Gdańsk, dnia 13 listopada 2024 r.

BL-II.2512.179.2024.DN

ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr BL-II.2512.179.2024

- Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych gabinetu Dyrektor Generalnej w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27 – NR 2

II. DANE ZAMAWIĄJĄCEGO

Nazwa organizacji: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Adres: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk E-mail: bl@gdansk.uw.gov.pl Tel.: 58 30 77 545

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie pomieszczeń remontu pomieszczeń biurowych gabinetu Dyrektor Generalnej w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27. W ramach umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania remontu zespołu pomieszczeń gabinetu Dyrektor Generalnej w zakresie: - wykonania i rozbiórki zabezpieczenia folią przed przedostawaniem się kurzu, zapyleniem i zabrudzeniem klimatyzatorów wewnętrznych (szt. 3), okien i drzwi wraz z wykonaniem śluzy wejściowej z folii, zabezpieczającej przed przedostawaniem się kurzu na korytarz, - demontażu obudów drewnianych sieci komputerowej wraz z zasilaniem o dł. ok. 22 mb, - wykucia z muru stolarki drzwiowej szt. 2, - rozbiórki okładzin ściennych i ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie w ilości ok. 35 m 2 , - rozebrania posadzki – parkietu o powierzchni ok. 67,1 m 2 wraz z demontażem listew przypodłogowych, - rozbiórki podkładu betonowego pod posadzką o gr. ok. 5 cm i o powierzchni ok. 67,1 m 2 , - skucia tynków wewnętrznych o powierzchni ok. 5,0 m 2 , - usunięcia z budynku materiałów pochodzących z rozbiórki wraz z wywiezieniem i utylizacją, - wykonania nowej instalacji komputerowej i zasilającej ułożonej w warstwie podłogowej wraz z montażem gniazd podtynkowych komputerowych (łącznie 8x2RJ45) i zasilających (łącznie 8x2) na ścianie we wszystkich pomieszczeniach oraz w podłodze w sekretariacie, oraz podłączenie nowej instalacji komputerowej do krosownicy na parterze ok. 50 m oddalonej od remontowanych pomieszczeń wraz z ułożeniem ok. 20 mb koryt pcv na korytarzu, - wykonania izolacji przeciwwilgociowej i przeciwdźwiękowej o powierzchni ok. 67,1 m 2 , - wykonania podkładu – jastrychu cementowego pod przyszłe ułożenie warstw podłogowych o grubości ok. 4 cm wraz z oddylatowaniem od ścian, - wykonania podkładu samopoziomującego o gr. ok. 1 cm wraz z dylatacją obwodową, - wykucia bruzd w ścianach w celu schowania pod tynk wszelkiej instalacji ułożonej na tynku lub w korytkach pcv wraz z wykuciem wszelkich osprzętów, skrzynek stalowych itp. ze ścian i zamurowaniem otworów po ich demontażu, - modernizacji instalacji oświetlenia -wykucie bruzd w ścianach pod instalacje elektryczne wraz z ułożeniem nowej instalacji pod nowe punkty oświetleniowe w gabinecie w sekretariacie i w pokoju nr 2 wraz wymianą wszystkich wyłączników i puszek instalacyjnych, oraz przełożeniem wyłączników oświetlenia w gabinecie, - modernizacji instalacji gniazd wtykowych we wszystkich pomieszczeniach wraz z wykuciem bruzd w ścianach pod instalacje elektryczne wraz z ułożeniem nowej instalacji pod nowe punkty wraz z wymianą wszystkich gniazd i puszek oraz rozgałęźników, - demontażu opraw oświetleniowych we wszystkich pomieszczeniach, - wykonania zabudów i ścian z płyt gipsowo-kartonowych o gr. 12,5 mm na ruszcie metalowym o łącznej powierzchni ok. 35 m 2 , - uzupełnienia tynków cem.-wap, - demontażu i ponownego montaż grzejników sztuk 4 w celu przeprowadzenia remontu wnęk podokiennych w tym wymiana jednego grzejnika w sekretariacie sztuk 1, - montażu opraw oświetleniowych powierzonych przez zamawiającego (oprawy oświetleniowe zakupione przez zamawiającego), - przygotowania ścian i sufitów pod malowanie wraz ze szpachlowaniem i z zagruntowaniem we wszystkich pokojach wraz z uzupełnieniem ubytków tynków, - - pozostałych prac w zakresie: - zapewnienia ciągłości pracy instalacji komputerowej, doprowadzonej do pokoju sąsiedniego przez cały okres remontu, - wykonania sprawdzenia wraz z pomiarami instalacji elektrycznej zasilania ogólnego i gwarantowanego oraz instalacji oświetleniowej podlegającej modernizacji lub jakiejkolwiek innej ingerencji w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, - wykonania sprawdzenia wraz z badaniem instalacji komputerowej podlegającej modernizacji lub jakiejkolwiek innej ingerencji, - zabezpieczenia przed zapyleniem i zakurzeniem poprzez montaż osłon, kurtyn pyłoszczelnych, uniemożliwiających przedostawanie się kurzu i pyłu z remontowanych pomieszczeń, - wywozu gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki i demontażu wraz z utylizacją na bieżąco, - wykonania prac porządkowych, które należy prowadzić na bieżąco w dniu prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu, - czynnego uczestniczenia w procedurach odbiorowych objętych przedmiotem umowy w celu uzyskania przez Zamawiającego zezwoleń na użytkowanie przedmiotu zamówienia, - dostarczenia w wyznaczonych terminach wymaganych prawem budowlanym i przepisami dokumentów, protokołów i oświadczeń niezbędnych do dokonania odbiorów. (między innymi pomiary instalacji elektrycznej i inne), - dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej powykonawczej (w jednym egzemplarzu) oraz do wbudowanych systemów i urządzeń dokumentacji techniczno ruchowej, paszportów technicznych i instrukcji eksploatacji oraz obsługi w języku polskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do zaproszenia. Termin wykonania usługi: - do 18 grudnia 2024 roku

IV. KRYTERIA OCENY OFERTY

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami L.p.; Kryterium; Waga kryterium; Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium. 1; Łączna oferowana cena brutto; 100%; 100. W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru: Cena brutto (C): najniższa oferowana cena brutto C = ----------------------------------------------------- x 100 pkt cena brutto badanej oferty

V. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę/oferty należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1); 2. Oferta/oferty muszą być sporządzona w języku polskim; 3. Oferta/oferty muszą być czytelna; 4. Ofertę/oferty należy złożyć w terminie do dnia 18 LISTOPADA 2024 r. do godz. 10.00 - w formie skanu pocztą elektroniczną na adres: zok@gdansk.uw.gov.pl 5. Zamawiający odrzuci ofertę: 1) złożoną po terminie; 3) niezgodną z treścią zapytania ofertowego; 4) zawierającą błędy niebędące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi; 5) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia; 6) ponadto, Zamawiający, działając na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, odrzuci ofertę złożoną przez: - wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; - wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; - wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY.

Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie kryteriów wskazanych w punkcie IV i V.

VII. DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU

Dodatkowych informacji udziela: P. Michał Jochim, tel. 58-30-77-246 e-mail: michał.jochim@gdansk.uw.gov.pl P. Dariusz Nitka, tel. 58-30-77-358 e-mail: dariusz.nitka@gdansk.uw.gov.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy: 1) nie zostanie złożona żadna oferta; 2) prowadzone zapytanie obarczone jest wadą, 3) zaistniały okoliczności, które spowodowałyby, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego. 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego do zawarcia umowy. 3. Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert. 4) Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty, w formie, w jakiej zostało ogłoszone Zaproszenie do składania ofert. 5) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści niniejszego zaproszenia. Zamawiający może udzielić wyjaśnień, o ile uzna to za niezbędne i w takiej sytuacji przekaże je do wiadomości potencjalnym wykonawcom w formie, w jakiej zostało ogłoszone zaproszenie do składania ofert. 6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców w wyznaczonym przez siebie czasie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wezwać do uzupełnienia lub wyjaśnienia załączonych do oferty dokumentów. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w zaproszeniu. 7) Dopuszcza się możliwość zmiany treści wzorców umów, stanowiących załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert, przed jej zawarciem, a po wyłonieniu wykonawcy – w oparciu o stosowane odpowiednio art. 454 lub art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

Załączniki zapytania ofertowego/ogłoszenia o zamówieniu : Załącznik nr 1. do zaproszenia - Formularz ofertowy Załącznik nr 2. do zaproszenia - Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3. do zaproszenia - Klauzula informacyjna Załącznik nr 4 do zaproszenia - Projekt umowy

Gdańsk, dnia 13 LISTOPAD 2024 r. Zastępca Dyrektora Biura Logistyki Michał Jochim

Załącznik nr 1 do zaproszenia

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Zamawiającego

Nazwa organizacji: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Adres: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

E-mail: zok@gdansk.uw.gov.pl,

Dane Wykonawcy

Nazwa : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..……

Adres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..……

NIP/REGON/KRS : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..……

E-mail : ..........................................................................................., tel.: ...............................................................................

I. Nazwa zamówienia:

wykonanie remontu pomieszczeń biurowych gabinetu Dyrektor Generalnej w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27

II. Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia

- termin wykonania zamówienia.

(nie dłuższy niż  DO 18 GRUDNIA 2024 ROKU od dnia podpisania umowy)

III. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

| Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia - |  | Wartość netto (PLN) | VAT [%](PLN) |  | Wartość brutto (PLN)4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Wykonanie przedmiotu zamówienia | ………………….………………… |  | ………………….……………… | ………………….………………… |

IV. Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione w zapytaniu ofertowym oraz:

- oświadczam, że podana cena ofertowa obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w zaproszeniu,

- oświadczam, że zapoznałem się z załącznikami do zaproszenia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty,

- oświadczam, że prace zamierzam wykonać samodzielnie w wyznaczonych w zaproszeniu terminach,

- warunki płatności: do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez wykonawcę prac na rzecz zamawiającego,

- zgodnie z wymogami zamawiającego, przedstawiam w załączeniu wymagane dokumenty wymienione w zaproszeniu,

- przyjmujemy kryterium wyboru oferty - najniższa cena,

- oświadczam, że jestem związany z ofertą przez 30 dni,

- oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach cenowych,

- oświadczam, że posiadamy stosowne uprawnienia do wykonywania działalności, dysponujemy odpowiednim doświadczeniem, wiedzą, potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane kwalifikacje.

- oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

……………………………….

podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

W załączeniu:

  - …………………………………………………………………………………………………………………………………..

  - …………………………………………………………………………………………………………………………………..

  - …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Załącznik nr 2 do zaproszenia

Opis zakresu prac remontowych

wykonanie remontu pomieszczeń biurowych gabinetu Dyrektor Generalnej w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27

Spis zawartości:

- Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych.

- Opis zakresu prac remontowych rysunki i zdjęcia.

- Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych

45100000-8    Przygotowanie terenu  pod budowę

45113000-2    Roboty na placu budowy

45111220-6    Usuwanie odpadów

45310000-3    Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45400000-1    Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421141-4    Instalowanie ścianek działowych

45430000-0    Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-5    Ścianki działowe systemowe

- Opis zakresu prac remontowych

1. Przedmiotem remontu jest

remont zespołu pomieszczeń gabinetu Dyrektor Generalnej, sekretariatu i pokoju na 1. piętrze o łącznej powierzchni ok. 67 m2 w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27.

UWAGA:
Wykonawca zobowiązany jest w ramach prac remontowych zakupić wszelkie materiały budowlane konieczne do wykonania remontu a koszt wszystkich zakupionych materiałów zobowiązany jest wliczyć do oferty.

- Stwior, przedmiar i rysunki remontu:

Opis prac remontowych znajdują się w załącznikach do niniejszego opracowania:

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych remontu pomieszczeń w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

- Przedmiar prac remontowych.

Przedstawione w załączeniu stwior, przedmiar oraz  rysunki remontu stanowią poglądową podstawę do sporządzenia kalkulacji ofertowej przez Oferenta.

Załączony przedmiar robót jest jednym z opracowań opisujących przedmiot zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Przedmiar oraz rysunki mają charakter poglądowy i zawierają najistotniejsze informacje w celu sporządzenia oferty.

4. Opis stanu istniejącego

Opis techniczny budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:  obiekt murowany, o zabudowie zwartej, posiadający całkowite podpiwniczenie. Obiekt połączony komunikacyjnie łącznikiem do budynku nr 25. Jest to budynek czterokondygnacyjny, z zagospodarowanym poddaszem użytkowym. Elewacja od strony ulicy Okopowej  zachowana w charakterze zabytkowym - wykonana z cegły licówki,  spoinowana betonowym gzymsem. Od strony dziedzińca wewnętrznego elewacja tradycyjna -  tynk nakrapiany na dociepleniu. Narożniki budynku boniowane. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz ściany działowe wykonane z cegły ceramicznej pełnej układanej na zaprawie cementowo- wapiennej. Grubość murów  silnie zróżnicowana. Ściany zewnętrzne posiadają grubość od 40 do 65 cm.

Stropy płytowo-żebrowe o grubości od 25 do 30 cm oparte na słupach żelbetowych i ścianach nośnych. Słupy konstrukcyjne żelbetowe powiązane podciągami o rozstawie osiowym średnio 5,9 m. Strop nad poddaszem użytkowym drewniany. Klatki schodowe żelbetowe, schody główne na poziomie parteru trójbiegowe, na pozostałych kondygnacjach budynku dwubiegowe. Stopnie schodowe na poziomie parteru kryte kamieniem typu marmur, na pozostałych biegach oraz spocznikach płytka ceramiczna gresowa antypoślizgowa. Schody zewnętrzne do budynku obsadzone okładziną kamienną z dwoma dojazdami dla osób niepełnosprawnych z murkami z cegły klinkierowej. Wejście do budynku poprzez przeszklony wiatrołap. Taras-balkon nad wiatrołapem oparty na filarach, słupki balustradowe murowane z elementami metalowymi. Dach mansardowy konstrukcja drewniana, pokryty dachówką ceramiczną.

Elementy pomieszczeń remontowanych :

Konstrukcja ścian murowana z cegły pełnej, ścianki działowe murowane, otynkowane obustronnie tynkiem cementowo – wapiennym malowane, podłoga – podłoże wylewka cementowa.

Instalacje i wyposażenie :

- instalacja elektryczna oświetlenia i gniazd wtykowych oraz  strukturalna.

Wykończenie

Tynki wewnętrzne mineralne cementowo-wapienne o zróżnicowanej twardości, średnio nasiąkliwe. Okna drewniane z szyba zespoloną w kolorze  białym . Stolarka drzwiowa – drzwi drewniane pełne.

Podłoga – parkiet dębowy.

Wszystkie użyte podczas remontu  materiały powinny być wysokiej jakości użytkowej i estetycznej oraz posiadać aktualne atesty  i certyfikaty zezwalająca do stosowania w budownictwie .

Przed zakupem materiałów do wbudowania wymagana będzie zgoda zamawiającego.

Rysunek - rzut remontowanych pomieszczeń DG na 1 piętrze

W załączeniu:

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych remontu pomieszczeń w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

- Przedmiar prac remontowych.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych remontu pomieszczeń w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

REMONTU POMIESZCZEŃ

W BUDYNKU

POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

W GDAŃSKU

PRZY UL. OKOPOWEJ 21/27

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych

45100000-8    Przygotowanie terenu  pod budowę

45113000-2    Roboty na placu budowy

45111220-6    Usuwanie odpadów

45310000-3    Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45400000-1    Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421141-4    Instalowanie ścianek działowych

45430000-0    Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-5    Ścianki działowe systemowe

listopad 2024 r.

- SPIS TREŚCI:

- A.  WYMAGANIA OGÓLNE

B. 1   ROBOTY ROZBIÓRKOWE

B. 3   PODŁOŻA I POSADZKI

B. 4   ŚCIANY, STROPY, OBUDOWY Z PŁYT G-K

I. 0   INSTALACJE WEWNĘTRZNE

I. 4   INSTALACJA ELEKTRYCZNA

A.    WYMAGANIA OGÓLNE

- SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- SPIS TREŚCI :

- 1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot ST.

1.2. Zakres stosowania ST.

1.3. Zakres robót objętych ST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

1.6. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy.

1.7. Zasady kontroli i odbioru robót.

1.8. Teren budowy, dokumenty budowy.

1.9. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa.

- 2. MATERIAŁY.

2.1. Źródła uzyskania materiałów.

2.2. Inspekcja wytwórni materiałów.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.

- 3. SPRZĘT.

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW.

- 5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

5.2. Wady robót spowodowane przez poprzednich Wykonawców.

- 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1 Program zapewniania jakości.

6.2 Zasady kontroli jakości robót.

6.3 Pobieranie próbek.

6.4 Badania.

6.5 Atesty.

- 7. OBMIAR ROBÓT.

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów.

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

7.4 Wagi i zasady ważenia.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru.

- 8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1 Rodzaje odbiorów robót.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

8.3 Odbiór częściowy.

8.4 Odbiór końcowy robót.

8.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót.

8.6 Odbiór ostateczny.

- 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1 Ustalenia ogólne.

A. WYMAGANIA OGÓLNE

- 1.	WSTĘP.

- 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej / ST/ są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem pomieszczeń w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Roboty, których dotyczy ST, obejmują zakres robót, ilości robót oraz opisy czynności mających na celu wykonanie robót remontowych:

1.3.1 Remont pomieszczeń w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

- roboty budowlane - remontowe

- roboty instalacji elektrycznej,

Szczegółowy zakres i ilość ww. robót znajduje się w załączniku– przedmiar.

- 1.4. Określenia podstawowe.

Dziennik prac - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania remontowego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej technicznej korespondencji pomiędzy Koordynatorem a Wykonawcą.

Kierownik prac - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy.

- Kosztorys ślepy, przedmiar – nie wyceniony kompletny kosztorys.

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie ze Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiającego.

Polecenia Koordynatora- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Koordynatora, w formie pisemnej/ustnej, dotyczące sposobu realizacji robót i innych spraw związanych z prowadzeniem remontu.

- 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Koordynatora.

- 1.5.1	Przekazanie placu remontu .

Zmawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac/teren remontu.

- 1.5.2 Zakres robót i ich utrzymanie podczas remontu.

- 1.5.3	Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowlanych/remontowych polegających na remoncie pomieszczeń w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

- 1.5.4.	Utrzymanie terenu budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywać teren remontu do czasu końcowego lub częściowego odbioru .Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru.

2. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu remontu lub jego otoczenia w niezadawalającym stanie, to na polecenie Koordynatora powinien rozpocząć roboty poprawiające jego stan nie później niż 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Koordynator może natychmiast zatrzymać roboty.

1.6 Zasady kontroli i odbioru robót.

- 1.6.1 Koordynator-inspektor nadzoru.

1. Decyzje Koordynatora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na osądzie inżynierskim. Koordynator uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów budowlanych, doświadczenia z przeszłości wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w umowie, wymagania Specyfikacji, a także normy i wytyczne państwowe.

2. Koordynator jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na teren remontu lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Koordynator odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Specyfikacji.

- 1.6.2.	Zgodność robót ze ST .

ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentach stanowiących załączniki do kontraktu, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Koordynatora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze ST.

Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne ze Specyfikacjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7. Teren remontu i dokumenty remontu.

- 1.7.1.Przekazanie terenu remontu.

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren remontu –zgodnie z warunkami realizacyjnymi.

2. W okresie od przekazania Terenu remontu do potwierdzenia przez Zamawiającego końcowego odbioru robót. Uszkodzenia  lub zniszczenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt.

1.7.2.	Zabezpieczenie terenu remontu.

1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Terenie remontu Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć także zapewnić obsługę wszystkich urządzeń zabezpieczających.

- 1.7.3.	Dziennik prac.

1. Dziennik prac jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu remontu do zakończenia kontraktu.

2. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika prac zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku prac .

3.	Do Dziennika prac wpisuje się :

- uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót oraz harmonogramów,

- datę przekazania Wykonawcy Terenu prac,

- uwagi i polecenia Koordynatora,

- daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu,

- daty częściowych odbiorów,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- wnioski i zalecenia projektanta,

- zgłoszenia zakończenia robót,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

4. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika prac powinny być przedłożone Koordynatorowi do ustosunkowania się .

5. Decyzje Koordynatora wpisane do Dziennika prac Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska .

1.7.4.	Pozostałe dokumenty budowy.

1. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz Dziennika prac następujące dokumenty:

- protokoły przekazania terenu Wykonawcy,

- protokoły odbioru robót,

- i inne.

1.7.6.	Przechowywanie dokumentów budowy.

1. Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy.

- 1.8. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa.

- 1.8.1.	Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, instrukcja oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpłynąć na sposób przeprowadzenia robót .

2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy wymienione w ust.1.

- 1.8.2.	Ochrona własności publicznej i prawnej.

1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej oraz prawnej .

2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prawnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

1.8.3. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robót, Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych .

2. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie prac oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego .

- 2. 	MATERIAŁY

- 2.1. Źródła uzyskania materiałów.

1. Źródła uzyskania materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót .

- 2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom .

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu prac, będą złożone w miejscu wskazanym przez Koordynatora .

Jeśli Koordynator zezwoli  Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Koordynatora.

Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem .

- 2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i przydatność do robót. Powinny być dostępne do kontroli przez Koordynatora.

Miejsca składowania czasowego materiałów będą po zakończeniu robót odprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Koordynatora.

- 2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeżeli ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Koordynatora o swoim zamiarze co najmniej 1 tygodnia przed użyciem materiałów .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiałów nie może być później zmieniony bez zgody Koordynatora.

3. 	SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów zawartych w ST.

- 4.	TRANSPORT MATERIAŁÓW

1. Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do robót.

- 5.	WYKONANIE ROBÓT .

5.1.Ogólne zasady wykonania robót.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót za ich zgodność wymaganiami ST oraz poleceniami Koordynatora. Wykonawca użyje sprzęt gwarantujący wysoką jakość robót.

2. Koordynator będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją ST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę .

3.	Koordynator będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny .

4. Decyzje Koordynatora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie i w ST, a także w normach i wytycznych .

5. Koordynator jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczanych na teren prac lub na niej produkowanych.

Koordynator powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w ST. Polecenia Koordynatora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca .

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z ST .

6.2 Badania.

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Koordynatora.

6.2.1 Badania prowadzone przez Koordynatora.

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Koordynator uprawniony jest do dokonania kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Koordynator, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę .

- 6.3 Atesty.

1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Koordynator może dopuścić do użycia materiały posiadające atest stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami Kontraktu.

2.W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez warunki kontraktu każda partia dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

7.	 OBMIAR ROBÓT.

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Koordynatora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

8. 	ODBIÓR ROBÓT.

8.1 Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Koordynatora przy udziale Wykonawcy :

a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b/ odbiorowi częściowemu,

c/ odbiorowi końcowemu,

- 8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Koordynator ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń.

- 8.3 Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

- 8.4 Odbiór końcowy robót.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika prac z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Koordynatora i Zamawiającego – Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku..

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Koordynatora zakończenia robót.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Koordynatora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objętych ST będą obowiązywały przepisy. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I”.

8.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

- - dziennik prac lub inne dokumenty ,

- - atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

- - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

9. 	PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1.  Ustalenia ogólne.

Cena jest ustalana na podstawie złożonej oferty przez Wykonawcę oraz zawartej umowy.

Cena będzie obejmować :

- robociznę bezpośrednią,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy,

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w tym doprowadzenie energii i wody itp./, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu  innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cena zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem wypadków omówionych w warunkach Umowy.

B. ROBOTY BUDOWLANE

B.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.    Wstęp

1.1.  Przedmiot  ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej ST są  wymagania  dotyczące  wykonania   i  odbioru  robót rozbiórkowych .

1.2. Zakres  stosowania ST .

Specyfikacja techniczna   jest   stosowana   jako  dokument  przetargowy 
 i kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji   robót   wymienionych   w   pkt. 1.1.

1.3. Zakres  robót  objętych  ST.

Ustalenia  zawarte   w   niniejszej specyfikacji dotyczą  zasad prowadzenia  robót  rozbiórkowych :

- demontaż podokienników,

- wykuciem ościeżnic drzwiowych

- odbicie tynków

- przebicie otworów w ścianach

- wykucie bruzd w ścianach

- wywóz i utylizacja gruzu

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych

45100000-8   Przygotowanie terenu  pod budowę

45113000-2   Roboty na placu budowy

45111220-6   Usuwanie odpadów

2. MATERIAŁY

2.1 Nie występują .

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w ST „ Wymagania  ogólne ”   pkt. 3.

Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub przy użyciu sprzętu zmechanizowanego.

4. TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania  ogólne” pkt. 4.

Załadunek , transport , rozładunek materiałów z rozbiórek powinien  odbywać się środkami  zapewniającymi ich bezpieczny transport.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty rozbiórkowe

Przed przystąpieniem do rozbiórek należy wykonać zabezpieczenie przed wydostawaniem się kurzu na zewnątrz remontowanego pomieszczenia. Gruz z rozbiórek transportować w sposób uniemożliwiający zabrudzenie pomieszczeń komunikacyjnych. Wszystkie prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub ręcznym sprzętem zmechanizowanym.  Prace rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną starannością, ograniczając uszkodzenia istniejących elementów budynku do absolutnie niezbędnego minimum.  Dla zachowania reżimu starannego wykonania niezbędne jest stałe posiadanie na budowie odkurzacza przemysłowego. Teren prac rozbiórkowych należy starannie zabezpieczyć kurtynami przed przedostawaniem się zanieczyszczeń, kurzu itp. na sąsiadujące pomieszczenia, ciągi komunikacyjne itp. Należy na bieżąco zachować czystość dróg komunikacyjnych, korytarzy, klatek schodowych itp. w ciągu dnia oraz po zakończeniu prac remontowych.

6. KONTROLA  JAKOŚCI.

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podane  w  ST „ Wymagania ogólne” pkt.6.

7.    OBMIAR  ROBÓT

Ogólne  wymagania dotyczące obmiaru  robót  podano w  ST  „ Wymagania ogólne”  pkt.7.

8.  ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne  wymagania dotyczące odbioru robót podano w  ST   „ Wymagania  ogólne”   pkt.8.

9.   PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Ogólne  wymagania dotyczące płatności podano w  ST „ Wymagania  ogólne ”  pkt. 9.

9.1 Cena robót rozbiórkowych obejmuje miedzy innymi :

- wewnętrzny transport  poziomy na przeciętne odległości występujące na budowie

- zniesienie oraz wyniesienie poza obręb budynku gruzu i materiałów z rozbiórki i złożenie ich na wskazanym miejscu na placu budowy,

- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego

- ustawianie, przestawianie i usuniecie czasowych podpór i rusztowań umożliwiających wykonanie robót

- załadunek, wywóz i koszt utylizacji  materiałów pochodzących z rozbiórek na wysypisko

10.     PRZEPISY  ZWIĄZANE .

10.1.  Akty prawne i normy .

- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 z późniejszymi zmianami).

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 r., nr 89, poz. 414 z późn. zm.)

- Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991 r., nr 81, poz. 351 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,

- Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 roku, nr 122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.

- Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r., nr 24, poz. 141 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r., poz. 21 z późniejszymi zmianami), wraz z aktami wykonawczymi.

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z 2001 r., nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.

- Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000 z późniejszymi zmianami), wraz z aktami wykonawczymi.

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.

- Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.

B.3   PODŁOŻA  I  POSADZKI.

1.WSTĘP.

1.1.Przedmiot  ST.

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej ST są wymagania  dotyczące wykonania  podkładów  i  posadzek.

1.2.Zakres  stosowania  ST.

Specyfikacja  Techniczna  jest stosowana  jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji   robót  wymienionych  w  pkt. 1.1.

1.3. Zakres  robót  objętych ST.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót posadzkowych.

1.4.Określenia  podstawowe.

warstwa wyrównująca – masa samopoziomująca

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian

1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót.

Wykonawca  jest odpowiedzialny  za  jakość stosowanych  materiałów  i  wykonanych robót oraz  za ich  zgodność  ze ST  oraz  zaleceniami  Koordynatora.

2. MATERIAŁY.

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  ST.

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa.

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich.

- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót.

2.1. Parkiet i listwa przypodłogowa

2.2. Masa samopoziomująca – o średnie grubości ok. 10 mm

3. SPRZĘT.

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w ST „Wymagania  ogólne”  pkt.3.

4. TRANSPORT.

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do podłoży i posadzek powinny odbywać  się  w  sposób zapewniający zachowanie dobrego  stanu  technicznego.

Ogólne  wymagania  dotyczące transportu  podano w ST „ Wymagania  ogólne” pkt.4  oraz  pkt.2.4.

5. WYKONANIE   ROBÓT.

5.1	Wykonać warstwę wyrównującą z masy samopoziomującej o średniej ok. gr. 15 mm na wcześniej oczyszczone podłoże. Powierzchnia podłoża powinna być równa, sucha i odkurzona.

6. KONTROLA   JAKOŚCI.

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6.

6.1. Wymagania  dla  powierzchni  określono  w pkt. 5.1.

6.2. Badania.

Podstawę  do  odbioru  robót  posadzkowych  stanowią  badania :

6.2.1. Sprawdzenie  podkładu- sprawdzenie  równości  przeprowadzić  za pomocą  łaty  
o dł. 2m.

Powierzchnia  podkładu pod przyszły parkiet powinna  być równa, czysta, odtłuszczona i odpylona.

Przed ułożeniem podkładu należy podłoże odkurzyć i zagruntować.  Wypukłości  i wgłębienia  na  powierzchni podkładu powinny być  nie większe niż +/-1mm. Podkład powinien  być  w  stanie powietrzno-suchym a jego wilgotność nie większa niż 2% .

6.2.2. Sprawdzenie  materiałów- należy  przy  odbiorze  robót zakończonych przeprowadzić pośrednio  na  podstawie  zapisów  w dzienniku   prac  i  zaświadczeń ( atestów) z kontroli   producenta.

6.2.3. Sprawdzenie  przylegania  do  podkładu- w  przypadku  posadzki  bezspoinowej  przeprowadzić  przez  lekkie  opukiwanie  młotkiem drewnianym.

6.2.4. Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego -przeprowadzić  wzrokowo  na  zgodność 
z wymaganiami  ST.

6.2.5.  Wykonanie
1. Wykonawca po sprawdzeniu podkładu musi zgłosić zastrzeżenia z opisem możliwych konsekwencji, szczególnie jeśli  stwierdzi:
a) znaczne nierówności
b) pęknięcia podkładu
c) zbyt wysoką wilgotność podkładu
d) niewystarczająco mocną powierzchnię podkładu
e) za porowatą i za ostrą powierzchnię podkładu
f) niejednorodność podkładu
g) obecność dylatacji konstrukcyjnych
h) zanieczyszczenia podkładu, np. olejem, woskiem, lakierami, farbami, gipsem
i) nieprawidłową wysokość powierzchni podkładu w stosunku do wysokości w sąsiednich pomieszczeniach
j) nieprawidłową temperaturę podkładu
k) nieprawidłowe warunki klimatyczne w pomieszczeniu (wilgotność i temperatura powietrza)
Uzgodnione z inwestorem rozwiązanie problemów z podkładem należy podać na piśmie.

2. Odchyłki wymiarów
Widoczne pod światło nierówności powierzchni nie są wadą, jeżeli nie zostały przekroczone maksymalne dopuszczalne przez normę odchyłki. Reguła ta dotyczy także: zmian wynikających z różnej zdolności pęcznienia twardych i miękkich słojów pod wpływem lakieru, odchyłek od poziomu, które powstają w czasie szlifowania tradycyjnymi maszynami powierzchni o nierównościach dopuszczalnych przez normę lub w wyniku różnej twardości znajdujących się obok siebie lamelek. Reguła nie odnosi się do: śladów po szlifowaniu grubym materiałem ściernym, zagłębień powstających przy zatrzymaniu maszyny itd.

7.  OBMIAR   ROBÓT.

Jednostką  obmiarową  robót  posadzkowych  okładzinowych  jest 1m2(metr kwadratowy) a  w  przypadku  cokołów  1mb (metr  bieżący).

7.1. Wymiary  powierzchni - przyjmuje  się  w  świetle  surowych  ścian, doliczając  wnęki i przejścia.

8.  ODBIÓR  ROBÓT.

Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne”   pkt. 8.

8.1. Sposób  odbioru  robót.

Badania  w/g  pkt. 6  należy  przeprowadzić  w  czasie  odbiorów  międzyoperacyjnych oraz w czasie  odbioru  końcowego  robót. W przypadku  stwierdzenia  odchyleń, Koordynator ustala  zakres  robót  poprawkowych. Roboty  poprawkowe  dokonuje  Wykonawca  na swój koszt i terminie  uzgodnionym  z  Koordynatorem.

9. PODSTAWA   PŁATNOŚCI.

Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w ST „Wymagania  ogólne” pkt. 9.

Ilość  zakończonych  i  odebranych  robót , określonych  w/g  cen jednostkowych za 1m2  (metr  kwadrat) i  1m b (metr  bieżący) cokołu.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.

10.1.Warunki  techniczne   wykonania  i odbioru  robót  budowlano- montażowych tom  I Budownictwo  ogólne  część  4.

10.2 Akty prawne i normy.

- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 z późniejszymi zmianami).

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 r., nr 89, poz. 414 z późn. zm.)

- Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991 r., nr 81, poz. 351 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,

- Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 roku, nr 122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.

- Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r., nr 24, poz. 141 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r., poz. 21 z późniejszymi zmianami), wraz z aktami wykonawczymi.

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z 2001 r., nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.

- Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000 z późniejszymi zmianami), wraz z aktami wykonawczymi.

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.

- Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.

- PN-88/B-06250  Beton  zwykły

- PN-90/B-14501  Zaprawy  budowlane  zwykłe

- PN-62/B-10144  Posadzki  z  betonu  i zaprawy cementowej

ROBOTY PARKIECIARSKE

Normy powołane:

PN-EN 13226:2004 Podłogi drewniane Elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami

PN-EN 13227:2004 Podłogi drewniane Lamparkiet z drewna litego

PN-EN 13228:2004 Podłogi drewniane Elementy posadzek z drewna litego oraz posadzki deszczułkowe łączone.

PN-EN 13488:2004 Podłogi drewniane Elementy posadzki mozaikowej.

PN-EN 13489:2004 Podłogi drewniane Elementy posadzkowe wielowarstwowe

PN-EN 13629:2004 Podłogi drewniane Deski scalone z litych elementów drewna liściastego

PN-EN 13756:2004 Podłogi drewniane Terminologia.

PN-EN 13999:2004(U) Podłogi drewniane Deski podłogowe z drewna iglastego litego

B.4   ŚCIANY I SUFITY , OBUDOWY Z PŁYT G-K

1.  WSTĘP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  ścianek, stropów podwieszanych i obudów z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z :

- montażem stropów podwieszonych

1.4. Określenia podstawowe

- płyta gipsowo-kartonowa - płyta gipsowo-kartonowa o różnej wodoodporności i ognioochronności

- ruszt metalowy - profile do  podwieszanych sufitów z płyt gipsowo-kartonowych

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421141-4  Instalowanie ścianek działowych

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za ich zgodność ze Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Koordynatora.

2.  MATERIAŁY.

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa.

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich.

- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót.

Cechy płyt g-k Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje płyty o następujących wymiarach: grubość 9,5; 12,5; 15,0; 20,0 mm (dostępne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szerokość: 600; 900; 1200 i 1250 mm, długość od 2000 do 4000mm.

Płyty gipsowo-kartonowe

Płyty muszą odpowiadać Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i NORM B 3410. Zgodnie z normą PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 należą one do klasy materiałów budowlanych niepalnych. Wyróżniamy następujące rodzaje płyt: GKB płyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 70% (karton szary a napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego, którego powierzchnia i krawędzie wzdłużne pokryte są kartonem. Płyty tego typu stosowane są jako okładziny ścian i sufitów na konstrukcji nośnej oraz jako suchy tynk. GKBI płyta impregnowana o podwyższonej odporności na działanie wilgoci, którą można stosować w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest wyższa niż 85% (okres podwyższonej wilgotności w ciągu doby nie powinien przekraczać 10 godz.) Płyta ta ma ograniczoną nasiąkliwość do 10%, poprzez dodatek środków hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Płyty tego typu stosowane są w łazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza jako podłoże dla płytek ceramicznych GKF płyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegród ogniowych. Posiada dodatek odcinków włókna szklanego w rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 70%.(napisy czerwone). GKFI płyta ognioochronna i impregnowana, łączy w sobie cechy płyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z rdzeniem impregnowanym środkiem hydrofobowym i zbrojonym włóknem szklanym, co zapewnia opóźnione i zmniejszone wchłanianie wilgoci. Stosowana w łazienkach czy też kuchniach i innych pomieszczeniach o wilgotności względnej do 70%, w których dodatkowo istnieją wymagania ochrony przeciwpożarowej. Płyty można stosować w pomieszczeniach o wilgotności względnej do 70%, a okresowo (do 10 godz. na dobę) o podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85%. Płyta gipsowo-kartonowa powinna odpowiadać wymogom normy PN-B- 79405:1997. W łazienkach należy stosować impregnowane płyty g-k (GKBI lub GKFI). 2.1.2.inne -klej gipsowy odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30042:1997, -szpachlówki gipsowe odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych, -kształtki stalowe ocynkowane Aby można było wykonać ścianę, sufit, czy inną obudowę poziomą lub pionową konieczne jest wybudowanie odpowiedniej konstrukcji, która będzie później pokryta płytami g-k . Do wykonania konstrukcji należy użyć specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno. Producenci płyt g-k, będący jedynymi dostawcami kompletnych systemów suchej zabudowy wnętrz, oferują różne rodzaje profili. Profile systemowe można podzielić na trzy grupy: - profile ścienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich ścian działowych. - profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych oraz okładzin ściennych i sufitowych. Grubość blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancją±0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancją±0,03 mm. - profile ościeżnicowe przeznaczone do osadzania drzwi w ścianach działowych oraz do wykonywania wzmocnień rusztu ścian w nietypowych rozwiązaniach. Nie ma Polskiej Normy na profile do ścian i sufitów z płyt g-k, dobiera się je na podstawie indywidualnych Aprobat Technicznych. Przy zakupie profili należy zwrócić uwagę na grubości blachy i producenta profilu, gdyż zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utratę gwarancji systemowej na całą konstrukcję i utratę jej parametrów technicznych (odporność ogniowa i izolacyjność akustyczna). -wkręty odpowiadające odpowiednim aprobatom technicznym. -woda zarobowa musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250.

2.1. Płyty gipsowo-kartonowe winny spełniać wymagania   BN-86/6743-02

2.1.1. Asortyment płyt gipsowo-kartonowych .

Do wykonania obudów i stropu przewidziano płyty grub. 12,5mm. Ścianki działowe wykonać obustronnie jednowarstwowo płytami wodoodpornymi.

2.2.  Wkręty do płyt .

2.2.1. Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym wg PN-92/M-83/02 o średnicy 2:3 mm i długości 12:18 mm . Wkręty powinny być ocynkowane.

2.3. Gips budowlany .

2.3.1. Gips budowlany szpachlowy - stosowany w postaci zaczynu o współczynniku wodno - gipsowym 0,65 : 0,75 .

2.3.2. Szpachlówka gipsowa powinna być wykonana przez zarobienie wodą gipsu szpachlowego.

2.4.  Profile stalowe do ścianek .

2.4.1. Profile o symbolu literowym „U”  zimno gięte z blachy ocynkowanej grub. 0,6 mm, spełniające wymagania niemieckiej normy DIN18182.

2.4.2. Profile o symbolu literowym „C” o wymiarach  zimno gięte z blachy jw.

2.5.  Filc bitumizowany.

2.5.1 Filc bitumizowany z wełny mineralnej grub. 5 mm do uszczelnienia styku profili zimno giętych.

2.6. Taśma zbrojąca z włókna szklanego .

2.6.1. Taśma zbrojąca z włókna szklanego na połączenia płyt warstwowych .

3. SPRZĘT.

Sprzęt używany do wykonania robót musi być zaakceptowany przez Koordynatora .

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.

4. TRANSPORT.

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych powinny odbywać się tak aby zachować dobry stan techniczny .

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „ Wymagania ogólne ” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBÓT .

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.1.  Wymagania ogólne .

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych pełnią funkcję bariery akustycznej i ogniowej. Są lekkimi przegrodami o masie 20 - 50 kg/mkw. Elementami konstrukcyjnymi ściany są profile U (UW) i C (CW)wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, do której przykręcane są płyty gipsowo-kartonowe. Umieszczona pomiędzy płytami wełna mineralna izoluje akustycznie i zwiększa bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Roboty należy przeprowadzić w następującej kolejności: 1. Wyznaczyć przebieg ściany na podłodze i suficie używając do tego celu łaty, pionu i poziomnicy. 2. Profile przyścienne należy okleić systemową taśmą akustyczną. 3. Następnie montować konstrukcję nośną z profili UW (w poziomie) oraz profili CW (w pionie) (więcej o profilach). Kształtowniki na żądany wymiar docinać nożycami do blachy. 4. Profile nośne przykręcać do podłogi, sufitu i ścian za pomocą wkrętów i kołków. Uwaga! Nie należy łączyć wkrętami profili pionowych z profilami nośnymi przykręconymi do podłogi i ścian. Ich swobodne przesuwanie konieczne do precyzyjnego dopasowania podczas płytowania. 5. Płyty gipsowo-kartonowe mocować do profili za pomocą wkrętów systemowych. Połączenia krawędzi płyt powinny zawsze opierać się o profil pionowy. 6. Po opłytowaniu jednej strony ściany prowadzimy instalację elektryczną oraz układamy izolację z wełny mineralnej. 7. Mocować materiał izolacyjny wewnątrz ściany na systemowych haczykach zabezpieczających przed jego opadaniem ("płynięciem"). 8. Po opłytowaniu drugiej strony ściany szpachlować połączenia płyt. Przy wykonaniu ścian instalacyjnych działowych należy wziąć pod uwagę: Instalacje- przejścia rur i inne otwory należy uszczelnić, używając ewentualnie gumowych pierścieni uszczelniających. Otwory powinny mieć średnicę większą o 10mm od średnicy rur instalacji. Na krawędzie cięte należy nałożyć środek gruntujący, dla lepszej przyczepności sylikonów. Rury należy zabezpieczyć przed drganiami. Rury powinny być izolowane dla zapobiegania odgłosu płynącej wody i skraplania się pary wodnej na powierzchni rur. Instalowanie urządzeń sanitarnych- Urządzenia te należy montować na odpowiednich stelażach, przymocowanych do podłoża nośnego Zawieszanie przedmiotów o wadze powyżej 70kg - w miejscu zawieszenia należy montować profile stalowe o odpowiedniej nośności, montowane do podłoża nośnego i stropu. Dylatacje należy wykonywać w miejscach przewidzianych przez projektanta. W zależności od wielkości przewidzianych odkształceń pozostawia się albo widoczną szczelinę, albo wypełnia się ją materiałem trwale elastycznym. Krawędzie widocznej szczeliny wykańcza się stosując specjalne listwy dylatacyjne, zapewniające odpowiednią estetykę i szczelność (uniemożliwienie przedostawania się powietrza). W przypadku mniejszych przemieszczeń szczeliny dylatacyjne można wypełniać np. kitem akrylowym, który można malować. Należy pamiętać o tym, że nawet najlepszy kit akrylowy ma odkształcalność np. ok. 17%. Oznacza to, że szerokość szczeliny dylatacyjnej zapewniającej tylko 1 mm wydłużenia musi wynosić minimum ok. 6 mm. Pozostawianie mniejszych szczelin wypełnianych kitem nie ma sensu, bo w eksploatacji będą one widoczne. Połączenie na ścianie wykonanej z dwóch różnych materiałów zawsze będzie widoczne, szczególnie jeżeli będzie to pomieszczenie o zmiennej wilgotności powietrza. Trzeba wykonać w tym miejscu dylatacje z możliwością oddzielnego odkształcania się każdego odcinka ściany. Jeżeli widoczna szczelina dylatacyjna psuje estetykę pomieszczenia, można wypełnić ją trwale elastyczną masą akrylową. Wówczas pomiędzy ścianą murowaną a płytami g-k należy pozostawić wolną przestrzeń min. 5 mm i wypełnić ją dopiero po zaszpachlowaniu wygładzającym obydwa odcinki ściany. Konstrukcja rusztu ściany z płyt g-k powinna być stabilnie połączona ze ścianą murowaną. Szpachlowanie masą akrylową należy wykonać co najmniej dwukrotnie w odstępach dwudniowych. Folię paroizolacyjną przykleja się do konstrukcji wykonanej z profili (np. konstrukcji zabudowy poddasza) przy pomocy dwustronnej taśmy samoprzylepnej (np. do przyklejania wykładzin). W celu zachowania szczelności paroizolacji należy podczas układania folii wykonać zakłady szer. 10-15 cm na jej połączeniach. Płyty standardowe GKB i ogniochronne GKF stosuje się w pomieszczeniach ogrzewanych, w których wilgotność względna nie przekracza 70%. Płyty impregnowane GKBI i ogniochronne impregnowane GKFI stosuje się w pomieszczeniach ogrzewanych, w których poziom wilgotności jest podwyższony, lecz nie przekracza 85%. W pomieszczeniach takich musi być również sprawna instalacja wentylacyjna. Oprócz przestrzegania ww. zasad połączenia płyt należy szpachlować stosując systemowe gipsy i masy szpachlowe. Temperatura panująca w pomieszczeniu w czasie szpachlowania połączeń płyt powinna być zbliżona do temperatury panującej w tym pomieszczeniu podczas jego eksploatacji.

5.1.1. Wykonanie ścianek z płyt gipsowo-kartonowymi i montaż stropów może być rozpoczęte w pomieszczeniach dopiero po:

5.1.1.1. Całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych ( wodociągowych kanalizacyjnych, elektrycznych itp. ) oraz po sprawdzeniu szczelności przewodów, ale przed założeniem armatury oświetleniowej ( wyłączniki, kinkiety itp.)

5.1.2.  Warunki cieplno-wilgotnościowe

5.1.2.1. Wykonanie suchych tynków należy prowadzić w pomieszczeniu przy temperaturze nie niższej niż 15 st.C i wilgotności względnej powietrza nie większej niż 60% z tym, że okładziny bez spoinowania mocowane na wkręty mogą być osadzone już przy temperaturze nie niższej niż 5 st.C.

5.1.3 Przygotowanie podłoży .

Ściany, sufity oraz elementy konstrukcji, na których mają być wykonane ścianki z płyt g-k powinny stanowić podłoże sztywne i o równej powierzchni .

5.1.3.1 Powierzchnia konstrukcji od płaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku nie powinno być większe niż 3 mm na 1 m i 10 mm na całej długości lub szerokości. Odchylenie od pionu na wysokość i całej kondygnacji nie powinno być większe niż 5 mm .

5.1.3.2 Konstrukcja ścian przed montażem ścianek powinna być oczyszczona z kurzu, nacieków zaprawą i innych zanieczyszczeń . Powierzchnia podłoża powinna być sucha.

5.1.4.  Cięcie płyt .

5.1.4.1. Płyty gipsowe mogą być przecinane  mechanicznie piłą tarczową o średnicy 150 : 200 mm poruszanej z szybkością około 2700 obr/min., ręcznie piłą stolarską lub ostrym nożem . Powstające po przecięciu krawędzie płyt powinny być bez szczerb .

5.1.5.  Mocowanie płyt tynkowych .

5.1.5.1. Mocowanie płyt do konstrukcji szkieletowej powinno odbywać się za pomocą wkrętów np. samogwintujących wg PN 92/M-83 102. Rozstaw wkrętów po winien być nie większy niż 30 cm, a ich odległość od krawędzi powinna wynosić 10 : 15 mm. Łebki wkrętów powinny być tak dociśnięte, aby wgłębiły się w licowane powierzchnie płyt, ale nie powodowały przerwania kartonu lecz jedynie nieco wgniatać w gips.

5.1.6. Spoinowanie.

5.1.6.1. Płyty tynkowe mają być układane z zachowaniem spoiny 6 : 15 mm gdyż mają one naśladować zwykły tynk .

5.1.6.2. Wolną przestrzeń pomiędzy krawędziami płyt należy oczyścić i zwilżyć, a następnie wypełnić gęstym zaczynem gipsowym. Spoinę płaską należy po stwardnieniu wyrównać rzadkim zaczynem do lica płyt tynkowych, po uprzednim przyklejeniu taśmy samoprzylepnej.

Po stwardnieniu przeszlifować papierem ściernym.

5.2 Stropy podwieszane.

W pomieszczeniu wykonać sufit z płyt g-k o gr. 12,5 mm na ruszcie metalowym

5.3 Obudowy ścian v- zabudowy.

W remontowanych pomieszczeniach obudowy ścian jak i inne wykonać z jednej warstw płyty g-k 12,5 mm na systemowym stelażu metalowym. W miejscach montażu szafek wiszących  zamontować na odpowiednich wysokościach systemowe wzmocnienie.

6. KONTROLA JAKOŚCI .

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6.

6.1.  Wymagania dla powierzchni i krawędzi suchych tynków.

6.1.1. Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe i poziome. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny powinny być kątami prostymi lub być zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji . Krawędzie przecięcia płaszczyzn suchego tynku powinny być prostoliniowe .

6.1.2. Dopuszczalne odchylenia od powyższych wymagań wg tabeli.

| Odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej | Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku |  | Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pionowego | poziomego |  |
| nie większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej 2 m | nie większe niż 1,5 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 3mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości | nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 3mm na całej powie rzchni, ograniczonej ścianami, belkami itp. | nie większe niż 2mm |

6.2. Badania .

Podstawę do odbioru technicznego suchych tynków stanowią następujące badania:

6.2.1. Sprawdzenie  zgodność za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru.

6.2.2. Sprawdzenie  materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie kontroli odpowiednich zaświadczeń ( atestów ) lub świadectw dopuszczania do stosowania 
w przypadku materiałów nieznormalizowanych

6.2.3. Sprawdzenie podłoży ( rusztów) przeprowadza się porównanie jakości i prawidłowości ukształtowania ich powierzchni z wymaganiami z pkt. 5.2.1.2 w trakcie odbioru międzyoperacyjnego .

6.2.4. Sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt przeprowadza się przez porównanie tych robót z wymaganiami pkt. 5.1.5.

6.2.5. Sprawdzenie prawidłowości wykonani a powierzchni i krawędzi suchych tynków przeprowadza się na podstawie zgodności z wymaganiami pkt. 6.1. za pomocą oględzin  zewnętrznych oraz przykładania w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej długości 2m w dowolnych  miejscach powierzchni i pomiaru prześwitu między łatą a powierzchnią płyt z dokładnością  do 0,5 mm .

7. OBMIAR ROBÓT .

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podane w ST „ Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.1 . Sposób obmiaru robót .

Jednostką obmiarową jest 1m2 ( metr kwadratowy ) powierzchni oddzielnie dla poszczególnych rodzajów i typów konstrukcji. Powierzchnię obudów kanałów wentylacyjnych i stropów podwieszonych obmierza się jako iloczyn długości i wysokości, mierzonych w świetle surowych ścian i stropów.

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. Obmiar obejmuje roboty objęte oraz dodatkowe, których potrzebą wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy Wykonawcą i Koordynatora.

8.ODBIÓR ROBÓT .

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8.

8.1. Sposób odbioru robót

Badania wg pkt.6 należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń, Koordynator ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z Koordynatorem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9.

Ilość zakończonych i odebranych robót, określonych wg cen jednostkowych za 1m2 ( metr kwadratowy ) ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 z późniejszymi zmianami).

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 r., nr 89, poz. 414 z późn. zm.)

- Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991 r., nr 81, poz. 351 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,

- Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 roku, nr 122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.

- Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r., nr 24, poz. 141 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r., poz. 21 z późniejszymi zmianami), wraz z aktami wykonawczymi.

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z 2001 r., nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.

- Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000 z późniejszymi zmianami), wraz z aktami wykonawczymi.

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.

- Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.

- PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe

- PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe

- PN-B-19401:1996 Płyty gipsowo dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne

- PN-B-19402:1996 Płyty gipsowo ścienne

- PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-92/M-83102  Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym.

- BN-86/6743-02 Płyty gipsowo - kartonowe.

- Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych - Warszawa 1979 rok

I.0  INSTALACJE WEWNĘTRZNE

I.1   INSTALACJE ELEKTRYCZNE

(Kod CPV 45310000-3 roboty w zakresie instalacji elektrycznych)

1. WSTĘP

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru instalacji elektrycznych.

  - Ogólny opis robót

Przedmiotem robót jest wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej.

UWAGA PRZED ROZPOCZECIEM ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH NALEŻY ODŁĄCZYĆ ZASILANIE LELKTRYCZNE.

1.2.1 Roboty towarzyszące i tymczasowe

Do robót towarzyszących i tymczasowych zalicza się:

- urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy,

- utrzymywanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami,

- pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów,

- działania ochronne zgodne z BHP,

- utrzymywanie urządzeń i narzędzi w dobrym stanie,

- przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,

- usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 tej ST.

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 2.

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa.

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich.

- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót.

2.2 Zastosowane materiały

Ilość i rodzaj poszczególnych elementów instalacji przedstawia przedmiar.

3. SPRZĘT.

Ogólne   wymagania  dotyczące  sprzętu  podane  w  ST „ Wymagania  ogólne”  pkt. 3.

4.  TRANSPORT.

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w ST „Wymagania  ogólne” pkt. 4 oraz  pkt.2.4.

5.  WYKONANIE   ROBÓT.

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w ST „Wymagania  ogólne” pkt.5.

  - Zakres robót

Montaż przewodów kabelkowych.

Pomontażowe próby i pomiary instalacji elektrycznych.

5.2 Informacje o wykonaniu robót

- w trasowaniu należy uwzględnić konstrukcje budynku oraz zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami i ciągami technologicznymi. Trasy przewodów powinny przebiegać poziomo lub pionowo, a nie ukośnie.

- odległość od łącznika lub gniazda do pierwszego uchwytu nie powinna wynosić więcej niż 5-8 cm, a od puszki łączeniowej nie więcej niż 10 cm.

- promień łuku gięcia przewodów i kabli nie powinien być mniejszy niż 7 średnic

- przejścia przewodów i kabli przez ściany i stropy należy uszczelnić, a w przypadku przejść przez ściany i stropy, które są granicami stref pożarowych uszczelnienia wykonać atestowanymi materiałami o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegród międzystrefowych.

- przy podłączaniu przewodów pod zaciski podłączenie żył przewodów należy wykonywać przy użyciu sprzętu odpowiednio przystosowanego do rodzaju i przekroju łączonych przewodów.

- nie zezwala się na łączenie przewodów przez zwykłe okręcanie.

- puszki łączeniowe w instalacjach zwykłych powinny mieć przed zainstalowaniem wyciętą odpowiednią liczbę otworów na wprowadzenie przewodów, a w instalacjach szczelnych odpowiednią liczbę otworów z dławikami o takiej samej średnicy, aby można było uszczelnić wejście przewodu do puszki.

- wykonawca ma obowiązek wykonania robót w sposób niekolidujący z innymi branżami oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami.

- układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie rozciąganie itp.

- przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień zagięcia powinien być możliwie duży i nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna średnica kabla,

- własności elektryczne połączeń żył powinny być zgodne z postanowieniami 
PN-74/E-06401.

6.  KONTROLA  JAKOŚCI.

Ogólne wymagania dotyczące kontroli  robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6.

6.2 Badania  odbiorcze.

Urządzenia i aparaty elektryczne sprawdzić w zakresie lokalizacji, kompletności wyposażenia, stanu powłok ochronnych oraz zgodności z przedmiarem.

7.  OBMIAR  ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.  7.

8.  ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8.

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI.

Ogólne  wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.     PRZEPISY  ZWIĄZANE .

10.1.  Akty prawne i normy .

- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 z późniejszymi zmianami).

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 r., nr 89, poz. 414 z późn. zm.)

- Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991 r., nr 81, poz. 351 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,

- Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 roku, nr 122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.

- Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r., nr 24, poz. 141 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r., poz. 21 z późniejszymi zmianami), wraz z aktami wykonawczymi.

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z 2001 r., nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.

- Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000 z późniejszymi zmianami), wraz z aktami wykonawczymi.

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.

- Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.

- PN-lEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-lEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

- PN-lEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-lEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.

- PN-lEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

- Przedmiar prac remontowych.

Załącznik nr 3 do zaproszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zamawiający informuje:

Zgodnie z art. 14 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO – informuje się, że:   Wojewoda Pomorski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27 jest administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim pozyskał dane osobowe w związku z zawarciem umowy, z …………………, której przedmiotem jest wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27.

- Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych adres e-mail: iod@gdansk.uw.gov.pl

- Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy, będą przetwarzane, wyłącznie w celu wykonania ww. umowy, realizacji obowiązków i praw wiążących się z zawartą umową oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

- Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych: imię nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, kwalifikacje, uprawnienia do wykonywania zawodu.

- Podstawną prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (w zakresie przetwarzania danych w celu wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit. c (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków prawnych).

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie:

- ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

- ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;

- inne podmioty, jeśli będzie to konieczne, dla wypełnienia obowiązków wynikających z umowy lub przepisów prawa.

Dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników.

- Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3, a także przez wymagany przepisami prawa okres archiwizacji zgodny z kategorią archiwalną przez okres 10 lat, licząc od 1 stycznia roku następnego od daty wyłonienia Wykonawcy, zgodnie z przepisami dot. klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

- Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Pani/Pana dane osobowe pochodzą od…………………………………, wykonawcy umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu pomieszczeń.

- Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania danych. Ponadto podmiot danych ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Załącznik nr 4 do zaproszenia

PROJEKT  UMOWY

Umowa nr ….. / 2024

zawarta w dniu … ….  2024 r.

pomiędzy:

Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, ul. Okopowa nr 21/27, 80-810 Gdańsk, 
NIP: 5831066122  zwanym dalej Zamawiającym,

reprezentowanym  przez:

– Zastępcę Dyrektora Biura Logistyki

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………

reprezentowaną przez:

…………………………………..,

zwaną dalej Wykonawcą,

o treści:

§ 1

Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia  
w trybie „badanie rynku”.  Do niniejszej umowy nie stosuje się ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych.

§ 2

.

      - Przedmiotem umowy jest wykonanie remontu zespołu pomieszczeń biurowych na pierwszym piętrze o łącznej powierzchni ok. 67 m 2 w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27.

      - W ramach umowy Wykonawca jest zobowiązany do wykonania :

- remontu zespołu pomieszczeń gabinetu Dyrektor Generalnej w zakresie:

- wykonania i rozbiórki zabezpieczenia folią przed przedostawaniem się kurzu, zapyleniem i zabrudzeniem klimatyzatorów wewnętrznych (szt. 3), okien i drzwi wraz z wykonaniem śluzy wejściowej z folii, zabezpieczającej przed przedostawaniem się kurzu na korytarz,

- demontażu obudów drewnianych sieci komputerowej wraz z zasilaniem o dł. ok. 22 mb,

- wykucia z muru stolarki drzwiowej szt. 2,

- rozbiórki okładzin ściennych i ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie w ilości 
ok. 35 m 2 ,

- rozebrania posadzki – parkietu o powierzchni ok. 67,1 m 2 wraz z demontażem listew przypodłogowych,

- rozbiórki podkładu betonowego pod posadzką o gr. ok. 5 cm i  o powierzchni ok. 67,1 m 2 ,

- skucia tynków wewnętrznych o powierzchni ok. 5,0 m 2 ,

- usunięcia z budynku materiałów pochodzących z rozbiórki wraz z wywiezieniem i utylizacją,

- wykonania nowej instalacji komputerowej i zasilającej ułożonej w warstwie podłogowej  wraz z montażem gniazd podtynkowych komputerowych (łącznie 8x2RJ45)   i zasilających (łącznie 8x2)   na ścianie we wszystkich pomieszczeniach oraz w podłodze w sekretariacie, oraz podłączenie nowej instalacji komputerowej do krosownicy na parterze ok. 50 m oddalonej od remontowanych pomieszczeń wraz z ułożeniem ok. 20 mb koryt pcv na korytarzu,

- wykonania izolacji przeciwwilgociowej i przeciwdźwiękowej o powierzchni ok. 67,1 m 2 ,

- wykonania podkładu – jastrychu cementowego pod przyszłe ułożenie warstw podłogowych o grubości ok. 4 cm wraz z oddylatowaniem od ścian,

- wykonania podkładu samopoziomującego o gr. ok. 1 cm wraz z dylatacją obwodową,

- wykucia bruzd w ścianach w celu schowania pod tynk wszelkiej instalacji ułożonej na tynku lub w korytkach pcv wraz z wykuciem wszelkich osprzętów, skrzynek stalowych itp. ze ścian i zamurowaniem otworów po ich demontażu,

- modernizacji instalacji oświetlenia -wykucie bruzd w ścianach pod instalacje elektryczne wraz z ułożeniem nowej instalacji pod nowe punkty oświetleniowe w gabinecie  w sekretariacie i w pokoju nr 2 wraz wymianą wszystkich wyłączników i puszek instalacyjnych, oraz przełożeniem wyłączników oświetlenia w gabinecie,

- modernizacji  instalacji gniazd wtykowych we wszystkich pomieszczeniach wraz z wykuciem bruzd w ścianach pod instalacje elektryczne wraz z ułożeniem nowej instalacji pod nowe punkty wraz z wymianą wszystkich  gniazd i puszek oraz rozgałęźników,

- demontażu opraw oświetleniowych we wszystkich pomieszczeniach,

- wykonania zabudów i ścian z płyt gipsowo-kartonowych o gr. 12,5 mm  na ruszcie metalowym o łącznej powierzchni ok. 35 m 2 ,

- uzupełnienia tynków cem.-wap,

- demontażu i ponownego montaż grzejników sztuk 4 w celu przeprowadzenia remontu wnęk podokiennych w tym wymiana jednego grzejnika w sekretariacie sztuk 1,

- montażu opraw oświetleniowych powierzonych przez zamawiającego  (oprawy oświetleniowe zakupione przez zamawiającego),

- przygotowania ścian i sufitów pod malowanie wraz ze szpachlowaniem i z zagruntowaniem we wszystkich pokojach wraz z uzupełnieniem ubytków tynków,

- 2) pozostałych prac w zakresie:

- zapewnienia ciągłości pracy  instalacji komputerowej, doprowadzonej do pokoju sąsiedniego przez cały okres remontu,

- wykonania sprawdzenia wraz z pomiarami instalacji elektrycznej zasilania ogólnego i gwarantowanego oraz instalacji oświetleniowej podlegającej modernizacji lub jakiejkolwiek innej ingerencji w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,

- wykonania sprawdzenia wraz z badaniem instalacji komputerowej podlegającej modernizacji lub jakiejkolwiek innej ingerencji,

- zabezpieczenia przed zapyleniem i zakurzeniem poprzez montaż osłon, kurtyn pyłoszczelnych, uniemożliwiających przedostawanie się kurzu i pyłu z remontowanych pomieszczeń,

- wywozu gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki i demontażu wraz z utylizacją na bieżąco,

- wykonania prac porządkowych, które należy prowadzić na bieżąco w dniu prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu,

- czynnego uczestniczenia w procedurach odbiorowych objętych przedmiotem umowy w celu uzyskania przez Zamawiającego zezwoleń na użytkowanie przedmiotu zamówienia,

- dostarczenia w wyznaczonych terminach wymaganych prawem budowlanym 
i przepisami dokumentów, protokołów i oświadczeń niezbędnych do dokonania odbiorów. (między innymi pomiary instalacji elektrycznej i inne),

- dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej powykonawczej (w jednym egzemplarzu) oraz do wbudowanych systemów i urządzeń dokumentacji techniczno-ruchowej, paszportów technicznych i instrukcji eksploatacji oraz obsługi w języku polskim.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do zaproszenia, który jest załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3

Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w umowie  ustala się wynagrodzenie w formie ryczałtu na kwotę:

ogółem brutto zł :  ………….., …..

słownie zł:  ……………………….

ogółem netto zł :  …………….

słownie zł:  ……………………..,

podatek VAT( 23%) zł:  ………………..

słownie zł :   …………………………………….

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia prac objętych umową w terminie do 2 dni od daty zawarcia  umowy, z zastrzeżeniem ust. 5.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie uchylenia się przez Wykonawcę od zobowiązania wynikającego z ust. 1.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać całkowity przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2024 roku.

- Termin zakończenia robót, o jakim mowa w ust. 3 uważać się będzie za zachowany, jeżeli w tym terminie Wykonawca zgłosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiającemu i w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany odbiór w trybie określonym w § 8.

- Zamawiający wprowadzi Wykonawcę protokolarnie na teren remontu w terminie do 2 dni od dnia zawarcia umowy.

- Jeżeli w którymkolwiek momencie:

- faktyczny postęp robót, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mógł zostać zachowany termin zakończenia robót

- postęp robót pozostaje (lub przewiduje się, że pozostanie), z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w opóźnieniu w stosunku do bieżącego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,

Zamawiający może nakazać Wykonawcy przedłożenie programu naprawczego, który zamierza wprowadzić w celu przyspieszenia postępu robót i wywiązania się z niniejszej Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia takiego programu naprawczego w terminie do 3 dni od dnia polecenia Zamawiającego.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy w całości lub w części innemu podmiotowi bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.

§ 5

      - Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, warunkami określonymi w zaproszeniu, wskazaniami nadzoru, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami branżowymi oraz przepisami ustawy – Prawo budowlane oraz innymi przepisami przewidzianymi dla tego rodzaju robót.

      - Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z obowiązującymi w świetle przepisów prawa normami, aprobatami lub specyfikacjami.

      - W przypadku realizacji umowy przy udziale Podwykonawców, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość robót wykonywanych przez Podwykonawców.

      - Wykonawca w ramach realizacji swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy zobowiązuje się w szczególności do:

- takiej organizacji robót, która zapewni bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budynku w którym są prowadzone prace remontowe oraz terenach przylegających do budynku,

- terminowego wykonania przedmiotu Umowy,

- przestrzegania przepisów prawa przy wykonywaniu robót budowlanych, zwłaszcza prawa budowlanego oraz bhp,

- stosowania instrukcji, procedur i poleceń wydawanych przez Zamawiającego, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy, jakości oraz terminów wykonania robót,

- przejęcia w wyznaczonym terminie od Zamawiającego terenu remontu,

- organizacji, zagospodarowania terenu remontu,

- zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego, zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz wyposażenia zaplecza we wszystkie przedmioty i sprzęty, które są niezbędne podczas wykonywania robót,

- oznaczenia terenu, na którym mają być prowadzone roboty budowlane zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowiązującymi przepisami,

- zapewnienia dozoru na terenie prac remontowych przez cały okres trwania remontu,

- utrzymywania ładu, porządku i czystości przy wykonywaniu prac, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu,

- wykonania dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach,

- wykonania zaleceń pokontrolnych instytucji państwowych,

- sprzątania terenu remontu na bieżąco - codziennie, zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku realizacji robót zgodnie z ustawą o odpadach,

- naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawcę podczas prowadzenia robót elementów istniejącej infrastruktury,

- przywrócenia terenu i obszaru oddziaływania wykonywanych robót po zakończeniu robót do stanu pierwotnego,

- dokonywanie prób i odbiorów robót z udziałem przedstawicieli Zamawiającego,

- realizacji gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszą Umową,

- uczestniczenie w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,

- pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o każdej możliwości opóźnienia robót,

- przestrzegania przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w zakresie Personelu Wykonawcy, zwłaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunków pracy i zobowiązania Podwykonawców do przestrzegania w/w przepisów we wspomnianym zakresie,

- pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym lokalizacji zaplecza przed rozpoczęciem wykonywania robót,

- zapłaty ewentualnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom,

      - W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy  niezgodnie z umową, bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektową, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami umowy lub będzie naruszał inne obowiązki wynikające z umowy, Zamawiający ma prawo według własnego uznania:

  - wezwać Wykonawcę do należytej realizacji Umowy,

  - nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót,

  - nakazać poprawienie lub ponowne wykonanie robót,

  - odstąpić od Umowy w całości lub w części,

  - powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych Umową innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

      - W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementów robót, ich części bądź innego majątku Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Podwykonawców - Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego i naprawienia wynikłej szkody.

      - W przypadku niewykonania zobowiązań przewidzianych w ust. 6 przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie wycen zaistniałych szkód ma prawo potrącić ich wartość z wynagrodzenia Wykonawcy.

      - Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

  - zabezpieczenia środowiska na terenie i poza terenem w celu uniknięcia szkód i uciążliwości dla osób i dóbr publicznych oraz innych, wynikłych z zanieczyszczenia, hałasu, a także innych skutków powstałych z jego działania,

  - zapewnienia, by oddziaływanie na środowisko, powstałe wskutek prowadzenia robót przez Wykonawcę i używania przez niego terenu, nie przekroczyły dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

      - Przy realizacji robót Wykonawca będzie posługiwać się sprzętem, urządzeniami i materiałami, które będą sprawne technicznie i które będą najwyższej jakości oraz będą posiadały wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności albo deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, dopuszczające je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

      - Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP i przeszkolenie stanowiskowe oraz posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- W przypadku stwierdzenia obecności podmiotu, tym osób skierowanych do realizacji umowy, wprowadzonych i wykonujących przedmiot zamówienia z pominięciem postanowień umowy, Zamawiający może wstrzymać wykonywane przez nie czynności  z winy Wykonawcy do czasu doprowadzenia do zgodności z umową. Wykonawcy w takim przypadku nie przysługuje żadne roszczenie, w szczególności przedłużenie terminu umownego.

§ 6

- Przedstawicielem Zamawiającego jest:

Michał Jochim - zastępca Dyrektora Biura Logistyki

Dariusz Nitka - ekspert Biura Logistyki

- Przedstawicielem Wykonawcy (w tym do odbioru wszelkich oświadczeń) na terenie prac jest:

……………………. – Kierownik Prac.

§ 7

      - Zamawiający w dniu wprowadzenia na teren robót:

- wskaże miejsce poboru wody, energii elektrycznej oraz miejsce odprowadzenia ścieków,

- wskaże Wykonawcy miejsce na składowanie materiałów i narzędzi.

      - Wykonawca zobowiązuje się:

- Zabezpieczyć stały nadzór Kierownika Prac zarówno nad pracownikami wykonującymi roboty, jak i ich przebiegiem w miejscu realizacji,

- zabezpieczyć pod względem BHP i ppoż. miejsca wykonywania robót oraz miejsca składowania materiałów – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

- w trakcie realizacji robót utrzymywać miejsce robót w porządku, składować wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego oraz na bieżąco usuwać odpady i śmieci,

- zabezpieczyć w miejscu wykonania robót mienie Zamawiającego i Wykonawcy przed kradzieżą, przejmując skutki finansowe z tego tytułu,

- realizować przedmiot niniejszej umowy z należytą starannością, nie dopuszczając do jakichkolwiek zniszczeń bądź szkód w obrębie udostępnionego  obiektu (frontu robót),

- przed przekazaniem obiektu, tj. przed podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, usunąć we własnym zakresie i na własny koszt, wszelkie szkody wynikłe z winy Wykonawcy w trakcie realizowanych przez niego robót lub pokryć koszt ich usunięcia.

§ 8

  - Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia czynności odbioru końcowego robót, w terminie określonym w § 4 ust. 3. Do zgłoszenia Wykonawca winien jest dołączyć wszystkie wymagane dokumenty wymienione w § 2.

  - Wykonawca w odniesieniu do robót zanikających (przed przystąpieniem) oraz najpóźniej w dniu przystąpienia do odbioru końcowego przedłoży Zamawiającemu atesty, certyfikaty i aprobaty zastosowanych materiałów budowlanych, wymagane protokoły prób i obowiązującymi przepisami PN oraz dokumentację powykonawczą oddzielnie.

  - Odbiór końcowy nastąpi w terminie do 2 dnia od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 1.

  - Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół odbioru końcowego, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, a także braku dokumentacji odbiorowej, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

  - W razie stwierdzenia nieprawidłowości bądź wad w trakcie odbioru końcowego, Wykonawca obowiązany jest je wszystkie usunąć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni.

  - Zamawiający zakłada odbiory częściowe po wykonaniu :

- co najmniej: 50% wartości zamówienia, a następnie 95% wartości zamówienia,   pozostałe 5 % wartości zamówienia, po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze końcowym. Z czynności odbiorów zostaną sporządzone protokoły odbioru częściowego i protokół bezusterkowego odbioru końcowego robót. Protokoły zostaną podpisane przez Zamawiającego i Kierownika Prac.

  - Protokoły odbioru robót powinny wskazywać jakie elementy rozliczeniowe zostały wykonane. Dokumenty powinny pozwolić na identyfikację wykonanych prac według danego zadania, rodzaju, ilości i wartości. Ww. dane muszą pozwalać na zweryfikowanie wykonania przedmiotu umowy (jakie elementy rozliczeniowe zostały wykonane) oraz ustalenia wynagrodzenia dla Wykonawcy .

  - Podpisanie protokołu bezusterkowego odbioru końcowego oddzielnie nastąpi po stwierdzeniu braku zastrzeżeń do zrealizowanego przedmiotu umowy, bądź po usunięciu wszelkich wad i nieprawidłowości stwierdzonych i zaprotokołowanych w trakcie odbioru oraz usunięciu ewentualnych szkód wynikających z § 7 ust. 2 lit. f.

  - Data podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru oddzielnie jest datą zakończenia robót oraz przyjęciem przedmiotu umowy i terminem rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi.

§ 9

            - Wykonawca zobowiązany jest do złożenia faktury w terminie umożliwiającym jej rozliczenie w tym roku budżetowym lecz nie później niż do dnia 23 grudnia 2024 r.

            - Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność Wykonawcy w terminie do 30 grudnia 2024 roku na podstawie prawidłowo wystawionych faktur Zamawiającemu przez Wykonawcę po podpisaniu protokołów odbioru prac. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez Zamawiającego i Kierownika Prac. W przypadku gdy termin zapłaty wypadnie w dzień wolny od pracy, liczy się pierwszy dzień roboczy po tym terminie.

            - Zamawiający zakłada rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy fakturami, po wykonaniu:

- co najmniej: 50% wartości zamówienia, a następnie 95% wartości zamówienia,  po protokolarnym odbiorze częściowym tych robót. Rozliczenie końcowe pozostałych 5% wartości zamówienia nastąpi fakturą końcową za wykonanie łącznie 100% wartości zamówienia, na podstawie końcowego i bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: ………………………………………………………………………...

            - Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

            - Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przelać wierzytelności na rzecz osób trzecich ani dokonać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.

            - W przypadku zaangażowania do realizacji przedmiotu umowy podwykonawców lub dalszych podwykonawców, warunkiem zapłaty faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę jest przedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - przedstawione rozliczenie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami winno odpowiadać zakresowi rozliczanych prac z Wykonawcą.

            - Wykonawca oświadcza, że wskazany powyżej numer rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności został zgłoszony do urzędu skarbowego oraz widnieje w wykazie podatników VAT publikowanym przez Krajową Administrację Skarbową na stronie Ministerstwa Finansów. W przypadku gdy podany powyżej rachunek bankowy w dniu zlecenia przelewu nie będzie widniał w ww. wykazie, zapłata za fakturę zostanie wstrzymana bez konsekwencji naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie. Zapłata nastąpi w terminie 7 dni, od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia od wykonawcy o zamieszczeniu rachunku w wykazie podatników VAT.

            - Wykonawca ma możliwość złożenia ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy (ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym) podając nr umożliwiający dokonanie złożenia faktury otrzymany od zamawiającego.

            - Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie od Wykonawcy faktur VAT w formie elektronicznej w ramach umowy pod warunkiem spełnienia przez fakturę elektroniczną wymogów zawartych w art. 106 e ustawy o podatku od towarów i usług.

            - Właściwym adresem e-mail dla Zamawiającego do otrzymania faktur elektronicznych jest adres: zok@gdansk.uw.gov.pl lub Platforma Elektronicznego Fakturowania pod adresem https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl .

            - W celu zachowania integralności faktury oraz właściwego zweryfikowania autentyczności jej pochodzenia Wykonawca przekazywał będzie Zamawiającemu fakturę elektroniczną w nieedytowalnym formacie PDF (Portable Document Format) z adresu email ……………………………..

            - Dopuszczalnym jest przekazywanie faktur za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP /bntc34p17l/ .

§ 10

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji.

- Bieg okresu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, bieg terminu rękojmi rozpoczyna się z dniem doręczenia oświadczenia o odstąpieniu.

- O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę lub pocztą elektroniczną  (adres e-mailowy …………………………………) jednocześnie podając termin i miejsce oględzin mających na celu jej stwierdzenie.

- W wyniku dokonania oględzin sporządzony zostanie protokół. Termin usunięcia wad(y) zostanie wyznaczony przez Zamawiającego, nie dłuższy niż 14 dni. W przypadku niestawiennictwa Wykonawcy, Zamawiający sporządzi protokół jednostronnie i prześle jego treść na adres Wykonawcy wskazany w umowie.

- Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powstałych bez względu na koszty, jakie będzie musiał ponieść. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający może dochodzić tych kosztów niezwłocznie po ustaleniu ich wysokości i przed ich rzeczywistą zapłatą. Wykonanie zastępcze nie wymaga uzyskania upoważnienia sądowego oraz nie zwalnia z odpowiedzialności za opóźnienie, które powstało. Jednocześnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości i rękojmi na warunkach określonych w umowie za wykonane przez podmiot trzeci prace zastępcze i użyte do nich materiały i urządzenia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, także po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, jeżeli przed upływem tego terminu zawiadomił Wykonawcę o wadach.

- Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas wykonywanych napraw i usuwania usterek.

- W terminie 14 dni roboczych przed upływem terminu gwarancji Zamawiający będzie mógł przystąpić do czynności odbioru ostatecznego, mającego na celu ustalenie stanu wykonanych robót i usunięcia wad powstałych w okresie gwarancji, a o wyznaczonym terminie poinformuje Wykonawcę.

- W przypadku niestawienia się Wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 10, Zamawiający może dokonać jednostronnego odbioru ostatecznego i prześle jego treść na adres Wykonawcy wskazany w umowie.

§ 11

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w zgłoszeniu do odbioru końcowego przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 4 ust.1 w wysokości 1 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto wymienionego w § 3 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w usunięciu wad lub nieprawidłowości stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 1 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto wymienionego w § 3 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za odstąpienie Zamawiającego od umowy w całości lub w części z przyczyn zależnych od Wykonawcy (np. w przypadku zagrożenia z winy Wykonawcy niedotrzymania terminu realizacji umowy, w przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji umowy) w wysokości 15 % wartości łącznego brutto wynagrodzenia wymienionego w § 3,

  - za każdy inny zawiniony przepadek realizacji umowy z jej naruszeniem  w wysokości 0,5 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto wymienionego w § 3 umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych na zasadach ogólnych.

- Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy bez osobnego wezwania, chyba że będzie to niemożliwe. W przypadku braku możliwości potrącenia termin zapłaty naliczonej kary umownej wynosi 10 dni od wezwania.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 35% wartości łącznego wynagrodzenia brutto wymienionego w § 3 umowy.

§ 12

      - Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umownych wraz ze skutkami wprowadzenia tych zmian w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych niż wskazane w ofercie, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

      - Wszystkie zmiany umowy z zakresie robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych wykonywane będą na podstawie protokołu konieczności zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz po zawarciu aneksu do Umowy.

      - Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wskutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy, w szczególności:

  - wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego,

  - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w przedmiocie zamówienia.

          - Zamawiający dopuszcza, także możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, o ile konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest następstwem szczególnych okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy (siła wyższa). Siła Wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie o charakterze nadzwyczajnym o następujących, łącznie występujących cechach:

  - na które Strona nie ma wpływu,

  - przed którym Strona nie mogła się rozsądnie zabezpieczyć przed momentem zawarcia niniejszej Umowy,

  - którego Strona nie mogła przewidzieć, uniknąć lub przezwyciężyć oraz, którego zaistnienia nie można przypisać drugiej Stronie.

W szczególności pojęcie to oznacza wojnę lub każdy inny akt o charakterze militarnym, w tym zamachy, akty terroru, powstania, wojnę domową, hybrydową lub cybernetyczną, inwazję, mobilizację, embargo, strajki (za wyjątkiem strajków w przedsiębiorstwach Stron lub ich kontrahentów), eksplozję jądrową, skażenie radioaktywne, zamieszki społeczne, pożar, powódź lub inne klęski żywiołowe, awarie zasilania (tzw. blackout) itp. obiektywnie uniemożliwiające danej Stronie wykonywanie jej zobowiązań objętych niniejszą Umową.

          - Zamawiający dopuszcza, także możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, nie ujętych w zakresie podstawowym; bez których nie można wykonać prawidłowo zadania objętego umową.

          - Zamawiający dopuszcza, także możliwość zmiany osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia po stronie Zamawiającego i Wykonawcy.

          - Zamawiający dopuszcza zmianę wartości i zakresu umowy. Powodem wprowadzenia zmian mogą być roboty zamienne lub zaniechane lub dodatkowe.

- Wprowadzenie robót dodatkowych lub zamiennych jest możliwe jeśli stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w budynku lub błędów w zaproszeniu.

- Wprowadzenie robót zaniechanych jest możliwe, jeśli są one następstwem wykonania innych robót dodatkowych nie przewidzianych w zaproszeniu lub konieczność rezygnacji z części robót jest niezbędna dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

          - W przypadku zmiany umowy skutkującej zmianą wynagrodzenia Wykonawcy wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy według wskazanego poniżej pierwszeństwa:

- kosztorys ofertowy sporządzony będzie na podstawie cen jednostkowych dla poszczególnych robót lub w na podstawie kosztorysu szczegółowego sporządzonego na podstawie KNR (Katalogów Nakładów Rzeczowych) z zastosowaniem czynników cenotwórczych (tj. kosztów bezpośrednich i pośrednich oraz zysku, robocizny i kosztów zakupu materiałów i podatku VAT). Załączony kosztorys ofertowy zawierać ma: podstawę wyceny wg KNR, obmiar, wartości nakładów rzeczowych bezpośrednich robocizny, materiałów i sprzętu, ceny jednostkowe czynników bezpośrednich robocizny, materiałów i sprzętu, narzuty dotyczące kosztów pośrednich, kosztów zakupu materiałów oraz zysku, oraz zestawienie całkowite kosztów robocizny, materiałów i sprzętu,

- w przypadku robót, dla których nie określono kosztów danych robót lub nie określono nakładów rzeczowych w KNR oraz cen materiałów i sprzętu nie występujących w przywołanych cennikach, koszt tych robót będzie określony na podstawie kosztorysu sporządzonego z zastosowaniem czynników cenotwórczych (tj. kosztów pośrednich, zysku i robocizny) nie wyższych niż w kosztorysie ofertowym lub w przypadku ich braku wg średnich ich wartości dla danego okresu wg Sekocenbud dla regionu pomorskiego natomiast ceny materiałów (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzętu wg kosztorysu ofertowego lub w przypadku ich braku wg wielkości nie wyższych niż średnie ceny dla danego okresu  wg cenników Sekocenbud.

          - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w innych przypadkach, jeżeli zmiana umowy byłaby dopuszczalna na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

          - Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

1.  Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy w razie gdy:

  - z winy Wykonawcy nie doszło do rozpoczęcia robót, w każdym przypadku przewidzianym w § 5 ust. 5 umowy,

  - z winy Wykonawcy doszło do przerwania realizacji robót i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni;

  - dojdzie do opóźnienia w realizacji umowy;

- odstąpienie od umowy w ww. wypadkach może nastąpić w terminie 20 dni od powzięcia wiadomości o okoliczności (ach) uzasadniającej odstąpienie od umowy przez Zamawiającego.

  - Zamawiającemu, niezależnie od umownego prawa odstąpienia, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z właściwymi przepisami kodeksu cywilnego.

3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. Wykonawcy w takim przypadku należy się wyłącznie wynagrodzenie za faktycznie wykonane i odebrane roboty;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy koszty zabezpieczenia obciążają Wykonawcę);

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

  - Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z zaplecza terenu urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione;

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. 4 niniejszego paragrafu umowy,

- przejęcia od Wykonawcy terenu prac.

§ 14

Przetwarzanie danych osobowych

Zamawiający informuje:

- Wojewoda Pomorski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27 jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ogólne rozporządzenie o ochronie danych") w zakresie w jakim pozyskał dane osobowe w związku z zawarciem niniejszej umowy.

- Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: adres e-mail: iod@gdansk.uw.gov.pl

- Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem niniejszej umowy, będą przetwarzane, wyłącznie w celu wykonania tej umowy, realizacji obowiązków i praw (w tym roszczeń) wiążących się z zawartą umową oraz w celu realizacji obowiązków wynikających 
z przepisów prawa.

- Podstawną prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, 
 jest art. 6 pkt. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (w zakresie przetwarzania danych w celu wykonania umowy), art. 6 pkt 1 lit. e w zakresie zadania realizowanego w interesie publicznym, art. 6 pkt. 1 lit. c (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków prawnych) oraz art. 6 pkt 1 lit. f (w zakresie realizacji obowiązków i praw wiążących się z zawartą umową lecz nie stanowiących bezpośrednio przejawu jej wykonywania, co stanowi uzasadniony interes administratora).

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie:

- ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

- ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;

- inne podmioty, jeśli będzie to konieczne, dla wypełnienia obowiązków wynikających z umowy lub przepisów prawa.

Dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników.

- Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a także przez wymagany przepisami prawa okres archiwizacji zgodny z kategorią archiwalną, licząc od 1 stycznia roku następnego od daty wyłonienia Wykonawcy, zgodnie z przepisami dot. klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 pkt. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

- osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 pkt. 1 lit. c RODO.

§ 15

Wykonawca zobowiązuje się udostępnić  Klauzulę Informacyjną Zamawiającego, stanowiącą załącznik nr 3 do umowy, osobom których dane Wykonawca udostępni Zamawiającemu 
w związku z realizacją umowy.

§ 16

- W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się posiłkować postanowieniami oferty i zaproszenia .

- Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają obwiązujący przepisy prawa, w tym w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy – Prawo budowlane.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

.......................................................                            ......................................................

WYKONAWCA                                                         ZAMAWIAJĄCY

Załącznikami do Umowy są:

| Zał. nr 1 | Zaproszenie |
| --- | --- |
| Zał. nr 2 | Oferta |
| Zał. nr 3 | Klauzula informacyjna |

| Zał. nr 3 do umowy | Klauzula informacyjna |
| --- | --- |

Zamawiający informuje:

Zgodnie z art. 14 pkt. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO – informuje się, że:   Wojewoda Pomorski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27 jest administratorem danych osobowych w zakresie w jakim pozyskał dane osobowe w związku z zawarciem umowy z …………………………. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………………………………, której przedmiotem jest wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27.

    - Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych adres e-mail: iod@gdansk.uw.gov.pl

    - Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy, będą przetwarzane, wyłącznie w celu wykonania ww. umowy, realizacji obowiązków i praw  wiążących się z zawartą umową oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

    - Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych: imię nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, kwalifikacje, uprawnienia do wykonywania zawodu.

    - Podstawną prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, 
 jest art. 6 pkt. 1 lit. c RODO (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków prawnych) w związku z ustawą  prawo zamówień publicznych.

    - Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie:

- ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

- ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;

- inne podmioty, jeśli będzie to konieczne, dla wypełnienia obowiązków wynikających z umowy lub przepisów prawa.

Dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników.

    - Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbędny  do realizacji celów określonych w pkt. 3, a także przez wymagany przepisami prawa okres archiwizacji zgodny z kategorią archiwalną, licząc od 1 stycznia roku następnego od daty wyłonienia Wykonawcy, zgodnie z przepisami dot. klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

    - Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.

    - Pani/Pana dane osobowe pochodzą od wykonawcy umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27.

    - Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania danych. Ponadto podmiot danych ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Dotyczy osób fizycznych.