##### II. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

##### STRONA TYTUŁOWA

##### ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

##### OPIS TECHNICZNY

##### MATRYCA STEROWAŃ SSP

##### RYSUNKI WG SPISU

| numer rysunku | tytuł rysunku | skala |
| --- | --- | --- |
|  | RZUTY |  |
| E.1 | Rzut fragmentu piętra 2 – lokalizacja tablicy T10 | 1:100 |
| E.2 | Rzut fragmentu dachu – zasilanie centrali wentylacyjnej | 1:100 |
| E.3 | Rzut fragmentu piętra 2 – instalacja SSP | 1:100 |
| E.4 | Rzut fragmentu dachu – instalacja SSP | 1:100 |
| E.5 | Schemat fragmentu tablicy T10 | - |
| E.6 | Schemat instalacji SSP | - |

##### III.	OPIS TECHNICZNY.

### Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych w zakresie zasilania i podłączenia do systemu sygnalizacji pożaru centrali wentylacyjnej projektowanej na dachu budynku Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych 
im. J. Kluzy w Krakowie przy ul. Mlaskotów 6.

### Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- zlecenie Inwestora,

- wizja lokalna na obiekcie,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- wytyczne branżowe,

- obowiązujące rozporządzenia, przepisy i polskie normy.

### Zakres opracowania

W zakres projektu wchodzą:

- linia zasilająca centralę wentylacyjną na dachu,

- zmiany w systemie sygnalizacji pożaru związane z podłączeniem centrali i klap p.poż.

### Demontaże

W związku z demontażem istniejącej centrali wentylacyjnej na piętrze 2, projektuje się umartwienie istniejącego zasilania.

### Zasilanie i pomiar energii

Nie wprowadza się zmian w zakresie zasilania budynku.

### Trasy kablowe

Projektuje się dodatkową trasę dla kabla zasilającego centralę wentylacyjną w postaci rury ochronnej na typowych uchwytach na strychu nieużytkowym.

### Tablice rozdzielcze

Projektuje się wyprowadzenie linii zasilającej dla centrali wentylacyjnej z tablicyT10 na piętrze 2.

### System sygnalizacji pożaru (SSP)

Projektuje się podłączenie do systemu sygnalizacji pożaru dwóch klap p.poż. oraz szafy sterowniczo-zasilającej centrali wentylacyjnej.

### Zabezpieczenie przepustów instalacyjnych

W miejscach przejścia przewodów i kabli przez strop nad piętrem 2 należy wykonać zabezpieczenia pożarowe. Przejścia należy wykonać z zastosowaniem certyfikowanych mas, szpachli, pian itp. zgodnie z instrukcją wybranego producenta z uwzględnieniem zabezpieczenia każdego przewodu przechodzącego przez przegrodę.

Każde przejście pożarowe należy stosownie oznaczyć.

### Uwagi końcowe

1. Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

2. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały powinny odpowiadać Polskim Normom, posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE

3. Po zakończeniu prac należy wykonać obowiązujące pomiary. Wyniki zestawić 
w protokołach.

4. Wszelkie rozwiązania techniczne, organizacyjne i inne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Użytkownikowi a nie zawarte w komplecie materiałów zwanych dalej dokumentacją techniczną winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
w budownictwie normami, sztuką budowlaną i zasadami realizacji obiektu, jego części 
i wyposażenia.

5. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte na schematach, rzutach winny być traktowane tak, jakby były ujęte w każdej części dokumentacji. W przypadku rozbieżności 
w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.