Załącznik nr 7b do SIWZ

Parametry techniczne oferowanych serwerów

| Element konfiguracji | Wymagania minimalne | Oferowane parametry (proszę podać dokładne parametry oferowanego sprzętu) |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie). |  |
| Procesor | Procesor minimum czterordzeniowy, x86 - 64 bity, Intel E5-2609 lub równoważny. | ………………………………………………………………………….. /proszę o wskazanie nazwy producenta i model/ |
| Liczba procesorów | Minimum 2. |  |
| Pamięć operacyjna | Minimum 128 GB RDIMM DDR3, z możliwością rozbudowy do minimum 768GB. Minimum 24 sloty na pamięć. |  |
| Sloty rozszerzeń | Minimum 2 sloty PCI-Express Generacji 3, w tym jeden slot x16 (prędkość slotu – bus width) oraz minimum jedno gniazdo pełnej wysokości. |  |
| Dysk twardy | Minimum 2 x dysk minimum 300 GB typu Hot Swap, SAS minimum 10k RPM, możliwość rozbudowy do 8 dysków wewnątrz serwera. |  |
| Kontroler | Kontroler macierzowy SAS wyposażony w pamięć cache minimum 512MB oraz podtrzymywanie zawartości pamięci typu flash (FBWC) lub równoważne, zapewniający obsługę minimum 8 napędów dyskowych SAS oraz obsługujący poziomy RAID minimum 0/1/10/5. |  |
| Karty sieciowe | Minimum 4 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, RJ45. Minimum 2 jednoportowe karty 8Gb FC. |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna. |  |

| Porty | Minimum: 1 x szeregowy, 6 x USB 2.0 (w tym jeden wewnętrzny), 1 x VGA, 1 x wewnętrzny slot na kartę SD lub port uSSD. |  |
| --- | --- | --- |
| Zasilacz | Minimum 2 szt., typ Hot-plug, redundantne. |  |
| Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug. |  |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. |  |
| Zarządzanie i obsługa techniczna | Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. Wymagane jest dostarczenie licencji do ww. funkcjonalności. |  |
| Oprogramowanie | MS Windows Server 2012 Standard GOV (2CPU) PL. |  |