PSSE.NHK.4561-1/8/20				          		       Olkusz, dnia 19 marca 2020 r.

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2019 roku

dla miasta i Gminy olkusz.

Na terenie Miasta i Gminy Olkusz działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności                          w wodę przeznaczoną do spożycia w 2019 roku prowadził 1 producent wody:

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4.

Obszar Miasta i Gminy Olkusz zaopatrywany był w 2019 roku w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 5 urządzeń zbiorowego zaopatrzenia, wodociągów publicznych (ze względu na rodzaj dostarczanej wody - 5 stref zaopatrzenia): Nowy System Zaopatrzenia Olkusz, Braciejówka, Podlesie Rabsztyńskie, Kosmolów, Zadole Kosmolowskie.

Wodociągi publiczne Braciejówka, Podlesie Rabsztyńskie, Kosmolów, Zadole Kosmolowskie, są zaopatrywane w wodę, pochodzącą z 4 ujęć (studni głębinowych) wód głębinowych zlokalizowanych w: Braciejówce, Podlesiu Rabsztyńskim, Kosmolowie i Zadolu Kosmolowskim. Woda z ww. studni, przed jej wprowadzeniem do sieci wodociągowej, była poddawana stałej dezynfekcji z zastosowaniem roztworu podchlorynu sodu, dozowanego automatycznie.

Na terenie Miasta i Gminy Olkusz zlokalizowane są również 3 ujęcia wód głębinowych: Troks, Gorenice i Witeradów, których użytkownikiem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.        w Olkuszu - nieczynne w 2019 r.

Wodociąg publiczny Nowy System Zaopatrzenia Olkusz zaopatrywany jest w wodę pochodzącą z ujęć wód głębinowych jurajskich i triasowych, zlokalizowanych na terenie gminy Klucze: studnia głębinowa S-1 stanowiąca ujęcie wody w Bydlinie, studnie głębinowe S-1 i S-1bis wchodzące w skład ujęcia wody w Kolbarku, studnie głębinowe C-3 i C-3bis, wchodzące w skład ujęcia wody C-3 w Cieślinie, a także studnia głębinowa C-2bis, wchodząca w skład ujęcia wody C-2 w Cieślinie.

Woda produkowana z ww. ujęć dla potrzeb wodociągu publicznego poddawana jest stałemu uzdatnianiu w oparciu o: dezynfekcję z zastosowaniem technologii UV oraz podchlorynu sodu, roztworu gotowego dozowanego automatycznie lub wytwarzanego w elektrolizerze przy zastosowaniu tabletek solnych. Wszystkie wymienione technologie uzdatniania wody uzyskały pozytywne opinie Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie ich zastosowania dla potrzeb uzdatniania wody z przedmiotowych ujęć.

W 2019 roku na terenie Miasta i Gminy Olkusz działalność w zakresie zaopatrzenia w wodę do spożycia przez ludzi prowadziły również 2 inne podmioty, dostarczające wodę z ujęć indywidualnych:

1. Zakłady Górniczo-Hutnicze ,,Bolesław” 32-332 Bukowno ul. Kolejowa 37 dostarczały wodę, jako część działalności handlowej dla potrzeb wodociągu lokalnego, zaopatrującego teren zakładu ZGH ,,Bolesław”                          w Bukownie

2. Szumera Sp. z o.o. Sp.k. Zimnodół 96a dostarczał wodę dla potrzeb wodociągu lokalnego, zaopatrującego teren Ubojni Drobiu oraz obiektu gastronomiczno-hotelarskiego w Zimnodole 96a.

Wodociągi lokalne ZGH ,,Bolesław” i Zimnodół 96a Ubojnia Drobiu, są zaopatrywane w wodę pochodzącą z ujęć wód głębinowych. Ujęcie wód kopalnianych RD-1 zaopatrujące Zakłady Górniczo - Hutnicze ,,Bolesław” S.A. zlokalizowane w komorze pomp przy szybach ,,Stefan” i ,,Bronisław” na terenie Kopalni Olkusz. Ujęcie studnia głębinowa Z-2 zlokalizowana w Zimnodole, zaopatruje Ubojnię Drobiu i obiekt gastronomiczno-hotelarski w Zimnodole 96a. Woda z ww. ujęć, przed jej wprowadzeniem do sieci wodociągowej, była poddawana stałemu uzdatnieniu: w przypadku ujęcia wód kopalnianych zastosowano dezynfekcję ciągłą z użyciem technologii UV, w przypadku studni głębinowej w Zimnodole zastosowano filtrację mechaniczną oraz dezynfekcję ciągłą z użyciem technologii UV, a także okresowo stosowana była dezynfekcja studni i sieci wodociągowej podchlorynem sodu.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez użytkowników wodociągów średnia dobowa produkcja wody w 2019 roku dla potrzeb ww. wodociągów wynosiła odpowiednio:

      - wodociąg publiczny Nowy System Zaopatrzenia Olkusz – 11 201 m3

      - wodociąg publiczny Braciejówka – 104 m3

      - wodociąg publiczny Podlesie Rabsztyńskie – 68 m3

      - wodociąg publiczny Kosmolów – 73 m3

      - wodociąg publiczny Zadole Kosmolowskie – 9 m3

      - wodociąg lokalny ZGH Bolesław – 6912 m3

      - wodociąg lokalny Zimnodół 96a Ubojnia Drobiu – 57 m3

Liczba zaopatrywanej ludności z ww. urządzeń wodociągowych na terenie Miasta i Gminy Olkusz wynosiła w 2019 roku:

      - wodociąg publiczny Nowy System Zaopatrzenia Olkusz – 44 794

      - wodociąg publiczny Braciejówka – 1317

      - wodociąg publiczny Podlesie Rabsztyńskie – 500

      - wodociąg publiczny Kosmolów – 800

      - wodociąg publiczny Zadole Kosmolowskie – 139

      - wodociąg lokalny ZGH Bolesław – wyłącznie pracownicy zatrudnieni w zakładzie (brak stałych mieszkańców)

      - wodociąg lokalny Zimnodół 96a Ubojnia Drobiu – wyłącznie teren Ubojni Drobiu oraz obiektu gastronomiczno-hotelarskiego w Zimnodole 96a (brak stałych mieszkańców).

Na terenie Miasta i Gminy Olkusz zlokalizowane jest również 1 ujęcie głębinowe nieeksploatowane w 2019 roku, jako źródło zaopatrzenia w wodę do spożycia – Emalia Sp. z o.o. w Olkuszu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu w 2019 roku w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadził stały monitoring jakości wody na terenie Miasta i Gminy Olkusz. Badania próbek wody do spożycia pobieranych przez upoważnionych przedstawicieli PPIS w Olkuszu wykonywano w laboratorium Inspekcji Sanitarnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olkuszu oraz inne podmioty dostarczające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, tj. ZGH ,,Bolesław” S.A. i Szumera Sp. z o.o. Sp.k. Zimnodół w roku 2019 prowadziły wewnętrzną kontrolę jakości wody, dostarczanej odbiorcom na terenie Miasta i Gminy Olkusz, zgodnie z harmonogramem badań, uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Olkuszu. Badania ww. próbek wody wykonywano w laboratoriach zatwierdzonych przez Inspekcję Sanitarną:

- Laboratorium SGS EKO - PROJEKT Spółka z o.o. ul. Cieszyńska 52 a, 43 – 200 Pszczyna

- Laboratorium Badania Wody i Ścieków PW i K Spółka z o.o., ul. Kluczewska 4, 32 – 300 Olkusz

- Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. 40-158 Katowice ul. Owocowa 8

- Laboratorium Usługowo-Badawcze ,,BIOCHEMIK" Sp. z o. o. Henryk Stokłosa, Anna Aleksandra Stokłosa 64-810 Śmiłowo, ul. Pilska 34.

Pobór próbek wody dokonywany był w wytypowanych punktach pobierania próbek wody                     zlokalizowanych w ujęciach, miejscach wprowadzania wody do sieci wodociągowej oraz na sieci wodociągowej (studzienkach próbobiorczych, zbiornikach wody, przepompowniach oraz z kranów czerpalnych w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych oraz zakładowych).

Zakres analiz wykonanych w ramach monitoringu obejmował zgodnie z załącznikiem nr 2 do obowiązującego w 2019 roku rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294):
- parametry grupy A: bakterie grupy coli, E. coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 220C, barwę, zapach, smak, mętność, odczyn, przewodność elektryczną oraz w przeważającej liczbie próbek również oznaczenie enterokoków
- parametry grupy B: ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 + 20C po 72 h, bakterie grupy coli, E. coli, enterokoki, barwę, zapach, smak, mętność, odczyn, przewodność elektryczną, amonowy jon, azotyny, azotany, żelazo, mangan, fluorki, chlorki, twardość, ołów, kadm, chrom, arsen, miedź, rtęć, bor, sód, glin, nikiel, selen, antymon, ogólny węgiel organiczny, indeks nadmanganianowy, siarczany, bromiany, cyjanki, 1,2 – dichloroetan, Σ trihalometanów, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzen, pestycydy chloroorganiczne, Σ pestycydów, Σ WWA, benzo(α)piren, akrylamid, chlorek winylu, epichlorohydryna, Σ THM, clostridium perfringens, bromodichlorometan, chlor wolny, chloraminy, Σ chloranów i chlorynów, ozon, magnez, srebro, tryt.

W 2019 roku stwierdzono wyłącznie 2 incydentalne przypadki zanieczyszczenia wody pochodzącej z wodociągów lokalnych:

- w 1 próbce wody pobranej z sieci wodociągowej wodociągu lokalnego – ZGH ,,Bolesław” stwierdzono obecność pojedynczych bakterii grupy coli

- w 1 próbce wody pobranej z ujęcia wodociągu lokalnego Szumera Sp. z o.o. Sp.k. Zimnodół 96a, stwierdzono wysoką ogólną liczbę mikroorganizmów w 22±2oC w 1 ml wody.

Pojawienie się w wodzie pojedynczych kolonii bakterii grupy coli nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów, obecność tych bakterii może wskazywać na niewłaściwe procesy, zachodzące w urządzeniach wodociągowych np. powstanie znacznych ilości biofilmu, którego fragmenty mogą się odrywać, jak również mogą przyczynić się do problemów związanych z korozją. Wysoki wzrost mikroflory chłodnolubnej, reprezentowanej w badaniach przez parametr ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2oC w 1 ml wody, również nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Obecność tego typu bakterii w sieci wodociągowej, może świadczyć o możliwym tworzeniu się biofilmu, naruszeniu jego struktury, stagnacji wody, bądź też zanieczyszczeniu wody obcym materiałem np. pochodzenia roślinnego lub glebą.

Stwierdzone przypadki przekroczeń zalecanych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi norm ww. parametrów, nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów, stanowią natomiast sygnał dla zarządzających wodociągami, do podjęcia działań, zmierzających do poprawy stanu sanitarnego ujęcia (dezynfekcja) lub ujęcia i sieci dystrybucyjnej (płukanie sieci lub płukanie z dezynfekcją).

W każdym ww. przypadku zarządcy wodociągów podejmowali natychmiastowe działania naprawcze, których skuteczność potwierdzono prawidłowymi wynikami badań wody.

We wszystkich pozostałych próbkach wody, pobieranych w 2019 roku z wodociągów, dostarczających wodę do spożycia przez ludzi dla odbiorców z terenu Miasta i Gminy Olkusz, nie stwierdzano przekroczenia dopuszczalnych norm badanych parametrów, określonych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W 2019 roku nie odnotowano zgłoszeń mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Olkusz, dotyczących reakcji niepożądanych w związku ze spożyciem wody.

Biorąc pod uwagę wszystkie uzyskane w 2018 roku wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej dla mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz - Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu stwierdza, że w 2019 roku mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz, korzystający z wodociągów publicznych                  i lokalnych spożywali wodę dobrej jakości, ocenioną na koniec 2019 roku, jako przydatną do spożycia przez ludzi.

Wyk. B. Janik, J. Leka - Wroniecka tel. 32-7545728