Numer sprawy: WOF-I.261.23.2021

Załącznik nr 6

do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie 10 szt. barier w miejscach nielegalnego poruszania się turystów w rezerwatach przyrody: Parkowe i Łężczok.

Szczegóły dotyczące realizacji prac:

- wykonanie 6 rogatek w rezerwacie przyrody Łężczok na terenie gmin Nędza i Racibórz w powiecie raciborskim:

  - rogatka metalowa bez zamka, obrotowa 360° (słupek obrotowy, podpora, szlaban), przeznaczona do zamocowania w ziemi z rur stalowych o średnicy zewnętrznej 100 mm+/10%, zabezpieczona farbą antykorozyjną i pomalowana emalią w pasy o szerokości ok. 35 cm w kolorach białym i zielonymi

  - grubość ścianki rury 3,2 - 3,5 mm.

  - wymiar rogatki:

    - długość - odległość między słupkami pionowymi (słupek obrotowy i podpora): 300cm.

    - część nadziemna słupków pionowych:100 cm

    - część podziemna słupków pionowych: 90-100 cm

    - montowana na kotwach lub stopach betonowych

    - ramię obrotowe rogatki (szlaban) długości 400 cm wzmocnione wspornikiem z rur grubości 30-40 mm

    - podpora zakończona półkolistym wspornikiem – siodełkiem o długości ok. 20 cm

- na ramieniu obrotowym rogatki zamontowana tabliczka o wymiarach ok. 60 cm x 40 cm z:

  - zakazem ruchu pieszych

  - zakazem wjazdu rowerów

  - tekstem:

„Turysto, prosimy nie wchodź! Ostoja ptaków.

Odpowiedzialność karna (art. 127 ustawy o ochronie przyrody)”

  - oznaczeniem dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach i logo RDOŚ.

Materiał DIBOND (kompozyt aluminium i pcv) grubości 3 mm, grafika w formie wydruku, laminowana laminatem UV (odporność na warunki atmosferyczne oraz działanie promieni UV). Minimalna gwarancja 3 lata. Tabliczkę należy przymocować przy użyciu specjalnej obejmy, centralnie na ramieniu obrotowym rogatki (szlabanie).

Projekt tabliczki sporządzony przez Wykonawcę i przekazany Zamawiającemu do akceptacji przed montażem (drogą elektroniczną).

- wykonanie 4 barier drewnianych w rezerwacie przyrody Parkowe na terenie gminy Janów w powiecie myszkowskim:

- bariery montowane w odcinkach (numeracja zgodnie z mapą i GPS):

  - bariera od źródeł montowana w:

    - pkt 7 – dł. odcinka 2,5 m (2 słupy)

    - pkt 11 – dł. odcinka 3,5 m (3 słupy)

    - pkt 12 – dł. odcinka 2,0 m (2 słupy)

  - bariera szlaku zielonego montowania w:

    - pkt 8 – dł. odcinka 4,0 m (3 słupy)

    - pkt 13 – dł. odcinka 2,0 m (2 słupy)

  - bariera przy drodze montowana w pkt 9 – dł. 1,5 m (2 słupy)

  - bariera przy szlaku czerwonym montowana w pkt 10 – dł. 4,0 m (3 słupy),

- materiał - okorowane bale sosnowe

- poprzeczki grubości min. 10 cm montowane od góry słupów wkrętami ciesielskimi (ocynkowanymi) długości 180 mm

- słupy grubości min. 10 cm, wysokości 1,5 m (w tym 0,7 wkopane w grunt, opalone do wysokości 1m)

- szkic bariery poniżej:

0,1 m

tabliczka

grunt

0,7 m                  (w gruncie)

1 m (opalenie)

0,8 m (nad gruntem)

0,1 m

x m

Szkic bariery

- na barierach zamontowana tabliczka o formacie A4, z napisem:

„Turysto, prosimy nie wchodź!

Regeneracja powierzchni cennej przyrodniczo”

oraz oznaczeniem dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach i logo RDOŚ - materiał DIBOND (kompozyt aluminium i pcv) grubości 3 mm, grafika w formie wydruku, laminowana laminatem UV (odporność na warunki atmosferyczne oraz działanie promieni UV). Minimalna gwarancja 3 lata. Tabliczkę należy przymocować przy użyciu specjalnej obejmy, centralnie na poprzeczkę.

Projekt tabliczki sporządzony przez Wykonawcę i przekazany Zamawiającemu do akceptacji przed montażem (drogą elektroniczną).

- szczegóły lokalizacji barier

  - punkty GPS (orientacyjne) określone w Załączniku nr 1 do zamówienia,

  - mapy (orientacyjne), stanowiące Załącznik nr 2 do zamówienia, z zaznaczoną lokalizacją tablic,

  - zestawienie zdjęć wraz z opisem lokalizacji i sposobu montażu, stanowiące Załącznik nr 3 do zamówienia,

  - w rezerwacie przyrody Parkowe miejsca posadowienia barier oznaczone są poprzez: obecność strzałki wymalowanej białą farbą na najbliższym drzewie, pniaku, bądź konarze;

- Prace należy wykonywać z poszanowaniem zasad obowiązujących na terenie objętym ochroną prawną.

- Minimalna gwarancja na bariery i montaż - 3 lata.

- Wykonawca potwierdzi fotografią wypełnienie warunku dotyczącego głębokości posadowienia słupów pionowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania z najwyższą starannością, zgodnie z zamówieniem/zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Termin realizacji: do 15 listopada 2021 r.

- Dokładny termin wykonania prac Wykonawca uzgodni z Leśniczymi Leśnictw Nędza i Dąbrowa.

- O terminie wykonania zadania Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego pisemnie.

- Odbioru pracy dokona Zamawiający po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy o terminie. Udział przedstawiciela Wykonawcy w odbiorze nie jest obowiązkowy.

- Zamawiający dokona odbioru całości pracy w terenie. Z odbioru prac Zamawiający sporządzi protokół stanowiący podstawę dokonania rozliczenia.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA    OCENY ICH SPEŁNIANIA

    - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają

wykluczeniu  na  zasadach  określonych  w  Rozdziale  IX  SWZ  oraz  którzy  spełniają

określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki  dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia

warunku w powyższym zakresie;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,

o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku

w powyższym zakresie;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku

w powyższym zakresie;

4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia warunku

w powyższym zakresie;

3. Zamawiający  może  na  każdym  etapie  postępowania,  uznać,  że  Wykonawca  nie  posiada  wymaganych  zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

KRYTERIA OCENY OFERTY WRAZ Z INFORMACJĄ O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY I OPISEM SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

Kryteria oceny oferty wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty i opisem sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

Zamawiający dokona oceny ofert, na podstawie następujących kryteriów:

Lp.	Kryterium				Waga procentowa

1.	Łączna cena brutto oferty 			60,00 %

2.	Gwarancja na wykonanie i montaż barier	40,00 %

1)	Kryterium CENA:

Znaczenie kryterium CENA – 60 %

Opis sposobu oceny ofert dla kryterium CENA:

Ci =  Cimin / Cob x 60

gdzie:

i		to numer oferty,

Ci		to liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie dla kryterium CENA,

Cimin		to najniższa cena brutto oferty spośród cen brutto wszystkich ofert,

Cob 	 	to cena brutto ocenianej oferty

Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; cena określa wartość brutto (tj. ze wskazaniem stawki VAT) złożonej przez Wykonawcę oferty. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia i zawierać wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, m.in. transportu, ubezpieczenia, przechowywania, materiałów, eksploatacji itp. z uwzględnieniem ewentualnych upustów            i rabatów, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej również należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi po stronie Zleceniodawcy.

2)	Kryterium GWARANCJA NA WYKONANIE I MONTAŻ BARIER

Znaczenie kryterium  – GWARANCJA NA WYKONANIE I MONTAŻ BARIER 40%

Opis sposobu oceny ofert dla kryterium GWARANCJA NA WYKONANIE I MONTAŻ BARIER

Zamawiający będzie przyznawał punkty w podanym kryterium w następujący sposób:

- 10 punktów (10%) otrzymuje oferta, w której udzielono 3-letniej gwarancji na wykonanie i montaż barier;

- 20 punktów (10%) otrzymuje oferta, w której udzielono 4-letniej gwarancji na wykonanie i montaż barier;

- 30 punktów (30%) otrzymuje oferta, w której udzielono 5-letniej gwarancji na wykonanie i montaż barier;

- 40 punktów (40%) otrzymuje oferta, w której udzielono 6-letniej gwarancji na wykonanie i montaż barier.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, o których mowa powyżej. Jeśli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów. Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.