OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wstęp.

Przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące dostaw oleju opałowego do jednostek GDDKiA Oddziału w Bydgoszczy z podziałem na części:

Część 1 – Rejon w Inowrocławiu

Część 2 – Rejon w Świeciu

Część 3 – Rejon w Świeciu - Ośrodek Wypoczynkowy w Tleniu

Część 4 – Rejon w Toruniu – Obwód Drogowy w Młyńcu

Część 5 – Rejon we Włocławku

Część 6 – Rejon we Włocławku – Obwód Drogowy w Kowalu

- Materiały.

Dostarczanym materiałem będzie olej opałowy lekki (L-1) spełniający normę 
PN-C-96024:2011 przeznaczony do zbiorników kotłowni centralnego ogrzewania, służący do ogrzewania pomieszczeń oraz podgrzewania c.w.u.

Wymagania jakościowe dla lekkiego oleju opałowego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia są następujące:

| Lp | Właściwości | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gęstość w temp. 15oC | ≤ 860 kg/m3 |
| 2 | Temperatura zapłonu | ≥56 oC |
| 3 | Lepkość kinematyczna w temp. 20 oC | ≤ 6,0 mm2/s |
| 4 | Zawartość siarki | ≤ 0,1 % |
| 5 | Zawartość zanieczyszczeń stałych | ≤ 24 mg/kg |
| 6 | Zawartość wody | ≤ 200 mg/kg |
| 7 | Wartość opałowa | ≥ 42,6 MJ/kg |
| 8 | Temperatura płynięcia | max. - 20 oC (minus 20o) |

- Sprzęt.

Wykonawca powinien dysponować sprzętem umożliwiającym realizację dostaw – minimum jeden samochód cysterna do przewozu paliw płynnych. Pojazd musi posiadać odpowiednie dokumenty zezwalające na transport paliw – oleju opałowego oraz posiadać zalegalizowany licznik wydawanego oleju z możliwością wydruku.

- Transport.

Transport paliwa winien spełniać wymogi odpowiednich przepisów bezpieczeństwa pożarowego, ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

- Wykonanie dostaw.

- Wykonawca będzie dostarczał sukcesywnie olej opałowy do zbiorników kotłowni olejowych Zamawiającego, zlokalizowanych:

Dla Części 1 – Rejon w Inowrocławiu

- na terenie siedziby Rejonu Inowrocław w Latkowie 11

- ~ 6 500 litrów

Dla Części 2 – Rejon w Świeciu

- na terenie siedziby Rejonu w Świeciu przy ul. Jesionowej 2a

- ~ 5 000 litrów

Dla Części 3 – Rejon w Świeciu - Ośrodek wypoczynkowy w Tleniu

- w budynku mieszkalnym w Tleniu k. Osia ul. Topolowa 16

- ~ 2 000 litrów

Dla Części 4 – Rejon w Toruniu - Obwód Drogowy w Młyńcu

- na terenie Obwodu Drogowego w Młyńcu k. Lubicza

- ~ 6 500 litrów

Dla Części 5 – Rejon we Włocławku

- na terenie siedziby Rejonu we Włocławku przy ul. Chopina 1

- ~3 000 litrów

Dla Części 6 – Rejon we Włocławku - Obwód Drogowy w Kowalu

- na terenie Obwodu Drogowego w Kowalu przy ul. Piwnej 22

- ~5 500 litrów

- Dostawy będą realizowane w terminie: 3 miesiące od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty umownej.

- Czas wykonywania dostaw ustala się na dni robocze w godzinach od 700 do 1400.

- Realizacja zamówienia będzie się odbywać sukcesywnie na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych z biura właściwego Rejonu GDDKiA Oddziału w Bydgoszczy na numer faksu lub adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w umowie.

- Wykonawca zobowiązany będzie, co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem uzgodnić z jednostką zamawiającą termin dostawy.

- Wymaga się, aby realizacja dostaw odbywała się w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty przekazania zamówienia.

- Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy w przewidywanych ilościach jednorazowych ok. 1 000 l – 4 500 l w zależności od stopnia napełnienia zbiornika. Niezależnie od wydruku z licznika w cysternie, ilość dostarczonego oleju opałowego musi być każdorazowo potwierdzona przez jednostkę, do której będzie on dostarczony.

- Wielkości dostaw wskazane w pkt 1 podaje się w przybliżeniu, będą zależne od zapotrzebowania.

- Kontrola jakości.

Wymaga się, aby każdorazowo wraz z dostawą Wykonawca przedłożył świadectwo jakości dostarczonej partii oleju. W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej Zamawiającego wynikłej z udowodnionej winy spowodowanej złą jakością paliwa, Wykonawca pokryje koszty napraw.

- Obmiar i odbiór dostaw.

Jednostką rozliczeniową jest 1 litr dostarczanego do zbiorników kotłowni oleju opałowego lekkiego mierzony wg aparatury pomiarowej cysterny w temperaturze nalewu.

- Podstawa płatności.

Rozliczenie następować będzie za ilość rzeczywiście dostarczonego oleju każdorazowo po dostawie, według iloczynu odebranego oleju oraz ceny jednostkowej Wykonawcy za 1 litr oleju w dniu dostawy, pomniejszonej o zaoferowany w formularzu ofertowym opust od ceny dziennej. W oferowanej cenie jednostkowej brutto oleju (we współczynniku narzutu/rabat) należy uwzględnić koszty zakupu, dystrybucji, transportu, koszty badań itp., wszelkie koszty pośrednie, narzuty/rabat oraz podatki.

Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny jednostkowej oleju na dzień dostawy w stałym powiązaniu z ceną hurtową oferowaną przez producenta (którego jest dystrybutorem) w dniu dostawy.

Rozliczeniowa cena jednostkowa dostawy wg której Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za poszczególne dostawy wyliczana będzie w dniu dostawy wg wzoru:

C Wykonawcy = C producenta x W Wykonawcy

gdzie:

C Wykonawcy – cena jednostkowa netto oleju Wykonawcy w dniu dostawy.

C producenta – hurtowa cena jednostkowa netto producenta w dniu dostawy.

W Wykonawcy – współczynnik narzutu/rabat Wykonawcy podany w ofercie i obliczony 
w formularzu cenowym.

Do cen netto doliczony będzie podatek VAT.

Cena hurtowa producenta w dniu dostawy musi być podawana do publicznej wiadomości lub przekazana przez Wykonawcę wraz z fakturą.

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo załączyć do faktury certyfikat jakości dostarczanego oleju wraz z jego analizą wystawiony przez producenta lub jednostkę przez niego upoważnioną, z wyszczególnieniem odbiorcy oleju opałowego.

Współczynnik narzutu/rabat Wykonawcy obliczony będzie jako iloraz ceny ofertowej Wykonawcy i ceny producenta na dzień dostawy.

- Warunki udziału w postępowaniu.

- Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Wykonawca musi posiadać koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1385 ze zm.).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunku musi wykazać każdy Wykonawca, który będzie wykonywał czynności wymagające posiadania w/w koncesji.

- Potencjał techniczny:

Autocysterna do transportu paliw wyposażona w zalegalizowany i zaplombowany licznik z możliwością wydruku odczytów – minimum 1 sztuka.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunku Wykonawcy wykazują łącznie.

- Doświadczenie Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień obejmujących dostawę oleju opałowego, o wartości minimum 100 000,00 zł. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunku Wykonawcy wykazują łącznie.

UWAGA! Zamawiający dopuszcza wykazywanie dostaw wykonywanych (trwających). W takim przypadku, w celu potwierdzenia spełniania warunku, należy wskazać część dostawy rzeczywiście zrealizowaną.

- Sposób obliczenia ceny ofertowej.

Wg wzorów i reguł określonych w Formularzu cenowym:

a/ Wykonawca obliczy współczynnik narzutu/rabat: iloraz ceny netto Wykonawcy i ceny netto producenta na wyznaczony dzień,

b/ cena jednostkowa Wykonawcy obliczona będzie jako iloczyn ceny netto producenta 
i współczynnika Wykonawcy wg ppkt a/,

c/ do wyliczonej ceny jednostkowej netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

- Kryteria oceny ofert.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.