PSSE w Lubaczowie
Oddział Laboratoryjny

SPOSOBY POBRANIA PRÓBEK KAŁU DO BADAŃ/WARUNKI TRANSPORTU

Sposób pobierania próbki decyduje o wyniku badania.

Badanie na nosicielstwo pałeczek Salmonella, Shigella powinno być przeprowadzone 
z próbek pobranych z trzech kolejno następujących po sobie dniach.

Wymaz z kału – pobrać niewielką ilość kału przez włożenie do niego wymazówki, obrócenie jej kilkakrotnie, a następnie umieszczenie w odpowiednim podłożu transportowym. Przechowywać do 72 godz. w temp. 4-8 ˚C

Wymaz z odbytu – pobrać przez kilkakrotne obrócenie wymazówki włożonej 
na głębokość 5 cm, tak aby na waciku był widoczny ślad kału. Jeżeli próbka pobrana jest na podłoże transportowe, przechowywać do 72 godz. w temp. 4-8 ˚C.

Kał w wielkości orzecha laskowego należy pobrać suchą plastikową szpatułką 
do jałowego, szczelnie zamykanego pojemnika. W przypadku kału płynnego ilość pobrana wynosi 2-5 ml. Dostarczyć do laboratorium w ciągu 2 godzin w temperaturze otoczenia. Gdy przewidywany czas dostarczenia próbki do badania wynosi ponad 2 godziny należy pobrać wymaz z kału.

Nie należy pobierać kału w trakcie terapii antybiotykowej oraz przed upływem 7 dni od jej zakończenia.

Przyjmowanie próbek: od poniedziałku do czwartku w godz. 730 -1200

Wydawanie wyników:  1200 - 1500