Załącznik Nr 1

Formularz ofertowy Wykonawcy

Nawiązując do zapytania ofertowego

...........................................................................................................................................………….....…………………………………………………………………………………………………………                                    (nazwa i adres Wykonawcy)

składa ofertę na: „Zaprojektowanie, dostawa oraz montaż urządzenia informacyjno-komunikacyjnego, z działaniem wizualnym, dotykowym i głosowym w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie, które zobrazuje osobom niewidzącym i słabowidzącym rozkład pomieszczeń, ułatwi dostępność” – SA.2615.1.32.2022  i zobowiązuje się zrealizować  ww. przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w przekazanej dokumentacji.

| Udźwiękowiony plan tyflograficzny w formacie A1, wykonany z transparentnego tworzywa sztucznego z poddrukiem i informacją w alfabecie Braille'a | Typ, model, producent ………………………………………………….. |
| --- | --- |
| Specyfikacja planu: |  |
| warstwa główna wykonana z transparentnego tworzywa sztucznego np. akrylu, od spodu naniesiony wydruk kolorowy z informacją dla osób widzących |  |
| format dostosowywany do przestrzeni, która ma być wyeksponowana na planie, |  |
| na stronę wierzchnią naniesione wypukłe informacje wykonane z tworzywa sztucznego, |  |
| wszystkie informacje wypukłe dla wieloletniej trwałości wpuszczone w główną warstwę (podfryzowane gniazdo), zamocowane klejem UV, |  |
| opisy w alfabecie Braille'a (standard Marburg Medium) wykonane z transparentnych lub kolorowych kulek wpuszczonych w powierzchnię tworzywa sztucznego, co zapewni wieloletnią trwałość. |  |
| Specyfikacja techniczna stojaka/obudowy: |  |
| konstrukcja spawana wykonania ze stali typu S235JR grubość min. 2mm, malowanej proszkowo, |  |
| wykończenie: zaokrąglone krawędzie, spawy oraz wszelkie powierzchnie szlifowane wykonane z dużą estetyką, |  |
| plan zamocowany w kokpicie w sposób trwały, kokpit wykonany pod kątem tak aby ułatwić korzystanie z planu, kąt nachylenia 20-30 stopni od podłoża, dolna krawędź planu na wysokości 90 cm od poziomu podłogi, zgodnie z normą ISO 21542. |  |
| Specyfikacja systemu odtwarzania komunikatów: |  |
| wysokiej jakości dźwięk stereo 24 bit DAC, częstotliwości próbkowania: w zakresie od 8kHz-48kHz odtwarzanie plików MP3 |  |
| 16 wejść dla przycisków: · 11 wejść o priorytecie normalnym · 4 wejścia o priorytecie wyższym, z których 2 wejścia służą do wzmacniania lub zmniejszania głośności · 1 wejście umożliwia po każdorazowym podaniu masy odtworzenie do 10 różnych komunikatów(dźwięków) |  |
| zasilanie od 9 do 16V |  |
| pobór prądu: · w stanie spoczynku ~25mA przy 13V · w trakcie odtwarzania ~do 250mA |  |
| moc audio do 3W THD 10% |  |
| możliwość regulacji siły dźwięku w 6 krokach |  |
| wyjście liniowe stereo |  |
| obsługiwane karty: SD / SDHC do 32GB FAT16/FAT32 |  |
| podłączenie głośnika 4 ohm |  |
| Cena netto |  |
| VAT |  |
| Cena brutto |  |

Cena netto za całość zamówienia……………………….

Podatek VAT ……………………………………………

Cena brutto za całość zamówienia ……………..………

Termin płatności faktury ………….. dni od daty wystawienia.

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie nie dłużej niż : …………………

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym ………………………………………………….

(Imię i Nazwisko)

Numer telefonu ……………………………..

Adres E-mail ………………………………..

Oświadczenia Wykonawcy

Oświadczamy że:

1. Zapoznaliśmy się z dokumentami dotyczącymi przedmiotu zamówienia  i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

2. Zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmujemy warunki określone w zapytaniu ofertowym,

3. Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,

4. Podane wynagrodzenie (cena oferty brutto), pokrywa wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

.....………………….                                                                             …...…………………………

Miejscowość i data                                                                                    Podpis osoby uprawnionej