Badania fizykochemiczne wody

/przeznaczonej do spożycia/

Badania akredytowane oznaczono indeksem A (certyfikat akredytacji AB 565)

Badania spoza zakresu akredytacji oznaczono indeksem B.                                                                                                      DL – działalność laboratoryjna

| L.p. | Rodzaj badania | Metodyka badawcza | Zakres roboczy | DL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mętność | PN-EN ISO 7027:2016-09 Metoda nefelometryczna | (0,20–100) NTU | A |
|  | Barwa | PN-EN ISO 7887:2012+ Ap1:2015-06 metoda C Metoda spektrofotometryczna | (4–40) mg/l Pt | A |
|  | Zapach | PN-EN 1622:2006 Analiza sensoryczna Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony | Liczba progowa zapachu 1(TON) | A |
|  | Smak | PN-EN 1622:2006 Analiza sensoryczna Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony | Liczba progowa smaku 1(TFN) | A |
|  | Żelazo | PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 Metoda spektrofotometryczna | (40–5000) μg/l | A |
|  | Azotany | PN-82/C-04576.08 Metoda spektrofotometryczna Metoda archiwalna | (1,8–100) mg/l | A |
|  | Chlorki | PN-ISO 9297:1994 Metoda miareczkowa | (5–400) mg/l | A |
|  | Twardość ogólna (sumaryczna zawartość wapnia i magnezu) | PN-ISO 6059:1999 Metoda miareczkowa | (5,0–500) mg/l CaCO3 | A |
|  | Przewodność elektryczna właściwa | PN-EN 27888:1999 Metoda konduktometryczna | (80–2500) μS/cm | A |
|  | pH (odczyn) | PN-EN ISO 10523:2012 Metoda potencjometryczna | (2,0–10,0) | A |
|  | Azotyny | PN-EN 26777:1999 Metoda spektrofotometryczna | (0,040–0,82) mg/l | A |
|  | Jon amonowy | PN-ISO 7150-1:2002 Metoda spektrofotometryczna | (0,50–5,0) mg/l | A |
|  | Indeks nadmanganianowy (utlenialność) | PN-EN ISO 8467:2001 Metoda miareczkowa | (0,50–10) mg/l | A |
|  | Fluorki | PN-78/C-04588.03 Metoda potencjometryczna Metoda archiwalna | (0,10–2,00) mg/l | A |
|  | Siarczany | PN-79/C-04566.10 Metoda turbidymetryczna Metoda archiwalna | (2,5–250) mg/l | A |
|  | Wapń | PN-ISO 6058:1999 Metoda miareczkowa | (2,0–200) mg/l | A |
|  | Magnez | PN-C-04554-4:1999 Załącznik A Metoda z obliczeń | Z obliczeń | A |
|  | Bor | Metoda producenta testu Merck Milipore Nr 1.00826 Metoda spektrofotometryczna | (0,20–1,00) mg/l | B |
|  | Cyjanki ogólne | PN-80/C-04603.01 Metoda spektrofotometryczna Metoda archiwalna | (15–80) μg/l | B |
|  | Chlor wolny | Metoda producenta testu Merck Milipore Nr 1.00599 z 07.2022 Metoda spektrofotometryczna Badania wykonane w laboratorium | (0,02–4,5) mg/l | B |
|  | Mangan | PN-EN ISO 15586:2005 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) | (10–1000) μg/l | A |
|  | Ołów |  | (1,0–20) μg/l | A |
|  | Kadm |  | (0,2–10) μg/l | A |
|  | Chrom |  | (5,0–65) μg/l | A |
|  | Antymon |  | (1,5–10) μg/l | A |
|  | Glin (aluminium) |  | (40–400) μg/l | A |
|  | Selen |  | (2,0–20) μg/l | A |
|  | Nikiel |  | (4,0–40) μg/l | A |
|  | Arsen |  | (3,0–20) μg/l | A |
|  | Miedź | PN-ISO 8288:2002 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | (0,10–4,0) mg/l | A |
|  | Sód | PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | (40–400) mg/l | A |
|  | Rtęć | PN-EN ISO 12846:2012+Ap1:2016-07 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generacją zimnych par (CV-AAS) | (0,20–2,0) µg/l | A |
|  | Benzen | PN ISO 11423-1:2002 Metoda chromatografii gazowej z analizą fazy nadpowierzchniowej z detekcją spektrometrii mas (HS-GC-MS) | (0,20–2,0) µg/l | A |
|  | Chloroform | PB-17-AI wyd. 3 z dn. 12.09.2019 Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) | (0,005–0,20) mg/l | A |
|  | Bromodichlorometan |  | (0,005–0,20) mg/l | A |
|  | Dibromochlorometan |  | (0,005–0,20) mg/l | A |
|  | Bromoform |  | (0,005–0,20) mg/l | A |
|  | Suma THM |  | Z obliczeń | A |
|  | 1,2-dichloroetan | PB-33-AI wyd. 2 z dnia 12.09.2019 Metoda chromatografii gazowej z analizą fazy nadpowierzchniowej z detekcją spektrometrii mas (HS-GC-MS) | (0,25–5,0) μg/l | A |
|  | Trichloroeten |  | (1,0–20) μg/l | A |
|  | Tetrachloroeten |  | (1,0–20) μg/l | A |
|  | Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu |  | Z obliczeń | A |