Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie oceny zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego w celu rozpoznania szkody w środowisku wraz z opracowaniem projektu przeprowadzenia działań naprawczych w okolicach cieku Tyrgonka (zw. też Targonką, Wrzączką) na terenie miasta Mońki, gm. Mońki, pow. moniecki, woj. podlaskie.

- Lokalizacja terenu objętego ekspertyzą:

- Ekspertyza obejmie obszar położony wzdłuż cieku Tyrgonka (zw. też Targonką, Wrzączką), zlokalizowany w granicach administracyjnych miasta Mońki, gm. Mońki, pow. moniecki, woj. podlaskie począwszy od źródeł zanieczyszczenia powierzchni ziemi (wyloty z kanalizacji odprowadzającej wody opadowe z Miasta Mońki i z Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej w Mońkach (MSM), a także wyloty ścieków oczyszczonych z MSM i miejskiej oczyszczalni ścieków obsługiwanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach Sp. z o.o.) do granic administracyjnych miasta Mońki, gm. Mońki, pow. moniecki, woj. podlaskie (na wysokości działek o nr geod. 1682/1 i 61/4). Identyfikacja terenu zanieczyszczonego powinna zostać przeprowadzona w buforze o  powierzchni co najmniej  14,5 ha.

- Lokalizację przedmiotowego terenu przedstawia mapa stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

- Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr X/68/03 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki z późniejszymi zmianami (link do strony: Miasto Mońki - BIP - Urząd Miejski w Mońkach (wrotapodlasia.pl)). Podstawowe przeznaczenie terenów o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania oraz linie rozgraniczające te tereny przedstawiono na mapie stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli dla danego terenu opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1395), grupy gruntów wydzielone w oparciu o sposób ich użytkowania na danym terenie określa się zgodnie z przeznaczeniem terenu wskazanym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

- Teren objęty ekspertyzą nie leży na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916) lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy.

- Aktualnie brak jest wystarczających dowodów potwierdzających stan zanieczyszczenia powierzchni ziemi w ww. lokalizacji. Dokumentacja będąca w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku umożliwia jedynie ustalenie listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub ziemi jest spodziewane. W świetle obowiązujących przepisów prawa, nie obejmuje ona wskazania zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie i ziemi. Brak jest badań potwierdzających lub wykluczających występowanie szkody, wykonanych zgodnie z wymaganiami. Ponadto brak jest możliwości jednoznacznego wykazania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zanieczyszczeniem powierzchni ziemi a emisją z zakładów.

Podstawa opracowania

- Ekspertyzę należy sporządzić na podstawie:

- Tematykę szkód w środowisku reguluje ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2187 tekst jedn. z późn. zm.).

- Sposób prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1395).

- W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony środowiska, Minister Środowiska w rozporządzeniu z dnia z dnia 22 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1383) określił kryteria oceny wystąpienia szkody w środowisku.

- Warunki i sposoby przeprowadzania remediacji dla szkód w środowisku w powierzchni ziemi zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie działań naprawczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1396).Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wiedzą techniczną oraz oświadcza, że takową wiedzę i doświadczenie posiada.

Zakres prac

- Zadanie w szczególności obejmuje wykonanie prac:

- Identyfikację terenu zanieczyszczonego obejmującą zebranie informacji koniecznych do wykonania badań wstępnych.

- Przeprowadzenie badań wstępnych, o których mowa w § 9 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U z 2016 r. poz. 1395).

- Sporządzenie dokumentacji z badań wstępnych, o których mowa w § 9 ww. rozporządzenia, zawierającej informacje o:

- datach pobrania próbek,

- miejscach pobrania próbek, w tym adres, numery działek ewidencyjnych oraz współrzędne określone z wykorzystaniem systemu nawigacji satelitarnej (GPS),

- głębokości pobrania próbek,

- sposobie użytkowania gruntu w miejscu pobrania próbek,

- właściwościach gleby,

- wynikach pomiarów,

- stwierdzonym zanieczyszczeniu,

- jeżeli istnieją do tego podstawy – wynikach analizy, czy stwierdzone zawartości substancji na danym terenie są pochodzenia naturalnego.

- Pobór i wykonanie badań wody cieku Tyrgonka (zw. Też Targonką, Wrzączką) przed wylotem i za wylotem wód opadowych z terenu Miasta Mońki oraz przed wylotem i za wylotem wód opadowych i ścieków oczyszczonych z Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej w Mońkach (MSM), a także przed wylotem i za wylotem ścieków oczyszczonych z miejskiej oczyszczalni ścieków. Ponadto pobór i wykonanie badań wód opadowych i ścieków – bezpośrednio z wylotów. Wszystkie badania należy wykonać w szczególności na zawartość substancji stwierdzonych w badaniach wstępnych.

Lokalizację wylotów z kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej przedstawia mapa stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

- W przypadku potwierdzenia zanieczyszczenia na etapie badań wstępnych – identyfikacja terenu zanieczyszczonego, obejmująca przeprowadzenie badań szczegółowych i sporządzenie dokumentacji, o której mowa w § 10 ww. rozporządzenia, zawierające informacje o:

- datach pobrania próbek,

- miejscach pobrania próbek, w tym adres, numery działek ewidencyjnych oraz współrzędne określone z wykorzystaniem systemu nawigacji satelitarnej (GPS),

- głębokości pobrania próbek,

- sposobie użytkowania gruntu w miejscu pobrania próbek,

- właściwościach gleby,

- wynikach pomiarów,

- poziomie zwierciadła wody podziemnej wraz z ich kierunkami przepływu, w formie przekroju przez punkty pomiarowe,

- stwierdzonym zanieczyszczeniu, którego zasięg zostanie naniesiony na mapie zasadniczej albo, w przypadku braku takiej mapy, na mapie ewidencyjnej,

- rozprzestrzenianiu substancji powodującej ryzyko w planie i przekroju,

- jeżeli istnieją do tego podstawy – wynikach analizy, czy stwierdzone zawartości substancji na danym terenie są pochodzenia naturalnego.

- Sporządzenie projektu planu remediacji, który będzie zawierał informacje o:

- aktualnym i, o ile jest to możliwe, planowanym sposobie użytkowania zanieczyszczonego terenu,

- właściwościach gleby oraz rodzaju pokrycia terenu, w tym roślinności i zabudowy,

- nazwach substancji powodujących ryzyko wraz z wynikami badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

- ocenie występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska,

- budowie geologicznej i warunkach hydrogeologicznych niezbędnych do dokonania oceny – jeżeli zachodzi taka potrzeba;

- terenie wymagającym przeprowadzenia remediacji, poprzez wskazanie adresu i numerów działek ewidencyjnych oraz jego powierzchni,

- nazwach substancji powodujących ryzyko oraz ich zawartości w glebie i w ziemi, do jakich doprowadzi remediacja,

- sposobie przeprowadzenia remediacji,

- terminie rozpoczęcia i zakończenia remediacji,

- sposobie potwierdzenia przeprowadzenia remediacji, termin przedłożenia dokumentacji z jej przeprowadzenia, w tym wyników badań zanieczyszczenia gleby i ziemi wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022, poz. 2556).

- Wymagania szczegółowe dotyczące badań jakości gleby:

- Wykonanie badań, w tym pobieranie próbek, należy zlecić laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022, poz. 2556).

- Badania wykonać w oparciu o referencyjne metodyki wykonywania badań właściwości oraz zanieczyszczenia gleby i ziemi, o których mowa w § 11 cytowanego rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

- Zakres badań powinien obejmować ustalenie zawartości w glebie lub ziemi substancji powodujących ryzyko, szczególnie istotnych dla ochrony powierzchni ziemi, tj. metale i metaloid: Arsen (As), Bar (Ba), Chrom (Cr), Cyna (Sn), Cynk (Zn), Kadm (Cd), Kobalt (Co), Miedź (Cu), Molibden (Mo), Nikiel (Ni), Ołów (Pb), Rtęć (Hg); suma węglowodorów      C6-C12, składników frakcji benzyn; suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju.

- Próby gleby należy pobrać z przedziału głębokości 0-0,25 m ppt oraz dla głębokości przekraczającej 0,25 m ppt, aż do głębokości poniżej występowania zanieczyszczenia.

- Ilość próbek przewidziana do poboru gleby i ziemi, zgodnie z przygotowaną metodyką:

- opróbowanie powierzchniowe: ilość próbek odpowiadająca ilości wyznaczonych sekcji, zgodna z wytycznymi rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi,

- opróbowanie indywidualne: ilość próbek zgodna z zakładaną głębokością poboru oraz z wytycznymi rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia  powierzchni ziemi.

Termin realizacji zamówienia

- Ostateczny termin realizacji zamówienia obejmuje okres do dnia 2 października 2023 r.

- W terminie do dnia 1 sierpnia 2023 r. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentację ekspertyzy w formie elektronicznej oraz w formie wydruków, elementami której będą:

- wskazanie grupy gruntów występujących na badanym terenie oraz zebranie informacji o rodzaju pokrycia terenu, w tym roślinności i zabudowie,

- informacje o źródłach zanieczyszczeń substancjami powodującymi ryzyko, znajdujących się na danym terenie obecnie lub w przeszłości,

- określenie schematu lokalizacji punktów pobierania próbek gleby zarówno do badań wstępnych jak i do badań szczegółowych dla głębokości 0-0,25 m ppt,

- określenie schematu lokalizacji punktów pobierania próbek pojedynczych gleby i ziemi zarówno do badań wstępnych jak i do badań szczegółowych dla głębokości przekraczającej 0,25 m ppt,

- dokumentacja z przeprowadzonych badań wstępnych i szczegółowych gleby i ziemi oraz z przeprowadzonych badań wody cieku Tyrgonka (zw. też Targonką, Wrzączką), a także badań wód opadowych i ścieków pobranych z wylotów,

- porównanie otrzymanych wyników analiz z dopuszczalnymi zawartościami, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz, jeżeli istnieją do tego podstawy - wyniki analizy, czy stwierdzone zawartości substancji na danym terenie są pochodzenia naturalnego,

- ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi,

- ocena występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska,

- planowany sposób przeprowadzenia remediacji,

- teren wymagający przeprowadzenia remediacji, poprzez wskazanie adresu i  numerów działek ewidencyjnych oraz jego powierzchni,

- nazwy substancji powodujących ryzyko oraz ich zawartości w glebie i w ziemi, do jakich doprowadzi remediacja.

- Wykonawca po uzyskaniu uwag Zamawiającego do dokumentacji ekspertyzy wskazanej w pkt. 8, uwzględni je i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W terminie do dnia 2 października 2023 r. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zatwierdzoną przez Zamawiającego ostateczną wersję dokumentacji ekspertyzy zawierającej wszystkie elementy wskazane w pkt. 8.

- Zamawiający wymaga dostarczenia zatwierdzonej przez Zamawiającego ostatecznej wersji dokumentacji ekspertyzy, wraz z kompletem wyników badań i analiz oraz kompletem korespondencji i pism wytworzonych w toku realizacji przedmiotu zamówienia, w następującej formie:

- w formie elektronicznej, zapisanej na nośniku cyfrowym – płycie CD lub DVD, z następującymi zastrzeżeniami:

- dokumenty tekstowe i tabele należy zapisać w formacie „pdf” oraz „Word” i „Excel”;

- cyfrowe warstwy wektorowe należy zapisać w formacie „shapefile”;

- opisane płyty CD/DVD (nazwa przedmiotu zamówienia wraz z datą przekazania Zamawiającemu) należy dostarczyć w ilości 2 egzemplarze;

- w formie wydruków, oprawionych w sposób uniemożliwiający wydostawanie się kartek, w ilości 2 egzemplarze.

- Odbiór ekspertyzy dokonany przez strony umowy bez zastrzeżeń na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku za wykonanie przedmiotu umowy.

Załączniki:

- Załącznik nr 1a do opisu przedmiotu zamówienia – mapa terenu objętego ekspertyzą.

- Załącznik nr 1b do opisu przedmiotu zamówienia – orientacyjna mapa terenu z zaznaczonymi wylotami.

- Załącznik nr 1c – przeznaczenie terenu wskazane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.