Załącznik nr 6 do SWZ

Załącznik do umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Dostawa i montaż mebli na potrzeby Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

| Lp. | Rodzaj mebli | Opis mebli biurowych na potrzeby wyposażenia meblowego pracowników Biura Obsługi Urzędu pokój 21 | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Biurko narożne z kontenerkiem | Biurko w kształcie litery L, przystosowane do obsługi komputera, o wymiarach blatu 160 cm (szer.) x 70 cm (gł.) x 110 cm (szer.) x 60 cm (gł.) oraz wys. 75 cm. Prawo/lewostronne - do wyboru zamawiającego. Pod blatem biurka wysuwana półka na klawiaturę komputera w metalowych prowadnicach o szerokości 60cm. W blacie przelotka na okablowanie w kolorze płyty. Umiejscowienie półki i przelotki do ustalenia z Zamawiającym. Wykonane z płyty meblowej, na bazie płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 25 mm – blat biurka, natomiast ścianki o grubości i pozostałe elementy z płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm. Tył biurka do podłogi zabudowany płytą na ok. 3/4 wysokości. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Kolor płyty buk. Kontener o wymiarach ok. 65 cm (wys.) x 42 cm (szer.) x 50 cm (gł.) na kółkach, z 3 szufladami (dwie mniejsze i jedna większa). Szuflady wyposażone w metalowe prowadnice. Szuflady zamykane na centralny zamek. Uchwyty metalowe 2-punktowe w kształcie i kolorze do wyboru Zamawiającego. Kontener wykonany z płyty meblowej, na bazie płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 18 mm. Wieniec górny i dolny kontenerka o grubości 25 mm. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2mm. Kolor płyty buk. | 1 |
| 2. | Biurko narożne z kontenerkiem | Biurko w kształcie litery L, przystosowane do obsługi komputera, o wymiarach blatu 160 cm (szer.) x 70 cm (gł.) x 110 cm (szer.) x 60 cm (gł.) oraz wys. 75 cm. Prawo/lewostronne - do wyboru zamawiającego. Pod blatem biurka wysuwana półka na klawiaturę komputera w metalowych prowadnicach o szerokości 60 cm. W blacie przelotka na okablowanie w kolorze płyty. Umiejscowienie półki i przelotki do ustalenia z Zamawiającym. Wykonane z płyty meblowej, na bazie płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 25 mm – blat biurka, natomiast ścianki o grubości i pozostałe elementy z płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm. Tył biurka do podłogi zabudowany płytą. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Kolor płyty buk. Kontener o wymiarach ok. 75 cm (wys.) x 40 cm (szer.) x 40 cm (gł.) na kółkach, z 4 szufladami (dwie mniejsze i dwie większe). Szuflady wyposażone w metalowe prowadnice. Szuflady zamykane na centralny zamek. Uchwyty metalowe 2-punktowe w kształcie i kolorze do wyboru Zamawiającego. Kontener wykonany z płyty meblowej, na bazie płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 18mm . Wieniec górny i dolny kontenerka o grubości 25 mm. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Kolor płyty buk. | 1 |
| 3. | Biurko narożne z kontenerkiem | Biurko w kształcie litery L, przystosowane do obsługi komputera, o wymiarach blatu 140 cm (szer.) x 70 cm. (gł.) x 110 cm (szer.) x 60 cm (gł.) oraz wys. 75 cm. Prawo/lewostronne - do wyboru zamawiającego. Pod blatem biurka wysuwana półka na klawiaturę komputera w metalowych prowadnicach o szerokości 60cm. W blacie przelotka na okablowanie w kolorze płyty. Umiejscowienie półki i przelotki do ustalenia z Zamawiającym. Wykonane z płyty meblowej, na bazie płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 25 mm – blat biurka, natomiast ścianki o grubości i pozostałe elementy z płyty o grubości nie mniejszej niż 18mm. Tył biurka do podłogi zabudowany płytą. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2mm. Kolor płyty buk. Kontener o wymiarach ok. 75cm (wys.) x 40 (szer.) x 40cm (gł.) na kółkach, z 2 szufladami i szafką. Szuflady wyposażone w metalowe prowadnice. Szafka zamykana na centralny zamek. Uchwyty metalowe 2-punktowe w kształcie i kolorze do wyboru Zamawiającego. Kontener wykonany z płyty meblowej, na bazie płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 18mm . Wieniec górny i dolny kontenerka o grubości 25 mm. Krawędzie wykończone obrzeżem PVF w kolorze płyty o gr. 2mm. Kolor płyty buk. | 1 |
| 4. | Szafa aktowa z nadstawką | Wymiar szafy z nadstawką ok. 270 cm (wys.) x 42 cm (gł.) x 230 cm (szer.). Szafa i nadstawka w środku wydzielonych w pionie płytą na dwie równe części aktowe. W środku szafy dodatkowa przegroda na przechowywanie drabiny. Wys. szafy ok. 210 cm, wys. nadstawki ok. 60 cm. Szafa i nadstawka wykonane z płyty meblowej, na bazie płyty wiórowej dwustronnie laminowanej odpornej na zarysowania, korpus o gr. 25 mm, tył, półki i drzwi o gr. nie mniejszej niż 18mm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Półki o odstępach ok. 35 cm i głębokości ok. 32 cm (dostosowane do przechowywania segregatorów biurowych formatu A4, stojących grzbietami na zewnątrz) z możliwością regulacji, na podpórkach uniemożliwiających samoczynne wysunięcie półki. Ilość półek dostosowana do wysokości całości. Szafa i nadstawka zamykana na centralny zamek (oddzielnie każde skrzydło). Uchwyty stalowe 2-punktowe. Szafa i nadstawka wyposażone w drzwi przesuwne osadzone na prowadnicach rolkowych – górnej i dolnej. Przewidywana ilość drzwi (skrzydeł) przesuwanych do zamontowania w szafie – 2 w nadstawce – 2. W dolnej części szafy cokół o wys. ok. 8 cm. Szafa powinna posiadać blokady i odboje. Kolor płyty buk, kolor i kształt uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym. | 1 |
| 5. | Regał - słupek | Wymiar regału ok. 210 cm (wys.) x 38 cm (gł.) x 40 cm (szer.). Podzielony na części:. Części górna zamykana na oddzielne drzwi, wyposażona w półki o odstępach ok. 35 cm i głębokości ok. 32 cm (dostosowane do przechowywania segregatorów biurowych formatu A4, stojących grzbietami na zewnątrz). Ilość półek dostosowana do wysokości regału. Wszystkie półki z regulacją wysokości na podpórkach uniemożliwiających samoczynne wysunięcie półki. Część środkowa, otwarta, wyposażona w półkę pionową o szer. ok.8 cm i wys. ok. 35 cm oraz poprzeczną (ok. wys. 24 cm i 12 cm). Część dolna wyposażona w 3 szuflady (wysokość frontu ok. 12 cm). W dolnej części regału cokół o wys. ok. 8 cm. Nad cokołem półka otwarta o wys. ok. 20 cm. Wykonany z płyty meblowej, na bazie płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej odpornej na zarysowania, korpus, półki i tył o gr. nie mniejszej niż 18 mm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Regał zamykany na centralny zamek. Uchwyty stalowe 2-punktowe. Drzwi otwierane na zawiasach stalowych. W dolnym wieńcu szafy regulator wysokości. Kolor płyty buk, kolor i kształt uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym. | 1 |
| 6. | Komoda gospodarcza | Komoda o wymiarach ok. 90 cm (wys.) x 38 cm (gł.) x 120 cm (szer.). dwudrzwiowa + słupek z szufladami o wymiarach ok. 110 cm (wys.) x 38 cm (gł.) x 140 cm (szer.). W części dwudrzwiowej, w środku 3 półki, z możliwością regulacji, na podpórkach uniemożliwiających samoczynne wysunięcie półki. Szuflady wyposażone w metalowe prowadnice. Uchwyty metalowe 2-punktowe w kształcie i kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym. Wykonana z płyty meblowej, na bazie płyty wiórowej dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 18 mm – boki, tył i drzwi, nie mniejszej niż 25 mm – blat. W dolnej części cokół o wys. ok. 8 cm. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Drzwi otwierane na zawiasach stalowych. Kolor płyty buk. | 1 |
| 7. | Regał zamknięty z nadstawką | Wymiar regału z nadstawką ok. 270 cm (wys.) x 42 cm (gł.) x 40 cm (szer.). Podzielony na dwie części: górną i dolną. Części górna regału oraz nadstawka zamykane na oddzielne drzwi. Część dolna wyposażona w 8 szuflad (wysokość frontu ok. 12 cm). Jedna szuflada zamykana na centralny zamek. W dolnej części regału cokół o wys. ok. 8 cm. Wykonany z płyty meblowej, na bazie płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej odpornej na zarysowania, korpus o gr. 25mm, półki i tył o gr. nie mniejszej niż 18 mm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Część górna i dolna wyposażona w półki o odstępach ok. 35 cm, głębokość półki ok. 32 cm (dostosowane do przechowywania segregatorów biurowych formatu A4, stojących grzbietami na zewnątrz). Ilość półek dostosowana do wysokości regału. Wszystkie półki z regulacją wysokości na podpórkach uniemożliwiających samoczynne wysunięcie półki. Regał zamykany na centralny zamek. Uchwyty stalowe 2-punktowe. Drzwi otwierane na zawiasach stalowych. W dolnym wieńcu szafy regulator wysokości. Kolor płyty buk, kolor i kształt uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym. | 1 |
| 8. | Szafa ubraniowa | Szafa ubraniowa dwudrzwiowa z nadstawką o wymiarach ok. 270 cm (wys.) x 60 cm (gł.) x 80 cm (szer.). Wykonana z płyty meblowej, na bazie płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej o grubości nie mniejszej niż 18 mm, krawędzie zabezpieczone, wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2mm. Uchwyty stalowe 2-punktowe. Szafa wyposażona w drążek. W górnej części oraz nadstawce półki wykonane z płyty identycznej co korpus o grubości 18 mm. Kolor płyty buk kolor i kształt uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym. | 1 |
| 9. | Podstawka na biurko pod monitor | Wymiar nadstawki 12 cm (wys.) x 30 cm (szer.) x 22 cm (gł.). Trzy ścianki nadstawki i blat wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej odpornej na zarysowania, o gr. nie mniejszej niż 18 mm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Podstawka ruchoma bez przytwierdzania na stałe do biurka. Kolor płyty buk. | 1 |
| 10. | Szafka biurowa | Szafka o wymiarach ok. 78 cm (wys.) x 35 cm (gł.) x 90 cm (szer.) Szafka zamykana na centralny zamek. Uchwyty stalowe 2-punktowe. Wykonana z płyty meblowej, dwustronnie laminowanej, na bazie płyty wiórowej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 18 mm boki i pozostałe elementy, nie mniejszej niż 25 mm blat. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2mm. Półki o odstępach do ustalenia. Wszystkie półki z regulacją wysokości, na podpórkach uniemożliwiających samoczynne wysunięcie półki. Drzwi otwierane na zawiasach stalowych. W dolnej części szafki cokół o wys. ok. 8cm. Kolor płyty buk. Kolor i kształt uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym. | 1 |
| 11. | Krzesło obrotowe | Krzesło obrotowe wyposażone w mechanizm synchroniczny czyli możliwość swobodnego kołysania się, oparcie powinno wychylać się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1 dając jednocześnie możliwość blokady wybranego kąta położenia w min. 5 pozycjach. Możliwość regulacji siły oporu (podparcia pleców) jaki będzie stawiał fotel podczas "bujania się". Posiadający funkcję Anti - Shock - po zwolnieniu wybranej pozycji wychylenia oparcia względem siedziska, oparcie nie uderzy gwałtownie w plecy Użytkownika. Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Siedzisko o wymiarach w przedziale szer. 46-48 cm, głębokość 46 cm. Plastikowe, szerokie podłokietniki ułatwiające wygodne ułożenie przedramienia. Krzesło wyposażone w regulowany (poziomy obrót) zagłówek, umożliwiający wygodne podparcie głowy. Zagłówek tapicerowany tkaniną wybraną dla oparcia krzesła. Posiadające podpórkę pod lędźwiową część kręgosłupa o regulowanej wysokości. Podpórka powinna mieć możliwość montażu na całej wysokości oparcia. Metalowa, lekka i stabilna lakierowana podstawa jezdna w kolorze alu (jasnoszary). Kółka przystosowane do powierzchni twardych/ wykładzinowych. Miękka i trwała tapicerka, odporna na przetarcia. Tkanina, kolor i kółka do wyboru Zamawiającego. | 1 |
| 12. | Krzesło | Nogi stalowe rurki, malowane proszkowo w kolorze czarnym, nogi wyposażone w czarne plastikowe końcówki, rozstawione pod kątem. Miękka i przyjemna w dotyku tkanina welur w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym. Konstrukcja krzesła przypominająca fotel o półokrągłym oparciu, w środku pianka, kształt siedziska przypominający muszlę w środku pianka. Wymiary krzesła: głębokość siedziska 43 cm do 66 cm, szerokość od 43 do 60 cm, wysokość krzesła ok. 86 cm, wysokość oparcia ok. 41cm | 1 |
| 13. | Półka – wózek pod komputer | Półka – wózek na kółkach pod komputer o wymiarach ok. szer. 26 cm, gł. 45 cm. Boki o wysokości 8 cm. Wykonana z płyty meblowej, na bazie płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej odpornej na zarysowania, o gr. nie mniejszej niż 18 mm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Kolor płyty buk. | 3 |
| 14. | Drabina | Drabina aluminiowa rozkładana, jednostronna 4- stopniowa, wyposażona w antypoślizgowe stopnie (profilowane lub z powłoką), stopki antypoślizgowe oraz zabezpieczenie przed rozsunięciem. Ostatni na górze stopień to podest. Wytrzymałość stopni min. 120 kg. Maksymalna wysokość robocza 3 m. Wysokość drabiny dostosowana do ilości stopni, szer. 45-46 cm | 1 |
| 15. | Odbojnice ścienne | Wymiar 100 cm (dł.) x 30 cm (szer.). Z płyty meblowej, na bazie płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej odpornej na zarysowania, o gr. nie mniejszej niż 18mm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Miejsca mocowania zakryte zaślepkami. Kolor płyty buk. | 1 |

| Lp. | Rodzaj mebli | Opis mebli biurowych na potrzeby wyposażenia meblowego pracowników Biura Obsługi Urzędu pokój 22 | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 16. | Biurko narożne z kontenerkiem | Biurko w kształcie litery L, przystosowane do obsługi komputera, o wymiarach blatu 160 cm (szer.) x 70 cm. (gł.) x 110 cm (szer.) x 60 cm (gł.) oraz wys. 75 cm. Prawo/lewostronne - do wyboru zamawiającego. W blacie przelotka na okablowanie w kolorze płyty. Umiejscowienie półki i przelotki do ustalenie z Zamawiającym. Wykonane z płyty meblowej, na bazie płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 25 mm – blat biurka, natomiast ścianki o grubości i pozostałe elementy z płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm. Tył biurka do podłogi zabudowany płytą. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Kolor płyty buk. Kontener o wymiarach ok. 65 cm (wys.) x 42 cm (szer.) x 50 cm (gł.) na kółkach, z szufladą i szafką. Szuflada wyposażona w metalowe prowadnice. Szafka z półką w środku zamykana na centralny zamek. Uchwyty metalowe 2-punktowe w kształcie i kolorze do wyboru Zamawiającego. Kontener wykonany z płyty meblowej, na bazie płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 18 mm . Wieniec górny i dolny kontenerka o grubości 25 mm. Krawędzie wykończone obrzeżem PVF w kolorze płyty o gr. 2 mm. Kolor płyty buk. | 1 |
| 17. | Biurko narożne z kontenerkiem | Biurko w kształcie litery L, przystosowane do obsługi komputera, o wymiarach blatu 150 cm (szer.) x 70 cm. (gł.) x 110 cm (szer.) x 60 cm (gł.) oraz wys. 75 cm. Prawo/lewostronne - do wyboru zamawiającego. Pod blatem biurka wysuwana półka na klawiaturę komputera w metalowych prowadnicach o szerokości 60 cm. W blacie przelotka na okablowanie w kolorze płyty. Umiejscowienie półki i przelotki do ustalenia z Zamawiającym. Wykonane z płyty meblowej, na bazie płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 25 mm – blat biurka, natomiast ścianki o grubości i pozostałe elementy z płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm. Tył biurka do podłogi zabudowany płytą. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Kolor płyty buk. Kontener o wymiarach ok. 65 cm (wys.) x 42 cm (szer.) x 50 cm (gł.) na kółkach, z 4 szufladami. Szuflady wyposażone w metalowe prowadnice. Szuflady zamykane na centralny zamek. Uchwyty metalowe 2-punktowe w kształcie i kolorze do wyboru Zamawiającego. Kontener wykonany z płyty meblowej, na bazie płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 18mm. Wieniec górny i dolny kontenerka o grubości 25 mm. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2mm. Kolor płyty buk. | 2 |
| 18. | Odbojnice ścienne | Wymiar ok. 100 cm (dł.) x 30 cm (szer.). Z płyty meblowej , na bazie płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej odpornej na zarysowania, o gr. nie mniejszej niż 18 mm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Miejsca mocowania zakryte zaślepkami. Kolor płyty buk. | 3 |
| 19. | Półka – wózek pod komputer | Półka – wózek na kółkach pod komputer o wymiarach ok. szer. 26 cm gł. 45 cm. Boki o wysokości 8 cm. Wykonana z płyty meblowej, na bazie płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej odpornej na zarysowania, o gr. nie mniejszej niż 18mm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Kolor płyty buk. | 3 |
| 20. | Szafa aktowa z nadstawką | Wymiar szafy z nadstawką ok. 250 cm (wys.) x 42 cm (gł.) x 130 cm (szer.). Szafa i nadstawka, w środku wydzielonych w pionie płytą na dwie równe części aktowe. Wys. szafy ok. 180 cm, wys. nadstawki ok. 70 cm. Szafa i nadstawka wykonane z płyty meblowej, na bazie płyty wiórowej dwustronnie laminowanej odpornej na zarysowania, korpus o gr. 25 mm, tył, półki i drzwi o gr. nie mniejszej niż 18 mm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Półki o odstępach ok. 35 cm i głębokości ok. 32 cm (dostosowane do przechowywania segregatorów biurowych formatu A4, stojących grzbietami na zewnątrz) z możliwością regulacji, na podpórkach uniemożliwiających samoczynne wysunięcie półki. Ilość półek dostosowana do wysokości całości. Szafa i nadstawka zamykana na centralny zamek (oddzielnie każde skrzydło). Uchwyty stalowe 2-punktowe. Szafa i nadstawka wyposażone w drzwi przesuwne osadzone na prowadnicach rolkowych – górnej i dolnej. Przewidywana ilość drzwi (skrzydeł) przesuwanych do zamontowania w szafie – 2 w nadstawce – 2. W dolnej części szafy cokół o wys. ok. 8cm. Szafa powinna posiadać blokady i odboje. Kolor płyty buk, kolor i kształt uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym. | 1 |
| 21. | Szafka pod urządzenie | Wymiar szafki ok.55 cm. (wys.) x 55 cm (gł.) x 55 cm (szer.). Szafka jednodrzwiowa na kółkach z centralnym zamkiem, z regulowaną jedną półką w środku. Uchwyty stalowe 2-punktowe. Szafka wykonana z płyty meblowej, na bazie płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 18 mm boki, tył i pozostałe elementy, natomiast blat nie mniejszej niż 25 mm. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. W dolnej części regału cokół o wys. ok. 8 cm. Drzwi otwierane na zawiasach stalowych. Kolor płyty buk, kolor i kształt uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym. | 1 |
| 22. | Regał - słupek | Regał o wymiarach ok. 180 cm (wys.) x 38 cm (gł.) x 40 cm (szer.). Podzielony na dwie części zamykane na drzwi z centralnym zamkiem. Po środku półka otwarta o wys. ok. 36 cm. W dolnej części regału cokół o wys. ok. 8 cm. Wykonany z płyty meblowej, na bazie płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej odpornej na zarysowania, korpus, półki, tył i drzwi o gr. nie mniejszej niż 18 mm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Półki w szafkach zamkniętych o odstępach ok. 35 cm głębokość półki ok. 32 cm (dostosowane do przechowywania segregatorów biurowych formatu A4, stojących grzbietami na zewnątrz). Ilość półek dostosowana do wysokości regału. Wszystkie półki z możliwością regulacji, na podpórkach uniemożliwiających samoczynne wysunięcie półki. Uchwyty stalowe 2-punktowe. Drzwi otwierane na zawiasach stalowych. W dolnym wieńcu regału regulator wysokości. Kolor płyty buk. Kolor i kształt uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym. | 2 |
| 23. | Stolik – dostawka do biurka | Stolik o wymiarze ok. 100 cm (szer.) x 50 cm (gł.) x 75 cm (wys.) o metalowej konstrukcji w kolorze srebrnym. Nóżki okrągłe ø 6cm z regulacją wysokości. Końcówki rur zabezpieczone stopkami z tworzywa. Blat wykonany z płyty meblowej, na bazie płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 25 mm. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Blat od strony frontu zaokrąglony – do uzgodnienia z Zamawiającym. Kolor płyty buk. | 1 |
| 24. | Krzesło | Nogi stalowe rurki, malowane proszkowo w kolorze czarnym, nogi wyposażone w czarne plastikowe końcówki, rozstawione pod kątem. Miękka i przyjemna w dotyku tkanina welur w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym. Konstrukcja krzesła przypominająca fotel o półokrągłym oparciu, w środku pianka, kształt siedziska przypominający muszlę w środku pianka. Wymiary krzesła: głębokość siedziska 43 cm do 66 cm, szerokość od 43 do 60 cm, wysokość krzesła ok. 86 cm, wysokość oparcia ok. 41cm. | 1 |
| 25. | Komoda | Komoda o wymiarach ok. 110 cm (wys.) x 38 cm (gł.) x 140 cm (szer.) dwudrzwiowa + słupek z szufladami. Szer. części dwudrzwiowej ok. 90 cm, szer. części z szufladami ok. 50 cm. Komoda zamykana na centralny zamek. W części dwudrzwiowej, w środku półki dostosowane do przechowywania segregatorów, z możliwością regulacji, na podpórkach uniemożliwiających samoczynne wysunięcie półki. Szuflady wyposażone w metalowe prowadnice. Uchwyty metalowe 2-punktowe w kształcie i kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym. Wykonana z płyty meblowej, na bazie płyty wiórowej dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 18 mm – boki, tył i drzwi, nie mniejszej niż 25 mm – blat. W dolnej części komody cokół o wys. ok. 8cm. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2mm. Drzwi otwierane na zawiasach stalowych. Kolor płyty buk. | 1 |
| Lp. | Rodzaj mebli | Opis mebli biurowych na potrzeby wyposażenia meblowego pracowników Biura Obsługi Urzędu pokój 23 | Ilość sztuk |
| 26. | Drabina 5- stopniowa | Drabina aluminiowa rozkładana, jednostronna 5 - stopniowa, wyposażona w antypoślizgowe stopnie (profilowane lub z powłoką), stopki antypoślizgowe oraz zabezpieczenie przed rozsunięciem. Ostatni na górze stopień to podest. Wytrzymałość stopni w min. 120 kg. Maksymalna wysokość robocza 3 m. Wysokość drabiny dostosowana do ilości stopni, szer. 45-46 cm. | 1 |
| 27. | Krzesło | Nogi stalowe rurki, malowane proszkowo w kolorze czarnym, nogi wyposażone w czarne plastikowe końcówki, rozstawione pod kątem. Miękka i przyjemna w dotyku tkanina welur w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym. Konstrukcja krzesła przypominająca fotel, o półokrągłym oparciu, w środku pianka, kształt siedziska przypominający muszlę w środku pianka. Wymiary krzesła: głębokość siedziska 43cm do 66 cm, szerokość od 43 do 60 cm, wysokość krzesła ok. 86 cm, wysokość oparcia ok. 41cm. | 3 |
| Lp. | Rodzaj mebli | Opis mebli biurowych na potrzeby wyposażenia meblowego pracowników Biura Obsługi Urzędu pokój 49 SEKRETARIAT | Ilość sztuk |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 28. | Biurko w kształcie litery L | Biurko w kształcie litery L, przystosowane do obsługi komputera, o wymiarach blatu 180 cm (szer.) x 70 cm. (gł.) x 140 cm (szer.) x 70 cm (gł.) oraz wys. 76 cm. Prawo/lewostronne - do wyboru Zamawiającego. Pod blatem biurka wysuwana półka na klawiaturę komputera w metalowych prowadnicach o szerokości 60cm. oraz wbudowany kontenerek z 4 szufladami na metalowych prowadnicach i zamykany centralnym zamkiem. W blacie przelotka na okablowanie w kolorze płyty. Umiejscowienie półki i przelotki do ustalenie z Zamawiającym. Wykonane z płyty meblowej, na bazie płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 30 mm – blat biurka, natomiast ścianki o grubości nie mniejszej 25 mm i pozostałe elementy z płyty o grubości nie mniejszej niż 18mm. Blat biurka zaokrąglony na rogach. Tył biurka do podłogi zabudowany płytą. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Biurko wyposażone w półkę podblatową otwartą o szerokości 28 cm, położoną przy bocznej ściance biurka, na jednostkę centralną komputera. Kolor płyty dopasowany do istniejących mebli. | 1 |
| 29. | Kontenerek do biurka | Kontener o wymiarach ok. 55 cm (wys.) x 45 cm (szer.) x 55 cm (gł.) na kółkach z trzema szufladami. Szuflady wyposażone w metalowe prowadnice, zamykane na centralny zamek. Uchwyty metalowe 2-punktowe w kształcie i kolorze do wyboru Zamawiającego. Kontener wykonany z płyty meblowej, na bazie płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 18 mm. Wieniec górny i dolny kontenerka o grubości 25 mm. Krawędzie wykończone obrzeżem ABS w kolorze płyty o gr. 2mm. Kolor płyty dopasowany do istniejących mebli. | 1 |

| Lp. | Rodzaj mebli | Opis mebli biurowych na potrzeby wyposażenia meblowego pracowników Biura Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych pokój 21 - Serwis | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 30. | Krzesło obrotowe | Siedzisko i oparcie miękkie, obustronnie tapicerowane, ergonomicznie wyprofilowane o wymiarach w przedziale szer. min. 49 cm, głębokość min. 49 cm. Kąt odchylenia oparcia min. 21° zsynchronizowany z kątem pochylenia siedziska ok 2:1, możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach, a siedziska w 4 pozycjach, oparcie ergonomicznie wyprofilowane, regulacja wysokości oparcia, Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika, Up&Down, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego, regulowane szerokie podłokietniki z tworzywa sztucznego umożliwiające ergonomiczne dopasowanie do wzrostu każdego użytkownika. Kółka samohamowne do powierzchni dywanowych. Możliwość regulacji siły oporu (podparcia pleców) jaki będzie stawiał fotel podczas "bujania się". Krzesło wyposażone w regulowany (poziomy obrót, regulowana wysokość położenia 100 mm) zagłówek, umożliwiający wygodne podparcie głowy. Zagłówek tapicerowany tkaniną wybrana dla oparcia krzesła. Metalowa, stabilna podstawa. Miękka i trwała tapicerka, odporna na przetarcia. Kolor tkaniny i kółka do wyboru Zamawiającego. | 4 |
| 31. | Biurko w kształcie litery L | Jeden bok: o wymiarach 160 cm (szer.) x 65 cm (gł.) x 75 cm (wys.) z wysuwaną półką na klawiaturę komputera w metalowych prowadnicach o szerokości 60 cm Montaż półki po środku lub lewej/prawej stronie – opcja do wyboru. W blacie przelotka na okablowanie w kolorze płyty. Drugi bok: 140 cm x 40 cm (głębokość) x 75 cm (wys.), na części (ok. 50 cm) szafka. Blat biurka wykonany z płyty odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 25 mm krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm, ścianki pozostałe z płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm. Tył biurka, od blatu do podłogi, zabudowany. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Kolor płyty do wyboru przez Zamawiającego. | 1 |
| 32. | Dostawka do biurka/ stolik zaokrąglony z obu stron | Wysokość stolika dostosowana do wysokości biurka ok. 75 cm. Blat stolika wykonany z płyty o grubości 25 mm, zaokrąglone boki, na nogach aluminiowych. Cała konstrukcja dodatkowo wzmocniona i stabilna. Wymiary blatu: 160 x 45 cm. Kolor płyty do wyboru przez Zamawiającego. | 1 |
| 33. | Kontener | O wymiarach ok. 60 cm (wys.) x 45 cm (szer.) x 50 cm (gł.) na kółkach, z czterema szufladami. Szuflady zamykane na centralny zamek. Rączki stalowe 2-punktowe w kształcie litery C. Kontener wykonany z płyty odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 18 mm boki, nie mniejszej niż 25 mm blat. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Kolor płyty oraz uchwyty do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie przedstawionych wzorników. | 1 |
| 34. | Szafka komoda biurowa | O wymiarach 110cm (wys.) x 90 cm (szer.) x 40 cm (gł.) Szafka z drzwiami zamykanymi na centralny zamek. Rączki stalowe 2-punktowe w kształcie litery C. W środku dwie regulowane półki. Szafka wykonana z płyty wiórowej odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 18 mm boki, blat nie mniejszy niż 25 mm. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Półki z możliwością regulacji wysokości, wykonane z płyty identycznej co korpus, wysokością dostosowane do przechowywania segregatorów format A4. Kolor płyty do wyboru przez Zamawiającego. | 1 |
| 35. | Szafa aktowa | Wymiar szafy 140 cm (szer.) x 40 cm (gł.) x 200 cm (wys.). Wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej odpornej na zarysowania, korpus o gr. 18 mm, blat minimum 25 mm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV o gr. 2mm. Rączki stalowe 2-punktowe w kształcie litery C. Trzydrzwiowa, w każdej części po 4 półki, nie wliczając dolnej, z możliwością regulacji wysokości. Jeden segment z miejscem na okrycia wierzchnie i buty. Drzwi otwierane na zawiasach stalowych. Kolor płyty do wyboru przez Zamawiającego. | 2 |
| Lp. | Rodzaj mebli | Opis mebli biurowych na potrzeby wyposażenia meblowego pracowników Biura Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych pokój 23 | Ilość sztuk |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 36. | Krzesła dla programistów | Krzesło obrotowe wyposażone w mechanizm synchroniczny czyli możliwość swobodnego kołysania się, oparcie powinno wychylać się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1 dając jednocześnie możliwość blokady wybranego kąta położenia w min. 5 pozycjach. Możliwość regulacji siły oporu (podparcia pleców) jaki będzie stawiał fotel podczas "bujania się". Posiadający funkcję Anti - Shock - po zwolnieniu wybranej pozycji wychylenia oparcia względem siedziska, oparcie nie uderzy gwałtownie w plecy Użytkownika. Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Siedzisko o wymiarach w przedziale szer. 46-48 cm, głębokość 46 cm. Plastikowe, szerokie podłokietniki ułatwiające wygodne ułożenie przedramienia. Krzesło wyposażone w regulowany (poziomy obrót) zagłówek, umożliwiający wygodne podparcie głowy. Zagłówek tapicerowany tkaniną wybrana dla oparcia krzesła. Posiadające podpórkę pod lędźwiową część kręgosłupa o regulowanej wysokości. Podpórka powinna mieć możliwość montażu na całej wysokości oparcia. Metalowa, lekka i stabilna lakierowana podstawa jezdna w kolorze aluminiowym (jasnoszary). Kółka przystosowane do powierzchni twardych/ wykładzinowych. Kolor tapicerki do wyboru przez zamawiającego. Miękka i trwała tapicerka, odporna na przetarcia. Kolor tkaniny i kółka do wyboru Zamawiającego. | 5 |

| Lp. | Rodzaj mebli | Opis mebli biurowych na potrzeby wyposażenia meblowego pracowników Biura Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych pokój 28 - SEKRETARIAT | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 37. | Krzesło obrotowe | Krzesło obrotowe wyposażone w mechanizm synchroniczny czyli możliwość swobodnego kołysania się, oparcie powinno wychylać się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1 dając jednocześnie możliwość blokady wybranego kąta położenia w min. 5 pozycjach. Możliwość regulacji siły oporu (podparcia pleców) jaki będzie stawiał fotel podczas "bujania się". Posiadający funkcję Anti - Shock - po zwolnieniu wybranej pozycji wychylenia oparcia względem siedziska, oparcie nie uderzy gwałtownie w plecy Użytkownika. Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Siedzisko o wymiarach w przedziale szer. 46-48 cm, głębokość 46 cm. Plastikowe, szerokie podłokietniki ułatwiające wygodne ułożenie przedramienia. Krzesło wyposażone w regulowany (poziomy obrót) zagłówek, umożliwiający wygodne podparcie głowy. Zagłówek tapicerowany tkaniną wybrana dla oparcia krzesła. Posiadające podpórkę pod lędźwiową część kręgosłupa o regulowanej wysokości. Podpórka powinna mieć możliwość montażu na całej wysokości oparcia. Metalowa, lekka i stabilna lakierowana podstawa jezdna w kolorze alu (jasnoszary). Kółka przystosowane do powierzchni twardych/ wykładzinowych. Kolor tapicerki czarny. Miękka i trwała tapicerka, odporna na przetarcia. Kolor tkaniny i kółka do wyboru Zamawiającego. | 2 |
| 38. | Biurko proste z kontenerkiem na dokumenty | Biurko o wymiarach 150 cm (szer.) x 70 cm (gł.) x 78 cm (wys.). Pod blatem biurka wysuwana półka na klawiaturę komputera w metalowych prowadnicach o szerokości 60cm. W blacie dwie przelotki (po obu stronach biurka) na okablowanie w kolorze płyty. Biurko wykonane z płyty meblowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 18 mm boki, nie mniejszej niż 25 mm blat. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Tył biurka do połowy zabudowany płytą oraz stałą półką 25 cm szer. przy przedniej ściance na teczkę lub torbę (pod blatem). Przednia ścianka biurka z prześwitem ok. 15 cm od podłogi. Kolor płyty do wyboru przez Zamawiającego. Kontenerek z 3 lub 4 szufladami wykonany z płyty dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 18 mm. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Szerokość kontenerka około 40 cm, wysokość dopasowana do biurka (kontenerek ma być umiejscowiony pod biurkiem). Kolor płyty do wyboru przez Zamawiającego. | 2 |
| 39. | Szafka z półkami otwartymi typu biblioteczka | Szafki o wymiarach 60 cm (szer.) x 30 cm (gł.) x 170 cm (wys.). Szafka z otwartymi półkami na dokumenty typu biblioteczka. Szafka wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 18 mm. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Kolor płyty do wyboru przez Zamawiającego. | 2 |
| 40. | Szafa ubraniowa | Szafa ubraniowa o wymiarach 100 cm (szer.) x 50 cm (gł.) x 200 cm (wys.). Szafa wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 18 mm. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Szafa dwudrzwiowa, po jednej stronie drążek na ubrania wierzchnie, nad nim półka na okrycia głowy a pod nim półka na zmieniane obuwie. Druga strona szafy półki na dokumenty. Jedne drzwi z lustrem. Kolor płyty do wyboru przez Zamawiającego. | 1 |
| 41. | Regał narożny | Regał narożny o wymiarach 120 cm (szer. z każdej strony) x 50 cm (gł.) x 200 cm (wys.). Regał wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 18 mm. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Regał z półkami, częściowo zamykany. Półki otwarte w narożnej części regału, półki zamykane drzwiami po obu stronach regału (drzwiczki mogą być np. szklane). Kolor płyty do wyboru przez Zamawiającego. | 1 |

| Lp. | Rodzaj mebli | Opis mebli na potrzeby wyposażenia meblowego pracowników Biura Organizacji i Kadr w Punkcie Obsługi Klienta | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 42. | Szafa aktowo-ubraniowa z nadstawką i drzwiami przesuwnymi | Szafa aktowa o wymiarach ok. szer. 140 cm x 200 cm x 42 cm z drzwiami przesuwnymi oraz nadstawką o wymiarach ok. szer. 140 cm x 75 cm x 42 cm na szafę aktową z drzwiami przesuwnymi. Szafa składająca się z dwóch segmentów- szaf + nadstawka. Jeden segment w środku wydzielony w pionie płytą na część ubraniową i aktową, drugi segment na dwie części aktowe (szerokość i głębokość poszczególnych części do ustalenia). Nadstawki również wydzielone w pionie na części jak szafy. Wys. szafy ok. 200 cm, wys. nadstawki ok. 80 cm. Szafa i nadstawka wykonana z płyty meblowej, na bazie płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej odpornej na zarysowania, korpus o gr. 25 mm, tył, półki, drzwi i inne elementy o gr. nie mniejszej niż 18 mm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. W częściach aktowych szafy oraz w nadstawce półki z możliwością regulacji, na podpórkach uniemożliwiających samoczynne wysunięcie półki. Półki o odstępach ok. 35 cm (dostosowane do przechowywania segregatorów biurowych formatu A4, stojących grzbietami na zewnątrz). Ilość półek dostosowana do wysokości całości. Część ubraniowa wyposażona w drążek (umiejscowiony przodem do drzwi) i w górnej części z półką wykonaną z płyty identycznej co korpus o grubości 18 mm. Szafa i nadstawka zamykana na centralny zamek (oddzielnie każde skrzydło). Uchwyty stalowe 2-punktowe. Szafa i nadstawka wyposażone w drzwi przesuwne osadzone na prowadnicach rolkowych – górnej i dolnej. Ilość drzwi (skrzydeł) przesuwanych w szafie i nadstawce do ustalenia. Przewidywana ilość drzwi (skrzydeł) przesuwanych w szafie - 4 szt. (po dwa na segment) nadstawce – 4szt. (po dwa na segment). W dolnej części szafy cokół o wys. ok. 10cm. Szafa powinna posiadać blokady i odboje. Kolor płyty buk. Kolor i kształt uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym. | 1 |
| 43. | Szafka aktowa | O wymiarach ok. wys. 150 cm, gł. 60 cm, szer. 120 cm. Drzwiczki przesuwane, zamykane na zamek z możliwością zamontowania w środku jednej z szafek małej szafy pancernej (o wymiarach 48 x 51 x 49). Wykonana z płyty meblowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 25 mm – blat; boki, tył i drzwi nie mniejszej niż 18 mm. W wieńcu dolnym stopki prostokątne, regulowane zakryte cokołem o wysokości 7,5 cm. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. W środku szafka przedzielona na pół, z czterema półkami po obu stronach z możliwością regulacji, na podpórkach uniemożliwiających samoczynne wysunięcie półki. Uchwyty do wyboru przez Zamawiającego. Kolor płyty buk. | 3 |
| 44. | Szafka socjalna | O wymiarach ok. wys. 110 cm, gł. 32 cm, szer. 145 cm. drzwiczki przesuwane. Wykonana z płyty meblowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 25 mm – blat; boki, tył i drzwi nie mniejszej niż 18 mm. W wieńcu dolnym stopki prostokątne, regulowane zakryte cokołem o wysokości do 10 cm. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. W środku szafka przedzielona na pół, z czterema półkami po obu stronach z możliwością regulacji, na podpórkach uniemożliwiających samoczynne wysunięcie półki. Uchwyty do wyboru przez Zamawiającego. Kolor płyty buk. | 1 |
| 45. | Biurko proste | Biurko o wymiarach 120 cm (dł.) x 70 cm (szer.) x 76 cm (wys.). Pod blatem biurka wysuwana półka na klawiaturę komputera w metalowych prowadnicach o szerokości 69 cm x 40 cm. W blacie przelotka lub dwie (w zależności od potrzeb) na okablowanie w kolorze płyty. Biurko wykonane z płyty meblowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 18 mm boki, nie mniejszej niż 25 mm blat. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Tył biurka do połowy zabudowany płytą. Kolor płyty buk. | 1 |
| 46. | Krzesło obrotowe | Krzesło obrotowe wyposażone w mechanizm synchroniczny czyli możliwość swobodnego kołysania się, oparcie powinno wychylać się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1 dając jednocześnie możliwość blokady wybranego kąta położenia w min. 5 pozycjach. Możliwość regulacji siły oporu (podparcia pleców) jaki będzie stawiał fotel podczas "bujania się". Posiadający funkcję Anti - Shock - po zwolnieniu wybranej pozycji wychylenia oparcia względem siedziska, oparcie nie uderzy gwałtownie w plecy Użytkownika. Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Siedzisko o wymiarach w przedziale szer. 46-48 cm, głębokość 46 cm. Plastikowe, szerokie podłokietniki ułatwiające wygodne ułożenie przedramienia. Krzesło wyposażone w regulowany (poziomy obrót) zagłówek, umożliwiający wygodne podparcie głowy. Zagłówek tapicerowany tkaniną wybrana dla oparcia krzesła. Posiadające podpórkę pod lędźwiową część kręgosłupa o regulowanej wysokości. Podpórka powinna mieć możliwość montażu na całej wysokości oparcia. Metalowa, lekka i stabilna lakierowana podstawa jezdna w kolorze aluminiowym (jasnoszary). Kółka przystosowane do powierzchni twardych/ wykładzinowych. Miękka i trwała tapicerka, odporna na przetarcia. Tkanina i kółka do wyboru Zamawiającego. | 5 |
| Lp. | Rodzaj mebli | Opis mebli biurowych na potrzeby wyposażenia meblowego Gabinetu Dyrektora Generalnego pokój 213 | Ilość sztuk |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 47. | Kontener | Kontener o wymiarach ok. 60 cm (wys.) x 45 cm (szer.) x 55 cm (gł.) na kółkach z trzema szufladami. Szuflady wyposażone w metalowe prowadnice z cichym domykiem. Szuflady zamykane na centralny zamek. Uchwyty metalowe 2-punktowe w kształcie i kolorze pasujące do istniejących już mebli. Kontener wykonany z płyty meblowej, na bazie płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 18 mm. Wieniec górny i dolny kontenerka o grubości 25 mm. Krawędzie wykończone obrzeżem ABS w kolorze płyty o gr. 2 mm. Kolor pasujący do istniejących mebli. | 1 |
| Lp. | Rodzaj mebli | Opis mebli biurowych na potrzeby wyposażenia meblowego pracowników Wydziału Architektury i Budownictwa pokój 301 | Ilość sztuk |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 48. | Odbojnice ścienne | Wymiar 100 cm (dł.) x 30 cm (szer.). Z płyty meblowej dwustronnie laminowanej odpornej na zarysowania, o gr. nie mniejszej niż 18 mm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Miejsca mocowania zakryte zaślepkami. Kolor płyty pasujący do istniejących mebli. | 1 |

| Lp. | Rodzaj mebli | Opis mebli biurowych na potrzeby wyposażenia meblowego pracowników Wydziału Architektury i Budownictwa pokój 320 | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 49. | Biurko proste | Biurko o wymiarach 160 cm (dł.) x 70 cm (gł.) x 76 cm (wys.). Pod blatem biurka wysuwana półka na klawiaturę komputera w metalowych prowadnicach o szerokości 60cm. Wbudowany kontenerek z 4 szufladami. W blacie przelotka lub dwie (w zależności od potrzeb) na okablowanie w kolorze płyty. Biurko wykonane z płyty meblowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 18 mm boki, nie mniejszej niż 25 mm blat. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Stała półka (pod blatem)o szerokości 25cm przy przedniej ściance na teczkę lub torbę. Przednia ścianka biurka z prześwitem ok. 15cm od podłogi. Kolor płyty buk. | 2 |
| 50. | Szafa z drzwiami rozchylanymi | Wymiar szafy 80 cm (szer.) x 38 cm (gł.) x 200 cm (wys.).W dolnej części regału cokół o wys. ok. 10 cm. Wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej odpornej na zarysowania, korpus o gr. 25 mm, półki o gr. nie mniejszej niż 18 mm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Półki dostosowane do przechowywania segregatorów biurowych formatu A4, stojących grzbietami na zewnątrz. Wszystkie półki z regulacją wysokości. Szafa zamykana na centralny zamek. Rączki stalowe 2-punktowe w kształcie litery C dopasowane do istniejących uchwytów Drzwi otwierane na zawiasach stalowych. W dolnym wieńcu szafy regulator wysokości. Kolor płyty buk. | 1 |

| Lp. | Rodzaj mebli | Opis mebli biurowych na potrzeby wyposażenia meblowego pracowników Wydziału Architektury i Budownictwa pokój 321 | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 51. | Szafa aktowo-ubraniowa z nadstawką i drzwiami przesuwnymi | Szafa aktowa o wymiarach ok. szer. 140 cm x 200 cm x 42 cm z drzwiami przesuwnymi oraz nadstawką o wymiarach ok. szer. 140 cm x 80 cm x 42 cm na szafę aktową z drzwiami przesuwnymi. Szafa składająca się z dwóch segmentów- szafa + nadstawka. Jeden segment w środku wydzielony w pionie płytą na część ubraniową i aktową, drugi segment na dwie części aktowe (szerokość i głębokość poszczególnych części do ustalenia). Nadstawki również wydzielone w pionie na części jak szafy. Szafa i nadstawka wykonana z płyty meblowej na bazie płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej odpornej na zarysowania, korpus o gr. 25 mm, tył, półki, drzwi i inne elementy o gr. nie mniejszej niż 18mm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. W częściach aktowych szafy oraz w nadstawce półki z możliwością regulacji, na podpórkach uniemożliwiających samoczynne wysunięcie półki. Półki o odstępach ok. 35 cm (dostosowane do przechowywania segregatorów biurowych formatu A4, stojących grzbietami na zewnątrz). Ilość półek dostosowana do wysokości całości. Część ubraniowa wyposażona w drążek (umiejscowiony przodem do drzwi) i w górnej części z półką wykonaną z płyty identycznej co korpus o grubości 18 mm. Szafa i nadstawka zamykana na centralny zamek (oddzielnie każde skrzydło). Uchwyty stalowe 2-punktowe. Szafa i nadstawka wyposażone w drzwi przesuwne osadzone na prowadnicach rolkowych – górnej i dolnej. Ilość drzwi (skrzydeł) przesuwanych w szafie i nadstawce do ustalenia. Przewidywana ilość drzwi (skrzydeł) przesuwanych w szafie - 4 szt. (po dwa na segment) nadstawce – 4szt. (po dwa na segment). W dolnej części szafy cokół o wys. ok. 10 cm. Szafa powinna posiadać blokady i odboje. Kolor płyty buk. Kolor i kształt uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym. | 2 |
| 52. | Szafa aktowa z nadstawką i drzwiami przesuwnymi | Szafa z nadstawką o wymiarach całkowitych ok. 280 cm (wys.) x 42 cm (gł.) x 120 cm (szer.). Wys. szafy ok. 200 cm, wys. nadstawki ok. 80 cm. Szafa i nadstawka wykonana z płyty meblowej, na bazie płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej odpornej na zarysowania, korpus o gr. 18 mm, tył, półki, drzwi i inne elementy o gr. nie mniejszej niż 18mm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2mm. Szafa jak również nadstawka na stałe w środku wydzielone w pionie na dwie równe części. Półki o odstępach ok. 35 cm i głębokości ok. 32 (dostosowane do przechowywania segregatorów biurowych formatu A4, stojących grzbietami na zewnątrz). Ilość półek dostosowana do wysokości całości. Szafa i nadstawka zamykana na centralny zamek (oddzielnie każde skrzydło). Uchwyty stalowe 2-punktowe. Szafa i nadstawka wyposażone w drzwi przesuwne osadzone na prowadnicach rolkowych – górnej i dolnej. Dwoje drzwi (skrzydeł) przesuwanych w szafie i dwoje drzwi (skrzydeł) przesuwanych w nadstawce. W dolnej części szafy cokół o wys. ok. 10 cm. Szafa powinna posiadać blokady i odboje. Kolor płyty buk. Kolor i kształt uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym. | 1 |
| 53. | Komoda | Komoda o wymiarach ok. szer. 70 cm, wys. 90 cm, gł. 40 cm. Od góry dwie szuflady o szer. ok. 35 cm każda i gł. 15 cm. Komoda dwudrzwiowa, wykonana z płyty meblowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 25 mm – blat; boki, tył i drzwi nie mniejszej niż 18 mm. W wieńcu dolnym stopki prostokątne, regulowane. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2mm. W środku komoda przedzielona na pół, z dwoma półkami po obu stronach z możliwością regulacji, na podpórkach uniemożliwiających samoczynne wysunięcie półki. Drzwi otwierane na zawiasach stalowych. Komoda zamykana na zamek. Kolor i kształt uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym. Kolor płyty buk. | 1 |
| 54. | Odbojnice ścienne | Wymiar 100 cm (dł.) x 30 cm (szer.). Z płyty meblowej dwustronnie laminowanej odpornej na zarysowania, o gr. nie mniejszej niż 18 mm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Miejsca mocowania zakryte zaślepkami. Kolor płyty buk. | 2 |
| 55. | Biurko w kształcie litery L | Biurko w kształcie litery L, przystosowane do obsługi komputera, o wymiarach blatu 200 cm (szer.) x 70 cm. (gł.) x 160 cm (szer.) x 60 cm (gł.) oraz wys. 76 cm. Prawo/lewostronne - do wyboru zamawiającego. Pod blatem biurka wysuwana półka na klawiaturę komputera w metalowych prowadnicach o szerokości 60 cm. W blacie przelotka na okablowanie w kolorze płyty. Umiejscowienie półki i przelotki do ustalenie z Zamawiającym. Wykonane z płyty meblowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 25 mm – blat biurka, natomiast ścianki o grubości nie mniejszej niż 18 mm i pozostałe elementy z płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm. Tył biurka do podłogi zabudowany płytą. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2mm. Biurko wyposażone w półkę podblatową otwartą o szerokości 28 cm, położoną przy bocznej ściance biurka, na teczkę lub torbę. Kolor płyty buk. | 1 |
| 56. | Biurko w kształcie litery L | Biurko w kształcie litery L, przystosowane do obsługi komputera, o wymiarach blatu 160 cm (szer.) x 70 cm (gł.) x 160 cm (szer.) x 60 cm (gł.) oraz wys. 76 cm. Prawo/lewostronne - do wyboru zamawiającego. Pod blatem biurka wysuwana półka na klawiaturę komputera w metalowych prowadnicach o szerokości 60cm. W blacie przelotka na okablowanie w kolorze płyty. Umiejscowienie półki i przelotki do ustalenie z Zamawiającym. Wykonane z płyty meblowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 30 mm – blat biurka, natomiast ścianki o grubości nie mniejszej niż 25mm i pozostałe elementy z płyty o grubości nie mniejszej niż 18mm. Tył biurka do podłogi zabudowany płytą. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Biurko wyposażone w półkę podblatową otwartą o szerokości 28 cm, położoną przy bocznej ściance biurka, na teczkę lub torbę. Kolor płyty buk. | 1 |
| 57. | Kontenerek do biurka | Kontener o wymiarach ok. 55 cm (wys.) x 45 cm (szer.) x 55 cm (gł.) na kółkach z trzema szufladami. Szuflady wyposażone w metalowe prowadnice. Szuflady zamykane na centralny zamek. Uchwyty metalowe 2-punktowe w kształcie i kolorze do wyboru Zamawiającego na podstawie przedstawionych wzorników. Kontener wykonany z płyty meblowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 18mm . Wieniec górny i dolny kontenerka o grubości 25 mm. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Kolor płyty buk. | 2 |
| Lp. | Rodzaj mebli | Opis mebli biurowych na potrzeby wyposażenia meblowego pracowników Wydziału Architektury i Budownictwa pokój 328 | Ilość sztuk |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 58. | Krzesło interesanta | Materiał korpusu: drewno, kolor obicia: odcienie szarości, materiał obicia: wytrzymała na ścieranie tkanina, głębokość krzesła - 42 cm, szerokość krzesła - 48 cm, wysokość krzesła - 84 cm. Kształt oparcia trapez, nogi drewniane, wychodzące od środkowej części siedziska na zewnątrz pod kątem. | 3 |
| 59. | Szafa aktowa na dokumenty z nadstawką | Szafa z nadstawką o wymiarach całkowitych ok. 280 cm (wys.) x 42 cm (gł.) x 200 cm (szer.). Wys. szafy ok. 200 cm, wys. nadstawki ok. 80 cm. Szafa i nadstawka wykonana z płyty meblowej, na bazie płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej odpornej na zarysowania, korpus o gr. 25 mm, tył, półki, drzwi i inne elementy o gr. nie mniejszej niż 18 mm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Szafa jak również nadstawka na stałe w środku wydzielone w pionie na dwie równe części. Półki o odstępach ok. 35 cm i głębokości ok. 38 cm (dostosowane do przechowywania segregatorów biurowych formatu A4, stojących grzbietami na zewnątrz). Ilość półek dostosowana do wysokości całości. Szafa i nadstawka zamykana na centralny zamek (oddzielnie każde skrzydło). Uchwyty stalowe 2-punktowe w kształcie litery C. Szafa i nadstawka wyposażone w drzwi przesuwne osadzone na prowadnicach rolkowych – górnej i dolnej. Dwoje drzwi (skrzydeł) przesuwanych w szafie i dwoje drzwi (skrzydeł) przesuwanych w nadstawce. W dolnej części szafy cokół o wys. ok. 10cm. Szafa powinna posiadać blokady i odboje. Kolor płyty buk. Kolor uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym. | 1 |

| Lp. | Rodzaj mebli | Opis mebli biurowych na potrzeby wyposażenia meblowego pracowników Wydziału Architektury i Budownictwa pokój 329A | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 60. | Odbojnice ścienne | Wymiar 100 cm (dł.) x 30 cm (szer.). Z płyty meblowej dwustronnie laminowanej odpornej na zarysowania, o gr. nie mniejszej niż 18 mm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Miejsca mocowania zakryte zaślepkami. Kolor płyty pasujący do istniejących mebli. | 3 |

| Lp. | Rodzaj mebli | Opis na potrzeby wyposażenia meblowego magazynku Wydziału Architektury i Budownictwa pom. 0023 | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 61. | Regały metalowe | Wymiary ok. szer. 150 cm x wys. 210 cm x 60 cm gł. wytrzymałe półki, wykonane z grubej płyty MDF, wzmocnione specjalnymi stalowymi poprzeczkami, konstrukcja półek wykorzystuje stabilne zaczepy w postaci kulistych przetłoczeń, do zapewnia wytrzymałość i stabilność każdej z nich. Nośność półki jednej ok. 200 kg. Konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo. | 3 |

| Lp. | Rodzaj mebli | Opis mebli biurowych na potrzeby wyposażenia meblowego sekretariatu Wydziału Nieruchomości i Geodezji pokój 318 SEKRETARIAT | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 62. | Biurko w kształcie litery L | Biurko w kształcie litery L, przystosowane do obsługi komputera, o wymiarach blatu 160 cm (szer.) x 70 cm. (gł.) x 140 cm (szer.) x 60 cm (gł.) oraz wys. 76 cm. Prawo/lewostronne - do wyboru zamawiającego. Pod blatem biurka wysuwana półka na klawiaturę i myszkę komputera w metalowych prowadnicach o szerokości 70 cm. W blacie przelotka na okablowanie w kolorze płyty. Umiejscowienie półki i przelotki do ustalenie z Zamawiającym. Wykonane z płyty meblowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 25 mm – blat biurka, natomiast ścianki o grubości nie mniejszej niż 18 mm i pozostałe elementy z płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm. Tył biurka, od blatu do podłogi, częściowo zabudowany. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Pod biurkiem półka na część centralną komputera i drukarkę umiejscowioną 15 cm licząc od podstawy biurka. Kolor płyty do wyboru przez Zamawiającego. | 1 |
| 63. | Kontenerek | Kontener o wymiarach ok. 55 cm (wys.) x 45 cm (szer.) x 55 cm (gł.) na kółkach z trzema szufladami. Szuflady wyposażone w metalowe prowadnice. Szuflady zamykane na centralny zamek. Uchwyty metalowe 2-punktowe w kształcie i kolorze do wyboru Zamawiającego na podstawie przedstawionych wzorników. Kontener wykonany z płyty meblowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 18mm . Wieniec górny i dolny kontenerka o grubości 25 mm. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Kolor płyty do wyboru przez Zamawiającego. | 1 |
| 64. | Szafka biurkowa | Wymiary ok. szer. 100 cm x gł. 45 cm x wys. 60 cm. wykonany z płyty meblowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 18 mm. Wieniec górny i dolny o grubości 25 mm. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Szuflady wyposażone w metalowe prowadnice. Szuflady zamykane zamkiem centralnym z kluczem; Uchwyty metalowe 2- punktowe, aluminiowe o rozstawie 64 mm; Kolor płyty do wyboru przez Zamawiającego | 1 |
| 65. | Szafa ubraniowa | Szafa ubraniowa jednodrzwiowa o wymiarach ok. 210 cm (wys.) x 50 cm (gł.) x 65 cm (szer.). Wykonana z płyty meblowej, na bazie płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej o grubości nie mniejszej niż 18 mm, tył i drzwi o grubości 18 mm, blat o gr. 25 mm krawędzie zabezpieczone, wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2mm. W dolnej części szafy cokół o wys. ok. 10cm. Drzwi otwierane tradycyjnie- na prawo/lewo do ustalenia, uchwyty stalowe 2-punktowe. Szafa wyposażona w wieszak wysuwany/drążek (do uzgodnienia z Zamawiającym) i w górnej części z półką wykonaną z płyty identycznej co korpus o grubości 18 mm. Kolor płyty i kształt uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym. | 1 |
| 66. | Szafa aktowa | Wymiar szafy ok. 210 cm (wys.) x 40 cm (gł.) x 120 cm (szer.). Szafa podzielona na dwie części: górną i dolną. Każda z tych części zamykana na oddzielne dwoje drzwi zamykanych na centralny zamek. Wys. każdej części ok. 105 cm- do ustalenia z Zamawiającym. W dolnej części szafy cokół o wys. ok. 10cm. Wykonana z płyty meblowej, na bazie płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej odpornej na zarysowania, górny blat o gr. 25mm, półki, drzwi i tył o gr. nie mniejszej niż 18mm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2mm. Półki o odstępach ok. 35 cm, głębokość półki ok. 32-36 cm (dostosowane do przechowywania segregatorów biurowych formatu A4, stojących grzbietami na zewnątrz). Ilość półek dostosowana do wysokości szafy. Wszystkie półki z regulacją wysokości, na podpórkach uniemożliwiających samoczynne wysunięcie półki. Uchwyty stalowe 2-punktowe. Drzwi otwierane na zawiasach stalowych. W dolnym wieńcu szafy regulator wysokości. Kolor płyty oraz kolor i kształt uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym. | 2 |
| 67. | Komoda | Komoda dwudrzwiowa o wymiarach ok. 140 cm (wys.) x 40 cm (gł.) x 90 cm (szer.). Wykonana z płyty meblowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 25 mm – blat; boki, tył i drzwi nie mniejszej niż 18 mm. W wieńcu dolnym cokół wys. ok. 10 cm. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. W środku komoda przedzielona na pół, z trzema półkami po obu stronach z możliwością regulacji, na podpórkach uniemożliwiających samoczynne wysunięcie półki. Drzwi otwierane na zawiasach stalowych. Komoda zamykana na zamek. Kolor płyty i kształt uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym. | 1 |
| 68. | Witryna | Wymiar wys. 185cm x gł. 36cm x 60 cm. Trzy półki zamykane oszklonymi drzwiczkami, dwie dolne drzwiczkami zakrytymi. Szafy zamykane na dwa zamki. Rączki stalowe 2-punktowe w kształcie litery C w kolorze do wyboru zamawiającego. Witryna wykonana z płyty wiórowej odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 18mm boki, półki, wieniec górny nie mniejszej niż 25mm. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV o gr. 2mm. Półki dostosowane do przechowywania segregatorów biurowych formatu A4, stojących grzbietami na zewnątrz. Wszystkie półki z regulacją wysokości. Drzwi otwierane na zawiasach stalowych. W dolnej części cokół o wys. 10cm. Kolor płyty do wyboru Zamawiającego. | 1 |
| 69. | Krzesła | Materiał korpusu: drewno, kolor obicia: odcienie szarości, materiał obicia: wytrzymała na ścieranie tkanina, głębokość krzesła - 42 cm, szerokość krzesła - 48 cm, wysokość krzesła - 84 cm. Kształt oparcia trapez, nogi drewniane, wychodzące od środkowej części siedziska na zewnątrz pod kątem. | 3 |
| 70. | Szafka | Komoda dwudrzwiowa o wymiarach ok. 120 cm (wys.) x 36 cm (gł.) x 120 cm (szer.). Wykonana z płyty meblowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 25 mm – blat; boki, tył i drzwi nie mniejszej niż 18 mm. W dolnej części cokół o wys. 10 cm. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. W środku komoda przedzielona na pół, z trzema półkami po obu stronach z możliwością regulacji, na podpórkach uniemożliwiających samoczynne wysunięcie półki. Drzwi otwierane na zawiasach stalowych. Komoda zamykana na zamek. Kolor płyty i kształt uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym. | 1 |
| 71. | Stolik okolicznościowy | Stolik o wymiarach ok. 76 cm (wys.) x 70 cm (gł.). 130 cm (dł.) Wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości nie mniejszej niż 18 mm podstawa i min. 25 mm blat. Wykończony obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Metalowa konstrukcja w kolorze srebrnym lub czarnym- do ustalenia. Nóżki okrągłe ø 6 cm z regulacją wysokości. Końcówki rur zabezpieczone stopkami z tworzywa. Kolor płyty do wyboru Zamawiającego. | 1 |
| 72. | Krzesło obrotowe | Krzesło obrotowe wyposażone w mechanizm synchroniczny czyli możliwość swobodnego kołysania się, oparcie powinno wychylać się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1 dając jednocześnie możliwość blokady wybranego kąta położenia w min. 5 pozycjach. Możliwość regulacji siły oporu (podparcia pleców) jaki będzie stawiał fotel podczas "bujania się". Posiadający funkcję Anti - Shock - po zwolnieniu wybranej pozycji wychylenia oparcia względem siedziska, oparcie nie uderzy gwałtownie w plecy Użytkownika. Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Siedzisko o wymiarach w przedziale szer. 46-48 cm, głębokość 46 cm. Plastikowe, szerokie podłokietniki ułatwiające wygodne ułożenie przedramienia. Krzesło wyposażone w regulowany (poziomy obrót) zagłówek, umożliwiający wygodne podparcie głowy. Zagłówek tapicerowany tkaniną wybrana dla oparcia krzesła. Posiadające podpórkę pod lędźwiową część kręgosłupa o regulowanej wysokości. Podpórka powinna mieć możliwość montażu na całej wysokości oparcia. Metalowa, lekka i stabilna lakierowana podstawa jezdna w kolorze alu (jasnoszary). Kółka przystosowane do powierzchni twardych/ wykładzinowych. Kolor tapicerki czarny. Miękka i trwała tapicerka, odporna na przetarcia. Tkanina i kółka do wyboru Zamawiającego. | 1 |

| Lp. | Rodzaj mebli | Opis mebli biurowych na potrzeby wyposażenia meblowego pracowników Wydziału Nieruchomości i Geodezji pokój 315 | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 73. | Biurko proste z kontenerkami | Biurko prostokątne o wymiarach 160 cm (szer.) x 70 cm (gł.) i 77 cm (wys.). Wyposażone w kontenerek z czterema szufladami po jednej stronie biurka na stałe do niego przymocowany i kontenerek na kółkach - ruchomy z szufladami. Szerokość każdego kontenerka ok. 45 cm. Szuflady wyposażone w metalowe prowadnice. Szuflady z jednym centralnym zamkiem. Pod blatem wysuwana półka na klawiaturę komputera w metalowych prowadnicach o szer. 60 cm. Uchwyty stalowe 2-punktowe. W blacie przelotka na okablowanie w kolorze płyty. Wykonane z płyty meblowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 25mm – blat biurka, ścianki i pozostałe elementy z płyty o grubości nie mniejszej niż 18mm. Tył biurka, od blatu do połowy wysokości, zabudowany. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2mm. W dolnej części kontenerków cokół o wys. ok. 10cm. Kolor płyty buk. | 1 |
| 74. | Biurko proste z kontenerem | Biurko prostokątne o wymiarach 140 cm (szer.) x 65 cm (gł.) i 75 cm (wys.). Wyposażone w kontenerek z czterema szufladami na kółkach. Szerokość każdego kontenerka ok. 45 cm. Szuflady wyposażone w metalowe prowadnice. Szuflady z jednym centralnym zamkiem. Pod blatem wysuwana półka na klawiaturę komputera w metalowych prowadnicach o szer. 60cm. Uchwyty stalowe 2-punktowe. W blacie przelotka na okablowanie w kolorze płyty. Wykonane z płyty meblowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 25 mm – blat biurka, ścianki i pozostałe elementy z płyty o grubości nie mniejszej niż 18mm. Tył biurka, od blatu do połowy wysokości, zabudowany. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2mm. W dolnej części kontenerków cokół o wys. ok. 10 cm. Kolor płyty buk. | 1 |

| Lp. | Rodzaj mebli | Opis mebli biurowych na potrzeby wyposażenia meblowego pracowników Wydziału Nieruchomości i Geodezji pokój 313 | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 75. | Biurko w kształcie litery L | Biurko w kształcie litery L, przystosowane do obsługi komputera, o wymiarach blatu ok. 180 cm (szer.) x 70 cm. (gł.) x 160 cm (szer.) x 60 cm (gł.) oraz wys. 76 cm. Prawo/lewostronne - do wyboru zamawiającego. Pod blatem biurka wysuwana półka na klawiaturę komputera w metalowych prowadnicach o szerokości 60 cm. W blacie przelotka na okablowanie w kolorze płyty. Umiejscowienie półki i przelotki do ustalenie z Zamawiającym. Wykonane z płyty meblowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 25 mm – blat biurka, natomiast ścianki o grubości nie mniejszej niż 18 mm i pozostałe elementy z płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm. Tył biurka częściowo zabudowany płytą. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Kolor płyty buk. | 1 |
| 76. | Kontenerek | Kontener o wymiarach ok. 55 cm (wys.) x 45 cm (szer.) x 55 cm (gł.) na kółkach, z jedną szufladą i szafką. Szuflada i szafka zamykane na centralny zamek. W środku szafki półka z regulacją wysokości. Uchwyty stalowe 2-punktowe. Szuflady wyposażone w metalowe prowadnice. Kontener wykonany z płyty meblowej, na bazie płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 18 mm boki i pozostałe elementy, nie mniejszej niż 25 mm blat. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Kolor płyty buk, kolor i kształt uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym. | 1 |

| Lp. | Rodzaj mebli | Opis mebli biurowych na potrzeby wyposażenia meblowego pracowników Wydziału Nieruchomości i Geodezji pokój 309 | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 77. | Kontener | Kontener o wymiarach ok. 55 cm (wys.) x 45 cm (szer.) x 55 cm (gł.) na kółkach z trzema szufladami. Szuflady wyposażone w metalowe prowadnice. Szuflady zamykane na centralny zamek. Uchwyty metalowe 2-punktowe w kształcie i kolorze do wyboru Zamawiającego. Kontener wykonany z płyty meblowej, na bazie płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 18mm . Wieniec górny kontenerka o grubości 25 mm. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Kolor płyty buk | 1 |

| Lp. | Rodzaj mebli | Opis mebli biurowych na potrzeby wyposażenia meblowego pracowników Wydziału Nieruchomości i Geodezji pokój 312 | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 78. | Szafa aktowa z nadstawką | Wymiar szafy z nadstawką ok. 270 cm (wys.) x 40 cm (gł.) x 140 cm (szer.). Szafa i nadstawka, w środku wydzielonych w pionie płytą na dwie równe części aktowe. Wys. szafy ok. 200 cm, wys. nadstawki ok. 75 cm. Szafa i nadstawka wykonane z płyty meblowej, na bazie płyty wiórowej dwustronnie laminowanej odpornej na zarysowania, korpus o gr. 18 mm, tył, półki i drzwi o gr. nie mniejszej niż 18 mm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Półki o odstępach ok. 35 cm i głębokości ok. 32 – 36 cm (dostosowane do przechowywania segregatorów biurowych formatu A4, stojących grzbietami na zewnątrz) z możliwością regulacji, na podpórkach uniemożliwiających samoczynne wysunięcie półki. Ilość półek dostosowana do wysokości całości. Szafa i nadstawka zamykana na centralny zamek (oddzielnie każde skrzydło). Uchwyty stalowe 2-punktowe. Szafa i nadstawka wyposażone w drzwi przesuwne osadzone na prowadnicach rolkowych – górnej i dolnej. Przewidywana ilość drzwi (skrzydeł) przesuwanych do zamontowania w szafie – 2 w nadstawce – 2. W dolnej części szafy cokół o wys. ok. 10cm. Szafa powinna posiadać blokady i odboje. Kolor płyty buk, kolor i kształt uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym. | 1 |
| 79. | Komoda | Komoda dwudrzwiowa o wymiarach ok. 100 cm (wys.) x 40 cm (gł.) x 100 cm (szer.). Wykonana z płyty meblowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 25 mm – blat; boki, tył i drzwi nie mniejszej niż 18 mm. W wieńcu cokół o wys. ok 10 cm. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. W środku komoda przedzielona na pół, z trzema półkami po obu stronach z możliwością regulacji, na podpórkach uniemożliwiających samoczynne wysunięcie półki (dostosowane do przechowywania segregatorów biurowych formatu A4, stojących grzbietami na zewnątrz). Drzwi otwierane na zawiasach stalowych. Komoda zamykana na zamek. Kolor płyty buk, kolor i kształt uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym. | 1 |
| 80. | Szafa ubraniowa | Szafa ubraniowa jednodrzwiowa lub dwudrzwiowa do ustalenia o wymiarach ok. 200 cm (wys.) x 45 cm (gł.) x 60 cm (szer.). Wykonana z płyty meblowej, na bazie płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej o grubości nie mniejszej niż 18 mm, tył i drzwi o grubości 18 mm, krawędzie zabezpieczone, wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Uchwyty stalowe 2-punktowe. Szafa wyposażona w wieszak wysuwany/drążek (do uzgodnienia z Zamawiającym) i w górnej części z półką wykonaną z płyty identycznej co korpus o grubości 18 mm. Kolor płyty buk, kolor i kształt uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym. | 1 |
| Lp. | Rodzaj mebli | Opis mebli biurowych na potrzeby wyposażenia gabinetu Z-cy Dyrektora Wydziału Nieruchomości i Geodezji pokój 319 | Ilość sztuk |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 81. | Fotel obrotowy gabinetowy | Front fotela tapicerowany naturalną skórą licową, tył zaś skórą ekologiczną o identycznej strukturze i kolorze. Nakładki na podstawę jezdną oraz podłokietniki wykonane z litego drewna. Mechanizm ruchowy Multiblock umożliwiający "bujanie się" w fotelu i jego blokadę w dowolnie obranej pozycji wychylenia. Wyposażony w system "anti - shock" zabezpieczający przez uderzeniem w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady wybranej pozycji kołyski. Płynna regulacja wysokości siedziska góra - dół, za pomocą podnośnika pneumatycznego. Kółka w fotelu przystosowane do powierzchni twardych typu parkiet, panele oraz powierzchni dywanowych. Minimalne obciążenie fotela to 120 kg. Wymiary wys. całkowita 120-130cm, szer. 70 -72 cm, wys. podłokietników 25 cm., wys. oparcia 72-75 cm. Kolor skóry i drewna do wyboru Zamawiającego. | 1 |
| 82. | Odbojnice | Wymiar 140 cm (dł.) x 30 cm (szer.). Z płyty meblowej , na bazie płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej odpornej na zarysowania, o gr. nie mniejszej niż 18 mm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Miejsca mocowania zakryte zaślepkami. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. | 1 |
| Lp. | Rodzaj mebli | Opis mebli biurowych na potrzeby wyposażenia meblowego pracowników Wydziału Nieruchomości i Geodezji pokój 304 | Ilość sztuk |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 83. | Komoda na dokumenty | Komoda dwudrzwiowa o wymiarach ok. 100 cm (wys.) x 40 cm (gł.) x 90 cm (szer.). Wykonana z płyty meblowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 25 mm – blat; boki, tył i drzwi nie mniejszej niż 18 mm. W wieńcu cokół o wys. ok. 10 cm. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. W środku komoda przedzielona na pół, z trzema półkami po obu stronach z możliwością regulacji, na podpórkach uniemożliwiających samoczynne wysunięcie półki (dostosowane do przechowywania segregatorów biurowych formatu A4, stojących grzbietami na zewnątrz). Drzwi otwierane na zawiasach stalowych. Komoda zamykana na zamek. Uchwyty oraz kolor płyty pasujący do istniejących mebli. | 1 |

| Lp. | Rodzaj mebli | Opis mebli biurowych na potrzeby wyposażenia meblowego pracowników Delegatury PUW w Suwałkach ul. Pułaskiego 73 pokój 11 | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 84. | Krzesła | Wymiary krzesła: wys. ok. 82 cm, szer. 46 cm, wysokość oparcia 40 cm, wys. od podłoża do siedziska 42 cm. Siedzisko miękkie obite wysokiej jakości tkaniną odporną na ścieranie. Oparcie półokrągłe w dolnej części przy siedzisku, w kształcie trapezu. Nogi metalowe, malowane na ciemny, imitujący drewno kolor z końcówkami nie rysującymi podłoże. Kolor i tkanina do wyboru Zamawiającego. | 4 |

Część 2 – Dostawa i montaż foteli na potrzeby PUW

| Lp. | Rodzaj mebli | Opis foteli na potrzeby wyposażenia meblowego pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Fotel obrotowy | Krzesło obrotowe wyposażone w mechanizm synchroniczny czyli możliwość swobodnego kołysania się, oparcie powinno wychylać się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1 dając jednocześnie możliwość blokady wybranego kąta położenia w min. 5 pozycjach. Możliwość regulacji siły oporu (podparcia pleców) jaki będzie stawiał fotel podczas "bujania się". Posiadający funkcję Anti - Shock - po zwolnieniu wybranej pozycji wychylenia oparcia względem siedziska, oparcie nie uderzy gwałtownie w plecy Użytkownika. Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Siedzisko o wymiarach w przedziale szer. 46-48 cm, głębokość 46 cm. Plastikowe, szerokie podłokietniki ułatwiające wygodne ułożenie przedramienia. Krzesło wyposażone w regulowany (poziomy obrót) zagłówek, umożliwiający wygodne podparcie głowy. Zagłówek tapicerowany tkaniną wybrana dla oparcia krzesła. Posiadające podpórkę pod lędźwiową część kręgosłupa o regulowanej wysokości. Podpórka powinna mieć możliwość montażu na całej wysokości oparcia. Metalowa, lekka i stabilna lakierowana podstawa jezdna w kolorze alu (jasnoszary). Kółka przystosowane do powierzchni twardych/ wykładzinowych. Kolor tapicerki czarny. Miękka i trwała tapicerka, odporna na przetarcia. Tkanina i kółka do wyboru Zamawiającego. | 20 |

Część 3 - Dostawa i montaż foteli na potrzeby Dyspozytorni Medycznej

| Lp. | Rodzaj mebli | Opis mebli foteli na potrzeby wyposażenia meblowego pracowników Dyspozytorni medycznej ul. Warszawska 3 Białystok | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Fotel obrotowy do pracy 24/7 | Fotel przystosowany dla osób o wadze do 150 kg. Przeznaczony do pracy przez 24h/dobę 7 dni w tygodniu. - Szerokie siedzisko oraz ergonomiczne wyprofilowanie; - Regulowany zagłówek w zakresie 60 mm.; - Regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, , - Wysokie oparcie, tapicerowane z obydwu stron; - Podstawa pięcioramienna z polerowanego aluminium; - Kółka samohamowne przeznaczone do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych; - Specjalne komponenty i tapicerka o bardzo wysokiej wytrzymałości FAME (odporność na ścieranie: 500 000 cykli Martindale'a); - Mechanizm Duetto Multiblock z mocniejszą sprężyną; - Możliwość swobodnego kołysania się; - Blokada siedziska i oparcia w 5 pozycjach do pracy i relaksu; - Regulacja siły oporu oparcia; - Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika; - Stałe podłokietniki z tapicerowanymi nakładkami; - Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym; - Gwarancja 5 lat na podnośnik pneumatyczny i na pozostałe elementy konstrukcji fotela. Wymiary: - Wysokość oparcia: ok.680 mm - Wysokość zagłówka: ok. 80-140 mm - Szerokość zagłówka: ok. 225 mm - Szerokość oparcia: ok. 500 mm - Głębokość całkowita: ok. 660 mm - Głębokość powierzchni siedziska: ok. 480 mm - Długość oparcia: ok. 730 mm | 10 |

Część 4 - Dostawa i montaż mebli do Oddziału Karty Polaka, WSOC

| Lp. | Rodzaj mebli | Opis mebli biurowych na potrzeby wyposażenia meblowego pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców-Karta Polaka pokój 105 | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Biurko proste z wbudowaną szafką | Biurko o wymiarach ok. 160 cm (dł.) x 70 cm (szer.) x 76 cm (wys.). Pod blatem biurka wysuwana półka na klawiaturę komputera w metalowych prowadnicach o szerokości 70cm. W blacie przelotka lub dwie (w zależności od potrzeb) na okablowanie w kolorze płyty. Biurko wykonane z płyty meblowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości 18mm boki, 25 mm blat. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Tył biurka do połowy zabudowany płytą. Biurko dodatkowo zostało wyposażone w szafkę znajdująca się pod blatem, o szer. 36 cm, z wysuwaną półką na metalowych prowadnicach dostosowaną do przechowania skanera. Kolor płyty pasujący do istniejących mebli. | 4 |
| 2. | Kontener | Kontenerek o wymiarach ok. 61cm (wys.) x 43,2 cm (szer.) x 45 cm (gł.) na kółkach z trzema szufladami. Szuflady wyposażone w metalowe prowadnice. Szuflady zamykane na centralny zamek. Uchwyty stalowe 2-punktowe. Kontener wykonany z płyty meblowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości 18mm boki i pozostałe elementy, 25mm blat. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2mm. Kolor płyty pasujący do istniejących mebli. | 4 |
| 3. | Komoda | Komoda dwudrzwiowa o wymiarach ok. 130 cm (wys.) x 38 cm (gł.) x 90 cm (szer.). Wykonana z płyty meblowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 25 mm – blat; boki, tył i drzwi nie mniejszej niż 18 mm. W dolnej części regału cokół o wys. ok. 10 cm.. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. W środku komoda przedzielona na pół, z trzema półkami po obu stronach z możliwością regulacji, na podpórkach uniemożliwiających samoczynne wysunięcie półki. Drzwi otwierane na zawiasach stalowych. Komoda zamykana na zamek. Uchwyty oraz kolor płyty pasujący do istniejących mebli. | 1 |
| 4. | Szafa aktowa | Wymiar szafy ok. 220 cm (wys.) x 36 cm (gł.) x 120 cm (szer.). Szafa podzielona na dwie części: górną i dolną. Każda z tych części zamykana na oddzielne dwoje drzwi zamykanych na centralny zamek. Wys. każdej części ok. 105 cm- do ustalenia z Zamawiającym. W dolnej części szafy cokół o wys. ok. 10cm. Wykonana z płyty meblowej, na bazie płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej odpornej na zarysowania, korpus o gr. 25mm, półki, drzwi i tył o gr. nie mniejszej niż 18 mm, krawędzie wykończone obrzeżem ABS w kolorze płyty o gr. 2 mm. Półki o odstępach ok. 35 cm, głębokość półki ok. 32 cm (dostosowane do przechowywania segregatorów biurowych formatu A4, stojących grzbietami na zewnątrz). Ilość półek dostosowana do wysokości szafy. Wszystkie półki z regulacją wysokości. Uchwyty stalowe 2-punktowe. Drzwi otwierane na zawiasach stalowych. W dolnym wieńcu szafy regulator wysokości. Kolor płyty pasujący do istniejących mebli. Kolor i kształt uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym. | 1 |
| 5. | Fotel obrotowy | Krzesło obrotowe wyposażone w mechanizm synchroniczny czyli możliwość swobodnego kołysania się, oparcie powinno wychylać się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1 dając jednocześnie możliwość blokady wybranego kąta położenia w 5 pozycjach. Możliwość regulacji siły oporu (podparcia pleców) jaki będzie stawiał fotel podczas "bujania się". Posiadający funkcję Anti - Shock - po zwolnieniu wybranej pozycji wychylenia oparcia względem siedziska, oparcie nie uderzy gwałtownie w plecy Użytkownika. Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Siedzisko o wymiarach w przedziale szer. 46-48 cm, głębokość 46 cm. Plastikowe, szerokie podłokietniki ułatwiające wygodne ułożenie przedramienia. Krzesło wyposażone w regulowany (poziomy obrót) zagłówek, umożliwiający wygodne podparcie głowy. Zagłówek tapicerowany tkaniną wybrana dla oparcia krzesła. Posiadające podpórkę pod lędźwiową część kręgosłupa o regulowanej wysokości. Podpórka powinna mieć możliwość montażu na całej wysokości oparcia. Metalowa, lekka i stabilna lakierowana podstawa jezdna w kolorze alu (jasnoszary). Kółka przystosowane do powierzchni twardych/wykładzinowych. Kolor tapicerki czarny. Miękka i trwała tapicerka, odporna na przetarcia. Tkanina i kółka do wyboru Zamawiającego. | 4 |
| 6. | Szafka na drukarkę | Szafka pod drukarkę o wymiarach ok. 65 cm (wys.) x 70 cm (szer.) x 55 cm (gł.) Szafka dwudrzwiowa na kółkach, posiadająca 2 półki w tym dwie zamykane z regulowaną jedną półką o wysokości 25 cm każda i jedna otwarta o wysokości 25 cm. Uchwyty stalowe 2-punktowe w kształcie litery C do wyboru przez Zamawiającego. Szafka wykonana z płyty wiórowej odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 18mm boki, nie mniejszej niż 25 mm blat. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Drzwi otwierane na zawiasach stalowych. Kolor płyty pasujący do istniejących mebli. | 1 |

| Lp. | Rodzaj mebli | Opis mebli biurowych na potrzeby wyposażenia meblowego pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców-Karta Polaka pokój 124 | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 7. | Biurko proste z wbudowaną szafką | Biurko o wymiarach 160 cm (dł.) x 70 cm (szer.) x 76 cm (wys.). Pod blatem biurka wysuwana półka na klawiaturę komputera w metalowych prowadnicach o szerokości 70 cm. W blacie przelotka lub dwie (w zależności od potrzeb) na okablowanie w kolorze płyty. Biurko wykonane z płyty meblowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości 18mm boki, 25 mm blat. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Tył biurka do połowy zabudowany płytą. Biurko dodatkowo zostało wyposażone w szafkę znajdująca się pod blatem, o szer. 36 cm, z wysuwaną półką na metalowych prowadnicach dostosowaną do przechowania skanera oraz dolną półką o przechowywania jednostki centralnej. Kolor płyty buk. | 4 |
| 8. | Kontener | Kontenerek o wymiarach 61cm (wys.) x 43,2 cm (szer.) x 45 cm (gł.) na kółkach z trzema szufladami. Szuflady wyposażone w metalowe prowadnice. Szuflady zamykane na centralny zamek. Kontener wykonany z płyty meblowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości 18mm boki i pozostałe elementy, 25mm blat. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Uchwyty stalowe 2-punktowe do wyboru Zamawiającego. Kolor płyty buk. | 4 |
| 9. | Komoda | Komoda dwudrzwiowa o wymiarach ok. 100 cm (wys.) x 38 cm (gł.) x 100 cm (szer.). Wykonana z płyty meblowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 25 mm – blat; boki, tył i drzwi nie mniejszej niż 18 mm. W wieńcu cokół o wys. ok 10 cm. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. W środku komoda przedzielona na pół, z trzema półkami po obu stronach z możliwością regulacji, (z możliwością przechowywania segregatorów A4) na podpórkach uniemożliwiających samoczynne wysunięcie półki. Drzwi otwierane na zawiasach stalowych. Komoda zamykana na zamek. Uchwyty stalowe 2-punktowe do wyboru Zamawiającego. Kolor płyty buk. | 1 |
| 10. | Szafa aktowa z nadstawką | Szafa z nadstawką o wymiarach całkowitych ok. 300 cm (wys.) x 42 (gł.) x 440 cm (szer.). Szafa składająca się z dwóch segmentów- szafa + nadstawka w środku wydzielonych w pionie płytą na dwie równe części aktowe każdy segment, nadstawka również podzielona identycznie jak szafa. Jeden segment w środku wydzielony w pionie płytą na część ubraniową i aktową, drugi segment na dwie części aktowe (szerokość i głębokość poszczególnych części do ustalenia). Wys. szafy ok. 220 cm, wys. nadstawki ok. 80 cm. Szafa i nadstawka wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej odpornej na zarysowania, korpus o gr. 18-25 mm, tył, półki i drzwi oraz inne elementy o gr. nie mniejszej niż 18 mm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Półki o odstępach ok. 35 cm i głębokości ok. 32 – 36 cm (dostosowane do przechowywania segregatorów biurowych formatu A4, stojących grzbietami na zewnątrz) z możliwością regulacji, na podpórkach uniemożliwiających samoczynne wysunięcie półki. Ilość półek dostosowana do wysokości całości. Szafa i nadstawka zamykana na centralny zamek (oddzielnie każde skrzydło). Uchwyty stalowe 2-punktowe. Szafa i nadstawka wyposażone w drzwi przesuwne osadzone na prowadnicach rolkowych – górnej i dolnej. Przewidywana ilość drzwi (skrzydeł) przesuwanych do zamontowania w szafie – 4 (po dwa na segment), w nadstawce – 4 (po dwa na segment). Ilość drzwi (skrzydeł) przesuwanych w szafie i nadstawce do ustalenia. W dolnej części szafy cokół o wys. ok. 10cm. Szafa powinna posiadać blokady i odboje. Kolor płyty buk, kolor i kształt uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym. | 1 |
| 11. | Fotel obrotowy | Krzesło obrotowe wyposażone w mechanizm synchroniczny czyli możliwość swobodnego kołysania się, oparcie powinno wychylać się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1 dając jednocześnie możliwość blokady wybranego kąta położenia w 5 pozycjach. Możliwość regulacji siły oporu (podparcia pleców) jaki będzie stawiał fotel podczas "bujania się". Posiadający funkcję Anti - Shock - po zwolnieniu wybranej pozycji wychylenia oparcia względem siedziska, oparcie nie uderzy gwałtownie w plecy Użytkownika. Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Siedzisko o wymiarach w przedziale szer. 46-48 cm, głębokość 46 cm. Plastikowe, szerokie podłokietniki ułatwiające wygodne ułożenie przedramienia. Krzesło wyposażone w regulowany (poziomy obrót) zagłówek, umożliwiający wygodne podparcie głowy. Zagłówek tapicerowany tkaniną wybrana dla oparcia krzesła. Posiadające podpórkę pod lędźwiową część kręgosłupa o regulowanej wysokości. Podpórka powinna mieć możliwość montażu na całej wysokości oparcia. Metalowa, lekka i stabilna lakierowana podstawa jezdna w kolorze alu (jasnoszary). Kółka przystosowane do powierzchni twardych/wykładzinowych. Kolor tapicerki czarny. Miękka i trwała tapicerka, odporna na przetarcia. Tkanina i kółka do wyboru Zamawiającego. | 4 |
| 12. | Szafka na drukarkę | Szafka pod drukarkę o wymiarach ok. 65 cm (wys.) x 80 cm (szer.) x 60 cm (gł.) Szafka dwudrzwiowa na kółkach, posiadająca 2 półki w tym dwie zamykane z regulowaną jedną półką o wysokości 25 cm każda i jedna otwarta o wysokości 25 cm. Rączki stalowe 2-punktowe w kształcie litery C do uzgodnienia z Zamawiającym. Szafka wykonana z płyty wiórowej odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 18mm boki, nie mniejszej niż 25 mm blat. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Drzwi otwierane na zawiasach stalowych. Kolor płyty buk. Uchwyty stalowe 2-punktowe do wyboru Zamawiającego. | 1 |