| Lp | Badane cechy | Zakres | Dokumenty odniesienia |  | Kod próbki (wypełnia zleceniodawca) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Kod próbki (wypełnia zleceniobiorca) |  |  |  |  |  |
| BADANIA SENSORYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | liczba progowa zapachu TON | 1 TON | PN-EN 1622:2006 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | liczba progowa smaku** TFN | 1 TFN | PN-EN 1622:2006 | A |  |  |  |  |  |  |
| BADANIA FIZYCZNO-CHEMICZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | barwa (m. spektrofotometryczna) | 5 – 70 mg/l Pt | PN-EN ISO 7887:2012, PN-EN ISO 7887:2012/Ap1:2015-06 rozdział 6 Metoda C | A |  |  |  |  |  |  |
|  | mętność (m. nefelometryczna) | 0,10 – 50 NTU | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | pH (m. potencjometryczna) | 4,0 – 10,0 | PN-EN ISO 10523:2012 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | przewodność elektryczna właściwa 25 (m. konduktometryczna) | 15 – 2500 μS/cm | PN-EN 27888:1999 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | jon amonowy (m. spektrofotometryczna) | 0,06 - 7,74 mg/l NH4 | Test Amoniaku Merck 1.14752 wydanie z marca 2021 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | mangan (ETAAS) | 5 – 500 μg/l | PN-EN ISO 15586:2005 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | żelazo (m. spektrofotometryczna) | 20 – 10000 μg/l | PN-ISO 6332:2001 z wył. pkt. 7.2, 7.3 PN-ISO 6332:2001/Ap1:2016-06 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | azotany (IC) | 0,05 – 1000 mg/l | PN-EN ISO 10304-1:2009 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | azotyny (IC) | 0,05 – 15 mg/l | PN-EN ISO 10304-1:2009 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | fluorki (IC) | 0,02 – 6,0 mg/l | PN-EN ISO 10304-1:2009 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | chlorki (IC) | 0,50 – 1000 mg/l | PN-EN ISO 10304-1:2009 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | siarczany (IC) | 0,10 – 1000 mg/l | PN-EN ISO 10304-1:2009 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | indeks nadmanganianowy (m. miareczkowa) | 1,0 – 100 mg/l O2 | PN-EN ISO 8467:2001 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | cyjanki (m. spektrofotometryczna) | 5 – 100 μg/l | PB-OBW-11 edycja 1 z dnia 03.02.2025 r. | NA |  |  |  |  |  |  |
|  | Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna) (m. miareczkowa) | 5 – 600 mg/l CaCO3 | PN-ISO 6059:1999 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | magnez | z obliczeń | PN-C-04554-4:1999 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | bor (m. spektrofotometryczna) | 0,050 – 4,00 mg/l | Test Boru Merck 1.14839 wydanie z września 2018 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | arsen (HGAAS) | 1,0 – 50 μg/l | PN-EN ISO 11969:1999 | A W |  |  |  |  |  |  |
|  | chrom (ETAAS) | 2,0 – 100 μg/l | PN-EN ISO 15586:2005 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | kadm (ETAAS) | 0,25 – 25 μg/l | PN-EN ISO 15586:2005 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | miedź (ETAAS) | 0,005 – 4,0 mg/l | PN-EN ISO 15586:2005 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | nikiel (ETAAS) | 2,0 – 500 μg/l | PN-EN ISO 15586:2005 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | ołów (ETAAS) | 2,5 – 250 μg/l | PN-EN ISO 15586:2005 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | sód (FAAS) | 2,50 – 400 mg/l | PN-ISO 9964-1:1994 PN-ISO 9964-1:1994/Ap1:2009 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | benzen (P&T GC-MS) | 0,25-25 µg/l | PN-EN ISO 15680:2008 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | THM (P&T GC-MS) trichlorometan bromodichlorometan dibromochlorometan tribromometan | 7,50 – 750 µg/l 3,75 – 375 µg/l 6,25 – 625 µg/l 6,25 – 625 µg/l | PN-EN ISO 15680:2008 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA THM | z obliczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | trichloroeten i tetrachloroeten (P&T GC-MS) SUMA tri- i tetrachloroeten | 1,0 – 100 µg/l 1,0 – 100 µg/l z obliczeń | PN-EN ISO 15680:2008 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2-dichloroetan (P&T GC-MS) | 0,3 – 30 µg/l | PN-EN ISO 15680:2008 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | benzo(a)piren (UPLC-FLD) | 0,002 – 0,032 μg/l | PN-EN ISO 17993:2005 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | WWA (UPLC-FLD) benzo(b)fluoranten benzo(k)fluoranten benzo(ghi)perylen indeno(1,2,3-cd)piren | 0,002 – 0,032 μg/l | PN-EN ISO 17993:2005 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA WWA | z obliczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pestycydy (GC-ECD) |  | PN-EN ISO 6468:2002 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | α-HCH, -HCH, endryna, pp-DDE, pp-DDD, pp-DDT, bifentryna, fenpropatryna, -cyhalotryna, permetryna, izomery cypermetryny, fenwalerat, deltametryna | 0,018 – 0,12 µg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | heptachlor, epoksyd heptachloru, aldryna, dieldryna | 0,008 – 0,12 µg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA pestycydów | z obliczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BADANIA FIZYCZNO-CHEMICZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | chlor ogólny (m. kolorymetryczna) | 0,10 – 5,0 mg/l | PN-EN ISO 7393-2:2018-04 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | chlor wolny (m. kolorymetryczna) | 0,10 – 5,0 mg/l | PN-EN ISO 7393-2:2018-04 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | chlor związany (m. kolorymetryczna) | z obliczeń | PN-EN ISO 7393-2:2018-04 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | potencjał utleniająco-redukujący (redox) wzgl. Ag/AgCl 3,5 mol/l KCl (m. potencjometryczna) | 100 - 1000 mV | PB-OBW-10 edycja 1 z dnia 27.06.2019r. | A |  |  |  |  |  |  |
|  | chlorany i chloryny (IC) SUMA chloranów i chlorynów | 0,05 – 10 mg/l z obliczeń | PN-EN ISO 10304-4: 2002 | A W |  |  |  |  |  |  |
|  | bromki (IC) | 0,05 – 15 mg/l | PN-EN ISO 10304-1: 2009 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | fosforany (IC) | 0,10 – 30 mg/l | PN-EN ISO 10304-1: 2009 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | wapń (m. miareczkowa) | 4 - 120 mg/l | PN-ISO 6058:1999 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | wapń (FAAS) | 1,00 – 150 mg/l | PN-EN ISO 7980:2002 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | magnez (FAAS) | 0,50 – 30,0 mg/l | PN-EN ISO 7980:2002 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | potas (FAAS) | 0,56 – 100 mg/l | PN-ISO 9964-2:1994 | A |  |  |  |  |  |  |
| BADANIA BIOLOGICZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bakterie grupy coli | –––––– | PN-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | Escherichia coli | –––––– | PN-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Ogólna liczba ### mikroorganizmów ### w temp. 36°C | –––––– | PN-EN ISO 6222:2004 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C | –––––– | PN-EN ISO 6222:2004 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | paciorkowce kałowe (enterokoki) | –––––– | PN-EN ISO 7899-2:2004 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | ### przetrwalniki beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia) | –––––– | PN-EN 26461-2:2001 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | Pseudomonas aeruginosa | –––––– | PN-EN ISO 16266:2009 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | gronkowce koagulazododatnie | –––––– | Wydawnictwo Metodyczne PZH:ZHK:2007 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | NPL Escherichia coli NPL bakterii grupy coli | –––––– | PN-EN ISO 9308-2:2014 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) | –––––– | PN-EN ISO 14189:2016 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | NPL Escherichia coli (metoda zminiaturyzowana) | –––––– | PN-EN ISO 9308-3:2002 | A |  |  |  |  |  |  |
| 120. | obecność jaj: Ascaris sp., Trichuris sp. (Trichocephalus sp.), Toxocara sp. w glebie | –––––– | PB-OBW-06/M edycja 1, 30.04.2014 | N |  |  |  |  |  |  |
| POBIERANIE PRÓBEK WODY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych | –––––– | PN-EN ISO 19458:2007 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | Pobieranie próbek wody do spożycia do badań fizycznych i chemicznych | –––––– | PN-ISO 5667-5:2017-10 | A |  |  |  |  |  |  |
|  | Pobieranie próbek wody do badań fizycznych i chemicznych | –––––– | I-21/PO-OBW-03 | N |  |  |  |  |  |  |

*  - wpisać właściwe

** UWAGA: Badania smaku nie będą wykonywane w próbkach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w przypadku braku badań mikrobiologicznych, stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrycznych parametrów mikrobiologicznych, stwierdzenia zapachu nieakceptowalnego przez laboratoryjny zespół oceniający.

A – badanie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji

NA  – badanie nieakredytowane spełniające wymagania normy PN-EN ISO / IEC 17025:2018-02

N – badanie nieakredytowane

W – norma wycofana z wykazu norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego potwierdzona w laboratorium jako właściwa do oznaczania parametru

Zapoznałem się i akceptuję wybraną(e) metodę(y) badawczą(e)

……………………….…………………………………….

podpis zleceniodawcy