WOA.261.15.2023.BK.6                                   		         Rzeszów, 19 kwietnia 2023 r.

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na pytania Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej zwaną „ustawa PZP” – w trybie podstawowym bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: Wykonanie przystosowania pomieszczenia byłej kotłowni na potrzeby archiwum zakładowego.

W związku z pytaniami Wykonawcy otrzymanymi w dniu 18 kwietnia 2023 roku Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6  ustawy PZP wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

„Proszę o informacje na temat drzwi D1 , prócz wymiaru nie ma żądnych informacji dotyczących tych drzwi, z jakiego materiału powinny być wykonane, oraz inne ważne informacje które ułatwią wycenę.”

Odpowiedź nr 1:

Informacje na temat drzwi D1:

- drzwi stalowe jednoskrzydłowe typu np. LF 531

- skrzydło: grubość 52 mm z czterostronną płaską przylgą, wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej gr. 0,75 mm, zagruntowane, wypełnione panelem sandwiczowym, klejonym obustronnie do blach na całej płaszczyźnie,

- ościeżnice stalowe: kątowe ( standard ), blokowe lub obejmujące z profilowanym trójstronnym rowkiem wpustowym pod uszczelkę EPDM,

- dwa trzyczęściowe zawiasy: konstrukcyjny łożyskowy z regulacją ± 3 mm + zawias ze sprężyną samozamykającą, lakierowane wg RAL,

- okucia: zamek wg DIN 18250 z wkładką patentową, klamka wg DIN 18255 z tworzywa sztucznego z rdzeniem stalowym, na szyldzie, w kolorze czarnym,

- wyposażenie: zamek, uszczelnienie progowe, samozamykacz hydrauliczny,

- wykończenie powierzchni : gruntowane w kolorze jasnoszarym RAL 7035 lub lakierowane proszkowo wg RAL.

- dymoszczelność : Sm (S200)

- PN-EN1192 : klasa 3

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Rzeszowie

(-)

Wojciech Wdowik