Wykaz badań nieakredytowanych 
wykonywanych w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
 w Białymstoku

| Określenie badania | Przedmiot badań /wyrób | Rodzaj działalności/badane cechy metoda badawcza | Dokumenty odniesienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sekcja Badań Powietrza Wody i Gleby i Sekcja Analizy Instrumentalnej |  |  |  |
| N | Woda / Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi | Zapach Rodzaj, intensywność: 0 ÷5 Smak Rodzaj, intensywność: 0 ÷5 Metoda organoleptyczna | PB-46 wyd. 1 data wyd.19.10.2009 (w oparciu o nieaktualną normę PN-72/C-04557) |
| N | Woda / Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi | Stężenie cyjanków Zakres: (0,01 ÷ 0,10) mg/l Metoda spektrofotometryczna | PB-24 wyd.1 data wyd.16.06.2008 (aplikacja testu Merck nr 1.09701.0001) |
| N | Woda / Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi | Stężenie benzenu Zakres: (0,2 ÷ 2,0) μg/l Stężenie 1,2 dichloroetanu Zakres: (1,2 ÷ 6,0) μg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją spektromertią mas (GC-MS) | PB-27 wyd.1 data wyd.12.03.2009 |
| N | Woda / Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi | Stężenie benzo(b)fluorantenu Zakres: (0,005 - 0,100) μg/l Stężenie benzo(k)fluorantenu Zakres: (0,005 ÷ 0,110) μg/l Stężenie benzo(a)pirenu Zakres: (0,005 ÷ 0,110) μg/l Stężenie benzo(ghi)perylenu Zakres: (0,012 ÷ 0,127) μg/l Stężenie indeno(1,2,3÷cd)pirenu Zakres: (0,007 ÷ 0,130) μg/l Stężenie Σ WWA z obliczeń Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC÷FLD) | PB-25 wyd. 2 data wyd.13.07.2020 |
| N | Woda / Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi | Stężenie α÷HCH Zakres: (0,048 ÷ 0,360) μg/l Stężenie β÷HCH Zakres: (0,047 ÷ 0,354) μg/l Stężenie γ÷HCH Zakres: (0,047 ÷ 0,350) μg/l Stężenie δ÷HCH Zakres: (0,046 ÷ 0,347) μg/l Stężenie endryny Zakres: (0,048 ÷ 0,360) μg/l Stężenie epoksydu heptachloru A Zakres: (0,017 ÷ 0,125) μg/l Stężenie epoksydu heptachloru B Zakres: (0,020 ÷ 0,150) μg/l Stężenie dieldryny Zakres: (0,020 ÷ 0,150) μg/l Stężenie o,p`-DDD Zakres: (0,065 ÷ 0,487) μg/l Stężenie Σ pestycydów Z obliczeń Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) | PB-35 wyd. 2 data wyd.13.07.2020 |
| N | Woda / Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi | Stężenie cynku Zakres (0,50 ÷ 3,5) mg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN÷ISO 8288:2002 metoda A |
| N | Woda / Woda na pływalniach | Potencjał redox Zakres: (200 ÷ 900) mV Metoda potencjometryczna | PB-114 wyd. 2 data wyd.13.07.2020 |
| NN | Powietrze/ Powietrze wewnętrzne | Stężenie formaldehydu Zakres: (18 ÷ 85) μg/m3 przy poborze próbki powietrza o objętości 0,7 m3 Metoda spektrofotometryczna | PB-52 wyd. 2 data wyd.25.08.2009 |
| NN | Powietrze/ Powietrze wewnętrzne | Stężenie chloronaftalenów Zakres: (6 ÷ 149) μg/m3 przy poborze próbki powietrza o objętości 0,7 m3 Stężenie 1-,4-dichlorobenzenu Zakres: (8 ÷ 162) μg/m3 przy poborze próbki powietrza o objętości 0,7 m3 Stężenie fenolu Zakres: (9 ÷ 186) μg/m3 przy poborze próbki powietrza o objętości 0,7 m3 Stężenie naftalenu Zakres: (10 ÷ 204) μg/m3 przy poborze próbki powietrza o objętości 0,7 m3 Stężenie metylonaftalenów Zakres: (13 ÷ 255) μg/m3 przy poborze próbki powietrza o objętości 0,7 m3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | PB-50 wyd. 2 data wyd.10.09.2007 |
| NN | Powietrze/ Powietrze wewnętrzne | Stężenie benzenu Zakres: (4 ÷ 28) μg/m3 przy poborze próbki powietrza o objętości 0,7 m3 Stężenie butylowego alkoholu Zakres: (21 ÷ 427) μg/m3 przy poborze próbki powietrza o objętości 0,7 m3 Stężenie cykloheksanu Zakres: (14 ÷ 286) μg/m3 przy poborze próbki powietrza o objętości 0,7 m3 Stężenie cykloheksanonu Zakres: (14 ÷ 286) μg/m3 przy poborze próbki powietrza o objętości 0,7 m3 Stężenie etylobenzenu Zakres: (14 ÷ 286) μg/m3 przy poborze próbki powietrza o objętości 0,7 m3 Stężenie ksylenu Zakres: (14 ÷286) μg/m3 przy poborze próbki powietrza o objętości 0,7 m3 Stężenie octanu butylu Zakres: (14 ÷ 286) μg/m3 przy poborze próbki powietrza o objętości 0,7 m3 Stężenie octanu etylu Zakres: (14 ÷ 286) μg/m3 przy poborze próbki powietrza o objętości 0,7 m3 Stężenie octanu winylu Zakres: (14 ÷ 286) μg/m3 przy poborze próbki powietrza o objętości 0,7 m3 Stężenie styrenu Zakres: (17 ÷ 328) μg/m3 przy poborze próbki powietrza o objętości 0,7 m3 Stężenie toluenu Zakres: (14 ÷ 286) μg/m3 przy poborze próbki powietrza o objętości 0,7 m3 Stężenie trójchloroetylenu Zakres: (14 ÷ 286) μg/m3 przy poborze próbki powietrza o objętości 0,7 m3 Stężenie farbasolu Zakres: (171 ÷ 714) μg/m3 przy poborze próbki powietrza o objętości 0,7 m3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | PB-53 wyd. 4 data wyd.14.02.2020 |
| Sekcja Badań Mikrobiologicznych |  |  |  |
| N | Obiekty z obszaru produkcji żywności – wymazy z powierzchni | Obecność Salmonella spp Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym | PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 |
| N | Obiekty z obszaru produkcji żywności – wymazy z powierzchni | Obecność Listeria monocytogenes i Listeria spp. Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym | PN-EN ISO 11290-1:2017-07 |
| N | Kosmetyki | Obecność Staphylococcus aureus Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym | PN-EN ISO 22718:2016-01+A1:2023-01 |
| N | Kosmetyki | Liczba mezofilnych bakterii tlenowych Metoda płytkowa, posiew wgłębny | PN-EN ISO 21149:2017-07+A1:2023-01 |
| N | Kosmetyki | Liczba drożdży i pleśni Metoda płytkowa, posiew wgłębny | PN-EN ISO 16212:2017-08+A1:2023-01 |
| NN | Wymazy z powierzchni | Obecność drobnoustrojów tlenowych Metoda hodowlana | PB-64 wyd. 3, data wydania 24.02.2022 |
| Sekcja Badań i Pomiarów w Środowisku Pracy i Sekcja Analizy Instrumentalnej |  |  |  |
| N | Środowisko pracy – hałas infradźwiękowy | Równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową G Zakres: (22-136) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) | PN-Z-01338:2010 |
| N | Powietrze na stanowiskach pracy | Stężenie alkoholu izopropylowego (propan-2-ol) Zakres: (5 – 1200) mg/m3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | PB-53 Wyd. 4 z 14.02.2020, punkt nr 11 |
| N | Powietrze na stanowiskach pracy | Stężenie alkoholu izobutylowego (butan-2-ol) Zakres: (5 – 600) mg/m3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | PN-89/Z-04023/02 |
| N | Powietrze na stanowiskach pracy | Stężenie octanu winylu Zakres: (1 – 40) mg/m3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | PN-87/Z-04178/02 |
| N | Powietrze na stanowiskach pracy | Stężenie trójchloroetylenu (trójchloroeten) Zakres: (5,0- 1200) mg/m3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | PN-78/Z-04047.02 |
| N | Powietrze na stanowiskach pracy | Stężenie cykloheksanu Zakres: (5,0 – 1200) mg/m3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | PN-86/Z-04151.02 |
| N | Powietrze na stanowiskach pracy | Stężenie benzyny ekstrakcyjnej Zakres: (5 – 1600) mg/m3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | PN-81/Z-04134.02 |
| N | Powietrze na stanowiskach pracy | Stężenie butan-2-onu Zakres: (5,0 – 1025) mg/m3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | PB-53 Wyd. 4 z 14.02.2020, punkt nr 11 |
| N | Powietrze na stanowiskach pracy | Stężenie cykloheksanonu Zakres: (5 – 200) mg/m3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | PB-53 Wyd. 4 z 14.02.2020, punkt nr 11 |
| N | Powietrze na stanowiskach pracy | Stężenie farbasolu Zakres: (5 –1200) mg/m3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | PB-53 Wyd. 4 z 14.02.2020, punkt nr 11 |
| N | Powietrze na stanowiskach pracy | Stężenie terpentyny Zakres: (5,0 – 1200) mg/m3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | PB-53 Wyd. 4 z 14.02.2020, punkt nr 11 |
| N | Powietrze na stanowiskach pracy | Stężenie chloroformu Zakres: (1 – 200) mg/m3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | PN-88/Z-04187.02 |
| N | Powietrze na stanowiskach pracy | Stężenie etanolu Zakres: (3,9 – 3076) mg/m3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | PN-89/Z-04023/02 |
| N | Powietrze na stanowiskach pracy | Stężenie tetrahydrofuranu Zakres:(1,2 – 24,0) mg/m3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | PN-93/Z-4230/2 |
| N | Powietrze na stanowiskach pracy | Stężenie heksanu Zakres: (1,0 – 1200,0) mg/m3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | PN-Z-04136-3:2003 |
| N | Powietrze na stanowiskach pracy | Stężenie pentanu Zakres: (1,0 – 1200,0) mg/m3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | PN-Z-04318:2005 |
| N | Powietrze na stanowiskach pracy | Stężenie formaldehydu Zakres: ( 0,0093 – 0,8 ) mg/m3 Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD) | PiMOŚP 1999, nr 22, str. 96-100 oraz Instrukcja do wydawnictw metodycznych nr WSSE/DL-50, data wyd. 01.03.2024 |
| N | Powietrze na stanowiskach pracy | Oznaczanie całkowitej liczby drobnoustrojów Zakres: 40 – 133 CFU/płytkę 4,0 x 102 – 1,33 x 103 CFU/m3 Metoda impakcyjna | PB-87 wyd. 2 data wydania 18.11.2019 |
| N | Chemikalia | Stężenie metanolu w płynach do spryskiwaczy Zakres: (0,013 – 5,0) % wag. Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | PB-51, wyd. 1 data wydania 01.12.2023 |
| Sekcja Badania Żywności, Przedmiotów Użytku i Struktury Żywienia i Sekcja Analizy Instrumentalnej |  |  |  |
| N | Żywność | Oznaczanie zawartości koenzymu Q10 Zakres: (500-300000) mg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD) | PB-10 wyd. 2 data wyd. 07.02.2020 |
| N | Żywność | Wykrywanie obecności szkodników i ich pozostałości Metoda makroskopowa wizualna | PB-99 wyd. 2 data wyd. 07.02.2020 |
| N | Żywność | Oznaczanie zanieczyszczeń fizycznych Metoda wagowa | PB-107 wyd. 2 data wyd. 07.02.2020 |
| N | Zboża | Oznaczanie zanieczyszczeń sporyszem (przetrwalniki buławinki czerwonej) Metoda wagowa | PN-R-74015:1994 |
| N | Żywność | Oznaczanie zawartości popiołu ogólnego Metoda wagowa | PN-A-79011-8: 1998 |
| NN | Grzyby świeże i suszone | Grzyby świeże i produkty grzybowe – Metody badań (Oznaczanie grzybów zaczerwionych) | PN-A-78509:2007 |
| NN | Kosmetyki | Oznaczanie zawartości ołowiu i kadmu Metoda FAAS | Wyd. Met. PZH 1987 |
| Sekcja Badań Epidemiologiczno – Klinicznych Medycznego Laboratorium Diagnostycznego |  |  |  |
| N | Materiał biologiczny | Wykrywanie obecności RNA SARS-CoV-2 w materiale biologicznym metodą real time RT- PCR | PB-07 wyd. 2 data wyd. 31.01.2023 |
| NN | Materiał biologiczny | Wykrywanie obecności RNA wirusa grypy typu A z podtypami, wirusa grypy typu B, RSV typu A i B w materiale biologicznym metodą real time RT-PCR | PB-30 wyd. 1 data wyd. 21.04.2021 |
| NN | Materiał biologiczny | Wykrywanie antygenów astrowirusów, rotawirusów i adenowirusów w kale metodą immunochromatograficzną | PB-29 wyd. 5 data wyd. 29.12.2023 |
| NN | Materiał biologiczny | Wykrywanie antygenów norowirusów genogrupy I i II w kale metodą immunochromatograficzną | PB-90 wyd. 3 data wyd. 23.10.2023 |
| NN | Materiał biologiczny | Oznaczanie poziomu przeciwciał anty-Bordetella pertussis klasy IgM, IgG, IgA metodą immunoenzymatyczną | PB-06 wyd.5 data wyd. 22.06.2023 |
| NN | Materiał biologiczny | Oznaczanie poziomu przeciwciał anty-Herpes simplex virus typu 1 (wirusa opryszczki pospolitej typu 1) klasy IgM i IgG metodą immunoenzymatyczną | PB-06 wyd.5 data wyd. 22.06.2023 |
| NN | Materiał biologiczny | Oznaczanie poziomu przeciwciał anty-Herpes simplex virus typu 2 (wirusa opryszczki pospolitej typu 2) klasy IgM i IgG metodą immunoenzymatyczną | PB-06 wyd.5 data wyd. 22.06.2023 |
| NN | Materiał biologiczny | Oznaczanie poziomu przeciwciał anty-Francisella tularensis klasy IgM i IgG metodą immunoenzymatyczną | PB-06 wyd.5 data wyd. 22.06.2023 |
| NN | Materiał biologiczny | Badanie kału w kierunku obecności pasożytów przewodu pokarmowego metodą flotacji oraz sedymentacyjno-dekantacyjną z obserwacją mikroskopową | PB-05 wyd.3 data wyd. 12.10.2009 |
| NN | Materiał biologiczny | Badanie wymazu okołoodbytniczego w kierunku Enterobius vermicularis (owsika ludzkiego) metodą mikroskopową | PB-05 wyd.3 data wyd. 12.10.2009 |
| NN | Wskaźnik biologiczny | Badanie skuteczności procesu sterylizacji przy użyciu wskaźników biologicznych metodą hodowlaną | PB-01 wyd.5 data wyd. 02.02.2023 |
| NN | gleba | Wykrywanie jaj pasożytów jelitowych Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura w glebie metodą flotacji i sączenia z obserwacją mikroskopową Wykrywanie jaj Toxocara spp. w glebie metodą flotacji z obserwacją mikroskopową | PN-Z-19000-4:2001 PB-32 wyd.2 data wyd. 30.01.2023 |
| ###### Sekcja Badań i Pomiarów w Zakresie Higieny Radiacyjnej ze stanowiskami pracy ds. pomiarów radiacyjnych w Łomży |  |  |  |
| N | Badania radiochemiczne i promieniowania, produktów rolnych, żywności, wody, pasz dla zwierząt. | Stężenie aktywności radionuklidu Cs-137 Zakres: (0,2 – 10000) Bq/kg lub Bq/l Stężenie aktywności radionuklidu Sr-90 Zakres: (0,2 – 10000) Bq/kg lub Bq/l Metoda spektrometrii promieniowania beta | PB-20 wyd. 1 z dnia 12.10.2007 |
| N | Badanie właściwości fizycznych powietrza. | wielkości dozymetryczne - moc dawki ekspozycyjnej Zakres: (0,87 – 100) µGy/h - dawka ekspozycyjna Zakres: (0,87 – 100) µGy | PB-56 wyd. 4 z dnia 21.05.2007 |
| N | Badanie właściwości fizycznych powietrza. | wielkości dozymetryczne - moc kermy promieniowania gamma Zakres: (1 – 100) µGy/h | PB-57 wyd. 2 z dnia 21.06.2006 |

N – badanie nieakredytowane spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

NN - badanie nieakredytowane nie spełniające wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02