PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
                w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
                         -9-

OK-III.272.6.2020.JP

Białystok, 2020.05.28

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na dostawę, montaż i uruchomienie wagi kolejowej do ważenia wagonów na kolejowym przejściu granicznym w Siemianówce

W toku postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1: „Jeśli waga ma być zainstalowana na torze nr 3 i jest to już tor wyremontowany (wymienione podkłady, tłuczeń, szyny itp.) to czy w ofercie mamy ująć naprawę toru (ciągłą wymianę podłoża, podkładów betonowych oraz nowych szyn) zgodnie z załączonym do przetargu przedmiarem robót ?”.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż realizacji przedmiotu zamówienia należy dokonać zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, załącznikami formalno-prawnymi w formie uzgodnień ze spółkami kolejowymi, prawomocnym pozwoleniem na budowę oraz wspomnianymi w pytaniu przedmiarami robót. W związku z powyższym oferta powinna ująć wszystkie roboty zawarte w w/w dokumentacji. Wyjątek mogą stanowić szyny, z uwagi na zgodę PKP S.A. ZLK w Białymstoku z dnia 26.05.2020r, zezwalającą na ponowne wykorzystanie wbudowanych na torze nr 3 nowych szyn typu 49E1. Zgoda w załączeniu.

Pytanie 2: „W odpowiedzi o doprowadzenie do wagi teletechniki (zasilanie, światłowód) od budynku służb do szafy sterowniczej wagi informują Państwo, że leży to po stronie Wykonawcy. Wg projektu zagospodarowania terenu w/w instalacje obejmują cały obszar remontowanego Przejścia Granicznego i w większości lub całe zostały już wykonane. W związku z tym prosimy o informację czy:

  - wskazane w projekcie linia światłowodowa 3 x OptiKab D 4J LC i linia zasilająca YKY 5 x 10  przebiegające w wzdłuż wagi są już wykonane i można się do nich podpiąć przy wadze lub w jakimkolwiek innym miejscu ?

  - czy należy wykonać osobną trasę zasilającą wagę z rozdzielni R14 (kładka) ?

  - czy należy wykonać osobą trasę światłowodową od wagi do budynku służb ?

  - czy na w/w trasach są już wykonane przejścia pod torami i można z nich skorzystać ?

Odpowiedź:

Ad 1.Wskazane w projekcie linie światłowodowa i zasilająca przebiegające wzdłuż wagi są w trakcie realizacji, a podłączenie wagi należy wykonać wykorzystując trasy kanalizacyjne, zatwierdzone w Kolejowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji projektowej w Warszawie.

Ad 2. Należy wykonać osobną linię zasilającą wagę z rozdzielni R14 wykorzystując trasy kanalizacyjne, zatwierdzone w Kolejowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji projektowej w Warszawie.

Ad 3. Należy wykonać osobną linię światłowodową od wagi do budynku służb wykorzystując trasy kanalizacyjne, zatwierdzone w Kolejowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji projektowej w Warszawie.

Ad 4. Wyżej wymienione trasy są w trakcie realizacji.

Pytanie 3: „Ponieważ pomosty betonowe nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego podczas użytkowania, a Zamawiający w odpowiedzi z dnia 06.05.2020r. wyraził zgodę na zastosowanie stalowych pomostów jako równoważnych, prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dla utrzymania wszystkich oczekiwanych parametrów w tym i ich żywotności, będzie wymagał specjalnego zabezpieczenia antykorozyjnego i cyklicznych prac konserwacyjnych w przypadku pomostów stalowych np. w okresie 10 – 20 lat ?”.

Odpowiedź: Tak, będzie wymagane zabezpieczenie antykorozyjne i cykliczne prace konserwatorskie.

Pytanie 4: „Czy Zamawiający dopuszcza inne długości pomostów niż: 8.0+5.5+10.0 ?”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inne długości pomostów, pod warunkiem zachowania wszystkich założonych parametrów ważenia i wymaganej klasy dokładności przy ważeniu statycznym i dynamicznym oraz przy zachowaniu niezmienności lokalizacji na torze nr 3.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/-/ Ewa Stachowicz

Dyrektor Wydziału Infrastruktury