WPN-III.261.9.2023.AB – Badanie rynku na potrzeby przyszłych zamówień

Zamawiający

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest przyłączenie do sieci dystrybucyjnej (wraz 
z wykonaniem niezbędnych instalacji) ogrodzenia elektrycznego zlokalizowanego 
w rezerwacie przyrody Czarne Doły.

- Inwestycja realizowana będzie na terenie rezerwatu przyrody Czarne Doły na działce ewidencyjnej nr 194 obręb Drzeczkowo, gmina Osieczna, powiat leszczyński. Szczegółową lokalizację inwestycji przedstawia mapa uwzględniona w załączniku nr 1.

- Zakres realizacji zamówienia obejmuje m.in.:

- Wykonanie wykopów, ułożenie kabli w rowach z podłączeniem linii kablowej 
i zasypaniem rowów. Orientacyjny przebieg okablowania o długość ok. 140 m wyznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 1. Ww. prace należy wykonać zgodnie 
z obowiązującymi normami (SEP-E-004). Należy zastosować przewody dedykowane do instalacji ziemnej o solidnej izolacji (YKY) i przekroju dostosowanym do przewidywanego poboru mocy i parametrów określonych w wydanych przez dystrybutora Warunkach Przyłączenia nr 2057/2023/OD5/ZR8 stanowiących załącznik nr 2.

- Wykonanie/przygotowanie instalacji odbiorczej w zakresie określonym w wydanych przez dystrybutora Warunkach Przyłączenia nr 2057/2023/OD5/ZR8 stanowiących załącznik nr 2. Licznik energii elektrycznej wraz z zabezpieczeniem przed licznikowym dostarczy i zabuduje w ZKP dystrybutor.

- Wykonanie/przygotowanie instalacji zasilania – instalacji elektrycznej zewnętrznej 
z dwoma gniazdami sieciowymi 230 V służącej do zasilania ogrodzenia elektrycznego. Energia elektryczna do ww. obiektu dostarczana będzie za pośrednictwem elektryzatora sieciowego. Zastosowane gniazda wtyczkowe muszą mieć obudowę hermetyczną, pyło- i strugoszczelną, oznaczaną symbolem m.in. IP 65. Obowiązkowo muszą także mieć styk ochronny (bolec) albo styk ochronny podwójny umieszczony na obrzeżu gniazda. Gniazda sieciowe muszą być umieszczone w skrzynce zamykanej szczelnymi drzwiczkami na klucz/kłódkę. Wskazane jest, aby skrzynka miała wysoki stopień szczelności, czyli była pyłoszczelna i odporna na krótkotrwałe zanurzenie 
w wodzie. Skrzynka musi umożliwiać całoroczne (przez 24 h) podpięcie elektryzatora sieciowego zasilającego ogrodzenie elektryczne.

- Zapewnienie elektryzatora sieciowego wraz z osprzętem (m.in.: uziomem, odgromnikiem, przewodami do podłączenia elektryzatora z linią ogrodzenia, uziomem oraz odgromnikiem), jego montaż i podłączenie do ogrodzenia elektrycznego.   Wymagany elektryzator o minimalnej energii/mocy impulsu  6 J (wartość napięcia na przewodach ogrodzenia musi wynosić min. 6 000 V) . Zalecane aby w jednej skrzynce znajdowały się zarówno gniazda sieciowe jak i elektryzator .

- Załączenie instalacji pod napięcie, sprawdzenie poprawności działania i wykonanie pomiarów elektrycznych.

- Przy realizacji zamówienia należy stosować wyłącznie osprzęt i aparaturę posiadającą odpowiednie atesty i certyfikaty.

- Instalacje muszą zostać wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia w tym zakresie.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (w tym koszty związane z zakupem ww. materiałów, sprzętu, urządzeń).

- Termin realizacji zamówienia:

Planowany termin realizacji zamówienia: wrzesień - listopad 2023

- Termin, miejsce i sposób składania ofert:

- Oferty należy składać do 21 sierpnia 2023 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: agnieszka.burghardt@poznan.rdos.gov.pl

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu.

- Wskazanie osób upoważnionych do kontaktu:

Agnieszka Burghardt, tel.:  61 449 92 52, e-mail:agnieszka.burghardt@poznan.rdos.gov.pl

Załączniki:

Zał.1.Lokalizacja inwestycji.

Zał.2. Warunki Przyłączenia nr 2057/2023/OD5/ZR8.

Niniejsze badanie rynku służy ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia na potrzeby oszacowania kosztów związanych z realizacją działań wynikających z zadań ochronnych ustanowionych dla rezerwatu przyrody Czarne Doły.