Załącznik nr 2

- Opis przedmiotu zamówienia:

„Łódź ratownicza - szt. 1

dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy”

| Lp. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | Uzupełnia wykonawca zgodnie z poleceniem podanym w danym wierszu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przeznaczenie łodzi: |  |
| 1.1. | Wielofunkcyjna łódź ratownicza przystosowana do działania na obszarach wód śródlądowych, na wodach płynących i stałych. Łódź zachowująca dużą stabilność poprzeczną i wzdłużną na fali. Łódź musi spełniać wymagania obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących żeglugi śródlądowej. Łódź winna spełniać warunki kategorii projektowej „C” lub „D” wydaną przez Polski Rejestr Statków lub inną jednostkę klasyfikacyjną. | Wskazać model oferowanej łodzi |
| 1.2. | Zamawiający wymaga, aby łódź mogła służyć do działań ratowniczych, w każdych warunkach pogodowych na wodach śródlądowych takich jak: wody stojące, wody płynące, rozlewiska popowodziowe, skąd będą podejmowane osoby tonące, nurkowie ratownicy wraz ze sprzętem, a także prowadzone będą akcje ratunkowe. | Wskazać, czy oferowana łódź spełnia wymagania Zamawiającego |
| 1.3. | Stateczność i niezatapialność. -Łódź musi być stateczna (stabilna) w każdych warunkach pływania (przy pływaniu szybkim i wolnym, na fali, w dryfie, przy podejmowaniu osoby tonącej). -Łódź musi być niezatapialna – dwupłaszczowa zamknięta. | Wskazać, czy oferowana łódź spełnia wymagania Zamawiającego |
| 2. | Wymagania techniczno- użytkowe: |  |
| 2.1. | - Długość całkowita kadłuba od 4,3 m do 4,9 m. - Szerokość całkowita kadłuba od 1,7 m do 2,2 m. - Wysokość: do 1,5 m. - Zdolność przewozowa min. 6 osób (kat. C) lub min. 8 osób (kat. D). - Masa łodzi pustej (bez silnika): od 150 kg do 350 kg. | Wskazać, czy oferowana łódź spełnia wymagania Zamawiającego |
| 2.2. | - Kadłub musi być przystosowany do napędu silnikiem zaburtowym o napędzie śrubowym. - Materiał wykonania kadłuba – polietylen (odporny na działanie czynników atmosferycznych, nie chłonący wody, wytrzymały na niskie temperatury). - Pokład musi być płaski, sztywny i antypoślizgowy. - Łódź wyposażona w konsolę sterowniczą (pulpit sternika, w skład, którego wchodzi: siedzisko sternika wykonane z materiału wodoodpornego, kierownica, przekładnia kierownicza oraz sterociąg, przepusty na kable i przewody, 2 x gniazdo zapalniczki 12VDC z zaślepką, tablica z wyłącznikami do sterowania pompą zęzową oraz innymi elementami sterujących w tym: oświetleniem pola pracy w rozbiciu na każdą lampę osobno, oświetleniem nawigacyjnym, uruchamianemu gniazd zapalniczek 12VDC, uruchamianiem echosondy, itd). Konsola sterownicza wyposażona w oświetlenie pola pracy np. typu szperacz. - Łódź wyposażona w sygnał dźwiękowy ostrzegawczy. - Ciąg komunikacyjny wzdłuż łodzi musi zapewniać sprawne i bezpieczne przemieszczanie się z dziobu na rufę i odwrotnie. | Wskazać, czy oferowana łódź spełnia wymagania Zamawiającego |
| 2.3. | Wyposażenie łodzi: - pokrowiec ochronny przed czynnikami atmosferycznymi z możliwością mocowania go do przyczepki podłodziowej lub innego rozwiązania pozwalającego na bezpieczne ciągnięcie łodzi przez samochód typu np. SLRr lub GBA, - 2 knagi cumownicze na dziobie i rufie, - akumulator żelowy min. 55Ah zabezpieczony przed zalaniem wodą i podłączony z gniazdami zapalniczki w konsoli sterowniczej oraz innymi elementami, - pompa zęzowa o działaniu automatycznym oraz ręcznym, - korek odpływowy do odwodnienia łodzi – 1 szt., - bakisty boczne – min. 4 szt. z możliwością demontaży celem zwiększenia powierzchni pracy na pokładzie, - bakista dziobowa służąca do przechowywania i transportu kotwicy; - wszystkie bakisty muszą być wyposażone w zamknięcie uniemożliwiające ich przypadkowe otwarcie, - gaśnica proszkowa ABC min. 2 kg – 1 szt., - oświetlenie nawigacyjne zgodnie z wymogami poruszania się po śródlądowych drogach wodnych – 1 kpl, - oświetlenie pokładu oświetlające przestrzeń użytkowo/ładunkową uruchamiane z panelu sterującego. - zestaw kluczy do obsługi i napraw łodzi tzw. apteczka techniczna, - lina cumownicza z tworzywa sztucznego, niezatapialna, o długości min. 20 m i średnicy min. 10 mm - szt. 2, - lina ratownicza pływająca o długości min. 50 m na bębnie lub w zasobniku i średnicy min. 10 mm – 2 szt., - odbijacz miękki z linką (po 2 szt. na każdą stronę łodzi) - szt. 4, - kotwica typu Danforth lub inna składana, dostosowana do parametrów łodzi wraz linką o długości min. 30 m - szt. 2, - pagaje zakończone bosakiem z możliwością bezpiecznego zamocowania oraz transportu na łodzi – 2 szt. - boja ratownicza typu SP tzw. „Pamelka” z uchwytem transportowym z możliwością bezpiecznego zamocowania oraz transportu na łodzi – 1 szt., - pas ratowniczy typu ,,Węgorz” z uchwytem transportowym z możliwością bezpiecznego zamocowania oraz transportu na łodzi – 1 szt., - koło ratunkowe z zasobnikiem na linę oraz uchwytem transportowym z możliwością bezpiecznego zamocowania oraz transportu na łodzi – 1 szt., - rzutka ratownicza (stałe wyposażenie łodzi) z uchwytem transportowym z uchwytem transportowym z możliwością bezpiecznego zamocowania oraz transportu na łodzi – 2 szt., - lina holownicza z tworzywa sztucznego niezatapialna o długości min. 15 m i średnicy fi 12 mm - 1 szt., - apteczka medyczna wodoszczelna – 1 szt., - deska ortopedyczna wraz z osprzętem – 1 szt. (Zamawiający wymaga żeby na pokładzie łodzi było miejsce do przechowywania deski oraz przeznaczone do położenia poszkodowanego na noszach typu deska z możliwością dostępu dla 2 strażaków-ratowników z tej samej strony deski ortopedycznej). - rama nawigacyjna z miejscami dedykowanymi na sprzęt ratowniczy tj. m.in.: koło ratunkowe, boja ratownicza typu SP, rzutki ratownicze, pas typu „węgorz”, itp. oraz z oświetleniem nawigacyjnym, belką sygnalizacyjną koloru niebieskiego, regulowanym oświetleniem bocznym pola pracy np. typu szperacz - 2 szt., - suchy skafander ratowniczy w komplecie z kapturem i rękawicami (rozmiary do uzgodnienia w trakcie realizacji zamówienia z Zamawiającym) – 3 szt. (dla obsady łodzi), - kask ochronny do ratownictwa wodnego - 3 szt. (dla obsady łodzi), - sprzęt ABC (płetwy, maska nurkowa, fajka do oddychania) – 3 kpl. (dla obsady łodzi), - lornetka – 1 szt., - termowizor – 1 szt., - megafon (tuba głośnomówiąca) lub inny generator dźwięku z głośnikiem – 1 szt., - echosonda zamontowana na stałe do łodzi z umiejscowieniem ekranu w konsoli sterującej - 1 szt. (ekran wielkości min. 7 cali, wbudowany GPS, urządzenie musi posiadać funkcję sonaru bocznego, down scan,, menu w języku polskim), - rzutka ratownicza o min. parametrach: długość 25 m, średnica fi. 8 mm – 3 szt. (wyposażenie dla obsady łodzi), - indywidualne urządzenia wypornościowe w liczbie odpowiadającej liczbie osób przebywających poza obsadą na łodzi (tj. pasażerów) zgodnie z kategorią projektową łodzi; zamiennie kamizelka asekuracyjna z uprzężą o wyporności min. 80 N z klamrą umożliwiającą szybkie wypięcie liny asekuracyjnej, - ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi min. typ 3 B wg normy PN-EN 14605+A1:2009, wraz z rękawicami i butami zapewniającymi odporność chemiczną – 2 kpl. (1 komplet ubrań tj. 3 sztuki ubrań dedykowane są dla obsady łodzi czyli dla 3 strażaków-ratowników - w celu ochrony podczas zdarzeń mających znamiona katastrofy ekologicznej). - radiotelefon noszony - 3 szt. - wodoodporny, cyfrowo-analogowy w wersji min. IP 54, zabezpieczony przed zalaniem; dostarczony z ładowarką sieciową i przewodem do programowania radiotelefonu wraz z oprogramowaniem, wyposażony w zapasową baterię o zwiększonej pojemności min. 2500 mAh oraz zewnętrzny przewodowy mikrofonogłośnik; radiotelefon musi spełniać minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w „Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej” stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP Nr 7 z 2019 r., poz. 7), dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174; możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II, algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów, - kamizelka asekuracyjna rozpinana z uprzężą o wyporności min. 80 N wraz z nożem ratowniczym zawieszanym i gwizdkiem oraz klamrą umożliwiającą szybkie wypięcie liny asekuracyjnej (kolor kamizelki do ustalenia z Zamawiającym), | Wskazać, czy oferowana łódź spełnia wymagania Zamawiającego |
| 2.4. | Oznakowanie łodzi: - łódź oraz przyczepa musi być oznakowana numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 1 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz.Urz.KGPSP.2020.3). Dane dotyczące oznakowania numerami operacyjnymi zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. - kolor łodzi zostanie ustalony z zamawiającym w późniejszym czasie. | Wskazać, czy oferowana łódź spełnia wymagania Zamawiającego |
| 3. | Wymagania techniczne dla jednostki napędowej, instalacji paliwowej oraz elektrycznej: |  |
| 3.1. | - Silnik. Łódź musi być wyposażona w silnik o napędzie śrubowym przyczepny o zapłonie iskrowym, czterosuwowy o mocy od 50 do 70 KM. - musi posiadać bieg wsteczny oraz trim. Silnik dostosowany do wagi i gabarytów łodzi zgodnie z zaleceniami producenta, - silnik musi być wyposażony w rozrusznik elektryczny załączany zdalnie stacyjką z miejsca sternika, - silnik musi być wyposażony w elektrycznie ustawiany trim z miejsca sternika, - silnik zamontowany i wyregulowany, gotowy do użycia, - instalacja winna posiadać główny wyłącznik prądu, - kluczyki do stacyjki – minimum 2 szt., - montaż silnika dokonany będzie przez autoryzowany serwis, - sposób montażu silnika musi zapewniać szybkie przejście łodzi z ruchu do przodu na ruch do tyłu, - zabezpieczenie zapłonu w razie wypadnięcia sternika za burtę tzw. „zrywka”, - silnik musi być przystosowany do stałego transportu na łodzi w pozycji „uniesionej” bez możliwości uszkodzenia. - Wymagania techniczne instalacji paliwowej. - łódź musi być wyposażona w zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego z możliwością schowania go do bakisty, - ilość paliwa musi być wystarczająca do ciągłej pracy pod maksymalnym obciążeniem przez 6 godzin, - przewód paliwowy łączący silnik ze zbiornikiem musi być zakończony szybkozłączami, a na przewodzie powinna znajdować się ręczna pompka paliwa (tzw. gruszka). - Wymagania techniczne instalacji elektrycznej. - wykonawca zainstaluje instalację elektryczną w taki sposób, aby zbilansować pobór prądu na łodzi. Wszystkie urządzenia będą podłączone do bezpiecznika o nominale odpowiadającym danemu urządzeniu. Skrzynka bezpieczników zabezpieczona przed działaniem wody, - silnik wyposażony w system doładowywania akumulatora podczas pracy. - Zamawiający wymaga konsoli sterowniczej umieszczonej na pokładzie łodzi. Kierownica musi być powleczona lub wykonana z materiału antypoślizgowego oraz wodoodpornego. Nie dopuszcza się sterowanie silnikiem za pomocą rumpla. | Wskazać model silnika oferowanej łodzi Parametr punktowany Koło sterowe umieszczone w przedniej części łodzi – 10 pkt, Koło sterowe umieszczone w tylnej części łodzi – 0 pkt. |
| 4. | Wyposażenie i warunki dodatkowe: |  |
| 4.1 | Łódź przewożona na przyczepie podłodziowej, dostarczonej wraz z przyczepą do przewozu łodzi musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą ‘’Prawo o ruchu drogowym’’ oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr. 32 z 2003 r. poz. 262 z późn. zm.). Przyczepa musi posiadać świadectwo homologacji. Dostawca dostarczy niezbędne dokumenty do jej rejestracji w wydziale komunikacji. Konstrukcja przyczepy ocynkowana, przyczepa powinna posiadać ładowność zapewniającą, co najmniej 5 % rezerwę masy dla kompletnie wyposażonej i zatankowanej łodzi. Przyczepa dostosowana do długotrwałego obciążenia masą przewożonej łodzi, do transportu łodzi wraz z zamontowanym silnikiem zaburtowym oraz całym wyposażeniem dodatkowym. Przyczepa przystosowana do samochodowego zaczepu kulowego. Przyczepa wyposażona w koło zapasowe. Przyczepa wyposażona w podpory wzdłużne i rolki naprowadzające ułatwiające załadunek łodzi. Przyczepa przystosowana do oferowanego modelu łodzi, musi być wyposażona dodatkowo w: wodoszczelne piasty kół, prowadnice i rolki dopasowane do kształtu kadłuba, podparcie dziobowe, kołowrót (ręczna wciągarka) z liną stalową dostosowaną do ciężaru łodzi o długości min. 10 m. Przyczepa wraz z załadowaną łodzią wyważona i wyregulowana, przystosowana do bezpośredniego użycia. Instalacja elektryczna przyczepy przystosowana do zasilania napięciem 24/12VDC, złącze 13 pinowe (wykonawca dostarczy adapter 7 pinowy). Przyczepa powinna posiadać ogumienie bezdętkowe wzmocnione. Koło zapasowe musi być przewożone na przyczepie, z możliwością łatwego zdejmowania. Tylna belka oświetleniowa LED. Przyczepa wyposażona w komplet naprowadzających prowadnic bocznych o wysokości burt łodzi, umożliwiających naprowadzanie jednostki pływającej podczas slipowania. Boki przyczepy osłonięte pasem blachy na której będą naniesione numery operacyjne przyczepy. | Wskazać model przyczepy |
| 4.2 | Pasy transportowe o szerokości min. 50 mm i długości wystarczającej do zabezpieczenia łodzi oraz silnika podczas transportu wraz z urządzeniem napinającym - 3 szt. | Wskazać, czy oferowana łódź spełnia wymagania Zamawiającego |
| 4.3 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatny instruktaż z obsługi łodzi dla min. 3 osób. | Wskazać, czy oferowana łódź spełnia wymagania Zamawiającego |
| 4.4 | Instrukcja obsługi łodzi oraz wyposażenia – w wersji papierowej i elektronicznej (Pendrive USB, płyta CD) min. 2 kpl. | Wskazać, czy oferowana łódź spełnia wymagania Zamawiającego |
| 4.6 | Gwarancja na łódź, silnik i przyczepę oraz całe wyposażenie wynosi min. 2 lata. Wszelkie koszty napraw wynikające z wad ukrytych produktu lub podzespołów i wyposażenia w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca. | Okres gwarancji należy podać w Formularzu ofertowym. |

W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w danym wierszu, czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, Zamawiający przyjmuje, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego.

Podpis: