Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

Numer postępowania: WPN.261.23.2023

Opis przedmiotu zamówienia do części 1: wymiana 4 słupów wraz z platformami pod gniazda bociana białego

Przedmiotem zamówienia w części nr 1 jest wymiana slupów wraz z platformami pod gniazda bociana białego

- Zadaniem wykonawcy będzie przeprowadzenie prac w odniesieniu do 4 obiektów na terenie województwa śląskiego związanych z zabezpieczeniem miejsc gniazdowania bociana białego, polegających na demontażu starych słupów i montażu na ich miejsce wolnostojących „bocianich” słupów wraz z platformami pod gniazdo oraz na przeniesieniu materiału gniazdowego na nowo posadowione platformy.

- Wykonanie i montaż słupów wolnostojących pod platformę gniazdową:

  - słupy muszą zostać wykonane ze stali grubościennej o grubości ścianek minimum 5 mm,

  - słupy zostaną wykonane z kilku elementów. Ich średnica zewnętrzna u podstawy minimum 159 mm, a w części szczytowej minimum 75-80 mm,

  - w celu uzyskania stabilności gniazda słupy muszą być wpuszczone w ziemię około 150 cm z wcześniej przyspawanymi do podstawy wąsami wykonanymi z drutu żebrowanego lub kątowników, podstawa słupa musi zostać zaimpregnowana masą szpachlową asfaltowo-kauczukową lub też zakotwiona do fundamentu żelbetonowego lub zbrojenia przed zabetonowaniem, w sposób gwarantujący stabilność konstrukcji o ciężarze do 1,2 tony,

  - wysokość słupa nad ziemią minimum 800 cm,

  - poszczególne elementy słupa zostaną ze sobą trwale zespawane, słup zostanie zakończony platformą gniazdową, z którą zostanie również trawle zespawany,

  - słup musi zapewnić stabilność gniazda w każdych warunkach pogodowych.

- Wykonanie i montaż platform gniazdowych na słupach:

  - platforma zostanie wykonana z kątowników o grubości 3,5 – 4cm, o grubości ścianek minimum 4mm,

  - kratownica zostanie wykonana z drutu o średnicy 6mm,

  - średnica platformy winna mieć 120-130cm,

  - całość zostanie zakonserwowana antykorozyjnie,

  - elementem platformy jest wieniec wykonany z długich pędów wikliny, wierzby lub brzozy o grubości 20 cm i średnicy wewnętrznej około 120 cm,

  - wieniec musi zostać trawle przymocowany do platformy w taki sposób, aby o odstające sznurki lub drut nie zaczepiały się ptaki i nie powodowało to ich okaleczeń, należy przygotować wyściółkę, jako materiał wypełniający gniazdo. Może to być materiał ze starego gniazda lub drobne patyki i słoma w podłożu, przyciśnięte darnią ułożoną częścią ziemną do góry,

  - wyściółka ma za zadanie imitować naturalne gniazdo i zapobiegać wywiewaniu lżejszego materiału. Materiał należy umieścić w takiej ilości, aby nie było w gnieździe prześwitów.

- Wykonawca daje gwarancję trwałości i stabilności słupów i platform na okres 4 lat.

- Słup wraz z platformą musi zapewnić wytrzymałość na obciążenie około 1-1,2 tony

- Lokalizację słupów z gniazdami do wymiany wskazano w załączniku 1 do OPZ części nr 1.

- Usunięte elementy starego gniazda, starej platformy, słupy, Wykonawca usuwa i zagospodarowuje we własnym zakresie w porozumieniu z właścicielami posesji, na których znajdują się gniazda.

- Wszystkie koszty związane z wykonaniem prac (m.in. zakupu, montażu, transportu, robocizny, usuwania starych elementów oraz innych bieżących wydatków) ponosi Wykonawca.

- Zamawiający będzie powiadomiony (pismem, e-mailem lub telefonicznie) o terminie wykonywanych prac w celu ewentualnej konsultacji i umożliwienia odbioru prac.

- Termin realizacji prac do 30 listopada 2023 r.

- Wszystkie prace należy prowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym, właścicielami posesji, a także z wytycznymi zawartymi w „Poradniku praktycznej ochrony bociana białego” wydanym przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” i „ Instrukcją budowy platform pod gniazda bociana białego” wydaną przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "proNatura".

Opis przedmiotu zamówienia do części 2: wykonanie pielęgnacji wraz z redukcją wieńca gniazd bociana białego, przycięciu gałęzi w bezpośrednim sąsiedztwie gniazd oraz wymiany 2 platforma pod gniazda bociana białego

Przedmiotem zamówienia w części nr 2 jest wykonanie pielęgnacji wraz z redukcją wieńca gniazd bociana białego, przycięciu gałęzi w bezpośrednim sąsiedztwie gniazd oraz wymiany 2 platforma pod gniazda bociana białego.

- Zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie prac w odniesieniu do 6 obiektów na terenie województwa śląskiego związanych z zabezpieczeniem miejsc gniazdowania bociana białego, polegających na pielęgnacji gniazd m.in. poprzez redukcję wysokości gniazda, przycięciu gałęzi oraz wymianie 2 platform.

- Wykonanie i montaż platform gniazdowych:

  - platforma zostanie wykonana z kątowników o grubości 3,5 – 4cm, o grubości ścianek minimum 4mm,

  - kratownica zostanie wykonana z drutu o średnicy 6mm,

  - średnica platformy winna mieć 120-130cm,

  - całość zostanie zakonserwowana antykorozyjnie,

  - elementem platformy jest wieniec wykonany z długich pędów wikliny, wierzby lub brzozy o grubości 20 cm i średnicy wewnętrznej około 120 cm,

  - wieniec musi zostać trawle przymocowany do platformy w taki sposób, aby o odstające sznurki lub drut nie zaczepiały się ptaki i nie powodowało to ich okaleczeń, należy przygotować wyściółkę, jako materiał wypełniający gniazdo. Może to być materiał ze starego gniazda lub drobne patyki i słoma w podłożu, przyciśnięte darnią ułożoną częścią ziemną do góry,

  - wyściółka ma za zadanie imitować naturalne gniazdo i zapobiegać wywiewaniu lżejszego materiału. Materiał należy umieścić w takiej ilości, aby nie było w gnieździe prześwitów.

  - Wykonawca daje gwarancję trwałości i stabilności platform na okres 4 lat.

  - Platforma musi zapewnić wytrzymałość na obciążenie około 1-1,2 tony

- W ramach zlecenia dokonana zostanie redukcja masy gniazd oraz usunięcie gałęzi zasłaniających dolot do tychże gniazd. Wykonanie prac pielęgnacyjnych gniazda polegających na zrzuceniu nadmiaru materiału gniazdowego w celu zmniejszenia obciążenia słupa/pnia, na którym się znajduje, nastąpi poprzez pozostawienie warstwy o wysokości około 30cm,

- Usunięte elementy starego gniazda, starej platformy, przycięte konary i gałęzie wykonawca usuwa i zagospodarowuje we własnym zakresie w porozumieniu z właścicielami posesji, na których znajdują się gniazda.

- Lokalizację gniazd przeznaczonych do renowacji oraz dokonania pielęgnacji wskazano w załączniku 1 do OPZ części nr 2. Montaż dwóch nowych platform będzie miał miejsce na żelbetonowym słupie telekomunikacyjnym oraz drzewie z gatunku lipa.

- Wszystkie koszty związane z wykonaniem prac (m.in. zakupu, montażu, transportu, robocizny, usuwania starych elementów oraz innych bieżących wydatków) ponosi Wykonawca.

- Zamawiający będzie powiadomiony (pismem, e-mailem lub telefonicznie) o terminie wykonywanych prac w celu ewentualnej konsultacji i umożliwienia odbioru prac.

- Termin realizacji prac do 30 listopada 2023 r.

- Wszystkie prace należy prowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym, właścicielami posesji, 
a także z wytycznymi zawartymi w „Poradniku praktycznej ochrony bociana białego” wydanym przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” i „ Instrukcją budowy platform pod gniazda bociana białego” wydaną przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "proNatura".

Załączniki do OPZ:

Załącznik nr 1 - Lokalizacja terenowa gniazd

Załącznik nr 2 - Wzór oznaczenia dofinansowania