Załącznik nr 5 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - dostawa 3 fortepianów i 12 pianin

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nie będących przedmiotem ekspozycji fortepianów i pianin klasycznych, których szczegółowy opis znajduje się poniżej

Fortepian klasyczny – typ I – sztuk 2

Wymiary:

Długość minimum 173cm

Szerokość minimum 149cm

Wysokość minimum 101cm

Waga do 305kg

88 klawiszy

Szkielet wykonany z drewna świerkowego wysokogórskiego o grubości belek minimum 44mm

Belki szkieletowe w układzie promienistym połączone wczepinowo z ramą szkieletu

Rama żeliwna wykonana metodą odlewania próżniowego

Płyta rezonansowa wykonana ze świerku europejskiego

Ożebrowanie płyty rezonansowej wykonane ze świerku europejskiego

Strojnica wykonana z wielu warstw twardego klonu i mahoniu, górna warstwa z twardego klonu

Stalowy rezonator dźwiękowy

Skala duplex

Mechanizm bez elementów z tworzywa sztucznego

Trzonki młotków o baryłkowatym przekroju

Popychacze wykonane z drewna klonowego

Szyny korpusu mechanizmu wykonane z aluminium

Kołki stroikowe wykonane ze stali o drobnym zwoju gwintu

Kołki stroikowe niklowane

Owijka strun basowych wykonana z czystej miedzi

Stół klawiaturowy wykonany ze świerku

Białe klawisze pokryte imitacją kości słoniowej

Czarne klawisze wykonane z kompozytu hebanowego poziomowane laserowo i balansowane

Mechanizm powolnego zamykania pokrywy klawiatury

3 pedały (środkowy: sostenuto)

Pedały i drążki pedałowe wykonane z mosiądzu

5 pozycji ustawienia pulpitu

3 pozycje otwarcia pokrywy fortepianu

Dodatkowy metalowy wspornik pokrywy fortepianu

Blokada wspornika pokrywy fortepianu

Instrument w kolorze czarnym, wykończony na wysoki połysk

W zestawie z regulowaną ławą fortepianową z mechanizmem pneumatycznym, solidnej metalowej konstrukcji, o wymiarach siedziska minimum 33x66cm, zakresie regulacji wysokości minimum 45-58cm, w kolorze czarnym matowym

Fortepian klasyczny typ II – sztuk 1

Długość: minimum 180cm

Szerokość: minimum 150cm

Wysokość: minimum 102cm

Waga: do 330kg

Pedały - 3
Zamek klapy i pokrywy klawiatury

88 klawiszy
Pokrycie klawiszy - NEOTEX lub równoważny zapobiegający ślizganiu się palców
Płynne zamykanie pokrywy klawiatury
Skala Duplex
Kolektor brzmienia Core System
Pozycje ustawienia pulpitu – 5

Pozycje ustawienia pokrywy fortepianu - 3
Elementy mechaniki wykonane z kompozytu węglowego ABS lub innego materiału bardziej odpornego na zmianę wilgotności niż drewno

Rolki pojedyncze, mosiężne
Kolor czarny polerowany

W zestawie z regulowaną ławą fortepianową z mechanizmem pneumatycznym, solidnej metalowej konstrukcji, o wymiarach siedziska minimum 33x66cm, zakresie regulacji wysokości minimum 45-58cm, w kolorze czarnym matowym

Pianino klasyczne typ I – sztuk 9

Wysokość Minimum 121 cm

Szerokość Minimum 152 cm

Głębokość  Minimum 61 cm

Waga Maximum 237 kg

Urządzenie pedałowe - 3 pedały: prawy pedał forte, lewy pedał unacorda, środkowy pedał moderator

Dźwięcznica:

Szkielet wykonany z drewna egzotycznego – nyatoh, 3 belki pionowe środkowe

Rama żeliwna - żeliwo szare, odlewane, piaskowana i lakierowana rama żeliwna połączona ze szkieletem minimum dwoma sztycami, układ ramy żeliwnej krzyżowy z zamkniętym polem kołków stroikowych, w partii wiolinu I i II listwa kapodaster (brak agraf), w partii basowej sztyft,

Strojnica wykonana z twardej sklejki klonowej

Płyta rezonansowa wykonana z litego świerku rezonansowego klejonego krawędziowo, powierzchnia tylna lakierowana, grubość płyty rezonansowej od 7,2 mm do 7,5 mm równa na całej powierzchni, żebra wykonane ze świerku rezonansowego, ilość żeber od 11 do 13, mostek basowy półkolisty 3-czesciowy wykonany z klonu, próg wiolinowy wykonany z klonu, nakładka progu wiolinowego wykonana z buku,

mostek basowy i próg wiolinowy grafitowany, sztyfty na mostku basowym i progu wiolinowym półokrągłe,

Naciąg - Struny wiolinowe okrągłe, struny basowe rdzeń okrągły, nawój: drut z czystej miedzi.

Rozmieszczenie strun w poszczególnych rejestrach:

BAS

-12 strun basowych – chór jednostrunowy,

- 18 chórów basowych – chór dwustrunowy,

WIOLIN

- 2 chóry dwustrunowe nawijane,

- 24 chóry 3-strunowe stalowe,

- 32 chóry 3-strunowe stalowe.

Struny basowe nawijane posiadające ejske fortepianową. W partii basowej tzw. martwe części strun nie są wytłumione.

Kołki stroikowe wykonane ze stali – nie niklowane, ilość zwojów strun na kołkach stroikowych – 3.

Obudowa w wykończeniu czarny wysoki połysk lakier poliestrowy, Nakrywa górna 1-czesciowa. Nakrywa klawiaturowa 3-czesciowa, brak miękkiego zamknięcia nakrywy klawiaturowej, tylna cześć nakrywy płaska, zawias nakrywy klawiaturowej metalowy.

Nogi 1-czesciowe

Elementy obudowy wykonane z płyty MDF.

Spód pianina i listwa pedałowa wykonane ze sklejki.

Mechanizm

Młotki z filcem podkładowym (unterfilz), rdzeń młotków wykonany z buku, młotki wklejone sa klejem syntetycznym, młotki sprofilowanie i po intonacji wstępnej i ostatecznej, długość młotków: bas min. 66 mm, wiolin min. 74 mm, szerokość młotków min. 11 mm. Listwa spoczynkowa młotków 1-czesciowa ruchoma.

Tłumiki - główki tłumików – buk, baryłki tłumików – buk, dźwignie tłumikowe – buk, poduszki tłumikowe – filc najwyższej jakości.

Elementy mechanizmu

Dźwignia orzecha – buk, przeciwchwytnik –buk, dźwignie główne – buk, chwytnik – buk, popychacz wykonany z tworzywa ABS, baryłka wyzwalacza wykonana z tworzywa ABS, belka konstrukcyjna mechanizmu wykonana z duraluminium, listwa oporowa popychaczy – buk, listwa oporowa tłumików – sosna, listwa baryłek wyzwalaczy – buk,

Dźwignie orzecha bez płytek i wkrętów płytek orzecha.

Mechanizm osadzony na 2 nóżkach i śrubach oporowych mechanizmu.

Klawiatura

W całości wykonana ze świerku, posiadająca tylny opad

Nakładki klawiaturowe całe tony i półtony wykonane z plexi.

Sztyfty środkowe klawiaturowe – mosiądz.

Sztyfty przednie – niklowane

W zestawie z regulowaną ławą w kolorze instrumentu

Pianino klasyczne typ II – sztuk 3

Wysokość: 122-125cm

Szerokość: 149-152cm

Głębokość: 61-63cm

Waga: 220-230kg

3 pedały

Płyta rezonansowa wykonana z litego świerku

Elementy mechaniki wykonane z kompozytu węglowego ABS lub innego materiału bardziej odpornego na zmianę wilgotności niż drewno

Młotki z filcem podkładowym

Główki młotków wykonane z drewna mahoniowego

88 klawiszy

Białe klawisze pokryte żywicą akrylową

Czarne klawisze pokryte żywicą fenolową

Stalowe wzmocnienie przedniej listwy obudowy klawiatury

Rolki podwójne, mosiężne

Kolor czarny

W zestawie z regulowaną ławą w kolorze instrumentu

Część 2 – dostawa fortepianu koncertowego kameralnego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki fortepianu koncertowego kameralnego. Instrument powinien być fabrycznie nowy, z bieżącej produkcji, rok produkcji nie starszy niż 2023 rok.

Wymagane parametry techniczne fortepianu:

- fortepian koncertowy kameralny, wykonany w technologii tradycyjnej przy użyciu wyselekcjonowanych materiałów najwyższej możliwej jakości

- większość prac wykonanych ręcznie

- wykończenie – czarny z połyskiem, lakier poliestrowy, polerowany ręcznie, efekt „lustra”

- wymiary:

długość w przedziale – 210 cm – 230 cm

szerokość w przedziale 145 cm – 155 cm

wysokość w przedziale 100 cm – 104 cm

- waga: 340 kg – 350 kg

- korpus: wykonany z wielowarstwowo klejonego sezonowanego drewna

- szkielet - belkowanie wykonane z sezonowanego litego drewna

- strojnica – wykonana z warstw twardego drewna o symetrycznym układzie słojów

- płyta rezonansowa – sezonowane drewno świerku

- ożebrowanie płyty rezonansowej – sezonowane lite drewno

- mostki – wiolinowy i basowy jako jeden element – klejone z pionowo ułożonych warstw drewna twardego

- naciąg strun – krzyżowy

- struny – wiolinowe: najwyższa jakość drutu stalowego

- struny – basowe: rdzeń stalowy owijany drutem z czystej miedzi

- rama żeliwna – odlana metodą próżniową z żeliwa szarego o specjalnej recepturze, szlifowana i pokryta warstwami lakieru w kolorze złotym

- kołki stroikowe – hartowana stal, niklowane główki

- mechanizm – konstrukcji własnej, bez elementów z tworzyw sztucznych

- młotki – rdzeń z drewna, twardy najwyższej jakości naturalny filc, na krańcach nitowany do rdzenia, poddany procesowi kompresji dla zachowania stałego kształtu oraz impregnowany w celu zabezpieczenia przeciw wilgoci i insektom

- tłumiki – główki z litego drewna, lakierowane na czarno z połyskiem – filc tłumikowy naturalny, najwyższej jakości – impregnowany

- klawiatura: 88 klawiszy z pełnego drewna świerku – indywidualnie wyważane ciężarkami ołowianymi

- pokrycie klawiszy: białe – imitacja kości słoniowej, czarne – drewno hebanowe utwardzone żywicą syntetyczną

- pokrywa – klapa wykonana z płyty stolarskiej z drewna, profilowane wykończenie krawędzie, minimum dwie pozycje otwarcia

- zamek klapy i pokrywy klawiatury

- pulpit z drewna – minimum 3 (trzy) pozycje ustawienia

- 3 pedały odlane z mosiądzu – centralny pedał: sostenuto

- nogi wyposażone w rolki transportowe z hamulcami

Wymagania dodatkowe:

Ława fortepianowa – koncertowa, czarna z połyskiem, z hydrauliczną regulacją wysokości siedziska, siedzisko pokryte naturalną skórą w kolorze czarnym.

Oryginalny pokrowiec, wykończony miękkim materiałem od strony wewnętrznej, wodoodporny.