Załącznik nr 1A

- Opis przedmiotu zamówienia :

„Łódź ratownicza – 1 szt.

dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu”

| Lp. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | Uzupełnia wykonawca zgodnie z poleceniem podanym w danym wierszu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przeznaczenie łodzi: |  |
| 1.1. | Wielofunkcyjna łódź ratownicza z sztywną kabiną zamkniętą przystosowana do działania na obszarach wód śródlądowych, na wodach płynących i stałych. Łódź zachowująca dużą stabilność poprzeczną i wzdłużną na fali. Łódź musi spełniać wymagania obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących żeglugi śródlądowej. Łódź winna spełniać warunki kategorii projektowej „C” lub „D” wydaną przez Polski Rejestr Statków lub inną jednostkę klasyfikacyjną. | Wskazać model oferowanej łodzi |
| 1.2. | Zamawiający wymaga, aby łódź mogła służyć do działań ratowniczych, w każdych warunkach pogodowych na wodach śródlądowych takich jak: wody stojące, wody płynące, rozlewiska popowodziowe, skąd będą podejmowane osoby tonące, nurkowie ratownicy wraz ze sprzętem, a także prowadzone będą akcje ratunkowe z wykorzystaniem echosondy i/lub sonaru. | Wskazać, czy oferowana łódź spełnia wymagania Zamawiającego |
| 1.3. | Stateczność i niezatapialność. - Łódź musi być stateczna (stabilna) w każdych warunkach pływania (przy pływaniu szybkim i wolnym, na fali, w dryfie, przy podejmowaniu osoby tonącej, przy podejmowaniu nurków na pokład). - Łódź musi być niezatapialna, komory pokładowe zabezpieczone przed dostaniem się wody do wnętrza. | Wskazać, czy oferowana łódź spełnia wymagania Zamawiającego |
| 2. | Wymagania techniczno- użytkowe: |  |
| 2.1. | - Długość całkowita kadłuba od 6 m do 7 m. - Szerokość całkowita kadłuba od 2 m do 2,5 m. - Wysokość kabiny powinna umożliwiać swobodne korzystanie przez członków załogi. - Zdolność przewozowa min. 8 osób. - Masa łodzi pustej (bez silnika): od 600 kg do 1000 kg. - Pokład musi być płaski, sztywny i antypoślizgowy. - Kadłub musi być przystosowany do napędu silnikiem zaburtowym o napędzie śrubowym lub strumieniowym. - Materiał wykonania kadłuba: aluminium. Odporny na działanie czynników atmosferycznych, nie chłonący wody, wytrzymały na niskie temperatury. |  |
| 2.2. | - Łódź wyposażona w zamykaną kabinę dla min. 3 osób. - Ciąg komunikacyjny wzdłuż łodzi musi zapewniać sprawne i bezpieczne przemieszczanie się z dziobu na rufę i odwrotnie. - Łódź wyposażona w dziobową klapę desantową o napędzie elektrycznym wraz z możliwością otwierania i zamykania w sposób ręczny. - Na wyposażeniu łodzi powinna znajdować się drabina z możliwością montażu na klapie desantowej przygotowana dla nurków. Sprzęt powinien umożliwiać bezpieczne oraz sprawne wejście oraz wyjście z wody nurka w zestawie butlowym bez konieczności ściągania płetw oraz innych elementów wyposażenia. Drabina podczas transportu powinna być zamontowana na jednostce pływającej w miejscu nieograniczającym swobodne przemieszczanie się członków załogi. - W części zewnętrznej przy kabinie powinno znajdować się miejsce z siedziskiem dla 4 nurków wyposażonych w zestawy butlowe 2x12 l. Powyższe miejsca powinny umożliwiać transportowanie zestawów butlowych w sposób bezpieczny, bez konieczności przenoszenia zestawów podczas ubierania nurków. - W części zewnętrznej (od strony rampy desantowej) przy kabinie powinna znajdować się min. 1 składana „półka” umożliwiająca ustawienie centrali łączności przewodowej. „Półka” powinna posiadać zabezpieczenie centrali przed jej upadkiem (Zamawiający na wniosek Wykonawcy dostarczy centralę łączności celem przygotowania systemu zabezpieczającego). Lokalizacja ww. „półki” powinna umożliwiać bezpośrednią komunikację sternika z nurkiem kierującym pracami podwodnymi. - W części zewnętrznej (od strony rampy desantowej) powinny znajdować się min. 2 bakisty. Bakisty muszą być wyposażone w zamknięcie uniemożliwiające ich przypadkowe otwarcie – umiejscowienie bakist należy zweryfikować podczas realizacji z Zamawiającym. - W części zewnętrznej (od strony rampy desantowej) przy burcie powinien znajdować się podnośnik o napędzie elektrycznym z możliwością składania. Podnośnik powinien umożliwiać podnoszenie elementów z wody na pokład. Siła udźwigu min. 300 kg. - Łódź wyposażona w opuszczaną hydrauliczną bramę rufową z możliwością podwieszenia kabloliny sonaru holowanego. Udźwig holowanego elementu - 200 kg. - W bezpośrednim sąsiedztwie bramy rufowej musi znajdować się miejsce na bęben z kabloliną sonaru. Lokalizacja miejsca nie powinna ograniczać możliwości technicznych łodzi oraz jej użytkowanie przez członków załogi. (Zamawiający na wniosek wykonawcy dostarczy bęben z kabloliną). - Na łodzi powinno znajdować się miejsce na umiejscowienie dwóch agregatów prądotwórczych niezbędnych do pracy urządzeń elektrycznych pod napięciem 230 V AC z możliwością podpięcia do wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz równoległego podłączenia. (Zamawiający na wniosek Wykonawcy dostarczy agregat prądotwórczy do przymiaru, jeden agregat będzie dostarczony – jak w wyposażeniu łodzi). - Łódź wyposażona w min. 4 polery na cumę (1 przy dziobowy, 1 przy rufowy 2 w części środkowej). - Przestrzeń otwarta, w której przebywać będą nurkowie powinna być zabezpieczona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w tym promieniami słońca przy pomocy np. bimini/markizy. Konstrukcja powinna umożliwiać jej złożenie i transport bez konieczności demontażu. - Na łodzi powinno znajdować się miejsce do transportowania i montażu zestawu PSP R1. Miejsce nie powinno ograniczać swobodnego przemieszczanie się członków załogi (Zamawiający na wniosek Wykonawcy udostępni zestaw PSP R1 do przymiaru) - Łódź powinna być wyposażona w punkty mocujące pozwalające przemieszczanie jednostki wraz z pełnym wyposażeniem za pomocą HDS, bądź dźwigu. | Wskazać, czy oferowana łódź spełnia wymagania Zamawiającego |
| 2.3. | Łódź powinna być wyposażona w następujące oświetlanie użytkowe: - pola pracy w ilości min.: 2 reflektory dziobowe, 2 reflektory boczne oraz 2 reflektory rufowe, - ruchomy szperacz z możliwością obsługi przez członków załogi, - nawigacyjne zgodnie z wymaganiami poruszania się po śródlądowych drogach wodnych, - pokładu oraz przestrzeni użytkowo/ładunkowej, - kabiny, - przeznaczone dla operatora sonaru znajdującego się w kabinie na giętkim wysięgniku. Rozwiązanie konstrukcyjne powinno umożliwiać uruchamianie oświetlenia z panelu sterującego znajdującego się w kokpicie w rozbiciu na każdą sekcję (stronę, rodzaj) osobno. | Wskazać, czy oferowana łódź spełnia wymagania Zamawiającego |
| 2.4. | - Łódź wyposażona w zamykaną kabinę dla min. 3 osób z funkcją przejścia z rufy na dziób. - Konsola sterowniczą umiejscowioną w zamkniętym przedziale kabinowym w skład, którego wchodzi m.in.: siedzisko sternika wykonane z materiału wodoodpornego, kierownica, przekładnia kierownicza oraz sterociąg, przepusty na kable i przewody, 2 x gniazdo zapalniczki 12V z zaślepką, 2 x gniazdo USB i 2 x gniazdo USB-C (gniazdo USB oraz USB-C w zabudowie kokpitu, wydajność prądowa min. 3A), tablicę z wyłącznikami do sterowania zainstalowanymi komponentami, oświetleniem, itp. - Łódź z klimatyzowanym (z funkcją chłodzenia i grzania) przedziałem zamkniętym (zamykanym na klucz), umożliwiająca przebywanie wewnątrz jednocześnie 3 osób na siedziskach. Ogrzewanie kabiny również w warunkach postoju łodzi (bez pracy silnika). - Drzwi kabiny powinny posiadać zabezpieczenie stałego otwarcia podczas użytkowania. - Przeszklenia wyposażone w rolety przeciwsłoneczne. - Przednia szyba przedziału kabinowego wyposażona automatyczną wycieraczkę przedniej szyby. - Kabina wyposażona w szyberdach oraz uchylne / otwierane przeszklenia (Zamawiający uzgodni z Wykonawcą ilość oraz rodzaj zastosowanych funkcjonalności). - Łódź wyposażona w miejsce siedzące w części zamkniętej przedziału kabinowego do pracy operatora sonaru przy komputerze przenośnym. - Kabina zamknięta przystosowana do umiejscowienia i użytkowania komputera przenośnego przynajmniej 19 cal. wraz z zabezpieczeniem przed przypadkowym upadnięciem. - Łódź wyposażona w wewnętrzną odrębną instalację elektryczną prądu przemiennego 230 V AC z gniazdem biorczym umiejscowionym na zewnątrz zamkniętego przedziału kabinowego w niedalekiej odległości od miejsca przeznaczonego na agregaty prądotwórcze. Wewnątrz przedziału kabinowego przynajmniej 4 gniazda 230 V AC przy stanowisku operatora sonaru. - Łódź wyposażona w przetwornicę prądu 12 V DC na 230 V AC i min. 2 kW podpiętą do wewnętrznej instalacji elektrycznej umożliwiającą pracę laptopów oraz innych wrażliwych urządzeń elektrycznych. - Wybór zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej 230 V AC (przetwornica, agregat prądotwórczy) powinien być możliwy z tablicy z wyłącznikami umiejscowionej w konsoli sterowniczej. - Łódź wyposażona w odrębną instalację elektryczną 12 V DC. - W przedziale kabinowym powinny znajdować się przynajmniej 2 bakisty. | Wskazać, czy oferowana łódź spełnia wymagania Zamawiającego |
| 2.5. | Wyposażenie łodzi: - akumulator żelowy min. 100 Ah zabezpieczony przed zalaniem wodą i podłączony z elementami wykonawczymi. Akumulator powinien posiadać moduł chroniący akumulator przed głębokim rozładowaniem, moduł wizualizacji parametrów pracy akumulatora (napięcie, prąd, stopień naładowania) zamontowany na pulpicie sterowniczym, - system ładowania i podtrzymania akumulatora z zewnętrznego źródła zasilana zintegrowany z wewnętrzną instalacją elektryczną prądu zmiennego 230V, - łódź wyposażona w sygnał dźwiękowy ostrzegawczy, sygnały dźwiękowe alarmowe i niebieskie błyskowe, - boje z obciążeniami do oznaczania miejsc na wodzie – 3 szt. (możliwość przechowywania w bakistach), - gaśnica proszkowa ABC min. 2 kg – 2 szt. lub gaśnica proszkowa ABC 4 kg – 1 szt., - zestaw kluczy do obsługi i napraw łodzi tzw. apteczka techniczna -– 1 kpl., - lina cumownicza z tworzywa sztucznego, niezatapialna, o długości min. 20 m i średnicy min. 10 mm - 2 szt., - lina ratownicza pływająca o długości min. 50 m w zasobniku i średnicy min. 10 mm – 2 szt. wraz z mocowaniem transportowym na łodzi - odbijacz gumowy z linką w liczbie zapewniającej bezpieczne użytkowanie łodzi z zaznaczeniem, że odbijacze mają się znaleźć po obu stronach łodzi (lecz nie mniej niż 3 szt. odbijaczy po każdej stronie burty), - kotwica typu Danforth lub inna składana, dostosowana do parametrów łodzi wraz linką o długości min. 30 m – 2 szt. , - pagaje drewniane zakończone bosakiem z możliwością bezpiecznego zamocowania do łodzi oraz stałego transportu – 2 szt., - boja ratownicza typu SP tzw. „Pamelka” lub pas ratowniczy typu „Węgorz” z uchwytem transportowym z możliwością bezpiecznego zamocowania oraz transportu na łodzi – 1 szt., - koło ratunkowe z zasobnikiem na linę oraz uchwytem transportowym z możliwością bezpiecznego zamocowania oraz transportu na łodzi – 1 szt., - lina holownicza z tworzywa sztucznego niezatapialna o długości min. 15 m i średnicy fi 12 mm - 1 szt., - apteczka medyczna wodoszczelna – 1 szt., - pływająca deska ortopedyczna składana lub w całości wraz z osprzętem – 1 szt. (Zamawiający wymaga żeby na pokładzie łodzi było miejsce do przechowywania deski bez ograniczeń dla osób znajdujących się na pokładzie oraz przeznaczone do położenia poszkodowanego na noszach typu deska z możliwością dostępu dla 2 strażaków-ratowników z tej samej strony deski ortopedycznej). - składane nosze koszowe z pływakami umożliwiającymi działanie na wodzie (odporne na warunki atmosferyczne) – 1 szt. - komplet wypornościowy składający się z spodni i kurtki, spodnie wypornościowe o właściwościach kamizelki/kapoka z elementami odblaskowymi, norma ISO 12402-6, kurtka wypornościowa z odpornej na przemakanie i wiatr, tkaniny poliestrowej 300D. Norma EN 393. ISO 12402-5/6 – (rozmiary do uzgodnienia w trakcie realizacji zamówienia z Zamawiającym) – 3 kpl. - lornetka o obiektywie min. średnica 42 mm – 1 szt., - termowizor wyposażony w dalmierz – 1 szt., - megafon (tuba głośnomówiąca) – 1 szt., - boja sygnalizacyjna do oznaczenia prowadzonych prac nurkowych – 1 kpl., - międzynarodowa flaga nurkowa – 1 kpl., - pneumatyczna kamizelka ratunkowa w kolorze czerwonym o wyporności min. 150 N wraz z gwizdkiem, (możliwość napełnienia automatycznego, manualnego i ustnego), kamizelka o rozmiarze dla osób o wym. klatki piersiowej 80-125 cm – 4 szt., - kamizelka asekuracyjna przeznaczona do ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym w KSRG wyposażona w centralny dookólny pas asekuracyjny z klamrą szybko zwalniającą wraz z rzutką ratowniczą, nożem, automatycznym sygnalizatorem świetlnym do kamizelki, z gwizdkiem – 3 szt. - koło ratunkowe z zasobnikiem na linę oraz uchwytem transportowym z możliwością bezpiecznego zamocowania oraz transportu na łodzi – 1 szt., - rzutka ratownicza (stałe wyposażenie łodzi) z uchwytem transportowym z możliwością bezpiecznego zamocowania oraz transportu na łodzi – 2 szt., - suchy skafander ratowniczy w komplecie z kapturem i rękawicami neoprenowymi (rozmiary do uzgodnienia w trakcie realizacji zamówienia z Zamawiającym) – 2 szt. (dla obsady łodzi), - kask ochronny do ratownictwa wodnego - 2 szt. (dla obsady łodzi), - maska nurkowa dwuszybowa, silikonowa w kolorze czarnym – 4 szt. - płetwy gumowe typu jet fin wyposażone w sprężyny o wymiarach: szerokość min. 240 mm, wysokość min. 85 mm i długości min 515 mm– 4 szt. - rzutka ratownicza o min. parametrach: długość 25 m, średnica fi. 8 mm – 2 szt. (wyposażenie dla obsady łodzi), - pompa zęzowa o działaniu automatycznym – 1 szt. - lina pływająca o średnicy 10 mm, wytrzymałość min.200 kg, długość 100 m – 3 szt. - lina pływająca o średnicy 12 mm, wytrzymałość min.200 kg, długość 100 m – 3 szt. - pojemnik plastikowy o pojemności min.80 L, w kształcie prostokąta na składowanie linii pływających oraz kablolin – 6 szt. - pojemnik euro kuferkowy, zamykany, z pokrywą ,o wym. minimum dł. 80 cm, szer. 60 cm, wys.50 cm, - 2 szt. - agregat prądotwórczy o mocy min. 1,8 kW (maksymalnej 2.2 kW) z gniazdami AC 2 x 230 V 16 A oraz gniazdem 12 V 1 x 8,3 A, IP min. 23 oraz o maksymalnie głośności 110 dB (LWA) przy pracy, z licznikiem motogodzin i możliwością równoległego podłączenia tego samego urządzenia z kablem do autosynchronizacji (Zamawiający dysponuje modelem agregatu o powyższych parametrach) - 1szt. - kompas z czytelną fluoroscencyjną tarczą, wysoka kompensacja przechyłów, mocowany w obudowie z gumkami. 5 szt. - komputer nurkowy o przekątnej między 6,5 a 7 cm, wielogazowy, 5 trybów nurkowania z pełnym algorytmem dekompresji z wbudowanym planerem nurkowania, obsługa Nitrox 50 %, możliwość zanurzenie na głębokość min. 80 m – 8 szt. - kabel łącznościowy USB pomiędzy komputerem nurkowym (jak powyżej) a komputerem osobistym (laptop), długość kabla min. 50 cm. – 2 szt. - latarka nurkowa akumulatorowa (bezprzewodowa) o kącie świecenia 10°\120°, LED o mocy 4200 lm, Źródło światła: 7 x XML LED + 2 x XBD Czerwone LED + 4 x XBD Niebieskie LED, głębokość maksymalnego zanurzenia minimum 100 m – 2 szt. - latarka nurkowa akumulatorowa przewodowa o kącie świecenia 9°\120°, LED o mocy 3500 lm, z uchwytem „Goodmana” – 1 szt. - latarka nurkowa (bezprzewodowa) o kącie świecenia 10°, LED o mocy 1300 lm, głębokość maksymalnego zanurzenia minimum 100 m, źródło światła: 1 x XML LED, moc światła minimum: 1300 lm, maksymalny czas pracy minimum: 18 h – 2 szt. - idrodyna wypornościowa typu otwartego o wyporności 50 kg – 2 szt. - idrodyna wypornościowa typu otwartego o wyporności 200 kg – 2 szt. - zestaw do napełniania balonów wypornościowych ciśnienie robocze min. 8 bar (reduktor, sterownik, przewody długość min. 30 m) – 1 kpl. - boja dekompresyjna w kolorze pomarańczowym, długość min. 1,8 m, wyporność 12 kg – 2 szt. - boja dekompresyjna w kolorze żółtym, długość min. 1,8 m, wyporność 12 kg – 2 szt. - nóż nurkowy z kaburą plastikową z zatrzaskiem o długości ostrza min. 78 mm. 8 szt. - narzędzie tnące o wymiarach maksymalnych 95 mm x 38 x 10 mm z kaburą umożliwiająca mocowanie do uprzęży – 4 szt. - narzędzie tnące „nóż nurkowy – nożyce” z dwustronnym ostrzem o długości od 120 mm do 150 mm – 4 szt. - uprząż nurkowa regulowana z płytą stalową oraz z urządzeniem (kompensatorem) o wyporności od 21 kg do 23 kg typu skrzydło w kształcie toroidalnym (oponka, donut) o konstrukcji dwupowłokowej z materiału powłoki zewnętrznej wykonanej z cordury, materiał pęchęrza wypornościowego wykonany z Nylonu, inflator typu „K” zakresem ciśnienia pracy od 6 bar do 18 bar, kompatybilność do zestawu dwubutlowego (twinset 2 x 12l) – 1szt. - uprząż asekuracyjna piersiowa regulowana, koloru czarnego, waga od 260 do 290 gram – 3 szt. - kaptur nurkowy grubości od 7 mm do 8 (rozmiary zostaną podane w czasie realizacji zamówienia) – 10 szt. - rękawice nurkowe neoprenowe,min. grubość 5 mm(rozmiary zostaną podane w czasie realizacji zamówienia) – 10 par - kołowrotek nurkowy wykonany z aluminium i derlinu o długości linki koloru czerwonego od 120 do 140 m – 3 szt. - automat nurkowy dwustopniowy wraz z manometrem, I stopień automatu membranowy, obciążony, 2 wyjścia wysokiego ciśnienia, 4 wyjścia średniego ciśnienia, II stopień automatu obciążony, współbieżny, z regulacją siły docisku grzybka, z regulacją efektu Venturiego (wspomaganie wdechu), z wymiennikiem ciepła zwiększający odporność na zamarzanie, automaty powinny być przystosowane do pracy przy ciśnieniu roboczym 30 MPa (norma EN 250) – 1 szt, - kablolina do łączności podwodnej do centrali MK II – OTS 50 m – 1 szt. Zamawiający wymaga żeby na pokładzie łodzi było miejsce do przechowywanie części ww. wyposażenia (punkty od a do cc oraz od ff do hh) | Wskazać, czy oferowana łódź spełnia wymagania Zamawiającego |
| 2.6. | - Radiotelefon przewoźny zamontowany w kabinie łodzi o parametrach zgodnych z wymaganiami techniczno-funkcjonalnymi dla radiotelefonów oraz instalacji antenowych, zawartymi w Instrukcji organizacji łączności radiowej PSP będących załącznikiem do rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP poz. 7); ponadto radiotelefon powinien spełniać dodatkowe wymagania: - przewodowy mikrofon w kabinie łodzi z zaczepem zlokalizowanym w zasięgu ręki sternika, - autonomiczna instalacja zasilająca radiotelefon prowadzona w peszlu, zabezpieczona odpowiednio dobranym bezpiecznikiem, zlokalizowanym w pobliżu źródła zasilania. Kabel zasilający oferowany przez producenta radiotelefonu. Instalacja zasilająca radiotelefon wyposażona w prądowy rozłącznik zlokalizowany w pobliżu siedzenia sternika, - schemat trasy prowadzenia okablowania zasilającego oraz antenowego, wraz ze wskazaniem lokalizacji bezpiecznika radiotelefonu i rozłącznika, - antena radiotelefonu zamontowana na dachu łodzi w miejscu odzwierciedlającym płaszczyznę ekwipotencjalną. Antena dostrojona na środek pasma PSP, tj. częstotliwość 149 MHz, potwierdzone wydrukiem badania SWR nie większym niż 1,3, - antena GPS Radiotelefonu zamontowana na dachu łodzi w miejscu o najlepszej widoczności satelitów. - oprogramowanie wraz z kablem do programowania radiotelefonu, - radiotelefon powinien mieć możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II, algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów, - Radiotelefon przewoźny zamontowany w kabinie łodzi o parametrach zgodnych z wymaganiami techniczno-funkcjonalnymi dla radiotelefonów oraz instalacji antenowych stosowanych w żegludze śródlądowej. - Radiotelefon noszony - 2 szt., wodoodporny, cyfrowo-analogowy w wersji przynajmniej IP 68, zabezpieczony przed zalaniem; dostarczony z ładowarką sieciową, ładowarką mobilną zasilaną z gniazda zapalniczki 12V i przewodem do programowania radiotelefonu wraz z oprogramowaniem, wyposażony w zapasową baterię o zwiększonej pojemności min. 2500 mAh oraz zewnętrzny przewodowy mikrofonogłośnik; radiotelefon musi spełniać minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w „Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej” stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP Nr 7 z 2019 r., poz. 7), dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174. Możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II, algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów, - Radiotelefony należy zaprogramować zgodnie z obsadą kanałową, która zostanie dostarczona przez Zamawiającego do Wykonawcy podczas inspekcji produkcyjnej. | Wskazać, czy oferowana łódź spełnia wymagania Zamawiającego |
| 2.7. | - Echosonda o następujących parametrach: wyświetlacz HD zamontowany w kabinie z bezpośrednim dostępem dla sternika, obraz wyświetlany panoramiczny z powłoką antyrefleksyjną, przekątna obrazu min.12 cali, menu w języku polskim, system obrazowania 1200 kHz tzw Active IMAGING (min. CHRIP / side / down) wraz z funkcją Structure Scan 3D, LiveSight, Active Target 2 Live Sonar; przetwornik zamontowany w sposób niekolidujący z pracą silnika oraz nie ograniczający pracy echosondy. System GPS, łączność NMEA2000, łączności bezprzewodowa: Wi-Fi oraz Bluetooth Echosonda wyposażona w kartę pamięci. - Tablet do integracji z echosondą o przekątnej wyświetlacza min. 12 cali, pamięci RAM min. 8 GB, łączności bezprzewodowej przynajmniej: Wi-Fi oraz Bluetooth, pamięci wbudowanej min. 80 GB, klasa szczelności min. IP56 (Zamawiający dopuszcza zastosowanie obudowy, pokrowca, etui wodoszczelnego). | Wskazać nazwę i typ Echosondy. Wskazać, czy oferowana łódź spełnia wymagania Zamawiającego |
| 2.8. | - Przyczepa oraz Łódź musi być oznakowana numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 1 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz.Urz.KGPSP.2020.3), (dane dotyczące oznakowania numerami operacyjnymi zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. - Burty łodzi powinny mieć barwę czerwieni sygnałowej, kabina (ściany boczne) – barwę białą, kabina (dach) – kolor zostanie ustalony w późniejszym czasie. | Wskazać, czy oferowana łódź spełnia wymagania Zamawiającego |
| 3. | Wymagania techniczne dla jednostki napędowej, instalacji paliwowej oraz elektrycznej: |  |
| 3.1. | Silnik. - łódź musi być wyposażona w silnik o napędzie śrubowym lub strumieniowym, o zapłonie iskrowym, czterosuwowy o mocy od 105 KM do 150 KM. - musi posiadać bieg wsteczny oraz trim. Silnik dostosowany do wagi i gabarytów łodzi zgodnie z zaleceniami producenta, - silnik musi być wyposażony w rozrusznik elektryczny załączany zdalnie stacyjką z miejsca sternika, - silnik musi być wyposażony w elektrycznie ustawiany trim z miejsca sternika, - silnik zamontowany i wyregulowany, gotowy do użycia, - instalacja winna posiadać główny wyłącznik prądu, - kluczyki do stacyjki – minimum 2 szt., - montaż silnika dokonany będzie przez autoryzowany serwis, - sposób montażu silnika musi zapewniać szybkie przejście łodzi z ruchu do przodu na ruch do tyłu, - silnik musi być przystosowany do stałego transportu na łodzi w pozycji „uniesionej” bez możliwości uszkodzenia. Wymagania techniczne instalacji paliwowej. - łódź musi być wyposażona w zbiornik paliwa o pojemności min. 120 l. Wymagania techniczne instalacji elektrycznej. - Wykonawca zainstaluje instalację elektryczną w taki sposób, aby zbilansować pobór prądu na łodzi; wszystkie urządzenia będą podłączone do bezpiecznika o nominale odpowiadającym danemu urządzeniu; skrzynka bezpieczników zabezpieczona przed działaniem wody, - silnik wyposażony w system doładowywania akumulatora podczas pracy. | Wskazać markę i typ silnika. Wskazać, czy oferowana łódź spełnia wymagania Zamawiającego |
|  | Wyposażenie i warunki dodatkowe: |  |
| 4.1. | Łódź przewożona na przyczepie pod łodziowej dwuosiowej, dostarczonej wraz z przyczepą do przewozu łodzi musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą ‘’Prawo o ruchu drogowym’’ oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr. 32 z 2003 r. poz. 262 z późn. zm.). Przyczepa musi posiadać świadectwo homologacji. Dostawca dostarczy niezbędne dokumenty do jej rejestracji w wydziale komunikacji. Konstrukcja przyczepy ocynkowana, przyczepa powinna posiadać ładowność zapewniającą, co najmniej 5 % rezerwę masy dla kompletnie wyposażonej i zatankowanej łodzi. Przyczepa dostosowana do długotrwałego obciążenia masą przewożonej łodzi, do transportu łodzi wraz z zamontowanym silnikiem zaburtowym oraz całym wyposażeniem dodatkowym. Przyczepa przystosowana do samochodowego zaczepu kulowego. Przyczepa wyposażona w hamulec postojowy (ręczny) oraz hamulec najazdowy, koło wsporcze oraz koło zapasowe. Przyczepa wyposażona w podpory wzdłużne i rolki naprowadzające ułatwiające załadunek łodzi. Przyczepa przystosowana do oferowanego modelu łodzi, musi być wyposażona dodatkowo w: wodoszczelne piasty kół, prowadnice i rolki dopasowane do kształtu kadłuba, podparcie dziobowe, kołowrót (ręczna wciągarka) z taśmą zakończoną hakiem dostosowaną do ciężaru łodzi o długości min. 10 m. Przyczepa wraz z załadowaną łodzią wyważona i wyregulowana, przystosowana do bezpośredniego użycia. Instalacja elektryczna przyczepy przystosowana do zasilania napięciem 12 V / 24 V, złącze 13 pinowe (Wykonawca dostarczy adapter 7 pinowy). Przyczepa powinna posiadać ogumienie bezdętkowe wzmocnione. Koło zapasowe musi być przewożone na przyczepie, z możliwością łatwego zdejmowania. Tylna belka oświetleniowa LED. Po obu stronach przyczepy stopnie umożliwiające wejście na łódź będącą jeszcze na przyczepie. Boki przyczepy osłonięte pasem blachy na której będą naniesione numery operacyjne przyczepy. Przyczepa pod łodziowa przystosowana do ciągnięcia przez pojazd osobowy jak również ciężarowy, posiadająca dyszel pod zaczep kulowy jak również pod zaczep samochodu ciężarowego. | Wskazać, czy oferowana łódź spełnia wymagania Zamawiającego |
| 4.2. | Pasy transportowe o szerokości min. 50 mm i długości min. 10 m wraz z urządzeniem napinającym dostosowane do zabezpieczenia łodzi do transportu oraz silnika - 4 szt. Kliny pod koła z tworzywa sztucznego min. 2 szt. | Wskazać, czy oferowana łódź spełnia wymagania Zamawiającego |
| 4.3. | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatny instruktaż z obsługi łodzi dla min. 8 osób. |  |
| 4.4. | Instrukcja obsługi łodzi oraz wyposażenia –w wersji papierowej i elektronicznej (Pendrive USB, płyta CD) min. 2 kpl. |  |
| 4.5. | Gwarancja na łódź, przyczepę oraz całe wyposażenie wynosi min. 2 lata. Gwarancja na silnik – zgodnie z zaleceniami producenta. Wszelkie koszty napraw wynikające z wad ukrytych produktu lub podzespołów i wyposażenia w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca. |  |

W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w danym wierszu, czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, Zamawiający przyjmuje, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego.

Podpis: