GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

ODDZIAŁ W OLSZTYNIE

SPECYFIKACJE NA PROJEKTOWANIE

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SP 40.50.00

OPRACOWANIA GEOTECHNICZNE

- Olsztyn, lipiec 2024 r.

# WSTĘP

## Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji na Projektowanie (SP) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań geotechnicznych przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji „Likwidacja osuwiska na drodze krajowej nr 16 w miejscowości Limża”.

Niniejsza Specyfikacja na Projektowanie stanowi obowiązujący dokument przetargowy 
i umowny przy zlecaniu i realizacji następujących opracowań projektowych:

- Program Badań Geotechnicznych (PBG),

- Opinia Geotechniczna (OG),

- Dokumentacja badań podłoża gruntowego (DBP),

- Projekt geotechniczny (PG),

Na potrzeby oszacowania kosztu wykonania opracowań objętych niniejszą SP założono wykonanie: 
4 wiercenia przez nawierzchnię drogi DK 16 oraz 100 mb sondowań statycznych (CPT)/wierceń. Rzeczywisty zakres prac zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie konsultacji związanych 
z uzgadnianiem PBG, po obustronnej weryfikacji istniejących, znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego, danych archiwalnych. Dane archiwalne zostaną udostępnione Wykonawcy.

## Określenia podstawowe

Użyte w SP określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z definicjami zawartymi w:

- wytycznych [1], Załącznik 1. Terminologia;

- wytycznych [3] tom I, Załącznik 4.6 Terminologia dotycząca monitoringu, Załącznik 4.7 Terminologia dotycząca urządzeń i metod pomiarowych, Załącznik 4.8 Terminologia dotycząca budownictwa, Załącznik 4.9 Terminologia dotycząca podłoża, Załącznik 4.10 Terminologia dotycząca obszaru badań;

- katalogach [4] i [5];

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi przepisami 
i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w pozostałych dokumentach Umowy.

# Wymagania dla projektowanej inwestycJi

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w SP-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wymagania podstawowe dla opracowań objętych niniejszym dokumentem określają wytyczne [1]÷[3].

# MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

  - Materiały wyjściowe do projektowania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania znajdują się w SP 00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz SP 10.30.00. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:

- pozyska i przeanalizuje wszelkie inne materiały archiwalne niezbędne do wykonania opracowań objętych niniejszym dokumentem zgodnie z wymaganiami określonymi 
w rozdziale 3 oraz Załącznikach nr 3.1÷3.3  wytycznych [1],

- przed zaprojektowaniem badań podłoża budowlanego przeprowadzi oraz udokumentuje wizję terenową zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku 3.4 wytycznych [1].

  - Materiały archiwalne i warunki

Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono 
w SP 00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz w wytycznych [1].

## Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogólne wymagania dotyczące poszczególnych etapów rozpoznania podłoża gruntowego określono:

- w zakresie projektowania badań podłoża gruntowego – w rozdziale 4 wytycznych [1];

- w zakresie wykonywania polowych i laboratoryjnych badań podłoża– w rozdziałach 5÷7 wytycznych [1];

- w zakresie określania warunków gruntowo-wodnych podłoża gruntowego nawierzchni  - w rozdziale 7 katalogów [4] i [5];

- w zakresie sporządzania dokumentacji z badań – w rozdziale 8 wytycznych [1];

- w zakresie gromadzenia, przetwarzania, aktualizowania i archiwizowania danych 
o podłożu– w rozdziale 9 wytycznych [1];

- w zakresie kontroli i odbioru prac – w rozdziale 10 wytycznych [1].

### Wymagany zakres badań i pomiarów

Należy zaprojektować oraz wykonać :

- pomiary i opracowania geodezyjno-kartograficzne i teledetekcyjne – wymagania wskazano w Załączniku 4.3.2  wytycznych [1];

- wiercenia i sondowania – wymagany zakres badań określono w Załączniku 4.3.4 wytycznych [1];

- badania laboratoryjne – wymagania wskazano w Załączniku 4.3.5  wytycznych [1];

- liczba przekrojów geologiczno-inżynierskich/geotechnicznych – wymagania wskazano w Załączniku 4.3.6 wytycznych [1], przypadku DOI (drogowych obiektów inżynierskich), WTD (wyposażenia technicznego dróg), ITND (infrastruktury technicznej nie związanej z drogą) i IO (innych obiektów) liczbę przekrojów należy uzgodnić z Zamawiającym.

### Wymagania dotyczące wykonawcy prac terenowych i dozoru nad pracami terenowymi

Badania i pomiary terenowe wykonuje się zgodnie z zapisami dokumentów zawierających zaprojektowane badania podłoża budowlanego (PBG) w granicach wyznaczonych przez obszar badań zgodnie z definicją podaną w Załączniku 1.3 wytycznych [1]. Podstawowe wymagania odnoszące się do zapewnienia dozoru geologicznego 
oraz geotechnicznego nad pracami terenowymi określa rozdział 5.9 wytycznych [1].

Prace terenowe powinny być stale dozorowane przez osoby posiadające:

- kwalifikacje geologiczne kategorii VI, VII, XII, XIII lub CUG 06, 07 (w przypadku badań geologiczno-inżynierskich lub geotechnicznych) lub świadczące usługi transgraniczne mającą uznane kwalifikacje w zakresie geologii,

- doświadczenie ustalone przez inwestora (w przypadku badań geotechnicznych) – minimum 1 rok doświadczenia przy wykonywaniu wierceń/sondowań.

Wymaga się od Wykonawcy zapewnienia stałego dozoru, tj. obecności osoby dozorującej 
w trakcie czynności związanych z zabezpieczeniem rdzenia wiertniczego lub pobranych prób gruntu/skały w momencie ich wyciągnięcia z otworu wiertniczego na powierzchnię, pomiarami hydrogeologicznymi, momentem rozpoczęcia i zakończenia wiercenia/sondowania, likwidacją otworu wiertniczego oraz w każdym innym przypadku, jeśli wynika to z obowiązków osoby dozorującej.

### Metodyka badań i pomiarów terenowych

Podstawowe wymagania odnoszące się do wykonywania badań i pomiarów  terenowych określono w rozdziale 5 wytycznych [1].

#### Pomiary i opracowania geodezyjno-kartograficzne i teledetekcyjne

Ogólne zasady i wymagania dotyczące pomiarów i opracowań geodezyjno-kartograficznych 
i teledetekcyjnych podano w rozdziale 5.2 wytycznych [1].

Szczegółowe wymagania dotyczące metodyki wykonywania pomiarów i opracowań geodezyjno-kartograficznych na potrzeby badań podłoża budowlanego zostały zamieszczone w Załączniku 6 wytycznych [1].

#### Technika wierceń i metody pobierania prób gruntów i wód podziemnych

Zasady i wymagania dotyczące techniki wierceń, metod poboru prób gruntów, skał i wód podziemnych podano w rozdziale 5.4 wytycznych [1].

Podstawą doboru techniki wiercenia powinien być jego cel oraz kategoria pobrania i klasa jakości prób gruntu wymagana w badaniach laboratoryjnych. Technikę wiercenia należy dobrać odpowiednio dla gruntów (zgodnie z Załącznikiem 9.1 wytycznych [1]), uwzględniając przy tym  wymaganą kategorię poboru i klasę jakości prób zgodnie z załącznikiem 9. 2 wytycznych [1].

#### Makroskopowe oznaczanie gruntów

Makroskopowe oznaczanie gruntów i skał obejmuje:

- identyfikację (oznaczanie) gruntów, czyli określenie rodzaju/nazwy/symbolu;

- opis gruntów wykonany w celu ogólnej charakterystyki;

- opis rdzenia wiertniczego za pomocą wskaźników uzysku rdzenia zgodnie 
z Załącznikiem 10.2.1 Wytycznych [1] (w przypadku wykonywania wierceń rdzeniowych).

Ogólne zasady i wymagania dotyczące makroskopowego oznaczania gruntów i skał podano w rozdziale 5.5 wytycznych [1].

Szczegółowe wymagania dotyczące makroskopowego oznaczania gruntów zawiera Załącznik 10 wytycznych [1].

#### Sondowania i badania polowe

Ogólne zasady i wymagania dotyczące sondowań i badań polowych podano w rozdziale 5.6 wytycznych [1]. Szczegółowe wymagania dotyczące zasad dobierania sondowań do warunków gruntowych oraz wykaz cech fizyczno-mechanicznych i wyprowadzonych wartości parametrów geotechnicznych wyznaczanych na podstawie sondowań, a także polowych badań zagęszczenia i nośności zamieszczono w Załączniku 11 wytycznych [1].

### Pomiary i badania hydrogeologiczne

Zasady i wymagania dotyczące pomiarów hydrogeologicznych podano w rozdziale 5.7 oraz w Załączniku 12 wytycznych [1].

### Wymagania dotyczące wykonawcy badań laboratoryjnych

Badania laboratoryjne mogą być wykonywane przez laboratoria posiadające jednocześnie:

- potencjał kadrowy i techniczny,

- doświadczenie w wykonywaniu badań laboratoryjnych zgodnie z normami wskazanymi w Wytycznych i udokumentowanymi procedurami,

- wdrożony system zarządzania jakością w laboratorium na każdy wymagany rodzaj badania.

### Metodyka badań laboratoryjnych

Badania laboratoryjne wykonuje się zgodnie z zapisami dokumentów zawierających zaprojektowane badania podłoża budowlanego na próbkach pobranych z dostarczonych 
do laboratorium prób gruntów. Ogólne zasady i wymagania odnoszące się do badań laboratoryjnych podano w rozdziale 6. wytycznych [1]. Informacje szczegółowe dotyczące badań laboratoryjnych zawiera Załącznik 13 wytycznych [1]. Wymagania dotyczące kategorii pobierania prób gruntów oraz klasy jakości prób gruntów zawiera Załącznik 9.2 wytycznych [1].

#### Badania klasyfikacyjne oraz badania w celu wyznaczenia parametrów geotechnicznych próbek gruntów

Podstawowe wymagania dotyczące badań klasyfikacyjnych gruntu określono w rozdziale 6.1 wytycznych [1]. Klasyfikację gruntów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami wskazanymi w rozdziale 6.1.1 wytycznych [1]. Zasady klasyfikowania gruntów na podstawie badań laboratoryjnych określa Załącznik 13.1 wytycznych [1].

Wymagania dotyczące zakresu i metodyki chemicznych, fizycznych i wytrzymałościowych badań klasyfikacyjnych próbek gruntów wskazano w rozdziale 6.1.2 wytycznych [1]. 
W Załączniku 13.2 wytycznych [1] zamieszczono zalecenia do wykonywania badań klasyfikacyjnych próbek gruntów oraz metody badań laboratoryjnych w celu określania właściwości fizyczno-mechanicznych i ustalenia parametrów geotechnicznych gruntów.

Wymagania dotyczące zakresu i metodyki badań próbek gruntów w celu wyznaczenia parametrów geotechnicznych próbek gruntów określono w rozdziale 6.2 wytycznych [1], 
a w szczególności:

- w zakresie badań wytrzymałościowych – rozdział 6.2.1 wytycznych [1],

- w zakresie badań odkształceniowych – rozdział 6.2.2 wytycznych [1],

- w zakresie badań zagęszczalności i nośności – rozdział 6.2.4 wytycznych [1],

- w zakresie badań przepuszczalności – rozdział 6.2.5 wytycznych [1].

W Załączniku 13.2 wytycznych [1] zamieszczono zalecenia do wykonywania badań oraz metody badań laboratoryjnych w celu określania parametrów geotechnicznych lub charakterystyki cech fizyczno-mechanicznych warstw gruntów wydzielonych w podłożu budowlanym.

### Badania składu chemicznego próbek  gruntów i wody podziemnej

Podstawowe wymagania dotyczące badań składu chemicznego próbek gruntów, skał i wody podziemnej określono w rozdziale 6.4 wytycznych [1].

### Określenie warunków gruntowo-wodnych podłoża gruntowego nawierzchni

Zawarta w opracowaniach przedstawiających wyniki badań podłoża budowlanego charakterystyka warunków gruntowo-wodnych podłoża gruntowego nawierzchni powinna być opracowana z uwzględnieniem wymagań określonych w odpowiednich rozdziałach katalogów [4] i [5].

# wykonanie OPRACOWAń

Poniżej przedstawiono  wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu  opracowań objętych niniejszym dokumentem.

## Szczegółowość opracowań

Wszystkie opracowania objęte niniejszym dokumentem są dokumentami o charakterze szczegółowym. Wszystkie elementy opracowań projektowych mają być określone w sposób ostateczny.

## Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań i elementów opracowań

Wymagany sposób postepowania podczas dokumentowania badań podłoża budowlanego określa rozdział 2.1 wytycznych [1].

W terminie określonym w OPZ Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji  szczegółowego harmonogramu uwzględniającego terminy:

- wizji terenowych;

- wykonania dokumentów przedstawiających zaprojektowane badania podłoża budowlanego i uzgodnienia ich z Zamawiającym;

- weryfikacji opracowań przez Zamawiającego zgodnie z warunkami Umowy;

- uzyskania dostępu do nieruchomości, a w przypadku badań prowadzonych w pasie istniejących dróg – również opracowania, zatwierdzenia i wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu;

- rozpoczęcia i zakończenia badań polowych z uwzględnieniem przewidywanej ilości planowanych do wykorzystania urządzeń (wiertnice, sondy, zestawy pomiarowe 
do badań geofizycznych, inne niezbędne urządzenia) oraz szacowanego dziennego lub tygodniowego przerobu2;

- wykonania badań laboratoryjnych (z uwzględnieniem czasu niezbędnego na ich wykonanie);

- prac kameralnych.

## Szata graficzna

Szczegółowe wymagania dotyczące szaty graficznej dla opracowań objętych niniejszym dokumentem określa Załącznik 18 wytycznych [1].

Wymagania odnoszące się do dokumentacji badań w formie dokumentu elektronicznego określa rozdział 8.7 oraz Załącznik 18.5 wytycznych [1].

Wymagania odnoszące się do gromadzenia, przetwarzania, aktualizowania i archiwizowania danych o podłożu budowlanym określa rozdział 9 oraz Załącznik 19 wytycznych [1].

## Wymagania dla dokumentów przedstawiających zaprojektowane badania podłoża budowlanego

Zalecenia dotyczące ustalania celu badań podłoża budowlanego wskazano w rozdziale 4.1 wytycznych [1]. Projektując badania podłoża budowlanego należy korzystać z wytycznych inwestora, potrzeb projektanta, wiedzy i doświadczenia dokumentatora/ów i wykonawców badań podłoża, norm, literatury branżowej (Załącznik 2 wytycznych [1]) 
oraz doświadczenia porównywalnego. Ogólne wymagania odnoszące się do projektowania badań podłoża budowlanego zostały określone w rozdziale 4.2 wytycznych [1]. Przed przystąpieniem do projektowania zakresu prac dokumentacyjnych oraz badań podłoża budowlanego należy się zapoznać z wymaganym sposobem postępowania opisanym 
w rozdziale 2.1 wytycznych [1]. W przypadku braku możliwości wykonania badań 
z zaprojektowanej lokalizacji z przyczyn wynikających z nieuzyskania zgody właściciela/zarządcy nieruchomości Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji alternatywnej lokalizacji badań. Podstawowe wymagania odnoszące się do dokumentów przedstawiających zaprojektowane badania podłoża budowlanego określono w rozdziale 4.3 wytycznych [1]. Zaprojektowane, zgodnie  
z rozdziałem 4 i Załącznikami 4.2÷4.4 wytycznych [1] badania podłoża budowlanego należy przedstawić w ramach Programu badań geotechnicznych (PBG). PBG sporządza się 
w podziale na część tekstową i graficzną, których zawartość powinna odpowiadać przepisom prawa, wytycznym [1], jak również zaleceniom normy PN-EN 1997-2.

### Program badań geotechnicznych

Podstawowe wymagania odnoszące się do Programu badań geotechnicznych (PBG) określa rozdział 4.3.3 wytycznych [1]. Zawartość Programu badań geotechnicznych (PBG) powinna być zgodna z listą kontrolną stanowiącą Załącznik  4.7.2. wytycznych [1].

## Wymagania dla dokumentów podstawowych przedstawiających wyniki badań podłoża budowlanego

Dokumentacja z badań podłoża budowlanego to zbiór wyników badań, które przedstawia się w ramach Dokumentacji badań podłoża (DBP).

Podstawowe wymagania dotyczące sporządzania dokumentacji z przeprowadzonych  badań określa rozdział 8 wytycznych [1].

Wyżej wymienione dokumenty w zależności od rodzaju badań podłoża budowlanego zawierają m.in.:

- typ modelu geologicznego zgodny z rozdziałem 8.1 wytycznych [1],

- wydzielone i scharakteryzowane warstwy gruntów na podstawie rozdziału 8.2 wytycznych [1],

- opis właściwości fizyczno-mechanicznych oraz wyznaczone wartości parametrów geotechnicznych wg rozdziału 8.3 wytycznych [1],

- określone warunki hydrogeologiczne w zależności od wymaganego dokumentu zgodnie z rozdziałem 8.4.1 wytycznych [1],

- ustalone warunki geotechniczne (rozdział 8.4.3 wytycznych [1]),

- ocenę ryzyka geologicznego zgodnie z wymaganiami Załącznika  17.3 wytycznych [1]).

Podstawowe wymagania odnoszące się do dokumentów przedstawiających wyniki badań podłoża budowlanego określono w rozdziale 8.5 wytycznych [1].

### Dokumentacja badań podłoża (DBP)

Wymagania dla opracowania określa rozdział 8.5.6 wytycznych [1]. Część tekstowa 
i graficzna opracowania powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi 
w Załączniku 18 wytycznych [1]. Zawartość DBP powinna być zgodna z listą kontrolną stanowiącą Załącznik 18.4.4 wytycznych [1].

być zgodna z listą kontrolną stanowiącą Załącznik 18.4.3 wytycznych [1].

#### Opinia geotechniczna (OG)

#### Zawartość OG powinna być zgodna z rozporządzeniem [5].

    - Projekt geotechniczny (PG)

#### Zawartość PG powinna być zgodna z normami [1] i [2].

# kontrola jakości PRAC

## Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań

Sprawdzenie przez Zamawiającego postępu prowadzonych prac w zakresie wykonywania opracowań geotechnicznych i geologicznych będzie odbywać się zgodnie z zapisami
i zasadami kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawionymi 
w Umowie oraz OPZ.

## Szczegółowe zasady kontroli jakości opracowań

Kontrola ma na celu zapewnienie zgodności ich wykonania z wymaganiami:

- Umowy,

- przepisów prawa,

- przywołanych norm i specyfikacji technicznych,

- wytycznych [1, 2, 3]

- programu badań geotechnicznych (PBG).

Kontrola powinna obejmować:

- kontrolę potencjału technicznego wykonawcy badań podłoża budowlanego przed rozpoczęciem badań,

- przegląd dokumentów przedstawiających zaprojektowane badania podłoża budowlanego (PBG), w tym ocenę zakładanego zakresu prac,

- bieżącą kontrolę realizacji badań terenowych i laboratoryjnych i ich zgodności 
z dokumentami przedstawiającymi zaprojektowane badania podłoża budowlanego 
oraz wymaganiami niniejszego dokumentu,

- przegląd dokumentów przedstawiających wyniki badań podłoża budowlanego,

Wszelkie uchybienia oraz niezgodności z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie stwierdzone w wyniku kontroli potencjału technicznego, realizacji badań terenowych i laboratoryjnych oraz w wyniku przeglądu opracowań będą rozpatrywane zgodnie z warunkami Umowy.

### Kontrola potencjału technicznego wykonawcy badań podłoża budowlanego

Kontrola potencjału technicznego wykonawcy badań podłoża budowlanego może nastąpić przed rozpoczęciem prac terenowych i laboratoryjnych oraz na każdym etapie ich realizacji. Kontrola ma na celu potwierdzenie zdolności wykonawcy badań podłoża budowlanego 
(i jego podwykonawców) do wykonania wymaganych prac i robót. Kontrola obejmuje:

- sprawdzenie zgodności sprzętu terenowego i laboratoryjnego z pod katem możliwości realizacji badań zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie 
i w wytycznych [1],

- sprawdzenie personelu pod kątem dokumentów potwierdzających kwalifikacje (jeśli 
są wymagane),

- sprawdzenie dokumentów kalibracyjnych (jeśli wymagane),

- sprawdzenie dokumentów dotyczących wdrożonego systemu jakości (jeśli jest wymagany),

- sprawdzenie wymaganych prawem zgód na wykonywanie tych prac (decyzji zatwierdzających, uzgodnień, zgód właścicieli działek itp.),

- sprawdzenie sposobu przechowywania prób i próbek w wymaganym okresie.

Z przeprowadzonej kontroli zostanie każdorazowo sporządzony protokół zgodny 
z Załącznikiem  20.1 wytycznych [1].

### Kontrola realizacji badań terenowych

Kontrola realizacji badań terenowych może nastąpić na każdym etapie realizacji prac 
i może dotyczyć czynności związanych z:

- wizją terenową,

- kartowaniem hydrogeologicznym i geologiczno-inżynierskim,

- pomiarami geodezyjnymi,

- pomiarami fotogrametrycznymi i teledetekcyjnymi,

- wierceniami,

- sondowaniami i badaniami polowymi,

Kontrola może polegać na stałej lub czasowej obecności przedstawiciela Inżyniera Kontraktu/ Zamawiającego  przy wykonywaniu powyższych czynności.  Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie rozpoczęcia każdego z wymienionych rodzajów prac terenowych pisemnie (drogą elektroniczną) z 3 dniowym wyprzedzeniem podając rodzaj planowanych do wykonania badań, kilometraż drogi lub numer obiektu inżynierskiego oraz dane osoby do kontaktu. Aktualizacji lokalizacji poszczególnych ekip terenowych wykonawca badań podłoża budowlanego dokonuje raz w tygodniu lub każdorazowo na żądanie Zamawiającego. Dodatkowo Wykonawca ma w obowiązku na bieżąco informować Zamawiającego 
o wszelkich przerwach w pracy i awariach powodujących nieobecność ekipy terenowej 
na miejscu badań.  Brak zgłoszenia może skutkować koniecznością powtórzenia badań przez Wykonawcę w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

Kontroli podlega:

- zgodność wykonywanych prac z wymaganiami PBG w zakresie rodzaju, głębokości 
i metodyki,

- posiadanie wymaganych prawem zgód na wykonywanie tych prac (decyzji zatwierdzających, uzgodnień, zgód właścicieli działek itp.),

- zgodność wykonywanych prac z przepisami, normami, specyfikacjami technicznymi 
i wytycznymi,

- obecność dozoru geologicznego/geotechnicznego,

- stan techniczny sprzętu, aparatury wykorzystywanej do badań terenowych,

- aktualność dokumentów potwierdzających kalibrację sprzętu i aparatury badawczej, jeśli jest wymagany i/lub zalecany przez producenta i/lub wynika z przepisów prawa.

Z przeprowadzonej kontroli zostanie każdorazowo sporządzony protokół zgodny 
z Załącznikiem  20.2 wytycznych [1].

### Kontrola realizacji badań laboratoryjnych

Kontrola realizacji badań laboratoryjnych może być prowadzona na żądanie inwestora 
i może dotyczyć czynności związanych z:

- laboratoryjnymi badaniami klasyfikacyjnymi gruntów,

- laboratoryjnymi badaniami do celów wyznaczania cech fizyczno-mechanicznych 
i parametrów geotechnicznych gruntów,

- laboratoryjnymi badaniami gruntów i wody.

Kontrola może polegać na wizycie w laboratorium i sprawdzeniu na losowo wybranej próbie:

- sposobu przechowywania prób i próbek gruntów i wód podziemnych przeznaczonych do badań laboratoryjnych,

- formularzy z badań,

- stanu technicznego aparatury badawczej,

- kwalifikacji osób wykonujących badania laboratoryjne,

- dokumentów systemu jakości.

Wykonawca zgłasza rozpoczęcie badań z 5 dniowym wyprzedzeniem podając rodzaj planowanych do wykonania badań oraz dane osoby do kontaktu. Dodatkowo należy informować na bieżąco o wszelkich przerwach w pracy laboratorium.  Brak zgłoszenia może skutkować koniecznością powtórzenia badań.

Kontroli podlega:

- zgodność wykonywanych prac z wymaganiami PBG w zakresie rodzaju i metodyki,

- zgodność wykonywanych prac z wymaganiami wdrożonego systemu jakości (jeśli wymagany),

- zgodność wykonywanych prac z przepisami, normami, specyfikacjami technicznymi 
i wytycznymi,

- doświadczenie laboranta,

- stan techniczny sprzętu, aparatury wykorzystywanej do badań laboratoryjnej,

- aktualność dokumentów potwierdzających kalibrację sprzętu i aparatury badawczej, jeśli jest wymagany i zalecany przez producenta i/lub inwestora lub wynika 
z przepisów prawa.

Z przeprowadzonej kontroli zostanie każdorazowo sporządzony protokół zgodny 
z Załącznikiem 20.3 wytycznych [1].

### Kontrola opracowań

Kontrola opracowań powinna następować systematycznie po zakończeniu sporządzania poszczególnych dokumentów. Zaleca się dostarczanie dokumentów do weryfikacji w formie dokumentu elektronicznego. Do przedkładanych do weryfikacji dokumentów Wykonawca dołączy wypełnione i podpisane przez autorów listy kontrolne:

- dla dokumentów przedstawiających zaprojektowane badania podłoża budowlanego – zawarte w Załączniku 4.7.2 wytycznych [1];

- dla dokumentów przedstawiających wyniki badań podłoża budowlanego – 
zawarte w Załączniku 18.4.4 wytycznych [1]

- dla dokumentów zawierających wyniki analiz stateczności – zawartą w Załącznik 3 
wytycznych [2] – w tym przypadku listę kontrolną wypełnia oraz podpisuje również Projektant.

Kontrola dokumentów polega na ich weryfikacji pod kątem:

- kompletności,

- zgodności z wymaganiami kontraktu, przepisów prawa, norm, specyfikacji technicznych,

- zgodności zakresu wykonanych prac z niniejszymi wymaganiami,

- zgodności z ustaleniami programu badań geotechnicznych (PBG)

- poprawności merytorycznej tj. przydatności do celów projektowych (czy rozpoznanie jest wystarczające do zaprojektowania obiektu),

- zgodności zakresu wykonanych badań z rozwiązaniami projektowymi inwestycji.

Kontrola dokumentów podstawowych może być prowadzona przez Zamawiającego 
i/lub weryfikatorów zewnętrznych w oparciu listy kontrolne zawarte w Załącznikach 4.7.2 oraz 18.4.4 wytycznych [1] i dotyczy wszystkich opracowań objętych zamówieniem.

Kontroli Zamawiającego i/lub weryfikatorów zewnętrznych mogą podlegać również następujące elementy/dokumenty uzupełniające (jeśli zostały opracowane):

- Opinia geotechniczna

- Projekt geotechniczny

- Dokumentacja badań podłoża gruntowego.

- Raport z wierceń (RW).

- W przypadku pozytywnej weryfikacji, potwierdzonej pisemnie, opracowanie przekazuje się do odbioru (jeśli nie wymaga zatwierdzenia).

W przypadku negatywnej weryfikacji opracowanie uznaje się za wadliwe.

# odbiór OPRACOWAŃ

Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych wymaganych zgodnie z niniejszym dokumentem przedstawiono w Umowie i SP 00.00.00 pkt 6. Odbiór opracowań projektowych.  W celu przeprowadzenia odbioru opracowań objętych Wykonawca

do protokołu przekazania do odbioru dołączy dodatkowo:

- dokumentację fotograficzną z wizji terenowych oraz z przeprowadzonych badań 
(z geolokalizacją),

- zestawienie wykonanych prac terenowych i laboratoryjnych obejmujące co najmniej 
nr otworu/sondowania/ciągu pomiarowego, jego lokalizację (km drogi, współrzędne płaskie /X, Y/, rzędne terenu /H/), rodzaj badania (rodzaj wiercenia, rodzaj sondowania, rodzaj innych badań), głębokość (w przypadku wierceń i sondowań), liczbę, głębokość i rodzaj próbek pobranych z otworu, termin wykonania, typ wykorzystanego sprzętu oraz informację o osobach wykonujących i dozorujących prace,

- lokalizacja wykonanych badań i pomiarów należy wykonywać w układzie PL-EVRF2007-NH (rzędne wysokościowe) oraz PL-2000 (współrzędne),

- dane cyfrowe z wykonanych badań zapisane na nośniku danych zgodnie z rozdziałem 8.7 i Załącznikiem 8.5 oraz rozdziałem 9 i Załącznikiem 19 Wytycznych [1],

- kopie decyzji, uzgodnień warunków uzyskanych w celu prowadzenia robót,

- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje personelu Wykonawcy (jeśli 
są wymagane),

- jeżeli zajdzie taka potrzeba – inne dokumenty wskazane przez Zamawiającego.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w ilości egzemplarzy określonej w Tabeli Opracowań Projektowych. Jedynie Program badań geotechnicznych należy sporządzić w 1 egz. do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje 
i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń.

# Płatności

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SP 00.00.00.

## Cena ryczałtowa

W cenie ryczałtowej należy uwzględnić wszystkie czynności składające się na wykonanie opracowań przewidzianych do sporządzenia niniejszą SP, w szczególności:

- uzyskanie dostępu do nieruchomości, na których planowane jest wykonanie badań 
i wierceń i sondowań, a jeżeli zajdzie taka konieczność – pokrycie kosztów dzierżawy lub zniszczenia terenu niezbędnego do wykonania badań,

- tyczenie geodezyjne i niwelacja,

- wykonanie wierceń, sondowań oraz innych czynności;

- wykonywanie kompleksowej dokumentacji fotograficznej,

- opracowywania dla Zamawiającego sprawozdań dotyczących postępu prac 
we wskazanym przez Zamawiającego okresie,

- wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych koniecznych dla prawidłowego rozpoznania podłoża na potrzeby planowanej inwestycji w zakresie określonym 
w niniejszym dokumencie,

- przechowywanie próbek gruntów, skał i wody pobranych w trakcie prac terenowych w sposób zapewniający ich ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem oraz przed nadmiernymi zmianami temperatur.

- pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych,

- pozyskanie map topograficznych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019 poz. 725),

- przeprowadzenie wizji terenowych,

- uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków lub decyzji, jeżeli będą konieczne do wykonania projektowanych robót geologicznych lub badań geotechnicznych, w tym również opracowanie, zatwierdzenie i wdrożenie czasowej organizacji ruchu, o ile zakres koniecznych do wykonania prac będzie tego wymagał,

- wykonanie pomiarów i badań potrzebnych do wykonania opracowań,

- wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę projektu dla potrzeb uzgodnień,

- uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń i zatwierdzeń wymaganych dla projektu,

- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień,

- udział w spotkaniach i naradach,

- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnych projektów w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy,

a także inne elementy opisane w niniejszym dokumencie.

# przepisy związane

Przy wykonywaniu opracowań geologicznych oraz geotechnicznych należy stosować ponadto następujące przepisy i normy:

## Przepisy prawne

[1]		Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2023 r. poz. 682, 553, 967)

[2]		Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 288, poz. 1696, z późn. zm.)

[3]		Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033)

[4]		Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463.)

[5]		Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 199 nr 43 poz. 430 z późn. zm.)

[6]		Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie  i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., nr 63 poz. 735 z późn.zm.)

Pozostałe przepisy wskazano w załączniku 21.1 wytycznych [1].

## Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

[1]		Zarządzenie nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji.

[2]   	Zarządzenie nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia "Wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego"

## Normy

[1]   		PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne

[2]   	PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego

[3]   	PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

[4]   		PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

[5]		PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

Pozostałe normy  wskazane w Załączniku 21.2 wytycznych [1].

Normy wymienione w punktach 10 poszczególnych wzorcowych WWiORB udostępnionych pod adresem: https://www.gov.pl/web/gddkia/wzorcowe-warunki-wykonania-i-odbioru-robot-budowlanych-wwiorb2

## Wytyczne i instrukcje

[1]   		Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego. Część 1. Wytyczne badań podłoża budowlanego 
w drogownictwie – wprowadzone Zarządzeniem nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 czerwca 2019 roku 
w sprawie wprowadzenia "Wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego”

[2]   		Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego. Część 2. Wytyczne do oceny stateczności skarp 
i zboczy na potrzeby budownictwa drogowego – wprowadzone Zarządzeniem nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia "Wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego”

[3]   		Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego. Cześć 3. Geomonitoring. Monitoring podłoża budowlanego i elementów konstrukcyjnych  – wprowadzone Zarządzeniem nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia "Wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego”

[4]   		Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 
– wprowadzony Zarządzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.

[5]   		Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych – GDDKiA, Warszawa 2014 – wprowadzony Zarządzeniem nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych

[6]  		Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym- IBDiM Warszawa 2002

[7]	Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych – IBDiM Warszawa 1998

[8]	Instrukcja badania podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych część 1. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, 1998.

Pozostałe wytyczne i instrukcje wskazano w załączniku 21.3 wytycznych [1].