GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUSTOSTRAD ODDZIAŁ W OLSZTYNIE

SPECYFIKACJE NA PROJEKTOWANIE

SP.00.00.00

WYMAGANIA OGÓLNE

Wykonanie dokumentacji projektowej

dla zadania:

„Likwidacja osuwiska na drodze krajowej nr 16

w miejscowości Limża”

oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót

Olsztyn, lipiec 2024 r.

1. WSTĘP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji na Projektowanie są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dokumentacji projektowej „Likwidacja osuwiska na drodze krajowej nr 16 w miejscowości Limża” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót objętych ww. dokumentacją.

Zamawiającym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie.

Inwestycja będzie realizowana w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ([pkt 1])

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji na Projektowanie SP 00.00.00

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji na Projektowanie są wymagania ogólne dla Dokumentacji Projektowej i pozostałych opracowań objętych następującymi SP:

| SP 30.10.00 - | Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, |
| --- | --- |
| SP 10.30.00 - | Projekt wykonawczy, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, Projekt wykonawczy, |
| SP 40.50.00 - | Opracowania geotechniczne |
| SP 30.30.00 - | Wznowienie, ustalenie granic i stabilizacja granic pasa drogowego |

1.3. Określenia podstawowe

Użyte we wszystkich SP wymienione poniżej określenia, należy rozumieć 
w każdym przypadku następująco:

| Określenie | Definicja |
| --- | --- |
| Zadanie Właściwy organ | Zadanie oznacza zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej (niezbędnej do zgłoszenia robót) umożliwiającej likwidację osuwiska na drodze krajowej nr 16 w km 43+705 – 43+780 w msc. Limża oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót objętych ww. dokumentacją Oznacza organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną do rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym. W tym organ administracji architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 8 Ustawy prawo budowlane, jak również właściwy organ ochrony środowiska. |
| Element opracowania projektowego | Część opracowania projektowego związana z wykonaniem zespołu wyodrębnionych czynności. Elementami opracowania projektowego, w zależności od jego specyfiki, są: - inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych obiektów budowlanych (pomiary i badania), - oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy) - prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, - materiały do uzgodnień, uzgodnienia, sprawdzenia, materiały do prezentacji, itd. - przeglądy i odbiory |
| Infrastruktura techniczna w pasie drogowym, nie związana z drogą | Obejmuje, w szczególności: - linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia, - linie telekomunikacyjne, - przewody: kanalizacyjne (nie służące do odwodnienia drogi), gazowe, ciepłownicze i wodociągowe, - urządzenia wodnych melioracji, - urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia - ciągi transportowe |
| Inne obiekty | Oznaczają obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane do obiektów drogowych i obiektów inżynierskich, takie jak np.: - cieki i zbiorniki wodne wraz urządzeniami regulacyjnymi, spiętrzającymi i zabezpieczającymi, - obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp.: naziemne, nadziemne i podziemne, - obiekty kubaturowe, - wolnostojące maszty antenowe, - budowle ziemne, - itp. |
| Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) | Oznacza elementy nośne obiektu, wraz z ich posadowieniem, posiadające określone cechy geometryczne, techniczne i materiałowe z wyłączeniem instalacji, wyposażenia technicznego i wykończeń. |
| Konstrukcja obiektu drogowego (drogi) | Oznacza korpus drogowy zawierający odpowiednio ukształtowaną drogową budowlę ziemną oraz elementy zapewniające stateczność korpusu drogowego i stateczność jego posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale, odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podłoże). Nośność i stateczność drogowych budowli ziemnych powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu [pkt 8.1 ppkt. 3c]. |
| Konstrukcja obiektu inżynierskiego | Oznacza ustrój nośny wraz z podporami oraz elementami zapewniającymi stateczność obiektu i jego posadowienia. |
| Korpus drogowy | Oznacza nasyp lub tą część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. |
| Nawierzchnia | Oznacza element obiektu drogowego lub inżynierskiego – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, który występuje na: - jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania i wyłączania, łącznice, MOP, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe)’ - miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, pasy i zatoki postojowe)’ - chodnikach i ścieżkach rowerowych |
| Nawierzchnia, w zależności od potrzeb, może zawierać następujące warstwy: | - warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych, - warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę, - warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni, - podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej, - podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni, może ona składać się z jednej lub dwóch warstw, - podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża, Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą, - warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu, - warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej, - warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. Nawierzchnia powinna spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu [pkt 8.1 ppkt. 3c.] |
| Obiekt budowlany (obiekt) | W przypadku drogownictwa oznacza budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. W drogownictwie występują obiekty drogowe i obiekty inżynierskie. |
| Obiekt drogowy | Oznacza drogę spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu [pkt 8.1 ppkt. 3c]. Obiekt drogowy zawiera, w zależności od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielące, pobocza, skarpy nasypów i wykopów, chodniki, ścieżki rowerowe, torowisko tramwajowe, pasy zieleni, skrzyżowania i zjazdy, węzły drogowe, przejazdy drogowe i skrzyżowania z liniami kolejowymi wraz z konstrukcją, nawierzchnią i wyposażeniem technicznym dróg. |
| Obiekt inżynierski | Oznacza obiekt budowlany spełniający wymagania rozporządzenia [pkt 8.1 ppkt. 3c]. Do obiektów inżynierskich zalicza się: - obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka), - tunele (tunele, przejście podziemne), - przepusty, - konstrukcje oporowe. |
| Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu | Do urządzeń tych należą m.in.: - znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi korony i w pasie dzielącym drogi, - słupki przeszkodowe, - sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi, - urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np.: sygnalizacje świetlne, tablice informacyjne i znaki o zmiennej treści), - urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np.: ogrodzenia, poręcze, bariery, łańcuchy). |
| Urządzenia ochrony środowiska | Oznaczają wszystkie służące ochronie środowiska obiekty, urządzenia, wyposażenie i zagospodarowanie terenu, które są elementami zadania inwestycyjnego, w tym w szczególności: - ekrany akustyczne, - urządzenia podczyszczania wód opadowych, - ogrodzenia dla zwierząt, - przejścia dla zwierząt, - tunele i przekrycia ochronne, - pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej. |
| Wyposażenie techniczne dróg | Do wyposażenia technicznego dróg należą m.in.: - urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę (rowy odwadniające drogę, urządzenia ściekowe, urządzenia do powierzchniowego odwodnienia placu, urządzenia do wgłębnego odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne urządzenia wg rozwiązań indywidualnych), - urządzenia oświetleniowe, - obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (w tym: MOP, punkty kontroli samochodów ciężarowych, MPO, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, perony tramwajowe, pętle autobusowe, place do zawracania, mijanki, przejścia dla pieszych), - obwody utrzymania, - urządzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, osłony energochłonne, ogrodzenia, osłony przeciwolśnieniowe, osłony przeciwwietrzne, stałe przejazdy awaryjne, pasy technologiczne), - urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu, - ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt. |
| Wyposażenie techniczne drogowych obiektów inżynierskich | Do wyposażenia technicznego drogowych obiektów inżynierskich należą m.in.: - łożyska, - urządzenia dylatacyjne, - izolacje wodoszczelne, - nawierzchnie, - krawężniki, - urządzenia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, - balustrady, - bariery, - bariero-poręcze, - osłony zabezpieczające przed porażeniem prądem sieci trakcyjnych, - ekrany akustyczne, - osłony przeciwolśnieniowe, - instalacje oświetleniowe, - urządzenia wentylacyjne, - urządzenia zabezpieczające dostęp do obiektów w celach utrzymaniowych, - urządzenia mechaniczne dla ruchomych elementów konstrukcji, - płyty przejściowe w strefie połączenia obiektu z nasypem drogowym, - urządzenia zabezpieczające podpory mostów przed działaniem kry, spływu i żeglugi oraz podpory wiaduktów przed najechaniem pojazdów i skutkami wykolejenia pojazdów szynowych, - tablice określające szlak żeglugowy, - sprzęt i środki gaśnicze, - zabezpieczenia przed dostępem zwierząt i osób postronnych do pomieszczeń technicznych, urządzeń technicznych oraz przestrzeni zamkniętych, - znaki pomiarowe, - urządzenia wentylacyjne, oświetleniowe, przeciwpożarowe, sterowania ruchem - w tunelach drogowych |
| Protokół zdawczo – odbiorczy | Oznacza pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego, stwierdzający, że Dokument Wykonawcy będący przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z Umową. |

Pozostałe, niewymienione powyżej, określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami i określeniami podanymi w innych częściach Umowy.

2. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

2.1 Charakterystyka projektowanej inwestycji

  - Lokalizacja

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne położone jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w powiecie iławskim na terenie Gminy Kisielice.

Niniejsze zamówienie dotyczy opracowania projektu wykonawczego likwidacji osuwiska na drodze krajowej nr 16 w miejscowości Limża w km 43+705 – 43+780. Założono zmieszczenie się z robotami w istniejącym pasie drogowym, prowadzenie robót w trybie zgłoszenia.

  - Zakres przedsięwzięcia:

- Przebudowa drogi krajowej nr 16 do klasy GP, o nośności konstrukcji nawierzchni 115kN/oś,

- Likwidacja osuwiska – zaprojektowanie wzmocnienia podłoża,

- Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją a także zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (rosnących zbyt blisko jezdni lub ograniczających widoczność lub w bardzo złym stanie zdrowotnym),

- Przebudowa/ budowa zjazdów zwykłych,

- Budowa/ przebudowa odwodnienia drogi, w tym przepustów drogowych (konieczne pozwolenie wodnoprawne),

- Przebudowa urządzeń i sieci kolidujących z inwestycją

- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń BRD,

- Wykonanie pozostałych elementów wynikających z przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych Zamawiającego, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania projektowanej drogi oraz terenów przyległych.

Podstawowe parametry techniczne

- klasa drogi GP (droga główna ruchu przyspieszonego),

- prędkość do projektowania – 100 km/h

- nośność 115 kN/oś,

- kategoria ruchu - KR4

- przekrój poprzeczny 1x2

- pas ruchu o szerokości 3,5 m,

- pobocze – rozwiązanie do uzgodnienia z Zamawiającym

2.2.  Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu istniejącego

Potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego 
i terenu przyległego Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentacji projektowej. Ponadto 
przy wykonywaniu dokumentacji projektowej Wykonawca weźmie pod uwagę informacje 
i uwarunkowania zawarte w niniejszych Specyfikacjach na Projektowanie.

2.3.	Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów

- Obiekty budowlane i związane z nimi urządzenia należy zaprojektować w sposób zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej zabudowy

- Obiekty budowlane i urządzenia należy zaprojektować zgodnie z:

- przepisami, w tym techniczno- budowlanymi wymienionymi w punkcie 8 niniejszej Specyfikacji oraz innymi przepisami zamieszczonymi w odpowiednich SP,

- zasadami wiedzy technicznej - wykaz niektórych wydawnictw zamieszczono 
w odpowiednich SP

- wytycznymi Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,

- Parametry techniczne drogi należy przyjąć zgodnie z rozporządzeniem [pkt 8.1 ppkt 3c], i Wzorcami i Standardami, rekomendowanymi przez Ministra właściwego do spraw transportu (WiS-ami).

- Gdziekolwiek w SP powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają Dokumentacje Projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania 
lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów.

- Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji,

- Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji, materiałów i technologii robót,

- Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy 
o odpadach.

- Uwzględniając wpływ projektowanej drogi na warunki hydrologiczne w jej sąsiedztwie, odprowadzenie wód do odbiorników należy projektować z uwzględnieniem zlewni poza liniami rozgraniczającymi drogi, które mogą oddziaływać na drogę powodując zalewanie pasa drogowego, w sposób zapewniający skuteczność działania systemu odwodnienia, także poza liniami rozgraniczającymi drogi krajowej. Należy zbadać możliwości odbioru wód przez rowy melioracyjne i inne cieki, dokonać analizy ich stanu technicznego, przewidzieć ich udrożnienie lub przebudowę w niezbędnym zakresie. W przypadku projektowanego odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu pasa drogowego na tereny leśne będące w zarządzie Lasów Państwowych Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Generalnym Dyrektorem DKiA oraz Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych z dnia 19.01.2021 r. Porozumienie dostępne jest u Zamawiającego.

- Projekt konstrukcji nawierzchni należy przedłożyć do uzgodnienia Zamawiającemu.

Przy projektowaniu nawierzchni bitumicznej jezdni głównej i drogi dla pieszych i rowerzystów należy uwzględnić użycie materiałów rozbiórkowych z dróg rozbieranych, po szczegółowej ich inwentaryzacji w zakresie ilości, rodzaju i właściwości materiałów. Nawierzchnie na zatokach autobusowych powinna być z betonu cementowego lub kostki kamiennej.

Należy uwzględnić wbudowanie kostki kamiennej na pierścieniach rond,, wyspach dzielących, miejscach przebrukowanych z uwagi na dostosowanie do wymaganej przejezdności. Ponadto na wszystkich elementach rond i skrzyżowań,  wyspach najazdowych i kierunkowych, na zatokach autobusowych należy zastosować krawężniki kamienne.

- Urządzenia ochrony środowiska - ich rozwiązania techniczne powinny odpowiadać wymaganiom literatury branżowej, m.in. pozycjom zawartym w pkt. 8.2 [ppkt 33, 34, 41]

  - Właściwości funkcjonalno - użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych oraz cechy obiektów budowlanych dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych.

W celu ochrony przed ponadnormatywnym oddziaływaniem akustycznym drogi krajowej wzdłuż odcinków trasy zlokalizowanych w sąsiedztwie terenów podlegających ochronie akustycznej, dla których prognozowane są przekroczenia standardów środowiska w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu, należy zaprojektować i wykonać zabezpieczenia przeciwhałasowe (np. ekrany akustyczne, wały ziemne,). Zaprojektowanie oraz wykonanie zabezpieczeń przeciwhałasowych poprzedzone musi być wykonaniem analizy wielokryterialnej w zakresie ustalenia optymalnych metod oraz środków ochrony przed hałasem. Zamawiający preferuje stosowanie wałów ziemnych i ekranów ziemnych (konstrukcja ekranu wypełniona gruntem) Przez warunki techniczno-ekonomiczne uzasadniające ww. rozwiązania należy rozumieć takie, które nie powodują wzrostu kosztów nabycia gruntów i wzrostu kosztów utrzymania po stronie Zamawiającego.

Ekrany akustyczne i inne urządzenia z racji swej konstrukcji, miejsca ustawienia nie powinny ograniczać widoczności i nie powinny stwarzać dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto urządzenia ochrony środowiska powinny posiadać następujące cechy użytkowe:

Ekrany akustyczne

Zaprojektowane ekrany maja stanowić skuteczne zabezpieczenie obiektów lub terenów podlegających ochronie przed hałasem w porze dziennej i w porze nocnej.

Zaprojektowane ekrany mają zapewnić pochłanianie lub odbijanie fali akustycznej umożliwiające spełnienie wymaganego przepisem dopuszczalnego poziomu hałasu. Należy ustalić lokalizację zabezpieczeń akustycznych na podstawie obliczeń uwzględniających odpowiednie natężenie i strukturę ruchu oraz ukształtowanie niwelety dróg i innych elementów zagospodarowania terenu przyjętych w toku projektowania. Do obliczeń akustycznych należy przyjąć dopuszczalne prędkości ruchu dla samochodów osobowych i ciężarowych oraz wysokość punktu obliczeniowego określonego zgodnie z metodyką zawartą w najaktualniejszym rozporządzaniu dotyczącym prowadzenia pomiarów hałasu.

Zaprojektowane zabezpieczenia akustyczne należy poddać odpowiednim działaniom optymalizacyjnym, mającym na celu uzyskanie takich parametrów zabezpieczeń, aby z jednej strony urządzenia te nie zostały niepotrzebnie przewymiarowane (ich zadaniem jest obniżenie natężenia hałasu do poziomu normowanego), z drugiej zaś strony były wykonalne technicznie, biorąc pod uwagę ich wysokość i racjonalne możliwości posadowienia. Zamawiający nie dopuszcza ekranów wyższych niż 8 m (łącznie

z dyfraktorem). Należy zaprojektować urządzenia skutecznie chroniące przed hałasem, tj. zapewniające dotrzymanie standardów środowiska w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu, dla drugiego horyzontu czasowego, tj. roku, na który projektowane są urządzenia ochrony środowiska, przyjmując do obliczeń odpowiadające temu horyzontowi prognozy dotyczące natężenia i struktury ruchu. Konstrukcje ekranów muszą spełniać wymagania estetyczno-krajobrazowe i powinny być wkomponowane w otaczający krajobraz.

Dopuszczalne jest przerywanie zabezpieczeń akustycznych w miejscach wjazdów/zjazdów na/z drogi obsługujące przyległy teren, a także zlokalizowanych przy drogach lokalnych, z których wymagane jest zapewnienie zjazdów na posesje - pod warunkiem zapewnienia skuteczności ich działania (np. poprzez budowę ekranów na tzw. „zakładkę”, wyposażenie ekranów w bramy wjazdowe.

Szczegóły dotyczące kolorystyki i faktury ekranów akustycznych powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym w ramach opracowania Projektu Wykonawczego.

Urządzenia podczyszczania wód opadowych

Zaprojektowane urządzenia do podczyszczania wód opadowych mają: skutecznie zatrzymywać zanieczyszczenia mechaniczne i zawiesiny, powodować przyspieszenie rozkładu niektórych zanieczyszczeń organicznych, powodować asymilację zanieczyszczeń eutroficznych wody powierzchniowej oraz zatrzymanie substancji szkodliwych dla środowiska.

Ogrodzenia dla zwierząt

Ogrodzenia dla zwierząt mają być tak zaprojektowane, aby skutecznie chroniły zwierzęta dziko żyjące i hodowlane przed wtargnięciem na drogę.

Przejścia dla zwierząt

Przejścia dla zwierząt mają być tak zaprojektowane, aby umożliwiały wybranym gatunkom zwierząt migrujących bezpieczne pokonywanie barier komunikacyjnych, jakie tworzą drogi najwyższych klas funkcjonalno-technicznych. Przejścia dla zwierząt, poza cechami biotopów sąsiadujących z pasem drogowym, muszą uwzględniać skład gatunkowy fauny oraz preferencje dominujących gatunków zwierząt.

Tunele i przekrycia ochronne

Tunele i przekrycia ochronne należy tak zaprojektować, aby spełnić następujące cele:

- ochrony przeciwhałasowej, ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza w najbliższym otoczeniu zabudowy mieszkaniowej,

- ochrony krajobrazu oraz tworzeniu warunków dla bezkolizyjnej migracji dużych zwierząt na terenach niezabudowanych (mosty biologiczne).

Pasy zieleni izolacyjnej

Pasy zieleni izolacyjnej należy zaprojektować tak, aby stanowiły skuteczne osłony z odpowiednio dobranych gatunków drzew i krzewów o charakterze przeciwolśnieniowym oraz izolacyjnym (akustycznym, optycznym). Nasadzenia nie powinny ograniczać widoczności użytkownikom drogi i nie powinny stwarzać dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projektowana w ramach zamówienia instalacja oświetleniowa drogi musi być rozdzielona na odcinki znajdujące się w granicach terytorialnych różnych gmin. Projektowane oświetlenie dróg nie może być połączone z innymi instalacjami zasilającymi inne urządzenia, pod jednym układem pomiarowo-rozliczeniowym, jak choćby sygnalizacja świetlna, stacje pogodowe, znaki czy tablice zmiennej treści, itp. Jednocześnie układy pomiarowo – rozliczeniowe dla oświetlenia drogowego powinny uwzględniać obowiązki planowania i finansowania oświetlenia wynikające z ustawy Prawo energetyczne [ pkt 8.1 ppkt 9]

Przejścia dla pieszych powinny posiadać dodatkowe oświetlenie. Typ dodatkowych opraw oświetleniowych, ich rozmieszczenie i ukierunkowanie względem powierzchni przejścia dla pieszych, powinny być takie, aby osiągnąć dodatni kontrast i nie powodować nadmiernego olśnienia kierowców.

Wykonawca poinformuje gminę o proponowanych rozwiązaniach w zakresie infrastruktury oświetleniowej oraz rozpatrzy i uwzględni uwagi i postulaty gminy o ile nie stoją one w sprzeczności z warunkami technicznymi określonymi w przepisach technicznych, z Wynikiem Audytu BRD oraz przyjętymi liniowo warunkami technicznymi oraz nie wpłyną one w sposób znaczący na koszty wykonania.

Kanał technologiczny.

Należy zaprojektować na całej długości odcinka drogi kanał technologiczny zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne [pkt 8.1. ppkt 3j]. I dowiązać projektowany kanał technologiczny do kanału zaprojektowanego do km 110+700 dk 63 – materiały przekaże  Zamawiający dla oferenta, któremu zostanie udzielone zamówienie publiczne.

  - Wymagania dotyczące konstrukcji, wyposażenia i materiałów

Wykonawca zaprojektuje zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto, Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania Zamawiającego dotyczące konstrukcji, wyposażenia i materiałów dla projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń.  Projektowane wyposażenie drogi powinno gwarantować trwałość oraz niskie koszty eksploatacji.

Drogi dla pieszych i drogi dla pieszych i rowerów należy projektować o konstrukcji umożliwiającej poruszanie się po nich pojazdów utrzymania.

- POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

  - Materiały archiwalne i warunki

Wykonawca pozyska we własnym zakresie potrzebne do wykonania Dokumentacji Projektowej:

- materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji,

- warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorów obiektów i urządzeń.

- uzgodnienia rozwiązań drogowych oraz oświetlenia z gminą,

- uzgodnienia dokumentacji z zarządcami dróg publicznych,

- inne niezbędne materiały, warunki i uzgodnienia potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający przekaże archiwalne opracowania geotechniczne (GDDKiA-O/OL-LD-5045-33/03 z dnia 16.12.2003 r i GDDKiA-O/OL.T-1.4.552.2.5.2024.1.ss z dnia 26.04.2024 r.) Opracowania te charakteryzują budowę geologiczną omawianego obszaru.

  - Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

- Wymagania ogólne

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego obiektów w ilościach i zakresach umożliwiających jednoznaczną i wyczerpującą interpretację wyników.

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.

- Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych

- Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod ruchem" Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiarów i badań, w okresie ich trwania, w związku 
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi.

- Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie istniejących dróg, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień w istniejącym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W zależności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

- Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań (inwentaryzacji) 
w okresie ich trwania aż do zakończenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli 
i zarządców nieruchomości, na terenie których wykonywane będą prace pomiarowe.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomości i wygody społeczności.

Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiarów nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

3.3	Badania podłoża i istniejącej konstrukcji nawierzchni dróg oraz istniejących obiektów       inżynierskich

  - Zakłada się 4 wiercenia przez nawierzchnię drogi DK 16 oraz 100 mb sondowań statycznych (CPT) lub wierceń. Rzeczywisty zakres należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie konsultacji związanych z uzgadnianiem PBG, po weryfikacji danych archiwalnych.

  - Wykonanie otworów badawczych (sond) w istniejącej nawierzchni wraz z określeniem: grubości poszczególnych warstw, rodzaju i stanu gruntów, rodzaju i stanu podbudowy (niebitumicznej), poziomu wody gruntowej. Dodatkowo należy określić przydatność materiałów pozyskanych

  - z rozbiórki nawierzchni i korpusu nasypu (określenie to ma umożliwić sporządzenie bilansu wykorzystania materiałów wymaganego w projekcie konstrukcji nawierzchni). W złożonych warunkach podłoża, częstotliwość wykonania sond należy zwiększyć nawet do 5 otworów na 1km. Wymagany zakres badań podany jest w instrukcji  [pkt 8.2, ppkt 2].

  - wykonanie badań laboratoryjnych gruntów znajdujących się w strefie bezpośredniego wpływu podłoża na nawierzchnię zgodnie z tablicą 3.2 Instrukcji  [pkt 8.2.ppkt 2] powinny zostać wykorzystane do wykonania oceny istniejącej nawierzchni i powinny stanowić załącznik do Projektu wzmocnienia konstrukcji nawierzchni.

  - wyniki inwentaryzacji powinny zostać wykorzystane do wykonania oceny istniejącej   nawierzchni i powinny stanowić załącznik do Projektu wzmocnienia konstrukcji nawierzchni.

Jeśli konieczne będzie podniesienie nośności istniejącej konstrukcji nawierzchni należy wykonać oddzielny Projekt wzmocnienia konstrukcji nawierzchni.

3.3.1.	Obiekty inżynierskie

Brak

3.4.	Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i inne przepisy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska 
od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.

Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) są własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury 
i podlegają ochronie. Wykonawca zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić odpowiednie władze i Zamawiającego i postępować zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

3.5.	Materiały do badań i prac projektowych

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają wymagania SP, polskich przepisów, norm i wytycznych przekazanych przez Zamawiającego.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne,
jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych.

Ponadto Wykonawcy zostaną udostępnione archiwalne, znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego opracowania geotechniczne (GDDKiA-O/OL-LD-5045-33/03 z dnia 16.12.2003 r, GDDKiA-O/OL.T-1-an-53-430-07/14 z dnia 31.03.2014 r. i GDDKiA-O/OL.T-1.4.552.2.5.2024.1.ss z dnia 26.04.2024 r.). Opracowania te charakteryzują budowę geologiczną omawianego obszaru.

- WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

  - Zgodność dokumentacji projektowej z Umową i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania prac projektowych 
z wymaganiami umowy, harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac projektowych.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywaną dokumentacją projektową i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania prac projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art.20, ust. l i 2. ustawy prawo budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym.

Wykonawca ze względu na specyfikę inwestycji realizowanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad opracowując dokumentację projektową uwzględni odpowiednie zarządzenia wydane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, a w szczególności postanowienia zawarte w Zarządzeniu nr 17  [pkt 8.2 ppkt 11], oraz Zarządzeniu Nr 58  [pkt 8.2.ppkt 10] w sprawie dokumentacji do realizacji.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

Wykonawca zapewni udział w opracowaniu dokumentacji projektowej osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanych obiektów budowlanych.

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie Projektu Budowlanego pod względem zgodności 
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane 
do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego.

Wykonawca uzyskując warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury działa w imieniu 
i na rzecz Zamawiającego, w związku z powyższym w jego zakresie jest sprawdzenie poprawności wydanych warunków i uzyskanie warunków zgodnych z obowiązującymi przepisami. Uzgodnienia dokumentacji z Gestorami nie mogą zawierać żadnych uwarunkowań i zastrzeżeń, mają być „bez uwag".

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii oraz umów o przyłączenie do sieci należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających skorzystanie z trybu odwoławczego.

Wykonawca jest zobowiązany do opisania projektowanych obiektów w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie ofert przez przyszłych Wykonawców robót budowlanych. Jednocześnie zgodnie z Art.. 29 ust. 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie dopuszcza się opisania przedmiotu zamówienia (projektowane obiekty budowlane) w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Powyższy zakaz zostanie naruszony również gdy użyte zostaną do opisu oznaczenia lub parametry wskazujące konkretny produkt czy konkretnego producenta. Naruszeniem będzie także na tyle rygorystyczne określenie wymagań, jakie powinien spełniać przedmiot zamówienia, że może to doprowadzić do znacznego ograniczenia kręgu podmiotów zdolnych do jego zaoferowania.

Jedynie w wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych specyfiką przedmiotu zamówienia i jednoczesnym brakiem możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń  dopuszcza się opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia dodając wyrażenie „lub równoważny”. Jednocześnie w dokumentacji projektowej należy dokładnie opisać co rozumie się pod pojęciem równoważności (podać parametry istotne dla oceny czy dany produkt jest pojęciem równoważnym).  Również w przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia należy wskazać, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.

  - Szczegółowość dokumentacji projektowej

Dokumenty Wykonawcy powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością (dokładnością) określoną w zarządzeniu [pkt. 8.2. ppkt. 11]. Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład dokumentacji projektowej. Stopień szczegółowości zależy głównie od celów, jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie zastosowanego tu pojęcia: odpowiednia szczegółowość, w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiający nie podał w Specyfikacjach własnych wymagań w zakresie szczegółowości opracowań projektowych. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego.

Niezależnie od warunków zawartych w SP i ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w tym rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego [pkt. 8.1 ppkt. 3a ] oraz obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, w tym [pkt. 8.1 ppkt.3c ].

  - Oprogramowanie komputerowe

Oprogramowanie komputerowe stosowane do wykonywania dokumentacji projektowej powinno zapełnić wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami Umowy.

Zakres posiadanych licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z zakresem 
i sposobem wykorzystania oprogramowania niezbędnego dla wykonania dokumentacji projektowej.

Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe, wykorzystane do wykonania dokumentacji projektowej,  niegwarantujące zachowania tych warunków, skutkuje odmową przyjęcia przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.

  - Sprzęt i transport przy wykonywaniu prac projektowych

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac projektowych. Sprzęt i transport do wykonania prac projektowych powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Sprzęt stosowany do wykonywania prac projektowych powinien spełniać wymagania niezbędne dla wykonania dokumentacji projektowej.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie prac projektowych, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i wskazaniami Zamawiającego.

Jakikolwiek sprzęt niegwarantujący zachowania warunków Umowy, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania prac.

  - Szata graficzna

Wykonawca wykona dokumentację projektową w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

- część opisowa będzie pisana na komputerze,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,

- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis treści,

- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką (w której podany będzie m. in. kilometraż, którego dany rysunek dotyczy), podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego

- na przedniej i bocznej ścianie każdej walizki należy umieścić opis zawierający m.in.: nr drogi, kilometraż i nazwę odcinka, nazwę zadania, rok opracowania dokumentacji, spis zawartości 
i inne niezbędne informacje.

Szata graficzna i układ Projektu Budowlanego powinny spełniać wymagania wynikające z przepisów Prawa budowlanego i aktów wykonawczych w tym zakresie.

Przed przekazaniem dokumentacji projektowej do odbioru częściowego lub końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną tych dokumentów.

Wykonawca oprócz pełnej wersji papierowej przekaże ostateczną pełną wersję dokumentacji projektowej 
w formie elektronicznej na płytach CD (DVD). Wymaga się wykonania wersji elektronicznej w dwóch wersjach:

- Wersja 1:

- części opisowe powinny być wykonane za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word,

- powinna zawierać szczegółowe obliczenia ilości wszystkich robót wchodzących w skład przedmiaru, wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel,

- rysunki powinny być wykonane za pomocą programów kompatybilnych z programami AutoCAD lub MicroStation,

- Wersja 2:

- części opisowe oraz rysunkowe powinny być wykonane w formacie *.pdf

Wykonawca  przekaże wersję *. Pdf dokumentacji zatwierdzonej klauzulą ZRiD (skan wszystkich części PB).

Wymagania dotyczące nazw plików i zagadnień związanych z dokumentacją techniczną w formie elektronicznej:

  - nazwy plików powinny spełniać następujące wymagania:

- powinny odpowiadać zawartości plików (być mnemoniczne),

- powinny być jak najkrótsze, nazwa pliku wraz ze ścieżką dostępu nie może mieć więcej niż 128 znaków wliczając w to separatory,

- nie powinny zawierać polskich znaków oraz spacji (separatorem może być znak „_”,

- (prawidłowy przykład:07_widok_z_gory_inwentaryzacja_geometryczna_widok_z_gory);

  - rysunki powinny spełniać następujące wymagania:

- rysunki powinny mieć papier dopasowany do arkusza,

- na jednym arkuszu powinien znajdować się tylko 1 rysunek, poprawnie zorientowany;

  - układ folderów i podfolderów powinien wiernie odzwierciedlać układ teczek i zeszytów dokumentacji technicznej

  - Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę dokumentacji projektowej i za wszelkie materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych.

Wykonawca będzie utrzymywał dokumentację projektową i materiały wyjściowe (uzyskane od Zamawiającego na potrzeby realizacji Umowy) do czasu przekazania/zwrotu ich Zamawiającemu po wykonaniu przedmiotu Umowy.

Wykonawca będzie przechowywał egzemplarze archiwalne dokumentacji projektowej  (przedmiot Umowy) w wersji papierowej i elektronicznej (1 komplet), oraz umożliwi Zamawiającemu ewentualny dostęp do niej i możliwość pozyskania kopii.

  - Wymagania dla nadzoru autorskiego

Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej w oparciu o Umowę w zakresie określonym przez ustawę Prawo budowlane.

Nadzór autorski będzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z Prawem Budowlanym i będzie obejmował:

- w toku wykonywania robót budowlanych stwierdzenie zgodności realizacji z projektem,

- uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez wykonawcę robót lub Inżyniera w stosunku do przewidzianych w projekcie,

- współpracę bieżącą z Inżynierem, wykonawcami przy poszczególnych etapach realizacji robót branżowych celem niedopuszczenia do przerw w robotach,

- uzupełnienie szczegółów dokumentacji i instrukcji dodatkowych dla potrzeb Inżyniera i wykonawcy robót,

- opiniowanie projektów zamiennych, zgłoszonych przez wykonawcę robót lub Inżyniera,

- weryfikację rozwiązań projektowych dostarczonych przez wykonawcę robót,

- analizę i akceptację lub oddalenie propozycji wykonawcy robót dotyczących robót pomocniczych mających wpływ na rozwiązania robót stałych,

- analiza i potwierdzenie przekroczeń pozycji przedmiarowych,

- udział w komisjach i naradach technicznych,

- udział w odbiorach.

Nadzór autorski projektanta może odbywać się poprzez:

- Przyjazd Projektanta na budowę na wezwanie Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do przyjazdu na teren budowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami umowy. Rozliczenie nastąpi poprzez rzeczywistą ilość dni pobytu Projektanta (zespołu) na budowie.

W koszcie jednostkowym 1 dnia pobytu Projektanta (zespołu projektowego) na budowie należy uwzględnić m.in.:

- przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru,

- dojazd na plac budowy i powrót do siedziby jednostki sprawującej nadzór autorski,

- pobyt na budowie,

- załatwianie spraw związanych z nadzorem w trakcie pobytu na budowie,

- załatwienie spraw związanych z nadzorem po powrocie do siedziby jednostki sprawującej nadzór (w tym konsultacje z Zamawiającym we wszystkich kwestiach związanych z pełnionym nadzorem autorskim),

- pozostałe niezbędne koszty takie jak: diety, noclegi, transport, utrzymanie personelu, środków łączności, itp.

Uwaga:

Przyjazd Projektanta (zespołu projektowego) na budowę na wezwanie Zamawiającego spowodowany błędami w dokumentacji lub zaniedbaniami na etapie jej powstawania jest na koszt Projektanta – nie podlega wynagrodzeniu z tytułu pełnienia czynności nadzoru autorskiego. W sytuacji, gdy konieczność przyjazdu Projektanta (zespołu projektowego) na budowę wynika z błędów projektowych lub zaniedbań, Projektant (zespół projektowy) zobowiązany jest w ramach udzielonej gwarancji do przyjazdu na wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera na budowę na koszt własny.  Wynagrodzenia za sporne czynności nadzoru autorskiego, w przypadku nie uznania błędu przez Projektanta, Projektant może dochodzić przed sądem, jednakże okoliczności te nie mogą powodować przerw w pełnieniu czynności nadzoru autorskiego w okresie związania Umową.

- Praca projektanta w biurze

W sytuacji gdy nie zachodzi konieczność przyjazdu Projektanta (zespołu projektowego) na budowę np. konieczność opiniowania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych zgłaszanych przez Inżyniera lub wykonawcę, uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej i dodatkowych instrukcji dla potrzeb Inżyniera lub wykonawcy robót, weryfikacja rozwiązań projektowych dostarczonych przez wykonawcę robót itp., nadzór autorski będzie pełniony przez Projektanta w biurze projektowym.

Każdorazowo, kiedy nadzór autorski będzie pełniony przez Projektanta (zespół projektowy) we własnym biurze na wezwanie Inżyniera lub Zamawiającego, po opracowaniu opinii Projektant przedstawi rozliczenie czasowe. W sytuacji, gdy Inżynier lub Zamawiający uzna przedstawione rozliczenie czasowe jako nieadekwatne do wykonanej pracy, Zamawiający lub Inżynier przyjmie własne rozliczenie czasowe, które będzie podstawą do rozliczenie nadzoru autorskiego.

Uwaga:

Praca Projektanta (zespołu projektowego) w biurze na wezwanie Zamawiającego spowodowana błędami w dokumentacji lub zaniedbaniami na etapie jej powstawania jest na koszt Projektanta – nie podlega wynagrodzeniu z tytułu pełnienia czynności nadzoru autorskiego. W sytuacji, gdy konieczność pracy Projektanta (zespołu projektowego) w biurze na wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera wynika z błędów projektowych lub zaniedbań, Projektant (zespół projektowy) zobowiązany jest w ramach udzielonej gwarancji do udzielania odpowiedzi i wykonywania dodatkowych prac projektowych na koszt własny. Wynagrodzenia za sporne czynności nadzoru autorskiego, w przypadku nie uznania błędu przez Projektanta, Projektant może dochodzić przed sądem, jednakże okoliczności te nie mogą powodować przerw w pełnieniu czynności nadzoru autorskiego w okresie związania Umową.

- Wykonania opracowań zamiennych i uzupełniających.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania opracowań zamiennych i uzupełniających na wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera. W przypadku polecenia wykonania opracowań zamiennych lub uzupełniających, przed przystąpieniem do prac projektowych, konieczne jest zatwierdzenie przez Zamawiającego lub Inżyniera wyceny prac projektowych. Podstawą do wyceny prac projektowych, będą Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych oraz oferta Wykonawcy tzn. cena jednostkowa jednostki nakładu pracy (j.n.p.) wskazana w „TABELI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH I CZYNNOŚCI NADZORU AUTORSKIEGO”.

Uwaga:

Wykonanie zamiennych i uzupełniających opracowań za wynagrodzeniem z tytułu pełnienia czynności nadzoru autorskiego nie dotyczy opracowań, których wykonanie jest konieczne ze względu na błędy projektowe lub zaniedbania w wykonaniu przedmiotu zamówienia. W sytuacji, gdy konieczność wykonania opracowań zamiennych lub uzupełniających wynika z błędów projektowych lub zaniedbań, Wykonawca (Projektant) zobowiązany jest w ramach udzielonej gwarancji do wykonania powyższych opracowań na koszt własny. Wynagrodzenia za sporne czynności nadzoru autorskiego, w przypadku nie uznania błędu przez Projektanta, Projektant może dochodzić przed sądem, jednakże okoliczności te nie mogą powodować przerw w pełnieniu czynności nadzoru autorskiego w okresie związania Umową.

W przypadku zaniechania pełnienia czynności nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót nadzór autorski zostanie powierzony innej osobie, na odpowiedzialność Projektanta.

  - Personel – Inni Eksperci

Nie wymaga się przedłożenia w Ofercie danych osobowych  kandydatów na stanowiska Innych Ekspertów ani informacji i dokumentów ich dotyczących. Celem zapewnienia należytego wykonania usługi, Wykonawca zapewni na etapie realizacji usługi udział następujących ekspertów w realizacji zamówienia:

- Geotechnik– musi posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie w dokumentowaniu badań geotechnicznych oraz wymagane uprawnienia budowlane lub uprawnienia geologiczne kategorii VI lub VII wydane przez ministra właściwego  d/s środowiska lub 06 albo 07 wydane przez Prezesa Centralnego Urzędu Geologii,

- Geodeta

- Kosztorysant

- Opracowujący projekt organizacji ruchu

- Projektanta branży sanitarnej

- Projektanta branży teletechnicznej

# kontrola jakości OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

## 5.1.  Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym

    - Harmonogram prac projektowych

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu do zatwierdzenia zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych. Aktualizacja Harmonogramu prac projektowych powinna odbywać się wg następującej procedury:

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pierwszy Harmonogram prac projektowych w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia kolejne zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych w terminie 7 dni od daty:

- polecenia Zamawiającego,

- wprowadzenia zmian w Umowie.

- W Harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi:

- poszczególne opracowania projektowe wraz z ich wartościami, wg Tabeli Opracowań Projektowych,

- terminy wykonania poszczególnych opracowań projektowych i ich elementów.

W Harmonogramie prac projektowych Wykonawca poda wszystkie informacje dot. terminów cząstkowych realizacji poszczególnych opracowań, w szczegółowości wskazanej przez Zamawiającego. Szczegółowość danych wymaganych w ww. harmonogramie, może ulec zmianie w trakcie realizacji Umowy.

- Zamawiający zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych, o ile będzie on zgodny z wymaganiami Umowy lub wydanymi poleceniami, w ciągu 14 dni od daty przedłożenia do zatwierdzenia.

Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu prac projektowych 
na swój koszt. Zatwierdzenie Harmonogramu prac projektowych przez Zamawiającego nie zwolni Wykonawcy z żadnych zobowiązań Umownych.

    - Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany jest przez Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas trwania procesu projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji projektowej:

- Przegląd opracowań projektowych – spotkanie, przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy oraz ew. innych zaproszonych stron, którego głównymi celami są:

- ocena bieżącego postępu prac projektowych w stosunku do wymagań Harmonogramu prac projektowych dokonywana przez Zamawiającego,

- bieżąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Umowy dokonywana przez Zamawiającego,

- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów, do których rozstrzygania ma upoważnienie Zamawiający.

-  Rada techniczna projektu  - spotkanie, przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy oraz ew. innych zaproszonych stron, którego głównymi celami są:

- prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania dokumentacji projektowej przed Zamawiającym min. 1 raz w miesiącu,

- prezentacja przez Zamawiającego wniosków z przeglądów opracowań projektowych,

- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający (decyzje w sprawie zmian w Umowie).

- Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu, którego dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony.

Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiającego.

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest Wykonawca (wraz z listą obecności uczestników spotkania). Notatka (protokół) powinna zawierać opis przebiegu spotkania, listę obecności, uwagi Zamawiającego, ustalenia stron i inne elementy istotne dla stron. Każdorazowo treść protokołu/ notatki ze spotkania wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Wykonawca powinien udzielić Przedstawicielowi Zamawiającego niezbędnej pomocy przy wykonywaniu roboczych przeglądów opracowań projektowych. Podczas przeglądów Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć zapewnioną możliwość łatwego dostępu do wykonywanych opracowań projektowych. Podczas przeglądów powinny być obecne osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektem oraz odpowiedni projektanci, sprawdzający i autorzy opracowań projektowych, które będą kompetentne do udzielania wyjaśnień i otrzymywania instrukcji i uwag od Przedstawiciela Zamawiającego. Przedstawiciel Zamawiającego, będzie oceniać zgodność wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami Umowy na podstawie wyników własnych kontroli jak i wyników kontroli wewnętrznej dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki kontroli Przedstawiciela Zamawiającego wykażą, że sprawozdania Wykonawcy są niewiarygodne, to Przedstawiciel Zamawiającego oprze się wyłącznie na własnych wynikach kontroli. Przedstawiciel Zamawiającego może zlecić, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych kontroli niezależnemu wykonawcy. Przedstawiciel Zamawiającego będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących: sprzętu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie, na jakość lub terminowość opracowań projektowych, Przedstawiciel Zamawiającego może natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia, jakość prac projektowych.

    - Posiedzenia ZOPI i KOPI – NIE DOTYCZY

Wykonana dokumentacja projektowa podlegać będzie ocenie na posiedzeniach Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI – w siedzibie Oddziału Olsztyn) i Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI - w Centrali GDDKiA w Warszawie)jeżeli będzie wymagane.

Wykonawca przygotuje materiały na ZOPI i KOPI (w tym prezentację) w formie elektronicznej (oraz w formie papierowej w zakresie wskazanym przez Zamawiającego) i przekaże je Zamawiającemu co najmniej 30 dni przed posiedzeniem ZOPI/KOPI. Na Posiedzeniu ZOPI/KOPI Projektanci (w składzie wskazanym przez Zamawiającego) dokonają prezentacji dokumentacji i udzielą wyjaśnień i odpowiedzi na pytania zebranych.

Protokół ZOPI/KOPI  sporządzony zostanie przez Zamawiającego i  przesłany Wykonawcy w celu wprowadzenia w dokumentacji poprawek wynikających z uwag uczestników ZOPI/KOPI. Wykonawca skoryguje dokumentację niezwłocznie, nie później niż do 7 dni od otrzymania protokołu ZOPI/KOPI i przekaże ją Zamawiającemu.

Koszty wynikające z wprowadzenia do wykonanej Dokumentacji Projektowej ustaleń protokołu ZOPI/KOPI skutkujące koniecznością:

- wprowadzenia zmian w przyjętych rozwiązaniach projektowych,

- wykonania dodatkowych opracowań projektowych lub ich elementów,

- uzyskania dodatkowych opinii, uzgodnień,

nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Cenę Ofertową.

Wykonawca zobowiązany jest również do:

- przekazania Zamawiającemu pisemnego stanowiska – odpowiedzi w sprawie pytań i uwag Zamawiającego (zgodnie z zapisami protokołów ZOPI/KOPI).

# odbiór OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Przekazanie dokumentacji do odbioru w terminach wskazanych w Harmonogramie lub Umowie będzie poprzedzone jej oceną przez Zamawiającego.

  - Ocena dokumentacji

Wykonawca, w terminach wskazanych w Harmonogramie  Prac Projektowych, przekaże Zamawiającemu  do odbioru opracowania w wersji elektronicznej edytowalnej (płyta CD/DVD) i w jednym egzemplarzu w wersji papierowej celem ich oceny. Ocenie podlegać będzie zgodność rozwiązań projektowych z Umową oraz kompletność i zgodność z Umową wymaganych dla danego opracowania uzgodnień,. Wykonawca wraz z przekazywanymi Zamawiającemu opracowaniami projektowymi przekaże uzupełnione przez Wykonawcę listy sprawdzające (dotyczy : projektu budowlanego, projektu wykonawczego, raportu oddziaływania na środowisko I, projektu badań geotechnicznych i opinii geotechnicznej.

Zamawiający w terminach: w terminach:

- do 14 dni od przekazania  opracowania/opracowań podpisze protokół przekazania do odbioru opracowania/opracowań,  , o ile w ocenie Zamawiającego , wady i braki opracowania (w tym uzgodnienia i decyzje) Wykonawca będzie w stanie uzupełnić w ciągu 14 dni od przekazania uwag Zamawiającego lub pisemnie odmówi przyjęcia do odbioru opracowania, co będzie traktowane jako niewykonanie warunków Umowy w terminie.

- do 30 dni od dnia przekazania do odbioru opracowań przekaże Wykonawcy uwagi. Wykonawca przekaże niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia otrzymania uwag, swoje pisemne stanowisko z ustosunkowaniem się do każdej z otrzymanych uwag

- do 14 dni od przekazania uwag przez Zamawiającego Wykonawca poprawi opracowanie i przekaże do ostatecznego odbioru Zamawiającemu

- do 7-miu dni od przekazania przez Wykonawcę poprawionego zgodnie z uwagami Zamawiającego opracowania w formie elektronicznej, Zamawiający dokona ponownej oceny zgodności opracowania z Umową

- do 7-miu dni od ostatecznego pisemnego* uzgodnienia Zamawiającego, Wykonawca przekaże kompletne opracowanie w ilości egzemplarzy wymaganych Umową.

Jeżeli Wykonawca nie poprawi/nie uzupełni dokumentacji zgodnie z uwagami Zamawiającego w wyżej wskazanych terminach będą miały zastosowanie zapisy Umowy dotyczące kar.

*Dopuszczalna jest forma elektroniczna opinii (e-mail)

### Przekazanie i odbiór opracowań projektowych

Wykonawca przekazuje do odbioru kompletną dokumentację w formie elektronicznej oraz w wymaganym nakładzie w wersji papierowej. , Wraz z opracowaniem /opracowaniami Wykonawca przekazuje protokół przekazania opracowania /opracowań.

Protokół przekazania opracowań powinien zawierać następujące elementy:

- nazwę zadania, Wykonawcę, nr umowy,

- datę przekazania opracowań,

- wymienione tytuły opracowań projektowych,

- ilość egzemplarzy opracowań przekazanych Zamawiającemu,

- podpis Wykonawcy,

- miejsce na podpis Zamawiającego.

Opracowania, będące przedmiotem odbioru, powinny spełniać wszystkie wymagania Umowy, być kompletne w swoim zakresie, wykonane zgodnie z zamówieniem, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. Jeżeli zakres formalno-prawny dokumentacji (warunki techniczne, decyzje, uzgodnienia, oświadczenia, zgody itp.) nie są do niej załączane, należy w części opisowej wskazać docelową  ich lokalizację np. inne opracowanie.

W stosunku do opracowań przekazanych do odbioru w różnych datach określonych w Harmonogramie, protokół powinien zawierać pozycje dokumentacji już odebrane z datą ich odbioru.

Jeżeli  Zamawiający stwierdzi w terminie 10 dni, że przekazana do odbioru dokumentacja nie spełnia warunków Umowy (nie została poprawiona/uzupełniona  zgodnie z wynikami oceny, odmówi pisemnie jej odbioru.  Przekazanie do odbioru niekompletnego opracowania projektowego jest jednoznaczne z niedotrzymaniem terminu wykonania opracowania. Procedura przekazania przez Wykonawcę, a tym samym przyjęcia przez Zamawiającego do odbioru opracowania będzie powtarzana do czasu przekazania przez Wykonawcę do odbioru kompletnego opracowania.

    - Odbiór opracowania/ opracowań

- Odbiór dokumentacji Zamawiający potwierdzi podpisaniem protokołu odbioru. protokół odbioru zawierający:

- - nazwę zadania, Wykonawcę, nr umowy,

- - miejsce na datę odbioru opracowań przez Zamawiającego,

- - tytuły opracowań projektowych,

- - ilość egzemplarzy opracowań przekazywanych Zamawiającemu,

- - cenę poszczególnych opracowań, zgodnie z TOP,

- - kwotę należną Wykonawcy za przekazane opracowania,

- - podpis Wykonawcy,

- - miejsce na podpis Zamawiającego.

- Podpisany przez strony Umowy protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury.

### Tryb udzielania odpowiedzi na pytania oferentów w trakcie przetargu na roboty budowlane

Wykonawca zobowiązany jest do udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej, udzielania odpowiedzi na pytania oferentów zadawane w trakcie przetargu na roboty budowlane oraz wprowadzania poprawek i uzupełnień w dokumentacji wynikających z pytań oferentów.

Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy pytania drogą elektroniczną/pisemną, a Wykonawca odpowie na zadane przez oferentów pytania w terminie wskazanym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 3 dni robocze, od dnia przekazania pytania przez Zamawiającego, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej). Zamawiający dopuszcza przesłanie odpowiedzi tylko drogą elektroniczną, na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej.

Na każde pytanie oferenta Wykonawca prześle odpowiedzi w formacie edytowalnym. Jeżeli odpowiedź będzie wiązała się z korektą dokumentacji, to Wykonawca opisze zakres korekty w pliku Word oraz dokona korekty odpowiedniej dokumentacji, którą prześle w całości w pliku PDF. Ponadto dokona korekty, o ile będzie konieczna, w Kosztorysie ofertowym, co opisze w pliku Word. Natomiast cały, poprawiony kosztorys ofertowy prześle w formacie XLS. W przypadku gdy odpowiedź na pytanie będzie związana  z korektą rysunku, to Wykonawca opisze zakres korekty w pliku Word oraz dokona korekty odpowiedniego rysunku, który prześle w całości w pliku PDF i AutoCad.

Zamawiający może żądać ww. sposobu odpowiedzi na każde pytanie lub może dopuścić jednorazową korektę  kosztorysu ofertowego i rysunków po przekazaniu zestawu pytań.

Zamawiający może żądać, aby Wykonawca udzielał odpowiedzi na pytania oferentów w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawca (Projektant), w terminie 14 dni od zakończenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót uzupełni przekazaną dokumentację o zmiany wynikłe z tytułu odpowiedzi udzielanych oferentom lub przekaże poprawioną o w/w zmiany dokumentację. Dokumentację uzupełnioną/poprawioną należy przekazać w formie papierowej i elektronicznej w ilości egzemplarzy zgodnej z umową.

# płatności

### Ustalenia ogólne

Zamawiający dopuszcza płatności częściowe za wykonanie kompletnych opracowań projektowych. Nastąpią one na podstawie protokołów odbiorów częściowych za poszczególne pozycje Tabeli Opracowań Projektowych i Czynności Nadzoru Autorskiego.

### Warunki Umowy i wymagania załączonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Koszt dostosowania się Wykonawcy do wymagań warunków Umowy i Wymagań załączonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w Tabeli Opracowań Projektowych i Czynności Nadzoru Autorskiego. Koszty te Wykonawca ujmie ryczałtowo w kosztach pozycji Tabeli Opracowań Projektowych  i Czynności Nadzoru Autorskiego z wyjątkiem pozycji, dla których przewidziano zapłatę za faktycznie wykonane ilości.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania 
lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów.

  - Przepisy prawa

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 162, ze zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r, Nr 67, poz. 582).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1679 r. )

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz.463 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych, dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz.1518)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U.2015 poz.1744)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 151 poz.987 z  późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2017 poz. 711, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2023, poz. 1040,)

- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2023. Poz. 1039)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz.1213. z późn. zmianami)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. poz. 1247, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1341).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  (Dz.U. 2022, poz.1670 ze zm. )

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. 2012  poz. 1374 )

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej  (Dz. U. 2021  poz. 1385

- Ustawa z dnia 19 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2022 
poz. 1710 ze zm.  ).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju  i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. 2021 poz.2458,)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2022 poz.503, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2256, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz.1839 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz.U. 2021 poz.112 , z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021 poz. 845, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2020 poz. 2279, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87,)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz.1395,)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 19971r Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2022, poz. 1385 ze zm. )

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 916.  )

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. . w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. 2011 nr 25  poz.133, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia, jako obszary Natura 2000 (tj.Dz. U. 2014 poz. 1713, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 poz.1409, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U 2014 r.  poz. 1408)

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 672. , z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2409,)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 r. poz. 699. z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz.10, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2187. z późn. zmianami)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 )

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017 poz.784, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2019 poz.454, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tj. Dz.U. 2019  poz.2310, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 28 marca 2003r. - o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1984, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (tj. Dz.U. 2020 poz. 1247,).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057,  z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. - o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 151, ze zm.)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 537, )

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1483, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r.  r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, z z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 902, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742, z późn. zm. )

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U.2011 nr. 159, poz. 948 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz.U. 2011 nr 93 poz. 541 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 633)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016 poz.  2033, z późn. zm. )

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (tj. Dz.U. 2023 poz. 155, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia 
i udostępniania informacji geologicznej (Dz.U. 2017 poz. 2075,)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu 
i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych. (Dz. U. 2001r. 
nr 153 poz.1781, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2021 poz. 386, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 344, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2509, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U.2004 r. nr 268 poz.2663, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa 
i Gospodarki żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości( Dz. U. 1999 nr 45 poz. 453, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 6 lipca 1982 o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2204, z 2021 r. poz. 1177, 1978, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 6 maja 1999 r o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 1999 nr 49 poz. 484, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U.UE.L.2006.371.1)

- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

- Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r. 
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 1783/1999

- Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 2006 r. 
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999

- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) 1164/94 Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT)

- Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsar w dniu 2 lutego 1971r. (Dz.U. 
z 1978r. nr 7, poz. 24)

- Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn w dniu 
23 czerwca 1979r. (Dz.U. z 2003r. nr 2 poz. 17)

- Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w Bernie w dniu 19 września 1979r. (Dz.U. z 1996r. nr 58 poz.263)

- Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dzikich ptaków

- Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych 
oraz dzikiej fauny i flory

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008r., w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej

- Dyrektywa Rady 85/337/EWG

- Pozostałe przepisy prawa wymienione w SP  oraz Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

- Ustawa  z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( tj.  Dz. U. z 2021 r. poz. 372, 1728, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego obrony w czasie wojny, oraz gotowości organów w tych sprawach (Dz. U. 2004 Nr 34, poz. 294 ze zm.).

- Zarządzenie nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych (Dz. U. 2010 Nr 13, poz. 37 )

- Zarządzenie nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie wdrożenia wymagań techniczno-obronnych w zakresie przygotowania infrastruktury drogowej na potrzeby obronności państwa (Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury Nr 3, poz. 10)

  - Wytyczne, instrukcje, standardy i normy

- Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych z późn. zm.

- Zarządzenie Nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przeprowadzania „Wytycznych wykonania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego”

- Zarządzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 3 grudnia  1998r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Zaleceń dotyczących oceny jakości betonu „in-situ” w konstrukcjach obiektów mostowych”.

- Zarządzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 25 lutego 2002r. w sprawie wprowadzenia wytycznych wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym.

- Zarządzenie nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 marca 2003r. w sprawie ustalania zasad wyodrębniania elementów drogi na drogowym obiekcie mostowym.

- Zarządzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 września 2003r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Katalogu Zabezpieczeń powierzchniowych Drogowych Obiektów Inżynierskich. Cz. I- wymagania".

- Zarządzenie nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 01 czerwca 2012r. 
w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg krajowych.

- Zarządzenie Nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 marca 2004r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „zaleceń projektowych i technologicznych dla podatnych konstrukcji inżynierskich z blach falistych”

- Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie wprowadzenia do stosowania  „Instrukcji do określania nosnosci użytkowej drogowych obiektów mostowych”

- Zarządzenie Nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie dokumentacji do realizacji.

- Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009r. 
w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów z późn. zm. oraz Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań.

- Zarządzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004r. 
w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowości skrzyżowań drogowych,

- Zarządzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005r. 
w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich (zmienione zarządzeniem nr 5 z dnia 4 lutego  2011 r. oraz nr 27 z dnia 13 kwietnia 2011 r) .

- Zarządzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009r. 
w sprawie badań archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

- Zarządzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 sierpnia  2005r. w sprawie projektowania dodatkowych pasów ruchu na dwupasowych drogach dwukierunkowych,

- Zarządzenie Nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 stycznia  2019r. w sprawie zasad stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich.

- Zarządzenie Nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wybudowania i odbioru (zmienione Zarządzeniem nr 77 z dnia 12 grudnia 2008 r. oraz nr 23 z dnia 7 maja 2014 r) .

- Zarządzenie nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie badań archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

- Zarządzenie Nr 79 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 sierpnia 2010 r. 
w sprawie zasad opisu węzłów drogowych i kilometrowania łącznic

- Zarządzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009r. w sprawie badań archeologicznych w GDDKiA (zmienione zarządzeniem nr 76 z dnia 9 grudnia 2011r. oraz nr 19 z dnia 16 lutego 2015 r.

- Zarządzenie nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 maja 2013r. 
w sprawie opracowania planu działań ratowniczych dla autostrad płatnych zarządzanych przez GDDKiA (zmienione Zarządzeniem Nr 44 z dnia 26 września 2014 r) ..

- Zarządzenie nr 28 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych oraz Zespołów Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych.

- Zarządzenie Nr 69 Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i Autostrad z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji projektowej organizacji ruchu.

- Zarządzenie Nr 70 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych.

- Zarządzenie Nr 79 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad opisu węzłów drogowych i kilometrowania łącznic.

- Zarządzenie Nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji.

- Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji  projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań ((zmienione Zarządzeniem nr 34 z dnia 3 czerwca 2011r.

- Zarządzeniem nr 2 GDDP z dnia 11.02.1998 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych

- Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 czerwca 2013 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Wytycznych zakładania i utrzymania zieleni przydrożnej”.

- Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Certyfikacji z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania 
do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem (Mon. Pol. Z 1996r. nr 28 
poz. 295)

- Zalecenia wykonywania nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach mostowych, opracowane przez IBDiM Katowice 23.07.2004r

- Normy wymienione w WWiOPP  oraz Warunkach Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych

- Zwierzęta a drogi. Metody ograniczania negatywnego oddziaływania dróg na populacje dzikich zwierząt – W. Jędrzejewski, S. Nowak, R. Kurek, W. Mysłajek – Zakład badania Ssaków PAN, Białowieża 2000

- Poradnik ochrony płazów ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych. Problemy i dobre praktyki – R. Kurek, M. Rubacki, M. Sołtysiak – Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra 2011

- Instrukcja obliczania przepustowości dróg I i II klasy technicznej. GDDP, Warszawa 1995.

- Instrukcja obliczania przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej. GDDP, Warszawa 2004

- Instrukcja obliczania przepustowości dróg zamiejskich. Transprojekt, Warszawa 1991.

- Wzorcowe Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB)

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych – załącznik do zarządzenia nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

- Poradnik projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy drogach  - R.T. Kurek, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra 2011

- Wzorce i Standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu