OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego
nad realizacją zadania pn.:

„Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK94
w m. Radwanice, Siechnice, Groblice”

Lokalizacja zadania:

Droga krajowa nr 94 w lokalizacjach wskazanych w pkt. 4 OPZ

Województwo: dolnośląskie

Powiat: wrocławski

Gmina: Siechnice

Miejscowość: Radwanice, Siechnice, Groblice

Nazwa i adres zamawiającego:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział we Wrocławiu

ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław

Opracował:

GDDKiA Oddział we Wrocławiu

Rejon w Oleśnicy

czerwiec, 2024 r.

Spis treści

1.	Przedmiot zamówienia	3

2.	Cel zamówienia	3

3.	Termin wykonania usługi	3

4.	Opis i charakterystyka zadania, nad którym sprawowany będzie nadzór inwestorski	4

5.	Dokumentacja zamawiającego	8

6.	Zadania zamawiającego	8

7.	Zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego	8

8.	Personel nadzoru inwestorskiego	9

9.	Zadania nadzoru inwestorskiego	10

10.Biuro nadzoru inwestorskiego	16

11.Wynagrodzenie nadzoru inwestorskiego	16

12.Dodatkowe wymagania wobec nadzoru inwestorskiego	16

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK94 w m. Radwanice, Siechnice, Groblice”, które przewidziane jest do realizacji w systemie Projektuj i buduj wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi i gwarancji.

Nadzór inwestorski (NI) będzie działał zgodnie z rolą, jaką przypisano inspektorowi nadzoru inwestorskiego (Koordynatorowi NI) w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w Umowie wraz z załącznikami, w tym w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) i Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dla zadania pn.: „Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK94 w m. Radwanice, Siechnice, Groblice” oraz wynikających z aktualnych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Wytycznych.

# Cel zamówienia

Zamawiający powierzy nadzorowi inwestorskiemu świadczenie usługi, polegającej na sprawowaniu kontroli i nadzoru inwestorskiego nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi, dotyczącymi realizacji zadania, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego OPZ oraz nadzór w okresie rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane,  a także współpracy z zamawiającym, w celu skutecznego wyegzekwowania wymagań określonych w umowie z wykonawcą zadania (wykonawcą opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych w systemie Projektuj i buduj).

W ramach niniejszej usługi nadzór inwestorski winien zapewnić kontrolę nad opracowaniem dokumentacji projektowej, realizacją robót budowlanych oraz nadzór w okresie rękojmi i gwarancji dla robót budowlanych, do czasu zakończenia tego okresu, w szczególności w zakresie terminowości, prawidłowości wykonania oraz zapewnienia dobrej jakości i zgodności z obowiązującymi przepisami projektu i robót, stosowanych materiałów, kosztów realizacji robót, odbioru robót, koordynacji wszystkich czynności związanych z realizacją zadania.

# Termin wykonania usługi

Termin realizacji Umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia okresu rękojmi
i gwarancji dla robót budowlanych, realizowanych przez wykonawcę zadania (wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych
w systemie Projektuj i buduj).

Planowane  terminy realizacji dla poszczególnych etapów realizacji umowy:

- Etap I:

  - Nadzór inwestorski w okresie opracowania dokumentacji projektowej – do dnia 09.11.2024 r. (wg umowy z Wykonawcą zadania);

2)  Etap II:

  - Nadzór inwestorski w okresie realizacji robót budowlanych – do dnia 09.01.2025r. (wg umowy z Wykonawcą zadania);

  - Nadzór inwestorski w okresie rozliczenia zadania – do 30 dni po zakończeniu robót budowlanych (od dnia zakończenia robót budowlanych do dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego tych robót).

3)  Etap III:

- Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji dla robót budowlanych przez okres 60 miesięcy (wg umowy z Wykonawcą zadania), przy czym bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:

- w dniu następnym, licząc od daty zakończenia odbioru ostatecznego robót budowlanych, w  przypadku gdy w trakcie jego odbioru nie stwierdzono wad, lub

- w dniu następnym, licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych  przy odbiorze ostatecznym robót budowlanych.

Wg umowy (lub projektu umowy) z wykonawcą zadania pn.: „Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK94 w m. Radwanice, Siechnice, Groblice”, terminy zakończenia wynoszą odpowiednio:

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami
i decyzjami zezwalającymi na realizację zadania (tj. wraz z uzyskaniem – zgodnie
z obowiązującym prawem - braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę - dalej zwanego PnB lub ostatecznego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – dalej zwanego ZRID) - do dnia 09.11.2024 r.

- wykonanie robót budowlanych - do dnia 09.01.2025 r.

- okres gwarancji i rękojmi - 60 miesięcy.

Wyżej opisane terminy pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego są terminami orientacyjnymi i w zależności od realizacji zadania, przez wykonawcę zadania, mogą ulec wydłużeniu lub skróceniu, stosownie do czasu opracowania dokumentacji projektowej lub realizacji robót budowlanych.

# Opis i charakterystyka zadania, nad którym sprawowany będzie nadzór inwestorski

Zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK94 w m. Radwanice, Siechnice, Groblice” przewidziane jest do realizacji w systemie Projektuj i buduj
i składa się z dwóch części:

- opracowanie dokumentacji projektowej,

- wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

W zakres robót i usług, zamierzonych do wykonywania w ramach zamówienia, wchodzą następujące asortymenty prac:

- budowa oświetlenia dedykowanego 24 przejść dla pieszych wraz z budową układu zasilania i podłączeniem do sieci elektroenergetycznej,

- wymiana na nowe, 3 kompletów prefabrykowanych azyli wraz z oznakowaniem pionowym, na 3 przejściach dla pieszych (DK94 km: 106,555; 109,720; 112,265);

- budowa jednej strefy oczekiwania (fragmentu chodnika) przy 1 przejściu dla pieszych jednostronnie (DK94 km 108,466 - o szer. 1,5 m i dł. 8 m po stronie lewej),

wraz z robotami towarzyszącymi wykonaniu ww. prac, na przejściach dla pieszych
w lokalizacjach wskazanych w poniżej tabeli:

| Lp. | Lokalizacja zadania • Lokalizacja przejścia (przejść) | Ogólna charakterystyka techniczna zadania | Planowany zakres zadania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zadanie nr 1.1: DK94 km 104,842 m. Radwanice DK94 Radwanice, ul. Wrocławska, km 104,842 • Przejście dla pieszych: DK94 ciąg główny, km 104,842 | Budowa oświetlenia dedykowanego | * budowa oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych wraz z budową układu zasilania i podłączeniem do sieci elektroenergetycznej, wraz z robotami towarzyszącymi wykonaniu ww. prac |
| 2 | Zadanie nr 2.1: DK94 km 105,210 m. Radwanice DK94 Radwanice, ul. Wrocławska, km 105,210 • Przejście dla pieszych: DK94 ciąg główny, km 105,210 | Budowa oświetlenia dedykowanego | * budowa oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych wraz z budową układu zasilania i podłączeniem do sieci elektroenergetycznej, wraz z robotami towarzyszącymi wykonaniu ww. prac |
| 3 | Zadanie nr 3.1: DK94 km 105,633 m. Radwanice DK94 Radwanice, ul. Wrocławska, km 105,633 • Przejście dla pieszych: DK94 ciąg główny, km 105,633 | Budowa oświetlenia dedykowanego | * budowa oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych wraz z budową układu zasilania i podłączeniem do sieci elektroenergetycznej, wraz z robotami towarzyszącymi wykonaniu ww. prac |
| 4 | Zadanie nr 4.1: DK94 km 105,998 m. Radwanice Skrzyżowanie DK94 ul. Wrocławska, z ul. Poprzeczną po str. p., Radwanice, km 106,004. • Przejście dla pieszych: DK94 ciąg główny, km 105,998 | Budowa oświetlenia dedykowanego | * budowa oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych wraz z budową układu zasilania i podłączeniem do sieci elektroenergetycznej, wraz z robotami towarzyszącymi wykonaniu ww. prac |
| 5 | Zadanie nr 4.2: DK94 km 106,004 m. Radwanice Skrzyżowanie DK94 ul. Wrocławska, z ul. Poprzeczną po str. p., Radwanice, km 106,004. • Przejście dla pieszych: Wlot podporządkowany - str. p., ul. Poprzeczna | Budowa oświetlenia dedykowanego | * budowa oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych wraz z budową układu zasilania i podłączeniem do sieci elektroenergetycznej, wraz z robotami towarzyszącymi wykonaniu ww. prac |
| 6 | Zadanie nr 5.1: DK94 km 106,488 m. Radwanice DK94 Radwanice, ul. Wrocławska, km 106,488 • Przejście dla pieszych: DK94 ciąg główny, km 106,488 | Budowa oświetlenia dedykowanego | * budowa oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych wraz z budową układu zasilania i podłączeniem do sieci elektroenergetycznej, wraz z robotami towarzyszącymi wykonaniu ww. prac |
| 7 | Zadanie nr 6.1: DK94 km 106,599 m. Radwanice Skrzyżowanie DK94 ul. Wrocławska z przesuniętymi wlotami z ul. Starowiejską po str. l. w km 106,588 oraz z ul. Szkolną po str. p. w km 106,624 w Radwanicach • Przejście dla pieszych: DK94 ciąg główny, km 106,599 | Budowa oświetlenia dedykowanego wraz z wymianą istniejącego azylu | * budowa oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych wraz z budową układu zasilania i podłączeniem do sieci elektroenergetycznej, * wymiana prefabrykowanego azylu dla pieszych, wraz z robotami towarzyszącymi wykonaniu ww. prac |
| 8 | Zadanie nr 7.1: DK94 km 106,993 m. Radwanice Skrzyżowanie DK94 ul. Wrocławska z przesuniętymi wlotami z ul. Miedzianą po str. l. w km 106,975 oraz z ul. Dębową po str. p. w km 107,004 w Radwanicach. • Przejście dla pieszych: DK94 ciąg główny, km 106,993 | Budowa oświetlenia dedykowanego | * budowa oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych wraz z budową układu zasilania i podłączeniem do sieci elektroenergetycznej, wraz z robotami towarzyszącymi wykonaniu ww. prac |
| 9 | Zadanie nr 8.1: DK94 km 108,010 m. Siechnice Skrzyżowanie DK94 ul. Opolska, rondo, z wiaduktem w ciągu DW 372, km 108,010 m. Siechnice. • Przejście dla pieszych: Łącznica wjazdowa - wlot lewy | Budowa oświetlenia dedykowanego | * budowa oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych, usytuowanego na łącznicy wjazdowej o przekroju 1x1 (wjazd z DW 372 od str. Kamieńca Wrocławskiego na rondo na DK94), wraz z budową układu zasilania i podłączeniem do sieci elektroenergetycznej (uwaga: z jednej strony przejścia występuje ograniczenie skrajni dla punktu świetlnego, konstrukcją wiaduktu nad DK94), wraz z robotami towarzyszącymi wykonaniu ww. prac |
| 10 | Zadanie nr 8.2: DK94 km 108,010 m. Siechnice Skrzyżowanie DK94 ul. Opolska, rondo, z wiaduktem w ciągu DW 372, km 108,010 m. Siechnice. • Przejście dla pieszych: Łącznica zjazdowa - wylot lewy | Budowa oświetlenia dedykowanego | * budowa oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych, usytuowanego na łącznicy zjazdowej o przekroju 1x1 (zjazd z ronda z DK94 na DW 372 w kierunku Kamieńca Wrocławskiego), wraz z budową układu zasilania i podłączeniem do sieci elektroenergetycznej (uwaga: z jednej strony przejścia występuje ograniczenie skrajni dla punktu świetlnego, konstrukcją wiaduktu nad DK94), wraz z robotami towarzyszącymi wykonaniu ww. prac |
| 11 | Zadanie nr 8.3: DK94 km 108,061 m. Siechnice Skrzyżowanie DK94 ul. Opolska, rondo, z wiaduktem w ciągu DW 372, km 108,010 m. Siechnice. • Przejście dla pieszych: DK94 ciąg główny, km 108,061 | Budowa oświetlenia dedykowanego | * budowa oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych, usytuowanego na ciągu głównym o przekroju 2x1, z azylem w pasie rozdziału, wraz z budową układu zasilania i podłączeniem do sieci elektroenergetycznej, wraz z robotami towarzyszącymi wykonaniu ww. prac |
| 12 | Zadanie nr 9.1: DK94 km 108,466 m. Siechnice Skrzyżowanie DK94 ul. Opolska obustronne z DP 1938D ul Świętej Katarzyny po str. l. oraz z DG ul. Kolejowa po str. p. w Siechnicach, km 108,447. • Przejście dla pieszych: DK94 ciąg główny, km 108,466 | Budowa oświetlenia dedykowanego wraz z budową strefy oczekiwania po lewej stronie przejścia | * budowa oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych, usytuowanego przy skrzyżowaniu z wydzielonym lewoskrętem i sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu, wraz z budową układu zasilania i podłączeniem do sieci elektroenergetycznej, * budowa strefy oczekiwania (fragmentu chodnika) o szer. 1,5 m i dł. 8 m po stronie lewej, wraz z robotami towarzyszącymi wykonaniu ww. prac |
| 13 | Zadanie nr 10.1: DK94 km 109,360 m. Siechnice Skrzyżowanie DK94 ul. Opolska z DG 107014D po str. l. ul. Piastów Śl., w Siechnicach, km 109,360. • Przejście dla pieszych: Wlot podporządkowany, str. l., DG ul. Piastów Śl. | Budowa oświetlenia dedykowanego | * budowa oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych wraz z budową układu zasilania i podłączeniem do sieci elektroenergetycznej, wraz z robotami towarzyszącymi wykonaniu ww. prac |
| 14 | Zadanie nr 10.2: DK94 km 109,370 m. Siechnice Skrzyżowanie DK94 ul. Opolska z DG 107014D po str. l. ul. Piastów Śl, w Siechnicach, km 109,360. • Przejście dla pieszych: DK94 ciąg główny, km 109,370 | Budowa oświetlenia dedykowanego | * budowa oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych wraz z budową układu zasilania i podłączeniem do sieci elektroenergetycznej, wraz z robotami towarzyszącymi wykonaniu ww. prac |
| 15 | Zadanie nr 11.1: DK94 km 109,720 m. Siechnice Skrzyżowanie DK94 ul. Opolska z DG 107022D po str. l. ul. Zacisze, w Siechnicach, km 109,705. • Przejście dla pieszych: DK94 ciąg główny, km 109,720 | Budowa oświetlenia dedykowanego wraz z wymianą istniejącego azylu | * budowa oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych wraz z budową układu zasilania i podłączeniem do sieci elektroenergetycznej, * wymiana prefabrykowanego azylu dla pieszych, wraz z robotami towarzyszącymi wykonaniu ww. prac |
| 16 | Zadanie nr 12.1: DK94 km 110,281 m. Siechnice Skrzyżowanie DK94 ul. Opolska z DG 107026D po str. l. ul. Ciepłownicza oraz zjazdem do Citronexu po str. p., w Siechnicach, km 110,297. • Przejście dla pieszych: DK94 ciąg główny, km 110,281 | Budowa oświetlenia dedykowanego | * budowa oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych wraz z budową układu zasilania i podłączeniem do sieci elektroenergetycznej, wraz z robotami towarzyszącymi wykonaniu ww. prac |
| 17 | Zadanie nr 12.2: DK94 km 110,297 m. Siechnice Skrzyżowanie DK94 ul. Opolska z DG 107026D po str. l. ul. Ciepłownicza oraz zjazdem do Citronexu po str. p., w Siechnicach, km 110,297. • Przejście dla pieszych: Wlot podporządkowany, str. l., DG 107026D, ul. Ciepłownicza | Budowa oświetlenia dedykowanego | * budowa oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych wraz z budową układu zasilania i podłączeniem do sieci elektroenergetycznej, wraz z robotami towarzyszącymi wykonaniu ww. prac |
| 18 | Zadanie nr 12.3: DK94 km 110,297 m. Siechnice Skrzyżowanie DK94 ul. Opolska z DG 107026D po str. l. ul. Ciepłownicza oraz zjazdem do Citronexu po str. p., w Siechnicach, km 110,297. • Przejście dla pieszych: Wlot podporządkowany, str. p., wjazd do Citronexu | Budowa oświetlenia dedykowanego | * budowa oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych wraz z budową układu zasilania i podłączeniem do sieci elektroenergetycznej, wraz z robotami towarzyszącymi wykonaniu ww. prac |
| 19 | Zadanie nr 12.4: DK94 km 110,311 m. Siechnice Skrzyżowanie DK94 ul. Opolska z DG 107026D po str. l. ul. Ciepłownicza oraz zjazdem do Citronexu po str. p., w Siechnicach, km 110,297. • Przejście dla pieszych: DK94 ciąg główny, km 110,311 | Budowa oświetlenia dedykowanego | * budowa oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych wraz z budową układu zasilania i podłączeniem do sieci elektroenergetycznej, wraz z robotami towarzyszącymi wykonaniu ww. prac |
| 20 | Zadanie nr 13.1: DK94 km 110,900 m. Siechnice Skrzyżowanie DK94 ul. Opolska z ul. Kwiatkowskiego po str. l. (droga wewnętrzna do strefy ekonomicznej), Siechnice, km 110,900 • Przejście dla pieszych: Wlot podporządkowany, str. l., ul. Kwiatkowskiego | Budowa oświetlenia dedykowanego | * budowa oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych, usytuowanego na wlocie podporządkowanym o przekroju 2x2 (dwie jezdnie jednokierunkowe z azylem usytuowanym w pasie rozdziału), wraz z budową układu zasilania i podłączeniem do sieci elektroenergetycznej, wraz z robotami towarzyszącymi wykonaniu ww. prac |
| 21 | Zadanie nr 14.1: DK94 km 112,265 m. Groblice DK94 Groblice, ul. Opolska, km 112,265 • Przejście dla pieszych: DK94 ciąg główny, km 112,265 | Budowa oświetlenia dedykowanego wraz z wymianą istniejącego azylu | * budowa oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych wraz z budową układu zasilania i podłączeniem do sieci elektroenergetycznej, * wymiana prefabrykowanego azylu dla pieszych, wraz z robotami towarzyszącymi wykonaniu ww. prac |
| 22 | Zadanie nr 15.1: DK94 km 112,332 m. Groblice Skrzyżowanie DK94 ul. Opolska z DP 1933D ul. Kotowicką po str. l., Groblice, km 112,332 • Przejście dla pieszych: Wlot podporządkowany, str. l., DP 1933D ul. Kotowicka | Budowa oświetlenia dedykowanego | * budowa oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych wraz z budową układu zasilania i podłączeniem do sieci elektroenergetycznej, wraz z robotami towarzyszącymi wykonaniu ww. prac |
| 23 | Zadanie nr 16.1: DK94 km 112,454 m. Groblice DK94 Groblice, ul. Opolska, km 112,454 • Przejście dla pieszych: DK94 ciąg główny, km 112,454 | Budowa oświetlenia dedykowanego | * budowa oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych wraz z budową układu zasilania i podłączeniem do sieci elektroenergetycznej, wraz z robotami towarzyszącymi wykonaniu ww. prac |
| 24 | Zadanie nr 17.1: DK94 km 112,770 m. Groblice DK94 Groblice, ul. Opolska, km 112,770 • Przejście dla pieszych: DK94 ciąg główny, km 112,770 | Budowa oświetlenia dedykowanego | * budowa oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych wraz z budową układu zasilania i podłączeniem do sieci elektroenergetycznej, wraz z robotami towarzyszącymi wykonaniu ww. prac |

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ww. zadania zostały przedstawione w Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), o której mowa w pkt. 5  niniejszego OPZ.

# Dokumentacja zamawiającego

Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) – dokumenty przetargowe na realizację zadania - pn.: „Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK94 w m. Radwanice, Siechnice, Groblice” dostępne są na platformie zakupowej zamawiającego, pod adresem:

https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/421565/poprawa-brd-na-przejsciach-dla-pieszych-na-dk94-w-m-radwanice-siechnice-groblice

i stanowią integralną cześć niniejszego zamówienia i OPZ.

Dokumenty te, a w szczególności projekt umowy i program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami (PFU), zawierają szczegółowy zakres rzeczowy prac przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków wykonawcy zadania, czyli prac, nad którymi będzie sprawowany nadzór inwestorski objęty niniejszym zamówieniem.

Zamawiający przekaże nadzorowi inwestorskiemu, w wersji elektronicznej (pocztą           e-mail) lub papierowej, kopie następujących dokumentów:

- umowę z wykonawcą zadania,

- ofertę wykonawcy zadania,

- program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami (PFU),

- inne będące w jego posiadaniu dokumenty, mające wpływ na realizację umowy.

Dokumentacja projektowa wraz z koniecznymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, zezwoleniami, zgodami i decyzjami na realizację inwestycji oraz inne dokumenty niezbędne dla realizacji zadania, będą przekazywane przez wykonawcę zadania do zaopiniowania przez nadzór inwestorski.

# Zadania zamawiającego

W ramach przedmiotowego zamówienia rolą zamawiającego jest:

- Kontrola pracy nadzoru inwestorskiego, pod względem zgodności z dokumentami stanowiącymi umowę na realizację zadania i umowę na prowadzenie nadzoru inwestorskiego.

- Dokonywanie należnych nadzorowi inwestorskiemu płatności wynagrodzenia,                    na zasadach i w sposób opisany w umowie i jej elementach,

- Dostarczenie dla nadzoru, po podpisaniu umowy, dokumentów wymienionych              w pkt. 5.

- Zapewnienie, w ramach możliwości, pomocy w nawiązaniu współpracy z władzami lokalnymi i instytucjami, których zezwolenia i decyzje wymagane będą w związku z realizacją zadania.

- Zapewnienie nadzorowi pomocy w organizowaniu spraw formalnych, w zakresie gdzie udział zamawiającego jest przewidziany prawem. Zamawiający udzieli odpowiednich pełnomocnictw do reprezentacji formalnej przez inspektora nadzoru w tych sprawach,

- Rozpatrywanie wniosków nadzoru, m.in. w zakresie:

- opracowania dokumentacji projektowej,

- materiałów do realizacji robót budowlanych,

- przesunięcia planowanej daty zakończenia umowy,

- zmian ilościowych robót, robót dodatkowych, robót zamiennych,

- płatności za roboty dodatkowe i zamienne,

- zmiany sposobu wykonania robót,

- zmiany harmonogramów,

- zmiany wykonawcy i podwykonawców.

# Zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego

#### Niniejsze zamówienie obejmuje nadzór inwestorski w zakresie:

- specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych,

- specjalności inżynieryjnej drogowej,

- prac geodezyjnych,

- prac związanych z weryfikacją dokumentacji projektowej

oraz wszelkich innych prac objętych nadzorem inwestorskim nad realizacją robót budowlanych, w ramach zadania pn.: „Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK94 w m. Radwanice, Siechnice, Groblice”.

Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad opracowaniem dokumentacji projektowej,                     w tym w zakresie branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz branży drogowej i innych branż (w razie potrzeby) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zatwierdzeniami, obejmującą m.in. dobór źródeł światła, konstrukcji wsporczych, usunięcie kolizji, roboty drogowe, inżynierię ruchu – poprzez weryfikację jej kompletności, wzajemnej zgodności, weryfikację wyników obliczeń, w celu znalezienia ewentualnych błędów,

- świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych                i nadzorowanie usunięcia ewentualnych usterek/wad, stwierdzonych w ramach zawartej umowy, pomiędzy zamawiającym a wykonawcą zadania,

- pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi i gwarancji dla robót budowlanych, do czasu zakończenia tego okresu,

- wspieranie zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i rozliczeniowych, związanych z realizacją zadania (w tym: organizowanie spotkań roboczych/narad technicznych, ich prowadzenie, sporządzanie opinii, notatek, protokołów, raportów, itp.).

# Personel nadzoru inwestorskiego

    - Nadzór nad realizacją zadania będzie powierzony osobom wskazanym w ofercie wykonawcy oraz osobom spełniającym co najmniej określone minimalne wymagania. Osobą odpowiedzialną za kierowanie zespołem nadzoru inwestorskiego, wskazaną             w ofercie jest koordynator nadzoru inwestorskiego (Koordynator NI).

    - Zaproponowane w ofercie na dane stanowisko osoby nie powinny być zaangażowane               w realizację innych zamówień, w ramach których ich obowiązki czasowo kolidowałyby z obowiązkami dla tego stanowiska, zgodnie z harmonogramem realizacji zamówienia.

    - Praca zespołu nadzoru inwestorskiego będzie zorganizowana w taki sposób, aby zapewnić stały nadzór nad realizacją robót (różnych występujących branż) w ramach zaoferowanej ceny ofertowej.

    - Koordynator NI lub wskazany przez niego inny inspektor nadzoru, powinien być dostępny na każde uzasadnione wezwanie zamawiającego i uzasadnione zgłoszenie wykonawcy zadania.

    - Zespół nadzoru inwestorskiego powinien składać się z personelu odpowiedniego dla każdego asortymentu robót opisanych przedmiotem zamówienia dla wykonawcy zadania, a minimalny skład zespołu nadzoru inwestorskiego zamawiający określa jako:

- Koordynator Zespołu Nadzoru Inwestorskiego (Koordynator NI) – 1 osoba, która może pełnić jednocześnie funkcję Inspektora branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – min. 1 osoba,

- Inspektor Nadzory Inwestorskiego branży inżynieryjnej drogowej – wg potrzeb - min. 1 osoba.

UWAGI:

- Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego
i Inspektora Nadzoru branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przez jedną osobę, pod warunkiem posiadania przez tą osobę wymaganych uprawnień.

- Zamawiający dopuszcza pełnienie przez 1 osobę nadzoru nad więcej niż jedną branżą, pod warunkiem posiadania przez taką osobę odpowiednich uprawnień dla różnych branż.

# Zadania nadzoru inwestorskiego

Nadzór inwestorski powinien być prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo budowlane oraz z wytycznymi zawartymi w niniejszym OPZ i ma obejmować nadzór w okresie opracowania dokumentacji projektowej, nadzór nad realizacją robót budowlanych oraz nadzór w okresie rękojmi i gwarancji.

Nadzór inwestorski zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z SWZ - dokumentacją przetargową dla zadania, nad którym będzie sprawowany niniejszy nadzór inwestorski. Rozpoczęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy i będzie trwało do zakończenia trwania okresu rękojmi i gwarancji dla robót budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego – Koordynator NI reprezentuje interesy zamawiającego, poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z przepisami prawa (w tym prawa budowlanego), wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami umowy z wykonawcą zadania, zatwierdzoną dokumentacją projektową wraz z decyzjami, uzgodnieniami i Specyfikacjami technicznymi.

Nadzór jest odpowiedzialny za całokształt realizacji zadania i pełni wszelkie obowiązki wymienione poniżej (z wyłączeniem podejmowania decyzji pociągających za sobą skutki finansowe dla zamawiającego).

- Zadania nadzoru w zakresie opiniowania dokumentacji projektowej

- Weryfikacja zakresu i zastosowanych rozwiązań technicznych, ujętych                               w dokumentacji projektowej (w tym STWiORB), opracowywanych przez wykonawcę, pod kątem  zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i obowiązującymi  przepisami prawa, wytycznymi oraz wiedzą techniczną.

- Weryfikacja i nadzorowanie przyjmowanych przez wykonawcę optymalnych rozwiązań projektowych z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego.

- W ramach obowiązków, nadzór inwestorski opiniuje i akceptuje przed zatwierdzeniem zamawiającego, dokumentację projektową wykonawcy zawierającą:

- materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi w zależności od wymaganej decyzji zezwalającej                          na realizację zadania,

- koncepcje projektowe (jeśli dotyczy),

- projekty zagospodarowania terenu,

- projekty techniczne (branżowe):

- projekt elektryczny (zasilania),

- projekt doboru rozwiązania oświetleniowego,

- projekt drogowy,

- projekty stałej i czasowej organizacji ruchu (jeżeli wystąpi taka potrzeba),

- informację i plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) (jeżeli wystąpi taka potrzeba),

- program zapewnienia jakości (PZJ),

- uzgodnienia wszystkich elementów dokumentacji oraz uzyskania wszelkich warunków, opinii, decyzji i uzgodnień, pozwalających na wykonanie zadania                 w zakresie objętym zamówieniem,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB, zwane specyfikacjami technicznymi lub SST lub ST) dla każdego asortymentu robót budowlanych, wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej             i dla całego zakresu przedmiotu zamówienia objętego umową z wykonawcą zadania,

- dokumentację powykonawczą (operat kolaudacyjny),

- harmonogram rzeczowo-finansowy i jego aktualizacje (jeśli dotyczy),

- Uzyskiwanie od projektanta wykonawcy lub od wykonawcy zadania wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań.

- Udzielanie projektantowi wykonawcy lub wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących dokumentacji projektowej i innych dokumentów potrzebnych do realizacji zadania.

- Opinię nadzoru inwestorskiego ze sprawdzenia/weryfikacji dokumentacji projektowej wraz  z rekomendacją do jej korekty przez projektanta lub zatwierdzenia przez zamawiającego należy przedłożyć w terminie do 7 dni roboczych od daty  otrzymania części dokumentacji projektowej lub kompletnej dokumentacji projektowej od projektanta wykonawcy lub od wykonawcy zadania lub od zamawiającego.

- W ramach obowiązków inspektor nadzoru inwestorskiego zatwierdza dokumenty materiałowe, takie jak: receptury, technologie, materiały, sprzęt, w terminie do 3 dni roboczych od daty ich otrzymania od wykonawcy zadania lub od zamawiającego.

Inspektor nadzoru i jednocześnie przedstawiciel zamawiającego, działają w imieniu zamawiającego, w zakresie nadzoru merytorycznego, sprawozdawczości, monitoringu i kontroli. Podejmują decyzje we wszelkich sprawach związanych               z interpretacją dokumentacji, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez wykonawcę zadania, właściwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń.

  - Zadania nadzoru nad realizacją robót budowlanych

- Ciągły nadzór inwestorski nad pracami wykonywanymi w ramach zadania objętego nadzorem inwestorskim.

- Zorganizowanie czasu pracy inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego w sposób zapewniający zamawiającemu i wykonawcy robót w każdym czasie kontakt telefoniczny i/lub mailowy. Czas pracy inspektora/inspektorów nadzoru musi być dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót budowlanych, w szczególności w zakresie niezbędnym do bieżącego nadzorowania i weryfikowania jakości wykonywanych robót na drodze.

- Wypełnianie obowiązków nadzoru inwestorskiego poprzez wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgód, akceptacji i wniosków na piśmie i/lub poprzez wiadomość e-mail i/lub wpis do dziennika budowy. Korespondencję nadzoru inwestorskiego firmuje/podpisuje Koordynator NI lub inspektor branżowy wskazany przez Koordynatora NI.

- Inspektor/inspektorzy nadzoru zobowiązani są uczestniczyć we wszelkiego typu odbiorach, w tym w przeglądach w ramach przygotowań do tych odbiorów (dotyczy to m.in. odbiorów czasowej organizacji ruchu, odbiorów częściowych wykonanych elementów robót).

- Prowadzenie w imieniu zamawiającego spraw dotyczących budowy, a wynikających m.in. z warunków technicznych, porozumień, decyzji administracyjnych oraz opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej. Współpraca z władzami terenowymi, właścicielami urządzeń oraz właścicielami sąsiadujących gruntów, w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy na roboty budowlane.

- Przedłożenie zamawiającemu planu badań kontrolnych wymaganych w specyfikacjach technicznych dla każdego asortymentu robót i materiałów.

- Ustalenie z przedstawicielem laboratorium drogowego zamawiającego zasad współpracy nadzoru z laboratorium drogowym, łącznie z wzorami druków protokołów komisyjnego pobierania próbek do badań laboratoryjnych (jeśli dotyczy).

- Zatwierdzenie zakresu kontroli robót prowadzonych przez wykonawcę robót budowlanych.

- Wykonanie pomiarów lub badań oraz pobieranie próbek, zlecenie na piśmie tych czynności laboratorium zamawiającego (ewentualnie niezależnemu laboratorium, akceptowanemu przez zamawiającego) i dokonanie oceny wyników badań i pomiarów, współpraca w tym zakresie z laboratorium zamawiającego.

- Przedstawianie, na polecenie zamawiającego, stanowiska i oświadczenia nadzoru o ilości wykonanych pomiarów i badań kontrolnych robót budowlanych wraz z oceną ich wyników i opisem wydanych zaleceń (jeśli dotyczy).

- Nadzór inwestorski jest zobowiązany ustosunkować się pisemnie do monitoringu zapewnienia jakości dot. badań i pomiarów kontrolnych w zakresie podjętych działań naprawczych, w tym ich efektywności oraz innych nieprawidłowości jakościowych, w terminach określonych przez zamawiającego.

- Podejmowanie decyzji i odpowiedzialności za nie we wszystkich sprawach związanych z realizacją robót budowlanych oraz ich jakością, a ponadto na współpracy z nadzorem autorskim w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez wykonawcę robót budowlanych.

- Przedkładanie, na polecenie zamawiającego, raportów/sprawozdań rzeczowo - finansowych wraz z oceną stanu i postępu robót (jeśli wystąpi taka potrzeba).

- Przedkładanie zamawiającemu dodatkowo innych dokumentów związanych z realizacją robót budowlanych w zakresie, formie oraz częstotliwości wymaganej/określonej przez zamawiającego.

- Opiniowanie i rekomendacja zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz jego aktualizacji w terminie do 3 dni roboczych. Nadzór inwestorski kontroluje zgodność postępu robót budowlanych z zatwierdzonym harmonogramem i w razie stwierdzenia opóźnienia lub innych nieprawidłowości informuje o tym zamawiającego oraz wzywa wykonawcę robót budowlanych do przedstawienia programu naprawczego niwelującego niezgodności, zatwierdza go              i kontroluje jego wykonanie.

- Udzielanie wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących kontraktu.

- Systematyczne organizowanie spotkań roboczych (rad technicznych), raz na                   2 tygodnie (lub za zgodą zamawiającego z inną częstotliwością, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez wykonawcę zadania lub zamawiającego),  wraz ze spisaniem notatki/protokołu z jej przebiegu i przekazaniem zamawiającemu i wykonawcy w terminie do 3 dni roboczych od daty spotkania. Spotkania, w zależności od potrzeb, odbywać się będą online (poprzez aplikację np.: MS Teams) lub osobiście w siedzibie Rejonu bądź w terenie.

- Potwierdzanie dokonania przez wykonawcę robót budowlanych przywrócenia dróg użytkowanych w czasie budowy, do stanu co najmniej przed rozpoczęciem budowy (jeśli dotyczy).

- Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów, mieszanek mineralno-bitumicznych i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w terminie do 3 dni roboczych od daty przekazania materiałów do zatwierdzenia przez wykonawcę robót. Decyzje te muszą być oparte na wymaganiach sformułowanych w warunkach umowy, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz normach i przepisach związanych                      z realizacją zadania. Zatwierdzenie materiału musi mieć formę pisemną.

- Uczestnictwo w pracach komisji odbiorowej odbioru ostatecznego robót powołanej przez zamawiającego i sporządzenie protokołu odbioru ostatecznego robót zgodnie z zarządzeniem GDDKiA wraz z tabelaryczną listą wad i usterek, ewentualnymi potrąceniami i innymi dokumentami niezbędnymi do sporządzenia przedmiotowego protokołu.

- Podejmowanie i odpowiadanie za wszelkie decyzje, które dotyczą:

- wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej, w zakresie określonym w warunkach umowy,

- akceptacji, w przypadku zmian, kierownika budowy/robót wyznaczonego przez wykonawcę robót budowlanych oraz cofnięcia wcześniejszej akceptacji,

- żądania usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez wykonawcę robót budowlanych,

- niezwłocznego, lecz nie później niż w terminie do 3 dni roboczych, udzielenia wykonawcy zadania wszelkich dostępnych informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących prac objętych umową z wykonawcą zadania,

- wnioskowania w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych,

- wnioskowania i opiniowania wniosków w sprawach spornych, dotyczących robót objętych umową,

- rekomendacji zamawiającemu w formie pisemnej (lub e-mail) odbioru stałej/czasowej organizacji ruchu,

- przygotowania dla robót dodatkowych, jeżeli zajdzie konieczność ich udzielenia, następujących materiałów:

  - protokołów konieczności zawierających opinię i uzasadnienie formalne i rzeczowe wykonania robót,

  - rozpoznanie i przedstawianie do akceptacji zamawiającego zaopiniowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na proponowane przez wykonawcę robót budowlanych roboty dodatkowe,

  - przygotowanie kosztorysu lub/i weryfikacja już oszacowanej wartości tych robót,

- zajmowania stanowiska co do propozycji wykonawcy robót budowlanych o potrzebie wzmocnienia lub zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących na plac budowy (jeśli dotyczy),

- wstrzymania robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową i/lub przepisami BHP oraz planem BIOZ (jeżeli występuje) wraz z podaniem uzasadnienia,

- kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę robót budowlanych zasad BHP, zaleceń wynikających z wydanych decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska oraz bieżący nadzór mający na celu ograniczenie strat w środowisku.

- Wnioskowanie o naliczenie wykonawcy zadania kar przewidzianych zapisami umowy wraz z ich wyliczeniem i uzasadnieniem poprzez przedstawienie stosownych dokumentów potwierdzających zasadność naliczenia kar.

- Wyliczenie ewentualnych potrąceń na podstawie Instrukcji DPT-14 (jeśli dotyczy).

- Kontrola wdrożenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu i bieżące sprawdzanie poprawności oznakowania, w tym wydawanie poleceń wykonawcy, usuwania stwierdzonych usterek, z powiadomieniem zamawiającego.

- Każdorazowy udział w odbiorze oznakowania robót zgłoszonych przez wykonawcę. Nadzór inwestorski zobligowany jest do potwierdzenia gotowości wykonawcy do odbioru organizacji ruchu (w formie pisemnej / e-mail).

- Żądanie wykonania badań dodatkowych oraz akceptowanie receptur i technologii, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

- Akceptowanie sprzętu oraz środków transportu użytych do robót budowlanych, co do zgodności ich z przeznaczeniem.

- Akceptowanie wytwórni mas bitumicznych wskazanych przez wykonawcę zadania (jeśli dotyczy).

- Akceptowanie PZJ (program zapewnienia jakości) i IBWR (instrukcji bezpiecznego wykonania robót) (jeżeli występuje).

- Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz związaną z tym dokumentacją (dotyczy również materiałów z rozbiórki).

- Kontrola ilościowa materiałów w tym z rozbiórek, które powinny być przekazane zamawiającemu i/lub usunięte z terenu budowy/robót w sposób i w terminie nie kolidującym z wykonywaniem innych robót i z zachowaniem przepisów ustawy o odpadach.

- Sprawdzenie operatu kolaudacyjnego wraz z opracowaniem pisemnej oceny jakości robót (z uzasadnieniem) do operatu kolaudacyjnego oraz oceną wyników badań kontrolnych. Nadzór inwestorski będzie podejmował działania mobilizujące wykonawcę do sporządzenia kompletnego operatu.

  - Pozostałe obowiązki nadzoru inwestorskiego

- Ustalanie metod i zasad obmiaru robót oraz uczestniczenie przy dokonywaniu obmiarów robót przez wykonawcę zadania (wykonawcę robót budowlanych).

- Bieżąca kontrola jakości i ilości wykonywanych robót.

- Akceptowanie urządzeń i sprzętu pomiarowego, stosowanego w czasie prowadzenia robót i ich obmiaru.

- Bieżące sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach, wezwanie go do ich usunięcia oraz poświadczenie usunięcia wad, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych.

- Wnioskowanie do zamawiającego o zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej wraz                 z przygotowaniem szacunkowej wyceny kosztów usunięcia wad, w przypadku gdy wykonawca robót budowlanych nie usunie ich w terminie.

- Wnioskowanie o dokonanie zmian (wydłużenia) terminu wykonania robót budowlanych w wyszczególnionych w umowie z wykonawcą zadania przypadkach i przedstawienia ich wraz z uzasadnieniem do akceptacji zamawiającego, w ciągu do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia propozycji przez wykonawcę zadania; szczegółowe opiniowanie wystąpień wykonawcy w sprawie wydłużenia terminu.

- Przedstawianie zamawiającemu opinii i uzasadnień ewentualnej potrzeby wykonania robót dodatkowych wraz z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego celem weryfikacji kalkulacji wykonawcy.

- Ocena, przedstawionych przez wykonawcę zadania, wniosków o wprowadzenie zmian, wycen kosztów, zmian w umowie i przedstawieniu do akceptacji zamawiającego w ciągu do 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia.

- Ocena przedstawionych przez wykonawcę zadania kosztów, które zgodnie z umową podlegają dodatkowej opłacie, bądź własnej wyceny tych kosztów i przedłożenia ich do akceptacji zamawiającego.

- Dokonanie odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej, czynności te należy odnotowywać w dzienniku budowy.

- Sprawdzanie zestawień wykonawcy zadania i potwierdzanie kwot do wypłaty (w ciągu do 3 dni roboczych od złożenia zestawienia przez wykonawcę zadania) wraz z weryfikacją zobowiązań wykonawcy zadania wobec podwykonawców, usługodawców i dostawców.

- Opracowywanie, na polecenie zamawiającego, pełnej informacji z postępu robót, zawierających m.in. dokumentację fotograficzną nadzorowanych robót (w formie papierowej i elektronicznej), ocenę jakości robót, wyspecyfikowanie wszystkich występujących w danym okresie problemów wraz z omówieniem ich rozwiązania itd.

- Reprezentowanie interesów zamawiającego na budowie i podejmowanie stosownych działań zapobiegających powstaniu ewentualnych roszczeń wykonawcy.

- Identyfikacja, wszędzie tam gdzie jest to możliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony wykonawcy i stron trzecich i informowanie o tym zamawiającego wraz z przedstawieniem propozycji i sposobów zapobiegania tym roszczeniom niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu do 3 dni roboczych od powzięcia informacji,

- Niezwłoczne, lecz nie później niż w ciągu do 3 dni roboczych od powzięcia informacji, powiadomienie zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy oraz rozbieżnościach między dokumentacją a stanem faktycznym na placu budowy.

- Weryfikowanie, analizowanie i ocena ewentualnych roszczeń wykonawcy oraz przedłożenie ich wysokości zamawiającemu wraz z merytorycznym uzasadnieniem popartym szczegółową analizą w świetle warunków umowy i obowiązującego prawa oraz dokumentacjami w sprawie roszczenia (w szczególności wyczerpującymi analizami przeprowadzonymi przez nadzór inwestorski).

- Poświadczenie terminu zakończenia robót.

- Sprawdzenie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenie do akceptacji zamawiającego, w celu ustalenia terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze.

- Sprawdzanie ostatecznej kwoty należnej wykonawcy, ustalenie i wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczeń wykonawcy i przedstawienie zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty (w ciągu do 3 dni roboczych od otrzymania rozliczenia wykonawcy).

- Dopilnowanie zabezpieczenia, przez wykonawcę robót budowlanych, terenu budowy w przypadku wypowiedzenia umowy.

- Rozliczenie umowy w przypadku jej wypowiedzenia wraz z inwentaryzacją wykonanych prac.

- Współudział po zakończeniu robót w przekazaniu użytkownikom terenów przejętych na okres czasowy.

- Współudział w prowadzeniu spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi i ludnością miejscową, właścicielami urządzeń oraz właścicielami sąsiadujących gruntów.

- Dostarczenie zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego ustalonych, w przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji zadania.

- Współudział, na wniosek zamawiającego, w przygotowywaniu informacji publicznej związanej z realizacją zadania w zakresie i terminie wskazanym przez zamawiającego.

- Przeprowadzenie, na etapie odbioru instalacji oświetleniowej,  pomiarów oświetlenia, zgodnie z „Procedurą pomiarów parametrów oświetlenia przejść dla pieszych przy odbiorze”. Podstawowe formularze pomiarowe, przedstawiono w załącznikach nr 4             i 5 w Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych WR-D-41-4.

- Opracowanie „Raportu końcowego”- pisemnej oceny jakości robót (z uzasadnieniem) do operatu kolaudacyjnego wraz z oceną wyników wykonanych badań kontrolnych.

Po zakończeniu robót, w okresie rozliczeniowym, a przed odbiorem ostatecznym, inspektor nadzoru przedłoży zamawiającemu „Raport końcowy” (w wersji papierowej i elektronicznej, w tym edytowalnej) zawierający m.in.:

- wstęp i krótki opis zadania,

- założenia projektowe,

- zmiany projektowe w trakcie realizacji,

- strukturę wykonawcy,

- strukturę nadzoru inwestorskiego,

- wykonawstwo:

  - opis postępu robót m.in. w odniesieniu do założeń harmonogramu,

  - uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót,

  - wykaz zatwierdzonych/odrzuconych materiałów i recept,

  - warunki pogodowe,

  - wykaz badań,

  - wykaz czynności nadzoru inwestorskiego,

- osiągniętą jakość robót w zgodności ze specyfikacjami technicznymi,

- przyczyny wystąpienia wad,

- wyliczenie ewentualnych kar umownych,

- wyliczenie ewentualnych potrąceń zgodnie z instrukcją DP-T14 (jeśli dotyczy),

- kalendarium głównych zdarzeń na zadaniu, zawierające co najmniej:

  - daty zawarcia umów i aneksów,

  - data rozpoczęcia robót,

  - daty sporządzenia protokołów konieczności,

  - daty zgłoszenia / zatwierdzenia materiałów i recept,

  - daty zmian organizacji ruchu,

  - potwierdzenie terminu zakończenia zadania,

  - inne istotne daty,

- roszczenia,

- sprawy finansowe – zestawienia z uwzględnieniem podwykonawców,

- końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót,

- bhp,

- dokumentację fotograficzną,

- uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy dotyczące:

  - dokumentacji projektowej,

  - warunków umowy,

  - ogólnych i szczegółowych specyfikacji technicznych,

  - czasu trwania umowy o roboty budowlane,

  - technologii robót,

- podsumowanie z rekomendacjami dla przyszłych podobnych zadań.

  - Zadania nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu rękojmi i gwarancji

- Organizowanie i pisemne powiadamianie zamawiającego i wykonawcy                             o planowanym terminie przeglądów realizowanych w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane,

- Sporządzanie protokołów (raportów kontrolnych) z dokonywanych systematycznie, jeden raz w roku, przeglądów w okresie gwarancji i rękojmi zrealizowanych robót, objętych umową z wykonawcą zadania, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych WR-D-41-4,

- Przekazywanie zamawiającemu do akceptacji protokołów (raportów kontrolnych) z przeprowadzonych przeglądów w okresie gwarancji i rękojmi.

Rozliczenie usługi będzie następowało, na podstawie protokołu z odbioru częściowego robót/usługi sprawowania nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji  i rękojmi z zestawieniem ilości i wartości robót, na podstawie zaakceptowanego przez zamawiającego protokołu (raportu kontrolnego) z przeprowadzonego przeglądu w okresie gwarancji i rękojmi. Fakturę za pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi i gwarancji, należy dostarczyć w terminie do 7 dni roboczych od daty przeglądu w okresie gwarancji i rękojmi.

- Zbieranie zgłoszeń dotyczących wad, zaistniałych w okresie rękojmi i gwarancji.

- Zgłaszanie do wykonawcy zadania zaistniałych wad i ustalanie terminu ich usunięcia.

- Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad wynikających z przeglądu gwarancyjnego oraz zaistniałych w okresie rękojmi i gwarancji oraz poświadczenie ich wykonania.

- Wnioskowanie do zamawiającego o zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy wykonawca robót budowlanych nie usunie ich w terminie wraz z przygotowaniem szacunkowej wyceny kosztów ich usunięcia.

- Ocena wykonanych robót jw. (przy współpracy laboratorium zamawiającego, jeśli wystąpi taka potrzeba).

- Przedkładanie opinii/wyjaśnień do monitoringu jakości robót.

- Sporządzenie „Raportu końcowego pogwarancyjnego” obejmującego podsumowanie działalności wykonawcy zadania oraz nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi gwarancji, w terminie do 7 dni roboczych od daty ostatniego przeglądu gwarancyjnego objętego umową na nadzór inwestorski.

# Biuro nadzoru inwestorskiego

Zamawiający nie zapewnia nadzorowi pomieszczenia biurowego, ani żadnych elementów zaplecza.

# Wynagrodzenie nadzoru inwestorskiego

Wynagrodzenie nadzoru inwestorskiego, zaoferowane w Ofercie, winno obejmować wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia i zawierać wszelkie koszty związane z jego realizacją, m.in. z wynagrodzeniem personelu inspektora nadzoru funkcjonującego w okresie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, zorganizowaniem i utrzymaniem biura nadzoru inwestorskiego, używanym sprzętem, badaniami pomocniczymi, posiłkowaniem się osobami trzecimi, w tym ekspertami oraz wszystkie opłaty administracyjne, ubezpieczenia, niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, jak i pracę w nadgodzinach, a także ma uwzględniać zysk nadzoru inwestorskiego.

# Dodatkowe wymagania wobec nadzoru inwestorskiego

- Nadzór inwestorski dla wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z umowy                i niniejszego OPZ, ma zapewnić wykfalifikowany personel. Wymagany przez zamawiającego personel nadzoru inwestorskiego opisany w ofercie, należy   traktować jako wymóg minimalny.

Biorąc pod uwagę powyższe, nadzór inwestorski ma ocenić swoje ogólne potrzeby              i zatrudnić zespół, wystarczający na wykonanie wszystkich obowiązków wymienionych w niniejszym OPZ i ująć to  w zaoferowanej cenie ofertowej.

- Koordynator nadzoru inwestorskiego (Koordynator NI) ma zapewnić niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym np.: inspektora nadzoru branży drogowej, inżyniera ds. materiałowych, inżyniera ds. konstrukcji, i innych, bez  żądania dodatkowego wynagrodzenia.

- Zamawiający oczekuje, że nadzór inwestorski, uwzględniając ryzyko związane                     z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy wykonawcy robót, warunki atmosferyczne) tak przygotuje i skalkuluje swoją ofertę, że będzie                     w stanie zorganizować pracę nadzoru inwestorskiego w sposób zgodny z wymaganiami SWZ dla wykonawcy zadania. Jeżeli jednak nadzór inwestorski uznaje, że zaproponowany skład personelu nie pozwala na wypełnienie obowiązków, ma przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie ma uwzględnić w wynagrodzeniu personelu podstawowego, tj.               w przedstawionej cenie ofertowej. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie należne członkom zespołu nadzoru inwestorskiego z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy nie będzie podlegało odrębnej   zapłacie przez zamawiającego i wykonawca ma uwzględnić je w swojej ofercie.

- Nadzór inwestorski uwzględni w ofercie i w cenie ofertowej wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej oraz wynikających z SWZ dla zadania, nad którym będzie sprawowany niniejszym nadzór inwestorski.

Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych - Część 4 Projektowanie oświetlenia dla pieszych (WR-D-41-4) i Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych - Część 3 Projektowanie przejść dla pieszych (WR-D-41-3).

Jednakże nie wcześniej niż od daty podpisania umowy z Wykonawcą zadania wyłonionym w odrębnym postępowaniu przetargowym dla zadania pn.: „Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK94 w m. Radwanice, Siechnice, Groblice”.