OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa serwerów plików NAS na potrzeby Oddziału Rzeszów i podległych Rejonów

w ilości:

7 szt. Urządzenie NAS typ 1 wraz z akcesoriami

2 szt. Urządzenie NAS typ 2 wraz z akcesoriami

Wykonawca dostarczy Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprawny technicznie - w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach. Dostarczany Sprzęt będzie posiadał wymagane deklaracje CE lub równoważne oraz instrukcje obsługi w języku polskim dostępne on-line na stronie producenta lub Wykonawcy lub na płycie CD/DVD.

Dostawa zamówionego Sprzętu odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyższe obejmuje w szczególności koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia na czas transportu oraz koszty wydania towaru Zamawiającemu. Odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w trakcie dostawy ponosi Wykonawca.

Sprzęt zostanie dostarczony na adres siedziby Zamawiającego tj. 35-959 Rzeszów, ul. Legionów 20 w godzinach pracy Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia.

Poniżej określono minimalne parametry sprzętu będącego przedmiotem zamówienia. Oznacza to że oferowany sprzęt może posiadać parametry nie gorsze niż wymienione. Spełnienie postawionych warunków będzie określone w oparciu o oficjalną specyfikację sprzętu udostępnioną przez producenta na stronie internetowej, a w przypadku braku dostępności na stronie producenta na podstawie specyfikacji dostarczonej obowiązkowo w takiej sytuacji  przez Wykonawcę.

| Minimalne parametry SPRZĘTOWE - Urządzenie typu NAS typ 1 wraz z akcesoriami |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Procesor | Liczba procesorów |  | 1 |  |
|  | Architektura procesora |  | 64-bit |  |
|  | Częstotliwość procesora |  | 4-core 2.2 GHz |  |
| Pamięć | Pamięć systemowa |  | 8 GB DDR4 ECC SODIMM z możliwością rozbudowy do32GB |  |
| Przechowywanie | Kieszeń/kieszenie na dyski |  | 4 |  |
|  | Zgodny typ dysków |  | - 3.5" SATA HDD - 2.5" SATA SSD |  |
|  | Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap) |  | TAK |  |
| Porty zewnętrzne | Port LAN RJ-45 1GbE |  | 4 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego) |  |
|  | Port USB 3.2 1. generacji |  | 2 |  |
|  | Port eSATA |  | 1 |  |
| System plików | Wewnętrzne dyski twarde |  | - Btrfs - EXT4 |  |
|  | Zewnętrzne dyski twarde |  | - Btrfs - EXT4 - EXT3 - FAT - NTFS - HFS+ - exFAT |  |
| Wygląd | Obudowa (RU) |  | 1U |  |
|  | Wspornik do montażu szafy |  | TAK. Oferowany sprzęt powinien zawierać zestaw umożliwiający montaż w szafie typu rack 19” z 4 słupkami |  |
|  | Tryb prędkości wentylatora |  | - Tryb pełnej prędkości - Tryb chłodzenia - Tryb cichy |  |
|  | Przywracanie zasilania |  | TAK |  |
|  | Zaplanowane włączanie/wyłączanie |  | Tak |  |
|  | Funkcja Wake on LAN / WAN |  | TAK |  |
|  | Zasilacz / Adapter |  | Min. 150 W |  |
|  | Zasilacz nadmiarowy |  | TAK |  |
|  | Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym |  | Od 100 V do 240 V AC |  |
|  | Częstotliwość zasilania |  | 50/60 Hz, Jednofazowy |  |
|  | Zużycie energii |  | Maksymalnie 47.69 W (dostęp) Maksymalnie 16.7 W (hibernacja dysków twardych) |  |
| Gwarancja | 3-letnia gwarancja producenta na sprzęt |  |  |  |
| Akcesoria dodatkowe | - Dysk twardy 3.5" SATA HDD o polepszonych parametrach - dysk co najmniej klasy NAS przeznaczony dla systemów NAS pracujących w systemie ciągłym - ilość 4szt. - pojemność min 8TB - w pełni kompatybilny z oferowanym urządzeniem (informacja o kompatybilności dołączonego modelu dysku twardego powinna być umieszczona na stronie producenta dysku sieciowego NAS lub do oferty należy dołączyć odpowiednie potwierdzenie producenta . Wszystkie dyski muszą być tego samego typu (ten sam model) -pochodzić z jednej serii produkcyjnej. - Zestaw stałych szyn montażowych do szafy typu rack 19’ umożliwiających montaż w niej oferowanego urządzenia |  |  |  |
| Minimalne parametry dla OPROGRAMOWANIA URZĄDZENIA NAS typ 1 wraz z akcesoriami |  |  |  |  |
| Oprogramowanie do zarządzania pamięcią masową |  | Maksymalny rozmiar pojedynczego woluminu |  | 108 TB |
|  |  | Maksymalna liczba woluminów wewnętrznych |  | 64 |
|  |  | Pamięć podręczna odczytu / zapisu SSD |  | TAK |
|  |  | SSD TRIM |  | TAK |
|  |  | Obsługiwany typ RAID |  | - Podstawowy - JBOD - RAID 0 - RAID 1 - RAID 5 - RAID 6 - RAID 10 |
|  |  | Migracja macierzy RAID |  | - Podstawowy do RAID 1 - Podstawowe do RAID 5 - RAID 1 na RAID 5 - RAID 5 na RAID 6 |
|  |  | Powiększanie wolumenu przy użyciu większych dysków twardych |  | - RAID 1 - RAID 5 - RAID 6 - RAID 10 |
|  |  | Powiększanie wolumenu przez dodanie dysku twardego |  | - JBOD - RAID 5 - RAID 6 (z jednostką rozszerzającą) |
|  |  | Globalny Hot Spare Obsługiwany typ RAID |  | - RAID 1 - RAID 5 - RAID 6 (z jednostką rozszerzającą) - RAID 10 (z jednostką rozszerzającą) |
| Usługi plików |  | Protokół plików |  | SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAV |
|  |  | Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń SMB/AFP/FTP |  | 500 |
|  |  | Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń SMB/AFP/FTP (z rozszerzeniem pamięci RAM) |  | 2000 |
|  |  | Integracja listy kontroli dostępu (ACL) systemu Windows |  | TAK |
|  |  | Uwierzytelnianie Kerberos NFS |  | TAK |
| Konta i foldery współdzielony |  | Maksymalna liczba kont użytkowników lokalnych |  | 2048 |
|  |  | Maksymalna liczba grup lokalnych |  | 256 |
|  |  | Maksymalna liczba folderów udostępnionych |  | 512 |
|  |  | Maksymalna liczba zadań synchronizacji folderu udostępnionego |  | 16 |
| Specyfikacja ogólna |  | Protokoły sieciowe |  | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
| Oferowane urządzenie musi mieć możliwość pobrania i zainstalowania dodatkowego oprogramowania bez dodatkowych opłat, m.in.: |  |  |  |  |
| Program antywirusowy |  | TAK |  |  |
| Centralny System Zarządzania |  | TAK |  |  |
| Przeglądarka dokumentów |  | TAK |  |  |
| Menedżer sieci SAN |  | Maksymalna liczba obiektów docelowych iSCSI |  | 128 |
|  |  | Maksymalna jednostka LUN |  | 256 |
| Oprogramowanie do zarządzania kontami pocztowymi |  | Darmowe konta e-mail |  | 5 |
|  |  | Maksymalna liczba równoczesnych użytkowników |  | 150 |
|  |  | Maksymalna wydajność serwera |  | 1,484,000 wiadomości e-mail dziennie, ok. 45GB |
| Serwer multimediów |  | Zgodność z DLNA |  | TAK |
| Replikacja migawek |  | Maksymalna liczba migawek na folder udostępniony |  | 1024 |
|  |  | Maksymalna liczba migawek systemu |  | 65536 |
| Oprogramowanie do monitoringu wizyjnego |  | Minimalna liczba kamer IP |  | - Możliwość zarządzania minimum 5 podłączonymi kamerami IP - Oprogramowanie powinno pozwalać na swobodne zarządzanie dodanymi licencjami polegające na możliwości ich indywidualnego (niezależnego od innych licencji) odłączenia i przeniesienia na inne urządzenie tego samego typu – wymóg ten dotyczy co najmniej 3 licencji (urządzeń) |
|  |  | Łączna liczba klatek na sekundę (H.264) |  | 1200 FPS @ 720p (1280x720)800 FPS @ 1080p (1920x1080)350 FPS @ 3M (2048x1536)280 FPS @ 5M (2591x1944)170 FPS @ 4K (3840x2160) |
|  |  | Całkowita liczba klatek na sekundę (H.265) |  | 1200 FPS @ 720p (1280x720)1200 FPS @ 1080p (1920x1080)600 FPS @ 3M (2048x1536)480 FPS @ 5M (2591x1944)200 FPS @ 4K (3840x2160) |
| Serwer VPN |  | Maksymalna liczba połączeń |  | 40 |

| Minimalne parametry SPRZĘTOWE - Urządzenie typu NAS typ 2 wraz z akcesoriami |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Procesor | Liczba procesorów |  | 1 |  |
|  | Architektura procesora |  | 64-bit |  |
|  | Częstotliwość procesora |  | 4-core 2.2 GHz |  |
| Pamięć | Pamięć systemowa |  | 16 GB DDR4 ECC SODIMM z możliwością rozbudowy do32GB |  |
| Przechowywanie | Kieszeń/kieszenie na dyski |  | 8 |  |
|  | Zgodny typ dysków |  | - 3.5" SATA HDD - 2.5" SATA SSD |  |
|  | Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap) |  | TAK |  |
| Porty zewnętrzne | Port LAN RJ-45 1GbE |  | 4 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego) |  |
|  | Port USB 3.2 1. generacji |  | 2 |  |
|  | Port eSATA |  | 1 |  |
| System plików | Wewnętrzne dyski twarde |  | - Btrfs - EXT4 |  |
|  | Zewnętrzne dyski twarde |  | - Btrfs - EXT4 - EXT3 - FAT - NTFS - HFS+ - exFAT |  |
| Wygląd | Obudowa (RU) |  | 2U |  |
|  | Wspornik do montażu szafy |  | TAK. Oferowany sprzęt powinien zawierać zestaw umożliwiający montaż w szafie typu rack 19” z 4 słupkami |  |
|  | Tryb prędkości wentylatora |  | - Tryb pełnej prędkości - Tryb chłodzenia - Tryb cichy |  |
|  | Przywracanie zasilania |  | TAK |  |
|  | Zaplanowane włączanie/wyłączanie |  | Tak |  |
|  | Funkcja Wake on LAN / WAN |  | TAK |  |
|  | Zasilacz / Adapter |  | Min. 350 W |  |
|  | Zasilacz nadmiarowy |  | TAK |  |
|  | Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym |  | Od 100 V do 240 V AC |  |
|  | Częstotliwość zasilania |  | 50/60 Hz, Jednofazowy |  |
|  | Zużycie energii |  | Maksymalnie 62 W (dostęp) Maksymalnie 30 W (hibernacja dysków twardych) |  |
| Gwarancja | 3-letnia gwarancja producenta na sprzęt |  |  |  |
| Akcesoria dodatkowe | - Dysk twardy 3.5" SATA HDD o polepszonych parametrach - dysk co najmniej klasy NAS przeznaczony dla systemów NAS pracujących w systemie ciągłym - ilość 8szt. - pojemność min 6TB - w pełni kompatybilny z oferowanym urządzeniem (informacja o kompatybilności dołączonego modelu dysku twardego powinna być umieszczona na stronie producenta dysku sieciowego NAS lub do oferty należy dołączyć odpowiednie potwierdzenie producenta . Wszystkie dyski muszą być tego samego typu (ten sam model) -pochodzić z jednej serii produkcyjnej. - Zestaw stałych szyn montażowych do szafy typu rack 19’ umożliwiających montaż w niej oferowanego urządzenia |  |  |  |
| Minimalne parametry dla OPROGRAMOWANIA URZĄDZENIA NAS typ 2 wraz z akcesoriami |  |  |  |  |
| Oprogramowanie do zarządzania pamięcią masową |  | Maksymalny rozmiar pojedynczego woluminu |  | 108 TB |
|  |  | Maksymalna liczba woluminów wewnętrznych |  | 64 |
|  |  | Pamięć podręczna odczytu / zapisu SSD |  | TAK |
|  |  | SSD TRIM |  | TAK |
|  |  | Obsługiwany typ RAID |  | - Podstawowy - JBOD - RAID 0 - RAID 1 - RAID 5 - RAID 6 - RAID 10 |
|  |  | Migracja macierzy RAID |  | - Podstawowy do RAID 1 - Podstawowe do RAID 5 - RAID 1 na RAID 5 - RAID 5 na RAID 6 |
|  |  | Powiększanie wolumenu przy użyciu większych dysków twardych |  | - RAID 1 - RAID 5 - RAID 6 - RAID 10 |
|  |  | Powiększanie wolumenu przez dodanie dysku twardego |  | - JBOD - RAID 5 - RAID 6 |
|  |  | Globalny Hot Spare Obsługiwany typ RAID |  | - RAID 1 - RAID 5 - RAID 6 - RAID 10 |
| Usługi plików |  | Protokół plików |  | SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAV |
|  |  | Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń SMB/AFP/FTP |  | 1000 |
|  |  | Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń SMB/AFP/FTP (z rozszerzeniem pamięci RAM) |  | 2000 |
|  |  | Integracja listy kontroli dostępu (ACL) systemu Windows |  | TAK |
|  |  | Uwierzytelnianie Kerberos NFS |  | TAK |
| Konta i foldery współdzielony |  | Maksymalna liczba kont użytkowników lokalnych |  | 2048 |
|  |  | Maksymalna liczba grup lokalnych |  | 256 |
|  |  | Maksymalna liczba folderów udostępnionych |  | 512 |
|  |  | Maksymalna liczba zadań synchronizacji folderu udostępnionego |  | 16 |
| Specyfikacja ogólna |  | Protokoły sieciowe |  | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
| Oferowane urządzenie musi mieć możliwość pobrania i zainstalowania dodatkowego oprogramowania bez dodatkowych opłat, m.in.: |  |  |  |  |
| Program antywirusowy |  | TAK |  |  |
| Centralny System Zarządzania |  | TAK |  |  |
| Przeglądarka dokumentów |  | TAK |  |  |
| Menedżer sieci SAN |  | Maksymalna liczba obiektów docelowych iSCSI |  | 128 |
|  |  | Maksymalna jednostka LUN |  | 256 |
| Oprogramowanie do zarządzania kontami pocztowymi |  | Darmowe konta e-mail |  | 5 |
|  |  | Maksymalna liczba równoczesnych użytkowników |  | 150 |
|  |  | Maksymalna wydajność serwera |  | 1,484,000 wiadomości e-mail dziennie, ok. 45GB |
| Serwer multimediów |  | Zgodność z DLNA |  | TAK |
| Replikacja migawek |  | Maksymalna liczba migawek na folder udostępniony |  | 1024 |
|  |  | Maksymalna liczba migawek systemu |  | 65536 |
| Oprogramowanie do monitoringu wizyjnego |  | Minimalna liczba kamer IP |  | - Możliwość zarządzania minimum 2 podłączonymi kamerami IP - Możliwość przenoszenia co najmniej |
|  |  | Łączna liczba klatek na sekundę (H.264) |  | 1200 FPS @ 720p (1280x720)800 FPS @ 1080p (1920x1080)350 FPS @ 3M (2048x1536)280 FPS @ 5M (2591x1944)170 FPS @ 4K (3840x2160) |
|  |  | Całkowita liczba klatek na sekundę (H.265) |  | 1200 FPS @ 720p (1280x720)1200 FPS @ 1080p (1920x1080)600 FPS @ 3M (2048x1536)480 FPS @ 5M (2591x1944)200 FPS @ 4K (3840x2160) |
| Serwer VPN |  | Maksymalna liczba połączeń |  | 40 |