#### ZATWIERDZAM

„do wykorzystania służbowego”

KOMENDA GŁÓWNA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa 
i Ochrony Ludności

ZESTAW PYTAŃ TESTOWYCH DO WYKORZYSTYWANIA W SPRAWDZIANACH WIEDZY OBSAD PODZIAŁU BOJOWEGO I STANOWISK KIEROWANIA W TRAKCIE INSPEKCJI GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ

WARSZAWA, styczeń 2017 r

Zawartość:

I.	Bezpieczeństwo pożarowe obiektów i budynków	3

II.	Środki Gaśnicze Neutralizatory i Sorbenty	8

III.	Wyposażenie Techniczne I Sprzęt	11

IV.	Prawa I Obowiązki Operatora Pojazdu / Sprzętu Pożarniczego	24

V.	Taktyka działań gaśniczych	26

VI.	Taktyka działań ratowniczych - dla jednostek podstawowych – Ratownictwo techniczne i chemiczne	42

VII.	Taktyka działań ratowniczych - dla specjalistycznych grup ratowniczych – Ratownictwo techniczne i chemiczne	49

VIII.	Taktyka działań ratowniczych - dla jednostek podstawowych - Działania Poszukiwawczo-Ratownicze	55

IX.	Taktyka działań ratowniczych - dla specjalistycznych grup ratowniczych - Działania Poszukiwawczo-Ratownicze	56

X.	Taktyka działań ratowniczych - dla jednostek podstawowych – Ratownictwo wodne	58

XI.	Taktyka działań ratowniczych - dla specjalistycznych grup ratowniczych – Ratownictwo wodno-nurkowe	60

XII.	Ratownictwo Medyczne	64

XIII.	Taktyka działań ratowniczych - dla jednostek podstawowych – Ratownictwo Wysokościowe	71

XIV.	Taktyka działań ratowniczych - dla specjalistycznych grup ratowniczych – Ratownictwo Wysokościowe	74

XV.	Łączność	80

XVI.	Praca Stanowisk Kierowania	87

# Bezpieczeństwo pożarowe obiektów i budynków

- Minimalny czas działania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wynosi:

  - 1 godzina

  - 2 godziny

  - 4 godziny

- Kurek główny umożliwiający odcięcie dopływu gazu do budynku powinien być zainstalowany:

  - na zewnątrz budynku

  - w kuchni i przedpokoju

  - w odległości mniejszej niż 3 m od urządzenia gazowego, licząc po długości przewodu

- Który z gazów jest lżejszy od powietrza?:

  - gaz ziemny

  - propan-butan

  - dwutlenek węgla

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu służy do:

  - odcięcia dopływu prądu do bezwzględnie wszystkich obwodów elektrycznych w budynku

  - odcięcia dopływu prądu do wszystkich obwodów elektrycznych, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru

  - załączenia dopływu prądu do obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru

- Do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV zalicza się budynki:

  - mieszkalne

  - zamieszkania zbiorowego nie zakwalifikowane do ZL I i ZL II

  - przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się

- Instalacje gazowe w budynkach oznaczane są kolorem:

  - zielonym

  - brązowym

  - żółtym

- Kategoria zagrożenia ludzi ZL II odnosi się do budynków oraz części budynków:

  - przeznaczonych przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się

  - nieprzeznaczonych przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się

  - niezakwalifikowanych do ZL I

- System sygnalizacji pożarowej zainstalowany w budynku ma na celu:

  - ugasić pożar

  - wykryć i ugasić pożar

  - wykryć pożar i przekazać alarm o pożarze

- Zadziałanie instalacji tryskaczowej powoduje wypływ wody:

  - ze wszystkich tryskaczy występujących na kondygnacji budynku objętej pożarem

  - z tryskacza (lub tryskaczy), na który oddziałuje pożar

  - ze wszystkich tryskaczy w całym budynku

- Jaka powinna być maksymalna odległość między dwoma hydrantami zewnętrznymi w mieście:

  - 80 m

  - 100 m

  - 150 m

- Budynek niemieszkalny zaliczony do grupy „wysoki”, to budynek o wysokości:

  - ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu

  - ponad 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu

  - powyżej 55 m nad poziomem terenu lub ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie

- Instalacja tryskaczowa powinna posiadać przyłącza dla straży pożarnej, służące do:

  - poboru wody ze zbiornika zapasu wody instalacji tryskaczowej przez jednostki straży pożarnej

  - zasilania instalacji tryskaczowej przez jednostki straży pożarnej

  - zasilania zbiornika zapasu wody instalacji tryskaczowej

- Hydranty zewnętrzne umieszcza się od ściany budynku chronionego w odległości:

  - nie mniejszej niż 150 m

  - co najmniej 5 m i nie większej niż 75 m

  - co najmniej 15 m

- W budynkach stosuje się następujące rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych:

  - hydranty 33 i hydranty 52, zawory 75

  - hydranty 75 i zawory 52

  - hydranty 25, hydranty 33, hydranty 52 i zawory 52

- Urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych obligatoryjnie należy stosować:

  - w budynku wysokim dla stref pożarowych ZL IV

  - w budynku wysokim i wysokościowym dla stref pożarowych innych niż ZL IV

  - w budynku wysokościowym

- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego  powinna zawierać:

  - warunki ochrony przeciwpożarowej wraz z planami obiektów

  - ocenę ryzyka wystąpienia pożaru

  - opis sił i środków PSP przewidzianych do walki z pożarem w obiekcie

- Sposób przechowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego:

  - nie jest określony

  - powinien zapewnić możliwość jej natychmiastowego wykorzystania na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych

  - powinien być określony przez właściciela zarządcę lub użytkownika obiektu i gwarantować dostęp do niej inspektora do spraw ppoż

- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem, który:

  - nie powinien być wykorzystywany przy działaniach gaśniczych

  - powinien być wykorzystywany przy działaniach gaśniczych, jeżeli zachodzi taka potrzeba

  - powinien być wykorzystywany przy działaniach gaśniczych, jeżeli zachodzi taka potrzeba, jednak wyłącznie w przypadku obiektów, które muszą być wyposażone w system sygnalizacji pożarowej

- Podczas pożaru instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z zaworami 52 (np. w postaci nawodnionych pionów):

  - nie może być wykorzystywana do celów gaśniczych, ponieważ tego typu instalacje zostały wycofane z uwagi na dużą zawodność

  - może być wykorzystywana przez ekipy straży pożarnej

  - może być wykorzystywana przez użytkowników budynku

- Przy założeniu, że w budynku użyteczności publicznej o wysokości ponad 25 m zastosowano normatywne wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe, Kierujący działaniami ratowniczymi w takim budynku będzie mógł wykorzystać:

  - co najmniej jeden rękaw ratowniczy

  - instalację suchych pionów

  - dźwiękowy system ostrzegawczy

- Gdzie nie jest wymagane stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego?

  - salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500

  - wszystkich budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych

  - budynkach mieszkalnych

- Gdzie nie jest wymagane stosowanie  dźwiękowego systemu ostrzegawczego?

  - budynkach zamieszkania zbiorowego wysokich i wysokościowych lub o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200

  - wszystkich kinach i teatrach

  - budynkach handlowych lub wystawowych wielokondygnacyjnych, zawierających strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 5 000 m2

- Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego nie mają obowiązku zapewnić i wdrożyć właściciele zarządcy lub użytkownicy obiektów:

  - użyteczności publicznej, gdy kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1 000 m3

  - mieszkalnych, gdy kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1 000 m3

  - produkcyjnych i magazynowych, w których występuje strefa zagrożenia wybuchem

- Wskaż nieprawidłową odpowiedź. Hydranty 25 muszą być stosowane w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL:

  - na każdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokościowego, z wyjątkiem kondygnacji obejmującej wyłącznie strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV

  - garażu zamkniętym o więcej niż 10 stanowiskach postojowych

  - w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni przekraczającej 200 m2 w budynku średniowysokim i przekraczającej 1000 m2 w budynku niskim

- Wskaż nieprawidłową odpowiedź. Hydranty 33 muszą być stosowane:

  - w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV w budynkach wysokich i wysokościowych

  - w garażu jednokondygnacyjnym zamkniętym o więcej niż 10 stanowiskach postojowych

  - w garażu wielokondygnacyjnym

- Wskaż nieprawidłową odpowiedź. Hydranty 52 muszą być stosowane:

  - w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 200 m2

  - w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego nieprzekraczającej 500 MJ/m2, w której znajduje się pomieszczenie o powierzchni przekraczającej 100 m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 1 000 MJ/m2

  - w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL V w budynkach wysokich i wysokościowych

- Hydranty zewnętrzne na obszarach miejskich umieszcza się wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich skrzyżowaniach przy zachowaniu odległości:

  - do 150 m między hydrantami, do 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy, co najmniej 15 m od ściany chronionego budynku

  - do 100 m między hydrantami, do 10 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy co najmniej 5 m od ściany chronionego budynku

  - do 150 m między hydrantami, do 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy co najmniej 5 m od ściany chronionego budynku

- Jaka powinna być wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego DN 80, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody?

  - nie mniejsza niż  5 dm3/s

  - nie mniejsza niż  10 dm3/s

  - nie mniejsza niż  15 dm3/s

- Wskaż nieprawidłową odpowiedź. Drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni umożliwiającą dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego o każdej porze roku należy doprowadzić do:

  - budynku zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I lub ZL II

  - wszystkich budynku zawierających strefę pożarową produkcyjną lub magazynową

  - stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych

- Jaką najmniejszą nośność powinna mieć droga pożarowa doprowadzonej do budynku zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL:

  - 50 kN na oś pojazdu

  - 100 kN na oś pojazdu

  - 150 kN na oś pojazdu

- Wskaż nieprawidłową odpowiedź. Dźwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych wymagane są w następujących budynkach:

  - kategorii zagrożenia ludzi ZL I ZL II ZL III lub ZL V, mającym kondygnację z posadzką na wysokości powyżej 25 m ponad poziomem terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku

  - kategorii zagrożenia ludzi ZL IV wysokościowych

  - wszystkich wysokich i wysokościowych

- Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne hydrantów wewnętrznych powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż:

  - raz na kwartał

  - raz na pół roku

  - raz na rok

- Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych:

  - raz na 5 lat

  - raz na rok

  - przy każdym przeglądzie technicznym i czynnościach konserwacyjnych hydrantu

- W jakiej odległości od granicy działki sąsiedniej zabronione jest składowanie materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych gałęzi i chrustu?

  - w odległości mniejszej niż 1 m

  - w odległości mniejszej niż 2 m

  - w odległości mniejszej niż 4 m

- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji co najmniej:

  - raz na 5 lat

  - raz na 2 lata

  - raz na rok

- Prowadzenie detalicznej sprzedaży wyrobów pirotechnicznych widowiskowych w budynkach może odbywać się wyłącznie:

  - na stanowiskach wyodrębnionych do tego celu, bez możliwości sprzedaży samoobsługowej

  - na stanowiskach wyodrębnionych do tego celu, z możliwością sprzedaży samoobsługowej

  - w obiektach o kategorii zagrożenia ludzi ZL I wyposażonych w SSP

- Pomieszczenie magazynowe butli z gazami palnymi należy chronić przed ogrzaniem do temperatury przekraczającej:

  - 294,15 K (21 0C)

  - 308,15 K (35 0C)

  - 328,15 K (55 0C)

- Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV powinien przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu:

  - co najmniej raz na 3 lata

  - co najmniej raz na 2 lata

  - co najmniej raz na rok

- Hydranty 33 muszą być stosowane w:

  - w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III i ZL V

  - w garażu wielokondygnacyjnym

  - w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 200 m2

- Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pożaru jest wymagane w:

  - kinach o liczbie miejsc powyżej 600

  - budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych

  - archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

- Stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów o uszkodzeniach jest wymagane w:

  - salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1500

  - szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek bez ograniczeń

  - budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50

- W obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane dokonuje się:

  - analizy bezpieczeństwa obiektu lub terenu

  - oceny zagrożenia wybuchem

  - uzgodnienia sposobu zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej

- W jakiej odległości od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności: rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu i palenie tytoniu z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi?

  - do 20 m

  - do 50 m

  - do 100 m

- Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest:

  - dozwolone tylko przez właścicieli pola

  - dozwolone tylko w okresie jesiennym

  - zabronione

- Minimalna szerokość użytkowa biegu klatki schodowej w budynku ZL V powinna wynosić:

  - 130 cm

  - 120 cm

  - 110 cm

- Minimalna szerokość użytkowa spocznika klatki schodowej w budynkach hotelarskich powinna wynosić:

  - 1,5 m

  - 1,2 m

  - 1,0 m

- Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego w strefach pożarowych ZL I (przy jednym dojściu) wynosi:

  - 10 m

  - 30 m

  - 60 m

- W jakiej odległości od budynków zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi musi być oddalona bliższa krawędź drogi pożarowej?

  - od 10 do 20 m

  - od 7 do 20 m

  - od 5 do 15 m

- Uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem ochrony przeciwpożarowej wymaga projekt budowlany:

  - budynku zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V

  - budynku zawierającego strefę pożarową produkcyjną lub magazynową o powierzchni przekraczającą 500 m2 oraz gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 1500 MJ/m2

  - tunelu o długości ponad 50 m

- Wszystkimi elementami niezbędnymi do zaistnienia zjawiska pożaru są:

  - drewno i źródło zapłonu

  - materiał palny, źródło zapłonu i utleniacz

  - materiał palny i tlen

- Budynek zaliczony do grupy wysokie (W) to:

  - budynek o wysokości od 18 do 30m

  - budynek o wysokości od 25 do 55m

  - budynek o wysokości powyżej 55m

- Do kategorii ZL I zalicza się następujące obiekty:

  - w których występują pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami

  - w których występują pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 60 osób niebędących ich stałymi użytkownikami

  - w których występują pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 40 osób niebędących ich stałymi użytkownikami

- Do kategorii zagrożenia ZL II zalicza się następujące obiekty:

  - Dyskoteki, kina

  - mieszkalne

  - szpitale, przedszkola

- W strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii PM powinny być stosowane:

  - hydranty 75

  - hydranty 52

  - hydranty 25

- Materiał niebezpieczny pożarowo w myśl rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów to:

  - olej napędowy

  - tlen

  - benzyna

- Zawory 52 i zawory odcinające hydrantów 25 i 52 powinny być umieszczone na wysokości:

  - 1,5m

  - 1,6m

  - 1,35m

- Czy gaśnica proszkowa GPr 6x jest urządzeniem przeciwpożarowym:

  - nie

  - tak

  - tak ponieważ jest stałym urządzeniem gaśniczym

# Środki Gaśnicze Neutralizatory i Sorbenty

- W gaśnicy śniegowej piktogram grupy pożarowej oznaczony wielką literą „C” informuje użytkownika o zastosowaniu urządzenia do gaszenia pożarów:

  - cieczy palnych

  - ciał stałych pochodzenia organicznego

  - gazów palnych

- Pożary ciał stałych topliwych zaliczamy do grupy pożarów:

  - A

  - B

  - C

- W Polsce przyjęty jest podział na następujące grupy pożarów:

  - A B C D E F

  - A B C D

  - A B C D E

  - A B C D F

- Od jakiego parametru pożarowego uzależniona jest intensywność podawania środka gaśniczego?

  - temperatura zapłonu

  - temperatura zapalenia

  - dolna granica wybuchowości

  - masową i liniową szybkością spalania

- Dominującym mechanizmem gaśniczym wody jest:

  - izolowanie powierzchni

  - chłodzenie

  - rozrzedzanie strefy spalania

  - inhibicja chemiczna wolnych rodników

- Czynnik określający jakość i przydatność środków zwilżających:

  - zdolność obniżania napięcia powierzchniowego

  - zdolność wytwarzania piany

  - zdolność wytwarzania piany relatywnie trwałej

  - zdolność poprawienia przyczepności wody do gaszonych materiałów

- Środki zwilżające stosuje się, aby:

  - zwiększyć prędkość pompowania wody

  - spowodować lepsze wnikanie wody w materiały gaszone

  - wytworzyć pianę gaśniczą

- Woda podawana z systemów mgłowych i gaśnic np. GWM doskonale nadaje się do gaszenia pożarów substancji wymienionych w pkt:

  - olejów tłuszczy smarów

  - sprasowanych bel słomy

  - torfu

- Uszlachetnianie wody do celów gaśniczych polega na:

  - usuwaniu zanieczyszczeń

  - zmianie twardości wody i usuwaniu zanieczyszczeń

  - zmianie napięcia powierzchniowego

- Największy stopień odparowania wody ma:

  - prąd zwarty

  - prąd kroplisty

  - prąd mgłowy

- Piana o liczbie spienienia LS=172, zaliczana jest do piany:

  - lekkiej

  - średniej

  - ciężkiej

- Liczba spienienia Ls to:

  - stosunek objętości roztworu do objętości piany

  - stosunek objętości piany do objętości roztworu, z którego została wytworzona

  - iloczyn objętości roztworu i objętości piany

  - iloczyn objętości piany i objętości roztworu

- Piana gaśnicza powstaje:

  - w wyniku energicznego zmieszania środka pianotwórczego z powietrzem lub gazem obojętnym

  - w wyniku energicznego zmieszania roztworu środka pianotwórczego z powietrzem lub gazem obojętnym

  - w wyniku energicznego zmieszania środka zagęszczającego z powietrzem lub gazem obojętnym

  - w wyniku energicznego zmieszania związku powierzchniowo czynnego z powietrzem lub gazem obojętnym

- Zasadniczy mechanizm gaśniczy piany polega na:

  - działaniu inhibicyjnym

  - działaniu rozcieńczającym tzn. obniżeniu stężenia tlenu

  - połączonym działaniu inhibicyjnym i rozcieńczającym

  - oddzieleniu strefy spalania od otaczającego powietrza

- Piany stosowane są do gaszenia pożarów:

  - grupy A B

  - grupy B C

  - grupy A D

- Pianą gaśniczą nie można gasić:

  - materiałów strzępiastych

  - oleju napędowego

  - urządzeń elektrycznych pod napięciem

- Do wytwarzania piany mechanicznej potrzebne są:

  - woda i środek pianotwórczy

  - woda, środek pianotwórczy, powietrze, sprzęt pożarniczy

  - sprzęt pożarniczy, woda, środek pianotwórczy

- Które z poniższych środków pianotwórczych określa symbol AFFF:

  - proteinowe

  - proteinowe fluorowane

  - syntetyczne

  - fluorosyntetyczne tworzące film wodny

- Które z poniższych środków pianotwórczych określa symbol FFFP:

  - proteinowe

  - proteinowe fluorowane

  - fluoroproteinowe tworzące film wodny

  - fluorosyntetyczne tworzące film wodny

- Które z poniższych środków pianotwórczych określa symbol P:

  - proteinowe

  - proteinowe fluorowane

  - fluoroproteinowe tworzące film wodny

  - syntetyczne

- Które z poniższych środków pianotwórczych określa symbol S:

  - proteinowe

  - proteinowe fluorowane

  - fluorosyntetyczne tworzące film wodny

  - syntetyczne

- Jakimi środkami gaśniczymi należy gasić metale alkaliczne?

  - pianą średnią

  - prądem mgłowym wody

  - proszkami gaśniczymi typu D

- Zasadniczy mechanizm gaśniczy gazów obojętnych to:

  - izolowanie

  - chłodzenie

  - wypieranie i zmniejszanie stężenia tlenu

- Do gazów gaśniczych nie jest zaliczany:

  - dwutlenek węgla

  - tlenek węgla

  - azot

- Co można gasić dwutlenkiem węgla?

  - ciała stałe ciecze i metale

  - ciała stałe o temp do 10000C

  - gazy i metale

  - ciecze i gazy

- Działanie rozcieńczające jako najważniejszy mechanizm gaśniczy posiadają:

  - halony

  - gazy obojętne

  - proszki gaśnicze

- Co to jest sorbent?

  - Ciało porowate zdolne do wchłaniania pewnej ograniczonej ilości substancji zanieczyszczającej środowisko

  - Substancja posiadająca właściwości zobojętniające

  - Środek powierzchniowo czynny znajdujący zastosowanie podczas usuwania plam substancji ropopochodnych z powierzchni wód i gruntów

  - Środek zobojętniający rozlewy olejowe powstałe podczas wypadków drogowych

- Materiał lub substancję pochłaniającą oleje nazywamy:

  - sorbentem

  - dyspergentem

  - neutralizatorem

- Zastosowanie sorbentów organicznych naturalnych wobec substancji ciekłych utleniających może spowodować:

  - nie są skuteczne, ponieważ nie wchłaniają tych substancji

  - zapalenie się sorbentu

  - lepiej wchłaniają substancje

- Do dyspergentów zaliczamy?

  - toluen

  - olej i oleum

  - ropopochodne ciecze

  - środki powierzchniowo czynne

- Dyspergenty mogą być stosowane do unieszkodliwiania:

  - ropy naftowej

  - alkoholi i ługów

  - kwasów organicznych

- Do sorbowania stężonych kwasów można zastosować:

  - mokry piasek i torf

  - trociny i wiórki

  - środek pianotwórczy i gliny

  - sorbenty syntetyczne

- Absorbent to substancja która:

  - Gromadzi na swojej powierzchni inną substancję

  - Pochłania całą objętością inną substancję

  - Umożliwia zmniejszenie napięcia powierzchniowego produktów ropopochodnych

- Adsorbent to substancja która:

  - Gromadzi na swojej powierzchni inną substancję

  - Wiąże się z absorbentem

  - Pochłania całą objętością inną substancję

- Który z poniższych materiałów możemy zastosować jako neutralizator:

  - wapno gaszone

  - słomę

  - popiół

  - sproszkowaną korę drzewną

- Czym należy zobojętnić stężony kwas siarkowy VI?

  - trocinami

  - wodą

  - dyspergentem

  - tlenkiem wapnia

- Dyspergent jest to:

  - ciało porowate zdolne do wchłaniania pewnej ilości substancji zanieczyszczającej środowisko

  - substancja posiadająca właściwości zobojętniające

  - środek powierzchniowo czynny znajdujący zastosowanie podczas usuwania plam substancji ropopochodnych z powierzchni, głównie podczas wypadków drogowych

# Wyposażenie Techniczne I Sprzęt

- Sprzęt pożarniczy to:

  - sprzęt służący do dostarczania środków gaśniczych na miejsce pożaru

  - sprzęt służący do prowadzenia akcji ratowania ludzi i mienia

  - przenośny lub przewoźny specjalny sprzęt służący do gaszenia pożarów, prowadzenia akcji ratowniczej oraz specjalny sprzęt ochrony stosowany przez straże pożarne podczas akcji

- Pole pracy to:

  - Powierzchnia, na której sprawiony lub ustawiony sprzęt do pracy obsługiwany przez operatora realizuje zadania

  - wykres możliwości obciążania drabiny wysięgnika hydraulicznego czy podestu w zależności od wysuwu i wysięgu

  - charakterystyczny dla żurawia ratowniczego zasięg wysuwu ramienia

- Awaryjne ściąganie parku drabinowego realizowane jest:

  - tylko ręcznie

  - osobnym silnikiem spalinowym

  - osobnym silnikiem spalinowym lub ręcznie, lub w nowszych modelach akumulatorowym silnikiem elektrycznym

- Opuszczanie przęseł drabiny mechanicznej następuje wówczas, gdy:

  - ratownik ma problemy z samodzielnym zejściem

  - nie ma nikogo na drabinie

  - ratownik znajdujący się na drabinie zauważył brak pokrywania się szczebli

- Elementami które utrzymują stabilność drabiny hydraulicznej podczas pracy to:

  - nośniki

  - podpory

  - stabilizatory hydrauliczne

- Rozstawienie podpór i poziomowanie pojazdu:

  - jest konieczne przy każdym sprawianiu drabiny

  - ma znaczenie tylko przy silnym wietrze

  - wymagane jest przy nachyleniu terenu powyżej 700

- Zwyczajowe oznaczenie operacyjne samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego to:

  - GCBA

  - GLBAM

  - GBA

- Samochód pożarniczy w świetle PN-EN 1846-1 jest to:

  - samochód używany do zwalczania pożarów i/lub ratownictwa

  - samochód i przyczepa specjalna użytkowana przez straże pożarne przystosowane do wykonywania zadań przy akcji gaśniczej lub ratowniczej

  - dowolny pojazd użytkowany przez straże pożarne

- Który z symboli oznacza samochód ratowniczo-gaśniczy ciężki z autopompą:

  - GBA

  - GCBA

  - GCBM

- Symbol SH-18 oznacza:

  - samochód z podnośnikiem hydraulicznym o wysokości podnoszenia 18m

  - samochód ratowniczo-gaśniczy specjalny z dźwigiem 18t

  - samochód specjalny z drabiną i podnośnikiem hydraulicznym o wysięgu 18m

- Hełmy stosowane w Państwowej Straży Pożarnej w Polsce powinny mieć kolor:

  - biały

  - czerwony

  - żółty

- Do ekwipunku osobistego nie zaliczamy:

  - pasa strażackiego

  - hełmu

  - toporka strażackiego

- Do ubrań ochronnych nie zaliczamy:

  - ubranie specjalne

  - ubranie chroniące przed promieniowaniem cieplnym

  - ubranie koszarowe

- W przypadku gdy na gaśnicy lub etykiecie widnieje wielka litera „C” oznacza  to,  że zmagazynowany w niej środek gaśniczy umożliwia gaszenie:

  - cieczy i gazów palnych

  - ciał stałych pochodzenia organicznego

  - gazów palnych

- Z oznaczenia gaśnicy GP 4 X ABC wynika, że:

  - jest to gaśnica płynowa pod stałym ciśnieniem

  - gaśnica pianowa, w której czynnik roboczy jest w oddzielnym zbiorniku

  - gaśnica proszkowa, w której proszek i gaz wyrzucający (roboczy) są w tym samym zbiorniku

- W gaśnicy śniegowej środkiem gaśniczym jest:

  - proszek

  - dwutlenek węgla

  - tlenek węgla

- Wydajność 800 l/min to inaczej:

  - 1600 dm3/min

  - 12000 l/godz.

  - 48 m3/godz.

- Ciśnienie o wartości 25 atmosfer wyrażone w innych jednostkach pomiarowych to – zaznacz właściwe:

  - 0,025MPa

  - 250m H2O

  - 250kPa

- Ciśnienie 0,21 MPa to inaczej:

  - 210 mmH2O

  - 2,1 at

  - 21 bar

- Wysokość ssania pompy pożarniczej:

  - Zależy od długości linii ssawnej  i nie zależy od sposobu jej ułożenia

  - Jest ograniczona do 10,33m z powodu niedoskonałości konstrukcyjnych pomp

  - Jest to odległość pomiędzy lustrem wody a osią nasady ssawnej pompy

- Manowakuometr służy do pomiaru:

  - wartości ciśnienia, z jakim woda opuszcza pompę

  - wartości podciśnienia podczas poboru wody z zewnętrznego zbiornika

  - wartości podciśnienia w przypadku gdy motopompa od strony nasady ssawnej otrzymuje wodę z innej pompy

- Manometr zastosowany w pompie wirowej służy do pomiaru:

  - wartość ciśnienia wody tłoczonej przez pompę

  - wartość podciśnienia podczas ssania przez pompę

  - manometr nie jest to element pompy wirowej

- Pompa próżniowa tłokowa (tzw. „trokomat”) to:

  - sprzęt armatury wodnej

  - urządzenie działające w gaśnicach

  - urządzenie zasysające do pomp wirowych

- Teoretyczna wysokość ssania wynosi 10,33 metra słupa wody (mH2O) W praktyce wielkość ta jest nie do osiągnięcia między innymi z powodu:

  - strat lokalnych i liniowych w linii ssawnej

  - niedoskonałej szczelności pompy i zbyt małej prędkości wirnika

  - występowania zjawiska kawitacji

- Praktyczna wysokość ssania pomp pożarniczych wg PN wynosi:

  - 6,5 m

  - 7,5 m

  - 10,33 m

- Dwoma motopompami pożarniczymi M16/8 przy założeniu pracy w obszarze parametrów nominalnych można napełnić zbiornik samochodu  o pojemności 18 m3 w czasie ok:

  - 21 minuty

  - 41 minuty

  - 56 minuty

- Symbol A 32/8 oznacza:

  - autopompę o ciśnieniu nominalnym 320 m sł.w. i wydajności nominalnej 800 l/min

  - autopompę o ciśnieniu nominalnym 32 at i wydajności nominalnej 8000 l/min

  - autopompę o wydajności nominalnej 32 hl/min i ciśnieniu nominalnym 80 m sł.w.

- W oznaczeniu M 16/8 cyfra 16 oznacza:

  - ciśnienie w atmosferach

  - wydajność w hl/min

  - wydajność w hl/sek

- Oznaczenie M 8/8 informuje o następujących parametrach motopompy:

  - wydajności nominalnej 8 hl/min przy wysokości podnoszenia 80 m H2O

  - wydajności 8m3/godzinę przy nominalnym ciśnieniu 80 bar

  - wydajności 8hl/min przy nominalnej wysokości podnoszenia 8 Pa

- Manometr wskazuje:

  - ciśnienie po stronie tłocznej oraz podciśnienie po stronie ssawnej motopompy

  - ciśnienie po stronie tłocznej motopompy

  - wydajność motopompy

- Jakie wielkości nasad posiadają prądownice wodne?

  - 25, 52 i 75

  - 52, 75 i 110

  - tylko 25 i 52

- Smoki ssawne stosowane w jednostkach organizacyjnych PSP to:

  - tylko skośne

  - proste i ukośne

  - proste i skośne

- W wysysaczu głębinowym wykorzystano zasadę działania pompy:

  - odśrodkowej

  - strumieniowej

  - wirnikowej

- Wysysacz głębinowy ma praktyczne zastosowanie do głębokości:

  - 20 m

  - 25 m

  - 25 m

- Wysysacz głębinowy posiada:

  - nasadę 52 wylotową i nasadę 75 do zasilania

  - nasadę 75 wylotową i nasadę 52 do zasilania

  - nasadę 52 do zasilania i nasadę 52 wylotową

- Wysysacz może służyć do:

  - usunięcia powietrza z linii ssawnej, w celu zassania wody prze pompę

  - zassania środka pianotwórczego, w celu uzyskania wodnego roztworu środka pianotwórczego

  - wyssania wody z zalanych pomieszczeń np: piwnic

- Do armatury wodnej zaliczamy:

  - zbieracz

  - spinacz

  - gaśnicę wodno-pianową

- Stojak hydrantowy służy do:

  - zassania wody z hydrantu podziemnego

  - pobrania wody z hydrantu podziemnego

  - poboru wody z hydrantu nadziemnego

- Symbol Z-2500 oznacza:

  - zasysacz liniowy o wydajności 2500l/ min

  - zbiornik wodny składany o pojemności 2500l

  - zasysacz liniowy o liczbie spienienia 2500

- Minimalna pojemność zbiornika wodnego składanego wynosi

  - 2500 l

  - 250 l

  - 25 hl

- Do wytwarzania piany średniej służy następujący sprzęt:

  - WP 2-150

  - PWP 2-75

  - PP 2-12

- Nominalne natężenie przepływu wodnego roztworu środka pianotwórczego w wytwornicy pianowej WP 2-75 wynosi:

  - 20 l/min

  - 20 hl/min

  - 2 hl/min

- Nominalna wydajność wodnego roztworu środka pianotwórczego prądownicy pianowej PP 8-15 wynosi:

  - 80 l/min

  - 8 hl/min

  - 8 m3/min

- Nominalna wydajność pianowa wytwornicy WP 4 -75 wynosi:

  - 3000 l/min

  - 30 hl/min

  - 30 m3/min

- W ciągu 60 sekund 30000 dm3 piany wytworzy wytwornica:

  - WP – 2/75

  - WP – 4/75

  - WP – 4/150

- Do linii W-52 zalecany jest zasysacz:

  - Z-2

  - Z-6

  - Z-8

- Pianę średnią wytwarza się przy pomocy:

  - prądownic pianowych

  - działka wodno-pianowego

  - wytwornic pianowych

- Generator pianowy GPL2/700W wytwarza pianę o liczbie spienienia:

  - 1-20

  - 21-200

  - powyżej 200

- Piana ciężka powstaje:

  - w wytwornicach

  - w generatorach

  - w prądownicach i działkach pianowych

- Symbol WP 4-75 oznacza wytwornicę pianową o:

  - wydajności pianowej 400 l/min i liczbie spienienia 75

  - wydajności wodnego roztworu środka pianotwórczego 400 l/min i liczbie spienienia 75

  - wydajności piany 75 m3/min przy ciśnieniu 4 bar

- Prądownica pianowa służy do wytwarzania piany:

  - ciężkiej

  - średniej

  - lekkiej

- Wydajność pianowa wytwornicy WP 4-75 wynosi:

  - 15 m3/min

  - 75 m3/min

  - 30 m3/min

- W generatorze piany lekkiej czynnikiem roboczym napędzającym urządzenie jest:

  - woda

  - środek pianotwórczy

  - wodny roztwór środka pianotwórczego

- Za pomocą wytwornic wytwarzamy pianę:

  - lekką

  - średnią

  - ciężką

- Do wytwarzania piany średniej służy następujący sprzęt:

  - WP 2-150

  - PP 2-12

  - PWP 4-150

- Do poboru środka pianotwórczego z zewnętrznego zbiornika służy:

  - wysysacz głębinowy

  - zasysacz liniowy

  - pompka tłokowo-próżniowa

- Zasysasz liniowy służy do:

  - wytworzenia podciśnienia w linii ssawnej

  - wyciągnięcia wody z piwnicy

  - poboru środka pianotwórczego ze zbiornika zewnętrznego

- W trakcie działań gaśniczych podjęto decyzje o pokryciu pianą gaśniczą powierzchni pomieszczenia. Którego sprzętu należy użyć, aby zużyć najmniejszą ilość środka pianotwórczego:

  - WP 2/150

  - WP 2/75

  - WP 4/75

- Mostek przejazdowy, który zabezpiecza pożarnicze węże tłoczne przed zgnieceniem przez koła samochodu układa się zawsze:

  - na węże

  - pod węże

  - nie ma żadnego znaczenia

- Wskaż właściwą wartość nominalnego natężenia przepływu [dm3/min] pożarniczych węży tłocznych:

  - W25 – 100

  - W75 – 800

- W110 – 1200

- Który z wymienionych czynników ma wpływ na straty w liniach wężowych:

  - wydajność pompy

  - obroty silnika motopompy lub autopompy

  - liczba i rodzaj armatury zastosowanej do budowy linii wężowej

- Straty ciśnienia przy przepływie wody przez pożarnicze węże tłoczne:

  - zależą od długości węży

  - nie zależą od średnicy węży

  - są większe w rozwinięciu na taką samą odległość W75 niż W52

- Ciśnienie próbne dla pożarniczego węża tłocznego W 52 to ciśnienie:

  - 14 MPa

  - 16 MPa

  - 18 MPa

- Nominalne ciśnienie robocze pożarniczych węży tłocznych wynosi:

  - 8 atm

  - 10 atm

  - 12 atm

- Maksymalne ciśnienie robocze pożarniczych węży tłocznych wynosi:

  - 14 MPa

  - 12 MPa

  - 16 MPa

- Ilość wody w jednym odcinku węża W-75 to:

  - ok 88 l

  - ok 60 l

  - ok 80 l

- Nominalny przepływ wody w wężu W-52 to:

  - 100 l/min

  - 200 l/min

  - 400 l/min

- Nominalne natężenie przepływu wody w pożarniczym wężu tłocznym W-75 wynosi:

  - 800 l/min

  - 200 l/min

  - 1600 l/min

- Wartość ciśnienia roboczego dla pożarniczego węża tłocznego W75 wynosi:

  - 12 MPa

  - 18 MPa

  - 40 MPa

- Stosowane pożarnicze węże ssawne W110 posiadają następujące długości:

  - 240 cm, 160 cm

  - 160 cm, 260 cm

  - 200 cm, 160 cm

- Co oznacza pojęcie „szybkie natarcie”?

  - szybką akcję strażaków w celu ugaszenia pożaru

  - linię gaśniczą trwale połączoną z wyznaczoną nasadą tłoczną samochodu gaśniczego gotową do natychmiastowego użycia

  - gaszenie pożaru przy pomocy gaśnicy

- Inopur zalicza się do:

  - podręcznego sprzętu burzącego

  - sprzętu ratowniczego mechanicznego

  - wyposażenia osobistego

- Które bosaki wymagają obsługi przez dwóch ratowników?

  - tylko bosaki ciężki i sufitowy

  - tylko bosaki sufitowy i strzechowy

  - tylko bosaki strzechowy i ciężki

- Sprawianie drabiny nasadkowej z trzech przęseł wykonuje:

  - dwóch strażaków i dowódca

  - trzech strażaków

  - dwie roty

- Obsługa drabiny przystawnej ciężkiej to:

  - jeden strażak

  - jedna rota

  - zawsze czterech

- Kąt pochylenia drabiny przystawnej nie może być większy niż:

  - 50°

  - 65°

  - 75°

- Drabina słupkowa to drabina o symbolu:

  - D-5

  - D-3,1

  - D-4,2

- Co oznacza symbol D-3,1

  - drabinę hakową

  - drabinę słupkową

  - drabinę nasadkową

- Drabinę D-10W winno sprawiać:

  - 1 ratownik

  - 2 ratowników

  - 4 ratowników

- Drabiny pożarnicze wykorzystywane w jednostkach organizacyjnych PSP to:

  - D12W

  - DN 28

  - D10W

- Maksymalnie z ilu przęseł sprawia się regulaminowo DN 2,73:

  - czterech

  - pięciu

  - sześciu

- Aparat Rollgiss typu BRDA służy do:

  - podawania piany gaśniczej

  - ewakuacji ludzi i mienia

  - zabezpieczenia linii gaśniczej prowadzonej po drabinie mechanicznej

- Strażackie linki ratownicze mają długość:

  - 15 m i 25 m

  - 10 m i 20 m

  - 20 m i 30 m

- Oddawanie skoków na skokochron duży podczas ćwiczeń odbywa się:

  - maksymalnie z 2 piętra

  - nie powinno się skakać

  - z dowolnej wysokości nie przekraczającej wskazań producenta

- Do urządzeń wykrywania i pomiaru temperatury stosuje się:

  - piknometry punktowe, skanery liniowe i kamery termowizyjne

  - pirometry punktowe, skanery liniowe i kamery termowizyjne

  - pirometry punktowe, skanery termowizyjne i kamery liniowe

- Skokochron używamy podczas ewakuacji:

  - zawsze, kiedy jest taka możliwość

  - nigdy, bo jest za duże ryzyko

  - w ostateczności, gdy nie ma innych możliwości

- Sprzęt ochrony dróg oddechowych dzielimy na:

  - monitorujący, filtrujący

  - monitorujący, izolujący

  - filtrujący, izolujący

- Dokumentacja określająca warunki techniczne eksploatacji sprzętu ochronny układu oddechowego to:

  - książka techniczno-ruchowa

  - książka paszportowa

  - książka kontroli sprzętu

- Do obliczania czasu pracy strażaka w aparacie powietrznym potrzebne są następujące dane:

  - pojemność wodna butli, intensywność oddychania strażaka, ciśnienie powietrza w 	butli

  - ciśnienie robocze

  - ciśnienie próbne powietrza

- Wśród znaków trwałych umieszczanych na metalowej butli powietrznej wyróżnia się:

  - termin wprowadzenia do jednostki

  - waga butli bez powietrza

  - ciśnienie próbne powietrza

- Ile stopni redukcji występuje w aparacie powietrznym nadciśnieniowym:

  - 1

  - 2

  - 3

- Reduktor ciśnienia w sprzęcie ochrony dróg oddechowych ma za zadanie:

  - kierowanie wydychanego powietrza do maski wewnętrznej

  - dawkowania i wytwarzania nadciśnienia w masce

  - kierowanie wydychanego powietrza na zewnątrz

- Zawór dodawczy w automacie oddechowym służy do:

  - zwiększenia dawki powietrza

  - zapowietrzenia układu

  - sprawdzenia zadziałania sygnalizatora akustycznego

- Sygnalizator akustyczny stosowany w sprzęcie ochrony dróg oddechowych informuje o:

  - uruchomieniu rezerwy powietrza

  - bezruchu ratownika

  - zakończeniu rezerwy powietrza

- W masce do aparatu nadciśnieniowego panuje ciśnienie:

  - równe ciśnieniu atmosferycznemu

  - niższe od ciśnienia atmosferycznego

  - wyższe od ciśnienia atmosferycznego

- Kontrola maski odbywa się:

  - co 1 rok

  - po każdym użyciu

  - przynajmniej raz na dwa lata

- Do czyszczenia i dezynfekcji masek aparatów powietrznych należy stosować:

  - alkohol etylowy

  - alkohol metylowy

  - środek zgodny ze wskazaniem producenta

- Sprawdzenie szczelności maski należy przeprowadzić:

  - przed założeniem maski

  - po założeniu maski

  - po każdorazowym użyciu

- Zadaniem sprzętu izolacyjnego (dielektrycznego) jest:

  - odizolowanie ratowników od urządzeń elektroenergetycznych, które znajdują się w Jednostkach Ratowniczo Gaśniczych

  - odizolowanie ratowników od osób poszkodowanych, u których występuje krwotok zewnętrzny

  - odizolowanie ratowników od części urządzeń elektroenergetycznych, które są lub mogą się znaleźć pod napięciem w czasie prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych

- Proporcja paliwa i oleju, jaka winna być zachowana podczas przygotowania mieszanki paliwowo-olejowej stosowanej do napędu silników dwusuwowych, zależy od:

  - zaleceń producenta sprzętu

  - rodzaju oleju

  - długości prowadnicy

- W ramach obsługi codziennej pilarki łańcuchowej do drewna nie wykonujemy:

  - czyszczenia filtra paliwa w zbiorniku paliwa

  - smarowania łańcucha

  - regulacji napięcia łańcucha

- Podczas przenoszenia unieruchomionej pilarki do drewna prowadnica powinna być skierowana:

  - do przodu

  - do tyłu

  - w górę

- Technika cięcia elementów stalowych tarczą tnącą polega między innymi na:

  - utrzymaniu średnich obrotów tarczy ściernej

  - doprowadzeniu wody do tarczy w celu chłodzenia tarczy

  - utrzymaniu maksymalnych obrotów tarczy tnącej

- Przy doborze tarczy ściernicowej (korundowej) do przecinarki należy uwzględnić między innymi:

  - tylko kierunek obrotu tarczy

  - maksymalną prędkość obrotową tarczy i średnicę zewnętrzną tarczy

  - grubość tarczy i termin jej przydatności

- Piły tarczowe do cięcia stali i betonu należą do sprzętu:

  - burzącego, podręcznego

  - ratowniczego, pomocniczego

  - burzącego, mechanicznego

- Przed podłączeniem reduktora do butli powietrznej (sprzęt pneumatyczny) należy:

  - poluzować śrubę nastawną reduktora, odkręcając ją w lewo

  - odkręcić zawór iglicowy

  - podłączyć przewód do sterownika

- Ratownicze zestawy pneumatyczne podnoszące niskiego ciśnienia niskociśnieniowe powinny pracować:

  - niezależnie od pozycji poduszki

  - pracować pionowo lub pod kątem do 45o

  - tylko w płaszczyźnie pionowej

- Wewnętrzne wzmocnienia stosowane w siłownikach pneumatycznych niskociśnieniowych zapobiegają:

  - wybrzuszeniom płaszczyzny dolnej i górnej

  - wybrzuszeniom płaszczyzn bocznych

  - nie mają wpływu na wybrzuszenia płaszczyzn poduszki, tylko na wzrost bezpieczeństwa

- Ustawienie dwóch siłowników niskociśnieniowych jeden na drugim podczas operacji podnoszenia elementu jest:

  - ogólnie dozwolone

  - dozwolone w szczególnych sytuacjach

  - zabronione

- Jaką maksymalną ilość siłowników pneumatycznych podnoszących niskociśnieniowych można ułożyć w stosie ?

  - 2

  - 4

  - siłowników pneumatycznych niskociśnieniowych nie można układać w stosie

- Bezpośrednio do butli powietrznej w siłowym zestawie pneumatycznym podnoszącym podłączamy:

  - urządzenie sterujące

  - reduktor

  - poduszki

- Olej hydrauliczny w ratowniczym zestawie hydraulicznym należy sprawdzać:

  - przed każdym uruchomieniem pompy

  - raz w roku podczas corocznego przeglądu sprzętu silnikowego

  - po wymianie oleju silnikowego

- Po zakończeniu pracy ratowniczymi zestawami hydraulicznymi należy elementy robocze:

  - sprowadzić do maksymalnego rozwarcia

  - sprowadzić do maksymalnego zwarcia

  - sprowadzić do niepełnego zwarcia – wielkość szczeliny nie jest szczególnie istotna

- W samochodach osobowych, w których kolumna kierownicy jest łączona przegubami, odciąganie kolumny, w celu wykonania dostępu do kierowcy przy użyciu rozpieraczy i łańcuchów jest:

  - dozwolone

  - zabronione

  - dozwolone, ale z zachowaniem środków ostrożności

- W jakim położeniu należy pozostawić po użyciu ramiona rozpieracza?

  - końcówki ramion powinny być oddalone od siebie o ok. 10 - 15 mm

  - końcówki ramion powinny być oddalone od siebie o ok 100 - 150 mm

  - końcówki ramion należy zewrzeć ze sobą w dowolnym położeniu ramienia

- Po każdorazowym użyciu rozpieracza ramieniowego:

  - ramiona należy dokładnie zamknąć do pozycji styku, dzięki czemu urządzenie jest odciążone mechanicznie i hydraulicznie

  - ramiona należy ustawić w pozycji maksymalnego rozwarcia, dzięki czemu urządzenie jest odciążone mechanicznie i hydraulicznie

  - ramiona należy zamknąć do pozycji rozwarcia około 15 mm, dzięki czemu urządzenie jest odciążone mechanicznie i hydraulicznie

- Nożycami hydraulicznymi nie należy ciąć:

  - koła kierownicy pojazdu

  - sprężyn układu zawieszenia pojazdu

  - poszycia drzwi pojazdu

- Przed uruchomieniem agregatu prądotwórczego należy:

  - uziemić agregat

  - podłączyć urządzenia odbiorcze

  - sprawdzić działanie urządzeń zabezpieczających

- Oznaczenie IP dotyczy stopnia:

  - zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem energii elektrycznej

  - zabezpieczenia przeciwwybuchowego

  - zabezpieczenia przed ciałami obcymi i wodą

- Do pracy w strefach zagrożonych wybuchem dopuszcza się sprzęt wykonany w klasie:

  - Ex

  - EC

  - IP

- Co to oznacza symbol Ex

  - urządzenie może pracować w wysokich temperaturach

  - urządzenie jest w wykonaniu przeciwwybuchowym

  - nie ma takiego oznaczenia

- Pirometry służą do:

  - oznaczania stężeń substancji niebezpiecznych

  - wykrywania substancji niebezpiecznych

  - bezkontaktowego pomiaru temperatury

- W celu wyboru właściwego ubrania, stanowiącego ochronę ratownika, kierujący działaniami ratowniczymi przez wpuszczeniem ratowników do strefy zagrożenia winien ustalić:

  - kierunek wiatru

  - ukształtowanie terenu

  - rodzaj niebezpiecznej substancji

- W chemoodpornym ubraniu gazoszczelnym nadciśnienie panujące wewnątrz ubrania zapewnia:

  - komfort pracy związany z poprawą mikroklimatu, panującego wewnątrz ubrania

  - zabezpieczenie przed przenikaniem substancji z zewnątrz do wnętrza ubrania, podczas wystąpienia niewielkich nieszczelności

  - dobra wentylację ubrania

- Zawór wydechowy w ubraniu gazoszczelnym ma za zadanie:

  - umożliwić pobór powietrza przez ratownika

  - umożliwić właściwą wymianę powietrza wydychanego i utrzymać niewielkie nadciśnienie wewnątrz ubrania

  - umożliwić pracę bez użycia sprzętu ODO

- W ubraniu gazoszczelnym można pracować podczas dużego promieniowania cieplnego:

  - tak – temperatura otoczenia nie wpływa jego szczelność i wytrzymałość

  - nie – podwyższona temperatura może spowodować jego uszkodzenie

  - zależy od intensywności wzrostu temperatury

- Czynności naprawcze chemoodpornych ubrań gazoszczelnych:

  - wykonujemy we własnym zakresie na miejscu akcji

  - wykonujemy we własnym zakresie w JRG PSP

  - powinny być przeprowadzone tylko w autoryzowanych punktach serwisowych

- Próbę szczelności chemicznego chemoodpornego ubrania gazoszczelnego wykonuje się

  - po każdorazowym użyciu

  - po pięciu użyciach

  - co dwa lata

- Który element w chemicznym ubraniu gazoszczelnym można wymienić, nie korzystając z autoryzowanego serwisu:

  - zamek

  - rękawy

  - membranę zaworu nadmiarowego

- Chemoodporne ubrania gazoszczelne przechowuje się magazynie w następujący sposób:

  - zwinięte i ułożone na wyściełanej półce

  - powieszone na uchwycie, może dotykać podłoża

  - w stanie napompowanym w dowolnej pozycji

- Eksplozymetry najczęściej kalibrowane są na:

  - metan

  - etan

  - propan-butan

- Przyrządy pomiarowe do pomiaru stężeń gazów wybuchowych to:

  - spirometry

  - manometry

  - eksplozymetry

- Do pomiaru i identyfikacji substancji chemicznych stosowane są:

  - kalorymetryczne rurki wskaźnikowe eksplozymetry wielofunkcyjne mierniki gazów i analizatory wielofunkcyjne

  - kolorymetryczne rurki wskaźnikowe wielofunkcyjne mierniki gazów i analizatory wielofunkcyjne

  - kolorymetryczne rurki wskaźnikowe dozymetry wielofunkcyjne mierniki gazów i analizatory wielofunkcyjne

- Na wyświetlaczu toksymetru stężenie gazu pojawia się w:

  - ppm

  - DGW

  - GGW

- Papierki wskaźnikowe służą do:

  - określenia stopnia palności

  - przybliżonego określenia pH substancji

  - pomiaru objętości substancji

- Eksplozymetr służy do:

  - pomiaru parametrów toksyczności

  - pomiaru parametrów wybuchowości

  - pomiaru energii wybuchu

- Przyrządy do pomiaru stężeń gazów toksycznych należy włączać i wyłączać:

  - w strefie, w której prawdopodobnie znajdują się substancje niebezpieczne

  - w strefie bezpiecznej (czystej)

  - nie ma żadnych ograniczeń w tym zakresie

- Do wykrywania gazów palnych stosuje się:

  - indykatory

  - eksplozymetry

  - toksynomierze

- Określenie odczynu roztworu może być dokonywane za pomocą:

  - indykatorów

  - eksplozymetrów

  - toksynomierzy

- Wśród nadruków na rurkach wskaźnikowych do pomiaru ilościowego występuje:

  - skala

  - wartość NDSCh

  - wartość NDS

- Eksplozymetry to elektroniczne przyrządy pomiarowe służące do wykrywania oraz oznaczania stężeń:

  - stężeń substancji trujących

  - gazów oraz par cieczy palnych

  - odczynów PH

- Litera „n” na rurce wskaźnikowej określa:

  - rurkę do azotu

  - numer seryjny

  - liczbę zassań niezbędnych do prawidłowego wskazania

- pH – metr to urządzenie do:

  - pomiaru właściwości utleniających/redukujących badanej próbki

  - pomiaru ogólnej zawartości rozpuszczonych w wodzie/próbce soli mineralnych

  - ilościowego pomiaru kwasowości i zasadowości roztworów

- Urządzenie TMX 412 umożliwia wykrywanie obecności:

  - do czterech rodzajów gazów

  - do sześciu rodzajów gazów

  - do ośmiu rodzajów gazów

- Żółty pokrowiec zakładany na poduszkę pneumatyczną uszczelniającą służy do:

  - zabezpieczania poduszki przed uszkodzeniami mechanicznymi

  - zabezpieczenia poduszki przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia roboczego

  - zabezpieczenia przed substancjami agresywnymi

- Poduszki uszczelniające podciśnieniowe służą do:

  - do uszczelniania długich wzdłużnych pęknięć rurociągów

  - do uszczelniania studzienek kanalizacyjnych

  - do uszczelniania nieszczelności płaszczy cystern

- Pompa perystaltyczna to pompa:

  - pompa wężowa

  - pompa śmigłowa

  - pompa membranowa

- Pompa wężowa (perystaltyczna) służy do:

  - pompowania substancji chemicznych tylko o temperaturze otoczenia tej substancji niezależnie od rodzaju umieszczonego w niej węża

  - pompowania każdej substancji chemicznej w każdej temperaturze tej substancji niezależnie od odporności chemicznej umieszczonego w niej węża

  - pompowania substancji chemicznych w zależności od odporności chemicznej umieszczonego w niej węża

- Pompy do wypompowywania substancji chemicznie niebezpiecznych z beczek butli szklanych itp. to pompy:

  - wężowe

  - śmigłowe

  - membranowe

- Węże chemiczne w oplocie stalowym stosowane są do przepompowywania:

  - kwasów i zasad

  - substancji ropopochodnych

  - wszystkich substancji

- W strefie „0” można zastosować pompę:

  - membranową

  - beczkową NIRO

  - przelewową

- Do pracy w strefie zagrożenia wybuchem „0” dopuszczona jest pompa:

  - NIRO – beczkowa

  - Mast – przelewowa

  - Depa Elro – wężowa

- Pompa beczkowa wykonana z PP (polipropylenu) może być używana w strefie 0:

  - tak – jest to pompa uniwersalna i zawsze można ją używać w tej strefie

  - nie – ponieważ występuje zagrożenie elektrycznością statyczną

  - zależy tylko od temperatury zapłonu pompowanej cieczy

- Czy pompa NIRO może być używana w strefie „0”?

  - tak

  - nie – ponieważ występuje zagrożenie elektrycznością statyczną

  - zależy tylko od temperatury zapłonu pompowanej cieczy

- Pompa beczkowa z PP (koloru żółtego) służy do:

  - pompowania cieczy palnych

  - pompowania cieczy żrących (ługów i kwasów)

  - do pompowania cieczy łatwopalnych i kwasów

- Wąż z polichlorku winylu (PCV) to:

  - wąż ssawno – tłoczny odporny na oleje i rozcieńczone kwasy

  - wąż ssawny do pompowania rozpuszczalników

  - wąż ssawno – tłoczny do pompowania stężonych zasad

- Perystaltyczna pompa wężowa ELRO służy do:

  - pompowania substancji palnych  żrących i o dużej lepkości

  - przetłaczania wszystkich substancji palnych i agresywnych

  - przepompowywania tylko substancji agresywnych

- Ręczna pompa membranowa służy do pompowania substancji:

  - palnych i żrących

  - tylko żrących

  - kleistych

- Za pomocą pompy beczkowej „NIRO” można pompować ciecze:

  - żrące i palne

  - tylko żrące

  - kleiste

- Jaką pompę użyjesz do przepompowania MAZUTU:

  - pompa turbinowa

  - pompa beczkowa

  - pompa z wężem hypalonowym

- Niebiesko-biało-zielonymi rombami oznaczono:

  - wąż kwasoodporny

  - wąż uniwersalny

  - wąż z PCV

- Przy doborze rodzaju zbieraczy olejowych szczególną uwagę należy zwrócić na:

  - lepkość zbieranej cieczy ropopochodnej

  - grubość warstwy zbieranej cieczy ropopochodnej

  - rodzaj akwenu z którego zbieramy ciecz ropopochodną

- Do zbierania oleju o dużej lepkości służą:

  - zbieracze sorpcyjne

  - zbieracze przelewowo – pompowe

  - podajnik śrubowy

- Zbieracz przelewowy służy do:

  - ograniczania w sposób chemiczny rozlewisk substancji ropopochodnej

  - zbierania i umożliwienia odpompowania przy pomocy pompy filmu substancji ropopochodnej z powierzchni wody

  - zbierania i przetłaczania każdej substancji niebezpiecznej z powierzchni wody, pod warunkiem że posiada duża gęstość – tzw. spływ grawitacyjny do środka zbieracza

- Zbieracz przelewowo-pompowy to urządzenie służące do:

  - zbierania oleju z powierzchni gruntu

  - zbierania mieszaniny wodno-olejowej z powierzchni wody

  - oddzielania wody od oleju po zebraniu go z powierzchni wody

- Zapora przeciwolejowa składająca się z pływaka fartucha i balastu to:

  - zapora sztywna pomostowa

  - zapora sorpcyjna

  - zapora elastyczna płaszczowa

- Separator to urządzenie służące do:

  - przepompowanie substancji niebezpiecznej

  - oddzielenie substancji ropopochodnej od wody

  - zbiornik do przewozu substancji niebezpiecznej

- Rękawy sorpcyjne służą do:

  - ograniczenia rozlewu i zebrania substancji ropopochodnej

  - wykrycia rodzaju substancji

  - uszczelniania przy wyciekach z cystern

- Jaką gaśnicą można gasić odzież płonącą na człowieku:

  - śniegową

  - wodno-mgłową

  - proszkową

- Która z gaśnic będzie najskuteczniejsza w gaszeniu cieczy ropopochodnej:

  - pianowa

  - proszkowa

  - śniegowa

- Pilarka spalinowa posiada:

  - 1 filtr

  - 2 litry

  - 3 filtry

  - 4 filtry

- Za bezpieczną pracę pilarką odpowiada:

  - segment napinający

  - prowadnica

  - wychwyt łańcucha

  - zębatka oporowa

- Jakiej wielkości powinien być wlot ssawny w autopompie:

  - średnica 110

  - średnica 75

  - średnica 52

  - średnica 150

- Dowódca Zastępu z PSP powinien posiadać hełm:

  - koloru czerwonego ze srebrnym otokiem

  - koloru czerwonego z brązowym otokiem

  - koloru białego z brązowym otokiem

- KDR poziomu interwencyjnego powinien być oznakowany  kamizelką taktyczną:

  - biało – brązową

  - biało – zieloną

  - biało – niebieską

- KDR poziomu taktycznego powinien być oznakowany  kamizelką taktyczną:

  - biało – brązową

  - biało – zieloną

  - biało – niebieską

- KDR poziomu strategicznego powinien być oznakowany  kamizelką taktyczną:

  - biało – brązową

  - biało – zieloną

  - biało – niebieską

- Do środków ochrony indywidualnej strażaka zaliczamy:

  - hełm, buty strażackie, ubranie specjalne, rękawice specjalne kominiarkę

  - toporek, szelki ratownicze lub pas strażacki, zatrzaśnik

  - ubranie i buty koszarowe

- Czy kamera termowizyjna znajdzie zastosowanie podczas:

  - działania poszukiwawcze osób zaginionych i zasypanych

  - w działaniach z zakresu ratownictwa chemicznego

  - podczas pożarów ukrytych

  - wszystkie powyższe są prawidłowe

# Prawa I Obowiązki Operatora Pojazdu / Sprzętu Pożarniczego

- Po przybyciu na miejsce zdarzenia kierowca pojazdu pożarniczego:

  - powinien wyłączyć silnik pojazdu

  - wedle uznania, może wyłączyć silnik lub nie

  - powinien mieć włączone w pojeździe niebieskie światła błyskowe

- W przypadku prowadzenia akcji ratowniczej w obrębie drogi publicznej pojazdy ratownicze powinny mieć:

  - włączone tylko pełne oświetlenie zewnętrzne

  - włączone pełne oświetlenie zewnętrzne i światła ostrzegawcze

  - włączone tylko światła ostrzegawcze

- Podczas jazdy do pożaru (w ruchu uprzywilejowanym) dowódca ma prawo:

  - żądać zwiększenia prędkości

  - nakazania zmniejszenia prędkości

  - decydować o prędkości pojazdu (zmniejszyć lub zwiększyć prędkość)

- Czy samochód pożarniczy jadący do zdarzenia bez sprawnego sygnału dźwiękowego jest traktowany jako uprzywilejowany w ruchu ?

  - zawsze

  - w wyjątkowych przypadkach

  - nie jest traktowany jako pojazd uprzywilejowany

- Czy kierowca pojazdu uprzywilejowanego udającego się do zdarzenia ma obowiązek jazdy w hełmie:

  - tak

  - nie

  - tak tylko podczas występowania niekorzystnych warunków drogowych

- Pojazdem uprzywilejowanym jest pojazd:

  - wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi

  - wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie

  - wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi

- Kolumna pojazdów uprzywilejowanych oznakowana jest:

  - nie wymagane jest dodatkowe oznakowanie, poza obowiązującym dla samochodów uprzywilejowanych

  - światłem błyskowym czerwonym tylko na początku kolumny

  - dodatkowym światłem błyskowym czerwonym na początku i końcu kolumny

- Kierowca ma obowiązek na polecenie dowódcy:

  - zwiększyć prędkość jazdy

  - zmniejszyć prędkość jazdy

  - zignorować polecenia dowódcy w tym zakresie

- Czy dowódca zastępu (sekcji) może nakazać kierowcy samochodu pożarniczego podczas jazdy alarmowej do zdarzenia szybszą jazdę:

  - tak

  - nie

  - tylko wtedy kiedy istnieje poważne zagrożenie życia lub mienia znacznej wartości

- Za stan techniczny i sprawność samochodu pożarniczego, który powrócił z akcji odpowiedzialny jest:

  - kierowca

  - dowódca

  - konserwator

- Za skutki nieprzestrzegania przepisów Prawa o ruchu drogowym przez samochód uprzywilejowany ponosi odpowiedzialność:

  - dowódca

  - osoba prowadząca pojazd uprzywilejowany

  - inny kierowca lub użytkownik drogi

- Podczas jazdy w kolumnie należy zachować odległość:

  - 10 m

  - 30 m

  - bezpieczną dostosowaną do prędkości i warunków drogowych

- Czy kierowca jadący alarmowo do akcji samochodem uprzywilejowanym może przejechać skrzyżowanie na czerwonym świetle:

  - może - pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności

  - nie może

  - może - bez względu na znaki wydawane przez kierującego ruchem drogowym na skrzyżowaniu

- Kierujący pojazdem uprzywilejowanym ma prawo nie stosować się do obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności tylko gdy:

  - pojazd uczestniczy w akcji ratowniczej ma włączone: światła drogowe lub mijania, światła niebieskie błyskowe, sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie

  - ma włączone: światła drogowe lub mijania, światła niebieskie błyskowe, sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie

  - ma włączone światła niebieskie błyskowe, sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie

- Po dojechaniu na miejsce wypadku drogowego kierujący powinien ustawić samochód:

  - w sposób zapewniający bezpieczeństwo podczas prowadzenia akcji

  - w miejscu wyznaczonym przez policjanta

  - w miejscu wybranym przez siebie

- Po dojeździe na miejsce zdarzenia mającego miejsce na jezdni, załoga wychodzi z kabiny:

  - drzwiami na stronę jezdni

  - drzwiami na stronę pobocza

  - nie ma znaczenia, w którą stronę

- Na skrzyżowaniu dróg równorzędnych spotykają się dwa pojazdy uprzywilejowane: Policja i Straż Pożarna. Który z wymienionych pojazdów ma pierwszeństwo:

  - Straż Pożarna

  - Policja

  - pojazd nadjeżdżający z prawej strony

- Po ogłoszeniu alarmu kierowca może wyjechać z garażu:

  - natychmiast, gdy zajmie miejsce w kabinie

  - gdy cała załoga jest w pojeździe

  - na polecenie dowódcy – „odjazd”

- Za mocowanie sprzętu na samochodzie odpowiada:

  - dowódca sekcji

  - dowódca zastępu

  - kierowca

- Podczas jazdy do zdarzenia nocą przez teren zabudowany sygnały dźwiękowe należy:

  - wyłączyć, ponieważ zakłócamy ciszę nocną

  - nie wyłączać

  - jest to obojętne – zależne od umiejętności kierowcy

- Po akcji ratowniczo – gaśniczej należy:

  - uzupełnić wodę w zbiorniku

  - sprawdzić stan ogumienia

  - sprawdzić luzy w układzie kierowniczym

- Po podaniu wody gaśniczej w linię gaśniczą operator-kierowca powinien:

  - podawać prąd wodny prądownicą

  - nadzorować linię gaśniczą

  - stale nadzorować pracę sprzętu silnikowego

# Taktyka działań gaśniczych

- Definicją pożaru jest:

  - Wystąpienie procesu spalania powodujące zagrożenie dla otoczenia

  - Niekontrolowany proces palenia w miejscu do tego nie przeznaczonym

  - Każde zjawisko palenia budzące niepokój społeczeństwa, powodujące wezwanie jednostek ochrony przeciwpożarowej

- Spalanie cieczy palnych gazów i ciał stałych, które w wyniku ogrzewania wytwarzają palną fazę lotną określamy jako:

  - żarzenie

  - spalanie bezpłomieniowe

  - spalanie płomieniowe

- Czynnikami niezbędnymi do rozpoczęcia procesu spalania są:

  - materiał palny, utleniacz, bodziec energetyczny

  - tylko materiał palny i utleniacz

  - tylko materiał palny i bodziec energetyczny o odpowiedniej mocy

- Sporządzając informację z pożaru traw o powierzchni 110 ha, zakwalifikujesz ten pożar jako:

  - Bardzo duży

  - Duży

  - Średni

  - Mały

- Pożar podpowierzchniowy występuje:

  - Na kondygnacjach podziemnych obiektów budowlanych

  - W głębszych warstwach gruntowych, najczęściej na terenach łąk i lasów

  - W każdym przypadku, gdy źródło ognia znajduje się poniżej poziomu gruntu

- Które z poniższych rodzajów pożarów zaliczamy w całości do pożarów leśnych:

  - podpowierzchniowe pokrywy gleby całkowitego drzewostanu

  - podpowierzchniowe wewnętrzne podszytów

  - podrostów składów drewna drzewostanu

- Podczas pożaru pokrywy gleby i podszytów w lasach przeciętna prędkość rozprzestrzeniania się frontu pożaru wynosi

  - 1-5 m/s

  - 1-5 m/min

  - 5-10 m/min

- Podczas pożarów w lasach front przesuwa się w kierunku:

  - Zgodnym z kierunkiem wiatru, zależnie od prędkości wiatru

  - Zawsze równomiernie w każdym kierunku

  - Zależnym od rodzaju drzewostanu

- Podczas pożaru wierzchołkowego w lasach średnia prędkość rozprzestrzeniania się frontu pożaru wynosi:

  - 5-10 m / min

  - 10-40 m / min

  - 40-100 m /min

- Najgroźniejszym i najbardziej niebezpiecznym pożarem lasu jest pożar:

  - całkowity drzewostanu

  - podszytów

  - pokrywy gleby

- Temperatura płomieni przy pożarze składowiska cieczy ropopochodnych wynosi ok.:

  - 700-8000C

  - 1100-13000C

  - 2000-22000C

- Pożary wewnętrzne dzielimy na:

  - pojedyncze i wielokondygnacyjne

  - ukryte i otwarte

  - parterowe i piętrowe

- Pożar średni to pożar:

  - instalacji technologicznej, przy którym podano 17 prądów gaśniczych

  - w wyniku którego spaleniu uległo część obiektu o kubaturze 420 m3

  - w wyniku którego spaleniu uległ obiekt o powierzchni 380 m2

- Który z niżej podanych pożarów zakwalifikujesz jako duży:

  - lasów, upraw, traw, torfowisk lub nieużytków o powierzchni ponad 100 ha

  - odwiertu gazu ziemnego, gdy podczas działań podano 10 prądów gaśniczych

  - składowiska opon o powierzchni 700 m2

- W trakcie akcji gaśniczej podczas pożaru lasu podano 13 prądów gaśniczych. Jaką wielkość pożaru wpiszesz do informacji ze zdarzenia?

  - Duży

  - Bardzo duży

  - Zależy jaka była powierzchnia pożaru

- Likwidując pożar, którego powierzchnia lub kubatura nie byłą cechą odzwierciedlającą skalę działań gaśniczych, podano 13 prądów gaśniczych. Jaką wielkość pożaru wpiszesz do informacji ze zdarzenia?

  - Średni

  - Duży

  - Bardzo duży

- Po zakończonych działaniach gaśniczych stwierdziłeś, że pożarem objęte było 70m² powierzchni oraz 355m³ jego kubatury. Podczas sporządzania informacji ze zdarzenia zdarzenie to zaznaczysz jako pożar:

  - mały

  - średni

  - duży

  - bardzo duży

- Pożar obejmujący kilka kondygnacji jednego obiektu lub pożar zespołu obiektów to:

  - Pożar otwarty

  - Pożar blokowy

  - Pożar przestrzenny

- Inicjowanie procesu spalania to:

  - podpalenie

  - zapalenie

  - utlenianie

- W modelowym rozwoju pożaru w pomieszczeniu zamkniętym zjawisko rozgorzenia występuje:

  - w fazie drugiej

  - na granicy fazy pierwszej i drugiej

  - na granicy fazy drugiej i trzeciej

- Nagłe rozprzestrzenienie się pożaru poprzez nie spalone pary i gazy palne zebrane pod sufitem, któremu towarzyszą efekty akustyczne nazywamy:

  - rozgorzeniem

  - burzą ogniową

  - wstecznym ciągiem płomieni

- Rozgorzeniem nie jest:

  - przejście od pożaru kontrolowanego przez paliwo do pożaru kontrolowanego przez wentylację

  - gwałtowne przejście pożaru z fazy I w fazę II

  - spalanie powierzchniowe

- Które z poniższych stwierdzeń opisuje zjawisko rozgorzenia

  - cechą charakterystyczną jest to, że po wystąpieniu rozgorzenia pożar nie pozostaje w tym stanie

  - jest to przejście ze spalania miejscowego w spalanie przestrzenne

  - jest to zjawisko mogące wystąpić na granicy fazy II – pożaru w pełni rozwiniętego, a III fazy stygnięcia

  - przyrost temperatury jest proporcjonalny do czasu

- Przy pożarach lasów zjawisko rozgorzenia może wystąpić:

  - przy pożarach całkowitych drzewostanu

  - przy pożarach poszycia

  - jest ono niemożliwe

- Który z symptomów nie jest właściwy dla wstecznego ciągu płomieni:

  - deficyt tlenowy

  - deficyt palnych par i gazów w pomieszczeniu, w którym jest pożar

  - pulsujący okresowy charakter

- Warunki sprzyjające wystąpieniu zjawiska „ognistego podmuchu”

  - wysoka zawartość tlenu i obecność CO2

  - obecność CO i niska zawartość tlenu

  - niska zawartość tlenu i obecność CO2

  - obecność CO oraz brak bodźca energetycznego

- Temperatura pożaru wewnętrznego jest to:

  - uśredniona po objętości pomieszczenia objętego pożarem temperatura gazów pożarowych, wypełniających to pomieszczenie z wyłączeniem strefy spalania

  - temperatura płomienia mierzona w jego części górnej

  - temperatura strefy spalania mierzona u podstawy tej strefy

- Temperaturą pożaru zewnętrznego nazywamy:

  - uśrednioną po objętości temperaturę gazów pożarowych mierzoną w promieniu do 25 m od granicy strefy spalania

  - uśrednioną po objętości płomienia temperaturę strefy spalania

  - temperaturę gazów pożarowych mierzoną na granicy strefy spalania

- W trójfazowym modelu pożaru, pożar wewnętrzny osiąga najwyższą temperaturę w:

  - I fazie

  - II fazie

  - III fazie

- Liniowa prędkość rozprzestrzeniania się pożaru jest to:

  - prędkość przesuwania się frontu płomienia po powierzchni materiału palnego

  - prędkość,  z jaką następuje ubytek masy paliwa ulegającemu spalaniu

  - szybkość, z jaką następuje powierzchniowe zwęglanie się materiału palnego

- Czy stwierdzenie że „zjawisko konwekcji w środowisku pożarowym jest główną przyczyną pionowego transportu ciepła poprzez ogrzane gazy” jest:

  - prawdziwe

  - fałszywe

- Gwałtowne (chwilowe) spalanie mieszaniny gazowo – powietrznej połączone ze wzrostem ciśnienia to:

  - Detonacja

  - Wybuch fizyczny

  - Wybuch chemiczny

- Zapalenie się mieszaniny powietrzno – gazowej lub powietrzno – pyłowej to:

  - Podpalenie

  - Samozapalenie

  - Zapłon

- Które stwierdzenie jest prawdziwe:

  - Im niższe jest stężenie palnych gazów, par palnych cieczy, pyłów lub włókien palnych ciał stałych w powietrzu tym niższe jest prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu

  - Im wyższe stężenie palnych gazów, par palnych cieczy, pyłów lub włókien palnych ciał stałych w powietrzu tym wyższe jest prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu

  - Wybuch jest możliwy tylko w przedziale wybuchowości określonym przez dolną i górną granicą stężenia w powietrzu

- Czynnikami inicjującymi wybuch mogą być:

  - Tylko przedmioty o temperaturze wyższej niż temperatura zapłonu mieszaniny gazowo powietrznej

  - Tylko otwarty płomień iskra elektryczności statycznej i łuk elektryczny

  - Dowolne źródło o energii wyższej niż min. energia zapłonu

- Dolną granicę wybuchowości dla gazów wyraża się w:

  - g/m3 s-1

  - g/m2

  - procentach i g / m3

  - g/cm3

- W pożarze wewnętrznym w strefie oddziaływania cieplnego – podstawowym sposobem transportu energii cieplnej jest:

  - unoszenie

  - promieniowanie

  - przewodzenie

- W warunkach środowiska pożarowego transport  ciepła poprzez przewodzenie ma zasadnicze znaczenie dla:

  - nagrzewania się gazów pożarowych

  - nagrzewania się elementów konstrukcyjnych obiektu

  - wzrostu liniowej prędkości rozprzestrzeniania się pożaru

- Zjawisko kondukcji polega na:

  - Ogrzewaniu produktów spalania i ich unoszeniu

  - Przenoszeniu energii cieplnej przez materiały przewodzące ciepło

  - Uszkodzeniu warstw izolujących pod wpływem energii wytworzonej podczas pożaru

- W warunkach pożaru zjawisko radiacji polega na:

  - Transportowaniu energii cieplnej przy wykorzystaniu pojemności cieplnej gazów i dymów pożarowych

  - Transportowaniu energii cieplnej w drodze promieniowania

  - Występuje jedynie w pożarach, podczas których doszło do rozszczelnienia źródeł promieniotwórczych

- Podczas pożaru w wyniku konwekcji:

  - Następuje rozszczelnienie okien i drzwi i wyparcie dymów z pomieszczenia

  - Następuje transport energii cieplnej ku górze i rozgrzanie stropów

  - Następuje podgrzewanie materiałów znajdujących się w strefie przypodłogowej

- Rozwój pożaru to:

  - Przebieg pożaru do czasu podania pierwszego prądu gaśniczego

  - Sytuacja w której następuje intensyfikacja procesów związanych ze spalaniem

  - Zwiększanie powierzchni objętej pożarem

- Dla której z faz rozwoju pożaru charakterystycznym jest termiczny rozkład materiału palnego

  - Faza I - swobodny rozwój

  - Faza II - rozgorzenie

  - Faza III - spalanie pełne

  - Faza IV - wygasanie

- Dla której z faz rozwoju pożaru charakterystycznym jest gwałtowny wzrost intensywności spalania:

  - swobodny rozwój

  - rozgorzenie

  - spalanie pełne

  - wygasanie

- Podczas której z faz rozwoju pożaru działania gaśnicze są najbardziej efektywne:

  - swobodny rozwój

  - rozgorzenie

  - spalanie pełne

  - wygasanie

- Rozprzestrzenianie się pożaru to:

  - Intensyfikacja procesów związanych ze spalaniem

  - Zwiększanie przez pożar powierzchni lub kubatury

  - Zwiększenie powierzchni zagrożonej w wyniku promieniowania cieplnego

- Pojęcie lokalizacji pożaru odnosi się do:

  - Pojęcia rozwoju pożaru

  - Pojęcia rozprzestrzeniania się pożaru

  - Miejsca w którym dostrzeżono źródło pożaru

- Liniową szybkość spalania zaliczamy do parametrów

  - Rozwoju pożaru

  - Lokalizacji pożaru

  - Rozprzestrzeniania się pożaru

- Końcowy etap działań polegający na ostatecznym ugaszeniu pożaru i wykluczeniu możliwości jego wznowienia to:

  - likwidacja pożaru

  - lokalizacja pożaru

  - opanowanie pożaru

- Wykipienie i wyrzut należą do charakterystycznych zjawisk towarzyszących pożarom zbiorników:

  - z alkoholami

  - z lekkimi węglowodorami

  - z mieszaninami różnych węglowodorów

- Wykipienie lub wyrzut cieczy może nastąpić w zbiorniku podczas pożaru:

  - mazutu

  - benzyny

  - alkoholu

- Reakcja egzotermiczna przebiega:

  - z wydzieleniem ciepła do otoczenia

  - z pobieraniem ciepła z otoczenia

  - ciepło reakcji nie ma związku z otoczeniem

- Do których z niżej wymienionych substancji odnosi się pojęcie BLEVE:

  - materiały wybuchowe

  - gazy skroplone

  - ropa naftowa

- Które z poniższych zjawisk opisują oddziaływanie na otoczenie (skutki) po wybuchu BLEVE zbiornika LPG:

  - powstanie znikomo małej fali nadciśnienia, bardzo dużego promieniowania cieplnego wywołanego fire ball (kula ognia), odłamkowania fragmentów zbiornika oraz niewielkiego rozpryskiwania palącej się cieczy, ponieważ większość spaliła się w czasie wybuchu

  - powstanie fali nadciśnienia promieniowania cieplnego o znacznym natężeniu wywołanego fire ball (kula ognia), odłamkowania fragmentów zbiornika oraz rozpryskiwania palącej się cieczy wzniecającej lokalne pożary

  - tylko promieniowanie cieplne wywołanego fire ball (kula ognia), inne czynniki są znikomo małe i można je zaniedbać

- Kula ognista (Fireball) może powstać przy:

  - wyrzucie cieczy palnej

  - wykipieniu cieczy palnej

  - wybuchu wrzących par palnych cieczy (BLEVE)

- Pożar rozwijający się w przestrzeni zamkniętej z widzialnym ogniskiem to pożar:

  - wewnętrzny ukryty

  - wewnętrzny otwarty

  - zewnętrzny przestrzenny

- Pożar rozwijający się w przestrzeni zamkniętej z niewidzialnym ogniskiem to pożar:

  - wewnętrzny ukryty

  - wewnętrzny otwarty

  - zewnętrzny przestrzenny

- Krajowy system ratowniczo-gaśniczy zorganizowany jest na:

  - Jednym poziomie – poziomie centralnym

  - Dwóch poziomach – poziomie centralnym i wojewódzkim

  - Trzech poziomach - poziomie centralnym, wojewódzkim i powiatowym

  - Czterech poziomach -  poziomie centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym

- Działaniami ratowniczymi nazywamy:

  - Każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidację przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia

  - Każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidację skutków pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia

  - Każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed nagłym zagrożeniem, a także likwidację skutków pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia

- Rota to:

  - Dwuosobowy zespół ratowników, wchodzący w skład zastępu lub specjalistycznej grupy ratowniczej

  - Każdy dwuosobowy zespół ratowników

  - Kierowca i ratownik

- Zastęp to:

  - zespół 3 do 6 ratowników wykonujący te same zadania ratownicze

  - pododdział taktyczny liczący od 3 do 6 ratowników

  - pododdział liczący od 3 do 6 ratowników, w tym dowódca wyposażony w pojazd przystosowany do realizacji zadania ratowniczego

- Sekcja to:

  - zespół 6 ratowników wyposażonych w samochód pożarniczy

  - pododdział w sile dwóch zastępów w tym dowódca

  - załoga dwóch samochodów gaśniczych niezależnie od ilości osób

- Pluton to:

  - Pododdział taktyczny liczący od 3 do 6 ratowników

  - Pododdział w sile dwóch zastępów liczący od 9 do 12 ratowników w tym dowódca

  - Pododdział w sile od trzech do czterech zastępów w tym dowódca

- Kompania to:

  - Pododdział w sile od ośmiu do szesnastu zastępów oraz dowódca

  - Oddział w sile od ośmiu do szesnastu zastępów oraz dowódca

  - Związek taktyczny w sile od ośmiu do szesnastu zastępów oraz dowódca

- Pododdział w sile od ośmiu do szesnastu zastępów oraz dowódca to:

  - Brygada

  - Batalion

  - Kompania

- Batalion to:

  - Pododdział

  - Oddział

  - Związek taktyczny

- Związek pododdziałów i oddziałów oraz dowódca i sztab to:

  - Kompania

  - Batalion

  - Brygada

- W skład kompanii wchodzi:

  - Od 6 do 9 zastępów

  - Od 8 do 16 zastępów

  - Od 10 do 15 zastępów

- Osobę odpowiedzialną za organizację działań ratowniczo – gaśniczych nazywamy:

  - Dowódcą akcji ratowniczej

  - Kierującym akcją ratowniczą

  - Kierującym działaniami ratowniczymi

  - Dowódcą akcji ratowniczo – gaśniczej

- Kierowanie działaniami ratowniczymi rozpoczyna się z chwilą:

  - przybycia na miejsce zdarzenia pierwszych sił podmiotu krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego

  - wydania pierwszego rozkazu bojowego przez dowódcę najniższego szczeble w ramach krajowego systemu ratowniczo gaśniczego

  - rozpoczęcia pierwszych działań ratowniczych

  - wyjazdu pierwszej jednostki z garażu

- Kierowanie działaniem ratowniczym realizowane jest przez:

  - sztab w przypadku, gdy siły przekraczają jedną kompanię

  - zawsze jednoosobowo bez względu na wielkość zdarzenia

  - kilku kierujących w zależności od typu kierowania

- Które z typów kierowania powinien być uruchomiony, gdy w działaniach ratowniczych biorą udział siły i środki powyżej jednej kompanii?

  - Interwencyjny i taktyczny

  - Interwencyjny taktyczny i strategiczny

  - Taktyczny

  - Taktyczny i strategiczny

- W przypadku, gdy w działaniach ratowniczych biorą udział siły przekraczające wielkością jeden batalion realizowane jest kierowanie:

  - interwencyjne

  - strategiczne

  - operacyjne

- Wskaż poprawny podział typów kierowania działaniami ratowniczymi:

  - interwencyjny, ratowniczy oraz gaśniczy

  - interwencyjny, taktyczny oraz strategiczny

  - podstawowy, szczególny oraz operacyjny

- Typ kierowania realizowany w strefie zagrożenia lub bezpośrednich działań ratowniczych to:

  - kierowanie strategiczne

  - kierowanie interwencyjne

  - kierowanie taktyczne

- Analiza stanu i określenie konsekwencji, wynikających z rozwoju i rozprzestrzeniania się pożaru skutków katastrof bądź innych zagrożeń przez kierującego działaniami ratowniczymi po przeprowadzonym rozpoznaniu to:

  - Zamiar taktyczny

  - Ocena możliwości

  - Ocena sytuacji

- Schemat wypracowania rozkazu bojowego przedstawia:

  - rozpoznanie – podjęcie decyzji – ocena sytuacji – zamiar taktyczny – rozkaz bojowy

  - rozpoznanie – zamiar taktyczny – ocena sytuacji – podjęcie decyzji – rozkaz bojowy

  - rozpoznanie – ocena sytuacji – ocena własnych możliwości – zamiar taktyczny – podjęcie decyzji – rozkaz bojowy

  - rozpoznanie – ocena sytuacji – podjęcie decyzji – zamiar taktyczny – rozkaz bojowy

- W myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej – kierujący działaniem ratowniczym ma prawo:

  - wstrzymać ruch drogowy oraz wprowadzić zakaz przebywania osób trzecich w rejonie działań ratowniczych

  - wprowadzić czasowo stan nadzwyczajny na obszarze prowadzonych działań w sytuacjach tego wymagających

  - odstąpić od prowadzenia działań ratowniczych w przypadku zaistnienia sytuacji zbyt dużego ryzyka utraty zdrowia lub życia przez strażaków

- Odstąpienie od zasad uznanych powszechnie za bezpieczne następuje tylko i wyłącznie gdy:

  - jest możliwe uratowanie mienia o bardzo dużej wartości

  - strażak jest zbyt daleko, aby wrócić po właściwy sprzęt

  - istnieje prawdopodobieństwo uratowania życia ludzkiego

- Uprawnieniem kierującego działaniem ratowniczym nie jest:

  - przejęcie ujęć wody niezbędnych do prowadzenia działań

  - wstrzymanie ruchu w komunikacji drogowej

  - wprowadzenie czasowo stanu nadzwyczajnego na obszarze prowadzonych działań w sytuacjach tego wymagających

- Teren pożaru to:

  - Obszar przez który biegną główne linie wężowe, ułożone między stanowiskiem wodnym a rozdzielaczem

  - Obszar pomiędzy rozdzielaczem a miejscem pożaru

  - Obszar na którym znajdują się pomieszczenia, budynki, lasy, a także inne obiekty palące się oraz zagrożone bezpośrednio i pośrednio

- Do elementów pożaru zaliczamy:

  - Front pożaru, bok pożaru, tył pożaru, oś pożaru

  - Front pożaru, tył pożaru, skrzydła pożaru, oś pożaru

  - Front pożaru, środek pożaru, tył pożaru, skrzydła pożaru

- „Odcinek bojowy” jest to:

  - ściśle określona część terenu akcji, na której działają wydzielone siły pod wspólnym dowództwem

  - część obwodu pożaru, na której można prowadzić skuteczne działania jednym prądem gaśniczym

  - część terenu akcji, przez którą biegną linie główne

- Elementem pożaru nie jest:

  - odcinek bojowy

  - front pożaru

  - tył pożaru

- Linia prostopadła do frontu pożaru i przechodząca przez teren pożaru, zgodnie z kierunkiem jego rozprzestrzeniania się to:

  - oś pożaru

  - środek pożaru

  - skrzydło pożaru

- Pod względem taktycznym teren akcji gaśniczej można podzielić na:

  - Pozycję wodną, pozycję wężową, pozycję ogniową

  - Pozycję wodną, pozycję liniową, pozycję ogniową

  - Pozycję wodną, pozycję liniową, pozycję gaśniczą

- Pod pojęciem rozpoznania pożaru rozumiemy:

  - ocenę zniszczeń, które zostały dokonane przez pożar przed podjęciem czynności gaśniczych

  - działania prowadzące do uzyskania informacji o przebiegu pożaru i możliwości prowadzenia akcji gaśniczej

  - wykonywanie czynności zmierzających do ustalenia przybliżonego czasu rozwoju pożaru

- Rozpoznanie sytuacji pożarowej dzielimy na rozpoznanie:

  - wstępne, końcowe, cząstkowe

  - wstępne, szczegółowe, bojem

  - pełne oraz niepełne

- Podczas prowadzenia rozpoznania pożaru w obiekcie najważniejszym elementem rozpoznania jest:

  - zagrożenie rozgorzeniem pożaru

  - zagrożenie życia ludzi

  - zagrożenie rozprzestrzenienia się pożaru na sąsiednie pomieszczenia/budynki

  - odszukanie źródła pożaru

- Rozpoznanie miejsca pożaru w budynku mieszkalnym rozpoczynamy od:

  - kondygnacji objętej pożarem

  - kondygnacji pod miejscem pożaru

  - kondygnacji nad miejscem pożaru

  - kondygnacji najwyższej

- Rozpoznanie wodne przeprowadza:

  - dowódca zastępu

  - rota I

  - rota II

- W skład patrolu rozpoznania podczas akcji, do której na miejsce akcji przybyły jednostki w sile przynajmniej 1 sekcji gaśniczej, wchodzi:

  - przodownik roty I i dowódca

  - przodownik roty II i dowódca

  - rota I i dowódca zastępu

- Strażacy zabierając ze sobą: stojak hydrantowy, klucz do hydrantów, łopatę, topór, latarkę udając się na rozpoznanie:

  - wstępne

  - wodne

  - szczegółowe

- Rozpoznanie wstępne prowadzone jest:

  - do czasu uzyskania informacji niezbędnych do wydania rozkazu szczegółowego przez dowódcę

  - przez cały czas trwania akcji ratowniczo-gaśniczej

  - przez czas od 5 do 10 min od chwili przyjazdu na miejsce zdarzenia

- Prawidłowe wyposażenie roty udającej się na rozpoznanie:

  - sprzęt ochrony dróg oddechowych, linka, podręczny sprzęt burzący (topór ciężki, łom), sprzęt oświetleniowy, podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnica, hydronetka), środki łączności, sygnalizator bezruchu

  - sprzęt ochrony dróg oddechowych, podręczny sprzęt burzący (topór ciężki, łom), sprzęt oświetleniowy, podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnica, hydronetka), środki łączności, sygnalizator bezruchu

  - sprzęt ochrony dróg oddechowych, linka, podręczny sprzęt burzący (topór ciężki, łom), rozdzielacz podręczny, sprzęt gaśniczy (gaśnica, hydronetka), środki łączności, sygnalizator bezruchu

- Forma rozpoznania polegająca na zbieraniu informacji z równoczesnym prowadzeniem działań to:

  - Rozpoznanie bojem

  - Rozpoznanie ogniowe

  - Rozpoznanie szczegółowe

- Działanie prowadzące do uzyskania informacji o przebiegu pożaru i możliwości prowadzenia akcji gaśniczej to:

  - Rozpoznanie ratownicze

  - Rozpoznanie bojem

  - Rozpoznanie ogniowe

- Działania prowadzące do uzyskania informacji o zasobach wodnych i możliwościach ich wykorzystania to:

  - Rozpoznanie bojem

  - Rozpoznanie wodne

  - Rozpoznanie logistyczne

- W przypadku pożarów budynków mieszkalnych rozpoznanie pożaru prowadzić trzeba w patrolach minimum dwuosobowych, o ile dowódca nie rozkaże inaczej:

  - zasada ta powinna być zawsze przestrzegana

  - nie należy przywiązywać uwagi do tego typu ograniczeń, można wykonywać te czynności jednoosobowo

  - nie, jeśli wewnątrz pomieszczeń nie ma osób poszkodowanych

- Co z wymienionego sprzętu wchodzi w skład wyposażenie patrolu rozpoznania wodnego:

  - podręczny sprzęt gaśniczy

  - radiotelefon

  - kamera termowizyjna

- Podczas działań gaśniczych rozpoznanie wodne przeprowadza:

  - przodownik roty drugiej z pomocnikiem roty drugiej

  - przodownik roty drugiej z dowódcą zastępu

  - przodownik roty drugiej z kierowcą

- Pod pojęciem zamiaru taktycznego rozumieć powinniśmy:

  - określenie przez kierującego działaniami ratowniczymi sposobu osiągnięcia zamierzonego celu taktycznego

  - wyznaczenie przez kierującego akcją szczegółowych zadań do realizacji

  - koncepcję podziału terenu akcji na odcinki bojowe

- Po przybyciu na miejsce pożaru, gdzie istnieje możliwość porażenia prądem elektrycznym:

  - możemy wyłączyć napięcie, korzystając z oznakowanego wyłącznika przeciwpożarowego

  - bezwzględnie musimy czekać na przybycie Pogotowia Energetycznego

  - możemy wyłączyć napięcie poprzez użycie wyłącznika głównego

- Podstawową formą prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych jest:

  - Natarcie

  - Obrona

  - Obie formy są podstawowe

- Które z poniższych zdań określa ogólną zasadę podawania wody w trakcie działań gaśniczych:

  - materiały sypkie, strzępiaste i włókniste gasimy prądem zwartym

  - przy gaszeniu powierzchni pionowych prąd kierujemy od dołu powierzchni ku górze

  - przy równoczesnej pracy wodą i pianą nie kierować wody w miejsca ułożenia piany

- Który z rodzajów natarć wymaga użycia największej ilości sił gaśniczych

  - natarcie frontalne

  - natarcie oskrzydlające

  - natarcie okrążające

- Czy przeprowadzenie rozpoznania pożaru jest warunkiem koniecznym do podjęcia skutecznych działań w natarciu:

  - tak

  - nie

- Prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych w obronie polega na:

  - Użyciu środków gaśniczych dla zmniejszenia prędkości rozprzestrzeniania się pożaru

  - Gaszeniu zarzewi ognia na obiektach sąsiadujących z pożarem

  - Niedopuszczeniu do zapalenia się obiektów bezpośrednio lub pośrednio zagrożonych pożarem

- Obrona jest to:

  - Forma działania taktycznego, mająca na celu chwilowe ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na jego froncie

  - Forma działania taktycznego, mająca na celu ograniczenie  rozprzestrzeniania się pożaru na jego froncie

  - Forma działania taktycznego, polegająca na oddziaływaniu określonymi środkami na obiekty zagrożone pożarem

- Działania skierowane na obiekty zagrożone bezpośrednio to obrona:

  - dalsza

  - bliższa

  - połączona

- Działania na obiekty zagrożone pośrednio z zadaniem niedopuszczenia do wytworzenia nowych ognisk pożaru to:

  - Asekuracja

  - Opóźnianie

  - Obrona dalsza

- Działania prowadzone na obiekty zagrożone bezpośrednio z zadaniem niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się pożaru to:

  - obrona bliższa

  - obrona dalsza

  - osłona

- Pas przeciwpożarowy to

  - system drzewostanów różnej szerokości, poddanych specjalnym zabiegom gospodarczym i porządkowym

  - powierzchnia wylesiona i oczyszczona do warstwy mineralnej

  - Ściana pełna, oddzielająca obiekty zlokalizowane na obszarach leśnych

  - Rozwiązania wymienione w punktach „a” i „b” opisują różne rodzaje pasów przeciwpożarowych

- Linia wężowa od hydrantu do pompy lub od pompy do kolejnej pompy to

  - Linia główna

  - Linia zasilająca

  - Magistrala wodna

- Linia wężowa od nasady tłocznej rozdzielacza pompy pożarniczej lub hydrantu zakończona prądownicą lub wytwornicą to:

  - Linia zasilająca

  - Linia główna

  - Linia gaśnicza

- Linia tłoczna od nasady pompy do nasady rozdzielacza:

  - Linia główna

  - Linia zasilająca

  - Linia gaśnicza

- Linie wężowe biegnące pionowo musza być mocowane do wytrzymałych elementów konstrukcyjnych. Do tego celu służy:

  - podpinka

  - zatrzaśnik

  - opaska wężowa

- Miejsce pracy strażaka wyposażonego w linię gaśniczą zakończona prądownicą, który prowadzi działania gaśnicze nazywamy:

  - pozycją ogniową

  - stanowiskiem gaśniczym

  - stanowiskiem wysuniętym

- Nawodnienie linii gaśniczej i podanie wody następuje na wyraźną komendę:

  - dowódcy zastępu

  - dowódcy sekcji

  - prądownika

- Zdolność do podjęcia działań interwencyjnych w określonym czasie to:

  - gotowość operacyjna

  - dyspozycyjność

  - mobilność

- Wskaż czynniki decydujące o wyborze miejsca na stanowisko gaśnicze:

  - zapewnienie możliwości ewakuowania roty ze stanowiska gaśniczego oraz zapewnienie skutecznego operowania prądem gaśniczym w strefie pożaru

  - zapewnienie widzialności wzrokowej pomiędzy rotą na stanowisku a dowódcą

  - zapewnienie jak najkrótszej linii gaśniczej celem zmniejszenia strat ciśnienia

- O wyborze miejsca ustawienia rozdzielacza decyduje:

  - przodownik roty I

  - dowódca zastępu

  - kierowca-mechanik

- W zastępie 6 osobowym hydrant obsługuje:

  - dowódca zastępu

  - przodownik roty pierwszej

  - przodownik roty drugiej

- Zastęp GBA 2/16 o 6 osobowej obsadzie prowadząc działania połączone, może podać maksymalnie:

  - Jeden prąd wody

  - Dwa prądy wody

  - Trzy prądy wody

  - Cztery prądy wody

- Zasięg taktyczny jest to:

  - Maksymalna odległość na jaką można podać środek gaśniczy z określonego urządzenia (prądownica, wytwornica, działko)

  - Odległość na jaką zastęp gaśniczy może podać określoną ilość prądów gaśniczych

  - Część obwodu pożaru, na której zastęp może prowadzić skuteczne działania gaśnicze

  - Maksymalna odległość na jaką można podać środek gaśniczy w głąb powierzchni objętej pożarem

- Uśredniona szerokość działania jednego stanowiska gaśniczego pracującego w natarciu wynosi:

  - 10 m

  - 15 m

  - 20 m

- Pożary pokrywy gleby możemy zwalczać poprzez:

  - podawanie wody ze zwilżaczem i wykonanie pasa izolacyjnego

  - wypalanie i wykonywanie przerw ogniowych

  - wykonanie wykopu

- Podczas gaszenia pożaru wewnętrznego pomieszczenia podstawowym celem schłodzenia strefy podsufitowej jest:

  - Rozrzedzenie dymu i poprawa widoczności

  - Obniżenie temperatury – zapobieżenie zjawisku rozgorzenia

  - Spowolnienie procesu spalania i uniknięcie tzw. pułapki wodnej

- Podczas pożaru poddasza, strychu (bez okien i świetlików), gdy prowadzone są działania ratowniczo-gaśnicze w celu oddymienia, należy wykonać otwory oddymiające o wymiarach 1x1 m. Wykonać je należy:

  - w dolnej części dachu, skąd szczelinami wydobywa się dym

  - w górnej części dachu, tam gdzie jest największa kumulacja dymu

  - w każdym miejscu, nie ma to znaczenia

- W czasie forsowania zamkniętych drzwi do pomieszczenia objętego pożarem należy:

  - podpierając nogą jak najszybciej je wyważyć i podać do pomieszczenia silny i zwarty prąd wody, w celu zbicia płomieni, co wpłynie na szybką lokalizację pożaru

  - dokonać oględzin, wyważyć je, zabezpieczając korzystać z osłony ścian, przyjąć jak najniższą pozycję z przygotowaną nawodnioną linią gaśniczą

  - stanąć na wprost drzwi i wyważyć je jak najszybciej, gdyż chodzi o życie zagrożonych ludzi

- Największą skuteczność gaśniczą wody uzyskujemy stosując:

  - Prąd zwarty

  - Prąd rozproszony mgłowy

  - Prąd zmienny

- Główną zaletą prądu mgłowego wody jest:

  - Zdolność do wiązania cząsteczek sadzy

  - Zdolność do przesiąkania przez materiał palny, wynikająca z małych rozmiarów kropel

  - Zdolność do szybkiego odbierania ciepła, wynikająca z rozwiniętej powierzchni parowania

- Główną wadą prądu mgłowego wody jest:

  - mała skuteczność zbijania płomieni

  - brak możliwości stosowania modyfikatorów środka gaśniczego

  - czułość na zanieczyszczenia wody z sieci hydrantowych i zbiorników naturalnych i wynikająca z tego zawodność prądownic

- Główną zaletą prądu zwartego wody jest:

  - Niski koszt prądownic

  - Duży zasięg rzutu środka i duża wydajność przepływu

  - Wysoka energia kinetyczna prądu gaśniczego, pozwalająca dotrzeć środkowi gaśniczemu w głąb niektórych materiałów palnych

- Do gaszenia pożaru tunelu kablowego użyjesz:

  - piany ciężkiej

  - piany średniej

  - zwartego strumienia wody

- Brak widocznych symptomów skutecznego oddziaływania prądem gaśniczym w strefie pożaru (np. zmniejszanie intensywności spalania, spadek temperatury) jest oznaką:

  - Zbyt niskiej intensywności podawania środka gaśniczego

  - Złego doboru środka gaśniczego

  - Niedostatecznego stopnia rozproszenia środka gaśniczego

  - Zbyt niskiego ciśnienia podawania strumienia gaśniczego

- Pożar wewnętrzny komina gasimy poprzez:

  - Całkowite zalanie wodą

  - Całkowite wypełnienie pianą

  - Wygaszenie paleniska, przymknięcie klapek dozujących powietrze, wsypanie soli lub piasku do otworu komina, przykrycie komina sitem kominowym

- Podczas gaszenia cysterny paliwowej najskuteczniejszym działaniem jest:

  - Podanie rozproszonego prądu gaśniczego wody

  - Podanie prądu gaśniczego piany ciężkiej

  - Podanie prąd gaśniczego dwufazowego

- Gasząc pożary na powierzchniach pionowych (ściany, przegrody itp.) prądy wody kierujemy

  - z góry na dół

  - z dołu do góry

  - tylko na dół

- Do gaszenia materiałów sypkich strzępiastych i włóknistych podamy wodę w postaci prądów gaśniczych:

  - kroplistych

  - zwartych

  - mgłowych

- Gasząc pianą gaśniczą plamę olejową – prąd gaśniczy kierujemy:

  - od środka do zewnątrz, ale tylko w przypadku piany ciężkiej

  - od zewnątrz do środka

  - jednocześnie na całą powierzchnię plamy

- Podczas którego z niżej wymienionych pożarów nie należy stosować jako środka gaśniczego wody:

  - Archiwów

  - Składowisk węgla

  - Mieszkań

- Podczas akcji ratowniczo-gaśniczej na otwartej przestrzeni operując prądem gaśniczym z kosza drabiny mechanicznej strażak musi używać sprzętu ochrony dróg oddechowych:

  - Zawsze

  - Konieczność taka uzależniona jest od sytuacji pożarowej

  - Nie jest wymagane zabezpieczenie sprzętem ODO jako warunek konieczny

- Podczas pożaru stolarni, w której występuje pył drzewny wprowadza się prądy gaśnicze:

  - Wody zwarte

  - Wody rozproszone / mgłowe

  - Proszku

- Podczas ustawiania drabiny w czasie działań należy ją tak opierać aby:

  - co najmniej jeden szczebel wystawał poza krawędź dachu ściany itp.

  - co najmniej dwa szczeble wystawały poza krawędź dachu ściany itp.

  - co najmniej trzy szczeble wystawały poza krawędź dachu ściany itp.

- Linię gaśniczą prowadzoną po drabinie mechanicznej przedłużamy:

  - od prądownika

  - od rozdzielacza

  - nie ma to znaczenia

- Dokonując tzw. „otwarcia dachu” przy pożarach strychów i poddaszy, w sytuacji braku możliwości prowadzenia działań od wewnątrz, wykonujemy otwory w poszyciu dachowym w ilości co najmniej:

  - 1

  - 3

  - 2

- Podczas gaszenia pożaru cieczy palnej na dużej powierzchni:

  - podajemy zwarty prąd wody, by rozcieńczyć ciecz palną

  - podajemy rozproszony prąd wody

  - pokrywamy lustro cieczy warstwą piany, wykorzystując zdolność rozpływania się piany

- Prowadząc działania gaśnicze przy użyciu proszku gaśniczego, podaje się go do pożaru:

  - Kierując prąd gaśniczy bezpośrednio na palący się materiał

  - Kierując prąd gaśniczy bezpośrednio nad palący się materiał, odcinając dopływ powietrza i zdmuchując płomień

  - Rozpylając środek gaśniczy do strefy spalania i coraz bardziej zacieśniając strefę spalania

- Wentylację (oddymianie) należy prowadzić:

  - praktycznie równocześnie z działaniami gaśniczymi

  - dopiero po zakończeniu działań gaśniczych i ewakuacji

  - przed rozpoczęciem działań gaśniczych

- Wentylacja korzystająca z unoszenia się gorących gazów wspomagana ciągami powietrznymi to:

  - wentylacja grawitacyjna

  - wentylacja nadciśnieniowa

  - wentylacja wyciągowa

- Jakie wyróżniamy sposoby wentylacji pomieszczeń?

  - podciśnieniowa autowentylacja

  - grawitacyjna podciśnieniowa i nadciśnieniowa

  - hiperwentylacja, stosowanie wody do oddymiania

- Stosując wentylację nadciśnieniową w piwnicy należy pamiętać o:

  - asekuracji drożnego otworu wentylacyjnego

  - zamknąć okna i zgasić światło

  - ustawić wentylator w pomieszczeniu leżącym najdalej wejścia do piwnicy

- Dostarczanie wody za pomocą przetłaczania to:

  - podawanie wody przez nasadę tłoczną pompy do zbiornika wodnego, a następnie przy pomocy linii ssawnej i kolejnej pompy podajemy wodę do następnego zbiornika

  - podawanie wody przez nasadę tłoczną pompy do nasady ssawnej kolejnej pompy

  - transportowanie wody przy pomocy cystern samochodowych

- Wadą systemu dostarczania wody przez przepompowywanie jest:

  - duża ilość sprzętu

  - długi czas uruchamiania systemu

  - możliwość natychmiastowego zachwiania pracy przy awarii jakiejś pompy

- Określ zakres ewakuacji ludzi w sytuacji pożaru mieszkania na poziomie 1 piętra w budynku pięciokondygnacyjnym:

  - Należy ewakuować ludzi z poziomu parteru oraz z poziomu 2 piętra

  - Należy ewakuować ludzi tylko z pięter znajdujących się powyżej piętra 1

  - Zakres ewakuacji określa kierujący działaniami ratowniczymi w oparciu o ocenę sytuacji pożarowej

- W budynku użyteczności publicznej – miejsce przeznaczone do ewakuacji ludzi z budynku określone jest w:

  - książce obiektu

  - instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu

  - obiekty użyteczności publicznej nie muszą posiadać wyznaczonego miejsca ewakuacji ludzi – takie miejsce określa wyłącznie kierujący działaniami ratowniczymi

- Przenoszenie ratowanego z zastosowaniem tzw. „chwytu strażaka” polega na:

  - transportowaniu poszkodowanego na ramionach ratownika

  - transportowaniu poszkodowanego za pomocą noszy

  - ewakuacji poszkodowanego na plecach ratownika

- Podczas ewakuacji mienia ruchomego można stosować system:

  - 24/24

  - 24/48

  - brygadowy lub potokowy

- Brygadowy potokowy lub indywidualny system ewakuacji można wykorzystywać podczas:

  - ewakuacji mienia ruchomego

  - ewakuacji ludzi

  - ewakuacji zwierząt hodowlanych

- W celu ewakuacji dużych stad zwierząt w pierwszej kolejności należy:

  - przewodnika stada wyprowadzić w bezpieczne miejsce

  - zastosować zastrzyki usypiające

  - wynieść zwierzęta

- Rejon ewakuacji to:

  - Obszar, z którego w wyniku zagrożenia ewakuowani są ludzie i mienie wraz z obszarem, przez który skierowany jest ruch ewakuacji

  - Obszar, z którego w wyniku zagrożenia ewakuowani są ludzie i mienie

  - Obszar poza strefą zagrożenia, dokąd ewakuowani są ludzie i mienie

- O kolejności ewakuowania ludzi z budynku decyduje:

  - Sztab akcji ratowniczej

  - Kierujący działaniem ratowniczym

  - Zawsze ratownik wyższy stopniem

  - Dowódca jednostki na swoim terenie chronionym

- KDR prowadząc działania ratowniczo – gaśnicze podejmuje decyzję o ewakuacji szpitala w porozumieniu z:

  - Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego

  - ordynatorem lub lekarzem dyżurnym

  - dowódcą jednostki

- Przy ewakuacji mienia w pierwszej kolejności ratujemy:

  - Dzieła sztuki

  - Sprzęt elektroniczny

  - Materiały, które pod wpływem wysokiej temperatury lub w wyniku kontaktu z wodą grożą gwałtownym rozszerzeniem się pożaru lub wybuchem

  - Pościel

- Ewakuacja to:

  - Zorganizowane działania, mające na celu wyprowadzenia ludzi zwierząt lub mienia ruchomego ze strefy zagrożonej, podejmowane po otrzymaniu sygnału o zagrożeniu

  - Forma działań, polegająca na niesieniu pomocy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz zagrożonego mienia

  - Zorganizowane i ciągłe działanie prowadzące do uzyskania informacji, co do zagrożenia ludzi, zwierząt oraz mienia

- Kto może ostatecznie zadecydować o odstąpieniu od zasad powszechnie uznanych za bezpieczne, podczas akcji ratowniczo – gaśniczej:

  - Sztab doradców i specjalistów na miejscu akcji

  - Kierujący działaniami ratowniczymi

  - Strażak osobiście, ale tylko w stosunku do siebie

- Podczas przeszukiwania pomieszczenia całkowicie zadymionego, uniemożliwiającego widzenie wzrokowe – należy stosować następujący poziom zabezpieczenia:

  - Przeszukiwania dokonywać musi obowiązkowo 2 strażaków (rota)

  - Przeszukiwania dokonywać musi obowiązkowo 2 strażaków (rota) zabezpieczona strażacką linką ratowniczą z asekuracją strażaka, będącego poza strefą zagrożoną

  - Przeszukiwania dokonywać może 1 strażak, posiadający radiotelefon nasobny oraz zabezpieczony strażacką linką ratowniczą z asekuracją strażaka, będącego poza pomieszczeniem zadymionym

- Sygnalizator bezruchu należy zakładać:

  - każdorazowo w przypadku wejścia do strefy zagrożonej

  - tylko w przypadku rozpoznania pożaru

  - raz na pół roku

- Ilu ratowników powinno oczekiwać przed wejściem do strefy zagrożonej w gotowości do natychmiastowego wejścia?

  - 1

  - 2

  - 3

- Przodownik roty I upewniwszy się o rzeczywistej gotowości do odjazdu poleca kierowcy wyjazd hasłem „Odjazd”:

  - dzieje się tak zawsze, podczas wyjazdu alarmowego zastępu z garażu

  - decyzję o wyjeździe podejmuje dowódca i to on sprawdza gotowość zastępu

  - tak, jeśli jest to zastęp czteroosobowy

- Podczas jazdy do zdarzenia nie wolno:

  - otwierać drzwi

  - uchylać okna

  - korzystać z mapy

- Samochód gaśniczy jadący do pożaru może zostać zawrócony do jednostki przez:

  - dowódcę zastępu

  - dowódcę JRG

  - właściwe stanowisko kierowania

  - kierowcę zastępu

- Informację ze zdarzenia sporządza:

  - dyżurny operacyjny Stanowiska Kierowania

  - dowódca zmiany JRG właściwej dla miejsca konkretnego zdarzenia

  - kierujący działaniami ratowniczymi

- W trakcie długotrwałych działań ratowniczych KDR przekazuje do SK KM/P dane pozwalające na częściowe sporządzenie informacji ze zdarzenia nie później niż:

  - W drugiej godzinie działań

  - W trzeciej godzinie działań

  - W czwartej godzinie działań

- Którego z druków wymienionych poniżej Kierujący Działaniami Ratowniczymi nie wypełnia na miejscu zdarzenia:

  - Karta udzielonej pomocy medycznej

  - Decyzja Kierującego Działaniem Ratowniczym

  - Raport Kierującego Działaniem Ratowniczym

  - Pokwitowanie przejęcia mienia w użytkowanie

- Raport Kierującego Działaniem Ratowniczym sporządza się każdorazowo w przypadku:

  - wypadku ciężkiego lub zbiorowego, jakiemu ulegli ratownicy prowadzący działania

  - w działaniach użyto siły przekraczające wielkością kompanię pożarniczą

  - skorzystania przez kierującego działaniami ratowniczymi ze szczególnych uprawnień uwarunkowanych stanem wyższej konieczności

- Czy przekazanie przez kierującego działaniami ratowniczymi pogorzeliska właścicielowi /administratorowi terenu lub obiektu może nastąpić w formie ustnej?

  - tak

  - nie

- Za prawidłowość danych zawartych w informacji ze zdarzenia odpowiada:

  - dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

  - sporządzający tę informację

  - dyspozytor PSK (MSK)

  - dyżurny PA

- Wydzielone siły na miejscu prowadzonych działań, nie biorące udziału w bezpośrednich działaniach gaśniczych, pozostające w dyspozycji kierującego działaniem ratowniczym to siły:

  - odwodu wojewódzkiego

  - odwodu taktycznego

  - odwodu operacyjnego

  - odwodu centralnego

- Co zawiera Dyspozycja SK KW o alarmowaniu pododdziału odwodowego kierowana do powiatowych/miejskich stanowisk kierowania?

  - pododdział, cel użycia oraz czas i miejsce koncentracji pododdziału

  - rodzaj sprzętu, ilość osób, czas i miejsce koncentracji

  - rodzaj sprzętu, cel użycia, czas i miejsce koncentracji oraz punkt przyjęcia sił

- Jaki dokument sporządza d-ca zastępu wchodzącego w skład centralnego odwodu operacyjnego

  - Kartę ukompletowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego

  - Kartę alarmowania zastępu w centralnym odwodzie operacyjnym

  - Informację z działań prowadzonych w ramach pododdziału

- Wyposażenie pododdziałów centralnego odwodu operacyjnego powinno umożliwić udział w działaniach ratowniczych bez zaprowiantowania przez okres nie krótszy niż:

  - 12 godzin

  - 24 godziny

  - 36 godzin

- Celem tworzenia odwodu taktycznego na terenie akcji jest:

  - Zabezpieczenie terenu akcji gaśniczej

  - Umożliwienie kierującemu działaniami ratowniczymi reagowanie na zmiany sytuacji pożarowej lub obniżenie potencjału sił wprowadzonych do działań

  - Stworzenie zapasu sprzętu i środków gaśniczych dla jednostek realizujących główny zamiar taktyczny

- Zastęp oznaczony symbolem SW to:

  - zastęp wężowy

  - zastęp ze sprzętem oświetleniowym

  - zastęp kwatermistrzowski

- Co oznacza skrót PW 1000

  - Punkt czerpania wody o zasobach 1000 m3

  - Prądownica wodna o wydajności 1000 l/min

  - Przyczepka wężowa z 1000 m odcinków tłocznych

- Co oznacza liczba 24 w oznaczeniu GCBA 5/24

  - Pojemność zbiornika wody w hektolitrach

  - Wydajność autopompy w hektolitrach / min

  - Masę pojazdu wyrażoną w tonach

- Co oznacza liczba 5 w oznaczeniu GCBA 5/24

  - Minimalną obsadę pojazdu

  - Wydajność autopompy w m3 / min

  - Pojemność zbiornika wody w m3

- Na samochodzie GBA 2,5/16 zainstalowano działko o wydatku 1600 l/min. Ile czasu można podawać skuteczny prąd gaśniczy z tego działka przy zasilaniu samochodu z hydrantu o wydatku 10 l/s?

  - Około 15 min

  - Około 25 min

  - Około 5 min

- W numerze operacyjnym stosowanym do oznaczenia pojazdów pożarniczych pierwsze trzy cyfry określają?

  - jednostkę organizacyjną ochrony przeciwpożarowej

  - pojazd wg rodzaju i w kolejności w danej jednostce organizacyjnej ochrony przeciwpożarowej

  - województwo lub wyróżnik jednostki centralnej

  - masę pojazdu

- Kolor przewodów wysokiego napięcia w samochodach hybrydowych to:

  - Zielony

  - Czarny

  - Pomarańczowy

- Zanik napięcia w instalacji elektrycznej po odłączeniu akumulatora HV w pojeździe hybrydowym ustępuje po:

  - 2-3 minut w zależności od marki i modelu pojazdu

  - 8-12 minut w zależności od marki i modelu pojazdu

  - 4-7 minut w zależności od marki i modelu pojazdu

- Po osiągnięciu jakiej temperatury ogniwa w akumulatorach wysokonapięciowych HV mogą ulec samozapłonowi:

  - 45 st C

  - 60 st C

  - 80 st C

- Wartość napięcia zasilającego silnik elektryczny w samochodzie hybrydowym to:

  - 50-100 V

  - 100-200 V

  - 200-400 V

- Podczas oddymiania obiektu wentylator nadciśnieniowy ustawiamy:

  - w drzwiach wejściowych tłocząc powietrze do wnętrza obiektu

  - na zewnątrz w odległości równej przekątnej drzwi, tłocząc powietrze do wnętrza obiektu

  - w środku obiektu wydmuchując dym na zewnątrz przez otwory okienne lub drzwiowe

- Powstanie przegrzanej warstwy ropy może doprowadzić do:

  - Wyrzutu lub wykipienia

  - Wybuchu fizycznego

  - Wybuchu chemicznego

# Taktyka działań ratowniczych - dla jednostek podstawowych – Ratownictwo techniczne i chemiczne

- Który rodzaj zdarzenia nie zalicza się do miejscowych zagrożeń?

  - katastrofa drogowa

  - pożar

  - katastrofa chemiczna

- Ratownictwo chemiczne to min:

  - eliminacja skutków działania człowieka lub natury powodujących skażenie środowiska naturalnego

  - zatrzymanie emisji do otoczenia materiałów stwarzających zagrożenie dla życia zdrowia ludzi i zwierząt mienia i środowiska naturalnego

  - przeprowadzenie ewakuacji oraz udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku z udziałem niebezpiecznego medium

- Stabilizacja samochodu polega na:

  - Przewróceniu samochodu na koła, jeśli leży na boku i podłożeniu klocków i klinów stabilizacyjnych

  - Przewróceniu samochodu na koła jeśli leży na dachu i podłożeniu klocków i klinów stabilizacyjnych

  - Podłożeniu podpór pod samochód, tak aby uniemożliwić zmianę jego położenia podczas prowadzonych działań ratowniczych

- Stosowany w pojazdach samochodowych jako paliwo gaz propan butan jest gazem:

  - lżejszym od powietrza

  - cięższym od powietrza

  - zdecydowanie lżejszym od powietrza

- Technikę tzw. „trzecich drzwi” stosuje się w przypadku pojazdów:

  - pięciodrzwiowych (hatchback)

  - czterodrzwiowych (sedan)

  - dwudrzwiowych (coupe)

- Pole składowania narzędzi podczas prowadzenia działań ratowniczych na drodze powinno być zlokalizowane:

  - możliwie najbliżej miejsca działania

  - bezpośrednio przy samochodzie ratowniczym

  - bezpośrednio przy pojeździe uszkodzonym

- W procesie usuwania drzwi przednich samochodu osobowego na miejscu katastrofy drogowej metodą ułatwienia dostępu do zawiasów jest:

  - usunięcie zewnętrznego poszycia drzwi

  - usunięcie części błotnika przedniego

  - usunięcie dolnej części słupka

- Zaznacz prawidłową kolejność czynności ratowniczych wykonywanych podczas katastrof drogowych:

  - dojazd, rozpoznanie, działania ratownicze, zabezpieczenie terenu akcji, zakończenie akcji

  - dojazd, zabezpieczenie terenu akcji, rozpoznanie, działania ratownicze, zakończenie akcji

  - dojazd, rozpoznanie, zabezpieczenie terenu akcji, działania ratownicze, zakończenie akcji

- Skrót CNG określa zasilanie samochodu:

  - gazem propan – butan

  - gazem ziemnym

  - wodorem

- Na miejscu wypadku samochodowego, gdy doszło do rozszczelnienia zbiornika z gazem LPG, w pierwszej kolejności należy:

  - ewakuować poszkodowanych ze strefy zagrożenia

  - zakręcić zawór przy zbiorniku z gazem

  - dokonać stabilizacji pojazdu

- Szyby hartowane w pojazdach powinniśmy usuwać za pomocą:

  - rozpieracza hydraulicznego

  - toporka

  - zbijaka punktowego

- Zaznacz prawidłowy sposób odłączenia przewodów instalacji od akumulatora:

  - w pierwszej kolejności odłączamy biegun dodatni akumulatora, co zapobiega przypadkowemu iskrzeniu w razie zwarcia bieguna ujemnego do masy pojazdu

  - w pierwszej kolejności odłączamy biegun ujemny akumulatora, co zapobiega 	przypadkowemu iskrzeniu w razie zwarcia bieguna dodatniego do masy pojazdu

  - nie ma znaczenia kolejność odłączania biegunów

  - o kolejności odłączania biegunów decyduje dowódca akcji

- Szyby laminowane w uszkodzonym pojeździe usuwamy przy pomocy:

  - zbijaka sprężynowego

  - toporka

  - piły do metalu

  - piły do szyb

- Na miejscu wypadku z udziałem samochodu zasilanego gazem LPG, którą z niżej wymienionych czynności należy wykonać w pierwszej kolejności:

  - odłączyć akumulator

  - ustabilizować pojazd

  - zakręcić zawory przy zbiorniku z gazem

- Pole sprzętowe tworzymy po to by:

  - narzędzia i sprzęt były w jednym miejscu

  - by wykonać tam jego konserwację

  - by można było wyciągnąć sprzęt

- Termin LNG odnosi się do:

  - fazy ciekłej metanu

  - fazy gazowej metanu

  - fazy ciekłej propanu-butanu

  - fazy gazowej propanu-butanu

- Przy cięciu słupka „C” musimy uważać na:

  - zbiorniki wysokociśnieniowe do napełniania kurtyn

  - grubość słupka i jego skomplikowany profil

  - szerokość słupka i tapicerkę

  - elementy tapicerskie słupka

- Miejsce podparcia pudła wagonu tramwajowego oznaczone jest symbolem w kształcie:

  - strzałki

  - koła

  - trójkąta

- Awaryjne uszynienie sieci trakcyjnej polega na:

  - połączeniu metalową linka obu szyn

  - połączeniu metalowa linka słupa trakcyjnego z przewodem jezdnym

  - połączeniu metalową linką przewodu elektrycznego z jedną szyną

- Do zadań jednostek Państwowej Straży Pożarnej podczas likwidacji skutków katastrofy kolejowej zaliczamy:

  - zabezpieczenie mienia poszkodowanych oraz majątku PKP

  - zabezpieczenie śladów pomocnych w określeniu przyczyn katastrofy

  - organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej

- Pojazdem trakcyjnym nazywamy:

  - zestaw wagonów kolejowych

  - pojazd szynowy z własnym źródłem napędu

  - pojazd szynowy bez własnego źródła napędu

- Minimalna bezpieczna odległość od zerwanej linii trakcyjnej zasilającej pojazdy szynowe to:

  - 5 metrów

  - 8 metrów

  - 10 metrów

- Napięcie w sieci tramwajowej zasilającej pojazdy szynowe wynosi:

  - 100V

  - 600V

  - 3000V

- System trakcji elektrycznej stosowanej w polskim kolejnictwie:

  - system prądu stałego 5000V (5kV)

  - system prądu zmiennego 3000V (3kV)

  - system prądu stałego 3000V (3kV)

  - system prądu zmiennego 5000V (5kV)

- Awaryjne uszynienie kolejowej sieci trakcyjnej ma na celu:

  - wyłączenie napięcia w sieci

  - wyrównanie potencjałów sieci jezdnej i powrotnej dla sprowadzenia do ziemi ładunku szczątkowego

  - uziemienie trakcji elektrycznej

- Na zewnętrznej warstwie poszycia kadłuba samolotu zazwyczaj zaznaczone są miejsca cięcia konstrukcji w celu wykonania dostępu do pasażerów uwięzionych wewnątrz Na ogół oznaczenia te są wykonane farbą barwy:

  - żółtej

  - białej

  - czerwonej

- Instalacja paliwowa w samolocie ma oznaczenie barwne:

  - żółte

  - czarne

  - zielone

- Ewakuacje łańcuchową osób podczas katastrofy lotniczej stosujemy gdy:

  - pasażerowie i załoga samolotu znajdują się w dobrej kondycji i w pełni reagują na polecenia ratowników

  - pasażerowie i załoga samolotu wymagają delikatnego transportu do punktu medycznego

  - pasażerowie i załoga nie reagują na polecenia ratowników i wymagają natychmiastowego transportu do punktu medycznego

- W samolocie instalacja oznaczona kolorem brązowym jest to:

  - instalacja hydrauliczna

  - instalacja paliwowa

  - instalacja olejowa i smarowania

- W samolocie instalacja zaznaczona kolorem szarym jest to instalacja:

  - paliwowa

  - hydrauliczna

  - pneumatyczna

  - przeciwpożarowa

- Do miejsca zdarzenia chemicznego należy podjeżdżać od strony:

  - zawietrznej

  - nawietrznej

  - pod wiatr

- Jak należy ustawić pojazdy na miejscu zdarzenia chemicznego:

  - z uwzględnieniem odległości od miejsca zdarzenia siły i kierunku wiatru oraz topografii terenu

  - najlepiej na podwyższeniu i przeciwnie do kierunku wiatru

  - bez znaczenia

- Dekontaminację dzielimy na:

- wstępną i właściwą

  - wstępną i wtórną

  - utylizacyjną i właściwą

- Proces dekontaminacji można podzielić na:

  - dwa etapy

  - trzy etapy

  - cztery etapy

- Wyróżnia się dekontaminację:

  - wstępną

  - ogólną

  - odkażającą

- Punkt dekontaminacji wstępnej na miejscu akcji ratowniczej powinien znajdować się:

  - od strony nawietrznej w drugiej strefie działań

  - od strony zawietrznej poza strefą oddziaływania substancji niebezpiecznej

  - przy punkcie wejścia do strefy skażonej

- Dekontaminację wstępną realizuje się:

  - bezpośrednio po zakończeniu działań, najczęściej na terenie akcji ratownictwa chemicznego

  - poza terenem akcji ratownictwa chemicznego, w strażnicy lub specjalnym do tego przeznaczonym miejscu

  - po każdorazowym powrocie z akcji do jednostki

- Dekontaminację wstępną przeprowadzamy:

  - na miejscu akcji

  - w jednostce

  - przed rozpoczęciem działań

- Dekontaminację wstępną sprzętu użytego podczas akcji ratownictwa chemicznego wykonujemy:

  - po przyjeździe do jednostki

  - na miejscu prowadzonych działań

  - częściowo na miejscu prowadzonych działań, częściowo po przyjeździe do jednostki

- Punkt dekontaminacji wstępnej znajduje się:

  - w bezpośrednim miejscu prowadzonych działań (tj. w strefie I)

  - w strefie II na pograniczu strefy I

  - w dowolnym miejscu strefy II

- Podstawowe metody dekontaminacji wstępnej to:

  - degradacja

  - rozcieńczenie

  - spalenie

- Dekontaminacja wstępna sprzętu wykonywana jest:

  - w jednostce macierzystej po powrocie z akcji

  - na miejscu akcji po zakończeniu działań ratowniczych

  - na miejscu akcji po każdym wyjściu ze strefy działań

- Nalepka zgodnie z przepisami ADR dla gazów niepalnych i nietrujących ma kolor:

  - biały

  - zielony

  - niebieski

- Numer rozpoznawczy rodzaju niebezpieczeństwa składa się z:

  - tylko dwóch cyfr

  - dwóch lub trzech cyfr

  - z czterech cyfr

- Numer umieszczony w górnej części tablicy ostrzegawczej pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne określa:

  - nr rozpoznawczy ONZ (UN) substancji

  - nr transportu

  - nr rozpoznawczy rodzaju niebezpieczeństwa

- Według przepisów ADR o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych znak X określa:

  - materiał niebezpiecznie reagujący z wodą

  - substancje toksyczne i wybuchowe

  - materiał promieniotwórczy

- Znak X umieszczony na tablicy ostrzegawczej przy przewozie materiałów niebezpiecznych oznacza:

  - absolutny zakaz kontaktu przewożonej substancji z wodą

  - przewożona substancja nie wchodzi w niebezpieczny kontakt z wodą

  - woda jako zalecany środek gaśniczy

- Co oznacza liczba w dolnej części tablicy służącej do oznaczania przewozu materiałów niebezpiecznych

  - właściwości fizykochemiczne substancji

  - zachowanie się substancji przy kontakcie z wodą

  - pozwala na zidentyfikowanie substancji na podstawie numeru ONZ (UN)

- Materiał samozapalny oznakowany jest nalepką:

a)					b)			c)			d)

- Absolutny zakaz kontaktu z wodą jest oznaczony na tablicy pomarańczowej do oznaczania towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym następującym znakiem:

  - W

  - X

  - Y

- Strefa „0” jest to przestrzeń w której:

  - przez cały czas lub długotrwale występuje atmosfera wybuchowa

  - poziom stężenia materiału niebezpiecznego nie przekracza wartości NDS

  - występuje emisja materiału niebezpiecznego

- GGW to:

  - najwyższe stężenie substancji palnej w mieszaninie z powietrzem,  przy którym jeszcze może wystąpić zapalenie się tej substancji pod wpływem bodźca energetycznego

  - najniższe stężenie substancji palnej w mieszaninie z powietrzem, przy którym może już wystąpić zapalenie się tej substancji pod wpływem bodźca energetycznego

  - jest to stężenie czynników szkodliwych dla zdrowia – ustalone jako wartości średnie – które nie powinno powodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika oraz jego przyszłych pokoleń, jeśli utrzymuje się ono w środowisku pracy nie dłużej niż 30 	minut w czasie zmiany roboczej

- Pokrycie rozlewu substancji ropopochodnych pianą gaśniczą ma na celu:

  - obniżenie procesu parowania lotnych związków mogących spowodować pożar

  - neutralizuje substancję ropopochodną

  - widoczne oznakowanie miejsca rozlewiska

- Eksplozymetr wykorzystujemy do:

  - pomiarów stężeń gazów wybuchowych

  - identyfikacji substancji niebezpiecznych

  - pomiarów stężeń substancji toksycznych

- Zastosowanie sorbentów organicznych naturalnych wobec substancji ciekłych utleniających może spowodować:

  - nieskuteczność działań, ponieważ nie wchłaniają tych substancji

  - zapalenie się sorbentu

  - poprawę wchłaniania substancji

- Zjawisko adsorpcji jest to:

  - pochłanianie, polegające na utworzeniu cienkiej cząsteczkowej warstwy na powierzchni sorbentu

  - pochłanianie, polegające na przenikaniu substancji do wewnątrz sorbentu

  - proces zobojętniania

  - proces neutralizacji

- Absorpcja jest to:

  - przyspieszenie biodegradacji substancji niebezpiecznych

  - pochłanianie rozlanych cieczy i innych substancji niebezpiecznych całą objętością przez sorbent

  - chemiczny proces zobojętniania toksycznego oddziaływania substancji niebezpiecznych, poprzez zmianę ich struktury chemicznej na nową nie stwarzającą zagrożenia

- Pojęcie sorpcja dotyczy:

  - objętościowego zatrzymywania substancji

  - powierzchniowego zatrzymywania substancji

  - objętościowego i powierzchniowego zatrzymywania substancji

- Neutralizacja jest to:

  - pochłanianie rozlanych cieczy i innych substancji niebezpiecznych przez ciała porowate

  - chemiczny proces zobojętniania chemicznie aktywnych substancji niebezpiecznych

  - proces dyfuzyjnego przenikania składnika jednej fazy w głąb drugiej, zachodzący podczas bezprzeponowego zetknięcia obu faz

- Neutralizacja kwasu (np. kwasu solnego) w miejscu zdarzenia polega na:

  - przesypaniu i wymieszaniu rozlewiska z piaskiem

  - przesypaniu i wymieszaniu rozlewiska z wapnem hydratyzowanym

  - spłukanie niewielką ilością wody, ponieważ pod jej wpływem kwas ulegnie rozłożeniu

- Rozlaną z uszkodzonego zbiornika paliwa samochodu benzynę neutralizujemy:

  - wodorowęglanem sodu, a następnie pianą gaśniczą

  - sorbentem lub piaskiem, a następnie roztworem detergentów

  - benzyna, tak jak inne substancje ropopochodne nie podlega neutralizacji

- Zneutralizowanie substancji niebezpiecznej polega na:

  - rozcieńczeniu jej dużą ilością wody

  - zebraniu jej przy użyciu sorbentu

  - zobojętnieniu odpowiednią substancją

- Ługami nazywamy:

  - mieszaninę kwasu z zasadą

  - wodne roztwory silnych zasad

  - silne kwasy

- Wskaż w którym z poniższych zestawów występują wyłącznie gazy lżejsze od powietrza:

  - Metan, propan-butan, wodór

  - siarkowodór, amoniak,  chlor

  - amoniak, metan, wodór

- Zjawisko konwekcji powoduje, że obłok gazowy:

  - ścieli się tuż przy ziemi

  - unosi się

  - pozostaje w stanie równowagi, nie przemieszcza się

- Zjawisko inwersji powoduje, że obłok gazowy:

  - ścieli się przy ziemi

  - unosi się

  - pozostaje w stanie równowagi, nie przemieszcza się

- W razie wycieku z cysterny nieznanej substancji przed przystąpieniem do uszczelnienia w pierwszej kolejności należy:

  - zabezpieczyć teren wokół cysterny przez podanie piany średniej

  - przeprowadzić rozpoznanie i określić wyciekającą substancję

  - niezwłocznie przystąpić do rozłączania składu pociągu

- W przypadku awarii cysterny przewożącej materiały niebezpieczne rodzaj substancji identyfikujemy po:

  - zapachu

  - wpływie substancji na środowisko

  - numerze na tablicy ostrzegawczej umieszczonej na cysternie

- Do strefy 1 bezpośredniego zagrożenia substancją chemiczną może wchodzić:

  - minimum dwóch ratowników

  - minimum jeden ratownik

  - minimum czterech ratowników

- Kurtyny wodne sprawia się na terenie akcji ratownictwa chemicznego w celu:

  - przeprowadzenie dekontaminacji

  - opłukania terenu skażonego

  - związania lub rozpuszczenia par i gazów, co zwalnia przemieszczanie się obłoku gazowego

- Po przybyciu zastępem gaśniczym na miejsce wycieku fazy ciekłej skroplonego gazu z uszkodzonej cysterny samochodowej, można podjąć następujące działania ratownicze w zakresie ratownictwa chemicznego:

  - zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych, identyfikacja substancji według numeru na tablicy ostrzegawczej, przekazanie danych do PSK/MSK i wezwanie specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego

  - zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych, zatkanie miejsca wypływu zmoczoną wodą szmatą oraz podaniu prądów mgłowych wody na bezpośrednie sąsiedztwo wycieku, a następnie dokonanie rozpoznania oceny sytuacji i 	wezwanie specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego

  - zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych i monitorowanie sytuacji do czasu przybycia specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego

- Lokalizacja i likwidacja rozlanego oleju na akwenie polega na:

  - postawieniu zapory pływającej i rozproszeniu plamy olejowej silnymi zwartymi 	prądami wody

  - postawieniu zapory pływającej i pokryciu powierzchni rozlewiska pianą gaśniczą w celu ekologicznej neutralizacji

  - postawieniu zapory pływającej i zbieranie plamy olejowej przy użyciu zbieracza

- Zapory sorpcyjne:

  - zapobiegają przedostaniu się poza nią grubej warstwy oleju

  - wykorzystuje się do zbierania resztek rozlanego oleju

  - ograniczają rozprzestrzenianie się warstwy rozlanego oleju w pierwszej fazie działań

- Jakim kolorem oznakowany powinien być rurociąg, którym przesyłane są oleje i ciecze palne?

  - czarny

  - żółty

  - brązowy

- Jakim kolorem oznakowany powinien być rurociąg, którym przesyłane jest powietrze?

  - białe

  - błękitne

  - zielone

- Gdy ratownik ma do czynienia z podejrzaną przesyłką, która jest nieuszkodzona i nie posiada sprzętu dozymetrycznego, powinien wyznaczyć wstępną strefę awaryjną o promieniu?

  - 3 m wokół przesyłki

  - 5 m wokół przesyłki

  - 10 m wokół przesyłki

- Gdy ratownik podejrzewa zagrożenie użycia tzw. „brudnej bomby” i nie posiada sprzętu dozymetrycznego, powinien wyznaczyć wstępną strefę awaryjną o promieniu?

  - 150 m

  - 300 m

  - 500 m

- Wskaż poprawny zestaw specjalistycznego sprzętu używanego do likwidacji rozlewów olejowych na akwenach:

  - zapory przeciwolejowe, zbieracze olejowe, węże ssawne

  - zapory przeciwolejowe, zbieracze olejowe, separatory oleju, pompy wraz z sprzętem pomocniczym

  - zapory przeciwolejowe, pompy chemiczne, pływaki, węże tłoczne

- Butle z acetylenem mają kolor?

  - granatowy

  - kasztanowy

  - ciemno-zielony/ szary

- Poszkodowanego ewakuuje się z wnętrza pojazdu, gdy:

  - strażak ma na to ochotę

  - na polecenie KDR

  - gdy występuje stan zagrożenia życia

- Podczas wypadków z udziałem autobusów najważniejszym elementem działań jest:

  - ustalenie liczby osób poszkodowanych

  - ustalenie danych firmy przewozowej

  - ustalenie ilości bagaży podręcznych

- Po dojechaniu do miejsca wypadku stwierdzono, że nie ma osób poszkodowanych. Działania straży pożarnej będą polegały na:

  - ustawieniu pojazdu na jezdni

  - odłączeniu akumulatorów oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia

  - stabilizacji pojazdu poprzez spuszczenie powietrza z kół

# Taktyka działań ratowniczych - dla specjalistycznych grup ratowniczych – Ratownictwo techniczne i chemiczne

- Jakie przepisy normują transport drogowy towarów niebezpiecznych?

  - OND

  - TGE

  - ADR

- Zaznacz prawidłowy skrót przepisów regulujących przewóz towarów niebezpiecznych drogą kolejową:

  - ADR

  - RID

  - ICAO

- Podział towarów niebezpiecznych na klasy wg przepisów o transporcie drogowym określa:

  - RID

  - ADR

  - Kodeks Ruchu Drogowego

- Terminem substancje samoreaktywne określamy:

  - nadtlenki organiczne

  - materiały utleniające podtrzymujące palenie

  - materiały podatne na samorzutny rozkład

- TSR (temperatura samoprzyśpieszającego się rozkładu) stosowana jest w odniesieniu do:

  - materiałów wybuchowych

  - materiałów stałych zapalnych

  - nadtlenków organicznych

- Neutralizację substancji prowadzi się za pomocą:

  - wody

  - związków chemicznych

  - sorbentów

- Wartość pH 10 oznacza:

  - roztwór obojętny

  - roztwór kwaśny

  - roztwór zasadowy

- Jaka jest podstawowa jednostka pomiarowa substancji toksycznych?

  - ppm

  - AV

  - mm

- Temperatura zapłonu jest podstawowym parametrem do określania niebezpieczeństwa wybuchowego:

  - drewna

  - metali

  - benzyny

- Minimalna zawartość składnika palnego w mieszaninie z powietrzem przy której zapłon jest już możliwy to:

  - dolna granica wybuchowości

  - najwyższe dopuszczalne stężenie

  - górna granica wybuchowości

- Zdefiniuj jednostkę ppm:

  - oznacza jedna cząstkę na milion i jest jednostką liczności substancji

  - oznacza jedna cząstkę na bilion i jest jednostką liczności substancji

  - oznacza jednostkę substancji tj. jedna cząstka na tysiąc

- Proszę wyjaśnić, jak zachowują się gazy, gdy ich gęstość względem powietrza jest porównywalna:

  - gazy unoszą się do góry

  - gazy rozchodzą się we wszystkich kierunkach

  - gazy opadają i pełzną

- Papierek lakmusowy w obecności kwasów barwi się na kolor:

  - niebieski

  - nie zmienia barwy

  - czerwony

- Odczyn substancji określamy przy pomocy:

  - rurek wskaźnikowych

  - papierka wskaźnikowego

  - eksplozymetru

- Ciecz o roztworze pH=3 jest to:

  - ciecz obojętna

  - ciecz o odczynie kwaśnym

  - ciecz o odczynie zasadowym

- Wartość wskaźnika pH=7 świadczy iż badana substancja posiada odczyn:

  - obojętny

  - zasadowy

  - kwaśny

- Metoda katalityczna stosowana jest do pomiarów:

  - gazów toksycznych

  - gazów palnych

  - odczynu roztworu pH

  - promieniowania jonizującego

- Czy zmiany stężenia tlenu w strefie zagrożenia wybuchem wpływają w istotny sposób na oznaczenie dolnej granicy wybuchowości:

  - nie – wynik pomiaru zawsze jest stały

  - tak – wynik może zostać zafałszowany

  - tak – ale różnica jest niewielka i można to zaniedbać

- Czy wilgotność powietrza ma wpływ na odprowadzanie ładunków elektrostatycznych?

  - nie ma żadnego znaczenia – nie zostanie ona rozładowana

  - tak – ale nie można mieć pewności, że zostaną wyrównane potencjały

  - tak – zawsze nastąpi jej rozładowanie

- Kwasem nie jest:

  - NaCl

  - HCl

  - HNO3

- Który z poniższych związków nie jest utleniaczem:

  - fluor (F2)

  - etan (C2H6)

  - woda utleniona (H2O2)

- Jeżeli gęstość gazu lub mieszaniny gazów i par względem powietrza wynosi 2,35 to:

  - gaz lub mieszanina gazów i par będzie unosiła się do góry

  - gaz lub mieszanina gazów i par będzie opadała i ścieliła się po powierzchni

  - gaz lub mieszanina gazów i par będzie rozchodziła się we wszystkich kierunkach

- Neutralizacja to:

  - pochłanianie gazów par cieczy par substancji stałych i ciał rozpuszczonych w cieczach przez ciała porowate

  - zobojętnienie proces zachodzący przy dodaniu do nadmiaru kwasu/zasady takiej ilości zasady/kwasu, że powstająca substancja nie jest ani kwaśna, ani alkaliczna, a jej pH wynosi 7

  - proces zachodzący przy dodaniu do nadmiaru kwasu/zasady takiej ilości zasady/kwasu, że powstająca substancja  posiada  pH=1

- Czy w przypadku gdy stężenie chloru wynosi 1,99 ppm konieczna jest praca w sprzęcie ochrony dróg oddechowych (NDS = 0,47 ppm NDSCh = 2,84 ppm)?

  - tak

  - nie

- Podaj co oznacza strefa zagrożenia wybuchem „2”:

  - przestrzeń, w której stale lub w długich okresach występuje atmosfera wybuchowa

  - przestrzeń, w której czasami występuje atmosfera wybuchowa

  - przestrzeń, w której zagrożenie występuje bardzo rzadko i w krótkim okresie

- Papierek lakmusowy stosowany do określenia pH w środowisku kwaśnym barwi się:

  - na niebiesko

  - na czerwono

  - na żółto

  - nie zmienia zabarwienia

- Co oznacza jeśli papierek wskaźnikowy zabarwi się na niebiesko?

  - odczyn roztworu kwaśny

  - odczyn roztworu obojętny

  - odczyn roztworu zasadowy

- NDSP to:

  - stężenie czynników szkodliwych dla zdrowia lub życia pracownika, które nie może być przekroczone w środowisku pracy

  - stężenie czynników szkodliwych dla zdrowia lub życia pracownika, które może być przekroczone w środowisku pracy

  - stężenie czynników szkodliwych dla zdrowia lub życia pracownika, które jest obojętne w środowisku pracy

- NDSch to:

  - stężenie czynników szkodliwych dla zdrowia, które nie powinno powodować ujemnych zmian w stanie zdrowia, jeżeli utrzymuje się w środowisku pracy nie dłużej niż 30 minut podczas zmiany roboczej

  - stężenie czynników szkodliwych dla zdrowia, które nie powinno powodować ujemnych zmian w stanie zdrowia, jeżeli utrzymuje się w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut podczas zmiany roboczej

  - stężenie czynników szkodliwych dla zdrowia, które nie powinno powodować ujemnych zmian w stanie zdrowia, jeżeli utrzymuje się w środowisku pracy nie dłużej niż 20 minut podczas zmiany roboczej

- NDS to:

  - stężenie substancji szkodliwej, która przy stałym kontakcie w ciągu 8 godzin pracy, przez wieloletni okres nie wywołuje żadnych objawów zatrucia

  - stężenie substancji szkodliwej, która przy stałym kontakcie w ciągu 8 godzin pracy, przez wieloletni okres wywołuje lekkie objawy zatrucia

  - stężenie substancji szkodliwej, która przy stałym kontakcie w ciągu 8 godzin pracy, przez wieloletni okres wywołuje ciężkie objawy zatrucia

- DGW to:

  - wartość stężenia substancji palnej przekroczenie, którego powoduje konieczność wyłączenia wszelkich urządzeń elektrycznych za wyjątkiem konstrukcyjnie dostosowanych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem

  - najniższe stężenie substancji palnej w mieszaninie z powietrzem, przy którym może nastąpić wybuch tej substancji pod wpływem bodźca energetycznego

  - najwyższe stężenie substancji palnej w mieszaninie z powietrzem, przy którym może nastąpić zapalenie się tej substancji pod wpływem bodźca energetycznego

- Jednostką stężenia gazu w powietrzu jest:

  - mm/m2

  - mg/m3

  - kN/m3

- Gaz ziemny składa się przede wszystkim z:

  - propanu i butanu

  - metanu i butanu

  - metanu

- Co rozumiesz pod pojęciem numeru UN materiału?

  - cyfrowe oznaczenie rodzaju zagrożenia stwarzanego przez materiał niebezpieczny

  - numer rozpoznawczy materiału lub przedmiotu

  - numer porządkowy danego materiału

- Znakiem określającym wytrzymałość opakowań dla materiałów niebezpiecznych jest:

  - X, Y, Z

  - I, II, III

  - D, S, M

- Kiedy pojazd przewożący towary niebezpieczne musi być oznakowany pomarańczowymi tablicami odblaskowymi bez numerów:

  - zawsze

  - tylko wtedy, gdy ilość materiałów niebezpiecznych w pojeździe przekracza określone limity

  - nie jest wymagane takie oznakowanie pojazdu

- Materiały ciekłe zapalne klasy 3 (zgodnie z Umową ADR) mogą stwarzać następujące zagrożenia:

  - tylko pożarem

  - pożarem i zatruciem

  - pożarem działaniem utleniającym i żrącym

- Co oznacza symbol X umieszczony przed numerem zagrożenia na tablicach ostrzegawczych na pojazdach przewożących towary niebezpieczne:

  - do gaszenia i ograniczania wycieku używać tylko wody

  - konieczność szybkiego schładzania zbiorników z przewożoną substancją

  - bezwzględny zakaz kontaktu przewożonej substancji z wodą

- Jak powinna być prawidłowo oznakowana cysterna samochodowa przewożąca towary niebezpieczne

  - powinna mieć wypisane z boku cysterny wszystkie dane na temat przewożonej substancji

  - nalepki ostrzegawcze tablice z numerem rozpoznawczym niebezpieczeństwa i numerem ONZ (UN)

  - tabliczkę tylko z numerem ONZ (UN)

- Jakim sprzętem określamy wielkość stref w trakcie działań ratownictwa chemicznego?

  - podręcznym sprzętem gaśniczym

  - urządzeniami do pomiaru stężeń substancji niebezpiecznej

  - kamerami termowizyjnymi

- Podczas prowadzenia działań w zakresie ratownictwa chemicznego do zadań meldunkowego należy m.in.:

  - Kontrolowanie liczby ratowników w strefie niebezpiecznej oraz czasu ich pracy

  - Zbieranie informacji na temat stanu zdrowia osób poszkodowanych

  - Przyjmowanie na miejscu zdarzenia przybyłych sił i przydzielanie im zadań

- Dobierając CUG do pracy w strefie niebezpiecznej należy:

  - wybrać ubranie uniwersalne

  - nie ma znaczenia rodzaj stosowanego ubrania

  - wybrać ubranie o największej odporności wobec danego związku

- Źródłem promieniowania jonizującego mogą być przede wszystkim:

  - urządzenia medyczne do dezynfekcji

  - substancje toksyczne i wybuchowe

  - materiały promieniotwórcze

- Najbardziej przenikliwe promieniowanie to?

  - α

  - β

  - γ

- Co jest priorytetem przy prowadzeniu akcji ratowniczej podczas awarii z uwolnieniem niebezpiecznych substancji chemicznych:

  - ochrona przed skażeniem wód gruntowych i gleby

  - powstrzymywanie wycieku substancji niebezpiecznej

  - ratowanie życia i zdrowia ludzi

- Mieszanina gazu lub par palnych z powietrzem jest niebezpieczna gdy stężenie jest:

  - poniżej DGW

  - powyżej GGW

  - pomiędzy DGW i GGW

- Podczas bezpośredniego udziału w ograniczaniu wycieku amoniaku z cysterny należy stosować:

  - ubrania ochrony podstawowej i narzędzi nieiskrzących

  - ubrania odporne na wysokie temperatury

  - chemoodporne ubrania gazoszczelne

- Podczas przepompowywania cieczy palnych i wybuchowych uziemieniu podlega:

  - tylko pompa z wężami

  - cysterna, do której medium jest przepompowywane i cysterna, z której jest ono pobierane

  - cysterna, do której prowadzone jest przepompowywanie pompa węże i cysterna, z której jest medium wypompowywane

- Czy stanowisko do przepompowywania substancji niebezpiecznych może znajdować się pod siecią trakcyjną pod napięciem:

  - nie

  - tak

  - bez znaczenia

- Jaki neutralizator jest najwłaściwszy do oczyszczenia skażonej kwasem solnym powierzchni:

  - rozcieńczona (10%) woda amoniakalna (wodny roztwór amoniaku)

  - wapno hydratyzowane (wodorotlenek wapnia) lub mleczko wapienne (zawiesina wapna hydratyzowanego w wodzie)

  - woda z detergentami

- Rejestrację czasu pracy ratowników w strefie I prowadzi:

  - KDR

  - dowódca zastępu SRchem

  - meldunkowy

- Działania ratownicze w strefie I powinny być wykonywane przez:

  - minimum 2 ratowników zabezpieczanych przez parę asekuracyjną

  - jednego ratownika zabezpieczanego przez parę asekuracyjną

  - minimum dwóch ratowników zabezpieczanych przez jednego ratownika

- Asekuracja polega na:

  - Wyznaczeniu i utrzymaniu w pełnej gotowości roty asekuracyjnej od momentu wejścia roty I do strefy zagrożenia

  - Wyznaczeniu roty asekuracyjnej spośród ratowników i obserwowaniu roty I w strefie zagrożonej

  - Utrzymywaniu stałej łączności z rotą I

- Czy zaleca się mieszanie roztworów dekontaminacyjnego i dezynfekującego:

  - TAK

  - NIE

- Przy pompowaniu cieczy z beczek lub zbiorników przyjmuje się,  że strefa „O” występuje

  - przy górnej krawędzi zbiornika lub beczki

  - przy otworze, którym wypompowywane jest medium

  - wewnątrz beczki lub zbiornika

- W podziale na 2 strefy podczas akcji ratownictwa chemicznego

  - zdarzenie znajduje się w strefie 2

  - do strefy 2 można wejść tylko w specjalnym zabezpieczeniu

  - strefa 2 to strefa bezpieczna

- Pomiar stężenia gazów palnych i(lub) toksycznych w powietrzu przyrządami elektrochemicznymi należy prowadzić równocześnie z pomiarem stężenia:

  - powietrza

  - tlenu

  - tlenku węgla

- Zakończenie działań ratowniczych z zakresu ratownictwa chemicznego prowadzonych na drodze może nastąpić:

  - w momencie likwidacji bezpośredniego zagrożenia stwarzanego przez substancje chemiczne

  - w momencie usunięcia odpadów powstałych po działaniach ratowniczych

  - po przywróceniu parametrów technicznych drogi

- Wentylując obiekt zamknięty objęty wyciekiem amoniaku (wyciek powstrzymany załoga obiektu ewakuowana), chcąc wzmóc efekt wentylacji można:

  - otworzyć klapy dymowe w dachu (jeśli są) i okna na wyższych kondygnacjach

  - włączyć wentylację wywiewną obiektu

  - zamknąć klapy dymowe i okna na wyższych kondygnacjach, natomiast otworzyć okna i wrota na najniższej kondygnacji

- Dekontaminacja ubrania gazoszczelnego to:

  - zabiegi mające na celu usunięcie z powierzchni lub struktury wewnętrznej materiału związków chemicznych

  - usunięcie nieszczelności w ubraniu gazoszczelnym

  - odkażenie ratownika w stopniu umożliwiającym mu bezpieczne wyjście do II strefy

- Jakie promieniowanie jonizacyjne jesteśmy w stanie ograniczyć przy pomocy folii aluminiowej?

  - alfa i beta

  - tylko beta

  - beta i gamma

- Do zbierania benzyny z powierzchni wody należy użyć:

  - sorbentów mineralnych

  - sorbentów naturalnych

  - nie zbiera się benzyny z powierzchni wody

- Najbardziej skuteczną metodą usuwania rozlewów olejowych na akwenach jest:

  - polewanie w rejon rozlewu dużej ilości mikroorganizmów odżywiających się węglowodorami

  - dyspergowanie

  - zbieranie rozlanego oleju przy wykorzystaniu zbieraczy olejowych

- Która z metod usuwania rozlewów olejowych ze zbiorników wodnych jest dozwolona bez zgody właściwego terytorialnie inspektoratu ochrony środowiska:

  - dyspergowanie

  - zatapianie

  - żadna z podanych

- Do sprawienia zapory pływającej na rzece potrzebne są?

  - przynajmniej jedna jednostka pływająca z silnikiem spalinowym

  - dwie jednostki pływające wiosłowe bez silnika spalinowego

  - jedna jednostka pływająca z silnikiem elektrycznym

- Zapory przeciwolejowe służą do:

  - Utrzymywania określonego poziomu oleju w zbiorniku

  - Ograniczenia i zatrzymania wędrującej na powierzchni wody plamy olejowej

  - Ochrony brzegu rzeki przed dopływem do niego plamy olejowej

- Zapory sorpcyjne stosuje się głównie do:

  - wyłapywania „cienkich” filmów olejowych

  - wyłapywania „grubych” filmów olejowych

  - uszczelniania kanałów melioracyjnych

- Zastosowanie pomocnicze do końcowego doczyszczenia powierzchni wód powierzchniowych z pozostałości filmu olejowego mają zapory:

  - pomostowe

  - sztywne

  - elastyczne płaszczowe

  - sorpcyjne

- Prawidłowa kolejność faz usuwania rozlewów olejowych z powierzchni wody to:

  - gromadzenie mieszaniny wodno-olejowej, doczyszczanie powierzchni wody, ograniczenie wielkości rozlewu, usuwanie oleju z powierzchni wody obróbka 	zebranego oleju

  - ograniczenie wielkości rozlewu, usuwanie oleju z powierzchni wody, gromadzenie mieszaniny wodno-olejowej, doczyszczanie powierzchni wody, obróbka zebranego oleju

  - usuwanie oleju z powierzchni wody, ograniczenie wielkości rozlewu, gromadzenie mieszaniny wodno-olejowej, doczyszczanie powierzchni wody, obróbka zebranego oleju

- Zaporę przeciwolejową – płaszczową stosuje się

  - na każdym cieku i zbiorniku wodnym, niezależnie od szybkości przepływu wody

  - na ciekach i zbiornikach wodnych o małym i burzliwym przepływie wody

  - na ciekach i zbiornikach wodnych o małym i spokojnym przepływie wody

- Zastawka stosowana jest:

  - jako zapora kierunkowa

  - jako zapora doczyszczająca

  - na wąskich ciekach wodnych

- Zaznacz poprawną kolejność ustawienia systemu zapór olejowych na wodach powierzchniowych:

  - zapora pomocnicza, zapora główna, zapora doczyszczająca

  - zapora doczyszczająca, zapora główna, zapora pomocnicza

  - zapora główna, zapora pomocnicza, zapora doczyszczająca

- Zaporę elastyczną można wykorzystać w celu:

  - uszczelnienia zapory sztywnej

  - określenia prędkości nurtu rzeki

  - pochłaniania substancji z powierzchni lustra wody

- Elastyczna zapora pływająca na rzece w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się plamy olejowej powinna być ustawiona:

  - równolegle do kierunku prądu rzeki

  - ukośnie do kierunku prądu rzeki

  - prostopadle do kierunku prądu rzeki

- Rozprzestrzenianie się oleju na powierzchni wody to:

  - zjawisko rozpływania się oleju na powierzchni wody pod wpływem działania sił grawitacji

  - zjawisko rozpływania się oleju na powierzchni wody pod wpływem działania siły 	odśrodkowej cząsteczek oleju

  - zjawisko rozpływania się oleju na powierzchni wody pod wpływem działania reakcji egzotermicznej substancji

- W celu prawidłowego oznakowania strefy działań jeden ze strażaków:

  - prowadzi ciągły pomiar stężenia substancji niebezpiecznej przy stanowisku meldunkowego

  - prowadzi ciągły pomiar stężenia substancji niebezpiecznej przy stanowisku dekontaminacji

  - prowadzi ciągły pomiar stężenia substancji niebezpiecznej wokół strefy działań

# Taktyka działań ratowniczych - dla jednostek podstawowych - Działania Poszukiwawczo-Ratownicze

- Obciążenie, którego wartość jest niezmienna podczas oddziaływania na konstrukcję obiektu budowlanego to obciążenie:

  - dynamiczne

  - spoczynkowe

  - statyczne

- Rozpora przeznaczona jest do zabezpieczenia osłabionych:

  - stropów

  - wykopów

  - kominów

- Dotarcie do poszkodowanych zagruzowanych w rumowisku jest możliwe poprzez:

  - wykonanie przekopu przez gruzowisko

  - wykonanie wykopu

  - odgruzowanie wejść do budynku

- Ile powinna wynosić maksymalna odległość między dwoma stemplami zabezpieczającymi naruszony strop?

  - 2 metry

  - 1 metr

  - 1,5 metra

- Zabezpieczenie elementów budowlanych przy pomocy rozpory wykonujemy gdy:

  - strop grozi oberwaniem

  - dwie ściany odchodzą od siebie

  - naprzeciwległe ściany schodzą się

- Przebicie w ścianie powinno mieć kształt:

  - kwadratu

  - trójkąta

  - koła

- Prawidłowa realizacja wykonania przebicia ściany w murze ceglanym za pomocą młotka i przecinaka wygląda następująco:

  - odsunięcie gruzu z miejsca wykonania przebicia, oznaczenie wielkości wykonywanego otworu, wybicie cegły z górnej  warstwy wykonywanego otworu, powiększenie otworu w dół i na boki, aż do odpowiedniej wielkości otworu wykonując sklepienie

  - odsunięcie gruzu z miejsca wykonania przebicia, oznaczenie wielkości wykonywanego otworu, wybicie cegły z dolnej warstwy wykonywanego otworu, powiększenie otworu w górę i na boki, aż do odpowiedniej wielkości otworu wykonując sklepienie

  - odsunięcie gruzu z miejsca wykonania przebicia, oznaczenie wielkości 	wykonywanego otworu, wybicie cegły z środkowej warstwy wykonywanego  otworu,	powiększenie otworu w górę i na boki, aż do odpowiedniej wielkości otworu, wykonując kształt kwadratu

- W konstrukcji zastrzałowo-rozporowej kąt pomiędzy belką rozporową i podporą nie powinien być większy niż:

  - 45o

  - 60o

  - 75o

- Określić zadania PSP podczas katastrof budowlanych:

  - rozpoznanie i zabezpieczenie terenu działania

  - lokalizacja ewentualnych niewypałów

  - naprawa uszkodzeń sieci i urządzeń

  - transport poszkodowanych do placówki medycznej

- W wyniku doziemienia napowietrznej linii energetycznej mamy do czynienia z zagrożeniem wynikającym z:

  - pola elektromagnetycznego

  - napięcia krokowego

  - prądów błądzących

- Rzaz podcinający powinien wynosić:

  - 1/3 średnicy drzewa

  - 1/8 średnicy drzewa

  - 2/3 średnicy drzewa

- Od której strony należy wykonywać rzaz odciążający podczas przerzynki drzewa leżącego?

  - od strony włókien ściskanych

  - od strony włókien rozciąganych

  - kierunek prowadzenia rzazu nie ma znaczenia

- Czy w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych w zakresie podstawowym wymagane jest stosowanie specjalistycznych technik lokalizacji osób znajdujących się w miejscach niedostępnych

  - tak

  - nie

- W jakim zakresie należy zabezpieczyć konstrukcje w trakcie działań ratowniczych podczas katastrof budowlanych

  - w całym obiekcie

  - w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa ratowników

  - zabezpieczenie nie musi być wykonywane

# Taktyka działań ratowniczych - dla specjalistycznych grup ratowniczych - Działania Poszukiwawczo-Ratownicze

- Priorytetem grup poszukiwawczo-ratowniczych jest:

  - ratowanie mienia po katastrofie budowlanej

  - poszukiwanie osób zasypanych lub unieruchomionych  i zaginionych

  - zabezpieczenie konstrukcji obiektu

- Na czym polega biologiczna metoda poszukiwania?

  - stosowaniu specjalnie szkolonych psów ratowniczych

  - stosowaniu detektorów podczerwieni

  - stosowaniu bioradarów

- Psy ratownicze „gruzowiskowe” są szkolone do poszukiwania w:

  - lasach i na otwartej przestrzeni

  - wodzie

  - obiektach budowlanych

- Psy ratownicze „terenowe” są szkolone do poszukiwania w:

  - lasach i na otwartej przestrzeni

  - wodzie

  - obiektach budowlanych

- Psy ratownicze „gruzowiskowe” i „terenowe” są szkolone do poszukiwania:

  - rzeczy osobistych

  - osób żywych

  - osób martwych

- Czy psy ratownicze mogą być w stosunku do ludzi agresywne?

  - tak

  - nie

  - nie ma to znaczenia

- W jakich warunkach atmosferycznych nie można prowadzić poszukiwań z psami?

  - podczas mrozu

  - we mgle

  - zagrażających bezpieczeństwu ratownika

- Ile lat pies ratowniczy może pracować:

  - 7

  - 12

  - nie ma reguły

- Czy wskazanie przez psa miejsca, w którym może znajdować osoba poszkodowana należy sprawdzać drugim psem?

  - nie ma potrzeby

  - zawsze

  - tak, gdy nie ma żadnego kontaktu z osobą poszkodowaną

- Który podzespół GPR jest w pierwszej kolejności dysponowany do działań na terenie kraju?

  - ratowniczy i wsparcia technicznego

  - poszukiwawczo-ratowniczy

  - wsparcia medycznego

- Co jest podstawowym wyróżnikiem GPR zadysponowanego do działań poza granicami kraju?

  - szybkość przemieszczania

  - samowystarczalność

  - wyposażenie techniczne

- Który z wymienionych poniżej sygnałów dźwiękowych oznacza ewakuację?

  - (3 sygnały krótkie)

  - (1 sygnał długi trwający 3 sekundy)

  - (1 sygnał długi + 1 sygnał krótki)

- Jakim znakiem graficznym zaznacza się zakończenie działań GPR w danym obiekcie

  - kwadratem

  - kołem

  - trójkątem

- Działania  poszukiwawcze można  realizować różnymi metodami. Wskaż wszystkie możliwe:

  - ludzkie zmysły i umiejętności, metodą biologiczną, metodami technicznymi

  - metodami technicznymi i ludzkimi zmysłami

  - psy ratownicze, geofon, kamera termowizyjna

- Powierzchnią roboczą czujek sejsmiczno-akustycznych jest:

  - spód czujki

  - powierzchnie boczne czujki

  - wszystkie powierzchnie czujki

- Nagłe zniszczenie konstrukcji uniemożliwiające całkowicie dalsze jej użytkowanie (przekroczenie stanu granicznego nośności), stanowiące poważne zagrożenie dla życia ludzi i mienia, nazywamy:

  - awarią budowlaną

  - katastrofą budowlaną

  - żadne z określeń nie definiuje powyższej sytuacji

- Uszkodzenie elementu lub elementów konstrukcyjnych, powodujące zaburzenie w eksploatacji obiektu utratę właściwości użytkowych, mogące stanowić zagrożenie dla życia ludzi i mienia nazywamy:

  - awarią budowlaną

  - katastrofą budowlaną

  - żadne z określeń nie definiuje powyższej sytuacji

- Wyróżniamy następujące rodzaje zagruzowania. Wskaż prawidłowe:

  - Stok (zawał pochyły), uwarstwienie (zawał płaski), ruina brzegowa

  - stożek gruzowy (stos rumowiska), pomieszczenia zniszczone, jaskółcze gniazdo

  - prawidłowe są odpowiedzi a i b

- Jednym ze zniszczeń budynku jest tzw. zawał płaski, inaczej uwarstwienie, które charakteryzuje się:

  - Występuje, gdy nastąpi częściowe zniszczenie ścian zewnętrznych i wyrzucenie powstałego gruzu na zewnątrz poza obrys budynku

  - Powstaje, gdy zniszczeniu ulegnie jedna z podpór stropu w stosunku do drugiej lub po osunięciu jednej z nich stropy układają się skośnie i są częściowo wypełnione gruzem, powstałym ze ścian działowych i nośnych

  - żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

- Podaj typowe zasady ustawiania czujników sejsmiczno - akustycznych:

  - ustawienie:  koliste, półkoliste, wężowe,  krzyżowe, inne wymuszone zastaną sytuacją

  - ustawienie krzyżowe, koliste, inne wymuszone zastaną sytuacją

  - czujki ustawia się na gruzowisku w sposób nie określony - wymuszony zastana sytuacją

- Do poszukiwań i lokalizacji osób poszkodowanych może służyć bioradar. Jest to:

  - urządzenie wykorzystujące w lokalizacji osób zasadę odbicia fal radiowych

  - przystawka elektroniczna do geofonu, emitująca krótkie wiązki fal radiowych i analizująca ich powracające  widmo

  - nie ma takiego urządzenia

- Czy zespół (przewodnik i pies), posiadający ważna specjalność gruzowiskową lub terenową klasy 0 może uczestniczyć w akcji poszukiwawczej

  - tak

  - nie

  - nie ma to znaczenia

- Czy zespół (przewodnik i pies), posiadający ważna specjalność gruzowiskową lub terenową klasy I może uczestniczyć w akcji poszukiwawczej

  - tak

  - nie

  - nie ma to znaczenia

- Jak długo jest ważna specjalność gruzowiskowa lub terenowa klasy 0

  - bezterminowo

  - 12 miesięcy

  - 18 miesięcy

- Jak długo jest ważna specjalność gruzowiskowa klasy I

  - bezterminowo

  - 12 miesięcy

  - 18 lub 24 miesiące

# Taktyka działań ratowniczych - dla jednostek podstawowych – Ratownictwo wodne

- Zjawisko „cofki” jest charakterystyczne dla powodzi:

  - Zimowych, zatorowych, sztormowych

  - roztopowych

  - opadowych, nawalnych

- Zjawisko „cofki” polega na:

  - zalewaniu terenu, po przerwaniu przez wezbraną wodę wałów przeciwpowodziowych, postępującym w kierunku przeciwnym do biegu rzeki, aż do wyrównania rzędnych poziomu wody

  - postępowaniu fali wezbraniowej w górę biegu rzeki, powstające wskutek podnoszenia się poziomu wody w zbiorniku, do którego ów ciek uchodzi

  - cofaniu się wezbranej wody do koryta rzeki

- Upuszczając wodę z cieku, rozkopujemy wał przeciwpowodziowy:

  - od strony lądu

  - od strony wody

  - od środka wału w obydwu kierunkach

- Przesiąkanie wody przez wał przeciwpowodziowy jest najgroźniejsze, gdy:

  - przesiąkająca woda jest brudna z piaskiem

  - przesiąkająca woda nie jest zanieczyszczona

  - przesiąkająca woda jest czysta, ale wypływa strużką

- Podczas budowy wałów przeciwpowodziowych metodą „duńską” worki napełniamy piaskiem w:

  - 100% ich pojemności

  - 75% ich pojemności

  - 50% ich pojemności

- Zasada układania worków z piaskiem metodą  „duńską” mówi:

  - pełne worki układamy w systemie „konika szachowego”

  - układamy worki w całości wypełnione piaskiem na przemian w systemie „L”

  - worki układamy, tak aby część pełna worka spoczęła na części pustej worka poprzedniego pod kątem 90o, tworząc dwurzędowy wał

- Pierwszą czynnością podczas niesienia pomocy osobie porwanej przez wodę powodziową powinna być:

  - próba nawiązania kontaktu z poszkodowanym

  - wejście do wody, celem jak najszybszego wydobycia osoby porwanej

  - wezwanie dodatkowych sił i środków

- Czy do działań podstawowych związanych z ratownictwem wodnym typu: ewakuacja ludzi i mienia z terenów zalanych, podjęcie z wody zwłok, ochrona budowli hydrotechnicznych, konieczne jest dysponowanie Specjalistycznej Grupy Wodno-Nurkowej:

  - tak zawsze

  - niekoniecznie

  - tak, jeżeli grupa działa na terenie województwa, na którym zaistniało zdarzenie

- Deska lodowa przeznaczona jest do:

  - zabezpieczenia otworów w pokrywie lodowej

  - bezpiecznego przemieszczania się ratowników i poszkodowanego po zamarzniętym akwenie

  - usuwania pokrywy lodowej

- W czasie ratowania człowieka z akwenu w czasie zimy poruszamy się po lodzie w następujący sposób:

  - biegniemy

  - czołgamy się

  - idziemy

- Każdy ratownik działający na łodzi lub pontonie powinien być wyposażony w:

  - skafander nurkowy suchy

  - kamizelkę asekuracyjną

  - urządzenie ratowniczo-wyrównawcze

- Pokrywa lodu o tej samej grubości:

  - jest mocniejsza na wodzie stojącej

  - jest mocniejsza na wodzie płynącej

  - rodzaj akwenu nie ma znaczenia

- W celu jak najszybszego opuszczenia zamarzniętego akwenu po załamaniu się lodu, należy:

  - odczołgać się

  - odturlać się

  - odbiec

- Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego do działań poza terenem powiatu, na teren własnego województwa może zadysponować:

  - SK KW

  - SK KM/P

  - CPR

- Strażacy biorący udział w akcjach ratowniczych na powierzchni wody na brzegach akwenów i budowlach hydrotechnicznych winni być wyposażeni w:

  - kamizelkę asekuracyjna, gwizdek, siekierę

  - kombinezon ratunkowy, latarkę

  - kamizelkę asekuracyjną, latarkę, nóż ratowniczy

- Sanie lodowe mogą być wykorzystane w ratownictwie do przemieszczania się:

  - po brzegu rzeki

  - po powierzchni wody i lodu

  - wyłącznie po zamarzniętych akwenach

- Działania ratownicze w zakresie podstawowym na akwenach należą do standardowych czynności ratowniczych:

  - tylko jednostki ratowniczo – gaśnicze PSP w powiatach o najwyższym stopniu zagrożenia wodnego

  - wszystkie jednostki ratowniczo – gaśnicze PSP

  - tylko specjalistycznych grup ratownictwa wodno – nurkowego

- Podczas wykonywania zadań na jednostce pływającej wymagane jest:

  - bezwzględne stosowanie kamizelki asekuracyjnej

  - bezwzględne stosowanie kamizelki ratunkowej

  - bezwzględne stosowanie kombinezonów do prac na akwenach i przy temperaturach ujemnych

- W czasie ćwiczeń i szkoleń na akwenach (lodzie), uczestnicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej:

  - tylko, jeżeli głębokość akwenu w miejscu prowadzenia ćwiczeń przekracza 2m lub występuje kruchy lód

  - zawsze

  - można odstąpić od wyposażenia uczestników środki ochrony indywidualnej, jeżeli krępują ruchy a na miejscu znajduje się ratownik WOPR

- Minimalne zabezpieczenie medyczne w czasie prowadzenia działań ratowniczych ćwiczeń i szkoleń jednostek realizujących zadania podstawowe na akwenach powinno zawierać:

  - samochód ratownictwa wodnego wraz z wyposażeniem

  - zestaw do tlenoterapii (zapas tlenu 1500l)

  - zestaw ratownictwa medycznego R 1 i dodatkową deską ortopedyczną (nosze pływające wg bhp par42 pkt 5)

# Taktyka działań ratowniczych - dla specjalistycznych grup ratowniczych – Ratownictwo wodno-nurkowe

- Podczas prowadzenia działań nurkowych w przestrzeniach zamkniętych oraz na akwenach, na których występuje kra lodowa, w celu zapewnienia bezpieczeństwa nurków wymaga się dodatkowych przedsięwzięć w zakresie zastosowania co najmniej:

  - sprzętu do autoasekuracji, oświetlenia i łączności, dwóch niezależnych źródeł mieszaniny oddechowej

  - dwóch niezależnych źródeł mieszaniny oddechowej i co najmniej dwóch źródeł światła

  - oświetlenia i łączności, dwóch niezależnych źródeł mieszaniny oddechowej

- Sygnał przekazywany liną asekuracyjną „Natychmiast rozpocznij wynurzenie – niebezpieczeństwo”, sygnalizujemy poprzez:

  - 3 szarpnięcia liną

  - 2 szarpnięcia liną

  - wielokrotne szarpnięcia liną

- Na głębokości 10m napełniono balonik powietrzem do objętości 6l. Jaką objętość będzie miał balonik na powierzchni wody?

  - 7 litrów

  - 12 litrów

  - 14 litrów

- Zanurzenie kontrolne wykonuje się w celu:

  - sprawdzenia głębokości nurkowania

  - poprawności wyważenia konfiguracji i działania sprzętu nurkowego

  - sprawdzenia przeźroczystości wody i głębokości nurkowania

- Ilu nurków może jednocześnie nurkować z jednego przerębla:

  - jeden nurek

  - dwóch nurków

  - trzech nurków

- Do nurkowania w warunkach nietypowych zaliczamy:

  - nurkowania w zimnej wodzie

  - nurkowania w deszczu

  - nurkowania pod lodem

- Kablolinę mocujemy do nurka poprzez:

  - wpięcie liny zakręcanym karabińczykiem w uprząż asekuracyjną

  - zawiązanie liny pod pachami, po wcześniejszym założeniu całego sprzętu

  - trwałe wpięcie w element wyposażenia nurka

- Powietrze używane do oddychania podczas nurkowania nie może być przechowywane w butlach dłużej niż:

  - 2 miesiące

  - 3 miesiące

  - 4 miesiące

- Stropem nazywamy:

  - linę mocującą wydobywany obiekt

  - linę określającą położenie wydobywanego obiektu

  - żadne z wymienionych

- Ciśnienie podstawowej rezerwy powietrza to wartość:

  - 70 atm

  - 50 atm

  - 40 atm

- Pierwszy stopień automatu oddechowego posiada oznaczenia portów HP i LP – w które miejsce podłączysz przewód skafandra suchego:

  - HP

  - LP

  - Nieoznaczony

- Na jednostkach pływających dopuszcza się przebywanie nurków w rozpiętych skafandrach suchych, jeżeli:

  - posiadają napompowane urządzenie ratownicze wypornościowe (URW)

  - posiadają założone kamizelki ratownicze

  - nie dopuszcza się

- Używanie tego samego komputera przez kilku nurków jest dopuszczone, jeżeli:

  - jest zachowana przerwa pomiędzy nurkowaniami – min. 35 minut

  - komputer wskazał zakończenie dekompresji poprzedniego nurkowania

  - komputer zakończył obliczenia i został ustawiony na indywidualny profil bezpieczeństwa kolejnego nurka

- Aby prawidłowo obliczyć dekompresję pod wodą, należy oprócz wiedzy posiadać także:

  - tabelę dekompresyjną, manometr i zegarek

  - głębokościomierz, tabelę dekompresyjną i zegarek

  - manometr, tabelę dekompresyjną i kompas

- Jaki efekt występuje podczas zamarznięcia automatu oddechowego:

  - przestaje podawać powietrze

  - podaje powietrze w sposób ciągły

  - przerywa podawanie powietrza

- Balon wypornościowy to:

  - balon służący do podnoszenia na powierzchnię zatopionych przedmiotów

  - urządzenie służące do regulacji pływalności nurka

  - wszystkie prawidłowe

- Największą wyporność posiada woda:

  - słodka o temp 4 st C

  - morska o temp 4 st C

  - destylowana o temp 4 st C

- Minimalne zabezpieczenie ratownika wykonującego czynności w bezpośrednim kontakcie z akwenem lub ciekiem wodnym to:

  - koło ratunkowe, lina asekuracyjna i urządzenie sygnalizacji dźwiękowej

  - kamizelka ratunkowa, nóż ratowniczy i urządzenie sygnalizacji dźwiękowej

  - kamizelka ratownicza, nóż ratowniczy

- Ciśnienie powietrza oddechowego pobieranego przez nurka na gł. 12 m wynosi:

  - 2 atm

  - 2,2 atm

  - 1,2 atm

- Zjawisko stratyfikacji termicznej w jeziorach uzależnione jest:

  - budową misy jeziornej

  - zmianami temperatury powietrza wskutek zmiany pory roku

  - zmianami temperatury powietrza wskutek zmiany pory dnia

- Najwyższa wartość prędkości nurtu na rzece występuje:

  - ok 0,5 m pod powierzchnią wody

  - przy dnie

  - w połowie głębokości koryta rzeki

- Podstawowy zestaw do wykonywania prac podwodnych składa się z:

  - automatu oddechowego, KRW, butli nurkowej

  - maski pełnotwarzowej z łącznością przewodową, uprzęży roboczej z butlą nurkową, kabloliny, urządzenia nadawczo-odbiorczego

  - maski pełnotwarzowej, KRW, butli nurkowej

- Wielkość oraz typ zastosowanego zaopatrzenia nurka w czynnik oddechowy zależy od:

  - głębokości pracy, sposobu jej wykonania, rodzaju wykorzystanego sprzętu

  - głębokości pracy, czasu na jej wykonanie, indywidualnego zużycia w odniesieniu do powierzchni, rodzaju wykorzystywanego sprzętu

  - głębokości i czasu pracy, typu pracy, wytrenowania nurka

- Elementy zanurzenia kontrolnego to:

  - ocena warunków nurkowania, sprawności sprzętu, samopoczucia i meldunku o gotowości do wykonania zadania, uzyskując pływalność zerową

  - sprawdzenie sprzętu, warunków i ocena poziomu stresu przed zanurzeniem

  - uzyskanie pływalności zerowej, ocena pracy sprzętu i samopoczucia

- Wraz ze zwiększeniem prędkości pod wodą i wielkości przekroju poprzecznego opór nurka w wodzie:

  - rośnie

  - rośnie w kwadracie

  - maleje

- Podstawowym dokumentem rejestrującym prace podwodne jest:

  - karta nurkowania

  - dziennik prac podwodnych

  - dzienna karta prac podwodnych

- Czy możliwe jest wykorzystanie dostępnych w PSP ratowniczych zestawów hydraulicznych do prac podwodnych?

  - możliwe, przy odpowiednim zabezpieczeniu narzędzi liną oraz braku przeciwwskazań producenta

  - niemożliwe i zabronione

  - możliwe, jeżeli ciśnienie panujące na głębokości pracy nurka nie przekracza ciśnienia roboczego urządzenia hydraulicznego

- Z uwagi na specyfikę prowadzenia prac podwodnych w ramach działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, osoba posiadająca kwalifikacje:

  - młodszego nurka wykonuje samodzielnie prace podwodne na głębokości do 12 metrów oraz wykonuje prace podwodne na głębokości do 30 metrów w asyście co najmniej nurka

  - młodszego nurka wykonuje samodzielnie prace podwodne na głębokości do 20 metrów oraz wykonuje prace podwodne na głębokości do 40 metrów w asyście co najmniej nurka

  - młodszego nurka wykonuje samodzielnie prace podwodne na głębokości do 20 metrów oraz wykonuje prace podwodne na głębokości do 30 metrów w asyście co najmniej nurka

- Podstawowym czynnikiem oddechowym przy nurkowaniu na małe głębokości jest:

  - tlen

  - powietrze

  - mieszanka tlenu i helu

- Urządzenie do napełniania powietrznych butli nurkowych może obsługiwać osoba posiadające uprawnienia do:

  - sporządzania mieszanin nurkowych

  - napełniania zbiorników ciśnieniowych

  - obsługi komór dekompresyjnych

- W skład zestawu ABC wchodzi sprzęt nurkowy:

  - płetwy, maska, fajka, nóż, pas balastowy

  - maska, fajka, płetwy

  - nóż, maska, pas balastowy, fajka

- Uraz ciśnieniowy płuc to:

  - rozerwanie pęcherzyków płucnych i naczyń włosowatych

  - blokada oskrzeli płynami ustrojowymi

  - żadne z powyższych

- Podstawowe objawy urazu ciśnieniowego płuc to:

  - zawroty głowy, krwioplucie, mdłości

  - zawroty głowy, bóle stawów, zaburzenia równowagi

  - krwioplucie, kaszel, piskliwy głos

- Uraz ciśnieniowy płuc jest najgroźniejszym urazem dla nurka i najczęściej powstaje w wyniku:

  - niekontrolowanego wynurzenia z zatrzymanym oddechem

  - niekontrolowanego wynurzenia bez możliwości wykonania przystanku dekompresyjnego

  - niekontrolowanego wynurzenia, spowodowanego utratą pływalności obojętnej

- Nurek ma do wykonania pracę na głębokości 15 m. Praca polega na wypełnieniu powietrzem 2 balonów wypornościowych o objętości 1 m³ każdy. Zakładając, że balony wypełnią się w całej swojej objętości do napełnienia zużyjesz ok:

  - 7500 l powietrza

  - 5000 l powietrza

  - 2500 l powietrza

  - Żadna z tych odpowiedzi nie jest prawidłowa

- Zdublowany układ oddechowy jest niezbędny podczas:

  - wykonywania prac podwodnych w wodach o ograniczonej przejrzystości

  - wykonywania prac podwodnych w przestrzeniach zamkniętych i pod lodem

  - wykonywania prac podwodnych przy obiektach hydrotechnicznych

  - wykonywania prac podwodnych na głębokości większej niż 12 m

- Objawem narkozy azotowej jest:

  - ból w klatce piersiowej

  - zachwianie stanu równowagi (ogólna wesołość, euforia)

  - bóle stawowe

- Działania ratownicze w zakresie specjalistycznym na akwenach realizowane są w KSRG przez:

  - jednostki OSP w KSRG, posiadające sprzęt ratownictwa wodnego

  - specjalistyczne grupy ratownictwa wodno – nurkowego

  - wszystkie jednostki ochrony przeciwpożarowej

- Wymień na jakie podstawowe (główne) grupy dzielimy metody poszukiwawcze:

  - przyrządowe, bez przyrządowe

  - audiowizualne, sonarowe

  - pracę nurkami

- Na głębokości 35 metrów panuje ciśnienie absolutne o wartości:

  - 4,5 MPa

  - 4,5 atm

  - 3,5 atm

- Jakie jest ciśnienie robocze balonu wypornościowego typu otwartego na 15 m:

  - 1,5 atm

  - 2,5 atm

  - 1,5 MPa

- Z jaką prędkością powinien wynurzać się nurek z głębokości 20 m:

  - 12 m/min

  - 9 m/min

  - 10 m/sekundę

- Trzy szarpnięcia liną asekuracyjną nadane przez nurka oznaczają:

  - rozpoczynam wynurzanie

  - stop zmień kierunek

  - niebezpieczeństwo wynurzam się

- Ile powietrza zużyjesz do napełnienia balonu wypornościowego o sile wyporu 500 kg na głębokości 35 m:

  - 1750 l

  - 2250 l

  - 2050 l

# Ratownictwo Medyczne

- Przyczyną wstrząsu hipowolemicznego jest:

  - nagły spadek poziomu cukru we krwi

  - nagłe podniesienie poziomu cukru we krwi

  - chwilowa utrata przytomności

  - spadek objętości krwi krążącej

  - wszystkie odpowiedzi są fałszywe

- Drgawki mogą występować przy:

  - urazie mózgowo-czaszkowym

  - zatruciu niedotlenieniu

  - wysokiej temperaturze ciała szczególnie u dzieci

  - odwodnieniu udarze cieplnym

  - wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

- U dorosłej osoby, która uskarżała się na ból w kl. piersiowej doszło w Twojej obecności do utraty przytomności i osunięcia na ziemię:

  - układasz osobę w pozycji bocznej ustalonej z utrzymaniem drożności dróg oddechowych i wzywasz pomoc

  - układasz osobę na wznak z nogami uniesionymi około 30cm do góry i wzywasz pomoc

  - sprawdzasz czy w kieszeni poszkodowany nie ma leków na serce, by je podać

  - udrażniasz drogi oddechowe i sprawdzasz obecność oddechu, podejmujesz masaż serca, jeśli jest brak oddechu

  - po stwierdzeniu braku oddechu, prowadzisz oddech zastępczy

- Przy trudnościach w oddychaniu pacjenta przytomnego przebywającego w strefie zadymienia należy:

  - podać tlen i posadzić poszkodowanego w pozycji półsiedzącej

  - podać tlen i ewakuować ze strefy zadymienia

  - wezwać pomoc do poszkodowanego i przystąpić do oceny stanu poszkodowanego w miejscu zdarzenia

  - w miarę możliwości odizolować drogi oddechowe poszkodowanego od atmosfery toksycznej i ewakuować ze strefy zagrożenia oraz w strefie bezpiecznej wdrożyć tlenoterapię

  - ułożyć w pozycji bezpiecznej i czekać na przybycie ratowników

- Osobę posypaną nieznaną substancją gdy zachodzi podejrzenie skażenia należy:

  - natychmiast wykąpać pod prysznicem

  - zdecydowanie otrzepać ubranie z pyłu, by skrócić czas ekspozycji

  - zdjąć ubranie, chroniąc drogi oddechowe poszkodowanego, a następnie spłukać go wodą

  - polewać wodą po ubraniu, by zwilżyć substancję, by łatwiej ją zebrać

  - żadne z powyższych

- Osobie która uległa podtopieniu po wyjęciu z wody należy:

  - wylać wodę z dróg oddechowych, poprzez odpowiednie ułożenie

  - utrzymywać stabilizację kręgosłupa, gdyż najczęściej dochodzi do urazu w odcinku szyjnym

  - okryć natychmiast folią życia, chroniąc przed wychłodzeniem

  - udrożnić drogi oddechowe i w przypadku braku oddechu prowadzić RKO rozpoczynając od 5 wdechów

  - wszystkie prawdziwe

- W przypadku podtopienia prowadzenie oddechu zastępczego należy rozpocząć:

  - po 5 min od wyjęcia z wody, by mogła się ona wchłonąć z płuc

  - po wylaniu wody z dróg oddechowych

  - najważniejsza jest stabilizacja kręgosłupa szyjnego

  - jak najwcześniej, w miarę możliwości jeszcze w wodzie

  - wszystkie fałszywe

- Stosując regułę „9” oparzenie obejmujące obie kończyny dolne u osoby dorosłej stanowi procentową powierzchnię całego ciała:

  - 18%

  - 27%

  - 30%

  - 36%

  - 45%

- O oparzeniu dróg oddechowych i zatruciu wziewnym mogą świadczyć następujące objawy:

  - duszność kaszel

  - ślady sadzy na twarzy w jamie ustnej i ślinie, opalone brwi i rzęsy

  - charakter zdarzenia

  - chrypka świszczący oddech

  - wszystkie wymienione

- Jaka jest najpoważniejsza wczesna komplikacja porażenia prądem elektrycznym zmiennym?

  - zaburzenia rytmu serca

  - uraz kręgosłupa szyjnego

  - wstrząs hipowolemiczny

  - niewydolność nerek

  - oparzenie

- Brak czucia bólu stwierdzisz przy oparzeniu:

  - I°

  - II°

  - III°

  - oparzeniu chemicznym

  - zawsze jest ból

- Podczas prac budowlanych jeden z pracowników został ochlapany wapnem w okolicy twarzy. Poprawna kolejność postępowania to:

1) opłukanie twarzy wodą, w celu usunięcia substancji

2) starcie suchą szmatką zaprawy z twarzy i okolicy oczu

3) usunięcie poszkodowanego ze strefy zagrożenia

4) delikatne przemywanie wodą, najlepiej mineralną

5) zdecydowane przemywanie oczu bieżącym strumieniem wody

Prawidłowa odpowiedź to:

  - 1, 2

  - 3, 2, 4

  - 3, 2, 5

  - 4, 1, 2, 3

  - 3, 5

- Postępowanie z osobą w stanie wychłodzenia – wskaż prawidłową sekwencję działania:

1) przenieść do suchego ciepłego pomieszczenia i zdjęcie zbędnego ubrania

2) podać ciepły napój najlepiej z alkoholem - działa rozgrzewająco

3) kontrola podstawowych czynności życiowych

4) zdecydowanymi ruchami rozcierać miejsca wychłodzone lub zalecić gimnastykę

5) ułożyć w pozycji poziomej, ograniczyć ruch i ogrzewać biernie

Prawidłowa odpowiedź to:

  - 1, 2, 3, 4, 5

  - 1, 3, 2, 5

  - 3, 4, 2

  - 2, 4, 3

  - 3, 1, 5

- Po ochlapaniu gorącym olejem całej dłoni, natychmiastowe postępowanie ratownicze będzie polegało na:

1) natychmiastowym odsunięciu poszkodowanego od naczynia z olejem

2) umyciu ręki pod bieżącą ciepłą wodą z użyciem detergentu, by zmyć olej

3) chłodzeniu ręki pod bieżącą wodą ok. 15 min.

4) trzymaniu ręki w wiadrze z wodą

5) polewaniu ręki alkoholem, bo świetnie odprowadza ciepło

Prawidłowa odpowiedź to:

  - 1, 3

  - 1, 2, 3

  - 3, 5

  - 4, 5

  - 1, 2, 4, 5

- Podczas prac przeładunkowych jeden z pracowników został oblany ługiem sodowym. Wskaż prawidłowe postępowanie:

1) natychmiast polewasz wodą poszkodowanego

2) usuwasz w miejsce bezpieczne poszkodowanego

3) zdejmujesz odzież z poszkodowanego

4) posypujesz piachem ubranego poszkodowanego - piach wchłania ług sodowy

5) spłukujesz poszkodowanego i wzywasz pomoc

Prawidłowa odpowiedź to:

  - 1, 5, 2

  - 2 ,3 ,4

  - 2 ,3, 5

  - 5 ,3 ,4

  - 1, 2, 3, 5

- Ranę kłutą klatki piersiowej na miejscu zdarzenia zaopatrzysz:

  - opatrunkiem okrężnym z opaski dzianej

  - opatrunkiem z folii szczelnie przymocowanym do klatki piersiowej ze wszystkich stron

  - pozostawiasz bez zaopatrzenia ze względu na niebezpieczeństwo braku przepływu powietrza w drogach oddechowych poszkodowanego

  - opatrunkiem zastawkowym

  - opatrunkiem uciskowym dla stabilizacji żeber

- U poszkodowanego w wyniku wypadku stwierdzono szereg obrażeń i objawów. Zaznacz, który objaw (lub grupa objawów), albo obrażenie Twoim zdaniem jest najbardziej niepokojący i może wskazywać na potencjalne zagrożenie poszkodowanego:

  - złamanie kończyny górnej ze znacznym przemieszczeniem

  - oparzenie II stopnia okolicy goleni

  - rana szarpana dłoni z niewielkim powolnym wyciekiem krwi

  - blada, chłodna i spocona skóra

  - złamanie otwarte goleni lewej bez krwotoku

- W przypadku krwotoku u poszkodowanego występują pewne charakterystyczne objawy. Wskaż który z niżej wymienionych objawów raczej nie wystąpi u takiego poszkodowanego:

  - przyspieszone tętno

  - przyspieszony i spłycony oddech

  - odczuwalne wzmożone pragnienie

  - zwolniona czynność serca

  - uczucie zimna

- Najdogodniejszą pozycją dla poszkodowanych po urazie brzucha jest pozycja:

  - leżąca z nogami zgiętymi w stawach biodrowych i kolanowych

  - półsiedząca

  - boczna bezpieczna

  - leżąca na brzuchu z nogami wyprostowanymi

  - przeciwwstrząsowa

- W złamaniu otwartym kości udowej, któremu towarzyszy krwotok tętniczy priorytetem ratowniczym jest:

  - zatamowanie krwotoku w razie potrzeby przez ucisk na tętnicę powyżej miejsca złamania

  - ułożenie odłamów w pozycji zbliżonej do fizjologicznej dla stworzenia warunków dla zastosowania opatrunku uciskowego

  - założenie opatrunku osłaniającego i stabilizacja w pozycji zbliżonej do fizjologicznej

  - stabilizacja i unieruchomienie w pozycji zastanej oraz opatrunek uciskowy

  - tlenoterapia 100% tlenem

- Poszkodowanemu w hipotermii należy zapewnić pozycję:

  - poziomą

  - półsiedzącą

  - przeciwwstrząsową

  - boczną bezpieczną

  - pozycja nie ma znaczenia

- Widziałeś jak koleżanka upadła na korytarzu w pracy. Stwierdziłeś, że jest nieprzytomna Poprosiłeś drugą osobę, by wezwała pogotowie ratunkowe. Po udrożnieniu dróg oddechowych należy:

  - przyłożyć lusterko do ust nieprzytomnej

  - zbliżyć do ust i nosa poszkodowanej kartkę papieru lub piórko

  - ocenić ruchy tchawicy (jabłko Adama)

  - ocenić obecność oddechu przez 10 sek.

  - obserwować przez 5 sekund czy unosi się klatka piersiowa

- U nieprzytomnego poszkodowanego nie stwierdzasz oddechu ani tętna. Po rozpoczęciu masażu pośredniego serca stwierdzasz, że doszło u niego do złamania kilku żeber. W takiej sytuacji:

  - przerywasz pośredni masaż serca i prowadzisz u poszkodowanego tylko sztuczną wentylację

  - rozpoczynasz bezpośredni masaż serca

  - nadal prowadzisz podjęte działania ratownicze (resuscytacja krążeniowo - oddechowa) zgodnie z procedurą

  - w pierwszej kolejności owijasz klatkę piersiową poszkodowanego bandażem elastycznym, dopiero wówczas rozpoczynasz wykonywanie masażu pośredniego serca

  - kontynuujesz podjęte czynności ratownicze, omijając uszkodzoną okolicę

- Nawrót kapilarny badamy uciskając:

  - mięsień dwugłowy

  - płytkę paznokciową

  - tętnicę promieniową

  - wypełnione żyły szyjne

  - grzbiet dłoni

- Zobaczyłeś jak twojego kolegę poraził prąd. Po odłączeniu źródła prądu stwierdzasz brak czynności życiowych, wzywasz pomoc i:

  - Rozpoczynasz wentylację workiem samorozprężalnym, a następnie masaż serca w stosunku 2/30. Przygotowujesz AED

  - Rozpoczynasz masaż serca, a następnie wentylację workiem samorozprężalnym w stosunku 30/2. Przygotowujesz AED

  - Wykonujesz wentylację workiem samorozprężalnym, dopóki nie uniesie się klatka piersiowa

  - Rozpoczynasz uciskanie klatki piersiowej

  - Podejmujesz wentylację i masaż serca w stosunku 2/30, a po 5 minutach wzywasz zespół ratownictwa medycznego

- Które z twierdzeń dotyczących hipotermii (wychłodzenia) jest prawdziwe:

  - Występuje tylko przy ujemnych temperaturach powietrza

  - Należy rozcierać ręce i nogi

  - Badanie tętna powinno trwać 60 sekund

  - Zalecane jest oklepywanie zimnych obszarów skóry

  - Należy podać do picia alkohol

- Jaka jest najczęstsza przyczyna śmierci, której można uniknąć u dorosłego poszkodowanego, który w wyniku wypadku komunikacyjnego leży nieprzytomny na plecach?

  - Niedrożność dróg oddechowych

  - Tamponada serca

  - Wstrząs krwotoczny

  - Uraz kręgosłupa

  - Zaburzenia rytmu serca

- Działania ratownicze wobec osoby ewakuowanej  z wody rozpoczynamy od:

  - Uciskania mostka

  - Oceny stanu przytomności i obecności oznak krążenia

  - 5 wdechów ratowniczych

  - Udrożnienia dróg oddechowych

  - Odessania treści płynnej z jamy ustnej

- Optymalną pozycją dla nieprzytomnej “nieurazowej” kobiety w zaawansowanej ciąży jest:

  - Pozycja boczna ustalona (bezpieczna) na boku prawym

  - Pozycja ze zgiętymi kończynami dolnymi w stawach biodrowych i kolanowych

  - Pozycja boczna ustalona (bezpieczna) na boku lewym

  - Pozycja leząca z uniesionym lewym biodrem

  - Pozycja horyzontalna (pozioma)

- W przypadku stwierdzenia zatrzymania krążenia u dzieci resuscytację rozpoczynamy od:

  - 5 oddechów ratowniczych

  - 2 oddechów ratowniczych

  - 5 uciśnięć mostka

  - 10 uciśnięć mostka

  - 5 uciśnięć klatki piersiowej

- Zwichnięcie stawu charakteryzuje się:

  - Koniecznością szybkiego zastosowania miejscowego chłodzenia

  - Koniecznością stabilizacji i unieruchomienia w pozycji zastanej

  - Koniecznością stabilizacji i unieruchomienia w pozycji zbliżonej do fizjologicznej

  - Koniecznością szybkiej stabilizacji i unieruchomienia na noszach typu deska

  - Koniecznością szybkiej stabilizacji na noszach typu deska

- U każdego poszkodowanego nieprzytomnego po skoku do wody „na główkę” podejrzewasz i wykonujesz:

  - Obrażenia w odcinku szyjnym kręgosłupa - w związku z tym nie udrażniasz dróg oddechowych

  - Obrażenia w odcinku szyjnym kręgosłupa - stosujesz stabilizację kręgosłupa w odcinku szyjnym ale bez wyciągu za szyję lub głowę

  - Dużą ilość wody w płucach - na początku resuscytacji zawsze usuwasz wodę z płuc

  - Niedrożność dróg oddechowych wywołana wodą – na początku resuscytacji zawsze odsysasz ssakiem

  - Obrażenia w odcinku szyjnym kręgosłupa - stosujesz stabilizację kręgosłupa w odcinku szyjnym przez zastosowanie wyciągu za szyję lub głowę

- Jaka jest najczęstsza przyczyna śmierci "do uniknięcia" u poszkodowanego po urazie?

  - Tamponada osierdzia

  - Wstrząs rdzeniowy

  - Uraz kręgosłupa

  - Niedrożność dróg oddechowych

  - Odma otwarta

- Będąc świadkiem napadu drgawkowego u osoby leżącej na chodniku należy:

  - Natychmiast założyć rurkę UG

  - Przy pomocy patyka rozchylić usta poszkodowanego

  - Przytrzymać kończyny starając się wyhamować drgawki

  - Ochraniać głowę przed obrażeniami

  - Nie dotykać poszkodowanego, ponieważ przyspiesza to ustąpienie drgawek

- Na przystanku autobusowym leży na brzuchu mężczyzna w wieku ok. 50 lat. Twoje postępowanie rozpoczniesz od:

  - Wezwania policji, ponieważ podejrzewasz że jest pijany

  - Ułożenia go w pozycji bezpiecznej i wezwania ZRM

  - Oceny czynności życiowych

  - Pozostawienia w pozycji zastanej i wezwania ZRM

  - Podania tlenu przy użyciu zestawu do tlenoterapii

- Pozycję boczną bezpieczną wykonujemy u poszkodowanych:

  - Nieprzytomnych nieoddychających z dobrze wyczuwalnym tętnem

  - Nieprzytomnych z zachowanym oddechem i tętnem po wykluczeniu urazu kręgosłupa

  - Poszkodowanych przytomnych

  - U wszystkich poszkodowanych

  - Stosujemy tylko u dorosłych

- Podczas wykonywania defibrylacji przy użyciu AED należy:

  - Przytrzymać elektrody, aby dobrze przylegały

  - Słuchać i wykonywać polecenia defibrylatora

  - Utrzymywać drożność dróg oddechowych

  - Prowadzić cały czas wentylację

  - Odkleić elektrody podczas masażu

- Podchodząc do poszkodowanego widzisz krwotok z rany uda. Prawdopodobnie stało się to w wyniku niewłaściwego posługiwania się  pilarką spalinową. Należy:

  - Zabezpieczyć miejsce zdarzenia, wdrożyć kolejno schematy AVPU, ABC, SAMPLE

  - Zabezpieczyć miejsce zdarzenia, wdrożyć kolejno schematy SAMPLE, AVPU, ABC

  - Zabezpieczyć miejsce zdarzenia, wdrożyć kolejno schematy CAB, AVPU, SAMPLE

  - Natychmiast przystąpić do CAB

  - Zabezpieczyć miejsce zdarzenia, przełożyć na nosze i szybko ewakuować do ZRM

- SAMPLE to:

  - Skrót  od pierwszych liter wywiadu ratowniczego

  - Rodzaj opatrunku osłaniającego

  - Rodzaj szyny do unieruchomienia złamania

  - Sposób odksztuszania ciała obcego

  - Nazwa nie związana z ratownictwem

- W przypadku stwierdzenia obecności oddechu u poszkodowanego określenie “oddech nieprawidłowy” oznacza:

  - Odchylenie częstości oddechu o ok. +/- 10% od wartości fizjologicznych

  - Częstość oddechu powyżej dolnej granicy fizjologii

  - Częstość oddechu poniżej górnej granicy fizjologii

  - Oddech nie zapewniający prawidłowej wymiany gazowej niezbędnej do życia

  - Oddech przez nos

- W którym momencie ratownik może przerwać ręczną stabilizację głowy

  - Po przełożeniu poszkodowanego na deskę

  - Po wykonaniu badania urazowego

  - Po wdrożeniu tlenoterapii

  - Po zabezpieczeniu poszkodowanego pasami i pełnej stabilizacji głowy przy pomocy stabilizatorów

  - W momencie założenia kołnierza

- W samochodzie który uczestniczył w wypadku komunikacyjnym znajduje się dziecko ok. 1,5-2 lat zapięte w foteliku. Dziecko jest przytomne, płacze. W badaniu nie stwierdzasz obrażeń. Twoje postępowanie będzie polegało na:

  - Ewakuacji dziecka na deskę ortopedyczną, podaniu tlenu i zapewnieniu komfortu termicznego

  - Pozostawieniu dziecka w foteliku i wykonaniu stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa oraz podaniu tlenu, jeśli wskazane zapewnieniu kontaktu z rodzicem / opiekunem oraz komfortu termicznego

  - Pozostawieniu dziecka w foteliku, podaniu tlenu i maskotki

  - Wypięciu dziecka z fotelika i przekazaniu rodzicom/ opiekunom

  - Ewakuacji dziecka na deskę ortopedyczną, wykonaniu stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa i podaniu tlenu, zapewnieniu kontaktu z rodzicem / opiekunem oraz komfortu termicznego

- U poszkodowanego po upadku z wysokości 3 metrów wykonałeś stabilizację ciała obcego wbitego w klatkę piersiową od strony pleców. Poszkodowanego należy ułożyć:

  - Na desce ortopedycznej na wznak z uniesieniem deski od strony głowy. Pozycja ta umożliwi przesunięcie trzewi jamy brzusznej do miednicy, co odciąży przeponę

  - Na desce ortopedycznej na boku po stronie tkwiącego ciała obcego. Pozycja ta umożliwi pracę nieuszkodzonego płuca

  - W pozycji, w której dolegliwości bólowe są najmniejsze, a oddychanie najmniej utrudnione

  - Na desce ortopedycznej na boku po stronie nieuszkodzonego płuca. Pozycja  ta zapewni niepogłębienie obrażeń, jakich doznało płuco

  - Na desce ortopedycznej na brzuchu. Pozycja ta zapewni dostęp do ciała obcego oraz zapewni osiowe ustawienie głowy

- Wyczuwalny u poszkodowanego podczas badania wstępnego “twardy brzuch”, świadczy o:

  - Pęknięciu przepony. Należy wdrożyć postępowanie jak w obrażeniach kl. piersiowej

  - Uszkodzeniu narządów jamy brzusznej i/lub krwawieniu do jamy brzusznej. Należy wdrożyć postępowanie dla obrażeń brzucha i kontrolować parametry życiowe, aby ocenić objawy narastania wstrząsu

  - Wystąpieniu zaburzeń funkcji jelita grubego.  Nie wymaga pomocy w zakresie kpp

  - Uszkodzeniu wyłącznie wątroby. Należy wdrożyć postępowanie dla obrażeń brzucha. Należy kontrolować parametry życiowe, aby ocenić objawy narastania wstrząsu

  - Uszkodzeniu wyłącznie nerek. Należy wdrożyć postępowanie dla obrażeń brzucha. Należy kontrolować parametry życiowe, aby ocenić objawy narastania wstrząsu

- Właściwe postępowanie przy otwartej ranie jamy brzusznej z wytrzewieniem narządów to:

  - Ucisk na ranę dla powstrzymania sączenia krwi i podanie tlenu

  - Tylko zabezpieczenie jałowym opatrunkiem wytrzewionych narządów

  - Zabezpieczenie jałowym zwilżonym opatrunkiem wytrzewionych narządów, folia miejscowo chroniąca przed wysychaniem, ugięcie nóg w kolanach i podanie tlenu

  - Zabezpieczenie jałowym opatrunkiem wytrzewionych narządów, uniesienie nóg o 30st do góry i podanie tlenu

  - Wprowadzenie jelit do środka

- Poszkodowanego z obrażeniami brzucha i miednicy należy ułożyć w pozycji:

  - Z ugiętymi nogami w stawach kolanowych i biodrowych

  - Na wznak

  - Z uniesioną głową

  - Trendelenburga

  - Na lewym boku w przypadku kobiet w ciąży

- Przemieszczenie poszkodowanego na nosze typu deska techniką rolowania jest przeciwskazana przy:

  - Podejrzeniu obrażenia kręgosłupa

  - Obrażeniu kończyny dolnej

  - Stłuczeniu klatki piersiowej

  - Niestabilnej miednicy potwierdzonej w badaniu

  - Nie stosujemy takiej techniki w ratownictwie

- Przy podejrzeniu obrażeń miednicy:

  - Zawsze rolujemy poszkodowanego na deskę bez względu na liczbę ratowników

  - Poszkodowanego przytomnego prosimy, aby się delikatnie wsunął  na deskę

  - Przenosimy przy użyciu techniki wielu rąk lub dostępnych noszy podbierakowych

  - Obrażenia miednicy nie wpływają na sposób przenoszenia poszkodowanego na deskę

  - Poszkodowanego zawsze pozostawiamy w pozycji zastanej

- Postępowanie w przypadku złamania zamkniętego kości polega na:

  - Stabilizacji w  pozycji zbliżonej do fizjologicznej i unieruchomieniu

  - Stabilizacji w pozycji zastanej i unieruchomieniu

  - Stabilizacji w  pozycji zbliżonej do fizjologicznej, a w razie braku takiej możliwości w pozycji zastanej i unieruchomieniu

  - Stabilizacji w pozycji zastanej, założeniu opatrunku na ranę  i unieruchomieniu

  - Stabilizacji w pozycji zbliżonej do fizjologicznej, a w razie braku takiej możliwości w pozycji zastanej, założeniu opatrunku i unieruchomieniu

- Postępowanie w przypadku skręcenia stawu kolanowego polega na:

  - Stabilizacji w  pozycji zbliżonej do fizjologicznej i unieruchomieniu

  - Stabilizacji w pozycji zastanej i unieruchomieniu

  - Stabilizacji w  pozycji zbliżonej do fizjologicznej, a w razie braku takiej możliwości w pozycji zastanej i unieruchomieniu

  - Stabilizacji w pozycji zastanej, założeniu opatrunku na ranę  i unieruchomieniu

  - Stabilizacji w pozycji zbliżonej do fizjologicznej, a w razie braku takiej możliwości w pozycji zastanej, założeniu opatrunku i unieruchomieniu

- Postępowanie w przypadku zwichnięcia stawu kolanowego polega na:

  - Stabilizacji w pozycji zbliżonej do fizjologicznej i unieruchomieniu

  - Stabilizacji w pozycji zastanej i unieruchomieniu

  - Stabilizacji w pozycji zbliżonej do fizjologicznej, a w razie braku takiej możliwości w pozycji zastanej i unieruchomieniu

  - Stabilizacji w pozycji zastanej, założeniu opatrunku na ranę  i unieruchomieniu

  - Stabilizacji w pozycji zbliżonej do fizjologicznej, a w razie braku takiej możliwości w pozycji zastanej, założeniu opatrunku i unieruchomieniu

- Wskaż twierdzenie prawidłowe:

  - Opaskę zaciskową (staza taktyczna) jest zakładana bezpośrednio na ranę

  - Opatrunek uciskowy jest zakładany bezpośrednio w miejscu krwawienia

  - Nadrzędną metodą tamowania krwotoków jest założenie opaski zaciskowej (stazy taktycznej)

  - Opaska zaciskowa (staza taktyczna) powinna mieć nie więcej niż 25 cm szerokości

  - Opatrunek uciskowy jest zakładany powyżej miejsca krwawienia

- Kiedy założysz opaskę zaciskową (stazę taktyczną):

  - Jeśli wykorzystałeś wszystkie dostępne sposoby tamowania krwotoków

  - Jeśli na uszkodzonej kończynie nie wyczuwasz tętna

  - Nie stosuje się opaski zaciskowej w działaniach z zakresu kpp

  - Po konsultacji z Koordynatorem Medycznym

  - Gdy transport poszkodowanego przekracza 30 min

- Krwawienie z nosa zaopatrujemy w następujący sposób:

  - Poszkodowanemu polecamy pochylić się do przodu i zacisnąć skrzydełka nosa

  - Poszkodowanemu polecamy pochylić się do tyłu i zacisnąć skrzydełka nosa

  - Poszkodowanemu polecamy pochylić się na bok i zacisnąć skrzydełka nosa

  - Zakładamy opatrunek uciskowy

  - Dajemy opatrunek na okolice nosa

- W przypadku amputacji urazowej:

  - W pierwszej kolejności należy wdrożyć wsparcie psychiczne. Takie działanie poprawia stan poszkodowanego

  - W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć amputowaną część ciała. Od tego zależy późniejsza możliwość replantacji (przyszycia)

  - Nadrzędnym działaniem jest zabezpieczenie rany pod kątem krwotoku

  - Nadrzędnym jest zabezpieczenie rany amputowanej części ciała. Zakażenie jest główną przyczyną dyskwalifikacji do replantacji (przyszycia)

  - Amputacja urazowa wymaga specjalistycznego postępowania wstępnego, należy wstrzymać wszelkie czynności do czasu przyjazdu ZRM

- Amputowaną część ciała należy:

  - Obmyć z krwi i zanieczyszczeń

  - Umieścić w lodzie

  - Zabezpieczyć na sucho jałowym opatrunkiem umieścić w foliowym worku i w miarę możliwości umieścić w drugim worku wypełnionym wodą z lodem

  - Zabezpieczenie części amputowanej jest priorytetem

  - Postępowanie w tym przypadku może przeprowadzić tylko zespól pogotowia

- Tlenoterapia u poszkodowanych kobiet w ciąży:

  - Jest prowadzona zgodnie z ogólnymi zasadami

  - Jest przeciwskazana, gdyż duże stężenia tlenu są szkodliwe dla płodu

  - Powinna być prowadzona z podwójną intensywnością

  - Powinna być prowadzona w połowie wartości przepływów standardowych

  - Nie jest konieczna, kobiety w ciąży mają duże mechanizmy kompensacyjne

- Udzielając pomocy poszkodowanemu 5-letniemu dziecku, należy zapewnić komfort psychiczny między innymi przez:

  - Odizolowanie go od świadków zdarzenia w tym i opiekunów

  - Odizolowanie go od świadków zdarzenia i zapewnienie mu kontaktu z opiekunami

  - Odizolowanie go od świadków zdarzenia i zapewnienia mu możliwości spożycia czekolady

  - Pozostawienie go tylko pod nadzorem opiekunów

  - Odizolowanie go od świadków zdarzenia poprzez zasłonięcie mu oczu

- Optymalną pozycją dla nieprzytomnej “nieurazowej” kobiety w zaawansowanej ciąży jest:

  - Pozycja boczna ustalona (bezpieczna) na boku prawym

  - Pozycja ze zgiętymi kończynami dolnymi w stawach biodrowych i kolanowych

  - Pozycja boczna ustalona (bezpieczna) na boku lewym

  - Pozycja leżąca z uniesionym lewym biodrem

  - Pozycja horyzontalna (pozioma)

- Podczas długotrwałej akcji ratowniczej w upalny dzień jeden z ratowników skarży się na: zawroty głowy, osłabienie, nudności, niewyraźne widzenie, suchość w ustach. Prawdopodobnie:

  - Są to objawy zatrucia. Należy wykonać płukanie żołądka

  - Jeśli ratownikiem jest kobieta są to objawy ciąży. Należy wyłączyć ją z działań ratowniczych

  - Są to wczesne objawy wstrząsu anafilaktycznego (uczuleniowego). Należy wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego

  - Objawy te są znamienne dla choroby dekompresyjnej. Należy wdrożyć intensywną tlenoterapię

  - Ratownik ten jest przegrzany. Należy rozpocząć postępowanie, mające na celu ustąpienie powyższych objawów

# Taktyka działań ratowniczych - dla jednostek podstawowych – Ratownictwo Wysokościowe

- Kto organizuje Ratownictwo Wysokościowe w zakresie podstawowym w KSRG:

  - Komendant Wojewódzki PSP

  - terytorialnie Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego

  - właściwy terytorialnie Komendant Powiatowy lub Miejski PSP

- Ratownictwo Wysokościowe w zakresie podstawowym realizują:

  - Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze PSP, gdzie utworzona jest SGRW

  - Wszystkie Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze PSP

  - Wszystkie Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze PSP + OSP

- Czynności ratownicze w zakresie podstawowym ratownictwa wysokościowego nie obejmują:

  - zabezpieczenia poszkodowanego przed upadkiem z wykorzystaniem liny pętli do asekuracji i uprzęży ewakuacyjnej

  - samodzielnego ratowania życia i zdrowia i mienia, poprzez wykonanie czynności ratowniczych za pomocą technik linowych i sprzętu specjalistycznego w tym z wykorzystaniem śmigłowca

  - współdziałania z innymi podmiotami współpracującymi z KSRG (w tym między innymi: CSRG, GOPR, LPR, OSP spoza KSRG, PCK, PZA, TOPR)

- Budynek wysoki jest to budynek o wysokości nad poziomem terenu:

  - 12-25 m

  - 25-55 m

  - 55-75 m

- Budynki niskie to:

  - budynki mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji włącznie

  - budynki mieszkalne o wysokości do 9 kondygnacji włącznie

  - budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondygnacji włącznie

- Różnice w wyszkoleniu z zakresu ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym należy kompensować w ramach:

  - szkoleń specjalistycznych

  - doskonalenia zawodowego

  - szkolenia kwalifikacyjnego

- Wykonywanie czynności ratowniczych, polegających na zabezpieczeniu poszkodowanego przed upadkiem z wykorzystaniem liny pętli do asekuracji i uprzęży ewakuacyjnej dopuszczalne jest przez:

  - jednostki poziomu podstawowego z zakresu ratownictwa wysokościowego

  - jednostki poziomu podstawowego z zakresu ratownictwa wysokościowego tylko i wyłącznie pod nadzorem dowódcy SGRW

  - Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wysokościowego

- Dotarcie ratownika w dół z asekuracją z użyciem szelek bezpieczeństwa lin pętli stanowiskowych i węzłów zrealizujesz w oparciu o:

  - drabiny, bezwzględnie pewny punktu mocowania (drzewo lub samochód pożarniczy itp), zjazd na węźle półwyblinka

  - dwie drabiny nasadkowe, stanowiące improwizowany „trójnóg”

  - odpowiedź prawidłowa a i b

- Sprzęt wykorzystywany w działaniach ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym powinien spełniać wymagania normy i posiadać certyfikaty:

  - CNOBP

  - CE i spełniać normy PN i EN lub UIAA

  - PZA

- W zakresie podstawowym strażak – ratownik po ukończeniu szkolenia LPR może:

  - wyznaczać lądowisko i przyjmować śmigłowiec

  - działać z pokładu śmigłowca

  - prowadzić dolną i górną asekurację

- Strażak, który przyjmuje śmigłowiec podchodzący do lądowania powinien ustawić się:

  - mając wiatr w plecy

  - mając wiatr w twarz

  - mając wiatr z boku

- Minimalne wymiary miejsca lądowania dla śmigłowca LPR (EC135) w nocy wynoszą:

  - 25x25

  - 35x25

  - 50x25

- Na wyznaczonym miejscu lądowania śmigłowca zabrania się:

  - oznakowania terenu taśmą ostrzegawczą

  - oświetlenia teren lądowiska

  - zabezpieczenia teren przed wtargnięciem osób trzecich

- Podchodzenia do śmigłowca od strony wznoszącego się zbocza w czasie pracy wirnika:

  - dokonujemy w przemysłowym hełmie ochronnym

  - dokonujemy w kasku alpinistycznym

  - zabrania się

- Wejście na pokład śmigłowca:

  - jest możliwe tylko na wyraźne polecenie członka załogi śmigłowca

  - jest możliwe po otrzymaniu komendy od operatora

  - po przyziemieniu (zawisie) maszyny nad lądowiskiem

- W nocy przyjęcie śmigłowca LPR (EC135) odbywa się za pomocą:

  - gestów strażaka stojącego w środku wyznaczonego do lądowania prostokąta

  - gestów strażaka stojącego poza obszarem wyznaczonego do lądowania prostokąta

  - strażaków z oświetleniem nakierowanym na miejsce przyziemienia śmigłowca

- Podstawowym kanałem łączności do współdziałania Straż Pożarna/LPR jest:

  - kanał 40

  - KSWL UO2

  - kanał ogólnopolski ratowniczy

- W przypadku zaistnienia realnego zagrożenia podczas lądowania śmigłowca EC135 na lądowisku gminnym w nocy, informację o niebezpieczeństwie przekażesz:

  - za pomocą znaku/gestu „nie lądować” (jedna ręka uniesiona do góry, druga opuszczona, odchylona nieco od tułowia, symbolizująca literę N)

  - za pomocą łączności radiowej

  - podczas lądowania śmigłowca nie ma już możliwości przekazania informacji o niebezpieczeństwie

- Zatrzaśnik służy do:

  - szybkiego łączenia węży tłoczonych i zabezpieczenia przed ich samoczynnym rozłączeniem

  - łączenia maski z reduktorem aparatu powietrznego wysokociśnieniowego

  - zabezpieczenia strażaka przy pracach na wysokości

- Węzły mocujące to:

  - wyblinka, półwyblinka

  - ósemka, ósemka powrotna

  - półwyblinka, węzeł flagowy

- Jaki węzeł musimy zabezpieczyć:

  - ósemka

  - skrajny tatrzański

  - kluczka

- Którego węzła użyjesz przy wypuszczaniu liny do asekuracji ratownika:

  - ratowniczy

  - półwyblinka

  - wyblinka

- Jakiego węzła użyjesz do zjazdu na zatrzaśniku, w przypadku samoratowania z okna trzeciego piętra:

  - podwójnego zderzakowego

  - półwyblinki

  - kluczki na rozrywanie

- Jakim węzłem zabezpieczysz półwyblinkę, podczas zjazdu ze wspinalni sportowej w celu zatrzymania się:

  - ósemką podwójną

  - ósemką potrójną

  - flagowym

- Jakim węzłem w sytuacji awaryjnej dowiążesz siebie lub poszkodowanego do końca liny:

  - flagowym

  - skrajnym tatrzańskim

  - ósemką

- Półwyblinka to węzeł:

  - do łączenia liny

  - zabezpieczający

  - służący do zjazdu lub asekuracji

- Węzeł służący między innymi do zjazdu to:

  - wyblinka

  - półwyblinka

  - flagowy

- Który węzeł służy do zabezpieczenia węzła półwyblinka przed samoczynnym rozwiązaniem:

  - ósemka

  - flagowy

  - ratowniczy

- Ósemka powrotna to węzeł służący do:

  - blokowania liny

  - zabezpieczenia liny

  - mocowania liny

- W jaki sprzęt specjalistyczny należy bezwzględnie wyposażyć ratownika opuszczanego w zagłębienia terenu (studnie, kanały itp.):

  - oświetlenie, łączność, detektor gazu

  - torba PSP R1, łączność, gaśnicę, oświetlenie, detektor gazu

  - aparat powietrzny, łączność, torba PSP R1, kapok, oświetlenie

- Zamiast trójnogu ratowniczego wykorzystasz:

  - dwa przęsła drabiny nasadkowej DN 2,7

  - elementy znalezione na miejscu zdarzenia

  - drabinę słupkową

- Do ewakuacji poszkodowanego ze studni wykorzystasz:

  - wyciągniesz poszkodowanego za pomocą samochodu

  - wykorzystasz trójnóg ratowniczy z wielokrążkiem

  - wydostaniesz poszkodowanego za pomocą siły rąk, zakładając przy tym rękawiczki

- Po przyjeździe na miejsce wypadku zastajesz poszkodowanego - przytomnego w studni z wodą. Twoje postępowanie przebiega wg schematu:

  - sprawdzasz stężenie gazów niebezpiecznych/ w przypadku braku gazów rozstawiasz trójnóg/ opuszczasz ratownika do poszkodowanego

  - wzywasz najbliższą SGRW i czekasz na przybycie

  - rzucasz poszkodowanemu linę, by pozostał na powierzchni/ budujesz stanowisko przy użyciu sprzętu dostępnego na samochodzie/ opuszczasz ratownika wyposażonego w czujnik gazowy i inny sprzęt do ratownictwa poszkodowanego

- „Bezwzględnie pewny punkt mocowania” do budowy stanowisk ratowniczych powinien:

  - być tylko metalowy, bo metal ma dużą wytrzymałość i jest twardy

  - być to dowolny punkt mocowania, który gwarantuje nam odpowiednią stabilność i wytrzymałość

  - powinno być to tylko drzewo o średnicy powyżej 30 cm, gdyż ma dobrze rozwinięty system korzeniowy

- Gotowość operacyjna w zakresie podstawowym ma być osiągnięta w czasie:

  - Niezwłocznie

  - 15 min

  - 20 min

- Czy do wydobycia np. ze studni osoby poszkodowanej można użyć dźwigu (HDS itp.) ?

  - Nie

  - Tak, ale tylko jako punkt stanowiskowy

  - Tak, jeśli tylko przyspieszy to wydobycie osoby poszkodowanej

- Do wyposażenia JRG w zakresie ratownictwa wysokościowego (poziom podstawowy), zgodnie z zasadami organizacji ratownictwa wysokościowego w KSRG (lipiec 2013 r.), należy:

  - linka strażacka ratownicza ZL-20

  - lina alpinistyczna statyczna 50m

  - linka gospodarcza 20 metrów

- Czy podczas używania trójnogu ratowniczego i stosowania techniki dwóch lin, druga lina powinna:

  - być wpięta w stanowisko niezależne od trójnogu

  - być wpięta do trójnogu za pomocą dwóch pętli z taśmy

  - być wpięta do trójnogu za pomocą dwóch przeciwstawnie skierowanych karabinków

- W zakresie podstawowym ratownictwa wysokościowego czynności ratownicze obejmują w szczególności dotarcie ratownika w dół za pomocą:

  - opuszczenia strażaka w technice dwóch lin

  - zjazdu z wykorzystaniem techniki jednej liny i przyrządów zjazdowych

  - liny opuszczanej rękami strażaków z zastępu ratowniczo - gaśniczego

- W jakim czasie powinien nastąpić wyjazd JRG do zdarzenia w zakresie ratownictwa wysokościowego:

  - natychmiast

  - do 15 min od zgłoszenia

  - gdy skompletujemy specjalistyczną grupę ratownictwa wysokościowego

# Taktyka działań ratowniczych - dla specjalistycznych grup ratowniczych – Ratownictwo Wysokościowe

- Jaką długość powinna posiadać końcówka liny wychodząca z ósemki:

  - 15cm

  - 10 średnic liny

  - Tyle, aby można było zawiązać zabezpieczanie

- Technika asekuracji górnej polega na:

  - asekuracji przyrządem zaciskowym od góry

  - wpięciu odpowiedniego przyrządu w linę poręczową, podczas poruszania się po konstrukcji lub wspinaczki

  - asekuracji ratownika liną prowadzoną do niego od góry

- Podstawowym parametrem różniącym przyrządy do asekuracji dynamicznej jest:

  - siła hamowania

  - cena

  - waga

- Która wartość współczynnika odpadnięcia jest najkorzystniejsza:

  - WO = 0,5

  - WO = 1

  - WO = 0,2

- Jak często Dowódca SGRW przeprowadza dla jej członków test sprawnościowy oraz egzamin teoretyczny i praktyczny z zakresu technik ratownictwa wysokościowego:

  - raz w roku

  - dwa razy w roku

  - raz na dwa lata

- Jaką podstawową techniką jest technika DED (z wykorzystaniem dwóch przyrządów):

  - techniką zjazdu

  - techniką wychodzenia

  - techniką ratowniczą

- Jaki tytuł ratownika wysokościowego uprawnia do samodzielnego wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wysokościowego, pełnienia funkcji operatora w śmigłowcu ratowniczym oraz dowodzenia akcjami ratownictwa wysokościowego w pełnym zakresie (także z udziałem śmigłowca)

  - tytuł młodszego ratownika wysokościowego

  - tytuł ratownika wysokościowego

  - tytuł starszego ratownika wysokościowego

- Ile i jakie tytuły instruktorskie obecnie występują w ratownictwie wysokościowym:

  - jeden – instruktor ratownictwa wysokościowego

  - dwa – instruktor ratownictwa wysokościowego, starszy instruktor ratownictwa wysokościowego

  - trzy – młodszy instruktor ratownictwa wysokościowego, instruktor ratownictwa wysokościowego, starszy instruktor ratownictwa wysokościowego

- Jakie wymiary powinna mieć powierzchnia robocza dla śmigłowca MI-8 w terenie:

  - 10 m x 5 m

  - 5 m x 5 m

  - 50 m x 50 m

- Jaki węzeł stosuje się do asekuracji podczas zjazdu na linie:

  - flagowy

  - prusik

  - ósemka podwójna

- Kiedy dopuszcza się budowę stanowisk na bazie jednego punktu:

  - w każdym przypadku

  - w przypadku bezwzględnie pewnego punktu mocowania

  - w czasie asekuracji

- Czynności ratownicze wykonywane z pokładu śmigłowca muszą być uzgadniane:

  - nie muszą być uzgadniane

  - muszą być uzgadniane z dowódcą statku powietrznego

  - muszą być uzgadniane z innym ratownikiem

- Celem ratownictwa wysokościowego jest:

  - niesienie pomocy osobom poszkodowanym i zagrożonym, znajdującym się poza zasięgiem i możliwościami użycia standardowego sprzętu i technik wykorzystywanych w Państwowej Straży Pożarnej oraz w innych  służbach i podmiotach ratowniczych

  - wspomaganie działań związanych z gaszeniem pożarów, ratownictwem medycznym, technicznym wodnym, chemicznym i ekologicznym w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy osobom poszkodowanym i zagrożonym bądź likwidacji innego miejscowego zagrożenia

  - ratowanie zagrożonego mienia na wysokościach

- Działania w zakresie ratownictwa wysokościowego w krajowym systemie ratowniczo –gaśniczym prowadzi specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego (bez użycia śmigłowca) w składzie minimum:

  - pięciu ratowników wysokościowych

  - trzech ratowników wysokościowych

  - dwóch ratowników wysokościowych

- Zajęcia z doskonalenia zawodowego SGRW może prowadzić strażak lub inny ratownik z tytułem:

  - młodszego ratownika wysokościowego, posiadający kwalifikacje uprawniające do prowadzenia działań ratowniczych i uprawnienia młodszego ratownika wysokościowego od minimum 2 lat

  - młodszego ratownika wysokościowego, posiadający kwalifikacje uprawniające do prowadzenia działań ratowniczych i uprawnienia młodszego ratownika wysokościowego

  - młodszego ratownika wysokościowego, posiadający kwalifikacje uprawniające do prowadzenia działań ratowniczych i uprawnienia młodszego ratownika wysokościowego od minimum 1 lat

- Działaniami ratowniczymi SGRW może kierować ratownik z tytułem:

- 1) starszego instruktora ratownictwa wysokościowego
2) instruktora ratownictwa wysokościowego
3) starszego ratownika wysokościowego
4) ratownika wysokościowego
5) młodszego ratownika wysokościowego, posiadający kwalifikacje uprawniające do prowadzenia działań ratowniczych i uprawnienia młodszego ratownika wysokościowego

- 1) starszego instruktora ratownictwa wysokościowego
2) instruktora ratownictwa wysokościowego
3) starszego ratownika wysokościowego
4) ratownika wysokościowego
5) młodszego ratownika wysokościowego, posiadający kwalifikacje uprawniające do prowadzenia działań ratowniczych i uprawnienia młodszego ratownika wysokościowego od minimum 1 lat

- 1) starszego instruktora ratownictwa wysokościowego
2) instruktora ratownictwa wysokościowego
3) starszego ratownika wysokościowego
4) ratownika wysokościowego
5) młodszego ratownika wysokościowego, posiadający kwalifikacje uprawniające do prowadzenia działań ratowniczych i uprawnienia młodszego ratownika wysokościowego od minimum 2 lat

- W stanowisku kąt zawarty pomiędzy połączonymi skrajnymi punktami nie powinien być:

  - mniejszy niż 90°

  - większy niż 90°

  - większy niż 45°

- Na bazie stanowiska ratowniczego lub asekuracyjnego dopuszcza się stosowanie techniki ratowniczej jednej liny:

  - jeżeli wyeliminowane są czynniki mogące spowodować zagrożenie uszkodzenia liny. Jeżeli nie są spełnione te warunki, należy stosować technikę ratowniczą dwóch lin

  - jeżeli wyeliminowane są czynniki mogące spowodować zagrożenie uszkodzenia liny i kiedy nie istnieje możliwość przeciążenia układu. Jeżeli nie jest spełniony ten warunek, należy stosować technikę ratowniczą dwóch lin

  - kiedy nie istnieje możliwość przeciążenia układu. Jeżeli nie jest spełniony ten warunek, należy stosować technikę ratowniczą dwóch lin

- W przypadku stosowania techniki dwóch lin:

  - każda z lin powinna być wpięta w odrębne stanowisko

  - każda z lin powinna być wpięta w odrębne stanowisko. Od zasady tej można odstąpić tylko wówczas, gdy nie ma możliwości stworzenia drugiego odpowiedniego stanowiska

  - każda z lin może być wpięta w odrębne stanowisko. Od zasady tej można odstąpić tylko wówczas gdy mamy bezwzględnie jeden pewny punkt mocowania

- Autoasekuracja przyrządem zaciskowym – polega na wpięciu odpowiedniego przyrządu w linę poręczową podczas poruszania się np. po konstrukcji. W takim przypadku lina poręczowa jest wykorzystywana:

  - biernie

  - biernie lub czynnie

  - czynnie

- Po dotarciu na miejsce zdarzenia zadaniem SGRW jest przede wszystkim:

  - zabezpieczenie terenu akcji, rozpoznanie zagrożeń, jak najszybsze dotarcie do osób potrzebujących pomocy, udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanie do ewakuacji i ewakuacja ze strefy  zagrożonej

  - rozpoznanie zagrożeń, jak najszybsze dotarcie do osób potrzebujących pomocy, ich zabezpieczenie, udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanie do ewakuacji i ewakuacja ze strefy  zagrożonej,  lokalizacja, likwidacja lub ograniczenie innych zagrożeń

  - rozpoznanie zagrożeń, jak najszybsze dotarcie do osób potrzebujących pomocy, ich zabezpieczenie, przygotowanie do ewakuacji i ewakuacja ze strefy zagrożonej, zabezpieczenie terenu i przekazanie miejsca zdarzenia

- Jakiej liny używamy do wspinaczki z dolną asekuracją:

  - statycznej

  - półstatycznej

  - dynamicznej

- Podchodzenia do śmigłowca od strony wznoszącego się zbocza w czasie pracy wirnika:

  - dokonujemy w przemysłowym hełmie ochronnym

  - dokonujemy w kasku alpinistycznym

  - zabrania się

- Autoasekuracja na trawersie jeżeli ratownik wykorzystuje linę biernie wymaga:

  - zachowania zasady dwóch niezależnych punktów wpięcia

  - co najmniej jednego punktu wpięcia

  - założenia przyrządu autoasekuracyjnego

- Dopuszcza się zjazd po linie z wykorzystaniem tylko przyrządu zjazdowego bez autoasekuracji:

  - podczas stosowania techniki jednej liny

  - podczas krótkiego zjazdu

  - podczas użycia technik alpinistycznych we współdziałaniu ze śmigłowcem

- W przypadku budowy stanowiska asekuracyjnego typu ZG (technika poręczowania jaskini):

  - punkt główny znajduje się na tej samej wysokości co punkt zabezpieczający

  - punkt główny znajduje się niżej niż punkt zabezpieczający

  - punkt główny znajduje się wyżej niż punkt zabezpieczający

- Sprzęt wchodzący w skład sprzętu ratowniczego szkoleniowo-treningowego i wyposażenia indywidualnego powinien posiadać wymagane i odpowiednie certyfikaty:

  - CE i spełniać normy PN i EN lub UIAA

  - CNBOP

  - PZA

- Z jakiej liny wykonasz swoją lonżę:

  - statyczna

  - dynamiczna

  - półstatyczna

- Wskaż węzły mocujące:

  - ósemka, skrajny tatrzański, motyl

  - półwyblinka, prusik, Bachmana

  - podwójny, zderzakowy, ósemka powtarzalna, taśmowy

- Przy budowie stanowisk ratowniczych obowiązuje zasada:

  - dwóch niezależnych punktów

  - trzech niezależnych punktów

  - dopuszcza się budowę stanowiska na bazie jednego bezwzględnie pewnego punktu mocowania – sztucznego lub naturalnego poprzez: zastosowanie co najmniej dwóch pętli stanowiskowych, bezpośrednie dowiązanie liny do tego punktu i jej odpowiednie zabezpieczenie lub na bazie specjalnie tworzonego punktu o cechach stanowiska (np: trójnóg ratowniczy)

- Autoasekuracja na trawersie, jeżeli ratownik obciąża linę wymaga:

  - zachowania zasady dwóch niezależnych punktów wpięcia

  - co najmniej jednego punktu wpięcia

  - założenia przyrządu autoasekuracyjnego

- Dopuszcza się zjazd po linie z wykorzystaniem tylko przyrządu zjazdowego bez autoasekuracji:

  - podczas stosowania techniki jednej liny

  - podczas krótkiego zjazdu

  - podczas prowadzenia działań ratowniczych, jeżeli zaistniały szczególne warunki i użycie autoasekuracji mogłoby powodować poważne utrudnienia w działaniach lub uniemożliwić ich przeprowadzenie

- W technice DED używamy:

  - dwóch przyrządów zaciskowych (piersiowy i ręczny)

  - dwóch przyrządów zaciskowych (piersiowy i piersiowy)

  - dwóch przyrządów zaciskowych (nożny i ręczny)

- Współczynnik odpadnięcia to iloraz:

  - długość lotu do długości pracującej liny

  - długości lonży do długości lotu

  - długości toru lotu do długości liny do przelotu

- Czy stanowisko ratownicze może pełnić funkcję stanowiska asekuracyjnego:

  - nie

  - tak

  - tylko przy zastosowaniu trzech lin wpiętych w bezwzględnie pewny punkt

- Czy od strony ogona śmigłowca można podchodzić i wsiadać do statku powietrznego:

  - tylko z noszami i poszkodowanym

  - nie

  - tak

- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia sprzętu należy:

  - wycofać sprzęt z użycia

  - dokonać naprawy w własnym zakresie

  - używać tylko do ćwiczeń

- Technika dolnej asekuracji polega na:

  - rozpoczęciu wchodzenia z przyrządami od dołu

  - dwóch ratowników asekuruje jednego wchodzącego

  - asekurowanie ratownika liną prowadzącą do niego z dołu

- Kiedy można zastosować technikę jednej liny:

  - podczas wyciągania ratownika i poszkodowanego w noszach w przypadku braku możliwości przeciążenia układu lub uszkodzenia liny

  - podczas opuszczania ratownika i poszkodowanego w noszach w przypadku braku możliwości przeciążenia układu lub uszkodzenia liny

  - odpowiedz a i b jest prawidłowa

- Przy organizowaniu lądowiska, należy pamiętać o tym, aby:

  - kierunek wiatru był oznaczony przez chorągiewkę ognisko (dym) lub postawę ratownika

  - oznaczenie kierunku wiatru nie jest wymagane – pilot sam decyduje o kierunku podejścia

  - oznaczamy kierunek wiatru przez chorągiewkę lub ognisko ale umieszczamy w środku lądowiska

- Podchodzenie do śmigłowca jest:

  - dozwolone z każdej strony

  - dozwolone tylko z przodu maszyny

  - dozwolone od strony strefy bezpiecznej

- Wejście na pokład śmigłowca:

  - jest możliwe tylko na wyraźny znak i polecenie głosowe pilota

  - jest możliwe po otrzymaniu komendy od operatora

  - po przyziemieniu (zawisie) maszyny nad lądowiskiem

- Ratownicy wysokościowi desantują się ze śmigłowca za pomocą:

  - tylko własnej liny o długości do 40 m

  - desant jest zabroniony, gdy silniki maszyny pracują. Ratownicy desantują się z maszyny po przyziemieniu i po wyłączeniu silników

  - w zależności od sytuacji – na linie własnej, linie wspólnej, przez zeskok

- Z kim należy uzgadniać rozpoczęcie wykonywania czynności ratowniczych z pokładu śmigłowca:

  - z ratownikiem pokładowym

  - z dowódcą statku powietrznego

  - z dowódcą akcji

- Jak powinien w zależności od kierunku wiatru lądować śmigłowiec:

  - pod wiatr

  - z wiatrem

  - nie ma to znaczenia

- Do łączenia lin stosuje następujące węzły:

  - kluczka na rozrywanie, ósemka, taśmowy

  - skrajny tatrzański, wyblinka, ósemka równoległa

  - ósemka równoległa, podwójny zderzakowy

- Parametr „a” w oznaczeniu karabinka alpinistycznego oznacza:

  - wytrzymałość karabinka przy obciążeniu 23 kN

  - wytrzymałość karabinka w osi podłużnej przy zamkniętym zamku

  - żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

- Poruszanie się po pionowych i poziomych linach w obszarze eksponowanym wymaga niezależnych punktów wpięcia:

  - jednego

  - dwóch

  - trzech

- Dopuszcza się zjazd po linie z wykorzystaniem przyrządu zjazdowego bez asekuracji:

  - podczas użycia technik alpinistycznych we współdziałaniu ze śmigłowcem

  - podczas zjazdu z niewielkiej wysokości

  - podczas zjazdu na ósemce Fischera

- Stosowanie techniki jednej liny na bazie stanowiska ratowniczego lub asekuracyjnego dopuszcza się:

  - zawsze

  - gdy brak czynników, mogących uszkodzić linę

  - gdy brak czynników, mogących uszkodzić linę i nie istnieje możliwość przeciążenia układu

- Pokonywanie podczas zjazdu i wychodzenia po linie pośrednich stanowisk i punktów mocowania wymaga przestrzegania zasady dwóch niezależnych punktów wpięcia:

  - zawsze

  - nigdy

  - powyżej wysokości 5 m

- Wytrzymałość na obciążenie lin alpinistycznych podaje się w:

  - kg

  - kN

  - tonach

- Stoper francuski (węzeł Bachmana) to:

  - węzeł zaciskowy

  - węzeł służący do łączenia lin

  - węzeł specjalnego przeznaczenia

- Węzeł służący do mocowania lin to:

  - zderzakowy podwójny

  - skrajny tatrzański

  - półwyblinka

- W przypadku naciągu tyrolek naciąg wykonują:

  - 3 osoby

  - 2 osoby

  - w zależności od przełożenia 1, 2 lub 3 osoby

- W czasie zjazdu przedłużanie liny wykonujemy z użyciem węzła:

  - podwójny zderzakowy

  - ósemka powrotna

  - ósemka potrójna

- Ewentualne uszkodzenie liny zabezpieczamy podczas zjazdu z wykorzystaniem:

  - motyl z kluczką

  - ósemka

  - linę należy rozciąć i połączyć węzłem do wiązania lin

- Aby zminimalizować uszkodzenia oplotu liny w czasie naciągu tyrolek należy:

  - do naciągu używać shunta

  - do naciągu używać crolla

  - do naciągu używać dwóch połączonych przyrządów zaciskowych

- Jakie liny stosujemy do akcji ratownictwa wysokościowego:

  - typu A

  - typu B

  - typu A i B

- Czy do prowadzenia działań z użyciem wciągarki Evak zawsze wymagana jest dodatkowa lina asekuracyjna?

  - tak

  - nie

  - tak, jeżeli jest zagrożona uszkodzeniem lub przeciążeniem lina trakcyjna

- Dwa węzły na końcu liny oznaczają:

  - linę asekuracyjną

  - linę trakcyjną

  - linę poręczową

- Użycie bloczka P50 podczas działań ratowniczych z wykorzystaniem techniki wielokrążka podstawowego, pozwala praktycznie zredukować siłę potrzebną do wyciągnięcia ciężaru o około:

  - 30 %

  - 40 %

  - 50 %

- Jeżeli kąt pomiędzy dwoma taśmami stanowiskowymi wpiętymi w stanowiska wynosi 60 stopni to obciążenie na każdy z punktów wynosić będzie:

  - 71 %

  - 58 %

  - 100 %

- Liny alpinistyczne ze względu na przeznaczenia dzielimy na:

  - dynamiczne, statyczne

  - dynamiczne, rozciągliwe

  - rojowe, statyczne

- Karabinki stosowane w ratownictwie wysokościowym wykonane są z:

  - stopów metali, aluminium

  - mosiądzu

  - tworzyw sztucznych

# Łączność

- Korespondencji radiowej nie przekażemy:

  - radiotelefonem przenośnym

  - terminalem statusów

  - radiotelefonem bazowym

- Poprawny sposób nawiązania łączności w sieciach radiowych PSP to użycie zwrotu:

  - WARSZAWA 998 ZGŁOŚ SIĘ DLA DF 303-21 ODBIÓR

  - WARSZAWA 998 TU DF 303-21 ODBIÓR

  - WARSZAWA 998 ZGŁOŚ SIĘ - TU DF 303-21 ODBIÓR

- Sieć radiowa Ratowniczo-Gaśnicza jest to:

  - sieć o zmiennym obszarze pracy, przeznaczona dla potrzeb łączności w miejscu prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej. Komunikacja radiowa prowadzona jest na wydzielonym kanale radiowym – KRG

  - sieć o zmiennym obszarze pracy, przeznaczona dla potrzeb łączności w miejscu prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej. Komunikacja radiowa prowadzona jest na kanale radiowym powiatowym

  - sieć o stałym obszarze pracy, przeznaczona dla potrzeb łączności w miejscu prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej. Komunikacja radiowa prowadzona jest na wydzielonym kanale radiowym – KRG

- Czy numer operacyjny pojazdu pożarniczego jest w praktyce tożsamy z kryptonimem radiowym pojazdu?

  - tak

  - nie

- Jak brzmi nakaz alarmowego opuszczenia strefy zagrożenia:

  - GRANIT

  - OMEGA

  - GEJZER

  - RATUNEK

- Sieć radiowa jest to:

  - Zespół dwóch lub więcej stacji radiowych pracujących wg wspólnych danych radiowych

  - Zespół trzech stacji radiowych pracujących wg wspólnych danych radiowych

  - Zespół trzech lub więcej stacji radiowych pracujących wg wspólnych danych radiowych

  - Zespół dwóch stacji radiowych pracujących wg wspólnych danych radiowych

- Kryptonim jest to:

  - Dowolne słowo logiczne w języku polskim używane podczas prowadzenia korespondencji radiowej w sieciach MSWiA

  - Umowny znak rozpoznawczy maskujący przynależność służbową korespondenta i stanowiący jego adres radiotelefoniczny

  - Określenie pełnionej funkcji korespondenta radiowego podczas prowadzonej łączności w sieci radiowej

- Kierunek radiowy jest to:

  - Zespół trzech stacji radiowych pracujących wg wspólnych danych radiowych

  - Zespół dwóch ściśle określonych stacji radiowych pracujących wg wspólnych danych radiowych

  - Zespół dwóch lub więcej stacji radiowych pracujących wg wspólnych danych radiowych

  - Zespół trzech lub więcej stacji radiowych pracujących wg wspólnych danych radiowych

- Dane radiowe jest to:

  - Wykaz częstotliwości poszczególnych stacji radiowych danej sieci radiowej MSWiA

  - Zestaw informacji dotyczących parametrów radiotelefonów pracujących w danej sieci radiowej (np. moc, czułość, dewiacja itp.)

  - Zestaw informacji określających: sieć, nazwę użytkownika, numer kanału radiowego, kryptonimy i sygnały alarmowe

  - Tabelaryczny wykaz wszystkich urządzeń radiowych pracujących w danej sieci radiowej

- Siecią ruchomą o zmiennym obszarze pracy jest:

  - Sieć szkolna

  - Sieć alarmowa

  - Sieć ratowniczo-gaśnicza

  - Sieć wojewódzka

- Która z sieci nie jest siecią o stałym obszarze pracy:

  - Krajowa Sieć Współdziałania i Alarmowania- KSW

  - Sieć Wojewódzka – PW

  - Sieć Dowodzenia i Współdziałania – KDW

  - Sieć Powiatowa – PR

- Sieć powiatowa jest to sieć służąca do:

  - Organizacji łączności podczas dużych akcji ratowniczych na terenie powiatu do łączności w obrębie danego zastępu

  - Łączności pomiędzy SK KM/P, a stacjami pracującymi w tej sieci

  - Łączności pomiędzy SK KM/P, a SK KW któremu to SK KM/P podlega

  - Łączności alarmowej pomiędzy SK KM/P, a jednostkami podległymi

- Karat to kryptonim oznaczający:

  - Komendanta danego powiatu, na terenie którego prowadzona jest akcja

  - Kierującego działaniami ratowniczymi

  - Dowódcę zastępu przybyłego na miejsce akcji

  - Komendanta wojewódzkiego na miejscu akcji ratowniczo-gaśniczej

- Daria to kryptonim oznaczający:

  - Stanowisko ratownicze

  - Stanowisko przy zaworze nasady tłocznej

  - Stanowisko rozdzielacza

  - Dowódcę zastępu sekcji lub odcinka bojowego podczas działań

- Niagara to kryptonim oznaczający:

  - Stanowisko wodne

  - Stanowisko gaśnicze podczas działań w obronie

  - Stanowisko gaśnicze podczas pracy prądem rozproszonym

  - Stanowisko gaśnicze podczas działań w natarciu

- Ratunek to sygnał radiowy oznaczający:

  - Pogotowie Ratunkowe

  - Sygnał Alarmowy

  - Zastęp Sanitarny

  - Lekarza Dyżurnego

- Sygnał radiowy Gejzer oznacza:

  - Stanowisko wodne

  - Stanowisko z działkiem wodnym

  - Nakaz alarmowego opuszczenia strefy

  - Punkt czerpania wody

- Operacyjny Kierunek Radiowy służy do łączności w relacjach:

  - Karat/Sztab a stanowisko kierowania PSP

  - Daria a Karat

  - DOB a KDR

  - Stoper a Daria

- Kryptonim „Reduta” oznacza:

  - Odcinek bojowy działający w obronie

  - Odcinek bojowy działający w natarciu na front pożaru

  - Punkt przyjęcia sił i środków

  - Punk pomocy medycznej

- Łączność przeznaczoną do porozumiewania się dowódców poszczególnych odcinków bojowych w celu skoordynowania działań należy zorganizować jako:

  - na kanale dowodzenia i współdziałania (KDW)

  - na kanale ogólnopolskim KSW)

  - łączność na kanale powiatowym (PR)

- Okólnik to:

  - Sygnał o zagrożeniu skierowany do wszystkich znajdujących się w strefie zagrożenia

  - informacja przekazywana drogą radiową jednocześnie do wielu abonentów sieci radiowej

  - Rozkaz dowódcy przekazywany drogą radiową

- Udając się do działań poza obszar własnego powiatu – opuszczając teren własny:

  - Zgłaszamy ten fakt do własnego stanowiska kierowania na kanale powiatowym i do właściwego terenowo powiatowego stanowiska kierowania na jego kanale powiatowym

  - Jeśli nie ma innych ustaleń, nasłuch/korespondencję prowadzimy w sieci KSW. O przejściu na KSW informujemy własne PSK/MSK

  - Zgłaszamy ten fakt do własnego WSKR na kanale wojewódzkim oraz do WSKR sąsiedniego województwa na właściwym dla niego kanale wojewódzkim

- W przypadku utworzenia PPSiŚ przyjeżdżające do niego z innego powiatu/województwa jednostki zgłaszają się na:

  - KDW

  - KSW

  - KRG

- Udając się do działań ratowniczych podczas przejazdu przez inne województwa:

  - Pozostajemy na własnym kanale wojewódzkim, zmieniając go na kanał wojewódzki województwa docelowego po przekroczeniu jego granic i nawiązujemy na nim łączność z właściwym SK KW

  - Każdorazowo przejeżdżając granice województw zmieniamy kanał na właściwy kanał wojewódzki i nawiązujemy łączność z właściwym obszarowo SK KW

  - Utrzymujemy łączność na KSW nawiązując korespondencję radiową z SK KW informując o wjechaniu na teren województwa oraz opuszczeniu terenu województwa – w przypadku braku możliwości bezpośredniego kontaktu radiowego z SK KW prowadzimy korespondencję poprzez SK KP/KM

- Operacyjny Kierunek Radiowy / KO / to:

  - To sieć radiowa funkcjonująca stałe zapewniająca łączność pomiędzy stanowiskiem kierowania PSP a właściwym komendantem PSP

  - To sieć radiowa uruchamiana doraźnie podczas dużych akcji zapewniająca łączność  pomiędzy właściwym komendantem PSP a Kierującym Działaniami Ratowniczymi

  - To kanał radiowy uruchamiany doraźnie podczas dużych akcji zapewniający łączność pomiędzy Stanowiskiem Kierowania PSP a Kierującym Działaniami Ratowniczymi/Sztabem

- Podstawowa zasada obowiązująca w sieciach radiowych to:

  - Maksimum czasu nadawania – maksimum treści

  - Minimum czasu nadawania – maksimum treści

  - Maksimum czasu nadawania – minimum treści

- Komunikat adresowany do wszystkich abonentów pracujących w danej sieci poprzedzony jest wywołaniem:

  - OMEGA

  - RATUNEK

  - GRANIT

- Zwrot „BEZ ODBIORU” stosuje się:

  - zawsze jako informację całkowitego zakończenia łączności w sieci radiowej

  - po zakończeniu prowadzenia działań ratowniczych

  - w celu wstrzymania korespondencji, żeby był czas na uzupełnienie karty manipulacyjnej

- Symbol                  oznacza:

  - radioprzemiennik

  - radiotelefon stacjonarny (bazowy)

  - radiotelefon nasobny (noszony)

- Który kanał służy do prowadzenia korespondencji radiowej ze statkami powietrznymi biorącymi udział w akcji ratowniczej?

  - B 036W

  - jeden z ośmiu kanałów ratowniczo-gaśniczych

  - U 02

  - jeden z kanałów dowodzenia i współdziałania

- Po przyjeździe na miejsce zdarzenia łączność pomiędzy KDR a rotami realizowana powinna być na kanale:

  - KSW

  - KRG

  - Powiatowym

- Czy dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego/miejskiego PSP ma obowiązek nasłuchu i prowadzenia korespondencji na kanale ratowniczo-gaśniczym?

  - Tak

  - Nie

- Dysponentem kanałów ratowniczo-gaśniczych jest:

  - KCKR

  - WSKR

  - P/MSK

- Dysponentem operacyjnego kierunku radiowego jest:

  - KCKR

  - WSKR

  - P/MSK

- Kanałem łączności do współdziałania jednostek KSRG z Biurem Ochrony Rządu podczas zabezpieczania osób podlegających ochronie:

  - kanał Krajowej Sieci Współdziałania KSW 28

  - kanał MSW współdziałanie 112

  - ogólnopolski kanał ratowniczy służby zdrowia 999

- Kanałem podstawowym do łączności współdziałania jednostek KSRG ze śmigłowcami LPR podczas prowadzonych działań jest:

  - kanał Krajowej Sieci Współdziałania KSW 28

  - kanał MSW współdziałanie 112

  - ogólnopolski kanał ratowniczy służby zdrowia 999

  - kanał Krajowej Sieci Współdziałania ze statkami powietrznymi KSWL U02

- Kanałem rezerwowym do łączności współdziałania jednostek KSRG ze śmigłowcami LPR podczas prowadzonych działań jest:

  - kanał Krajowej Sieci Współdziałania KSW 28

  - kanał MSW współdziałanie 112

  - ogólnopolski kanał ratowniczy służby zdrowia 999

  - kanał Krajowej Sieci Współdziałania ze statkami powietrznymi KSWL U02

- Poprawne wywołanie abonenta radiowego w sieciach PSP to:

  - SF201-00 tu MIKOŁÓW998 ODBIÓR

  - SF201-00 tu MIKOŁÓW998 ZGŁOŚ SIĘ

  - SF201-00 ZGŁOŚ SIĘ DLA MIKOŁÓW998

  - SF201-00 DLA  MIKOŁÓW998

- Kanał radiowy przeznaczony do organizacji łączności współdziałania w sieci radiowej współdziałania służb MSW oznaczony jest:

  - B040W

  - KRG1

  - B112

  - KDW1

- Według Zasad Organizacji Łączności, Alarmowania, Powiadamiania, Dysponowania oraz współdziałania na potrzeby działań ratowniczych na poziomie interwencyjnym łączność pomiędzy KDR a PSK odbywa się na kanale:

  - Ratowniczo Gaśniczym KRG za pomocą radiotelefonu przewoźnego

  - Kierunku operacyjnym K0 za pomocą radiotelefonu przewoźnego

  - Ratowniczo Gaśniczym KRG za pomocą radiotelefonu przewoźnego

  - Powiatowym za pomocą radiotelefonu przewoźnego

- Oznaczenie kanału symbolem BF171 dotyczy:

  - Uruchomienia kanału radiowego dowodzenia i współdziałania z statkami powietrznymi podczas prowadzonych działań

  - Komunikacji radiowej pomiędzy WSKR a wszystkimi PSKMSK w sieci PW za pomocą łącza sterującego

  - Radiowej sieci retransmisyjnej o zmiennym obszarze działania

  - Organizacji łączności na operacyjnym kierunku radiowym KO podczas prowadzonych działań przydzielonym przez WSKR na wniosek KDR

- Krajowa sieć współdziałania ze statkami powietrznymi to sieć oznaczona:

  - KSWL U02

  - RATOWNIK 4

  - PW SAMOLOT

  - KSW

- W przypadku utworzenia drugiego i trzeciego odcinka bojowego DOB z ratownikami prowadzi korespondencje:

  - Na przydzielonym kanale ratowniczo gaśniczym

  - Na kanale powiatowym do czasu gdy KDR otrzyma przydział kanałów KRG

  - Na kanale dowodzenia i współdziałania

- Na kanale wojewódzkim słysząc wywołanie GRANIT tu SF 220-97 odbiór, należy:

  - Zgłosić się niezwłocznie – tu (podać własny kryptonim) zgłaszam się dla GRANIT odbiór

  - Zgłosić się niezwłocznie - tu (podać własny kryptonim) zgłaszam się dla SF220-97 odbiór

  - Zgłosić się niezwłocznie - tu GRANIT zgłaszam się dla SF220-97 odbiór

  - Zgłosić się niezwłocznie - tu SF220-97 tu podać własny kryptonim zgłaszam odbiór

- Jak brzmi nakaz alarmowego opuszczenia strefy zagrożenia:

  - GRANIT

  - GEJZER

  - RATUNEK

- Uruchomienie operacyjnego kierunku radiowego wymaga zgody:

  - SK KP/KM PSP

  - SK KW PSP

  - SK KG PSP

- Kryptonim REDUTA oznacza:

  - Odcinek bojowy działający w natarciu na front pożaru

  - Punkt przyjęcia sił i środków

  - Punkt pomocy medycznej

- Kryptonim okólnikowy „OMEGA”:

  - służy wyłącznie do przekazania informacji o zagrożeniu

  - służy do równoczesnego przekazania informacji wszystkim korespondentom sieci radiowej

  - może być stosowany za zgodą SK KW PSP

- Kodowana blokada szumów (CTCSS) na kanale powiatowym:

  - wpływa na poprawę komfortu pracy użytkowników sieci powiatowej

  - może być wyłączana przy braku zakłóceń

  - powinna być zmieniana minimum raz w roku

- Który z korespondentów usłyszy informacje przekazywane przez SK na kanale B021T?

  - wyłącznie korespondent pracujący na kanale B021T

  - korespondenci pracujący na kanałach B021T lub B021

  - wszyscy korespondenci pracujący na kanałach B021M B021T lub B021R

- KARAT oznacza:

  - Komendanta danego powiatu, na terenie którego prowadzone są działania ratownicze

  - Kierującego Działaniami Ratowniczymi

  - Dowódcę zastępu przybyłego na miejsce akcji

- Kanały ratowniczo-gaśnicze na terenie powiatu:

  - mogą być wykorzystywane tylko w przypadku działań prowadzonych przez więcej niż dwa zastępy

  - powinny być wykorzystywane zawsze w miejscu prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych

  - mogą być wykorzystywane wyłącznie za zgodą KDR

- Po przybyciu na miejsce działań dowódca do prowadzenia korespondencji na miejscu akcji:

  - używa kanału ratowniczo gaśniczego (KRG) ustalonego pomiędzy Komendantem Wojewódzkim PSP a Komendantem Powiatowym/ Miejskim PSP, a w przypadku zajętości tego kanału uzgadnia z SK KP/KM inny kanał ratowniczo gaśniczy (KRG)

  - uzgadnia z SK KP/KM kanał ratowniczo gaśniczy (KRG)

  - używa kanału powiatowego (PR)

- Korzystanie z kanałów sieci dowodzenia i współdziałania (KDW):

  - jest możliwe za zgodą SK KW PSP

  - nie jest zalecane przy działaniach na terenie jednego powiatu

  - wymaga zgłoszenia do SK KG PSP

- Łączność przeznaczoną do porozumiewania się dowódców poszczególnych odcinków bojowych w celu skoordynowania działań, należy zorganizować w:

  - Sieci Dowodzenia i Współdziałania (KDW)

  - Krajowej Sieci Współdziałania i Alarmowania (KSW)

  - Sieci Wojewódzkiej (PW)

- Radiowa Sieć Retransmisyjna – RSR (kanał BF 171) może być wykorzystywana jako dodatkowy kanał w:

  - Sieci Dowodzenia i Współdziałania (KDW)

  - Krajowej Sieci Współdziałania i Alarmowania (KSW)

  - Sieci Powiatowej (PW)

- Podstawowym kanałem pracy jednostek PSP do współdziałania ze statkami powietrznymi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) jest:

  - Kanał Krajowej Sieci Współdziałania ze statkami powietrznymi (KSWL)

  - Ogólnopolski Kanał Współdziałania wszystkich jednostek służby zdrowia

  - nie ma znaczenia, obydwa kanały są wykorzystywane równoznacznie

- Kto ustala kolejność przydziału kanałów ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatów:

  - Dowódcy Jednostek Ratowniczo Gaśniczych

  - Komendanci Powiatowi/Miejscy PSP w uzgodnieniu z Dowódcami Jednostek Ratowniczo Gaśniczych

  - Komendant Wojewódzki PSP w uzgodnieniu z Komendantami Powiatowymi/Miejskimi PSP

- Pojazdy dysponowane poza teren własnego powiatu prowadzą nasłuch/korespondencję:

  - do momentu przekroczenia granicy administracyjnej powiatu na kanale powiatowym, a następnie na KSW

  - do momentu przekroczenia granicy administracyjnej powiatu na kanale powiatowym, a następnie na kanale powiatowym powiatu do którego pojazdy zostały zadysponowane

  - w sieci KSW

- Organizatorem łączności w relacjach miejsce prowadzonych działań - stanowisko kierowania - sztab jest:

  - Stanowisko kierowania

  - Sztab

  - KDR

- Łączność KDR z SK KP/KM PSP w Sieci Powiatowej (PR) odbywa się za pośrednictwem:

  - wyłącznie radiotelefonu przewoźnego

  - wyłącznie radiotelefonu nasobnego

  - pierwszy i drugi sposób jest dopuszczony

- Korespondencja pomiędzy KDR a poszczególnymi rotami lub pododdziałami odbywa się:

  - wyłącznie w sieci powiatowej (PR)

  - wyłącznie na kanale ratowniczo gaśniczym (KRG)

  - pierwszy i drugi sposób jest dopuszczony decyzja należy do KDR

- Kryptonim jest to:

  - Dowolne słowo logiczne w języku polskim używane podczas prowadzenia korespondencji radiowej w sieciach MSWiA

  - Umowny znak rozpoznawczy maskujący przynależność służbową korespondenta i stanowiący jego adres radiotelefoniczny

  - Określenie pełnionej funkcji korespondenta radiowego podczas prowadzonej łączności w sieci radiowej

- GRANIT to:

  - kryptonim Kierującego Działaniem Ratowniczym

  - Sygnał Krajowej Sieci Współdziałania i Alarmowania (KSW)

  - Nakaz alarmowego opuszczenia strefy zagrożonej

- Przekazywanie informacji z miejsca prowadzonych działań na numery alarmowe obsługiwane przez stanowiska kierowania jest:

  - bezwzględnie zabronione

  - dopuszczone

  - wskazane, gdyż są to numery rejestrowane

- Prowadzenie komunikacji głosowej w Sieci Alarmowej PA1 i PA2 jest:

  - bezwzględnie zabronione

  - dopuszczone

  - wskazane ze względu na znikome wykorzystywanie

- Radiotelefony nasobne wykorzystywane przez ratowników zaleca się oprogramować, tak aby pozwalały na ich bezpośrednie uruchamianie się:

  - w Sieci Powiatowej (PR)

  - na uzgodnionym pomiędzy Komendantem Wojewódzkim PSP a Komendantem Powiatowym/Miejskim PSP Kanale Ratowniczo Gaśniczym (KRG)

  - na jakimkolwiek Kanale Ratowniczo Gaśniczym (KRG), ważne aby nie w Sieci Powiatowej (PR)

- Podstawowa zasada obowiązująca w sieciach radiowych to:

  - „Maksimum czasu nadawania – maksimum treści”

  - „Minimum czasu nadawania – maksimum treści”

  - „Maksimum czasu nadawania – minimum treści”

- W przypadku utworzenia PPSiŚ przyjeżdżające do niego z innego powiatu/województwa jednostki zgłaszają się na:

  - KDW

  - KSW

  - KRG

- W momencie utworzenia PPSiŚ korespondencja pomiędzy KDR a kierującym PPSiŚ odbywa się na kanale sieci:

  - KDW

  - KSW

  - KRG

- Czy dopuszcza się wykorzystanie kanału powiatowego celem zgłaszania się jednostek przyjeżdżających do PPSiŚ:

  - Nie

  - Tak, ale tylko wtedy gdy do działań są dysponowane siły i środki z własnego powiatu

  - Tak, decyzja należy do KDR

- Udając się do działań ratowniczych podczas przejazdu przez inne województwa:

  - pozostajemy na własnym kanale wojewódzkim, zmieniając go na kanał wojewódzki województwa docelowego po przekroczeniu jego granic i nawiązujemy na nim łączność z właściwym SK KW PSP

  - każdorazowo przejeżdżając granice województw zmieniamy kanał na właściwy kanał wojewódzki i nawiązujemy łączność z właściwym obszarowo SK KW PSP

  - utrzymujemy łączność na KSW nawiązując korespondencję radiową z SK KW informując o wjechaniu na teren województwa oraz opuszczeniu terenu województwa – w przypadku braku możliwości bezpośredniego kontaktu radiowego z SK KW prowadzimy korespondencję poprzez SK KP/KM

- Operacyjny Kierunek Radiowy (KO) służy do łączności w relacjach:

  - Kierujący Działaniem Ratowniczym/Sztab a Stanowisko Kierowania PSP

  - Dowódca Odcinka Bojowego a Kierujący Działaniem Ratowniczym

  - Dowódca Odcinka Bojowego a podległe SIS

- Poprawny sposób nawiązania łączności w sieciach radiowych PSP to użycie zwrotu:

  - DF 200-01 ZGŁOŚ SIĘ DLA DF 200-00 ODBIÓR

  - DF 200-01 TU DF 200-00 ODBIÓR

  - DF 200-01 ZGŁOŚ SIĘ - 200-00 ODBIÓR

- Jeżeli na kanale B043 użytkownik ma zaprogramowaną w radiotelefonie blokadę szumów typu M, to usłyszy On zgłoszenie na wywołanie:

  - użytkowników z zaprogramowaną blokadą tego samego typu (M) oraz bez zaprogramowanej blokady (tzw. kanał otwarty)

  - tylko użytkowników z zaprogramowaną blokadą tego samego typu (M)

  - użytkowników bez zaprogramowanej blokady (tzw. kanał otwarty)

- Siecią ruchomą o zmiennym obszarze pracy jest:

  - Sieć Powiatowa

  - Sieć Alarmowa

  - Sieć Ratowniczo-Gaśnicza

- Która z sieci nie jest siecią o stałym obszarze pracy:

  - Sieć Szkolna (KS)

  - Sieć Dowodzenia i Współdziałania (KDW)

  - Sieć Powiatowa (PR)

- Zgodnie z „Metodyką postępowania podczas organizacji łączności na potrzeby KDR” kryptonim DARIA oznacza:

  - Stanowisko ratownicze zastępu lub sekcji

  - Dowódcę odcinka bojowego zastępu lub sekcji

  - Odcinek bojowy

- Sieć Komendy Głównej służy do:

  - zapewnienia łączności pomiędzy stacją stałą a stacjami ruchomymi będącymi w dyspozycji KG PSP

  - zapewnienia łączności podczas długotrwałych akcji ratowniczych, gdy kierującym działaniami jest Komendant Główny PSP lub jego zastępcy

  - zapewnienia łączności na terenie całego kraju

- W przypadku konieczności ograniczenia ilości prowadzonej korespondencji na Kanale Powiatowym (PR) pomiędzy KDR i SK KP/KM uruchamia się:

  - Operacyjny Kierunek Radiowy (KO)

  - Kanał Dowodzenia i Współdziałania (KDW)

  - Radiową Sieć Retransmisyjną (RSR)

# Praca Stanowisk Kierowania

- Kto prowadzi ewidencję zdarzeń z prowadzonych działań ratowniczych

  - Podmioty ksrg

  - Pierwsza przybyła na miejsce zdarzeń jednostka PSP

  - Pierwsza przybyła na miejsce zdarzeń jednostka ksrg

- Dokumentację działań ratowniczych prowadzi i przechowuje:

  - Komendant Wojewódzki i Powiatowy (Miejski) PSP

  - Komendant Główny PSP

  - Komendanci Państwowej Straży Pożarnej

- Dokumentacja działań ratowniczych nie obejmuje:

  - karty zdarzenia

  - zestawienia dobowego zdarzeń

  - informacji ze zdarzenia

  - planu ratowniczego

- Dyspozytor lub dyżurny operacyjny stanowiska kierowania komendanta Państwowej Straży Pożarnej nie sporządza:

  - karty zdarzenia

  - zestawienia dobowego

  - informacji ze zdarzenia, gdy na miejscu zdarzenia są obecne sis PSP

- Zestawienie dobowe zdarzeń za dany dzień sporządza się:

  - na zmianę służby

  - za dany dzień do godz. 0:30 dnia następnego

  - do godz. 2400

- Kartę udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy podczas zdarzeń pojedynczych lub mnogich wypełnia:

  - dyspozytor lub dyżurny operacyjny stanowiska kierowania komendanta Państwowej Straży Pożarnej

  - Ratownik podmiotu ksrg, który udzielił kpp

  - Kierujący

- Stanowisko kierowania komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej niezwłocznie nie przekazuje wstępnej informację o zdarzeniu do stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej a stanowisko kierowania komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej do stanowiska kierowania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej m.in. w przypadku zdarzeń:

  - podczas których wypadkowi uległ ratownik podmiotu ratowniczego

  - w których w bezpośrednim działaniu ratowniczym uczestniczyło co najmniej 7 zastępów

  - podczas których dysponowano śmigłowiec lub samolot do prowadzenia działań ratowniczych

  - w których uczestniczyły co najmniej 3 zespoły ratownictwa medycznego

- W skład dokumentacji funkcjonowania ksrg nie wchodzi:

  - analiza zagrożeń oraz analiza zabezpieczenia operacyjnego

  - plan ratowniczy

  - zestawienie dobowe

  - analizę działania ratowniczego

- Analiza gotowości operacyjnej nie zawiera:

  - czasów dysponowania do działań ratowniczych oraz wyznaczonych obszarów chronionych

  - ilości rodzaju i parametrów taktycznych oraz techniczno-użytkowych sprzętu ratowniczego i sprzętu ochrony osobistej

  - liczby ratowników wyszkolonych w poszczególnych dziedzinach ratownictwa

  - planu ratowniczego

- Dokumentacja działań ratowniczych oraz dokumentacja funkcjonowania ksrg jest prowadzona w formie:

  - pisemnej

  - w elektronicznym systemie przetwarzania

  - pisemnej lub w elektronicznym systemie przetwarzania

- Plany ratownicze nie zawierają:

  - wykazu zadań realizowanych przez podmioty ratownicze

  - zbioru zalecanych zasad i procedur ratowniczych

  - danych teleadresowych

  - grafiku służb

- Stanowiskami kierowania są:

  - PA JRG, SK KM PSP, SK KW PSP

  - SK KM/P PSP, SK KW PSP, SK KG PSP

  - PA JRG, SK KP PSP, SK KW PSP, SK KG PSP

- Do głównych zadań stanowisk kierowania komendantów powiatowych/miejskich PSP należy:

  - tylko informowanie przełożonych i organów administracji publicznej o rodzajach zagrożeń prognozie ich rozwoju oraz skali i miejscu zdarzenia

  - przyjmowanie, kwalifikowanie, w razie potrzeby przekazywanie zgłoszeń alarmowych, dysponowanie zasobów ratowniczych, wspomaganie i koordynacja działań ratowniczych oraz bieżąca analiza gotowości oraz zagrożeń

  - tylko korzystanie z map systemów informatycznych oraz innych narzędzi niezbędnych do analizowania i prognozowania zagrożeń

- W stanowiskach kierowania pełnią służbę:

  - wszyscy strażacy zatrudnieni w PSP

  - tylko dyżurni operacyjni i dyspozytorzy PSP

  - tylko wyznaczeni funkcjonariusze, spełniający wymagania kwalifikacyjne dla dyspozytora lub dyżurnego operacyjnego PSP

  - dyżurni operacyjni PSP, dyspozytorzy PSP oraz wyznaczeni funkcjonariusze spełniający wymagania kwalifikacyjne dla dyspozytora lub dyżurnego operacyjnego PSP

- Stanowisko kierowania komendanta powiatowego/miejskiego PSP zbiera i przekazuje do stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego PSP zbiór informacji o:

  - posiadanym zasilaniu gwarantowanym i pomieszczeniach spełniających wymagania w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

  - ilości przechowywanej dokumentacji i danych dotyczących przebiegu działań ratowniczych

  - stanie sił i środków na swym obszarze oraz zadysponowaniu ich do działań ratowniczych

- Stanowisko kierowania komendanta wojewódzkiego PSP przekazuje do stanowiska kierowania Komendanta Głównego PSP zbiór informacji o:

  - ilości wykonanych analiz z prowadzonych działań ratowniczych

  - stanie sił i środków na swym obszarze oraz zadysponowaniu ich do działań ratowniczych

  - ilości urządzeń do rejestrowania treści zgłoszeń alarmowych

- Co rozumie się przez otwarcie zmiany w SWD PSP:

  - uruchomienie funkcji Otwarcie nowej zmiany, aktualizację obsady osobowej jednostki/jednostek,  aktualizację obsady osobowej pojazdów

  - tylko uruchomienie funkcji Otwarcie nowej zmiany

  - zalogowanie się do systemu

- Karta manipulacyjna w SWD PSP jest wypełniana:

  - Jedynie automatycznie (na podstawie czasów operacyjnych zdarzenia i dyspozycji w zdarzeniu zarejestrowanych w czasie obsługi zdarzenia)

  - Automatyczne - na podstawie czasów operacyjnych zdarzenia i dyspozycji w zdarzeniu zarejestrowanych w czasie obsługi zdarzenia oraz ręcznie - wpisy dodane przez użytkownika

  - Jedynie ręcznie - wpisy dodane przez użytkownika

- Karta zdarzenia możliwa jest do przeniesienia do archiwum w SWD PSP:

  - Kiedy zdarzenie jest zakończone, a kontrola poszczególnych elementów zdarzenia nie wykazuje błędów

  - Kiedy wszystkie siły i środki wrócą do koszar

  - Kiedy sporządzona jest informacja ze zdarzenia

- Obsada osobowa pojazdu biorącego udział w zdarzeniu w SWD PSP:

  - Jest niezmienna podczas trwania zdarzenia

  - Dla każdego wpisu o obsadzie (funkcja i osoba ją pełniąca) istnieje możliwość określenia przedziału czasu, w jakim dana osoba pełniła tą funkcję w obsadzie konkretnego pojazdu w konkretnym zdarzeniu. Dzięki tej funkcjonalności jest możliwość obsługi podmiany obsad w dyspozycji

  - Może być wpisana przez dowolnego użytkownika systemu

- Funkcja zatwierdzania meldunków w SWD PSP jest dostępna:

  - Na poziomie KM/P i KW PSP

  - Na poziomie KW PSP i KG PSP

  - Na wszystkich poziomach, ale w KP/KM tylko dla użytkowników posiadających uprawnienia administratora

- Do czego służy moduł Bazy Sił i Środków SWD PSP:

  - moduł Bazy Sił i Środków jest modułem służącym do zarządzania siłami i środkami, jak również obsadami osobowymi, danymi teleadresowymi oraz parametrami danej jednostki

  - moduł Bazy Sił i Środków jest modułem  służącym tylko do zarządzania siłami i środkami

  - moduł Bazy Sił i Środków służy do wyszukiwania danych o zdarzeniach na terenie własnego obszaru działania

- Informacja dobowa generowana jest:

  - tylko za pojedynczą dobę (od 00:00 do 23:59)

  - za dowolną ilość dób (od 00:00 do 23:59)

  - za dowolny ustalony przez użytkownika okres czasu

- Informacja dobowa sporządzana jest na podstawie:

  - Czasów zgłoszenia zdarzenia

  - Czasów sporządzenia meldunków

  - Czasów powrotu ostatniej jednostki

- Zestawienie dobowe wykonywane jest:

  - przez jednostki podrzędne i wysyłane do jednostek nadrzędnych

  - tylko za okres jednej doby

  - na każdym poziomie struktury PSP zestawienie to jest generowane na podstawie danych posiadanych w bazie danych tej jednostki

- Nazwy w katalogu sił i środków:

  - Są nadawane tylko automatycznie

  - Są nadawane automatycznie, ale zawierają część możliwą do wprowadzenia przez użytkownika

  - Są nadawane przez użytkownika

- Czy Dyżurny Operacyjny Województwa ma obowiązek poinformowania SK KG PSP o wyjeździe samochodu służbowego poza teren własnego województwa?

  - Nie ma obowiązku

  - Ma, ale tylko WG

  - Ma obowiązek zgłaszania wyjazdów wszystkich samochodów służbowych

- Czy wsparcie psychologiczne jest zaliczane do medycznych działań ratowniczych?

  - nie

  - tak

  - wg informacji od KDR

- W SWD-PSP w „Informacji ze zdarzenia” w pozycji nr 23 w polu „ranni” uwzględniamy osoby które odmówiły zabrania z miejsca zdarzenia przez ZRM?

  - nie

  - tak

  - decyduje o tym KDR

- Do czego służy moduł „Zestawienia – ST”?

  - Do tworzenia informacji ze zdarzenia

  - Do opracowań statystycznych

  - Do sporządzania raportu ze służby

- Jakie informacje nie zawiera „Karta zdarzenia” w SWD – PSP?

  - Daty i godziny zadysponowania do zdarzenia sis

  - daty i godziny zakończenia działań

  - przypuszczalnej przyczyny zdarzenia

- W przypadku otwarcia mieszkania przy podejrzeniu zagrożenie zdrowia i życia osoby, gdy w środku nikogo nie było kwalifikujemy jako?

  - MZ

  - AF w dobrej wierze

  - WG

- Przy zabezpieczeniu operacyjnym, wymagającym czasowej zmiany miejsca stacjonowania sił i środków PSP:

  - Sporządzamy tylko kartę zdarzenia – przekazanie na zabezpieczenie rejonu

  - Tworzymy informację ze zdarzenia

  - Traktujemy zdarzenie jako wyjazd gospodarczy

- Czy ofiarę śmiertelną podczas pomocy Policji przy otwarciu mieszkania uwzględniamy w informacji ze zdarzenia?

  - Tak, tylko wtedy, jeżeli w stosunku do ofiary były podejmowane działania z zakresu kpp

  - Tak, jeżeli lekarz stwierdzi zgon

  - Tak, na wniosek Policji

- Czy zadysponowana a następnie cofnięta grupa specjalistyczna jest wykazywana w Informacji ze zdarzenia jako liczba zastępów na miejscu zdarzenia?

  - Nie

- Tak

- Tak, w przypadku specjalistycznej grupy wodno-nurkowej

- Czy usunięta podczas zdarzenia plama oleju jest MZ ekologicznym?

  - Tak

  - Tak, ale tylko jedynie w przypadku zagrożenia dla środowiska naturalnego

  - Tak, ale jedynie w przypadku rozlanej na powierzchni drogi, po której poruszają się pojazdy

- Kto jest odpowiedzialny za sporządzenie informacji ze zdarzenia:

  - dyspozytor

  - KDR

  - osoba wyznaczona przez KDR

- W punkcie 22 „Medyczne działania ratownicze” Informacji ze zdarzenia w części „Ewakuowano ze strefy zagrożenia” należy uwzględnić:

  - liczbę osób, które ewakuowały się przed przybyciem JOP

  - jedynie liczbę osób ewakuowanych przez JOP

  - jedynie liczbę osób ewakuowanych przez JOP, którym udzielono kpp

- Zabezpieczenie lądowania niezwiązane z awarią środka transportu lotniczego (np LPR) klasyfikowane jest jako:

  - MZ w transporcie lotniczym

  - MZ bez określonego rodzaju

- Czy istnieje obowiązek częściowego wypełnienia IzZ?

  - nie

  - tak, nie później niż w czwartej godzinie działań

  - tak, niezwłocznie po powrocie JOP do jednostki macierzystej

- W przypadku pożaru piwnicy w 3-kondygnacyjnym budynku wielorodzinnym standardowo należy zadysponować:

  - GBA, GCBA, SD/SH

  - GBA, GCBA

  - GBA

- W przypadku kolizji 3 pojazdów standardowo należy zadysponować:

  - GBA i SRt

  - 2x GBA i SRt

  - GBARt

- Podczas imprezy masowej zabezpieczanej przez PSP ma miejsce pożar śmietnika. W takim przypadku należy:

  - założyć nowe zdarzenie – pożar

  - zdarzenie opisać w ramach prowadzonego MZ

- Czy plama oleju napędowego na odcinku 1 km jezdni jest MZ ekologicznym?

  - tak

  - nie

- Czy wypadek szybowca należy zgłosić do nadrzędnego SK?

  - nie

  - tak

  - jedynie gdy są osoby poszkodowane

- W przypadku ratownictwa wodnego, w jakim maksymalnym czasie należy podjąć interwencję:

  - 15 min

  - 120 min

  - to zależy od poziomu zagrożenia powiatu

- W przypadku zabezpieczeniu K1 w formie Z3 przejazdu osoby ochranianej:

  - Zastępy włączają się do kolumny

  - Zabezpieczenie odbywa się z miejsca stacjonowania jednostek

  - Zastępy udają się w określone w piśmie miejsce

- Do wypadku w transporcie kolejowym w I rzucie należy zadysponować:

  - GBA, GCBA, SRt

  - SOP, GBA

  - SD-30, SRt

- Kompania gaśnicza Pluton typu D składa się z:

  - 3 zastępów GCBA o min. wydajności autopomp stosownej dla parametrów DWP, które będą zasilać 3 DWP o min wydajności 3800dm3/min

  - 2 zastępów GCBA o min wydajności autopomp stosownej dla parametrów DWP, które będą zasilać 3 DWP o min wydajności 3800dm3/min

  - 4 zastępów GCBA o min wydajności autopomp stosownej dla parametrów DWP, które będą zasilać 3 DWP o min wydajności 3800dm3/min

- Kompania gaśnicza Pluton typu A składa się z:

  - 2 samochodów GBA lub GCBA o obsadzie min 5 osób, minimalna pojemność zbiornika wody 2m3

  - 3 samochodów GBA lub GCBA o obsadzie min 5 osób, minimalna pojemność zbiornika wody 1m3

  - 3 samochodów GBA lub GCBA o obsadzie min 5 osób, minimalna pojemność zbiornika wody 2m3

- W przypadku konieczności zadysponowania SGR z terenu innego województwa SKKW PSP przesyła:

  - zapotrzebowanie pisemne na SGR do SKKG PSP

  - zapotrzebowanie pisemne na SGR do właściwego SKKW PSP

  - jedynie informację do SK KG PSP

- Co oznacza skrót AFFF-AR

  - środek biobójczy

  - dyspergent

  - środek pianotwórczy wytwarzający film wodny alkoholoodporny

- Co oznacza kryptonim radiowy 300 – 05

  - Dowódca JRG

  - Z-ca KM PSP

  - Naczelnik Wydziału Operacyjnego w KM PSP

- Kanał łączności z LPR to:

  - B043

  - U007

  - KSWL U02

- W informacji ze zdarzenia ranny druh OSP jest oznaczany jako:

  - Ranny ratownik

  - Ranny ratownik w tym strażak

  - Obie odpowiedzi są błędne

- Jaki filtr powinien być zastosowany w module EWID – Przeglądanie meldunków do wygenerowania zdarzeń za dany okres, przy których współdziałały razem pojazdy jednostek PSP OSP KSRG OSP spoza KSRG (wskaż odpowiedź nieprawidłową):

  - W działaniach brało udział: PSP – ilość pojazdów>0 i OSP KSRG – ilość pojazdów>0 i OSP inne – ilość pojazdów>0

  - W działaniach brało udział: PSP – ilość pojazdów ≠0 i OSP KSRG – ilość pojazdów≠0 i OSP inne – ilość pojazdów≠0

  - W działaniach brało udział: PSP – ilość pojazdów≠0 lub OSP KSRG – ilość pojazdów≠0 lub OSP inne – ilość pojazdów≠0

- Jeżeli z treści zgłoszenia wynika zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego dyżurny:

  - musi zadysponować cały stan osobowy JRG

  - nie może dysponować sił i środków z OSP

  - w procesie dysponowania powinien dążyć do zadysponowania co najmniej 6 ratowników PSP

- Którą z sekcji gaśniczych o niżej podanym składzie zadysponujesz w I rzucie do pożaru piwnicy w trzykondygnacyjnym budynku mieszkalnym wielorodzinnym:

  - 2 x GBA i GCBA

  - GCBA i GBA

  - GBA, GCBA i SHD

- Którą z sekcji gaśniczych o niżej podanym składzie zadysponujesz zgodnie z zasadami w I rzucie do pożaru w dwukondygnacyjnym szpitalu:

  - GBA GCBA

  - 2 x GBA, GCBA, SHD

  - GBA 2 x GCBA SHD

- IV stopień pomocy w systemie SPOT obejmuje:

  - doradztwo na miejscu wypadku / awarii

  - doradztwo drogą telefoniczna przez specjalistę

  - pomoc bezpośrednio na miejscu zdarzenia przez jednostki ratownicze działające w ramach SPOT

  - nie ma takiego stopnia pomocy

- I stopień pomocy w systemie SPOT obejmuje:

  - doradztwo na miejscu wypadku / awarii

  - doradztwo drogą telefoniczna przez specjalistę

  - pomoc bezpośrednio na miejscu zdarzenia przez jednostki ratownicze działające w ramach SPOT

- II stopień pomocy w systemie SPOT obejmuje:

  - doradztwo na miejscu wypadku / awarii

  - doradztwo drogą telefoniczna przez specjalistę

  - pomoc bezpośrednio na miejscu zdarzenia przez jednostki ratownicze działające w ramach SPOT

- III stopień pomocy w systemie SPOT obejmuje:

  - doradztwo na miejscu wypadku / awarii

  - doradztwo drogą telefoniczna przez specjalistę

  - pomoc bezpośrednio na miejscu zdarzenia przez jednostki ratownicze działające w ramach SPOT

- I stopień pomocy w systemie SPOT może być uruchamiany:

  - przez SKKP

  - przez SKKW lub KCKRiOL

  - wyłącznie przez SKKW

  - wyłącznie przez KCKRiOL

- II stopień pomocy w systemie SPOT może być uruchamiany:

  - przez SKKP

  - przez SKKW lub KCKRiOL

  - wyłącznie przez SKKW

  - wyłącznie przez KCKRiOL

- II stopień pomocy w systemie SPOT może być uruchamiany:

  - przez SKKP

  - przez SKKW lub KCKRiOL

  - wyłącznie przez SKKW

  - wyłącznie przez KCKRiOL

- Co oznacza skrót SPOT:

  - System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych

  - System Pomocy dla Środków Transportu

  - System Pomocy w Transporcie Samochodowym

- Uruchomienie którego ze stopni SPOT jest w pełni odpłatne:

  - I stopnia

  - II stopnia

  - III stopnia