Wykaz  badań  WYKONYWANYCH W  OddziaLE  LaboratoryjnYM PSSE W RYBNIKU

I.  Wykaz metod akredytowanych przez PCA, spełniających wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,

objętych Zakresem Akredytacji Nr AB 631

| Sekcja Badań Fizykochemicznych Higieny Komunalnej i Środowiska |  |  |
| --- | --- | --- |
| Przedmiot badań/wyrób | Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda | Metodyka badawcza |
| Woda do spożycia | Barwa Zakres: (5 – 100) mg/l Pt Metoda spektrofotometryczna | PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 Metoda C |
|  | Przewodność elektryczna właściwa Zakres: (100 – 3000) μS/cm Metoda konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 |
|  | Stężenie jonu amonowego Zakres: (0,20 – 2,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna | PN-C-04576-4:1994 |
|  | Stężenie azotynów Zakres: (0,0125 – 1,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 |
|  | Stężenie manganu Zakres: (0,030– 4,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna | PN-92/C-04590/03 1) |
|  | Stężenie chlorków Zakres: (5 – 400) mg/l Metoda miareczkowa | PN-ISO 9297:1994 |
|  | Stężenie wapnia Zakres: (2 – 100) mg/l Metoda miareczkowa | PN-ISO 6058:1999 |
|  | Sumaryczne stężenie wapnia i magnezu (twardość ogólna) Zakres: (5,0 – 500) mg/l CaCO3 Metoda miareczkowa | PN-ISO 6059:1999 |
|  | Stężenie magnezu (z obliczeń) | PN-C-04554-4:1999 |
|  | Stężenie chloru wolnego  Zakres: (0,05-2,00) mg/l Metoda kolorymetryczna | Instrukcja nr OL.FHK/IR-27 wyd.3 z dnia 01.04.2020 na podstawie testu Hach LANGE nr 8021. |
| Woda (w tym woda na pływalniach) Woda do spożycia | pH Zakres: (4,0 – 10,0) Metoda potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 |
|  | Mętność Zakres: (0,1 - 100) NTU Metoda nefelometryczna | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 z wyłączeniem pkt. 5.4. |
|  | Stężenie azotanów Zakres: (0,18 – 100) mg/l Metoda spektrofotometryczna | PN-82/C-04576/08 1) 2) |
|  | Stężenie glinu Zakres: (0,040 – 0,40) mg/l Metoda spektrofotometryczna | PN-92/C-04605/02 1) 2) |
|  | Stężenie żelaza ogólnego Zakres: (0,100 – 4,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna | PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 |
|  | Indeks nadmanganianowy (utlenialność z KMnO4) Zakres: (0,6-10,0) mg/l Metoda miareczkowa | PN-EN ISO 8467:2001 |
| Woda (w tym woda na pływalniach) | Potencjał utleniająco-redukujący (redox)  Zakres: (200-1000) mV Metoda potencjometryczna | Instrukcja nr OL.FHK/IR-28 wyd.2 z dnia 01.04.2020 |
|  | Stężenie chloru wolnego  Zakres: (0,05-2,0) mg/l Metoda kolorymetryczna | Instrukcja nr OL.FHK/IR-27 wyd.3 z dnia 01.04.2020 na podstawie testu Hach LANGE nr 8021 |
|  | Stężenie chloru całkowitego  Zakres: (0,05-2,0) mg/l Metoda kolorymetryczna | Instrukcja nr OL.FHK/IR-27 wyd.3 z dnia 01.04.2020 na podstawie testu Hach LANGE nr 8167 |
|  | Stężenie chloru związanego  (z obliczeń) | Instrukcja nr OL.FHK/IR-27 wyd.3 z dnia 01.04.2020 pkt 2.4. |

  badania/pomiary wykonywane w terenie

1)  Norma wycofana bez zastąpienia; spełnia wymagania  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z  dnia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

2)  Norma wycofana bez zastąpienia; spełnia  wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada  2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na  pływalniach (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz.1230).

| ODDZIAŁ LABORATORYJNY Sekcja Badań Mikrobiologicznych Higieny Komunalnej i Środowiska ul. Kpt. Leopolda Janiego 1, 44-200 Rybnik |  |  |
| --- | --- | --- |
| Przedmiot badań/wyrób | Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda | Dokumenty odniesienia |
| Woda Woda do spożycia | Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej | PN-ISO 9308-1:1999 |
|  | Liczba bakterii grupy coli termotolerancyjnych (typ kałowy) oraz Escherichia coli Metoda filtracji membranowej |  |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ºC Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN-EN ISO 6222:2004 |
|  | Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 |
|  | Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 |
|  | Liczba paciorkowców kałowych (enterokoków) Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 7899-2:2004 |
|  | Liczba Pseudomonas aeruginosa Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 16266:2009 |
|  | Liczba Clostridium perfringens łącznie z przetrwalnikami Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 14189:2016-10 |
|  | Liczba bakterii z rodzaju Legionella Metoda filtracji membranowej Matryca A; Procedura 5(BCYE, 7(GVPC) | PN-EN ISO 11731: 2017-08 +Ap1:2019-12 |
| Woda do spożycia Woda (w tym woda na pływalniach) | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 ºC Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN-EN ISO 6222:2004 |
|  | Liczba Pseudomonas aeruginosa Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 16266:2009 |
|  | Liczba gronkowców koagulazododatnich Metoda filtracji membranowej | Metodyka PZH ZHK:2007 |
|  | Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 |
| Woda (w tym woda na pływalniach) | Liczba bakterii z rodzaju Legionella Metoda filtracji membranowej Matryca B: Procedura 7 (GVPC) | PN-EN ISO 11731: 2017-08 +Ap1:2019-12 |
| Woda | Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli Metoda zminiaturyzowana (NPL) | PN-EN ISO 9308-3:2002 |
|  | Najbardziej prawdopodobna liczba enterokoków kałowych Metoda zminiaturyzowana (NPL) | PN-EN ISO 7899-1:2002 |

II. Wykaz metod nieakredytowanych, spełniających  wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

| ODDZIAŁ LABORATORYJNY Sekcja Badań Fizykochemicznych Higieny Komunalnej i Środowiska ul. Kpt. Leopolda Janiego 1, 44-200 Rybnik |  |  |
| --- | --- | --- |
| Przedmiot badań/wyrób | Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda | Dokumenty odniesienia |
| Woda, Woda do spożycia | Zapach Metoda organoleptyczna | OL/FHK/PB-01 Wydanie 5 z dnia 01.04.2020 |
|  | Smak Metoda organoleptyczna |  |
|  | Fosforany Zakres : (0.2-2,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna | PN-EN ISO 6878 :2006 + Ap1:2010+Ap2:2010 |
|  | Siarczany Zakres: (10-500) mg/l Metoda wagowa | PN-ISO 9280 :2002 |
|  | Zawiesiny Zakres : (2-500) mg/l Metoda wagowa | PN–EN 872:2007 + Ap1:2007 |
| Woda (w tym woda na pływalniach) Woda do spożycia | Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych | PN-ISO 5667-5:2017-10 + Ap1:2019-07 |

| ODDZIAŁ LABORATORYJNY Sekcja Badań Mikrobiologicznych Higieny Komunalnej i Środowiska ul. Kpt. Leopolda Janiego 1, 44-200 Rybnik |  |  |
| --- | --- | --- |
| Przedmiot badań/wyrób | Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda | Dokumenty odniesienia |
| Woda Woda do spożycia | Liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia) Metoda filtracji membranowej | PN-EN 26461-2:2001 |
| Woda (w tym woda na pływalniach) Woda do spożycia | Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych | PN-EN ISO 19458:2007 |

*    Norma wycofana bez zastąpienia

Oddział Laboratoryjny PSSE w Rybniku deklaruje, że będzie umieszczać na jednym sprawozdaniu z badań opatrzonym symbolem akredytacji, tylko wyniki własnych badań akredytowanych i nieakredytowanych, które spełniają wymagania normy                                  PN-EN ISO 17025:2018-02.