BDG-WAT.21.5.2024

Warszawa,  04 grudnia 2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

BDG-WAT.21.5.2024

Warszawa, 04 grudnia 2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ministerstwo Edukacji Narodowej (Zamawiający)
Adres: al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa
NIP: 701-101-04-60
REGON: 387796051

Zapytanie ofertowe w celu:

„Wyłonienia wykonawcy replik: jednego żyrandola 5-ramiennego, 10-świecowego oraz 21 sztuk żyrandoli 3-ramiennych, 6-świecowych wedle szczegółowo określonych parametrów technicznych wyposażenia MEN”.

Udzielenie zamówienia dla Ministerstwa Edukacji Narodowej w 2024 roku następuje z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720) i będzie stanowić załącznik do umowy.

W przypadku zainteresowania zapraszamy do złożenia oferty.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 1 sztuka repliki żyrandola 5 – ramiennego, 10 – świecowego o średnicy 500 mm wykonana z kształtowników / odlewów mosiężnych wraz z dziesięcioma szklanymi kloszami ze szkła bezbarwnego matowego.

Podstawą konstrukcji jest rurka stalowa o średnicy 14 mm i grubości 
2 mm , do której od dołu nałożony jest trzon z pręta mosiężnego o średnicy 18 mm i długości 80 mm. Kolejnym elementem jest profil okrągły 
o średnicy 28 mm i długości 40 mm, na który nałożone zostały dwie rozety wykonane z blachy mosiężnej o średnicy 120 mm i grubości 2 mm, pomiędzy którymi umieszczono rozetę z mosiądzu o średnicy 85 mm.

Następnie zamocowano pięć ramion z profila 16 mm x 16 mm, gdzie zamocowane są mosiężne elementy podtrzymujące dwa szklane klosze oraz metalowe oprawki z porcelanką na żarówkę E27. Od góry na rozetę nałożono kolejno: profil okrągły mosiężny 28 mm o długości 300 mm i profil okrągły 22 o długości 200 mm, na którym umieszczona została podsufitka o długości łącznej 150 mm. Od góry na rurce stalowej zamocowany został metalowy hak do zawieszenia żyrandola.

zdjęcie nr 1 istniejącej repliki żyrandola 5-ramiennego 10-świecowego

rys. 1 schemat repliki żyrandola 5-ramiennego 10-świecowego

rys. 2 schemat repliki ramienia żyrandola 5-ramiennego 10-świecowego

rys. 3 schemat repliki elementów mosiężnych żyrandola 5-ramiennego 10-świecowego

rys. 4 schemat klosza żyrandola 5-ramiennego 10-świecowego

- 21 sztuk replik żyrandola 3 – ramiennego, 6 – świecowego o średnicy 
500 mm wykonanych z kształtowników / odlewów mosiężnych wraz 
z sześcioma szklanymi kloszami ze szkła bezbarwnego matowego.  Podstawą konstrukcji jest rurka stalowa o średnicy 14 mm i grubości 
2 mm , do której od dołu nałożony jest trzon z pręta mosiężnego o średnicy 18 mm i długości 60 mm. Kolejnym elementem jest profil okrągły 
o średnicy 28 mm i długości 30 mm, na który nałożone zostały dwie rozety wykonane z blachy mosiężnej o średnicy 76 mm i grubości 2 mm, pomiędzy którymi umieszczono rozetę z mosiądzu o średnicy 62 mm 
i wysokości 15 mm. Następnie zamocowano trzy półokrągłe ramiona z profilu 16 mm x 16 mm, gdzie zamocowane są mosiężne elementy podtrzymujące szklany klosz oraz metalowe oprawki z porcelanką na żarówkę E27. Od góry na rozetę nałożono kolejno: profil okrągły mosiężny 28 mm o długości 300 mm i profil okrągły 18 o długości 640 mm, na którym umieszczona została podsufitka o długości łącznej 142 mm. Od góry na rurce stalowej zamocowany został metalowy hak do zawieszenia żyrandola.

zdjęcie nr 2 istniejącej repliki żyrandola 3-ramiennego 6-świecowego

Rys. 5 istniejącej repliki klosza do lampy 3-ramiennej 6-świecowej

zdjęcie nr 3 istniejącej repliki klosza do lampy 3-ramiennej 6-świecowej

•   Wszystkie elementy mosiężne wykonane z surowego mosiądzu bez zabezpieczenia powłokami lakierniczymi, aby w naturalny sposób pokrywały się śniedzią. Wykończenie powierzchni lamp jednakowa dla całego zamówienia bez widocznej struktury - polerowana.

•   Wykaz dokumentacji;  atesty, normy, certyfikaty materiałowe lub podanie źródła zaopatrzenia w materiały metalowe, które zostały użyte do realizacji zamówienia.

•   Określenie terminu realizacji dla wykonania pełnego zamówienia z dostawą lamp oraz zabezpieczenia ich do transportu.

3. Przybliżony termin realizacji: pierwszy kwartał 2025 r.

- Doświadczenie Zleceniobiorcy

Osoba wykonująca zlecenie musi posiadać:

- Doświadczenie w ręczno-maszynowej obróbce materiałów metalowych, pracach ślusarskich, produkcji lamp.

- Referencje, dokumenty potwierdzające kwalifikacje, portfolio z indywidualnymi projektami lamp na zamówienie.

Certyfikaty i kwalifikacje:

  - Posiadanie odpowiednich certyfikatów branżowych lub kwalifikacji zawodowych może być dodatkowym atutem.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

2. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 
nr 1 do Zapytania Ofertowego w terminie do 12 grudnia 2024 r., drogą mailową na adres poczty elektronicznej: iwona.bogonska@men.gov.pl.

3. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

IV. OCENA ZŁOŻONYCH OFERT.

Ocena ofert w niniejszym postępowaniu przetargowym zostanie przeprowadzona na podstawie dwóch głównych kryteriów:

- Cena (60% wagi w ocenie końcowej)

  - Cena będzie oceniana na podstawie jednostkowej ceny brutto.

  - Najniższa zaoferowana cena otrzyma maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium.

  - Pozostałe oferty otrzymają punkty w przeliczeniu proporcjonalnym, gdzie oferta z najniższą ceną stanowi punkt odniesienia.

- Doświadczenie (20% wagi w ocenie końcowej)

  - Doświadczenie będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających wiedzę i doświadczenie Wykonawcy, dopuszcza się przesłanie

(NIP i regon działalności gospodarczej, link do strony internetowej).

Ocena doświadczenia będzie obejmować analizę referencji, portfolio wykonania zbliżonych projektów, znajomości obróbki mosiądzu z propozycją przedstawienia technologii wykonania 
( konstrukcja: skręcana / spawana).

3.	Termin realizacji (20% wagi w ocenie końcowej)

Punkty za termin realizacji będą przyznawane w taki sposób, że im szybciej wykonawca zrealizuje zamówienie, tym więcej punktów otrzyma. Najkrótszy termin dostawy dostanie maksymalną liczbę punktów, a każda oferta z dłuższym terminem będzie punktowana proporcjonalnie do liczby dni różnicy.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia (w wyznaczonym terminie) ofert dodatkowych (Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach).

V. INNE INFORMACJE.

1. Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie jest zobowiązaniem do podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo (bez konieczności podania przyczyny) do:

1) odstąpienia od realizacji zamówienia;

2) zmiany terminu realizacji zamówienia;

3) unieważnienia postępowania.

3. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Iwona Bogońska,  nr tel.: (22) 34-74-365,

adres e-mail: iwona.bogonska@men.gov.pl

VI. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - klauzula informacyjna RODO.

UWAGA:

Z postępowania wykluczone są osoby, wobec których mają zastosowanie podstawy wyłączenia wynikające z art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) lub które w jakikolwiek sposób lub w jakimkolwiek zakresie uczestniczyły w przygotowywaniu Zapytania Ofertowego. Z postępowania wykluczone są także osoby lub podmioty, wobec których mają zastosowanie podstawy wykluczenia wynikające z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507).