SPIS TREŚCI

1. Wstęp	2

2. Analiza poważnych awarii mających miejsce w 2004 r. 	2

2.1. Liczba poważnych awarii na terenie poszczególnych województw	3

2.2. Miejsce powstania poważnych awarii	5

2.2.1. Poważne awarie w zakładach	6

2.2.2. Poważne awarie w transporcie	6

2.3. Poważne awarie i substancje niebezpieczne	7

3. Przykłady poważnych awarii w 2004 r.	8

3.1. Zdarzenia na terenie zakładów zaliczonych do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii	8

3.2. Zdarzenia na terenie zakładów zaliczonych do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii	9

3.3. Zdarzenia na terenie pozostałych zakładów	10

3.4. Zdarzenia w transporcie	10

4. Analiza poważnych awarii mających miejsce na terenie zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii	11

# Załącznik: Rejestr poważnych awarii w 2005 r.

# 1. Wstęp

Obowiązek informowania Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem Departamentu Przeciwdziałania Poważnym Awariom, o występowaniu zdarzeń spełniających wymagania definicji zawartej w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), zwanego dalej „POŚ”, wynika z Rozdziału V pkt 5  „Szczegółowych zasad postępowania inspektorów ochrony środowiska w przypadku wystąpienia poważnej awarii oraz zasady współdziałania z innymi organami administracji publicznej” (str. 9), zwanych dalej „Zasadami”. Zostały one opracowane i wprowadzone w życie na podstawie art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z  2002 r. Nr 112, poz. 982 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą o IOŚ”.

# 2. Analiza poważnych awarii mających miejsce w 2004 r.

W 2004 r. organy Inspekcji Ochrony Środowiska przyjęły informację o wystąpieniu 150 zdarzeń, które były poważnymi awariami (do raportu załączono rejestr poważnych awarii, mających miejsce w tym okresie).

Ilość poważnych awarii w poszczególnych kwartałach i miesiącach 2004 r. była zróżnicowana, co przedstawiono na rys. 1.

## 2.1. Liczba poważnych awarii na terenie poszczególnych województw

Również ilość poważnych awarii na terenie poszczególnych województw była zróżnicowana. Przedstawiała się ona następująco:

| Lp. | Województwo | Liczba zdarzeń |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kujawsko – Pomorskie | 27 |
| 2 | Mazowieckie | 25 |
| 3 | Lubelskie | 12 |
| 4 | Zachodniopomorskie | 10 |
| 5 | Dolnośląskie | 10 |
| 6 | Pomorskie | 9 |
| 7 | Śląskie | 9 |
| 8 | Małopolskie | 9 |
| 9 | Podkarpackie | 9 |
| 10 | Warmińsko - Mazurskie | 8 |
| 11 | Wielkopolskie | 6 |
| 12 | Podlaskie | 6 |
| 13 | Lubuskie | 4 |
| 14 | Opolskie | 4 |
| 15 | Łódzkie | 2 |
| 16 | Świętokrzyskie | 0 |
|  | Ogółem | 150 |

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2004 r. najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród tych zdarzeń 13 było związanych z kradzieżami transformatorów, w wyniku których doszło do zanieczyszczenia gruntu olejem transformatorowym, zawierającym polichlorowane bifenyle, zwane dalej PCB. Zawartość tych substancji w oleju transformatorowym:

- w ilości większej niż 0,005 % powoduje zaliczenie go do substancji niebezpiecznych dla środowiska (oznaczenie N) zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 199, poz. 1948);

- w ilości większej niż 50 mg/kg powoduje zaliczenie ich do klasy 9 „Różne materiały i przedmioty niebezpieczne”, podklasa B „Materiały i aparaty, które w razie pożaru mogą tworzyć dioksyny” klasyfikacji towarów niebezpiecznych, zawartej w załączniku A do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r., zwanej dalej „Umową ADR”. Obecnie, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie towarów niebezpiecznych Dz.U. Nr 199, poz. 1671), w sprawach nie uregulowanych ustawą (w tym między innymi klasyfikacja towarów niebezpiecznych) stosuje się umowę ADR (oświadczenie Rządowe z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. - Dz.U. Nr 194, poz. 1629);

- w glebach zanieczyszczonych olejem z PCB powoduje zaliczenie ich do odpadów niebezpiecznych o kodzie 17 05 03 „Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)”, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w 2004 r. na terenie innych województw także wystąpiły kradzieże transformatorów, lecz na dużo mniejszą skalę (zanotowano dwa przypadki). Takie zdarzenia miały miejsce na terenie następujących województw:

  - lubuskie – olej transformatorowy zawierał PCB

  - mazowieckie – olej transformatorowy nie zawierał PCB

- W okresie 2004 r. na terenie województwa świętokrzyskiego brak było zdarzeń.

Rozmieszczenie poważnych awarii na terenie poszczególnych województw w 2004 r. przedstawiono na poniższej mapie.

## 2.2. Miejsce powstania poważnych awarii

Ze względu na miejsce powstania poważnej awarii ilość ich w 2004 r. była następująca:

| - transport | - - 65 zdarzeń; |
| --- | --- |
| - zakłady | - - 64 zdarzenia; |
| - inne | - - 21 zdarzeń. |

- Strukturę miejsc zdarzeń przedstawia rys. 2.

- W 2004 r. liczba zdarzeń na terenie zakładów była bardzo zbliżona do liczby zdarzeń w transporcie (w tym ostatnim jedno zdarzenie więcej). Na rys. 3 przedstawiono porównanie liczby zdarzeń w transporcie i na terenie zakładów w poszczególnych miesiącach 2004 r.

### 2.2.1. Poważne awarie w zakładach

- W 2004 r. liczba poważnych awarii na terenie zakładów przedstawiała się następująco:

| - • zakłady przemysłowe | - - 37 zdarzeń (24,7 % wszystkich zdarzeń w 2004 r.); |
| --- | --- |
| - • zakłady handlowe | - - 18 zdarzeń (12 % wszystkich zdarzeń w 2004 r.); |
| - • zakłady użyteczności publicznej | - - 9 zdarzeń (6,0 % wszystkich zdarzeń w 2004 r.). |

- Strukturę zdarzeń w tym okresie na terenie zakładów przedstawiono na rys 4.

W 2004 spośród 37 awarii przemysłowych:

- 11 zdarzeń miało miejsce na terenie 8 zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR),

- 4 zdarzenia miały miejsce na terenie 4 zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR),

- 22 zdarzenia miały miejsce na terenie 22 zakładów, które zaliczono do tych, które mogą być źródłem poważnej awarii.

### 2.2.2. Poważne awarie w transporcie

- W 2004 r. spośród 65 zdarzeń w transporcie najwięcej miało miejsce w:

| - • transporcie drogowym | - - 48 zdarzeń (32,0 % wszystkich zdarzeń w 2004 r.); |
| --- | --- |

a następnie w:

| - • transporcie rurociągowym | - - 13 zdarzeń (8,7 % wszystkich zdarzeń w 2004 r.); |
| --- | --- |
| - • transporcie kolejowym | - - 3 zdarzenia (2,0 % wszystkich zdarzeń w 2004 r.). |
| - • transporcie wodnym | - - 1 zdarzenie (0,7 % wszystkich zdarzeń w 2004 r.). |

- Strukturę zdarzeń w transporcie w 2004 r. przedstawiono na rys 5.

- W 2004 r. w transporcie rurociągowym ropy naftowej i produktów ropopochodnych (paliwa płynne takie jak benzyny silnikowe i oleje napędowe), w którym skutki wycieków bywają najpoważniejsze, wystąpiło 9 zdarzeń. Miały one miejsce głownie na rurociągach produktów finalnych, należących do Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych “PRZYJAŹŃ” w Płocku. W jednym przypadku nielegalnego nawiertu rurociągu właścicielem okazała się Grupa Lotos S.A.

## 2.3. Poważne awarie i substancje niebezpieczne

Zdarzenia w 2004 r. pogrupowano również według klasyfikacji towarów nie-bezpiecznych, zgodnej z załącznikiem A do Umowy europejskiej dotyczącej między-narodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. Do chwili wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz. 1671) klasyfikacja ta znajdowała się w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.

W 2004 r. ilość zdarzeń z uwzględnieniem klasyfikacji materiałów niebezpiecznych przedstawiała się następująco:

| - • klasa 1 (materiały i przedmioty wybuchowe) | - - 3 zdarzenia (2 % zdarzeń w 2004 r.); |
| --- | --- |
| - • klasa 2 (gazy) | - - 26 zdarzeń (17,3 % zdarzeń 2004 r.); |
| - • klasa 3 (materiały ciekłe zapalne) | - - 69 zdarzeń (46 % zdarzeń w 2004 r.); |
| - • klasa 5.1 (materiały utleniające) | - - 1 zdarzenie (0,6 % zdarzeń w 2004 r.); |
| - • klasa 6.1 (materiały trujące) | - - 2 zdarzenia (1,3 % zdarzeń w 2004 r.); |
| - • klasa 6.2 (materiały zakaźne) | - - 1 zdarzenie (0,6 % zdarzeń w 2004 r.); |
| - • klasa 8 (materiały żrące) | - - 6 zdarzeń (4 % zdarzeń w 2004 r.); |
| - • klasa 9 (różne materiały i przedmioty niebezpieczne) | - - 15 zdarzeń (10 % zdarzeń w 2004 r.); |
| - • materiały poza klasyfikacją | - - 27 zdarzeń (18 % zdarzeń w 2004 r.). |

Na rys. 6 przedstawiono strukturę zdarzeń w 2004 r., z uwzględnieniem klasyfikacji materiałów niebezpiecznych.

W 2004 r. największa ilość zdarzeń miała miejsce z udziałem materiałów klasy 3. Analogiczna sytuacja miała miejsce w 2003 r.

# 3. Przykłady poważnych awarii w 2004 r.

## 3.1. Zdarzenia na terenie zakładów zaliczonych do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii

Wymienione zdarzenia miały miejsce na terenie zakładów, zwanych dalej ZDR, spełniających kryteria zawarte w kolumnie 5 Tabeli 1 lub w kolumnie 3 Tabeli 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 02.58.535).

| - a) | Wyciek amoniaku na terenie Zakładów Azotowych „KĘDZIERZYN” S.A. w Kędzierzynie-Koźlu (powiat kędziersko-kozielski, województwo opolskie) w dniu 2 lutego 2004 r. Zdarzenie nie spowodowało ofiar wśród ludzi, ani w środowisku. Zostało zgłoszone w trybie art. 264 POŚ (pozycja 10 rejestru poważnych awarii w 2004 r.). |
| --- | --- |
| - b) | Wyciek amoniaku z instalacji produkcyjnej na terenie Zakładów Azotowych „PUŁAWY” S.A. w miejscowości Puławy (powiat puławski, województwo lubelskie) w dniu 13 maja 2004 r. (pozycja 61 rejestru poważnych awarii w 2004 r.). |
| - c) | - Przepełnienie separatorów oleju na terenie Zakładów Tworzyw Sztucznych „NITRON” S.A. w miejscowości Krupski Młyn (gmina Krupski Młyn, powiat tarnogórski, województwo śląskie) w dniu 16 maja 2004 r. (pozycja 64 rejestru poważnych awarii w 2004 r.). |
| - d) | - Zanieczyszczenie wód rzeki Wisłoki substancjami ropopochodnymi przez Rafinerię Jasło S.A. w miejscowości Jasło (powiat jasielski, województwo podkarpackie) w dniu 31 lipca 2004 r. (pozycja 95 rejestru poważnych awarii w 2004 r.). |
| - e) | - Wyciek mieszaniny gazu propan-butan podczas jego przepompowywania do zbiorników naziemnych na terenie Rozlewni Gazu Płynnego SHELL GAS Polska w miejscowości Łódź (województwo łódzkie) w dniu 23 września 2004 r. (pozycja 116 rejestru poważnych awarii w 2004 r.). |
| - f) | - Wybuch pożaru w instalacji odpylającej obsługującej linie technologiczne produkcji wełny mineralnej na terenie zakładu Rockwool Polska w miejscowości Cigacice (gmina Sulechów, województwo lubuskie) w dniu 24 września 2004 r. (pozycja 118 rejestru poważnych awarii w 2004 r.). |
| - g) | - Awaria i wybuch na instalacji produkcyjnej na terenie Zakładów Tworzyw Sztucznych „NITRON” S.A. w miejscowości Krupski Młyn (gmina Krupski Młyn, powiat tarnogórski, województwo śląskie) w dniu 23 października 2004 r. W wyniku wypadku 2 osoby poniosły śmierć (pozycja 127 rejestru poważnych awarii w 2004 r.). |
| - h) | - Wyciek trójetyloaminy bezwodnej z układu niszczenia odgazów na terenie zakładu ROKITA – AGRO S.A. w miejscowości Brzeg Dolny (gmina Brzeg Dolny, powiat brzeski, województwo dolnośląskie) w dniu 25 października 2004 r. (pozycja 129 rejestru poważnych awarii w 2004 r.). |

## 3.2. Zdarzenia na terenie zakładów zaliczonych do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii

Wymienione zdarzenia miały miejsce na terenie zakładów, zwanych dalej ZZR, spełniających kryteria zawarte w kolumnie 4 Tabeli 1 lub w kolumnie 2 Tabeli 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r.

| - a) | Pożar instalacji schładzającej turbinę i zbiornik z olejem transformatorowym na terenie Elektrociepłowni Kraków S.A. w miejscowości Kraków (województwo małopolskie) w dniu 20 stycznia 2004 r. (poz. 5 rejestru poważnych awarii w 2004 r.). |
| --- | --- |

| - b) | Wybuch oparów oleju napędowego w studzience zbiornika podziemnego na terenie Bazy Magazynowej Nr 112, należącej do Polskiego Koncernu Naftowego „ORLEN”, zlokalizowanej w Bolesławcu (powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie) w dniu 2 marca 2004 r. W wyniku wypadku ciężkim poparzeniom uległa 1 osoba, która zmarła w szpitalu (poz. 20 rejestru poważnych awarii w 2004 r.). |
| --- | --- |
| - c) | Wybuch mieszaniny węglowodorów propan i butan w rozlewni gazu, należącej do firmy „BAŁTYK-GAZ”, na terenie miejscowości Jezierzyce Słupskie (gmina Słupsk, powiat słupski, województwo pomorskie) w dniu 27 maja 2004 r. W wyniku wybuchu dwie osoby poniosły śmierć (poz. 72 rejestru poważnych awarii w 2004 r.). |
| - d) | Pożar na instalacji odsiarczania spalin na terenie Fabryki Kwasu Siarkowego Huty Miedzi należącej do Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi S.A. w miejscowości Legnica (województwo dolnośląskie) w dniu 19 września 2004 r. (poz. 114 rejestru poważnych awarii w 2004 r.). |

## 3.3. Zdarzenia na terenie pozostałych zakładów

Wymienione zdarzenia miały miejsce na terenie zakładów nie spełniających kryteria zawarte w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r.

| - a) | Pożar hali produkcyjnej magazynu opakowań i składowanych za halą materiałów przeznaczonych do produkcji opakowań na terenie zakładu EMSUR Polska w miejscowości Józefów/k. Błonia (powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie) w dniu 2 czerwca 2004 r. (poz. 75 rejestru poważnych awarii w 2004 r.). |
| --- | --- |
| - b) | Zanieczyszczenie rzeki Uszwica ściekami przemysłowymi w ilości 100 m3 przez firmę CARLSBERG-OKOCIM w miejscowości Brzesko (powiat Brzesko, województwo małopolskie) w dniu 12 czerwca 2004 r. Rzeka została zanieczyszczona na odcinku ponad 5 km (poz. 77 rejestru poważnych awarii w 2004 r.). |
| - c) | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych substancjami ropopochodnymi przez zakład BAKOMA S.A. w miejscowości Mikołajew (gmina Teresin, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie) w dniu 31 lipca 2004 r. (poz. 77 rejestru poważnych awarii w 2004 r.). |
| - d) | Wybuch pożaru w obiekcie produkcyjno–magazynowym na terenie zakładu HARPER HYGIENICS w miejscowości Mińsk Mazowiecki (powiat miński, województwo mazowieckie) w dniu 10 września 2004 r. (poz. 109 rejestru poważnych awarii w 2004 r.). |
| - e) | Wyciek oleju opałowego i mazutu podczas eksploatacji zakładowej kotłowni olejowej na terenie zakładu POLOBST w miejscowości Góra Kalwaria (powiat piaseczyński, województwo mazowieckie) w dniu 3 października 2004 r. (poz. 120 rejestru poważnych awarii w 2004 r.). |

## 3.4. Zdarzenia w transporcie

| - a) | Wycieki ropopochodnych z rurociągów przesyłowych, należących do Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „PRZYJAŹŃ” w Płocku: - wyciek benzyny w miejscowości Leszno (gmina Leszno, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie) w dniu 7 lutego 2004 r. (pozycja 13 rejestru poważnych awarii w 2004 r.). - wyciek benzyny w miejscowości Plecewice (powiat sochaczewski, województwo mazowieckie) w dniu 7 marca 2004 r. (pozycja 21 rejestru poważnych awarii w 2004 r.). - wyciek benzyny w miejscowości Witoszyn Nowy (gmina Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie) w dniu 26 marca 2004 r. (pozycja 34 rejestru poważnych awarii w 2004 r.). - wyciek ropy naftowej w miejscowości Czarne Dolne (gmina Gardeja, powiat kwidzyński, województwo pomorskie) w dniu 22 maja 2004 r. (pozycja 71 rejestru poważnych awarii w 2004 r.). - wyciek oleju napędowego w miejscowości Nowa Wieś Wielka (gmina Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie) w dniu 30 czerwca 2004 r. (pozycja 81 rejestru poważnych awarii w 2004 r.). - wyciek surowej ropy naftowej w miejscowości Gorzechówko (gmina Jabłonowo, powiat Brodnica, województwo kujawsko-pomorskie) w dniu 15 lipca 2004 r. (pozycja 87 rejestru poważnych awarii w 2004 r.). - wyciek benzyny w miejscowości Pturek (gmina Barcin, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie) w dniu 17 sierpnia 2004 r. (pozycja 101 rejestru poważnych awarii w 2004 r.). - wyciek ropy naftowej w miejscowości Szprudowa (gmina Gniew, powiat tczewski, województwo pomorskie) w dniu 14 września 2004 r. (pozycja 112 rejestru poważnych awarii w 2004 r.). |
| --- | --- |
| - b) | Wycieki gazu z rurociągów: - wyciek gazu koksowniczego w miejscowości Kędzierzyn-Koźle (województwo opolskie) w dniu 5 stycznia 2004 r. (pozycja 1 rejestru poważnych awarii w 2004 r.). - emisja gazu ziemnego z rurociągu w miejscowości Osiek (gmina Olkusz, powiat olkuski, województwo małopolskie) w dniu 28 kwietnia 2004 r. (pozycja 54 rejestru poważnych awarii w 2004 r.). - wyciek gazu z magistrali gazowej w miejscowości Czechowice-Dziedzice (powiat Bielsko-Biała, województwo śląskie) w dniu 19 maja 2004 r. (pozycja 66 rejestru poważnych awarii w 2004 r.). - wyciek gazu ziemnego z sieci gazowej w miejscowości Nowa Sól (powiat Nowa Sól, województwo lubuskie) w dniu 26 października 2004 r. (pozycja 131 rejestru poważnych awarii w 2004 r.). |

# 4. Analiza poważnych awarii mających miejsce na terenie zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii

Poważne awarie w ilości 15, które miały miejsce na terenie zakładów sklasyfikowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, stanowiły 10 % wszystkich, które miały miejsce w 2004 r. Miały one miejsce na terenie 8 zakładów zaliczonych do ZDR, które stanowiły 5,4 % wszystkich zakładów zaliczonych do tej grupy oraz na terenie 4 zakładów zaliczonych do ZZR, które stanowiły 2,1 % zakładów zaliczonych do tej grupy.

Na poniższej mapie przedstawiono ilość poważnych awarii na terenie zakładów zaliczonych do ZDR i ZZR (w liczniku), w porównaniu do ilości tych zakładów na terenie poszczególnych województw (w mianowniku).

Liczby podane na mapie wskazują na fakt, że poważne awarie na terenie zakładów dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia takiej awarii miały miejsce na terenie 9 województw, a mianowicie dolnośląskiego, lubelskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, łódzkiego oraz lubuskiego.

Na zakłady dużego i zwiększonego ryzyka powstania poważnej awarii, ustawa POŚ nakłada określone obowiązki w przypadku wystąpienia poważnej awarii, która spełnia wymogi definicji zawartej w art. 3 pkt 24 ustawy. Wymogi te wynikają z art. 264 POŚ, który nakłada na prowadzących takie zakłady obowiązek:

- natychmiastowego zawiadomienia o wystąpieniu takiej awarii właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej;

- jak najszybszego przekazania wyżej wymienionym organom pełnej informacji:

  - o okolicznościach awarii;

  - o niebezpiecznych substancjach związanych z awarią (dotyczy to zarówno substancji, które brały udział w zdarzeniu, jak i tych, których emisja jest możliwa na skutek reakcji zachodzących w czasie awarii;

  - umożliwiającej dokonanie oceny oddziaływania skutków awarii w odniesieniu do ludzi i (lub) środowiska;

  - o podjętych działaniach ratunkowych, również działaniach mających na celu ograniczenie skutków awarii i zapobieżenie wystąpieniu takich zdarzeń w przyszłości.

3)    stałej aktualizacji informacji wymienionych w punkcie 2) w zależności od zmiany sytuacji na miejscu zdarzenia.

Wymienione informacje, w szczególności ustalenia przyczyn poważnej awarii, mają istotne znaczenie dla podniesienia stanu bezpieczeństwa danego zakładu. Realizacja wniosków wyciągniętych ze zdarzenia powinna pozwolić na eliminację lub znaczne ograniczenie ryzyka powstania analogicznej sytuacji, a w przypadku jej powtórzenia się na ograniczenie jej skutków. Doświadczenia wynikające z danej poważnej awarii przemysłowej można wykorzystywać w kontroli podobnych zakładów.

Należy podkreślić, że brak realizacji przez prowadzącego zakład kwalifikowany, to jest zaliczony do zakładów dużego lub zwiększonego ryzyka powstania poważnej awarii, obowiązku wynikającego z art. 264 POŚ jest zagrożony karą aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny. Wynika to z art. 354 ust. 2 POŚ w związku z art. 354 ust. 1 POŚ.

- Rejestr poważnych awarii w 2004 roku

| Lp. | Data | Miejscowość | Opis zdarzenia | # Działania podjęte przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 05.01.2004 | Kędzierzyn-Koźle woj. opolskie | Wyciek gazu koksowniczego z uszkodzonego rurociągu. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził rozpoznanie zdarzenia z którego wynikało, że: - nastąpiła awaria rurociągu gazu koksowniczego i wyciek gazu w rejonie Bramy Głównej Blachownia Holding. Powstało duże zagrożenie wybuchem; - w wyniku pęknięcia spoiny na rurociągu nastąpiła erupcja gazu. Wyciek trwał około 40 min. Ilość wyciekłego gazu do powietrza określono na około 1,7 tys. m3 ; - awaria nie spowodowała wycieku szlamu; - sprawca zdarzenia: Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2. Awaria została usunięta. Zagrożenie zlikwidowano. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |
| 2. | 07.01.2004 | Elbląg woj. warmińsko-mazurskie. | Pożar instalacji gazowej na stacji paliw w wyniku podgrzewania filtra dystrybutora palnikiem gazowym. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Elblągu przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiło zapalenie się instalacji gazowej podczas podgrzewania filtra dystrybutora palnikiem gazowym przez pracownika stacji; - zbiornik zawierał około 3,4 m3 mieszaniny gazu propan-butan; - spaleniu uległ dystrybutor i samochód przewoźnika. Nie doszło do wybuchu zbiornika; - sprawca zdarzenia: PHU „RAF –OL” spółka z o.o. w Gdańsku, Stacja Paliw ul. Królewiecka 144 w Elblągu; - akcja ratownicza została przeprowadzona przez JRG PSPoż. w Elblągu. Pożar ugaszono. Na stacji znajdowało się jeszcze 5 zbiorników podziemnych, jednopłaszczowych z paliwem, które również stanowiły zagrożenie wybuchowe. - pracownik, który był bezpośrednim sprawcą zdarzenia nie doznał obrażeń. | Pożar ugaszono. Zagrożenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | 11.01.2004 | Gdynia woj. pomorskie | Pożar chemikaliów i odpadów opakowań z tworzyw sztucznych. Na terenie byłych Zakładów „Polifarb” w Gdyni. | Wojewódzki Inspekt Ochrony Środowiska w Gdańsku, przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - w części magazynowej opakowań z tworzyw sztucznych należącym do spółki „Ekoplastik” oraz w magazynie chemikaliów firmy „Brenntag Polska” Sp. z o.o. gdzie składowane są ługi kwasy i rozpuszczalniki, wybuchł pożar; - sprawca zdarzenia nie został ustalony; - akcję gaszenia pożaru przeprowadziły JRG PSPoż. z Gdyni, Gdańska, Sopotu, Lęborka i Kartuz oraz ZSP i OSP. W magazynie znajdowało się około 80 Mg chemikaliów. Spaleniu uległa niewielka ich część; - dwie osoby wśród ratowników doznały lekkich poparzeń, ale nie były one hospitalizowane; Pożar ugaszono. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |
| 4. | 20.01.2004 | Międzyrzec Podlaski gm. Międzyrzec Podlaski pow. bialski woj. lubelskie | Wypadek drogowy autocysterny przewożącej mieszaninę skroplonego gazu propan-butan. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białej Podlaskiej, przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - na drodze krajowej K2, samochód cysterna przewożący około 18 Mg skroplonej mieszaniny gazu propan-butan uległ wywróceniu na pobocze drogi w wyniku niezachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego przez kierowcę pojazdu; - nie doszło do rozszczelnienia zbiornika cysterny, ani zbiornika paliwa. Nikt nie doznał obrażeń w związku ze zdarzeniem; - akcja ratownicza PSPoż. pod nadzorem WIOŚ polegała na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i przepompowaniu gazu z uszkodzonej cysterny do cysterny zastępczej. | Zagrożenie zlikwidowano. |
| 5. | 20.01.2004 | Kraków woj. małopolskie | Wybuch i pożar instalacji schładzającej turbinę i zbiornik z olejem transformatorowym. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - w obiekcie głównym maszynowni „Elektrociepłowni – Kraków” S..A. w Krakowie nastąpiło uszkodzenie turbozespołu nr 2, doszło do wybuchu i pożaru instalacji schładzającej turbinę bloku energetycznego; - podczas wprowadzania urządzeń gaśniczych do obiektu, nastąpił wybuch i pożar zbiornika zawierającego 24 Mg oleju transformatorowego; - zniszczeniu uległo pokrycie i konstrukcja dachu nad turbiną; - akcję gaszenia pożaru prowadziły 34 zastępy PSPoż. z Krakowa. Palący się olej stanowił zagrożenie dla turbozespołu nr 3. - pożar ugaszono, jeden z pracowników EC doznał poparzenia II stopnia, jego pobyt w szpitalu trwał 3 dni. | Pożar ugaszono zagrożenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | 22.01.2004 | Kołobrzeg gm. Kołobrzeg pow. kołobrzeski woj. zachodniopomorskie | Wyciek chloru gazowego w Zakładzie Przyrodoleczniczym w Kołobrzegu. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Koszalinie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia z którego wynikało, że: - w trakcie mieszania 60 kg kwasu solnego 35% z 35 kg podchlorynu sodu o stężeniu 14,5 %, doszło do uwolnienia się chloru gazowego w pomieszczeniu technicznym Zakładu Przyrodoleczniczego. Zapach chloru był wyczuwalny na zewnątrz; - sprawca zdarzenia: Zakład Przyrodoleczniczy nr 1 w Kołobrzegu, ul. Piotra Ściegiennego 2; - akcja ratownicza PSPoż. przy udziale sprawcy zdarzenia polegała na ewakuacji 100 osób z rejonu zdarzenia na czas około 0,5 godz. Dwóch pracowników Zakładu z objawami zatrucia przewieziono do szpitala na obserwację. Czas pobytu na obserwacji wynosił 3,5 godz. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |
| 7. | 22.01.2004 | Płock woj. mazowieckie | Śnięcie ryb w basenie portowym | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Płocku przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - w basenie portowym o powierzchni około 13 ha wystąpiło śnięcie ryb, które zgromadziły się nad lodem i pod lodem; - przyczyną śnięcia ryb był niedobór tlenu ( średnio około 2 mg/dm3 ) przy wysokiej zawartości dwutlenku węgla w wodzie; - niedobór tlenu spowodowany był zamarznięciem wody w basenie oraz brakiem przepływu wody z powodu zamknięcia bramy przeciwpowodziowej basenu portowego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Włocławku - Nadzór Wodny w Płocku. - dzierżawcami basenu jest 6 podmiotów gospodarczych. - akcję usuwania śniętych ryb koordynował Prezydent Miasta Płocka. Ryby zostały wybrane i przekazane do utylizacji. Laboratorium WIOŚ od czasu zdarzenia, do dnia 31 marca przeprowadzało badanie wód basenu 1x w tygodniu. Na podstawie prowadzonych badań stwierdzono, że wody basenu są czyste. | Śnięte ryby zostały poddane utylizacji. |
| 8. | 01.02.2004 | Inowrocław woj. kujawsko-pomorskie | Wyciek gazu ziemnego z rozszczelnionego przyłącza gazowego. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - na skutek uderzenia samochodu osobowego marki Mercedes, w skrzynkę przyłącza gazowego usytuowaną na budynku hotelu „Bast” doszło do rozszczelnienia zaworu przyłącza i emisji gazu do powietrza; - sprawca zdarzenia, kierowca samochodu osobowego zbiegł z miejsca zdarzenia; - akcję ratowniczą przeprowadziły 3 zastępy PSPoż. i Miejski Zakład Gazownictwa w Inowrocławiu. - ewakuowano 50 osób (mieszkańcy hotelu ), na czas około 1 godziny.. Zawór uszczelniono. | Zanieczyszczenie ustąpiło. Zagrożenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | 01.02.2004 | Szczecin woj. zachodniopomorskie | Zawalenie się konstrukcji stalowej tymczasowego komina w Elektrociepłowni. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia , z którego wynikało, że: - komin o wysokości 80 m uległ przełamaniu na wysokości około 25 m i zawaleniu. Konstrukcja powstała w 2003 roku jako tymczasowa na czas budowy nowego betonowego komina; - prawdopodobną przyczyną zdarzenia był silny wiatr o prędkości około 70 km/godz.. Nie było osób poszkodowanych. - kontrola WIOŚ wykazała, że badanie poziomu emisji zanieczyszczeń jest prowadzone i nie występuje przekroczenie dopuszczalnego stężenia zanieczyszczeń w powietrzu. - przyczyny zdarzenia badała specjalna komisja powołana przez Prezesa Zespołu Elektrowni „Dolna Odra” S..A z udziałem przedstawicieli nadzoru budowlanego i organów ścigania. Na podstawie prac biegłych ustalono, że przyczyną przełamania komina były błędy obliczeniowe na etapie jego projektowania. | Zagrożenie zlikwidowano. |
| 10. | 02.02.2004 | Kędzierzyn-Kożle gm. Kędzierzyn-Kożle woj. opolskie | Wyciek amoniaku z instalacji Centrali Chłodniczej na Wydziale Amoniaku w Zakładach Azotowych. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiło urwanie króćca do poboru amoniaku do analiz na rurociągu tłocznym pompy nr 3 na Wydziale Amoniaku Zakładów Azotowych „Kędzierzyn” S.A. w Kędzierzynie Kożlu; - ilość wyciekłego amoniaku określono na około 620 kg; - akcja ratownicza przeprowadzona przez Dział Ratownictwa Chemicznego ZAK S.A. , Wydziałowych ratowników chemicznych i JRG PSPoż. polegała na zlokalizowaniu miejsca awarii , odcięcia dopływu amoniaku, postawieniu kurtyn wodnych i uszczelnieniu instalacji. Wody pogaśnicze zostały odprowadzone do kanalizacji ścieków przemysłowych, a następnie na oczyszczalnię ścieków. Nie było osób poszkodowanych. | Zanieczyszczenie ustąpiło, zagrożenie zlikwidowano. Wydano zarządzenia pokontrolne, które zostały zrealizowane. |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | 04.02.2004 | Siemianowice Śląskie pow. Siemianowice Śląskie woj. śląskie |  | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem napędowym wyciekłym z uszkodzonej autocysterny. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - autocysterna marki Jelcz przewożąca około 9 m3 oleju napędowego zderzyła się z samochodem osobowym Peugeot 406; - w wyniku zdarzenia oba pojazdy zjechały do rowu. Poprzez rozszczelniony zawór cysterny wyciekło około 100 dm3 oleju napędowego na pobocze drogi; - jeden z kierowców odniósł obrażenia i został przewieziony do szpitala w Siemianowicach Śląskich, gdzie po kilku godzinach został zwolniony do domu; - akcja ratownicza pod nadzorem inspektorów WIOŚ była prowadzona przez 9 zastępów PSPoż. i 1 jednostkę OSP. Zanieczyszczenie zebrano do beczek i przekazano do utylizacji. Zawartość cysterny została przepompowana do innej cysterny podstawionej przez przewoźnika. Na podstawie badań gruntu, przeprowadzonych przez WIOŚ stwierdzono, że zanieczyszczenie zostało usunięte i zlikwidowane. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 12. | 05.02.2004 |  | Padew Narodowa pow. mielecki woj. podkarpackie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych benzyną wyciekłą z autocysterny. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do wywrócenia się autocysterny przewożącej paliwo; - sprawca zdarzenia: firma Autohaus w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. 3 Maja 67; - wyciek paliwa do rowu melioracyjnego łączącego się z potokiem Babulówka nastąpił przez rozszczelniony zawór odpowietrzający; - ilość wyciekłej benzyny, która przedostała się do wód określono na około 200 dm3 ; - akcja ratownicza PSPoż. z Mielca i JRCh PSPoż. z Tarnobrzega była prowadzona pod nadzorem WIOŚ. Postawiono 4 zapory na rowie. Zebrane zanieczyszczenia przekazano do utylizacji. Pozostałe w cysternie paliwo przepompowano do innej podstawionej cysterny. Uszkodzony pojazd wydobyto z rowu. WIOŚ pobrał próby wód z rowu do analizy. Wystąpiło chwilowe przekroczenie zawartości sumy benzyn, olejów i węglowodorów aromatycznych. Zanieczyszczenie ustąpiło. | Zebrane zanieczyszczenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | 07.02.2004 | Leszno gm. Leszno pow. warszawski zachodni woj. mazowieckie. | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi benzyną, wyciekłą z nielegalnie nawierconego rurociągu należącego do PERN w Płocku. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Płocku przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nieustaleni sprawcy dokonali nawiertu na rurociągu przesyłowym benzyny, w celu kradzieży; - właściciel rurociągu: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „PERN” w Płocku; - ilość wyciekłej benzyny nie została dokładnie określona; - akcja ratownicza została przeprowadzona przez Zakładową Straż Pożarną PERN-u . Zamknięto zasuwy odcinające w ciągu 10 min od zauważenia spadku ciśnienia na rurociągu. Rozszczelnienie zaspawano i zaizolowano. Wznowiono tłoczenie benzyny. Podczas kontroli WIOŚ w dniu 9 lutego 2004 pobrano próby gruntu do analizy z głębokości 1,2m i 1,5 m, w odległości odpowiednio 1m i 1,7 m od miejsca wycieku. Badania wykazały, że na głębokości 1m zawartość zanieczyszczenia była przekroczona 7- krotnie. Druga próba pobrana na głębokości 1,7 m nie wykazywała dopuszczalnego przekroczenia dla benzyn w glebie. WIOŚ w Warszawie w dniu 23 marca wydał decyzję zobowiązującą PERN do przeprowadzenia badań w zakresie zasięgu oraz stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego w terminie 15 dni od dnia otrzymania decyzji oraz przedłożenia wyników badań Staroście Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz w WIOŚ w Warszawie, w terminie do dnia 30.04.2004. Ocena wykonana przez firmę „PROTE” w Poznaniu została dostarczona w terminie. Wg w/w oceny istnieje zanieczyszczenie gruntu produktami naftowymi. | W dniu 6 października 2004 r Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego wszczęło postępowanie w sprawie zanieczyszczenia ropopochodnymi terenu w obrębie Kampinoskiego Parku Narodowego. Do dnia 31 grudnia 2004 roku Starosta nie wydał decyzji w powyższej sprawie. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | 18.02.2004 | Kikół gm. Kikół pow. Lipno woj. kujawsko-pomorskie | Wyciek kwasu solnego z rozszczelnionego zbiornika. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Włocławku przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia , z którego wynikało, co następuje: - na terenie zakładu w wyniku nieprawidłowego ustawienia w czasie pracy wózka widłowego, doszło do przedziurawienia zbiornika o pojemności około 1m3 zawierającego około 100 dm3 kwasu solnego o stężeniu około 30% ( nr.ONZ/ADR 1789 kl. 8 materiały żrące) - zanieczyszczeniu uległ utwardzony teren pod wiatą i poza nią , o powierzchni około 30 m2 - sprawca zdarzenia: Fabryka Urządzeń Wentylacyjno – Klimatyzacyjnych Spółka z o.o. ul. Wojska Polskiego, 687 – 600 Lipno; Zakład Produkcyjny w Kikole; - akcję ratowniczą pod ciągłym nadzorem WIOŚ przeprowadziła KP PSPoż. z Lipna. Postawiono kurtynę wodną , zanieczyszczony teren zneutralizowano wodą, przesypano wapnem i piaskiem. Zanieczyszczenia nie przedostały się do zakładowej sieci kanalizacyjnej. Powstałe odpady zebrano do pojemnika. Zostały one przekazane do neutralizacji w specjalistycznej firmie. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | 25.02.2004 | Kaniów gm. Bestwina pow. bielsko -bialski woj.śląskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód powierzchniowych substancjami ropopochodnymi smolistymi zrzuconymi przez nieustalonego sprawcę. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku Białej przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - zanieczyszczeniu uległa skarpa drogi technologicznej prowadzącej do Kopalni Węgla Kamiennego „Silesia” i do żwirowni, wzdłuż rowu odwadniającego; - substancja ropopochodna o odczynie silnie kwaśnym ( pH 1) została dowieziona i zrzucona przez nieustalonego sprawcę w miejsce rzadko odwiedzane przez ludzi; - zanieczyszczenie częściowo spłynęło do przydrożnego rowu melioracyjnego, zanieczyszczając go na długości około 150 m. Rów ten łączy się z Kanałem Macocha, który odprowadza częściowo wody z tego rejonu do rzeki Wisły. Z kolektora tego część wody przepompowywana jest do stawów rybnych. O możliwości zanieczyszczenia stawów rybnych poinformowano ich właściciela, który odciął dopływ wód z kolektora do stawów; - akcja usuwania skutków zdarzenia została przeprowadzona pod nadzorem WIOŚ przez JRG km PSPoż. z Bielska Białej i OSP z Bestwinki. Zbudowano zapory odcinające zanieczyszczony odcinek rowu i zebrano zanieczyszczenie, które przekazano do utylizacji. Urząd Gminy w Bestwinie przeprowadził akcję usuwania zanieczyszczonego gruntu . Wybrano około 71 Mg zanieczyszczonego gruntu i około 8 m3 emulsji olejowo-wodnej, którą wypompowano z zanieczyszczonego rowu i przekazano do utylizacji w specjalistycznej firmie. Badania laboratoryjne wykazały ,że zanieczyszczenie tylko w śladowych ilościach przedostało się do Kanału Macocha. Zanieczyszczenie w kanale ustąpiło. Organy ścigania przeprowadziły śledztwo Sprawca zdarzenia nie został ustalony, śledztwo zostało umorzone. | Zanieczyszczenie w gruncie i rowie zlikwidowano. |
| 16. | 29.02.2004 | Gostynin gm. Gostynin pow. gostyniński woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych substancjami ropopochodnymi. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Płocku przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - na powierzchni wody w kanale odwadniającym nasyp kolejowy stwierdzono obecność substancji oleistych o barwie szaro zielonej; - sprawca zdarzenia nie został ustalony; - zanieczyszczenie kanału spowodowało zagrożenie dla czystości wód rzeki Osetnica , która łączy się z nim; - akcja ratownicza PSPoż. polegała na zahamowaniu przemieszczania się zanieczyszczenia przy użyciu zastawek, jego zebraniu i przekazaniu do utylizacji; Badania wód przeprowadzone przez WIOŚ nie wykazały obecności zanieczyszczenia. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | 01.03.2004 | Chlewiska gm. Dąbrowa Biskupia pow. inowrocławski woj. kujawsko-pomorskie | Wyciek oleju transformatorowego z rozszczelnionego transformatora podczas jego kradzieży przez nieustalonych sprawców. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - nieustaleni sprawcy dokonali kradzieży transformatora o mocy 20 KVA ze stacji transformatorowej „Chlewiska 2”; - nastąpiło rozszczelnienie kadzi transformatora i całkowitego wycieku oleju transformatorowego do gruntu pod stacją; - zanieczyszczeniu uległo około 30 m2 gruntu. Ilość oleju, który zawierał PCB określono na około 150 kg; Badania zanieczyszczonego gruntu przeprowadzone przez WIOŚ wykazały przekroczenie dopuszczalnego stężenia sumy PCB i sumy ftalanów. Informacja o przekroczeniu w/w zanieczyszczeń w gruncie została przekazana Staroście Powiatowemu w Inowrocławiu, pismem z dnia 30.06.2004 r. Rejon Energetyczny w Inowrocławiu został zobowiązany przez Starostę Inowrocławskiego do przeprowadzenia rekultywacji skażonego terenu . | Rekultywacja terenu nie została przeprowadzona. Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu nie zakończyła postępowania. |
| 18. | 02.03.2004 | Szczecin woj. zachodniopomorskie | Zanieczyszczenie wewnętrznych wód morskich substancjami ropopochodnymi. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - w wyniku uszkodzenia układu hydraulicznego dźwig samojezdny o masie 72 Mg utracił środek ciężkości i wpadł do Basenu Zachodniego na terenie Portu przy Basenie Władysława IV . Dźwig należy do Zakładu Usług Dźwigowych „KRAN” w Szczecinie; - wyciekły z układu olej hydrauliczny zanieczyścił wody Basenu Zachodniego i Kanału Grodzkiego (wewnętrzne wody morskie) na powierzchni około 1 ha; - portowa służba ratownicza postawiła zaporę przeciwrozlewową na wodach Basenu Zachodniego. Przedsiębiorstwo Usług Portowych „SHIP-SERVICE” zebrało zanieczyszczenie i przekazało do utylizacji. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 19. | 02.03.2004 | Ośniszczewko gm. Dąbrowa Biskupia pow. inowrocławski woj. kujawsko-pomorskie | Wyciek oleju transformatorowego z rozszczelnionego transformatora podczas jego kradzieży przez nieustalonych sprawców. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia , z którego wynikało, że: - nieustaleni sprawcy dokonali kradzieży transformatora o mocy 40 KVA ze stacji transformatorowej „Ośniszczewko 2” ; - doszło do rozszczelnienia kadzi transformatora i całkowitego wycieku oleju do gruntu pod stacją; - zanieczyszczeniu uległo około 2 m2 gruntu. Ilość wyciekłego oleju określono na około 90 kg. Badania gruntu przeprowadzone przez WIOŚ w Bydgoszczy wykazały przekroczenie dopuszczalnego stężenia dla sumy PCB i sumy ftalanów. Informacja o zanieczyszczeniu gruntu została przekazana Staroście Powiatowemu w Inowrocławiu pismem z dnia 30 czerwca 2004 r. Grupa Energetyczna ENEA S.A. Oddział w Bydgoszczy Rejon Energetyczny w Inowrocławiu został zobowiązany przez Starostę Inowrocławskiego do przeprowadzenia rekultywacji terenu. | Rekultywacja terenu nie została przeprowadzona. Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu nie zakończyła postępowania w sprawie zanieczyszczenia gruntu. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | 02.03.2004 | Bolesławiec gm. Bolesławiec pow. bolesławicki woj. dolnośląskie | Wybuch zbiornika zawierającego olej napędowy związany ze śmiercią jednego pracownika. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do wybuchu w studzience zbiornika podziemnego o pojemności około 100 m3 po oleju napędowym; - sprawca zdarzenia: Baza Magazynowa nr 112 należąca do Polskiego Koncernu Naftowego „ORLEN”S.A. Zakład zaliczony jest do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii w rozumieniu ustawy POŚ; - nastąpił zapłon par węglowodorów znajdujących się w zbiorniku podczas uruchamiania zapasowego przyłącza zlewu cysternowego przez 3 osobowy zespół pracowników; - w wyniku zapłonu poparzeniu uległ pracownik bazy i został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł po kilku dniach; - bezpośrednią przyczyną zdarzenia było zastosowanie do prac w strefie zagrożenia wybuchem narzędzi iskrzących; - działania ratownicze przeprowadziła KM PSPoż. w Bolesławcu i Pogotowie Ratunkowe. Zabezpieczono i odcięto miejsce zdarzenia, pokryto ciężką pianą gaśniczą. WIOŚ wydał zarządzenia pokontrolne, które są realizowane. | Zapłon ugaszono. Zagrożenie zlikwidowano. |
| 21. | 07.03.2004 | Plecewice. pow. sochaczewski woj. mazowieckie. | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ropopochodnymi wyciekłymi z rozszczelnionego rurociągu należącego do „PERN” w Płocku. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Płocku przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - nieustalony sprawca dokonał nawiertu, a następnie założył na rurociągu przyrząd umożliwiający stałą kradzież paliwa; - właściciel rurociągu: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. w Płocku; - ilość wyciekłej w czasie operacji benzyny bezołowiowej określono na około 3m3 ; - akcję ratowniczą pod nadzorem przedstawicieli Delegatury WIOŚ przeprowadziły służby ratownicze PERN. Rurociąg uszczelniono. Wybrano zanieczyszczony grunt pod rurociągiem i przewieziono do utylizacji.. Na podst. art. 247 ust.1 pkt.1 ustawy POŚ wydano decyzję nakazującą PERN przeprowadzenie badań dotyczących skutków wycieku benzyny w wyniku nawiertu rurociągu i przedłożenie wyników badań Staroście Sochaczewskiemu oraz w Delegaturze WIOŚ w Płocku. Wydano zarządzenia pokontrolne oraz wystąpienie do Starosty Sochaczewskiego w sprawie przywrócenia środowiska do stanu właściwego. Zarządzenia pokontrolne oraz postanowienia decyzji zostały zrealizowane. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. | 08.03.2004 | Otorowo gm. Szamotuły woj. wielkopolskie | Wyciek 30% roztworu azotanu amonu z rozszczelnionej autocysterny. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało że: - samochód ciężarowy przewożący źle zabezpieczony ładunek, w czasie skręcania przewrócił się na prywatny budynek gospodarczy; - na skutek otwarcia się klap nalewowych nastąpił wyciek około 5 m3 roztworu azotanu amonowego (saletry amonowej) do budynku gospodarczego i na drogę asfaltową; - ciecz z budynku gospodarczego spłynęła do kanalizacji wód opadowych, a około 1m3 przedostało się do zbiornika na gnojowicę. Zanieczyszczeniu uległo około 250 m2 nieutwardzonej powierzchni ziemi; - sprawca zdarzenia: firma przewozowa należąca do Andrzeja Leidgebera , Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 11; - przedstawiciele WIOŚ przeprowadzili kontrolę interwencyjną na miejscu zdarzenia z udziałem Starostwa Powiatowego w Szamotułach i Sanepidu. W oględzinach brała udział KP PSPoż i KP Policji w Szamotułach; Badania wykazały ,że zanieczyszczenie uległo likwidacji. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | 09.03.2004 | Solec Kujawski woj. kujawsko-pomorskie | Wyciek i pożar oleju impregnacyjnego do drewna. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - zdarzenie miało miejsce na terenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego, Nasycalnia Drewna w Solcu Kujawskim, ul. Kujawska 2 w likwidacji; - nastąpiło zapalenie się oparów oleju impregnacyjnego zawartego w zbiorniku stalowym podziemnym w czasie jego demontażu przy użyciu gazów technicznych. Zbiornik po pocięciu na elementy miał być przekazany na złom; - zanieczyszczeniu uległo powietrze i około 70m2 powierzchni ziemi. Nie było osób poszkodowanych; - sprawca zdarzenia: Tomasz Borowicz, zamieszkały w Toruniu prowadzący prace rozbiórkowe na zlecenie syndyka masy upadłościowej; - akcję gaszenia pożaru przeprowadziła JRG PSPoż. z Solca Kujawskiego; - inspektorzy WIOŚ razem z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim przeprowadzili kontrolę interwencyjną na miejscu zdarzenia; - na zlecenie UMiG w Solcu Kujawskim ATR W Bydgoszczy opracowała ocenę stopnia zanieczyszczenia ropopochodnymi, terenu po byłej oczyszczalni drewna. Wyniki oceny wskazują na konieczność rekultywacji rozległego terenu, który był dotychczas własnością Skarbu Państwa. Od kwietnia 2004 roku właścicielem zanieczyszczonego terenu stała się firma Conex Sp. z o.o z Bydgoszczy. W grudniu 2004 roku Starosta Bydgoski zobowiązał firmę Conex Sp. z o.o. do przeprowadzenia rekultywacji gruntu. Przedstawiciele WIOŚ prowadzą nadzór nad działaniami zmierzającymi do doprowadzenia środowiska do stanu właściwego. | Rekultywacja zostanie przeprowadzona w 2005 roku.. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | 09.03.2004 | Lidzbark Welski gm. Lidzbark pow. Działdowo woj. warmińsko-mazurskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem napędowym wyciekłym ze zbiornika lokomotywy spalinowej. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - lokomotywa spalinowa zawadziła o metalowe przedmioty pozostawione na torowisku i uszkodziła dolny zbiornik o pojemności 1,5 m3 zawierający olej napędowy. Wyciekło około 1m3 paliwa na torowisko, na nasypie kolejowym, na wysokości około 6 m. - zanieczyszczeniu uległo torowisko na długości około 170m . Lokomotywa zatrzymała się na wiadukcie nad drogą , około 200m od rzeki Wel; - sprawca zdarzenia: PKP Zakład Taboru w Bydgoszczy, na terenie należącym do Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie, ul. Lubelska 5. - JRG KP PSPoż. i OSP dokonała oględzin miejsca zdarzenia. Policja zabezpieczyła torowisko. Sprawca zdarzenia przepompował do zbiornika pozostały olej napędowy; - WIOŚ w Olsztynie przeprowadził kontrolę interwencyjną na miejscu zdarzenia z udziałem Starostwa Powiatowego w Działdowie. Linia kolejowa została wyłączona z eksploatacji na czas usunięcia zanieczyszczenia z nasypu; - ustalono, że zanieczyszczony tłuczeń razem z warstwą gruntu zostanie usunięty niezwłocznie po rozmarznięciu gruntu; - zdarzenie miało miejsce w obrębie strefy ochrony pośredniej, zewnętrznej, ujęcia wody dla miasta Lidzbark. Do dnia 31 grudnia 2004 roku zanieczyszczony tłuczeń nie został wymieniony. W ramach konserwacji nawierzchni prowadzone są okresowo roboty polegające na mechanicznym czyszczeniu tłucznia (usuwanie drobnej frakcji). | Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie uwzględnił w planach robót, doprowadzenie do stanu właściwego zanieczyszczonego odcinka torowiska. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | 11.03.2004 | Marki gm. Marki pow.wołomiński woj.mazowieckie. | Porzucenie chemikaliów na gruncie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przez nieustalonego sprawcę. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Mińsku Mazowieckim przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nieustalony sprawca porzucił około 100 sztuk pojemników z chemikaliami niewiadomego pochodzenia na powierzchnię około 10 m2 przy ul. Podleśnej; - stwierdzono, że pojemniki metalowe szklane i z tworzyw sztucznych zostały rozszczelnione w niewielkim stopniu; - akcja ratownicza PSPoż. i OSP w Wołominie polegała na zebraniu wszystkich pojemników razem z warstwą gruntu na którym zostały porzucone, przekazaniu do analizy w specjalistycznej firmie DJ CHEM w Wołominie. W w/w firmie dokonano spisu i klasyfikacji znalezionych chemikaliów. Wyodrębniono około 180 różnych materiałów, wśród nich trucizny (np. kwas arsenowy, metanol), materiały wybuchowe (np. kwas pikrynowy). Łącznie zabezpieczono około 200 kg materiałów. Zebrane opakowania z chemikaliami i około 100 kg wybranego gruntu zdeponowano na terenie firmy DJ CHEM do czasu ich przekazania do utylizacji specjalistycznym firmom. WIOŚ wykonał badania gruntu po zebraniu chemikaliów z wierzchnią warstwą gruntu. Nie stwierdzono obecności metali ciężkich, ani innych substancji niebezpiecznych. Organom ścigania nie udało się ustalić sprawcy zdarzenia. | Zanieczyszczenie usunięto. Działania organów ścigania nie zostały zakończone. |
| 26. | 12.03.2004 | Kraków Woj. małopolskie | Zanieczyszczenie rzeki Rudawy substancjami ropopochodnymi, powyżej jej ujścia do rzeki Wisły. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiło zanieczyszczenie wód rzeki Rudawy substancjami ropopochodnymi wypływającymi z kanalizacji wód opadowych; - sprawca zdarzenia nie został ustalony; - akcja usuwania zanieczyszczenia została przeprowadzona przez PSPoż. pod nadzorem WIOŚ. Zastosowano 4 zapory postawione na kanale wypływowym oraz w rejonie ujścia rzeki Rudawy do Wisły. WIOŚ wystąpił do Zarządu Gospodarki Komunalnej pismem z dnia 5 kwietnia 2004 w sprawie przeprowadzenia rozpoznania i ustalenia sprawcy zanieczyszczenia. Do dnia 31 grudnia 2004 roku WIOŚ nie otrzymał odpowiedzi na powyższe pismo. | Zanieczyszczenie usunięto. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | 16.03.2004 | Rydzewo gm. Miastkowo pow. łomżyński woj. podlaskie | Awaria pojazdu i pożar koła autocysterny przewożącej mieszaninę skroplonych gazów propan-butan. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łomży przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do awarii układu hamulcowego, zablokowania i pożaru koła jezdnego autocysterny przewożącej 20 Mg skroplonej mieszaniny gazów propan-butan; - sprawca zdarzenia: Firma „Benzol”, Eugeniusz Kurpiowski – Ostrołęka ul. Wyrzykowskiego 10; - nie nastąpiło rozszczelnienie cysterny. Powstało chwilowe duże zagrożenie pożarowe i wybuchowe; - JRG PSPoż. w Łomży ugasiła pożar, odblokowano hamulce i wymieniono koła. Autocysterna pod eskortą JRG PSPoż. została odesłana do firmy przewozowej w Ostrołęce. | Zagrożenie zlikwidowano. Pożar ugaszono. |
| 28. | 17.03..2004 | Ciechanów pow. ciechanowski woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie gruntu olejem transformatorowym wyciekłym z uszkodzonego transformatora. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Ciechanowie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia , z którego wynikało, że: - nastąpiło uszkodzenie transformatora przez nieustalonego sprawcę prawdopodobnie w celu kradzieży. Pojemność transformatora wynosiła 12 Mg. Po wycieku w transformatorze pozostało 3 Mg oleju. Nie ustalono ilości wyciekłego oleju; - sprawca zdarzenia nie został ustalony; - zanieczyszczeniu uległo około 120 m2 powierzchni ziemi na głębokość około 0,1 m ppt na terenie Zakładu Energetyki Płock S.A. Część wycieku przedostała się do 2 studzienek rewizyjnych bezodpływowych;; - akcję usuwania skutków zdarzenia przeprowadził właściciel transformatora tj. Zakład energetyki Płock S. A. Transformator zabezpieczono, ze studzienki rewizyjnej kanalizacji opadowej spompowano około 300 dm3 oleju. Ustalono że wyciekły olej nie zawierał PCB. Wybrano wierzchnią warstwę zanieczyszczonego gruntu, oczyszczono kanalizację do której jeszcze napłynęło zanieczyszczenie. Zebrane odpady przekazano do utylizacji w specjalistycznych firmach. WIOŚ przeprowadził kontrolę interwencyjną na miejscu zdarzenia. Badania laboratoryjne gruntu wykazały znaczne zanieczyszczenie. Wydano zarządzenia pokontrolne z terminem realizacji: 4. kwietnia 2004 roku. W dniu 05.04.2004 do Delegatury WIOŚ wpłynęło pismo informujące o zrealizowaniu zarządzeń pokontrolnych. Próby gruntu pobrane po usuwaniu skutków zdarzenia z punktów tych samych, z których pobierało laboratorium WIOŚ i wykonanych przez Centrum Badań Środowiska w Kutnie nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych zawartości oleju mineralnego (węglowodory C12 –C35 ) w gruncie. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | 19.03.2004 | Zajezierze gm. Gniewkowo pow. inowrocławski woj. kujawsko-pomorskie | Wyciek oleju transformatorowego w wyniku jego rozszczelnienia podczas kradzieży przez nieustalonych sprawców. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - nieustaleni sprawcy dokonali kradzieży transformatora o mocy 40 KVA ze stacji transformatorowej „Zajezierze 4”; - doszło do rozszczelnienia kadzi transformatora i całkowitego wycieku oleju do gruntu pod stacją; - zanieczyszczeniu uległo około 16 m2 powierzchni ziemi . Ilość wyciekłego oleju określono na około 90 kg. Badania gruntu przeprowadzone przez WIOŚ wykazały przekroczenie dopuszczalnego poziomu dla sumy PCB i ftalanów. Informacja o przekroczeniu stężeń w/w substancji w gruncie została przekazana Staroście Powiatowemu w Inowrocławiu, pismem z dnia 30 czerwca 2004 roku. Grupa Energetyczna ENEA S.A. ,Rejon Energetyczny w Inowrocławiu nie prowadziła rekultywacji zanieczyszczonego gruntu. Starosta Powiatu Inowrocławskiego nie wydał decyzji w sprawie rekultywacji. | Rekultywacja nie została przeprowadzona. Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu nie zakończyła jeszcze postępowania w sprawie ustalenia sprawcy zanieczyszczenia gruntu. |
| 30. | 22.03.2004 | Bydgoszcz woj. kujawsko-pomorskie | Wyciek paliwa z rozszczelnionego zbiornika w czasie kolizji drogowej. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało że: - doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych na skrzyżowaniu ulic Kamiennej i Wyszyńskiego w Bydgoszczy, uszkodzenia zbiornika paliwa samochodu ciężarowego marki Volvo i wycieku paliwa na jezdnię; - ilość wyciekłego paliwa określono na około 200 dm3 ; - akcję ratowniczą pod nadzorem inspektorów WIOŚ przeprowadziła JRG PSPoż. Zabezpieczono studzienki kanalizacyjne, zanieczyszczenie zebrano przy użyciu sorbentów. Powstałe odpady po zakończeniu akcji odebrała firma specjalistyczna w Bydgoszczy w celu utylizacji. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. | 24.03.2004 | Czaplinek gm. Góra Kalwaria pow.piaseczyński woj. mazowieckie | Wypadek drogowy autocysterny przewożącej mieszaninę skroplonego gazu propan-butan. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził kontrolę interwencyjną na miejscu zdarzenia , z której wynikało że: - w wyniku kolizji drogowej samochodu ciężarowego Renault Magnum, cysterny z gazem propan-butan, samochodu TIR marki DAF i autobusu doszło do wycieku nieustalonych ilości gazu propan-butan, i substancji ropopochodnych (paliwo i inne płyny); - w wyniku wypadku 3 osoby poniosły śmierć i 4 zostały ranne. Całkowitemu zniszczeniu uległy ciągniki siodłowe cysterny TIR-a , oraz autobus. W cysternie uszkodzona została szafa sterownicza, urwane zostały podpory i otarty płaszcz; - zanieczyszczeniu substancjami ropopochodnymi uległa droga, pobocze i rów melioracyjny na długości około 150 m; - akcję ratowniczą prowadziło 12 jednostek JRCh PSPoż. i 9 jednostek OSP. Teren zabezpieczono. Na czas podnoszenia cysterny ewakuowano ludzi ze strefy o promieniu 500m. Z podniesionej cysterny przepompowano gaz do 3 cystern podstawionych przez właściciela uszkodzonej cysterny. Wypompowano paliwo z rowu melioracyjnego ; - na wniosek WIOŚ zobowiązano Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do likwidacji ekologicznych skutków zdarzenia. Zarząd Dróg krajowych – Rejon Grójec zlecił wykonanie tych prac specjalistycznej firmie Sintac –Polska. Firma przeprowadziła działania w ramach likwidacji skutków zdarzenia. Zarządzenia pokontrolne zostały zrealizowane. W dniu 26 marca WIOŚ w ramach kontroli sprawdzającej pobrał próby gruntu do analizy. Wyniki badań wykazały, brak przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w gruncie. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. | 24.03..2004 | Mikanowo gm. Lubanie woj. kujawsko-pomorskie. | Wypadek drogowy samochodu ciężarowego przewożącego chemikalia na drodze E-1. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Włocławku przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - samochód ciężarowy marki MAN przewożący chemikalia na zlecenie firmy Brenntag Polska Sp. z o.o. z Kędzierzyna Koźla do Torunia zsunął się ze skarpy z wysokości około 3 m; - sprawca zdarzenia: Firma Usługi Transportowe, Wiesław Fuminkowski ul. Listna 32; 87-700 Aleksandrów Kujawski; - rozszczelnieniu uległy zbiorniki zawierające pigmenty, alkohol izobutylowy, ksylen oraz kwas mlekowy. Nastąpiło zanieczyszczenie gruntu na powierzchni około 100 m2 ; - akcję usuwania skutków wycieku przeprowadziła JRCh PSPoż. z firmy „Anwil”we Włocławku. Delegatura WIOŚ we Włocławku przeprowadziła kontrolę interwencyjną na miejscu zdarzenia. W dniu 4 kwietnia 2004 roku pobrano próby gruntu do analizy, które wskazały na przekroczenie dopuszczalnych stężeń etylobenzenu i ksylenu w gruncie. Wydane zarządzenia pokontrolne zostały zrealizowane. Sprawca zdarzenia pismem z dnia 31 stycznia 2005 roku poinformował Starostę Włocławskiego o wykonaniu rekultywacji zanieczyszczonego gruntu, co potwierdzono wynikami badań. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. Wyniki badania gruntu wykazały brak przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń. |
| 33. | 25.03.2004 | Perkowo gm. Gniewkowo pow. inowrocławski woj. kujawsko-pomorskie | Wyciek oleju transformatorowego z rozszczelnionego transformatora w czasie jego kradzieży przez nieustalonych sprawców. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nieustaleni sprawcy dokonali kradzieży transformatora o mocy 63 KVA ze stacji transformatorowej „Perkowo 1”; - doszło do rozszczelnienia kadzi transformatora i całkowitego wycieku oleju transformatorowego do gruntu pod stacją; - zanieczyszczeniu uległo około 30 m2 gruntu. Ilość wyciekłego oleju określono na około 112 kg. Badania gruntu przeprowadzone przez WIOŚ w Bydgoszczy wykazały przekroczenie dopuszczalnych stężeń dla sumy PCB i sumy ftalanów. Informacja o przekroczeniu stężeń w/w zanieczyszczeń w gruncie została przekazana Staroście Powiatowemu w Inowrocławiu pismem z dnia 30 czerwca 2004 roku . Grupa Energetyczna ENEA S.A Rejon Energetyczny w Inowrocławiu został zobowiązany przez Starostę Inowrocławskiego do rekultywacji zanieczyszczonego gruntu. | Rekultywacja nie została wykonana. Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu umorzyła postępowanie w związku z niewykryciem sprawców. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34. | 26.03.2004 | Witoszyn Nowy gm. Fabianki pow. włocławski woj. kujawsko-pomorskie | Zanieczyszczenie gruntu paliwem wyciekłym z rozszczelnionego rurociągu należącego do PERN „Przyjaźń” w Płocku. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Włocławku przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało że: - nieustalony sprawca dokonał nawiertu rurociągu przesyłowego benzyny, w celu kradzieży; - właściciel rurociągu: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „ Przyjaźń” S.A. `w Płocku; - ilość wyciekłego do gruntu paliwa określono na około 400 dm3 . Zanieczyszczenie wsiąkło w grunt (teren leśny) na powierzchni około 6m2 ; - akcja ratownicza służb PERN polegała na zaczopowaniu nawiertu, a następnie zaspawaniu. Wybrano zanieczyszczoną ziemię i przekazano do utylizacji. W akcji ratowniczej pod nadzorem WIOŚ , oprócz służb PERN brały udział KM PSPoż. we Włocławku oraz KM Policji we Włocławku; Właściciel rurociągu w dniu 18 czerwca 2004 przekazał do WIOŚ we Włocławku opracowanie wykonane przez firmę GEOTEST z Włocławka jako realizację decyzji z dnia 1 kwietnia 2004 r. W lipcu 2004 roku właściciel rurociągu przekazał Staroście Włocławskiemu wyniki badania gruntu wskazujące na brak przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji ropopochodnych na terenie byłego wycieku. | Badania wykazały, ,że zanieczyszczenie zostało zlikwidowane. |
| 35. | 26.03.2004 | Zambrzyce Królewskie gm. Rutki Kossaki pow.zambr. woj. podlaskie | Wypadek drogowy autocysterny z naczepą przewożącej skroploną mieszaninę gazu propan-butan. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do wypadku drogowego autocysterny z naczepą przewożącej skroploną mieszaninę gazu propan-butan; - autocysterna o pojemności 36 m3 z naczepą, przewożąca około 18 Mg mieszaniny skroplonego gazu propan-butan zjechała do rowu i przewróciła się; - nie doszło do rozszczelnienia ładunku. Powstało chwilowe duże zagrożenie wybuchowe i pożarowe; - sprawca zdarzenia: firma „GAZGROD” Grzegorz Rzeski, Żyrardów, ul. Jaktorańska 17; - akcja ratownicza PSPoż. trwała około 6 godzin i brało w niej udział łącznie 37 jednostek PSPoż. Wymieniono uszkodzony ciągnik siodłowy, cysternę podniesiono i przygotowano do dalszego transportu. Stwierdzono, że nie zachodzi potrzeba przeładowywania gazu do innej cysterny. | Zagrożenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 30.03.2004 | Kolonia Horodnianka gm. Suchowola pow. sokolski woj. podlaskie | Wypadek drogowy i pożar samochodu ciężarowego przewożącego polistyren granulowany. | Wojewódzki Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - samochód ciężarowy przewożący 24 Mg polistyrenu granulowanego przewrócił się na pobocze drogi krajowej nr 19 , Białystok –Augustów i zapalił się; - w wyniku pożaru spaleniu uległ samochód łącznie z paliwem oraz część przewożonego ładunku; - sprawca zdarzenia: przewoźnik –C A. TRANSPORT S.C. 67-300 Szprotawa, ul. Szpitalna 1/5; - nastąpiła chwilowa emisja do powietrza powstałych w czasie spalania zanieczyszczeń tj. tlenku i dwutlenku węgla, sadzy i styrenu oraz zanieczyszczenie powierzchni gruntu; - w czasie pożaru uszkodzone zostały drzewa ( 5 szt. sosen) o obwodzie około 60 cm każde. Całkowitemu zniszczeniu uległ samochód z przyczepą oraz przewożony ładunek; - akcję gaszenia pożaru przeprowadziła JRG PSPoż. z Sokółki. Specjalistyczna firma na zlecenie sprawcy zdarzenia dokonała rekultywacji gruntu . | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 37. | 03.04.2004 | Szymiszów gm.Strzelce Opolskie pow. strzelecki woj. opolskie | Zanieczyszczenie powietrza i gruntu w związku z pożarem składowiska opon. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - w czasie wypalania traw na sąsiedniej posesji nastąpiło zapalenie się składowiska opon zdeponowanych na gruncie; - właściciel magazynu-składowiska: Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Usługowe „OPOL-EKO-GUM” Piotr Spik, 47-161 Szymiszów, ul. Fabryczna; - organy ścigania prowadzą śledztwo w związku z podejrzeniem o celowe podpalenie magazynu; - pożarem została objęta powierzchnia około 500 m2 na której składowane były opony wielkogabarytowe o średnicy ok. 1,8 m; - w pobliżu miejsca zdarzenia nie było cieków wodnych, ani ujęć wody; - akcja ratownicza została przeprowadzona przez PSPoż. z udziałem właściciela obiektu. Pożar ugaszono. Postępowanie prowadzone przez organy ścigania nie zostało zakończone | Zanieczyszczenie ustąpiło. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38. | 04.04.2004 | Trzebnica gm. Trzebnica pow.Trzebnica woj. dolnośląskie | Porzucenie odpadu niebezpiecznego przez nieustalonego sprawcę. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - na poboczu drogi znaleziono 11 sztuk słoików po 1 kg każdy, zawierających fenol stały (nr ONZ/ADR 1671 kl. 6.1 materiały trujące, nr CAS 108-95-2) porzuconych przez nieustalonego sprawcę; - nie stwierdzono rozszczelnienia żadnego ze znalezionych słoików i nie nastąpiło zanieczyszczenie gruntu fenolem; - KP PSPoż. w Trzebnicy niezwłocznie usunęła porzucony odpad z pobocza drogi. Słoiki zabezpieczono w specjalnych pojemnikach i przekazano do bazy Materiałowej Rejonu Dróg Publicznych w Trzebnicy; Odpad w uzgodnieniu z WIOŚ został przekazany do utylizacji w Z.CH „Rokita” w Brzegu Dolnym. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 39. | 05.04..2004 | Czyżów gm. Gdów pow.wielicki woj. małopolskie | Wypadek drogowy autocysterny związany z wyciekiem przewożonych ropopochodnych w wyniku jej rozszczelnienia. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - na drodze krajowej nr 4 doszło do wypadku drogowego autocysterny marki Renault przewożącej około 30 m3 destylatu ropy naftowej; - autocysterna podczas jazdy remontowaną drogą zahaczyła o betonowy słupek urywając jeden z zaworów; - w wyniku rozszczelnienia autocysterny do przydrożnego gruntu oraz do rowu melioracyjnego z wodą wyciekło z jednej komory około 12 m3 ropopochodnych; - rów melioracyjny został zanieczyszczony na długości około 1 km oraz 400m2 powierzchni ziemi; - sprawca zdarzenia: Przewoźnik: Józef Białka, Katowice, Os . 1000 –lecia 42. - w czasie oględzin na miejscu zdarzenia, dwóch inspektorów WIOŚ uległo lekkiemu chwilowemu zatruciu. Nie zachodziła potrzeba ich hospitalizacji, - akcję ratowniczą prowadziło 19 zastępów PSPoż. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Z rowu melioracyjnego wybrano około 6 Mg emulsji olejowo-wodnej. Na rowie postawiono zastawki ograniczające rozprzestrzenianie się zanieczyszczenia. Na podstawie wyników badań prób wody i gleby wykonanych przez WIOŚ ustalono sposób rekultywacji. Wg decyzji Starosty Wielickiego wydanej w dniu 3 czerwca , rekultywacja ma być ukończona w 2005 roku. | Rekultywacja gruntu będzie prowadzona w 2005 r. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40. | 06.04.2004 | Kościelec Kujawski gm.Pakość pow. Inowrocław woj.kujawsko –pomorskie. | Wyciek oleju transformatorowego do gruntu w czasie kradzieży transformatora. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nieustaleni sprawcy dokonali kradzieży transformatora o mocy 63 KVA, ze stacji transformatorowej ; - w wyniku zdarzenia doszło do rozhermetyzowania kadzi transformatora i całkowitego wycieku oleju transformatorowego do gruntu pod stacją; - ilość wyciekłego oleju zawierającego PCB określono na około 108 kg; - właściciel transformatora: Grupa Energetyczna ENEA S.A. Rejon Energetyczny Inowrocław zabezpieczył miejsce zdarzenia, usunął złom oraz wybrał zanieczyszczony grunt; - badania gruntu i oleju na zawartość sumy PCB i sumy ftalanów wykazały przekroczenie dopuszczalnego stężenia. Zanieczyszczony grunt i olej zostały przekazane do specjalistycznej firmy RETHMAN RECYCLING Sp.z o.o. do utylizacji. | Rekultywacja gruntu nie była prowadzona. Sprawca zdarzenia nie został ustalony. |
| 41. | 07.04.2004 | Adamowice gm.Radziejowice pow. woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie jezdni i pobocza zaolejonym odpadem. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Płocku przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - w wyniku ostrego hamowania pojazdu przewożącego odpady wybrane z piaskowników i separatorów oleju, doszło do częściowego ich wylania z cysterny na jezdnię i pobocze; - zanieczyszczeniu uległ odcinek drogi i pobocza na długości około 100m. Ilość wyciekłych odpadów określono na około 100 kg; - sprawca zdarzenia: firma UTIL Sp. z o.o. w Grodzisku Maz. ul. Zygmunta Starego 4/1 –samochód marki MAN z naczepą: - oględzin miejsca zdarzenia dokonała Straż Pożarna z Żyrardowa w obecności Starosty Żyrardowskiego: - sprawca zdarzenia na podstawie decyzji Starosty niezwłocznie usunął odpady z jezdni i pobocza i przekazał do utylizacji: - inspektorzy WIOŚ przeprowadzili kontrolę interwencyjną na miejscu zdarzenia . Badania analityczne wykazały, że zanieczyszczenie zostało usunięte. .Zarządzenie pokontrolne zostało zrealizowane. | Rekultywacja zanieczyszczonego gruntu została wykonana. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42. | 07.04.2004 | Elbląg woj. warmińsko-mazurskie | Zanieczyszczenie wód rzeki Kumienki ropopochodnymi na terenie miasta Elbląga. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Elblągu przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - wylotem kanalizacji wód opadowych pod mostem przy ul. Grunwaldzkiej wypływała woda zanieczyszczona substancją ropopochodną; - zanieczyszczenie utworzyło film na odcinku długości około 100m rzeki, przemieszczający się w dół rzeki; - sprawca zdarzenia nie został ustalony; - akcja ratownicza JRG PSPoż. z Elbląga przeprowadziła oględziny na miejscu zdarzenia Przemieszczanie się zanieczyszczenia zostało zahamowane przez zaporę przeciwrozlewową.. Zebrane odpady przekazano do utylizacji. - inspektorzy WIOŚ przeprowadzili kontrolę interwencyjną na miejscu zdarzenia. Nie zauważono obecności śniętych ryb. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 43. | 08.04.2004 | Leszczyce gm. Inowrocław pow.inowrocł. woj. kujawsko-pom | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem transformatorowym wyciekłym w czasie kradzieży transformatora przez nieustalonych sprawców. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - nieustaleni sprawcy dokonali kradzieży transformatora o mocy 100 KVA ze stacji transformatorowej, należącego do Grupy Energetycznej ENEA S.A. – Rejon Energetyczny Inowrocław , a eksploatowanego przez IZCh „SODA – MĄTWY” S.A. w Inowrocławiu; - w wyniku zdarzenia nastąpiło rozszczelnienie kadzi transformatora i całkowitego wycieku oleju do gruntu w rejonie stacji; - ilość wyciekłego oleju określono na około 100 dm3 . Wyciekły olej zawierał PCB; - zanieczyszczeniu uległ grunt na powierzchni około 15 m2 . Powstało zagrożenie zanieczyszczeniem wód rzeki Noteci znajdującej się w odległości około 30m od miejsca zdarzenia; - akcję ratowniczą pod nadzorem WIOŚ przeprowadziła jednostka ratownictwa Inowrocławskich Zakładów Chemicznych „SODA –MĄTWY” S.A. w Inowrocławiu. Działania ratownicze w obecności Starosty Powiatowego w Inowrocławiu , zostały przeprowadzone na koszt zakładu i polegały na zabezpieczeniu terenu zdarzenia , usunięciu złomu oraz wybraniu około 4 Mg zanieczyszczonej ziemi. Starosta Powiatu Inowrocławskiego pismem z dnia 30 czerwca 2004 r powiadomił Inowrocławskie Zakłady Chemiczne „Soda –Mątwy” S.A. (właściciel gruntu) o konieczności rekultywacji zanieczyszczonego gruntu. | Rekultywacja nie została przeprowadzona. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44. | 14.04.2004 | Chodzież gm. Chodzież pow. chodzieski woj.wielkop. | Pożar , wyciek i zagrożenie zanieczyszczeniem gruntu i wód powierzchniowych kwasem siarkowym akumulatorowym. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Pile przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia , z którego wynikało że: - w wyniku zatarcia wentylatora i zaiskrzenia, doszło do zapalenia się magazynowanych obok plastikowych obudów akumulatorów i nadpalenie 4 szt paletopojemników o poj. 1000 dm3 zawierających kwas siarkowy (akumulatorowy); - w wyniku stopienia ścian pojemników nastąpił wyciek około 4 Mg kwasu siarkowego od 25% do 30% ( nr ONZ/ADR 2796 kl. 8 materiały żrące, kat zagrożenia R-35 ); - wyciek kwasu nastąpił na uszczelniony obniżony plac betonowy; - powstało zagrożenie zanieczyszczeniem gruntu oraz pobliskiego cieku wodnego Bolimka; - sprawca zdarzenia: Firma „JENOX – akumulatory” Sp. z o.o. 64 – 800 Chodzież, ul. Notecka 33; - trzech pracowników zakładu doznało lekkiego zatrucia produktami spalania. Jeden z pracowników doznał lekkiego poparzenia kwasem. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala w Chodzieży na obserwację; - akcję gaszenia pożaru przeprowadziła JRG PSPoż. w Chodzieży. Neutralizację powstałego rozlewiska kwasu przeprowadziła sekcja ratownicza „Jenox –Akumulatory” przy udziale JRG PSPoż. pod nadzorem inspektorów WIOŚ. Pobyt poszkodowanych w szpitalu trwał do dnia 16 kwietnia 2004r. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45. | 16.04.2004 | Prądocin gm. Nowa Wieś Wielka pow. Bydgoszcz woj. kujawsko-pomorskie. | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi wyciekłym podczas kradzieży transformatora olejem transformatorowym | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nieustalony sprawca dokonał kradzieży transformatora o mocy 50 KVA , ze stacji transformatorowej ; - w wyniku zdarzenia doszło do rozszczelnienia kadzi transformatora i całkowitego wycieku oleju do gruntu pod stacją; - ilość wyciekłego oleju zawierającego PCB określono na około 190 kg; - zanieczyszczenie wyciekło na powierzchnię około 1,5 m2 ; - właściciel transformatora Grupa Energetyczna ENEA S.A. Rejon Energetyczny Inowrocław zabezpieczył teren kradzieży, usunął złom , wybrał zanieczyszczony grunt i przekazał do utylizacji; - o zdarzeniu powiadomiono Komendę Miejską PSPoż w Bydgoszczy, Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy oraz Posterunek Policji w Nowej Wsi Wielkiej; Badania wykazały przekroczenie dopuszczalnych stężeń sumy PCB i sumy ftalanów w gruncie. Informacja o przekroczeniu dopuszczalnych wartości w/w zanieczyszczeń w gruncie została przekazana Staroście Powiatowemu w Bydgoszczy w dniu 30 czerwca 2004 r. W związku z brakiem podjęcia działań w zakresie rekultywacji zanieczyszczonego gruntu przez Grupę Energetyczną ENEA S.A. , Starosta Powiatu Bydgoskiego wszczął postępowanie administracyjne w sprawie rekultywacji skażonego terenu. | Rekultywacja nie została przeprowadzona. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46. | 18.04.2004 | Warszawa gm.Warszawa-Wawer pow.warszawski woj. mazowieckie | Porzucenie przez nieustalonego sprawcę odpadów niebezpiecznych na terenie chronionego krajobrazu. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Zakole Wawerskie” stwierdzono porzucenie odpadów. Wg wstępnej oceny były to przeterminowane kwasy, zasady i inne substancje w opakowaniach szklanych, dodatkowo umieszczonych w opakowaniach tekturowych. Ilość porzuconych odpadów określono na około 180 kg; - nazwy związków chemicznych były prawie niemożliwe do odczytania z powodu zniszczenia etykiet; - sprawca zdarzenia nie został ustalony; - nie stwierdzono uszkodzenia żadnego z opakowań. Nie nastąpiło przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska; - akcja zabezpieczenia odpadów została przeprowadzona przez JRG-6 i JRG-8 PSPoż. w obecności Straży Miejskiej, pod nadzorem inspektora WIOŚ; - w dniu 19 kwietnia 2004 r odpady zostały przekazane przez PSPoż. specjalistycznej firmie TRANSF0RMERS w celu poddania utylizacji. Zarządzenia pokontrolne wydane przez WIOŚ zostały zrealizowane. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 47. | 19.04.2004 | Miodówko gm.Stawiguda pow.olsztyński woj.warmińsko-mazurskie. | Wypadek drogowy autocysterny przewożącej skroplony dwutlenek węgla. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie, przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z czego wynikało, że: - uległa uszkodzeniu autocysterna przewożąca skroplony dwutlenek węgla ( nr ONZ/ADR 2187 kl. 2 mat.nieb.) uległa uszkodzeniu; - nie doszło do rozszczelnienia cysterny i nie nastąpił wyciek gazu; - w wyniku wypadku, w którym brało udział oprócz cysterny dwa samochody osobowe oraz samochód ciężarowy marki Mercedes, jeden z kierowców poniósł śmierć na miejscu, a dwóch zostało rannych i przewieziono ich do szpitala; - w akcji ratowniczej brało udział 7 zastępów PSPoż. i 2 jednostki OSP, Policja I Pogotowie ratunkowe. Badania gruntu wykonane przez WIOŚ w Olsztynie wykazały brak przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń. | Zagrożenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48. | 19.04.2004 |  | Niesulice gm. Skępe pow. świebodziński woj. lubuskie |  | Zanieczyszczenie gruntu olejem transformatorowym wyciekłym z rozszczelnionego transformatora podczas jego kradzieży. |  |  | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nieustalony sprawca dokonał kradzieży transformatora zlokalizowanego na terenie Harcerskiej Bazy Obozowej. Z rozszczelnionego transformatora wyciekło około 200 dm3 oleju transformatorowego zawierającego PCB (zostało to potwierdzone przez Laboratorium WIOŚ ); - zanieczyszczeniu uległ grunt pod transformatorem, do głębokości około 0,5 m. - .akcja ratownicza przeprowadzona przez JRG PSPoż. w Świebodzinie pod nadzorem WIOŚ polegała na wybraniu zanieczyszczonego gruntu, który został przetransportowany do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Gorzowie Wlkp. , na składowisko odpadów w Chróściku. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 49. |  | 21.04.2004 |  | Krasnystaw gm. Krasnystaw pow.Krasnystaw woj. lubelskie |  | Zanieczyszczenie rzeki Żółkiewka, wyciekłym amoniakiem związanym ze śnięciem ryb. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Chełmie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - na skutek awarii dławicy pompy amoniakalnej w instalacji chłodniczej , doszło do wycieku amoniaku, który przedostał się ze ściekami technologicznymi do kanalizacji wód opadowych; - ilość wyciekłego amoniaku określono na około 30 kg; - sprawca zdarzenia Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie; - nastąpiło zanieczyszczenie rzeki Żółkiewka (lewostronny dopływ rzeki Wieprz). Wędkarze zauważyli obecność pojedyńczych sztuk śniętych ryb w rzece na odcinku około 100 m; - działania ratownicze PSPoż. polegały na udziale w ustaleniu miejsca wycieku oraz rozcieńczeniu wodą wyciekającego amoniaku. Przy udziale sprawcy zdarzenia wyciek zatrzymano. Inspektorzy WIOŚ w dniu 22 kwietnia przeprowadzili kontrolę sprawdzającą na miejscu zdarzenia. Nie stwierdzono już obecności śniętych ryb. Badania laboratoryjne wykazały, że powyżej i poniżej wylotu ścieków nie występują przekroczenia dopuszczalnych norm dla zanieczyszczeń. Wody rzeki pozostają w III klasie czystości wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r (Dz. U nr 32 poz. 284). |  | Zanieczyszczenie ustąpiło. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50. | 21.04.2004 | Sochaczew gm.Sochaczew pow.sochaczewski woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie rzeki Bzury substancjami ropopochodnymi. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Płocku przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - stwierdzono obecność tłustych plam na powierzchni wody rzeki Bzury. Zanieczyszczenie spływało od strony wsi Potoki z kierunku Łowicza w stronę Sochaczewa; - sprawca zanieczyszczenia nie został ustalony; - inspektorzy WIOŚ przeprowadzili kontrolę interwencyjną na miejscu zdarzenia. Pobrano próby wód do analizy na podstawie których ustalono, że zanieczyszczenie poosiadało w swoim składzie substancje ropopochodne; - oględzin na miejscu zdarzenia dokonali przedstawiciele KP PSPoż. w Sochaczewie, Urząd Miasta Sochaczewa i PSSE. Nie stwierdzono wystąpienia śnięcia ryb. Zanieczyszczenie ustąpiło po kilku godzinach. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |
| 51. | 22.04.2004 | Jaksice gm. Jaksice pow. Inowrocław woj. kujawsko-pomoraskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem transformatorowym wyciekłym z rozszczelnionego transformatora podczas jego kradzieży. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie zdarzenia , z którego wynikało, że: - podczas kradzieży transformatora o mocy 30 KVA, przez nieustalonego sprawcę doszło do rozszczelnienia komory i całkowitego wycieku do gruntu w rejonie stacji; - ilość wyciekłego oleju zawierającego PCB określono na około 180 kg; - właściciel transformatora Grupa Energetyczna ENEA S.A. Rejon Energetyczny w Inowrocławiu zabezpieczył teren kradzieży, usunął złom oraz wybrał zanieczyszczony grunt; - o zdarzeniu poinformowano Komendę Powiatową PSPoż. w Inowrocławiu, Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu oraz Komendę Powiatową Policji w Inowrocławiu; Badania przeprowadzone przez WIOŚ wykazały przekroczenie dopuszczalnego stężenia sumy PCB i ftalanów w gruncie. Wybrany grunt został przekazany do firmy specjalistycznej RETHMANN RECYCLING Sp. z o.o. w celu utylizacji. Zarządzenia wydane przez WIOŚ zostały zrealizowane. | Zanieczyszczenie usunięto. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52. | 26.04.2004 | Łukoszyn Biki gm. Mochowo pow. Sierpc woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem napędowym i silnikowym. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Płocku przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - w czasie zjeżdżania z drogi gruntowej na pobocze doszło do wywrócenia się dźwigu o wadze około 16 Mg; - nastąpił wyciek oleju napędowego i silnikowego, co spowodowało zanieczyszczenie drogi i pobocza; - sprawca zdarzenia: osoba fizyczna pan Roman Sokolnicki zam. Płock ul. 1 Maja 9/1; - akcję usuwania skutków zanieczyszczenia przeprowadziła PSPoż. z Sierpca. Spompowano około 50 dm3 zanieczyszczonego oleju oraz wybrano około 120 kg zanieczyszczonego gruntu; - przedstawiciele WIOŚ przeprowadzili kontrolę interwencyjną na miejscu zdarzenia w obecności przedstawicieli gminy Mochowo. Skierowano wystąpienie do Starosty Sierpeckiego z wnioskiem o zobowiązanie sprawcy do przywrócenia środowiska do stanu właściwego. Grunt został wybrany i przekazany do utylizacji. W I kwartale 2005 roku zostanie przeprowadzona kontrola przez Delegaturę WIOŚ w Płocku. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 53. | 27.04.2004 | Bielawy gm.Barcin pow.Żnin woj. kujawsko-pomorskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem napędowym wyciekłym ze zbiornika samochodu ciężarowego. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - w wyniku wypadku drogowego doszło do rozszczelnienia zbiornika samochodu ciężarowego i wycieku oleju napędowego na wyasfaltowaną drogę prowadzącą do bramy zakładu; - nastąpiło zanieczyszczenie pasa drogi o powierzchni kilkudziesięciu metrów kwadratowych; - zanieczyszczony teren stanowi własność zakładu KUJAWY WAPNO Sp. z o.o. Bielawy. Sprawca zdarzenia nie został dotychczas ustalony. - akcja ratownicza przeprowadzona przez JRG PSPoż. w Żninie, pod nadzorem WIOŚ polegała na zabezpieczeniu terenu, neutralizacji rozlewiska i zebraniu odpadu po akcji ratowniczej w ilości około 2 Mg. - zakład przekazał zebrany po akcji ratowniczej odpad do neutralizacji w specjalistycznej firmie. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54. | 28..04..2004 | Osiek gm. Olkusz pow. olkuski woj. małopol skie | Wyciek gazu ziemnego z uszkodzonego rurociągu. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do uszkodzenia przez samochód ciężarowy odpowietrznika gazu na rurociągu gazu ziemnego o średnicy 120 mm i ciśnieniu 4 atm; - akcję ratowniczą przeprowadziło 7 zastępów PSPoż. z Olkusza i 1 jednostka OSP. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, postawiono kurtyny wodne, ewakuowano 120 osób z pobliskiego przedszkola, szkoły oraz mieszkańców znajdujących się w bezpośredniej strefie zagrożenia, na czas około 2 godzin; - ciągłe pomiary stężenia wydobywającego się gazu wykazały, że w promieniu około 50 m od rozszczelnionego rurociągu powstało krótkotrwałe zagrożenie wybuchem. Zagrożenie zostało zlikwidowane, Służby specjalistyczne usunęły rozszczelnienie rurociągu. | Zagrożenie zlikwidowano. Zanieczyszczenie ustąpiło |
| 55. | 28.04.2004 | Elbląg woj. warmińsko-mazurskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem napędowym. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Elblągu przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - na drodze dojazdowej do firmy „Polnord –Energobudowa „ S.A. utwardzonej płytami betonowymi doszło do wypadku drogowego samochodu ciężarowego marki VOLVO. Z rozszczelnionego zbiornika z paliwem wyciekło około 500 dm3 oleju napędowego; - sprawca zdarzenia: firma „Red – Gum” Spółka z o.o. w Mławie; - zanieczyszczeniu uległo około 40 km drogi dojazdowej , przez którą przechodziła instalacja kanalizacji wód opadowych, łącząca się z rzeką Babicą; - działania ratownicze przeprowadziła JRG PSPoż. z Elbląga, po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przez Policję. Powstałe po neutralizacji odpady zostały przekazane do utylizacji; - przedstawiciele WIOŚ w Elblągu przeprowadzili wizję lokalną na miejscu zdarzenia. Nie doszło do zanieczyszczenia kanalizacji wód opadowych. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56. | 30.04.2004 | Czerwonka gm.Koło pow.Koło woj. wielkopolskie | Wypadek drogowy autocysterny przewożącej mieszaninę skroplonego gazu propan-butan. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Koninie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiło zderzenie autocysterny przewożącej około 18 Mg mieszaniny skroplonego gazu propan-butan, z ciągnikiem siodłowym marki SCANIA; - nie doszło do rozszczelnienia ładunku i nie nastąpił wyciek gazu; - w wyniku wypadku został lekko ranny kierowca ciągnika siodłowego (Białorusin), który nie wymagał hospitalizacji; - akcję ratowniczą pod nadzorem inspektorów WIOŚ przeprowadziło 8 zastępów PSPoż. oraz 3 jednostki OSP. Działania polegały na zabezpieczeniu terenu, wydobyciu cysterny z rowu, a następnie przepompowaniu zawartości cysterny do innej podstawionej cysterny. Akcja ratownicza została zakończona po około 11 godzinach. | Zagrożenie zlikwidowano. |
| 57. | 01.05.2004 | Bieleń gm. Trzciel pow..Międzyrzec woj. lubuskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi wyciekłymi chemikaliami. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - na drodze A –2 doszło do uderzenia nadjeżdżającego od granicy zachodniej TIRA rosyjskiego , w tył stojącego na poboczu drogi TIRA litewskiego przewożącego farby emulsyjne, lakiery, środki pianotwórcze, silniki elektryczne i inne. - na skutek kolizji , część ładunku została zniszczona. Z rozszczelnionych pojemników wyciekło część farb i lakierów, powodując zanieczyszczenie części drogi i pobocza na długości około 5 m. - sprawca zdarzenia: Mulkhin Mikhail kierowca TIRA rosyjskiego, który został ranny w wyniku wypadku i przewieziono go do szpitala; - akcję usuwania skutków zdarzenia przeprowadziła PSPoż. Policja zorganizowała objazd na czas akcji. Przewrócone samochody podniesiono i odholowano na wydzielony parking. - rozsypany ładunek zebrano i załadowano z powrotem na litewskiego TIRA, który wyruszył w dalszą drogę. - zanieczyszczony grunt wybrano i przekazano do utylizacji. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58. | 02.05.2004 | Jelenia Góra woj. dolnośląskie | Zanieczyszczenie gruntu i powietrza w wyniku pożaru i wycieku zbiornika magazynowego zawierającego przepracowany olej silnikowy. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do pożaru zbiornika magazynowego z tworzywa sztucznego, o pojemności około 1 m3 znajdującego się na posesji firmy „Bosch Service –Domagała” przy ul . Ogińskiego 1a, w odległości około 150 m od rzeki Bóbr; - zapalenie się zbiornika nastąpiło od palącego się obok kontenera, zawierającego odpady komunalne; - wyciekło około 0,5 m3 oleju na przyległy teren. Zanieczyszczeniu uległ grunt na powierzchni około 300m2 ; - akcję ratowniczą pod nadzorem inspektorów WIOŚ przeprowadziła JRG PSPoż. z Jeleniej Góry. Pożar ugaszono, wyciekły olej zebrano i przekazano do utylizacji. Wykonano zaporę od strony rzeki Bóbr zabezpieczającą przed przedostaniem się ropopochodnych do rzeki; - przedstawiciele WIOŚ w ramach kontroli interwencyjnej pobrali próby gruntu do analizy po wybraniu zanieczyszczonego gruntu przez właściciela posesji. Wg rozporządzenia Min Środowiska w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi nie wystąpiło przekroczenie dopuszczalnego stężenia olejów mineralnych. WIOŚ wydał zarządzenie pokontrolne dotyczące ewentualnej utylizacji złożonego na posesji gruntu w przypadku, gdyby wskazywały na to wykonane badania gruntu. | Zanieczyszczenie usunięto. Badania zostaną przeprowadzone w 2005 roku. |
| 59. | 06.05.2004 | Warszawa gm. Warszawa-Wawer pow. stołeczny warszawski woj. mazowieckie | Porzucenie przez nieustalonego sprawcę odpadów o nieustalonym składzie. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nieustalony sprawca porzucił na terenie leśnym między ulicą Rychnowską, a korytem Wisły pojemniki z niezidentyfikowanymi substancjami chemicznymi; - nie stwierdzono rozszczelnienia zawartości pojemników i nie nastąpiło zanieczyszczenie powierzchni ziemi; - ilość substancji znajdujących się w pojemnikach oszacowano na około 80 dm3 - na miejsce zdarzenia przybyła JRCH PSPoż., przedstawiciele Urzędu Miasta stołecznego Warszawa – Dzielnica Wawer oraz Straż Miejska; - porzucone pojemniki zostały zabezpieczone i zabrane w dniu zdarzenia przez specjalistyczną firmę SINTAC - Polska ; - inspektorzy WIOŚ przeprowadzili kontrolę sprawdzającą na miejscu zdarzenia i stwierdzono, że zanieczyszczenie zostało usunięte. W dniu 14 października 2004 odpady zostały przewiezione do Komendy Stołecznej Policji Warszawa Wawer, zgodnie z pismem Prokuratury Rejonowej. Postępowanie w toku. | Zanieczyszczenie usunięto. Działania organów ścigania nie zostały zakończone do dnia 31 grudnia 2004 roku. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60. | 07.05.2004 | Jankowice gm. Rybnik pow. Rybnik woj. śląskie | Zanieczyszczenie rowu melioracyjnego olejem silnikowym wyciekłym awaryjnie z filtra olejowego. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiło uwolnienie substancji ropopochodnych z separatora olejowego znajdującego się na terenie zakładu do rowu opaskowego, w wyniku gwałtownych opadów atmosferycznych; - zanieczyszczenie przedostało się do rowu melioracyjnego łączącego się z potokiem Szotkówka (zlewnia rzeki Olzy ) i stwierdzono jego obecność na długości około 500m; - sprawca zdarzenia: firma BECKER WARKOP Spółka z o.o., 44-266 Świerklany, ul. Przemysłowa 11; - akcja ratownicza PSPoż . pod nadzorem WIOŚ polegała na postawieniu dwu zapór sorpcyjnych i zebraniu .zanieczyszczeń do plastikowych pojemników; - inspektorzy WIOŚ przeprowadzili kontrolę interwencyjną na miejscu zdarzenia, z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Rybniku i Urzędu Gminy w Świerklanach. Wydane zarządzenia pokontrolne zostały zrealizowane w całości;. - badania wód wykazały, że nie doszło do zanieczyszczenia potoku Szotkówka. - KM Policji w Rybniku prowadziła postępowanie w sprawie zdarzenia. Śledztwo zostało umorzone. Prace związane z usuwaniem skutków wycieku zostały zakończone w dniu 8 maja 2004 r . | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 61. | 13.05.2004 | Puławy pow. puławski woj. lubelskie | Wyciek amoniaku z instalacji produkcyjnej na terenie Wytwórni Mocznika Z. A.” Puławy’ | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do wycieku amoniaku poprzez zawór bezpieczeństwa instalacji produkcyjnej w wyniku ponadnormatywnego wzrostu ciśnienia; - sprawca zdarzenia: Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. – zakład należący do grupy (ZDR); - ilość wyciekłego amoniaku określono na około 2,5 Mg; - trzech pracowników zakładu znajdujących się w strefie emisji amoniaku zostało poszkodowanych i przewiezionych do szpitala . Dwóch z nich doznało oparzeń oczu i przebywali na zwolnieniach lekarskich, jeden 2dni , drugi 9 dni; - okoliczności zdarzenia badała Komenda Powiatowa Policji pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Puławach. Po zakończeniu postępowania Prokuratura Rejonowa w Puławach umorzyła postępowanie w stosunku do pracowników Z.A. Puławy , nie dopatrując się ich umyślnego działania. Powołana komisja techniczna , wydała szereg zaleceń mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracy instalacji. | Zanieczyszczenie ustąpiło |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62. | 13.05.2004 | Kościelec Kujawski gm.Pakość pow. Inowrocław woj. kujawsko-pomorskie | Wyciek oleju transformatorowego podczas kradzieży transformatora przez nieustalonych sprawców. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nieustaleni sprawcy dokonali kradzieży transformatora o mocy 40 KVA ze stacji transformatorowej w miejscowości Kościelec Kujawski; - w wyniku rozszczelnienia kadzi transformatora doszło do całkowitego wycieku oleju trnsformatorowego do gruntu w rejonie stacji; - ilość wyciekłego oleju transformatorowego ( mieszanina związków organicznych zawierających PCB) określono na około 90 kg; - właściciel transformatora: Grupa Energetyczna ENEA S.A. Rejon Energetyczny Inowrocław; - działania usunięcia skutków zdarzenia przeprowadził właściciel transformatora i polegały one na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia , usunięciu złomu oraz wybraniu zanieczyszczonej gleby z miejsca wycieku oleju transformatorowego; - o zdarzeniu właściciel transformatora zawiadomił KP PSPoż. w Inowrocławiu, Starostwo Powiatowe oraz Policję w Pakości. Badania przeprowadzone przez WIOŚ wykazały przekroczenie w gruncie dopuszczalnego stężenia sumy PCB i ftalanów Zanieczyszczenia zostały zebrane i przekazane do specjalistycznej firmy RETHMAN RECYCLING Sp z o.o. w celu utylizacji. Zarządzenia pokontrolne zostały zrealizowane. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 63. | 14.05.2004 | Lubycza Królewska gm. Lubycza Królewska pow. Tomaszów Lubelski woj. lubelskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem hydraulicznym wyciekłym z instalacji ładowarki. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zamościu przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - na drodze krajowej Hrebenne – Zamość- Lublin doszło do wycieku oleju hydraulicznego w wyniku awarii instalacji ładowarki ”Fadroma” ; - sprawca zdarzenia: firma: Usługi Transportowo-Sprzętowe, Budowa Dróg i Mostów w Tomaszowie Lubelskim; - zanieczyszczeniu uległa droga , na długości około 1,5 km. Wyciekło około 100 dm3 oleju; - akcję usuwania skutków zdarzenia przeprowadziła JRCh PSPoż. z Tomaszowa Lubelskiego i sprawca zdarzenia. Zebrany odpad został przekazany do utylizacji na koszt sprawcy zdarzenia. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64. | 16.05.2004 | Krupski Młyn pow.Tarnowskie Góry woj. śląskie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi wyciekłymi z przepełnionych separatorów oleju . | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przeprowadziła kontrolę interwencyjną na miejscu zdarzenia, z której wynikało, że: - w wyniku silnych opadów deszczu nastąpiło przepełnienie separatorów oleju na terenie Zakładów Tworzyw Sztucznych „NITRON” S.A. w Krupskim Młynie; - sprawca zdarzenia: Zakłady Tworzyw Sztucznych „NITRON” S.A. 42-653 Krupski Młyn Zakład Dużego Ryzyka (ZDR); - zanieczyszczenie przedostało się kanalizacją wód opadowych do rzeki Mała Panew i rozprzestrzeniło się na długości około 1 km; - akcję ratowniczą pod nadzorem WIOŚ podjęła JRG KP PSPoż. z Tarnowskich Gór. Postawiono kilka zapór sorbentowych. Zebrano około 500 dm3 emulsji olejowo-wodnej. Źródło zanieczyszczenia zostało usunięte przez sprawcę zdarzenia poprzez spompowanie zawartości separatorów olejowych. Ilość usuniętej z łapacza emulsji olejowo-wodnej określono na około 2,34 Mg, zebrano również około 60 kg zanieczyszczonego ropopochodnymi piasku wokół separatora. Zanieczyszczenia przekazano do utylizacji. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 65. | 17.05.2004 | Jagatowo gm.Trąbki Wielkie pow.gdański woj. pomorskie | Wypadek drogowy autocysterny przewożącej mieszaninę skroplonego gazu propan butan. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 222 i 226 samochód ciężarowy marki STAR uderzył w autocysternę marki SCANIA przewożącą około 18 m3 mieszaniny skroplonego gazu propan-butan; - nie doszło do rozszczelnienia ładunku; - w wyniku wypadku kierowca autocysterny poniósł śmierć na miejscu, a kierowca samochodu ciężarowego w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala i przebywał tam około 1 doby; - akcja ratownicza była przeprowadzona przez JRG PSPoż. i OSP po zamknięciu ruchu drogowego przez Policję i trwała około 7 godzin. Cysternę postawiono na kołach, zawartość jej przepompowano do innej cysterny podstawionej przez sprawcę zdarzenia. | Zagrożenie wybuchem zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66. | 19.05.2004 | Czechowice –Dziedzice pow. Bielsko-Biała woj. śląskie | Wybuch gazu w pomieszczeniu szkoły, w wyniku rozszczelnienia magistrali gazowej podczas prac kanalizacyjnych. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku Białej przeprowadziła kontrolę interwencyjną na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiło rozszczelnienie magistrali gazowej podczas prac kanalizacyjnych . Wyciekły gaz przedostał się do starych nieeksploatowanych kanałów ciepłowniczych oraz studzienek kanalizacyjnych i zgromadził się w pomieszczeniu szkoły; - doszło do wybuchu gazu w pomieszczeniu w wyniku którego, wypadły szyby. Nie doszło do uszkodzenia konstrukcji budynku. - jedna osoba ( nauczyciel Wf ) uległ poparzeniu III stopnia i został przewieziony do szpitala, gdzie przebywał kilka dni; - działania ratownicze PSPoż polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyznaczeniu strefy zagrożonej wybuchem i ewakuacji z zagrożonego obiektu łącznie około 460 osób na czas kilku godzin; - pogotowie gazowe zamknęło dopływ gazu do uszkodzonego gazociągu . Strefa zagrożenia wybuchem pozostała zamknięta do dnia 20 maja 2004 roku. | Zagrożenie zlikwidowano. |
| 67. | 20.05.2004 | Łojewo gm. Inowrocław pow. inowrocławski woj. kujawsko-pomorskie | Zanieczyszczenie gruntu olejem transformatorowym, wyciekłym z rozszczelnionego w czasie kradzieży transformatora. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - nieustaleni sprawcy dokonali kradzieży transformatora o mocy 63 KVA, ze stacji transformatorowej; - w wyniku zdarzenia doszło do rozhermetyzowania komory transformatora i całkowitego wycieku oleju transformatorowego do gruntu pod stacją; - ilość wyciekłego oleju zawierającego PCB określono na około 112 kg; - właściciel transformatora Grupa Energetyczna ENEA S.A. Rejonu Energetycznego w Inowrocławiu zabezpieczyła teren zdarzenia, usunęła złom i wybrała zanieczyszczony grunt pod nadzorem WIOŚ; - o zdarzeniu właściciel zawiadomił Komendę Powiatową PSPoż. w Inowrocławiu oraz Starostwo Powiatowe i Komendę Powiatową Policji w Inowrocławiu; Badania gruntu i oleju wykazały przekroczenie dopuszczalnego stężenia sumy PCB i ftalanów. Wybrany grunt został przekazany do firmy specjalistycznej RETHMANN RECYCLING Sp. z o.o. w celu utylizacji. | Wybrane zanieczyszczenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68. | 21.05.2004 | Bytyń gm.Szamotuły pow.szamotulski woj.wielkopol. | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem napędowym wyciekłym z rozszczelnionej autocysterny. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu przeprowadził rozpoznanie zdarzenia , z którego wynikało, że: - w wyniku wypadku drogowego doszło do rozszczelnienia jednej komory autocysterny przewożącej olej napędowy; - ilość wyciekłego oleju określono na około 12,5 Mg; - sprawca zdarzenia: firma PPHU „Rode” Sp. z o.o. z siedzibą w Policach; - zanieczyszczenie wsiąkło w grunt o powierzchni około 300 m2 ; - akcja ratownicza PSPoż. pod nadzorem WIOŚ polegała na zatamowaniu wycieku i przepompowaniu oleju do innej podstawionej autocysterny. Teren zabezpieczono i zasypano sorbentem; - sprawca zdarzenia zlecił doprowadzenie środowiska do stanu właściwego specjalistycznej firmie „PROTE” z Poznania Działania firmy polegały na wybraniu około 800 Mg zanieczyszczonej ziemi i złożeniu jej na wysypisku odpadów niebezpiecznych. W III kwartale 2004 roku inspektorzy WIOŚ przeprowadzili kontrolę sprawdzającą, włącznie z badaniami gruntu .Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości dla zanieczyszczeń. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 69. | 22.05.2004 | Prądocin gm. Nowa Wieś Wielka pow. Bydgoszcz woj.kujawsko-pomorskie | Rozszczelnienie komory transformatora w czasie jego kradzieży przez nieustalonych sprawców. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nieustalony sprawca dokonał kradzieży transformatora o mocy 30 KVA w wyniku której doszło do rozszczelnienia kadzi transformatora i całkowitego wycieku oleju transformatorowego do gruntu w rejonie stacji; - ilość wyciekłego oleju określono na około 180 kg; - zanieczyszczenie wsiąkło w grunt na powierzchni około 4m2 ; - właściciel transformatora: Grupa Energetyczna ENEA S.A. – Rejon Energetyczny Inowrocław; - kierownictwo ENEA powiadomiło o zdarzeniu KM PSPoż. w Bydgoszczy, oraz Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, a także Policję; Badania gruntu i oleju wykazały przekroczenie dopuszczalnego stężenia sumy PCB i ftalanów. Zanieczyszczenie przekazano do specjalistycznej firmy RETHMANN RECYCLING Sp. z o.o. w celu utylizacji . | Wybrane zanieczyszczenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70. | 22.05.2004 | Tarnowskie Góry gm. Tarnowskie Góry pow tarnogórski woj. śląskie | Wyciek stężonego kwasu azotowego przez rozszczelniony zawór cysterny zawierającej około 50 Mg kwasu. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Częstochowie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiło rozszczelnienie zaworu cysterny kolejowej przewożącej stężony kwas azotowy 98% ( nr ONZ/ADR 2032 kl. 8 materiały żrące ) - doszło do wycieku około 20 kg stężonego kwasu na torowisko i grunt przy torowisku; - cysterna była własnością przewoźnika ze Słowenii i zawierała około 50 Mg kwasu, który miał być dostarczony do Zakładów Chemicznych w Bydgoszczy; - akcja ratownicza PSPoż. w Tarnowskich Górach i Sekcja Chemiczna KW PSPoż. w Katowicach –Piotrowicach pod nadzorem inspektorów WIOS polegała na doszczelnieniu zaworu cysterny i przetoczeniu cysterny na inne tory, aby zneutralizować wapnem miejsce wycieku . Usprawnioną cysternę odesłano w dalszą drogę. | Zagrożenie zlikwidowano. |
| 71. | 22.05.2004 | Czarne Dolne gm. Gardeja pow. kwidzyński woj. pomorskie | Rozszczelnienie rurociągu przesyłowego ropy naftowej należącego do PERN przez nieustalonego sprawcę. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził rozpoznanie zdarzenia , z którego wynikało, że: - nieustalony sprawca dokonał nawiertu rurociągu przesyłowego ropy naftowej w odległości około 500m od stacji zasuw; - właściciel rurociągu: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „PERN” w Płocku; - w czasie prowadzenia nielegalnego nawiertu doszło do wycieku około 100 dm3 ropy, która w całości przedostała się do gruntu; - akcja ratownicza PSPoż. w Kwidzynie i służb PERN pod nadzorem WIOŚ polegała na uszczelnieniu rurociągu i wybraniu zanieczyszczonego gruntu w ilości około 10 Mg , który został poddany utylizacji w bazie PERN; - na miejsce wybranego gruntu nawieziono świeżą ziemię i zasiano trawę. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72. | 27.05.2004 | Jezierzyce Słupskie gm. Słupsk pow. słupski woj. pomorskie | Wybuch autocysterny zawierającej mieszaninę skroplonego gazu propan-butan. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Słupsku przeprowadziła kontrolę interwencyjną na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - podczas tankowania autocysterny na terenie rozlewni gazu doszło do wybuchu mieszaniny gazu propan-butan; - zdarzenie miało miejsce na terenie rozlewni gazu należącej do firmy „BAŁTYK –GAZ” z siedzibą w Rumi; - w wyniku wybuchu dwie osoby poniosły śmierć (kierowca autocysterny, która należała do firmy transportowej „FOLTRANS” z Gliwic, oraz pracownik firmy „BAŁTYK - GAZ” . Na czas akcji ratowniczej z najbliższych domów mieszkalnych ewakuowano 50 osób na czas około 1 godz.; - ustalono, że przyczyną wybuchu gazu był prawdopodobnie błąd obsługi pracowników i związany z tym wyciek gazu. Powstało kilka mniejszych wybuchów, a następnie wybuch cysterny, która w tym momencie zawierała około 18,3 Mg sprężonego gazu propan-butan; - w czasie wybuchu na bocznicy kolejowej znajdowało się 5 pustych cystern kolejowych , z których najbliższa znajdowała się w odległości około 20m. W czasie działań cysterny były chłodzone wodą. Pozatym w czasie zdarzenia w bezpośrednim sąsiedztwie znajdowały się 2 zbiorniki naziemne gazu o pojemności około 200m3 każdy. Nie doszło do uszkodzenia zbiorników gazu; Zdarzenie spełnia kryteria poważnej awarii, wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do GIOŚ. | Zagrożenie zlikwidowano. |
| 73. | 28.05.2004 | Warszawa woj. mazowieckie | Znalezienie porzuconych przez nieustalonego sprawcę beczek i pojemników plastikowych zawierających olej przepracowany. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - na terenie byłej lokomotywowni przy ulicy Kiejstuta w Warszawie znaleziono porzucone przez nieustalonego sprawcę beczki i pojemniki plastikowe; - beczki o pojemności 200 dm3 w ilości 10 sztuk i pojemniki plastikowe o poj. 1 m3 w ilości 15 sztuk zawierały oleje przepracowane; - beczki ustawione były wewnątrz budynku lokomotywowni na terenie utwardzonym , a pojemniki plastikowe na terenie utwardzonym płytami betonowymi pomiędzy budynkami lokomotywowni i warsztatu; - inspektorzy WIOŚ w czasie wizji lokalnej stwierdzili rozszczelnienie 6 pojemników plastikowych i wyciek ich zawartości na teren utwardzony; - akcja ratownicza PSPoż. polegała na pokryciu sorbentem wyciekłych substancji; Zarządzenia pokontrolne wydane przez WIOŚ w dniu 31 maja 2004 zostały wykonane, o czym PKP S.A. poinformowało WIOŚ w Warszawie pismem z dnia 8.06 2004 r. | Zanieczyszczenia zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74. | 31.05.2004 | Brzostek gm. Brzostek pow. dębicki woj. podkarpackie | Zanieczyszczenie jezdni wyciekłą formaliną przez nieustalonego sprawcę. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - na drodze krajowej nr 73 w miejscowości Brzostek w rejonie zwartej zabudowy mieszkalnej pod wzniesieniem drogi przed wjazdem do centrum , zauważono obecność wyciekłej substancji na odcinku około 400 m i szerokości 1m; - akcja ratownicza PSPoż. pod nadzorem WIOŚ polegała na zabezpieczeniu terenu i zablokowaniu ruchu drogowego, a następnie zneutralizowaniu miejsca wycieku, usunięciu powstałego odpadu, a następnie spłukaniu jezdni wodą; - badania laboratoryjne przeprowadzone przez WIOŚ wykazały, ze rozlaną substancją była formalina; - organy ścigania przeprowadziły śledztwo w celu ustalenia sprawcy zdarzenia. W dniu 14 września 2004 r Prokuratura Rejonowa w Dębicy umorzyła śledztwo w sprawie zanieczyszczenia drogi. Sprawca wycieku nie został ustalony. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 75. | 02.06.2004 | Józefów / k. Błonia gm. Ożarów Mazowiecki pow. warszawski zachodni woj. mazowieckie | Pożar hali produkcyjnej, magazynu opakowań i składowanych za halą materiałów przeznaczonych do produkcji opakowań. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - prawdopodobnie w wyniku podpalenia wybuchł pożar hali produkcyjnej oraz magazynu chemikaliów i materiałów do produkcji opakowań; - zdarzenie miało miejsce na terenie zakładu produkcyjnego „EMSUR POLSKA” Spółka z o.o. w Józefowie k/Błonia, ul. Lipowa 34. - w wyniku pożaru do środowiska przedostały się produkty spalania około 25 Mg octanu etylu (nr ONZ/ADR 1173, kl.3 materiały ciekłe zapalne),2 Mg farby drukarskiej celulozowej, na bazie octanu etylu (nr ONZ/ADR 1210 kl. 3 materiały ciekłe zapalne) oraz papier laminowany; Wydano zarządzenia pokontrolne dotyczące likwidacji odpadów powstałych w czasie pożaru przez sprawcę zdarzenia . Część zarządzeń została zrealizowana . W III kwartale 2004 roku WIOS przeprowadził kontrolę w zakładzie. Badania gruntu wykazały brak przekroczenia standardów w przebadanych wskaźnikach. W ramach postępowania administracyjnego wydano zarządzenia pokontrolne z terminem realizacji w 2005 roku. WIOŚ wystosował pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektów. Postępowanie nie zostało zakończone. | Termin realizacji zarządzenia pokontrolnego upłynie w 2005 roku. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 . | 02.06.2004 | Łubowo gm. Borne Sulinowo pow. szczecinecki woj. zachodniopomorskie | Rozszczelnienie się pojemnika zawierającego podchloryn sodu umieszczonego na pojeździe. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Koszalinie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - w wyniku rozszczelnienia pojemnika o poj 60 dm3 zawierającego podchloryn sodu nastąpił wyciek około 35 dm3 tej substancji na jezdnię; - przyczyną wycieku było nieprawidłowe umocowanie pojemnika na pojeździe, który jest własnością Spółki z o.o. „PRIMA” w Czaplinku ul Jeziorna 16; - akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż w Bornem Sulinowie polegała na spłukaniu jezdni dużą ilością wody, która spłynęła poprzez sieć kanalizacyjną do jeziora. Podchloryn uległ rozcieńczeniu w wodach jeziora. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 77. | 12.06.2004 | Brzesko gm.Brzesko pow.Brzesko woj. małopolskie | Zanieczyszczenie wód rzeki Uszwicy ściekami surowymi wyciekłymi z oczyszczalni ścieków. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Tarnowie, przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - na skutek awarii instalacji elektrycznej na przepompowni ścieków surowych zakładowej oczyszczalni ścieków , doszło do ich wycieku do rzeki Uszwicy; - ilość ścieków, która przedostała się do rzeki została określona na około 100 dm3 ; - sprawca zdarzenia: firma CARLSBERG OKOCIM – oczyszczalnia ścieków; - zanieczyszczenie rozprzestrzeniło się na długości około 5 km odcinka rzeki Uszwicy; - sprawca zdarzenia usunął źródło wycieku zanieczyszczenia. Awaria instalacji elektrycznej została usunięta. Badania wód i ścieków wykazały, że zanieczyszczenie ustąpiło. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |
| 78. | 13.06.2004 | Załuski gm. Załuski pow. Płońsk woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem opałowym wyciekłym z rozszczelnionej autocysterny. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Ciechanowie, przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nieustaleni sprawcy dokonali włamania do skrzynki z zaworami wlewowymi autocysterny marki JELCZ zawierającej olej opałowy; - właściciel autocysterny: Tomasz Krajewski, zam. Wola Wodzyńska 11. - poprzez pozostawione przez sprawcę otwarte zawory, nastąpił wyciek oleju do gruntu; - zbiornik zawierał około 1200 dm3 oleju opałowego. Nie udało się ustalić jaka ilość oleju została skradziona, a jaka przedostała się do gruntu; - zanieczyszczeniu uległ grunt na powierzchni około 21 m2 do głębokości około 0,6 m; - inspektorzy WIOŚ zarządzeniem pokontrolnym zobowiązali właściciela autocysterny do wybrania zanieczyszczonego gruntu i przekazania do utylizacji do uprawnionej firmy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zarządzenia; Zarządzenie zostało zrealizowane. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79. | 15.06.2004 | Stara Białka gm. Kamienna Góra pow. Kamienna Góra. woj. dolnośląskie. | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód powierzchniowych olejem opałowym wyciekłym ze zbiorników magazynowych w czasie pożaru. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze, przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - na terenie miejscowej piekarni wybuchł pożar pieca zasilanego olejem opałowym i 3 zbiorników zawierających olej opałowy o pojemności około 1m3 każdy; - sprawca zdarzenia: firma „KONSUMEX” Piekarnia –Cukiernia Eugeniusz Guzik w miejscowości Stara Biała; - spaleniu uległa większość oleju zawartego w zbiornikach. Niedopalona jego część t.j. około 300 dm3 zanieczyściła teren przyległy do piekarni na powierzchni około 50 m2 , a następnie spłynęła do potoku bez nazwy uchodzącego do potoku Świdnik, który jest dopływem rzeki Bóbr; - wyciek spowodował zanieczyszczenie wód potoku b/n na odcinku około 300m, wód potoku Świdnik na długości około 6 km i śladowo wody rzeki Bóbr na odcinku około 2 km; - akcja ratownicza JRG PSPoż. z Kamiennej Góry ugasiła pożar i postawiła zaporę na potoku Świdnik poniżej wylotu potoku b/n oraz na rzece Bóbr w miejscowości Marciszewo przed ujęciem wody dla zakładu uzdatniania wody. Zebrano około 300 dm3 mieszaniny olejowo –wodnej; - powstało chwilowe zagrożenie zanieczyszczenia ujęcia wody w Marciszowie, o czym poinformowano kierownictwo ujęcia; - sprawca zdarzenia wybrał zanieczyszczony grunt. Badania WIOŚ wykazały , że zanieczyszczenie zostało usunięte. | Zanieczyszczenie zostało usunięte. Zagrożenie zanieczyszczenia ujęcia wody ustąpiło. |
| 80. | 22.06.2004 | Chorzele gm.Chorzele pow.Chorzele woj. mazowieckie | Wyciek amoniaku z rozszczelnionej instalacji chłodniczej w wyniku jej uszkodzenia przez wózek widłowy. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Ostrołęce przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do rozszczelnienia instalacji chłodniczej przez wózek widłowy podczas ustawiania palet z wyrobami; - sprawca zdarzenia: Spółdzielnia Mleczarska „Mazowsze” w Chorzelach ul. Grunwaldzka 97; - ilość wyciekłego amoniaku określono na około 30 kg; - akcja ratownicza sprawcy zdarzenia i PSPoż. polegała na uszczelnieniu instalacji , chwilowej ewakuacji pracowników z rejonu zdarzenia i postawieniu kurtyn wodnych; - instalację uszczelniono. Stwierdzono, że nie zachodzi potrzeba prowadzenia pomiarów stężenia zanieczyszczenia w powietrzu. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81. | 30.06.2004 | Karczówka gm. Złotniki Kujawskie pow. inowrocławski woj. kujawsko-pomorskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi węglowodorami wyciekłymi z rurociągu przesyłowego należącego do PERN w Płocku. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Płocku przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia , z którego wynikało, że: - nastąpił wyciek oleju napędowego w związku z nawiertem dokonanym przez nieustalonego sprawcę; - właściciel rurociągu: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „PERN” w Płocku; - zanieczyszczeniu uległo pole uprawne na powierzchni około 900 m2 i rów melioracyjny na długości około 130 m; - akcja ratownicza JRG PSPoż. OSP i ZSP polegała na usypaniu wału na rowie melioracyjnym , aby zapobiec rozprzestrzenianiu się oleju napędowego; - służby PERN uszczelniły rurociąg i spompowały olej z rowu melioracyjnego do podstawionej autocysterny; - ilość wyciekłego oleju napędowego oszacowano wstępnie na około 15 m3 . Do dnia 13 lipca 2004 r z rowu melioracyjnego spompowano około 11,8 m3 oleju napędowego. Dalsze działania związane z usuwaniem skutków zdarzenia oparte są o badania wykonane przez firmę specjalistyczną „Geotest „ z Włocławka na zlecenie PERN . Na podstawie badań ustalono, że w gruncie znajduje się około 35 m3 wolnego produktu. Starosta Powiatu Inowrocławskiego w dniu 30 sierpnia wystąpił do PERN w sprawie przeprowadzenia rekultywacji gruntu w uzgodnieniu ze Starostą Inowrocławskim. | Postępowanie w sprawie rekultywacji gruntu prowadzone będzie w 2005 roku. |
| 82. | 01.07.2004 | Huta Kryształowa gm. Lubaczów pow. lubaczowski woj.. podkarpackie | Zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem siarki wyciekłym z nieczynnej Kopalni Siarki w Niemirowie. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Przemyślu przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - na terenie nieczynnej Kopalni Siarki w Niemirowie zauważono płomienie palącej się siarki; - nastąpiło zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki, w związku z czym Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego w Lubaczowie przeprowadził ewakuację 51 mieszkańców Huty Kryształowej do Baszni Dolnej na czas 7-9 godzin. Przeprowadzone przez WIOŚ badania laboratoryjne wód opadowych nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych wskaźników, natomiast badania stężenia dwutlenku siarki oraz tlenków azotu i powietrza wykazały tylko nieznaczne przekroczenie w jednej z prób na zawartość dwutlenku siarki. | Zanieczyszczenie ustąpiło. WIOŚ prowadzi stały monitoring powietrza w zakresie SO2 w związku z likwidacją istniejących otworów wiertniczych na terenie kopalni Niemirów. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83. | 03.07.2004 | Solec Kujawski gm.Solec Kujawski pow.ziemski bydgoski woj. kujawsko-pomorskie | Zanieczyszczenie powietrza amoniakiem wyciekłym podczas awarii instalacji chłodniczej . | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do awarii instalacji chłodniczej i wycieku amoniaku , na terenie Zakładu Drobiarskiego „DROBEX II”; - ilość wyciekłego amoniaku określono na około 1 kg; - właściciel instalacji: Zakłady Drobiarskie „DROBEX II” w Solcu Kujawskim; - akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. Zawór uszczelniono, postawiono kurtynę wodną . Na czas usuwania awarii ewakuowano 50 osób z otoczenia wycieku. | Zanieczyszczenie ustąpiło. Awarię usunięto. |
| 84. | 05.07.2004 | Krebsówka gm. Niedrzwica Duża pow. ziemski lubelski woj. lubelskie | Porzucenie pojemników z odpadami niebezpiecznymi przez nieustalonego sprawcę. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - stwierdzono, że w rowie pod lasem przy drodze Osmolice- Niedrzwica Duża znajdują się porzucone dwa pojemniki o objętości 120 dm3 i 30 dm3 ; - badania chromatograficzne przeprowadzone przez Laboratorium WIOŚ wykazały, że w beczkach znajduje się odpadowy czterochloroetylen, ( nr. ONZ/ADR 1897 klasa 6.1 wg ADR - materiał trujący , niebezpieczny dla środowiska); - z większego pojemnika stwierdzono wyciek części jego zawartości; - JRG PSPoż zebrała zanieczyszczenie z powierzchni około 3 m2 ; - zabezpieczone beczki zostały przewiezione na składowisko odpadów niebezpiecznych w miejscowości Poniatowa . Przeprowadzono utylizację odpadu , opakowań i zanieczyszczonego gruntu. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85. | 12.07.2004 | Kwidzyn gm.Kwidzyn pow. kwidzyński woj. pomorskie | Zanieczyszczenie wód rzeki Liwy awaryjnie wyciekłym amoniakiem. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził rozpoznanie zdarzenia , z którego wynikało, że: - doszło do awarii sieci kanalizacji ściekowej odprowadzającej wodę amoniakalną z instalacji chłodniczej na oczyszczalnię zakładową; - sprawca zdarzenia: Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo- Warzywnego Spółka z o.o. w Kwidzynie; - w wyniku awarii woda amoniakalna przedostała się do kanalizacji wód opadowych, a następnie do rzeki Liwy; - wyciek spowodował śnięcie ryb w rzece na odcinku od ulicy Karowej do mostu na ulicy Łąkowej w Kwidzynie; - sprawca zdarzenia usunął awarię, w obecności przedstawicieli WIOŚ oraz Starostwa Powiatu , PSPoż i Policji. Śnięcie ryb ustąpiło. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |
| 86. | 14.07.2004 | Ustrzyki Dolne gm.Ustrzyki Dolne pow. bieszczadzki woj. podkarpackie | Zanieczyszczenie wód potoku Jasieńka łączącego się z rzeką Strwiąż substancjami ropopochodnymi. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Jaśle, przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - na powierzchni wód potoku Jasieńka zauważono obecność substancji ropopochodnych w postaci „filmu” i czarnych plam Zanieczyszczenie wystąpiło na długości około 500m. Nie stwierdzono obecności śniętych ryb; - inspektorzy WIOŚ ustalili, że substancje ropopochodne wypływają z gruntu w postaci punktowych wycieków w rejonie przebiegającego rurociągu do transportu ropy naftowej z Kopalni „Łodyna” - PSPoż. w Ustrzykach Dolnych założyła rękaw sorpcyjny oraz zastawkę ze słomy poniżej każdego miejsca wycieku substancji ropopochodnych, a około 100 m od ostatniego miejsca wycieku założono rękawy sorpcyjne. Zanieczyszczenie zebrano i przekazano do utylizacji. Wybrano zanieczyszczony grunt w ilości około 250 kg i przekazano do unieszkodliwienia do Kopalni ropy Naftowej „Wielopole” w miejscowości Tarnawa Górna; - badania nie wykazały śladów zanieczyszczenia rzeki Strwiąż. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. W 2005 roku prowadzony jest monitoring w rejonie zanieczyszczenia. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87. | 15.07.2004 | Gorzechówko gm. Jabłonowo Pomorskie pow.Brodnica woj. kujawsko-pomorskie | Zanieczyszczenie gruntu surową ropą naftową wyciekłą w wyniku nielegalnego nawiertu rurociągu przesyłowego należącego do PERN. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiło zanieczyszczenie gruntu surową ropą naftową wyciekłą w wyniku nielegalnego nawiertu rurociągu przesyłowego; - właściciel rurociągu: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „PERN” w Płocku; - nieustalony sprawca dokonał nawiertu rurociągu, położonego na głębokości około 1,6 m nad poziomem terenu; - zanieczyszczeniu uległo pole uprawne na powierzchni około 400 m2 ; - akcją ratowniczą pod nadzorem WIOŚ przeprowadziła PSPoż. Zaślepiono nawiercony otwór, spompowano z wykopu około 4m3 ropy. Wykonano obwałowanie ziemne zapobiegające dalszemu wypływowi ropy. Właściciel rurociągu dokonał jego uszczelnienia. Na zlecenie PERN w Płocku firma specjalistyczna „Geotest” z Włocławka wykonała opinię sozologiczną określającą stan środowiska gruntowo-wodnego w miejscu uszkodzenia rurociągu. Wyniki analiz wykazały przekroczenie standardów jakości gleby w 4 próbach (pobrano 14 prób). Nie stwierdzono zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Do dnia 31 grudnia 2004 roku rekultywacja gruntu nie została przeprowadzona. | Zanieczyszczenie gruntu nie zostało usunięte. |
| 88. | 19.07.2004 | Gdańsk woj. pomorskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem napędowym wyciekłym podczas nielegalnego nawiertu rurociągu należącego do Grupy Lotos S.A. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiło zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem napędowym wyciekłym w wyniku nielegalnego nawiertu rurociągu; - właściciel rurociągu: Grupa Lotos S.A. - zanieczyszczeniu uległo około 1 ha powierzchni ziemi . Ilość wyciekłego do gruntu oleju określono na około 1 Mg; - sprawca zdarzenia nie został dotychczas ustalony; - akcję uszczelniania rurociągu przeprowadziły 2 jednostki ratownicze PERN, 2 jednostki ratowniczo gaśnicze Grupy Lotos S.A. oraz PSPoż. w Gdańsku. Na podstawie zarządzenia pokontrolnego wydanego przez WIOŚ, Lotos S.A. zleciła firmie OIKOŚ Sp. z o.o. wykonanie badań środowiska gruntowego i wód gruntowych w rejonie wycieku oleju napędowego. Projekt badań został zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Gdańska. | Wykonanie odwiertów i pobór prób do badań będzie prowadzony w 2005 roku. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89. | 19.07.2004 | Rozogi gm. Rozogi pow.Szczytno woj. warmińsko-mazurskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi substancjami ropopochodnymi w wyniku wywrócenia się autocysterny przewożącej benzynę i olej opałowy. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do wypadku drogowego autocysterny przewożącej około 6 m3 benzyny oraz 27,4 m3 oleju opałowego; - sprawca zdarzenia: firma BPH MARPOL – Ryszard Okuniewski, Łomża, ul, Nowogrodzka 274; - przez rozszczelnione zawory cysterny wyciekło około 300 dm3 benzyny i około 300 dm3 oleju opałowego. Zanieczyszczeniu uległo około 5 m2 przydrożnego rowu na głębokości około 10-15 cm. - akcja usuwania skutków zdarzenia została przeprowadzona przez JRG KP PSPoż. w Szczytnie i JRG 2 KM PSPoż. w Olsztynie oraz OSP, pod nadzorem inspektorów WIOŚ , w obecności Wójta Gminy Rozogi. Paliwo z uszkodzonej autocysterny przepompowano do innej podstawionej przez sprawcę zdarzenia. Uszkodzoną cysternę postawiono na kołach i odholowano. Zanieczyszczony grunt został wybrany na koszt Urzędu Gminy i złożony na składowisku odpadów w Lipowcu. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 90. | 21.07.2004 | Bronowo-Zalesie gm.Stara Biała pow.płocki woj. mazowieckie | Rozszczelnienie się autocysterny przewożącej skażony alkohol etylowy. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Płocku przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia , z którego wynikało, że: - podczas przejazdu przez niestrzeżony przejazd kolejowy, nastąpiło zderzenie autocysterny z nadjeżdżającym pociągiem towarowym; - uszkodzeniu uległa jedna z trzech komór cysterny i wyciek około 18 m3 skażonego etanolu; - powstałe rozlewisko uległo spaleniu. Spaleniu uległa również kabina kierowcy . Kierowca doznał tylko lekkich obrażeń; - sprawca zdarzenia: kierowca Przedsiębiorstwa Handlowo- Produkcyjnego Wiesław Wawrzyniak, Niedżwiady 45; - akcję gaszenia pożaru w obecności inspektorów WIOŚ przeprowadziła PSPoż. z Płocka i PKN ORLEN S.A. Cysternę zabezpieczono przed samozapłonem poprzez chłodzenie wodą. Pozostały w cysternie alkohol przepompowano do innej podstawionej cysterny. Powstało chwilowe zagrożenie dla transportu cystern kolejowych stojących na torach. | Pożar ugaszono, zagrożenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91. | 22.07.2004 | Kraków woj.małopolskie | Zanieczyszczenie powietrza produktami spalania w wyniku pożaru hurtowni artykułów motoryzacyjnych, tworzyw sztucznych i smarów. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - hurtownia, w której znajdowały się artykuły motoryzacyjne, elementy z tworzyw sztucznych i gumy oraz smary i oleje uległa całkowitemu spaleniu; - sprawca zdarzenia: Hurtownia Części Samochodowych „Stachura” w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 27; - doszło do kilkugodzinnego zanieczyszczenia powietrza produktami spalania w/w materiałów; - zaistniało chwilowe zagrożenie wybuchem dla pobliskiej stacji paliw; - w czasie gaszenia pożaru przez PSPoż. dwóch strażaków uległo zatruciu zanieczyszczeniami i zostali oni przewiezieni do szpitala w celu udzielenia im pomocy medycznej. WIOŚ w Krakowie przeprowadził kontrolę interwencyjną na miejscu zdarzenia. Wydano zarządzenia pokontrolne, które zostały zrealizowane. | Pożar ugaszono. |
| 92 | 25.07.2004 | Okopy Kolonia gm. Dorohusk pow. chełmski woj. lubelskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi rtęcią porzuconą przez nieustalonego sprawcę. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Chełmie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nieustalony sprawca porzucił 2 pojemniki zawierające rtęć( każdy po około 0,2 kg ); - jeden z pojemników został uszkodzony i wyciekająca rtęć zanieczyściła drogę do gminnego składowiska odpadów w Świerzach; - akcję usuwania zanieczyszczenia przeprowadziła PSPoż. Powstałe z neutralizacji siarką odpady i opakowania przekazano do gminnego składowiska odpadów w Świerzach; | Zanieczyszczenie usunięto. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93. . | 30.07.2004 | Łodygowice gm. Łodygowice pow. żywiecki woj. śląskie | Zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego olejem napędowym wyciekłym w wyniku rozszczelnienia zaworu dystrybutora kompaktowej stacji paliw. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku –Białej przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do wycieku oleju napędowego poprzez wadliwy zawór w nowozainstalowanym dystrybutorze kompaktowej stacji paliw; - wg pomiaru poziomu oleju w zbiornikach ustalono, że wyciekło około 500 dm3 oleju napędowego; - sprawca zanieczyszczenia: Firma GKT Sp. z o.o. ul. Kasztanowa 6 w Łodygowicach; - wyciek został zauważony przez pracownika stacji po kilku godzinach. Zanieczyszczeniu uległo środowisko gruntowo-wodne placu manewrowego o powierzchni około 250 m2 . Rozprzestrzenianiu się rozlewiska sprzyjał obficie padający deszcz; - zanieczyszczenie przedostało się do kanalizacji i do najniżej położonej studzienki rewizyjnej; - akcja ratownicza pod nadzorem inspektorów Delegatury WIOŚ w Bielsku Białej została przeprowadzona przez JRG PSPoż. z Żywca . Postawiono zapory sorpcyjne na rowach melioracyjnych. Zanieczyszczenie zebrano i przekazano do utylizacji. Wydano zarządzenia pokontrolne, które zostały zrealizowane w całości. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 94. | 31.07.2004 | Mikołajew gm.Teresin pow. sochaczewski woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych substancjami ropopochodnymi. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Płocku przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że; - na rzece Pisia zauważono substancje ropopochodne, o zapachu ropy naftowej; - zanieczyszczenia rozprzestrzeniły się na długości około 1,5 km rzeki; - nie stwierdzono obecności śniętych ryb w wodach rzeki; - przy udziale organów ścigania ustalono sprawcę zdarzenia, którym okazała się firma „BAKOMA”S.A. – Zakład Produkcyjny w Elżbietowie; - zanieczyszczenie przedostało się prawdopodobnie z wodami opadowymi z terenu zakładu; - akcję usuwania ropopochodnych przeprowadziła JRG PSPoż. z Sochaczewa pod nadzorem WIOŚ. Zanieczyszczenie zebrano przy pomocy zastawek ustawionych na rzece i przekazano do utylizacji; Wydane przez WIOŚ zarządzenia pokontrolne zostały zrealizowane przez sprawcę zdarzenia. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95. | 31.07.2004 | Jasło pow. jasielski woj. podkarpackie | Zanieczyszczenie wód rzeki Wisłoki substancjami ropopochodnymi. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - powyżej wylotu kolektora ścieków ogólnozakładowych na lewym brzegu rzeki Wisłoki pojawiło się zanieczyszczenie w postaci stałej; - sprawca zanieczyszczenia: Rafineria Jasło S.A. w Jaśle; - długość zanieczyszczonego odcinka rzeki określono na około 2 km; - akcja usuwania zanieczyszczenia prowadzona była przez służby Rafinerii oraz PSPoż pod nadzorem WIOŚ. Przyczyną awarii był wysoki stan wód rzeki Wisłoki w dniu 30 lipca 2004 r co spowodowało wymycie zanieczyszczeń zgromadzonych w kolektorze, łapaczce i na oczyszczalni , a następnie spływ ich do rzeki; - nie stwierdzono obecności śniętych ryb w wodach rzeki; - na podstawie przeprowadzonych analiz ustalono, że nie ma zagrożenia dla ujęć wody z rzeki Wisłoki dla Dębicy i Mielca; Akcja usuwania skutków zanieczyszczenia rzeki została zakończona w dniu 1 sierpnia 2004 roku. | Zanieczyszczenie usunięto. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96. | 02.08.2004 | Puławy woj. lubelskie | Zanieczyszczenie wód i powietrza amoniakiem wyciekłym awaryjnie w Zakładach Azotowych „Puławy”S.A. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do awaryjnego wycieku amoniaku w wyniku rozszczelnienia rurociągu przesyłowego w Centrum Produkcji Saletry, Wydziału Syntezy Zakładów Azotowych „Puławy”S.A.; - w czasie awarii zostało poszkodowanych dwóch pracowników firmy remontowej „Rem –Zap „ Sp. z o.o. w Puławach. Poszkodowani z objawami poparzeń i podrażnieniami dróg oddechowych zostali przewiezieni do szpitala w Puławach. - Zakładowa Straż Pożarna po dokonaniu oceny sytuacji niezwłocznie postawiła kurtyny wodne. Instalacja została wyłączona z ruchu. Działania ratownicze zostały zakończone około godz. 12.00 , sprzyjał im obficie padający deszcz; - w czasie kontroli WIOŚ ustalono, że z wyemitowanego do środowiska około 1 Mg amoniaku , do powietrza przedostało się około 200 kg amoniaku. Pozostałe około 800 kg amoniaku przedostało się do kanalizacji przemysłowej; - laboratorium WIOŚ wykonało badania ścieków ze studzienki B5 i ze zbiornika końcowego Centralnej Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych oraz próbę powietrza przy bramie nr 5 w odległości około 600 m od miejsca awarii. Badania wykazały chwilowe przekroczenie dopuszczalnych norm. Powołany zespół powypadkowy ustalił, że przyczyną zdarzenia była pomyłka przy zaślepianiu połączeń kołnierzowych zaworów. Okoliczności zdarzenia bada Prokuratura Rejonowa w Puławach. Do dn 31 grudnia 2004 r postępowanie nie zostało zakończone. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97. | 11.08.2004 | Opoka gm. Końskowola woj. lubelskie | Zanieczyszczenie wód rzeki Kurówki związane ze śnięciem ryb. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiło zanieczyszczenie wód rzeki Kurówki , związane ze śnięciem ryb; - w czasie kontroli interwencyjnej stwierdzono, że woda w rejonie mostu na rzece ma barwę biało szarą, a o zapachu gnilno serwatkowym , a zawartość tlenu rozpuszczonego wynosiła 1,6 mg/O2 /dm3 ; - powyżej tego odcinka rzeki zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków dla Zakładów Futrzarskich „Kurów”w Kurowie i Spółdzielni Mleczarskiej „Kurów” w Kurowie; - ustalono, że sprawcą zdarzenia była Spółdzielnia Mleczarska w Kurowie, na terenie której miał miejsce awaryjny zrzut serwatki kolektorem wód opadowych. - badania wód przeprowadzone podczas kontroli interwencyjnej przez WIOŚ wykazały przekroczenie dopuszczalnych norm dla zanieczyszczeń. Wydano zarządzenia pokontrolne, które zostały zrealizowane w całości. | Zanieczyszczenie ustąpiło, śnięcie ryb ustąpiło. |
| 98. | 12.08.2004 | Ruda Różanecka gm. Narol pow. Lubaczów woj. podkarpackie | Zanieczyszczenie wód rzeki Lubaczówki i stawu rybnego substancjami ropopochodnymi. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nieustalony sprawca wylał substancje ropopochodne do rzeki Lubaczówki . Zanieczyszczenie przedostało się do stawów rybnych i rozprzestrzeniło się na ich powierzchni. Przy brzegu grubość warstwy ropopochodnych wynosiła około 3-5 mm; - PSPoż z Lubaczowa postawiła zapory przeciwrozlewowe około 200m poniżej mostu w Dolinach oraz 2 zapory przed dopływem wody do stawów i 1 zaporę na odpływie ze stawów. Akcja usuwania zanieczyszczenia pod nadzorem Delegatury WIOŚ w Przemyślu była prowadzona przez kilka dni; - zebrano łącznie około 60 dm3 wód zanieczyszczonych ropopochodnymi, które przekazano do utylizacji w specjalistycznej firmie EKO-TOP w Rzeszowie; - nie stwierdzono obecności śniętych ryb w wodach rzeki, ani w stawach. - na rzece poniżej stawów brak ujęć wody. Badania laboratoryjne wód potoku oraz wód odprowadzających z kompleksu stawów prowadzone przez WIOŚ wykazały, że spełniają one wymogi pod kątem bytowania ryb . Nie dokonano klasyfikacji wyników badań pod kątem bytowania ryb w warunkach naturalnych wobec braku przepisów w tym zakresie. | Zanieczyszczenie usunięto. |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99. | 14.08.2004 |  | Kunice gm. Kunice pow. legnicki woj. dolnośląskie | Wybuch gazu ziemnego w hali produkcyjnej w fabryce dachówek ceramicznych. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało ,że: - podczas uruchamiania palnika gazowego przez pracownika nastąpił wybuch gazu; - sprawca zdarzenia; firma KORAHiC Pokrycia Dachowe Sp. z o.o. 59-216 Kunice, ul. Ceramiczna 1; - przyczyną wybuchu gazu była awaria instalacji technologicznej, co spowodowało nagromadzenie się gazu w komorze suszarni w Zakładzie Nr 3; - nie doszło do pożaru w obiekcie. W wyniku wybuchu jeden pracownik został ciężko ranny (uszkodzenie kręgosłupa) i przewieziono go do szpitala, drugi został lżej poszkodowany ( zwichnięcie nogi w kostce); - w wyniku wybuchu zniszczeniu uległy 4 komory suszarnicze i częściowo ciąg technologiczny; - PSPoż. z Legnicy, która przybyła na miejsce zdarzenia odcięła dopływ gazu i po dokonaniu oględzin nie prowadziła innych czynności ponieważ nie zachodziła potrzeba. | Zanieczyszczenie powietrza ustąpiło, zagrożenie zlikwidowano. |
| 100. | 16.08.2004 |  | Kraków woj. małopolskie | Rozszczelnienie zbiornika zawierającego mieszaninę skroplonego gazu propan-butan przez kierowcę samochodu podczas manewru na stacji paliw. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - kierowca samochodu osobowego w trakcie hamowania uderzył w zbiornik zawierający mieszaninę skroplonego gazu propan-butan; - doszło do rozszczelnienia zbiornika ( który był wypełniony w 40% ) i wycieku znacznej jego zawartości; - akcja ratownicza PSPoż pod nadzorem WIOŚ polegała na przepompowaniu pozostałego gazu do podstawionej cysterny po uprzednim jego zabezpieczeniu; - wg przeprowadzonego rozpoznania nie zachodziła potrzeba ewakuacji ludzi z rejonu zdarzenia. | Zagrożenie zlikwidowano. Zanieczyszczenie ustąpiło. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101. | 17.08.2004 | Pturek gm. Barcin pow. żniński woj. kujawsko-pomorskie | Zanieczyszczenie pola uprawnego benzyną silnikową bezołowiową wyciekłą z rozszczelnionego rurociągu należącego do PERN w Płocku. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektorat Ochrony Środowiska w Płocku, przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nieustalony sprawca dokonał nawiertu rurociągu produktowego, tłoczącego etylinę z Bazy Paliw w Nowej Wsi Wielkiej do Bazy Paliw w Rejowcu; - ilość wyciekłego paliwa określono na około 500 dm3 . Zanieczyszczeniu uległo pole uprawne o powierzchni około 9 m2 ; - akcję suwania skutków zdarzenia przeprowadziła Zakładowa Straż Pożarna PERN oraz JRG PSPoż. z Barcina i Inowrocławia pod nadzorem inspektorów WIOŚ w Bydgoszczy. Rurociąg uszczelniono, z wykopu spompowano około 100 dm3 paliwa i przekazano do utylizacji; - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy prowadzi dochodzenie w sprawie ustalenia sprawców nawiertu. Badania gruntu wykonane przez WIOŚ w Bydgoszczy wykazały przekroczenie dopuszczalnych standardów dla sumy benzyn. Wydane zarządzenia pokontrolne zostały zrealizowane, o czym PERN poinformował WIOŚ pismem z dnia 30 września 2004 roku. Badania wykonane przez Spółkę EKOBAU z Opola wykazały, że w rejonie zdarzenia nie ma ponadnormatywnego zanieczyszczenia ropopochodnymi. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102. | 25.08.2004 | Płońsk gm. Płońsk pow. płoński woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie wód rzeki Płonki związane ze śnięciem ryb. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Ciechanowie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - w wodach rzeki Płonki w odległości około 150 m od mostu kolejowego w Płońsku stwierdzono obecność pojedynczych sztuk śniętych ryb o długości około 5-7 cm; - ilość śniętych ryb zwiększała się z biegiem rzeki. Przy moście na ulicy Grunwaldzkiej ilość śniętych ryb wynosiła kilkaset sztuk; - inspektorzy WIOŚ przeprowadzili kontrolę interwencyjną w związku ze zdarzeniem w czasie której dokonano oględzin rzeki, pobrano próby wód i ścieków w kilkunastu wybranych punktach, skontrolowano podmioty gospodarcze dokonujące zrzutu ścieków do rzeki; - na podstawie kontroli i wyników badań nie ustalono bezpośredniej przyczyny „śnięcia” ryb w wodach rzeki. Prawdopodobną przyczyną śnięcia ryb mógł być gwałtowny spływ ścieków opadowych do rzeki spowodowany silnym deszczem lub nielegalny zrzut substancji niebezpiecznych do kanalizacji; - kontrola sprawdzająca zakończona w dniu 15 września 2004 roku z poborem prób włącznie wykazała, że warunki pozwolenia wodnoprawnego są dotrzymywane. Zarządzenia pokontrolne zostały zrealizowane. | Śnięcie ryb ustąpiło. |
| 103. | 25.08.2004 | Renice gm. Nowogródek pow. myśliborski woj. zachodniopomorskie | Wyciek oleju napędowego z rozszczelnionej w czasie kolizji drogowej autocysterny. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia , z którego wynikało, że: - doszło do kolizji drogowej autocysterny przewożącej olej napędowy, z samochodem osobowym . W wyniku kolizji autocysterna przewróciła się do rowu przydrożnego; - sprawca zdarzenia: Spółka NIJMAN – ZEETANK z Sandomierza; - z rozszczelnionej autocysterny wyciekło około 3 m3 oleju napędowego. Zanieczyszczeniu uległo około 100m2 powierzchni ziemi w rowie przydrożnym; - JRG PSPoż. z Myśliborza przepompowała zawartość autocysterny do innej podstawionej przez sprawcę zdarzenia. Przewróconą cysternę postawiono na kołach i odholowano; - zanieczyszczoną ziemię wybrano do pojemników. Została ona przekazana do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Myśliborzu w celu utylizacji. | Zanieczyszczenie usunięto. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104. | 26.08.2004 | Szczecin woj. zachodniopomorskie | Zanieczyszczenie morskich wód wewnętrznych substancjami ropopochodnymi. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - w czasie prac spawalniczych w doku remontowym, nastąpiło rozszczelnienie instalacji paliwowej statku niemieckiego LORED, w wyniku czego doszło do wycieku około 200 dm3 paliwa. Podczas spawania wyciekłe paliwo uległo zapaleniu; - nastąpiło zanieczyszczenie morskich wód wewnętrznych substancjami ropopochodnymi; - sprawca zdarzenia: Szczecińska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. w Szczecinie; - nastąpiło chwilowe zanieczyszczenie powietrza produktami spalania, a także wód Odry, na powierzchni około 400m2 ; Akcję gaszenia pożaru oraz usuwania zanieczyszczenia z morskich wód wewnętrznych przeprowadziła Zakładowa Straż Pożarna oraz Przedsiębiorstwo Usług Morskich SHIP SERVICE pod nadzorem inspektorów WIOŚ i Urzędu Morskiego w Szczecinie. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105. | 26.08.2004 | Mokre gm. Maszewo pow. goleniowski woj. zachodniopomorskie | Zanieczyszczenie gruntów rolnych mieszaniną substancji ropopochodnych. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nieustalony sprawa wylał na grunty orne około 20m3 mieszaniny substancji ropopochodnych (odpady olejów smarowych, maszynowych i hydraulicznych); - zanieczyszczeniu uległ grunt klasy IV na powierzchni około 150 m2 o grubości około 5 cm; - akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. z Goleniowa oraz firma SHIP –SERVICE ze Szczecina. Zebrano około 19m3 zanieczyszczeń, które przekazano do utylizacji w specjalistycznej firmie; - w rejonie zanieczyszczenia nie ma cieków wodnych, ani ujęć wody. Na podstawie badań laboratoryjnych i oględzin, WIOŚ w Szczecinie, w dniu 30 sierpnia wystąpił z wnioskiem do Starosty Goleniowskiego w sprawie wydania decyzji w trybie art. 108 ust. 1 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska w sprawie rekultywacji zanieczyszczonego gruntu. Działania rekultywacyjne zakończono w listopadzie 2004r. Na podstawie działania organów ścigania ustalono, że mieszaninę odpadów olejowych wywieziono z terenu spółki OMEGA w Glewicach. W/w spółka dzierżawiła teren od Agencji Mienia Wojskowego. W listopadzie 2004 roku spółka przekazała teren działki właścicielowi. Dotychczas nie ustalono miejsca pobytu prezesa spółki OMEGA. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 106. | 28.08.2004 | Kołobrzeg woj. zachodniopomorskie | Zanieczyszczenie olejem przepracowanym wód w basenie remontowym w porcie w Kołobrzegu. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nieustalony sprawca wlał olej przepracowany do studzienki rewizyjnej przed separatorem do podczyszczania wód zęzowych; - zanieczyszczenie spłynęło poprzez sieć kanalizacji do wód portowych, a następnie do wód basenu remontowego; - działania ratownicze przeprowadziła Brzegowa Stacja Ratownicza w Kołobrzegu oraz OSP Tryton pod nadzorem Kapitana Portu w Kołobrzegu , Inspektora Ochrony Środowiska Morskiego w Urzędzie Morskim. Zamknięto obszar basenu za pomocą zapory. Zebrano zanieczyszczenie z powierzchni wód. Wody zaolejone w ilości około 800 dm3 , przekazano do unieszkodliwienia właścicielowi separatora. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | 31.08.2004 | Suwałki woj. podlaskie | Wyciek paliwa podczas kolizji drogowej dwu zestawów pojazdów ciężarowych. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Suwałkach przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - na ulicy Utrata Długa podczas mijania się dwóch zestawów pojazdów ciężarowych nastąpiło odłączenie się przyczepy z zestawu jadącego w kierunku Augustowa, która uderzyła w naczepę zestawu jadącego do Suwałk. - doszło do oderwania się zbiornika z paliwem i jego rozszczelnienia. Ilość wyciekłego z rozszczelnionego zbiornika paliwa oszacowano na około 400 dm3 ; - zanieczyszczeniu uległa jezdnia i kilka metrów kwadratowych pobocza; - akcję usuwania skutków zdarzenia przeprowadziła JRG PSPoż. w Suwałkach. Zanieczyszczenie zebrano do beczki i przekazano do utylizacji. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 108. | 04.09.2004 | Rybnik pow.Rybnik woj. śląskie | Pożar hali magazynowej w której składowano odpady po destylacji zanieczyszczonych rozpuszczalników organicznych. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - na terenie byłej kopalni węgla kamiennego doszło do pożaru hali magazynowej obecnej firmy „Destylpol”, w której składowano odpady po destylacji zanieczyszczonych rozpuszczalników organicznych; - ilości odpadów, która uległa spaleniu nie udało się ustalić. Odpady były umieszczone w beczkach (około 110 beczek ) o pojemności około 200 dm3 ; - PSPoż. ugasiła pożar. Przedstawiciele WIOŚ przeprowadzili kontrolę interwencyjną na terenie byłej KWK „Rymer” W dniu 9 września firma „Destylpol” przekazała beczki z odpadami do utylizacji. | Pożar ugaszono. Odpady przekazano do utylizacji do specjalistycznej firmy w Kutnie. |
| 109. | 10.09.2004 | Mińsk Mazowiecki gm. Mińsk Mazowiecki pow. miński woj. mazowieckie | Wybuch pożaru w obiekcie produkcyjno - magazynowym. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Mińsku Mazowieckim przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do wybuchu pożaru w hali produkcyjno-magazynowej konstrukcji stalowej o wymiarach 100x50 x10 metrów; - właściciel obiektu: firma HARPER HYGIENICS Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego 34; - w wyniku pożaru spaleniu uległa hala produkcyjno-magazynowa konstrukcji stalowej, pokryta blachą trapezową wraz z wyposażeniem . W hali znajdowały się surowce i półprodukty (bawełna , propylen ) oraz wyroby gotowe; - akcja gaśnicza PSPoż. trwała kilka dni. Straty wynikłe z pożaru poniesione przez właściciela firmy oszacowano na około 30 mln złotych, w tym budynki około 2 mln złotych. | Pożar ugaszono. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110. | 11.09.2004 | Markusy gm. Markusy pow. elbląski woj.warmińsko-mazurskie | Zanieczyszczenie drogi paliwem wyciekłym ze zbiornika nieustalonego pojazdu . | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Elblągu przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - na drodze Krzewsk – Markusy stwierdzono obecność substancji ropopochodnej na odcinku około 2 km o szerokości około 0,5 m; - wyciek paliwa nastąpił z rozszczelnionego zbiornika pojazdu, który dotychczas nie został zidentyfikowany; - w rejonie zdarzenia nie było cieków ,ani zbiorników wodnych; - akcja ratownicza PSPoż. polegała na pokryciu sorbentem zanieczyszczonego terenu, przy zabezpieczeniu jezdni przez Policję. Powstały odpad został zebrany i przekazany do utylizacji przez Urząd Gminy na jej koszt, pod nadzorem WIOŚ. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 111. | 13.09.2004 | Biały Bór gm. Grudziądz pow. grudziądzki woj. kujawsko-pomorskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem napędowym wyciekłym ze zbiornika nieustalonego pojazdu. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Toruniu przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - na drodze krajowej nr 55 stwierdzono zanieczyszczenie jezdni i pobocza przez nieustalony pojazd, w wyniku rozszczelnienia zbiornika paliwa lub autocysterny; - zanieczyszczeniu uległa jezdnia asfaltowa i nieutwardzone pobocze na długości około 500 m. Stwierdzono, że zanieczyszczenie pobocza na szerokości około 0,5m , dochodziło do 5-10 cm głębokości; - zanieczyszczony ropopochodnymi grunt został wybrany przez firmę specjalistyczną ABBA EKOMED z Torunia i przekazany do utylizacji do firmy BSC EKOPAL w Szczecinie, pod nadzorem WIOŚ. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 112. | 14.09.2004 | Szprudowa gm. Gniew pow. tczewski woj. pomorskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ropą naftową wyciekłą podczas nielegalnego nawiertu rurociągu przesyłowego należącego do PERN. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nieustalony sprawca dokonał nielegalnego nawiercenia rurociągu przesyłowego ropy naftowej przebiegającego przez pole uprawne; - właściciel rurociągu: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” w Płocku; - wyciekła ropa wsiąkła w gliniasty grunt na powierzchni kilku metrów kwadratowych; - akcję usuwania skutków pod nadzorem WIOŚ przeprowadziły JRG PSPoż. z Pelplina, Zakładowa Straż Pożarna i służby PERN. Rurociąg uszczelniono. Zanieczyszczony grunt został wybrany i przekazany do utylizacji. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113. | 16.09.2004 | Janowo gm. Łomża pow. łomżyński woj. podlaskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ściekami przemysłowymi wyciekłymi z rozszczelnionej autocysterny. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łomży, przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiło wywrócenie się naczepy – cysterny przewożącej około 22 m3 ścieków przemysłowych, pochodzących z zakładu utylizacji odpadów poubojowych o bardzo wysokich wskaźnikach BZT5 i CHZT; - sprawca zdarzenia: firma Saria Polska Sp. z o.o. Oddział Długi Borek k/ Szczytna; - powstało chwilowe zagrożenie zanieczyszczenia rzeki Struga Lepacka; - akcja ratownicza PSPoż. z Łomży polegała na uszczelnieniu cysterny , zebraniu zanieczyszczeń z jezdni i pobocza . Zostały one poddane utylizacji. Zawartość uszkodzonej cysterny przepompowano do innej podstawionej przez sprawcę zdarzenia. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 114. | 19.09.2004 | Legnica woj. dolnośląskie | Pożar na instalacji odsiarczania spalin. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Legnicy, przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - w czasie prowadzenia prac remontowych na instalacji odsiarczania spalin na terenie Fabryki Kwasu Siarkowego Huty Miedzi należącej do Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi S.A., doszło do zapalenia się elementów instalacji; - ustalono, że pożar wybuchł w wyniku zaprószenia ognia w czasie prowadzenia prac spawalniczych; - zapaleniu uległ węzeł odchlorowania spalin z elektrociepłowni. Ogień przerzucił się na 2 zbiorniki chłodzące o wysokości około 25 m i średnicy ok. 5 m wyłożone żywicą epoksydową , a następnie na wieżę odchlorowania o wysokości około 60 m zawierającą elementy z propylenu; - powstało bezpośrednie zagrożenie dla zbiornika zawierającego około 300 Mg substancji o nazwie handlowej Genosorb ( związek na bazie alkoholi, służący do pochłaniania dwutlenku węgla); - akcję gaszenia pożaru przeprowadziło 24 zastępy PSPoż. oraz 16 jednostek OSP i ZSP z Wrocławia; - powstałe podczas akcji gaszenia wody pogaśnicze zostały skierowane poprzez wewnętrzną kanalizację deszczową na zakładową oczyszczalnię ścieków oraz do zbiornika retencyjnego; - pomiary stężenia tlenku węgla, dwutlenku siarki i tlenków azotu przeprowadzone przez Delegaturę WIOŚ nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych norm w powietrzu na granicy zakładu; - straty poniesione w wyniku pożaru wyniosły około 0,5 mln złotych. | Pożar ugaszono. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 115. | 21.09.2004 | Pakość gm. Pakość pow. inowrocławski woj. kujawsko-pomorskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem napędowym wyciekłym w wyniku rozszczelnienia zbiornika paliwowego samochodu ciężarowego. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - na drodze krajowej Inowrocław –Pakość samochód ciężarowy marki Renault zsunął się na pobocze drogi i pole uprawne; - sprawca zdarzenia: firma Handlowo – Transportowa z Inowrocławia; - w wyniku wypadku doszło do wysypania ładunku (kamień wapienny) i wycieku paliwa zbiornika na skutek przerwania przewodu paliwowego; - ilość wyciekłego paliwa oszacowano na około 230 dm3 . Zanieczyszczeniu uległa droga i skarpa pobocza drogi; - akcję usuwania skutków zdarzenia pod nadzorem WIOŚ i Rejonu Dróg Krajowych w Bydgoszczy , przeprowadziła JRG KP PSPoż. z Inowrocławia; - sprawca zdarzenia wybrał zanieczyszczony grunt i przekazał do utylizacji. Zarządzenia pokontrolne wydane przez WIOS w Bydgoszczy zostały zrealizowane. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 116. | 23.09.2004 | Łódź woj. Łódzkie | Wyciek mieszaniny gazu propan butan podczas jego przepompowywania do zbiorników. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - podczas rozlewania mieszaniny gazu propan-butan z autocysterny do zbiorników naziemnych, na terenie Rozlewni Gazu Płynnego, należącej do firmy SHELL GAS Polska, .doszło do wycieku gazu; - sprawca zdarzenia: firma SHELL GAS Polska Spółka z o.o. ul. Dostawcza 3; - z autocysterny o pojemności około 5 m3 do powietrza wyciekło około 4,2 m3 mieszaniny gazu w wyniku rozszczelnienia pokrywy filtra instalacji napełniania i opróżniania cysterny; - akcję ratowniczą prowadziło 16 zastępów PSPoż. Postawiono kurtyny wodne, z obszaru zagrożonego ewakuowano 120 osób na czas prowadzenia akcji ratowniczej. Wyłączono zasilanie energetyczne trakcji kolejowej i pobliskich ulic na czas około 1 godz.. Zamknięto zawór spustowy. - jedna osoba (kierowca autocysterny) doznała lekkich obrażeń, co nie wymagało hospitalizacji. | Zanieczyszczenie ustąpiło. Zagrożenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117. | 23.09.2004 | Łąkta Górna gm. Żegocina pow. bocheński woj. małopolskie | Wyciek tlenku węgla w pomieszczeniu magazynowym związanym z zatruciem pracowników . | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Tarnowie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - na terenie magazynu nr 5 należącego do Spółdzielni Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „ZAMVINEX” doszło do zatrucia tlenkiem węgla 16 pracowników pakowni; - poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala . Pobyt w szpitalu 14 osób trwał 1 dzień. Pozostali pracownicy przebywali w szpitalu 3 dni; - przyczyną emisji tlenku węgla była wadliwa praca wózka widłowego zasilanego mieszaniną gazu propan-butan. Zatrucie spowodowały wydzielające się spaliny , zawierające w swym składzie głównie tlenek węgla; - zdarzenie nie spowodowało skutków poza terenem Spółdzielni Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „ ZAMVINEX”. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |
| 118. | 24.09.2004 | Cigacice Gm. Sulechów Woj. lubuskie | Pożar w instalacji odpylającej w zakładzie produkującym wełnę mineralną. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził rozpoznanie zdarzenia , z którego wynikało, że: - doszło do wybuchu pożaru na instalacji odpylającej obsługującej linie technologiczne produkcji wełny mineralnej; - sprawca zdarzenia: firma ROCKWOOL POLSKA Spółka z o.o. w Cigacicach ul. Kwiatowa 14; - przyczyną pożaru było przedostanie się spieku wełny mineralnej do filtra odpylającego; - wystąpiło zagrożenie pożarowe dla 4 linii technologicznych pracujących w sąsiadującej hali produkcyjnej; - PSPoż ugasiła pożar współdziałając z inspektorem WIOŚ i służbami zakładowymi. Zagrożenie zostało zlikwidowane. | Pożar ugaszono. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119. | 01.10.2004 | Lubartów gm. Lubartów pow. lubartowski woj. lubelskie | Zanieczyszczenie terenu stacji paliw i rowu melioracyjnego olejem opałowym wyciekłym podczas jego przeładunku. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - podczas przeładowywania oleju opałowego z autocysterny do zbiornika magazynowego na stacji paliw doszło do niekontrolowanego wycieku do kanalizacji wód opadowych, a następnie przedostanie się go do czynnego okresowo rowu melioracyjnego i na nieutwardzony teren stacji; - właściciel stacji paliw: Roman Pacek, ul. Nowodworska w Lubartowie; - ilość wyciekłego oleju określono na około 3m3 ; - obsługa stacji zebrała z powierzchni terenu około 300 dm3 oleju. Pozostały olej przedostał się do kanalizacji wód opadowych i rowu melioracyjnego; - PSPoż w Lubartowie pod nadzorem WIOŚ postawiła zapory na długości około 1,5 km rowu melioracyjnego. Zanieczyszczenie zebrano i przekazano do utylizacji - oględziny i badania laboratoryjne wykazały, że nie doszło do zanieczyszczenia rzeki Wieprz łączącej się z rowem melioracyjnym. Śledztwo prowadzone przez organy ścigania zostało umorzone. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 120. | 03.10.2004 | Góra Kalwaria pow. piaseczyński woj. mazowieckie | Wyciek oleju opałowego i mazutu podczas eksploatacji zakładowej kotłowni olejowej. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Radomiu, przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - z powodu niewłaściwej eksploatacji zakładowej kotłowni olejowej doszło do wycieku mieszaniny oleju opałowego i mazutu w ilości około 5 Mg; - sprawca zdarzenia: firma POLOBST Sp. z o.o. w Górze Kalwarii ul. Pijarska nr 121 (produkcja koncentratu i aromatu jabłkowego); - zanieczyszczeniu uległ częściowo utwardzony teren zakładu. Poprzez kanalizację wód opadowych ropopochodne przedostały się do rowu melioracyjnego o długości około 3 km, łączącego się z rzeką Małą. Kanał został zanieczyszczony na długości około 1,3 km; - akcja ratownicza PSPoż. pod nadzorem WIOŚ polegała na ograniczeniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia poprzez ustawienie zapór na rowie melioracyjnym i częściowym zebraniu wycieku. Dalsze działania polegające na całkowitym usunięciu zanieczyszczenia i jego utylizacji oraz doprowadzenie kanalizacji wód opadowych i rowu melioracyjnego do stanu właściwego przeprowadziła firma specjalistyczna SINTAC Polska. Zarządzenia pokontrolne zostały wykonane przez firmę. Realizacja ustalonych zadań będzie kontrolowana przez WIOŚ. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121. | 05.10.2004 | Małaszewicze gm.Małaszewicze pow.Terespol woj. lubelskie | Zderzenie się cystern kolejowych zawierających olej napędowy i ich uszkodzenie mechaniczne. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - na terenie Bazy Paliw nr 22 należącej do firmy „NAFTOBAZY” Spółka z o.o. w Warszawie doszło do samoczynnego stoczenia się 10 sztuk cystern stojących na torze i zderzenia z inną grupą cystern stojących na tym samym torze; - wszystkie cysterny zawierały olej napędowy; - w wyniku zderzenia nastąpiło mechaniczne uszkodzenie 7 sztuk cystern. Nie doszło do wykolejenia cystern, ani do wycieku ich zawartości. Nie było osób poszkodowanych; - sprawca zdarzenia: firma „NAFTOBAZY” Spółka z o.o. w Warszawie –Baza Paliw nr 22 w Małaszewiczach należąca do grupy zakładów dużego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej; - działania ratownicze zostały prowadzone przez służby ratownictwa technicznego Bazy Paliw nr 22 w Małaszewiczach; - w czasie kontroli przeprowadzonej przez Delegaturę WIOŚ w Białej Podlaskiej nie stwierdzono obecności śladów wycieku paliwa. Przyczyny zdarzenia badała specjalna komisja, która ustaliła, że w dużym stopniu winę ponoszą pracownicy bazy. Dokonano zmian w składzie ekipy pracowników bazy. | Zagrożenie zlikwidowano. |
| 122. | 08.10.2004 | Zagóry gm. Czerniewice pow.tomaszowski woj. łódzkie | Wypadek drogowy autocysterny przewożącej mieszaninę skroplonego gazu propan-butan. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do wypadku drogowego autocysterny marki SCANIA przewożącej mieszaninę skroplonego gazu propan-butan; - sprawca zdarzenia: firma przewozowa UNIMOT EXPRESS – Warszawa; - nie nastąpiło rozszczelnienie cysterny i nie doszło do wycieku gazu; - akcja ratownicza 10 jednostek PSPoż. polegała na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ewakuacji około 500 osób z pobliskiej szkoły podstawowej oraz pobliskich 5 budynków mieszkalnych na czas podniesienia cysterny i postawienia jej na kołach. Po wymianie lekko uszkodzonego ciągnika siodłowego przez sprawcę zdarzenia , autocysterna z ładunkiem odjechała w dalszą drogę. | Zagrożenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123. | 11.10.2004 | Czyżew gm. Sanniki pow.Gąbin woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie jezdni i pobocza drogi olejem napędowym i płynami eksploatacyjnymi pojazdów w wyniku wypadku drogowego. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Płocku przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - na drodze krajowej nr 557 Łąck – Ruszki , doszło do zderzenia samochodu ciężarowego marki MAN należącego do Anny Kropiwnickiej w Zamościu z samochodem ciężarowym marki Renault; - w wyniku wypadku śmierć poniósł kierowca samochodu marki MAN, a 2 osoby zostały ranne; - nastąpił wyciek około 600 dm3 oleju napędowego i płynów eksploatacyjnych obu samochodów; - zanieczyszczeniu substancjami ropopochodnymi uległa jezdnia wraz z poboczem na długości około 10m; - działania ratownicze PSPoż. pod nadzorem inspektorów WIOŚ polegały na zebraniu ropopochodnych za pomocą sorbentów; - zanieczyszczony grunt został wybrany przez pracowników Rejonu Dróg Publicznych w Gostyninie na polecenie Starosty Gostynińskiego; - przeprowadzono badania gruntu. Wydano zarządzenia pokontrolne. Zarządzenia zostały zrealizowane. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 124. | 13.10.2004 | Skrzyszów gm. Skrzyszów pow. tarnowski woj. małopolskie | Wypadek drogowy autocysterny przewożącej paliwo. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Tarnowie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do wywrócenia się autocysterny przewożącej około 30 m3 benzyny bezołowiowej; - przez rozszczelniony zawór wyciekło około 100 dm3 przewożonej benzyny bezołowiowej oraz niewielka ilość oleju napędowego ze zbiornika ciągnika siodłowego; - właściciel autocysterny: PKN ORLEN – Transport Kraków Sp. z o.o. ul. Olszańska 38A; - zanieczyszczeniu ropopochodnymi uległa jezdnia na krótkim odcinku oraz pole uprawne na powierzchni około 20 m2 ; - działania ratownicze JRG PSPoż. pod nadzorem inspektorów WIOŚ polegały na zastosowaniu sorbentów, a następnie zebraniu zanieczyszczenia. Paliwo z .autocysterny przepompowano do zbiorników podstawionych przez właściciela ładunku; Badania gruntu wykazały, że zanieczyszczenie zostało usunięte. | Zanieczyszczenie usunięto. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125. | 18.10.2004 | Chajda gm. Jastrowie pow. złotowski woj. wielkopolskie | Wypadek drogowy zestawów transportowych związany z wyciekiem żywic i śmiercią kierowcy pojazdu. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Pile przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do wypadku drogowego pojazdu ciężarowego IVECO w wyniku którego nastąpiło rozrzucenie paletopojemników o pojemności 1m3 zawierających żywicę melaminowo-formaldehydową i żywicę mocznikowo-formaldehydową , łącznie 16 pojemników o pojemności 1 m3 każdy; - sprawca zdarzenia: firma PPH Janusz Pajda, Chełmno k/Świecia; - ilość wyciekłych na drogę i pobocze żywic, określono na około 9 Mg. Zawartość formaldehydu w żywicy mocznikowo-formaldehydowej wynosi do 5% , a żywicy melaminowo- formaldehydowej do 0,5 %; - w wypadku zginął kierowca pojazdu; - działania ratownicze JRG PSPoż. ze Złotowa pod nadzorem inspektorów WIOŚ polegały na zabezpieczeniu terenu i zebraniu rozsypanych paletopojemników z żywicą oraz zebraniu zanieczyszczenia; - starosta złotowski przeprowadził rekultywację zanieczyszczonego gruntu; - inspektorzy WIOŚ pobrali próby gruntu do analizy. Badania wykazały, że zanieczyszczenie zostało usunięte. | Zanieczyszczenie zostało usunięte. |
| 126. | 23.10.2004 | Perkowo gm. Gniewkowo pow. Inowrocław woj. kujawsko-pomorskie | Wyciek oleju transformatorowego z w wyniku rozszczelnienia kadzi w czasie kradzieży uzwojenia. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nieustaleni sprawcy dokonali kradzieży uzwojeń transformatora o mocy 63 KVA, ze stacji transformatorowej „Perkowo 2”; - nastąpiło rozszczelnienie kadzi transformatora i całkowity wyciek oleju do gruntu w rejonie stacji; - ilość wyciekłego oleju określono na około 108 kg. Olej zawierał PCB i ftalany. Zanieczyszczeniu uległo około 4 m2 powierzchni gruntu; - skutki zdarzenia zostały usunięte przez właściciela transformatora tj. Grupę Energetyczną ENEA S.A. Rejon Energetyczny Inowrocław pod nadzorem inspektorów WIOŚ. Usunięto złom i wybrano zanieczyszczony grunt; - organy ścigania prowadzą śledztwo w celu ustalenia sprawcy zdarzenia. | Zanieczyszczenie usunięto. Sprawca zdarzenia nie został dotychczas ustalony. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127. | 23.10.2004 | Krupski Młyn gm. Krupski Młyn pow. Tarnowskie Góry woj. śląskie | Awaria instalacji i wybuch materiału o nazwie metonit specjalny, związany ze śmiercią 2 pracowników zakładu. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Częstochowie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiła awaria urządzenia do elaboracji materiałów wybuchowych amonowo-saletrzanych w wyniku której nastąpił wybuch zgromadzonego w obiekcie materiału wybuchowego o nazwie metanit specjalny (nr ONZ 0081 kl.1 –Materiały i przedmioty wybuchowe); - w związku z wybuchem śmierć na miejscu poniosły 2 osoby (kobiety pracujące przy obsłudze nabojarki). Zniszczeniu uległo pomieszczenie , nabojarka oraz obwałowania obiektu. Nie doszło do zniszczeń na terenie sąsiednich obiektów; - sprawca zdarzenia: Zakłady Tworzyw Sztucznych „NITRON” S.A. w Krupskim Młynie - zakład o dużym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej; - JRG KP PSPoż. z Tarnowskich Gór i JRG KP PSPoż. z Lublińca oraz służby zakładowe zabezpieczyły miejsce zdarzenia. Działania podjęła Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach; - działania prowadziła specjalna komisja mająca na celu ustalenie przyczyn i skutków awarii. Zdarzenie zostało zgłoszone jako poważna awaria wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. | Skutki awarii zostały usunięte. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128. | 25.10.2004 | Rejowiec Fabryczny gm. Rejowiec Fabryczny pow. chełmski woj. lubelskie | Pożar w hali magazynowo-produkcyjnej na terenie Cementowni „Rejowiec” S.A. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Chełmie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - w hali magazynowo- produkcyjnej paliwa alternatywnego na bazie odpadów doszło do wybuchu pożaru; - produkcję paliwa prowadziło Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „SANSERW” Zbigniew Błędowski, ul. Droszyńskiego 28, 80- 381 Gdańsk w hali produkcyjnej dzierżawionej od Cementowni „Rejowiec S.A. w Rejowcu Fabr; - akcję gaszenia pożaru przeprowadziła PSPoż. w Chełmie. W czasie akcji poparzeniu I i II stopnia uległy 3 osoby; - w dniu 26 października 2004 r Delegatura WIOŚ w Chełmie podjęła kontrolę interwencyjną na miejscu zdarzenia; - po przeprowadzonej kontroli zobowiązano użytkownika nieruchomości do zabezpieczenia i usunięcia odpadów pozostałych po pożarze. ## Utylizacja powstałych odpadów została przeprowadzona przez specjalistyczną firmę „RADKOM” z Radomia. | Zanieczyszczenie powietrza ustąpiło, powstałe odpady zutylizowano. |
| 129. | 25.10.2004 | Brzeg Dolny gm. Brzeg Dolny pow. brzeski woj. dolnośląskie | Wyciek trójetyloaminy bezwodnej z układu niszczenia odgazów . | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiło rozszczelnienie absorbera w układzie niszczenia odgazów i wycieku z układu do powietrza około 5 kg trójetyloaminy ( nr ONZ/ADR 1296 kl.3 materiały ciekłe zapalne ); - sprawca zdarzenia: firma „ROKITA”- AGRO S.A. W Brzegu Dolnym; - akcję ratowniczą przep4rowadziła Zakładowa Służba Ratownicza. Postawiono kurtyny wodne, absorber uszczelniono. Przeprowadzono pomiary stężenia zanieczyszczenia w powietrzu. Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm dla trójetyloaminy w powietrzu, poza terenem zakładu; Przeprowadzono kontrolę zakładu w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom, którą zakończono w dniu 3 grudnia 2004 r. Wydano zarządzenia pokontrolne z terminem realizacji w 2005 roku. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130. | 26.10. 2004 | Skołyszyn gm. Skołyszyn pow. jasielski woj. podkarpackie | Zanieczyszczenie drogi powiatowej cykloheksanonem. | Delegatura WIOŚ w Jaśle przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do zanieczyszczenia drogi nr 19108 Skołyszyn –Bączal Górny cykloheksanonem (nr ONZ/ADR 1915 kl.3 Materiały ciekłe zapalne ). Zanieczyszczenie stwierdzono na pasie drogi o długości około 53 m i szerokości około 0,25 m; - ustalono, że sprawcą zanieczyszczenia były; osoby fizyczne , które dokonały kradzieży beczki z zakładu „Gamrat” w Jaśle; - Laboratorium WIOŚ dokonało identyfikacji rozlanej substancji. Ilość wyciekłego z rozszczelnionej beczki cykloheksanonu określono na około 100 dm3 ; - JRG KM PSPoż. z Jasła dokonała zabezpieczenia terenu i likwidacji rozlewiska poprzez wypalenie; - pobrano próby gruntu do analizy, które wykazały, że nie ma zagrożenia zanieczyszczenia wód gruntowych, ani zagrożenia pożarowego . W związku z ustaleniem sprawców, WIOŚ skierował wnioski do Sądu Grodzkiego w Jaśle o ich ukaranie. Do dnia 31 grudnia 2004 roku sprawa w sądzie nie została zakończona. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 131. | 26.10.2004 | Nowa Sól gm. Nowa Sól pow. Nowa Sól woj. lubuskie | Wyciek gazu ziemnego do powietrza w wyniku uszkodzenia sieci gazowej. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - podczas budowy przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego doszło do uszkodzenia sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 150 mm i emisji gazu do powietrza; - powstało zagrożenie wybuchem i zatrucia gazem w promieniu około 100 m od miejsca zdarzenia; - akcja ratownicza przeprowadzona została przez JRG KM PSPoż. , Pogotowie Gazowe i Pogotowie Energetyczne przy udziale Policji. Wyłączono zasilanie gazowe na czas około 1,5 godz, przeprowadzono ewakuację 40 osób z dwóch najbliższych budynków mieszkalnych na czas około 2 godzin; - awarię usunięto. Wg rozpoznania przeprowadzonego przez WIOŚ w Zielonej Górze krótkotrwała emisja zaazotowanego gazu ziemnego nie spowodowała znaczących szkód w środowisku. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132. | 28.10.2004 | Brzeg Dolny gm. Brzeg Dolny pow. wołoski woj. dolnośląskie | Rozszczelnienie zbiornika magazynowego kwasu solnego na instalacji produkcji Pielika. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do rozszczelnienia zbiornika magazynowego kwasu solnego (nr ONZ/ADR 1789, kl.8 mat. nieb) na instalacji produkcji Pielika; - sprawca zdarzenia: Zakłady ROKITA –AGRO S.A. w Brzegu Dolnym ul. Sienkiewicza 4; - wyciekły kwas solny w ilości około 5 Mg przedostał się do misy zabezpieczającej, a następnie do kanalizacji przemysłowej; - akcję ratowniczą przeprowadziła Zakładowa Służba Ratownicza. Na czas akcji produkcja została zatrzymana. Wyciekły kwas spompowano z misy i poddano neutralizacji. Zneutralizowano również kwas, który przedostał się do kanalizacji przemysłowej. Na granicy zakładu postawiono kurtyny wodne neutralizujące chlorowodór, który przedostał się do powietrza. Przeprowadzono kontrolę zakładu w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom, która zakończona została w dniu 3 grudnia 2004 r. Termin realizacji zarządzeń upłynie w 2005 roku. | Zanieczyszczenie zneutralizowano. |
| 133. | 28.10.2004 | Puławy woj. lubelskie | Znalezienie substancji niebezpiecznych w pomieszczeniach byłej Fabryki Żelatyny. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - na terenie byłej Fabryki Żelatyny „S.A. w Puławach przy ul. Dęblińskiej 20 stwierdzono obecność odpadów niebezpiecznych; - wśród znalezionych odpadów były odczynniki chemiczne, takie jak: kwas nadchlorowy (nr ONZ/ADR 1873, kl.. 5.1 i 8, materiały utleniające i żrące) oraz nadtlenek sodowy (nr ONZ/ADR 1504, kl. 5.1 – Materiały utleniające); - większość opakowań była uszkodzona; - po dokonaniu koniecznych ustaleń PSPoż. podjęła akcję usuwania odpadów. Po uprzednim wprowadzeniu stałego dozoru na miejscu składowania , część chemikaliów przekazano do Zakładów Azotowych „Puławy”. Większość odpadów tj. około 3420 kg została przejęta przez firmę „DEKOCHEM” do utylizacji. - akcja usuwania odpadów została zakończona w dniu 9 listopada 2004 r. Podłoże uszczelniono. | Zanieczyszczenia usunięto. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134. | 29.10.2004 | Gdańsk woj. pomorskie | Zanieczyszczenie wód basenu portowego substancjami ropopochodnymi | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiło zanieczyszczenie wód basenu portowego na Nabrzeżu Krakowskim w Gdańsku - Nowym Porcie; - zanieczyszczenie w postaci filmu olejowego rozprzestrzeniło się na powierzchni około 1000 m2 ; - sprawca zdarzenia nie został dotychczas ustalony; - akcja usuwania zanieczyszczenia została przeprowadzona przez PSPoż. pod nadzorem Kapitanatu Urzędu Morskiego w Gdańsku. | Zanieczyszczenie usunięto |
| 135. | 02.11.2004 | Januszkowice gm. Zdzieszowice pow. krapkowicki woj. opolskie | Wystąpienie śnięcia ryb w wodach rzeki Odry. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - w rejonie śluzy na rzece Odrze administrowanej przez RZGW –Oddział Wrocław stwierdzono obecność śniętych ryb różnych gatunków w ilości łącznie około 1000 sztuk; - inspektorzy WIOŚ w Opolu niezwłocznie przeprowadzili oględziny w rejonie zdarzenia, w tym również odcinków ujściowych rzeki Kłodnicy i Kanału Gliwickiego; - organoleptycznie nie stwierdzono obecności zanieczyszczeń w wodach rzeki; - sprawca zdarzenia nie został ustalony. Badania laboratoryjne nie wykazały obecności zanieczyszczeń, które mogłyby być przyczyną śnięcia ryb. | Śnięcie ryb ustąpiło. |
| 136. | 03.11.2004 | Gdańsk woj. pomorskie | Zanieczyszczenie wód rzeki Motławy substancjami ropopochodnymi. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - podczas prowadzenia prac refulacyjnych na rzece Motławie przez firmę „INWESTMEL” Sp. z o.o. z Elbląga, na zlecenie Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej , na powierzchni wody pojawił się film olejowy na długości około 50 m i szerokości około 2 m; - akcję usuwania zanieczyszczenia podjęła JRG PSPoż z Gdańska –Oruni na wezwanie RZGW.. Postawiono zaporę przeciwrozlewową na rzece Motławie u zbiegu ulic Mostowej, Sandomierskiej i Olsztyńskiej; - zanieczyszczenia zostały zebrane przez firmę „HYDROKAN” Spółka z o.o. i przekazane do utylizacji. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137. | 05.11.2004 | Chorzelów pow. mielecki woj. podkarpackie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozcieńczalnikiem do farb, wyciekłym z rozszczelnionej autocysterny. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do wywrócenia się autocysterny przewożącej rozpuszczalnik i jej rozszczelnienia ; - sprawca zdarzenia: Andrzej Piaseczny zam. Brzóza Królewska 63 samochód ciężarowy marki MAN; - zanieczyszczeniu rozcieńczalnikiem uległa droga i pobocze; - akcję ratowniczą przeprowadziła KP PSPoż. z Mielca i Ratownictwo Chemiczne z KW PSPoż. z Rzeszowa. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, przepompowano rozcieńczalnik do innej podstawi9onej autocysterny. Spompowano z rowu około 400 dm3 rozcieńczalnika i przekazano właścicielowi. Zanieczyszczoną powierzchnię zneutralizowano. Pobrano próby gruntu do analizy. Badania wykazały brak przekroczenia dopuszczalnych wartości dla benzenu, toluenu, etylobenzenu, sumy ksylenów, styrenu i sumy węglowodorów aromatycznych. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 138. | 05.11.2004 | Młochów gm. Nadarzyn pow. pruszkowski woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie wód rzeki Zimna Woda i stawów hodowlanych wyciekłą farbą fleksograficzną. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - w czasie rozładunku samochodu dostawczego, stwierdzono uszkodzenie 3 wiader farby fleksograficznej wodorozcieńczalnej, w wyniku czego doszło do wycieku około 20 dm3 farby czerwonej i około 2 dm3 farby niebieskiej do kanalizacji wód opadowych; - samochód dostawczy był własnością firmy transportowej „SPEDPOL” Spółka z o.o. ul Aleja Kasztanowa 152 , 05 – 836 Młochów; - zanieczyszczenie poprzez kanalizację i zbiornik retencyjny, przedostało się do rzeki Zimna Woda, powodując jej zabarwienie na kolor czerwony. Zabarwieniu uległy również wody w stawach hodowlanych połączonych z rzeką; - inspektorzy WIOŚ w Warszawie przeprowadzili kontrolę interwencyjną zanieczyszczonego terenu i w firmie „SPEDPOL” Spółka z o.o. w Młochowie; - nie zauważono śnięcia ryb w stawach, ani zmiany w ich zachowaniu. Właściciel stawów hodowlanych dokonał wymiany wody w stawach; - w dniu 8 listopada 2004 zabarwienie wody w rzece ustąpiło. Wydano zarządzenia pokontrolne, które zostały zrealizowane w całości. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 139. | 08.11.2004 | Tolkmicko gm. Tolkmicko pow. Tolkmicko woj. warmińsko-mazurskie | Zanieczyszczenie wód basenu portowego i Zalewu Wiślanego ropopochodnymi zrzuconymi przez nieustalonego sprawcę. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Elblągu przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiło zanieczyszczenie akwenu portu rybackiego substancjami ropopochodnymi; - sprawca zdarzenia nie został dotychczas ustalony; - zanieczyszczenie w postaci filmu olejowego zlokalizowało się na powierzchni około 1500 m2 akwenu portowego, a następnie przemieściło się na otwarte wody Zalewu Wiślanego na powierzchni około 20 m2 ; - akcję usuwania zanieczyszczenia przeprowadziła JRG PSPoż. z Elbląga w obecności przedstawicieli Delegatury WIOŚ w Elblągu i administracji publicznej. Zanieczyszczenie zostało usunięte. | Zanieczyszczenie usunięto i przekazano do utylizacji. |
| 140. | 17.11 2004 | Kościelec gm. Pakość pow. Inowrocław woj. kujawsko pomorskie | Wyciek oleju transformatorowego z rozszczelnionego transformatora w wyniku jego kradzieży przez nieustalonych sprawców. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do kradzieży uzwojeń transformatora o mocy 63 KVA ze stacji transformatorowej 15/0,4 KV „Kościelec Kujawski Deszczownia” ; - w wyniku zdarzenia doszło do rozhermetyzowania kadzi transformatora i całkowitego wycieku oleju transformatorowego do gruntu pod stacją; - ilość wyciekłego oleju określono na około 112 kg. Zanieczyszczeniu uległo około 12 m2 powierzchni gruntu; - transformator stanowi własność Grupy Energetycznej ENEA S.A. Rejonu Energetycznego Inowrocław; - inspektorzy WIOŚ przeprowadzili kontrolę interwencyjną na miejscu wycieku. Wykonano badania zawartości PCB i ftalanów; - właściciel zabezpieczył teren zdarzenia , usunął złom. Wybrano zanieczyszczony grunt w celu ograniczenia obszaru skażenia (w ilości około 1940 kg ) i przekazano do utylizacji w specjalistycznej firmie w Warszawie. Prowadzone są dalsze działania w sprawie rekultywacji zanieczyszczonego gruntu. Będą one prowadzone w 2005 roku. | Zanieczyszczenie nie zostało w pełni usunięte. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141. | 18.11.2004 | Krasne pow. rzeszowski woj. podkarpackie | Wypadek drogowy związany z rozszczelnieniem zaworu autocysterny i wyciekiem mazutu. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - wywrócenie się autocysterny przewożącej około 25 Mg mazutu (nr ONZ/ADR 1202 kl. 3 mat ciekłe zapalne, - właściciel autocysterny: Krzysztof Bąk –Usługi Transportowe, zam. ul. Wojska Polskiego 8 w Dębicy; - akcja ratownicza pod nadzorem inspektorów WIOŚ została przeprowadzona przez PSPoż. w Dębicy. Nie doszło do rozszczelnienia cysterny. Wyciek mazutu w ilości około 110 dm3 nastąpił poprzez rozszczelniony zawór zwrotny; - zanieczyszczeniu uległo kilka metrów przydrożnego rowu. W celu zminimalizowania zanieczyszczenia w wykopie umieszczono beczkę, do której zbierano wyciekły mazut w czasie uszczelniania zaworu. Pozostały w cysternie mazut przepompowano do innej podstawionej cysterny; - badania gruntu przeprowadzone przez WIOŚ wykazały znaczną zawartość ropopochodnych, co oznacza konieczność przeprowadzenia rekultywacji zanieczyszczonego gruntu. - Starosta Rzeszowski zobowiązał sprawcę zdarzenia do usunięcia zanieczyszczenia i przeprowadzenia rekultywacji gruntu. Do dnia 31 grudnia 2004 roku rekultywacja nie została przeprowadzona. | Postępowanie administracyjne będzie prowadzone w 2005 roku. |
| 142. | 20.11.2004 | Dębsk gm. Sochaczew pow. sochaczewski woj. mazowieckie | Wypadek drogowy autocysterny przewożącej ftalan dwu-2-etyloheksylu. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Płocku przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - na drodze Warszawa –Poznań doszło do zderzenia dwóch ciągników siodłowych . Jeden z nich przewoził ftalan dwu-2-etyloheksylu (nr ONZ/ADR 3082, kl.9 mat niebezpieczne ) w beczkach o pojemności około 200 dm3 . - nastąpiło rozszczelnienie 9 beczek , z których 3 wypadły do rowu przydrożnego zanieczyszczając grunt wyciekłym ftalanem dwu-2- etyloheksylu; - sprawca zdarzenia: kierowca ciągnika siodłowego SCANIA posiadający rosyjskie numery rejestracyjne; - akcję usuwania skutków wypadku przeprowadziła jednostka ratowniczo- gaśnicza z Sochaczewa; - substancja wyciekła w czasie zdarzenia uległa wykrystalizowaniu i w formie stałej została zebrana przez PSPoż i zabezpieczona; - pod nadzorem przedstawicieli Delegatury WIOŚ w Płocku zanieczyszczenie zostało usunięte i przekazane do utylizacji w specjalistycznej firmie. W czasie kontroli interwencyjnej pobrano próby gruntu do badania. Nie stwierdzono przekroczenia obowiązujących standardów jakości gleby. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 143. | 23.11.2004 | Szwajcaria k/Suwałk pow. suwalski woj. podlaskie | Wypadek drogowy samochodu ciężarowego marki VOLVO , związany z wyciekiem oleju napędowego. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Suwałkach, przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - na drodze Budzisko-Suwałki samochód ciężarowy marki VOLVO, zjechał do rowu na łuku jezdni; - rozszczelnieniu uległ zbiornik paliwa o pojemności 800dm3 - na zamarznięty grunt w rowie przedostało się około 150 dm3 oleju napędowego; - zanieczyszczeniu uległo około 4 m3 powierzchni gruntu; - akcja ratownicza pod nadzorem inspektorów WIOŚ została przeprowadzona przez JRG PSPoż. z Suwałk. Zabezpieczono zbiornik przed dalszym wyciekiem. Zawartość zbiornika przepompowano do beczek. Z powierzchni ziemi zebrano około 40 dm3 oleju napędowego do pojemnika. Zanieczyszczony grunt wybrano do pojemników i przekazano do utylizacji w specjalistycznej firmie. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 144. | 24.11.2004 | Turzno gm. Raciążek pow.aleksandrowski woj.kujawsko- pomorskie | Wypadek drogowy autocysterny przewożącej olej opałowy. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Włocławku, przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia , z którego wynikało, że: - doszło do wypadku drogowego autocysterny, na drodze krajowej nr 1 w rejonie ujęcia wody „KUCZEK” - autocysterna przewoziła około 30 m3 oleju opałowego (nr ONZ/ADR 1202, kl. 3 mat. nieb); - nie nastąpiło rozszczelnienie ładunku i nie doszło do wycieku oleju opałowego; - na miejsce zdarzenia przybyły jednostki KP PSPoż. z Aleksandrowa Kujawskiego, JRG PSPoż. z Ciechocinka, KW PSPoż. z Torunia. Zabezpieczono teren zdarzenia, przepompowano olej opałowy do innej autocysterny podstawionej przez sprawcę zdarzenia; - kontrola przeprowadzona przez inspektorów delegatury WIOŚ we Włocławku wykazała, że zagrożenie zostało zlikwidowane. | Zagrożenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145. | 04.12.2004 | Świdwin gm. Świdwin pow. Świdwin woj. zachodniopomorskie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych substancjami ropopochodnymi. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Koszalinie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiło zanieczyszczenie kanalizacji wód opadowych, rowu melioracyjnego i rzeki Regi substancjami ropopochodnymi; - substancje ropopochodne zostały zrzucone przez nieustalonego sprawcę do studzienki rewizyjnej na sieci kanalizacyjnej; - właściciel kanalizacji: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LEAR” w Świdwinie; - zanieczyszczeniu uległo około 259 m rowu oraz 2,5 km rzeki Regi; - pod nadzorem inspektorów Delegatury WIOŚ w Koszalinie sprawca zdarzenia oczyścił studzienkę rewizyjną na kanalizacji wód opadowych. PSPoż. postawiła zapory sorpcyjne na rowie i na rzece. Zebrane odpady ropopochodnych w ilości około 0,6 Mg zostały przekazane do specjalistycznej firmy EKO-BART w Gdyni w celu utylizacji. Zużyte zapory słomiane w ilości około 5,9 Mg zostały przekazane Zakładowi Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów w Krzywopłotach. WIOŚ skierował wystąpienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdwinie o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie legalności użytkowania prowizorycznej stacji paliw „LEAR”, której eksploatacja mogła spowodować zanieczyszczenie rzeki. Postępowanie nie zostało zakończone do dnia 31 grudnia 2004 roku. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146. | 04.12.2004 | Szczecinek woj. zachodniopomorskie. | Zanieczyszczenie kanalizacji wód opadowych rowu melioracyjnego i jeziora Trzesiecko. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Koszalinie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - zanieczyszczenie kanalizacji wód opadowych, rowu melioracyjnego i wód jeziora Trzesiecko; - podczas pompowania oczyszczającego studni wierconej wody pitnej odprowadzono do sieci kanalizacji należącej do firmy „Polspan” Spółka z o.o. około 200 m3 zanieczyszczonych wód ; - powstały odpad odprowadzono bez uzgodnienia z właścicielem urządzeń do sieci kanalizacji wód opadowych w/w spółki. Zanieczyszczenie poprzez rów i miejską sieć kanalizacyjną przedostało się do jeziora Trzesiecko; - zanieczyszczeniu uległo około 300 m2 powierzchni jeziora; - właściciel terenu razem z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji , pod nadzorem WIOŚ dokonał oczyszczenia osadnika, w którym zgromadziło się najwięcej osadów. Spompowane zanieczyszczenia zgromadzono w cysternach kolejowych i przekazano do utylizacji. Delegatura WIOŚ w Koszalinie przeprowadziła kontrolę wszystkich firm, które miały związek ze zdarzeniem. Na podstawie badań stwierdzono, że wody opadowe odprowadzane z terenu spółki „POLSPAN” Spółka z o.o. nie odpowiadały określonym wymaganiom. W związku z powyższym WIOŚ wszczął postępowanie na podst. Art. 367 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w sprawie wstrzymania użytkowania instalacji myjni zrębków, w firmie KRONOSPAN PL Spółka z o.o. w Szczecinku doprowadzającej ścieki bez pozwolenia wodnoprawnego poprzez sieć kanalizacyjną spółki „Polspan” nie prowadzącej działalności gospodarczej, do miejskiej sieci kanalizacyjnej, a następnie do jeziora Trzesiecko. | W dniu 13 stycznia 2005 roku ustalono termin usunięcia nieprawidłowości w spółce KRONOSPAN PL w terminie do dnia 30 czerwca 2005 roku. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 147. | 18.12.2004 | Drużyna gm. Mosina pow. poznański woj. wielkopolskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem napędowym wyciekłym z rozszczelnionej autocysterny. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - wyciek paliwa nastąpił w wyniku rozszczelnienia zaworu autocysterny w czasie zderzenia jej z samochodem dostawczym Żuk; - właściciel autocysterny – Jacek Pliszka Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe w Teresinie; - ilość wyciekłego oleju napędowego określono na około 300 dm3 - zanieczyszczeniu uległa jezdnia i pobocze na powierzchni około 200m2 ; - PSPoż pod nadzorem WIOŚ spompowała część wycieku z przydrożnego rowu. Pozostałe w 4 komorach autocysterny paliwo przepompowano do podstawionej cysterny; - WIOŚ pobrał próby gruntu do analizy - organy ścigania prowadzą śledztwo zmierzające do ustalenia sprawcy zdarzenia. Badania gruntu wykazały, że nie zostały przekroczone standardy jakości gleby. | Zanieczyszczenie usunięto |
| 148. | 22.12.2004 | Warszawa pow. warszawski woj. mazowieckie. | Wyciek paliwa lotniczego z autocysterny na terenie lotniska. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia z którego wynika, że: - nastąpił wyciek nafty lotniczej JET A1 ( nr. ONZ/ADR 1223 kl.3 mat nieb); - przyczyną wycieku było rozszczelnienie zaworu autocysterny o pojemności około 6,5 m3 na terenie Zakładu Budżetowego MSWi A, w odległości około 100 m od warsztatu przylegającego do hangaru nr 5; - na zmrożony grunt wyciekło około 2,5 m3 paliwa. Zanieczyszczeniu uległo około 40m2 powierzchni gruntu; - akcję ratowniczą przeprowadziło 4 zastępy PSPoż. Teren zabezpieczono. Część paliwa spompowano. Zanieczyszczony grunt usunięto na koszt właściciela gruntu i przekazano do utylizacji w specjalistycznej firmie. Zarządzenia pokontrolne zostały wykonane. WIOŚ wystąpił do właściciela terenu w sprawie wszczęcia postępowania przeciwko osobom winnym w związku ze zdarzeniem. Dalsze działania WIOŚ będą uzależnione od wyników analizy gruntu po usunięciu zanieczyszczonej warstwy ziemi. | Dalsze działania związane z usuwaniem skutków zdarzenia będą prowadzone w 2005 roku. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 149. | 23.12.2004 | Wałbrzych gm. Wałbrzych pow.wałbrzyski woj. dolnośląskie | Zanieczyszczenie pól uprawnych po dawnych biedaszybach odpadem po odbarwianiu oleju opałowego | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Wałbrzychu przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - na pola uprawne po dawnych „biedaszybach" wylano odpady płynne po procesie odbarwiania oleju opałowego; - ilość rozlanego odpadu oszacowano na około 25 Mg; - sprawca zdarzenia nie został dotychczas ustalony. Centralne Biuro Śledcze (Wydział w Wałbrzychu ) prowadzi dochodzenie w sprawie zdarzenia; - powstało zagrożenie zanieczyszczenia wód rzeki Pełcznicy, oraz wód podziemnych; - PSPoż zabezpieczyła miejsce zdarzenia. Pod nadzorem WIOŚ wybrano zanieczyszczenie razem z wierzchnią warstwą gruntu i przekazano do utylizacji do specjalistycznej firmy „Lobbe Dąbrowa Górnicza” Sposób utylizacji zostanie ustalony po wykonaniu kompletnych badań laboratoryjnych w 2005 roku.. | Badania gruntu i dalsze działania będą prowadzone w 2005 roku. |
| 150. | 27.12.2004 | Modliszów gm. Świdnica pow. świdnicki woj. dolnośląskie | Zanieczyszczenie polnej drogi odpadem po odbarwianiu oleju opałowego | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Wałbrzychu przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - zanieczyszczenie polnej drogi płynnym odpadem, powstałym podczas odbarwiania oleju opałowego; - ilość rozlanej substancji określono na około 20 Mg; - wstępne badania laboratoryjne wykazały, że mazisty odpad zawiera 40% frakcji oleju napędowego; - sprawca zdarzenia nie został dotychczas ustalony. W tej sprawie prowadzone jest dochodzenie przez Centralne Biuro Śledcze (Wydział w Wałbrzychu); - PSPoż. zabezpieczyła miejsce zdarzenia. Pod nadzorem WIOŚ wybrano zanieczyszczenie razem z wierzchnią warstwą gruntu i przekazano do utylizacji do specjalistycznej firmy „SITA” Polska; Sposób utylizacji zostanie ustalony po wykonaniu kompletnych badań laboratoryjnych . | Badania gruntu, które zostaną ukończone w 2005 roku , wykażą czy zanieczyszczenie zostało usunięte. |