Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie krat metalowych w oknach znajdujących się                      w Kancelarii Tajnej na IV piętrze budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

- Obszar budynku objęty zamówieniem.

Obszar zamówienia obejmuje wykonanie 10-ciu kompletów krat metalowych do okien znajdujących się w Kancelarii Tajnej na IV piętrze budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

- Zakres zamówienia.

- Zabezpieczenie terenu robót i korytarza w pobliżu wejść do pomieszczeń Kancelarii tajnej.

- Bieżące sprzątanie terenu robót i korytarza w pobliżu wejść pomieszczeń Kancelarii tajnej.

- Zapewnienie specjalistycznej firmy w celu ewentualnego odłączenia oraz ponownego podłączenia alarmów zabezpieczających okna (odłączenie alarmów oraz ich ponowne podłączenie w każdym dniu wykonywania prac).

- Przestawienie przedmiotów ruchomych w celu dostania się do okien oraz ich ponowne ustawienie po zakończonych pracach.

- Demontaż istniejących krat , zawiasów oraz prowadnic.

- Dostawa i montaż:

- kraty wewnętrzne dwuskrzydłowe lub czteroskrzydłowe (w uzgodnieniu z Zamawiającym) wykonane w świetle okna około 170x170 cm

- kraty muszą spełniać normę PN-EN 1627: 2012  min.   klasa „RC3”

- kraty muszą być wyprodukowane zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/MON z dnia 24 grudnia 2013r - kraty w ramie z płaskownika 45x6mm, z prętów stalowych o średnicy 20mm, w rozstawie, co 150mm, wzmocnione w poziomie płaskownikami 45×6 w odstępach, co 500mm.

- zamykanie za pomocą zamka rozporowego blokującego w górę, dół i bok lub atestowanej kłódki (w uzgodnieniu z Zamawiającym).

- Kolor krat w uzgodnieniu z Zamawiającym

- Wykonanie napraw uszkodzonych glifów oraz malowanie

- Transport odpadów budowlanych do kontenera wraz z utylizacją

- Posprzątanie po zakończonych pracach.

- Dostarczenie dokumentacji potwierdzającej spełnienie norm i wymagań

- Termin realizacji:

Do 60 dni od chwili otrzymania zlecenia/zawarcia umowy. Planowany termin realizacji lipiec-wrzesień 2022

- Inne informacje:

Materiały i sprzęt niezbędne do realizacji zapewnia Wykonawca. Wszystkie materiały 
i urządzeni podlegające wbudowaniu należy uzgodnić z Zamawiającym przez wbudowaniem – brak uzgodnienia może skutkować koniecznością demontażu zamontowanych urządzeń/wykonanych prac i ponownego zatwierdzenia.

Opracował: Paweł Marczak

Zatwierdził:

Tomasz Dudziec

Dyrektor Biura Administracyjnego, …04.2022