GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

ODDZIAŁ W OLSZTYNIE

SPECYFIKACJE NA PROJEKTOWANIE

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SP 40.50.00

OPRACOWANIA GEOTECHNICZNE

- Olsztyn, grudzień 2024 r.

# WSTĘP

## Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji na Projektowanie (SP) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań geotechnicznych przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji „Likwidacja osuwiska na drodze krajowej nr 16 w miejscowości Limża”.

Niniejsza Specyfikacja na Projektowanie stanowi obowiązujący dokument przetargowy 
i umowny przy zlecaniu i realizacji następujących opracowań projektowych:

- Opinia Geotechniczna (OG),

- Projekt geotechniczny (PG),

Wyniki badań podłoża gruntowego, w oparciu o które należy wykonać powyższe opracowania zostaną jako archiwalne przekazane przez Zamawiającego. Opracowania obejmować będą rozpoznanie grubości warstw konstrukcyjnych nawierzchni wierceniami i pomiarami georadarowymi oraz wiercenia geotechniczne, sondowania i wyniki badań laboratoryjnych próbek gruntów.

## Określenia podstawowe

Użyte w SP określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z definicjami zawartymi w:

- wytycznych [1], Załącznik 1. Terminologia;

- wytycznych [3] tom I, Załącznik 4.6 Terminologia dotycząca monitoringu, Załącznik 4.7 Terminologia dotycząca urządzeń i metod pomiarowych, Załącznik 4.8 Terminologia dotycząca budownictwa, Załącznik 4.9 Terminologia dotycząca podłoża, Załącznik 4.10 Terminologia dotycząca obszaru badań;

- katalogach [4] i [5];

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi przepisami 
i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w pozostałych dokumentach Umowy.

# Wymagania dla projektowanej inwestycJi

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w SP-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wymagania podstawowe dla opracowań objętych niniejszym dokumentem określają wytyczne [1]÷[3].

# MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

  - Materiały wyjściowe do projektowania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania znajdują się w SP 00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz SP 10.30.00. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:

- pozyska i przeanalizuje wszelkie inne materiały archiwalne niezbędne do wykonania opracowań objętych niniejszym dokumentem zgodnie z wymaganiami określonymi 
w rozdziale 3 oraz Załącznikach nr 3.1÷3.3  wytycznych [1],

- przed zaprojektowaniem badań podłoża budowlanego przeprowadzi oraz udokumentuje wizję terenową zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku 3.4 wytycznych [1].

  - Materiały archiwalne i warunki

Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono 
w SP 00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz w wytycznych [1].

## Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogólne wymagania dotyczące poszczególnych etapów rozpoznania podłoża budowlanego określono w:

- w zakresie określania warunków gruntowo-wodnych podłoża gruntowego nawierzchni  - w rozdziale 7 katalogów [4] i [5];

- w zakresie sporządzania dokumentacji z badań – w rozdziale 8 wytycznych [1];

- w zakresie gromadzenia, przetwarzania, aktualizowania i archiwizowania danych 
o podłożu budowlanym – w rozdziale 9 wytycznych [1];

- w zakresie kontroli i odbioru prac – w rozdziale 10 wytycznych [1].

### Wymagany zakres badań i pomiarów

Należy zaprojektować oraz wykonać :

- pomiary i opracowania geodezyjno-kartograficzne i teledetekcyjne – wymagania wskazano w Załączniku 4.3.2  wytycznych [1];

# wykonanie OPRACOWAń

Poniżej przedstawiono  wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu  opracowań objętych niniejszym dokumentem.

## Szczegółowość opracowań

Wszystkie opracowania objęte niniejszym dokumentem są dokumentami o charakterze szczegółowym. Wszystkie elementy opracowań projektowych mają być określone w sposób ostateczny.

## Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań i elementów opracowań

Wymagany sposób postepowania podczas dokumentowania badań podłoża budowlanego określa rozdział 2.1 wytycznych [1].

W terminie określonym w OPZ Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji  szczegółowego harmonogramu uwzględniającego terminy:

- wizji terenowych;

- weryfikacji opracowań przez Zamawiającego zgodnie z warunkami Umowy;

- uzyskania dostępu do nieruchomości, a w przypadku badań prowadzonych w pasie istniejących dróg – również opracowania, zatwierdzenia i wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu;

- prac kameralnych.

## Szata graficzna

Szczegółowe wymagania dotyczące szaty graficznej dla opracowań objętych niniejszym dokumentem określa Załącznik 18 wytycznych [1].

Wymagania odnoszące się do dokumentacji badań w formie dokumentu elektronicznego określa rozdział 8.7 oraz Załącznik 18.5 wytycznych [1].

Wymagania odnoszące się do gromadzenia, przetwarzania, aktualizowania i archiwizowania danych o podłożu budowlanym określa rozdział 9 oraz Załącznik 19 wytycznych [1].

## Wymagania dla dokumentów podstawowych przedstawiających wyniki badań podłoża budowlanego

Dokumentacja z badań podłoża budowlanego to zbiór wyników badań, które przedstawia się w ramach Dokumentacji badań podłoża (DBP).

Podstawowe wymagania dotyczące sporządzania dokumentacji z przeprowadzonych  badań określa rozdział 8 wytycznych [1].

Wyżej wymienione dokumenty w zależności od rodzaju badań podłoża budowlanego zawierają m.in.:

- typ modelu geologicznego zgodny z rozdziałem 8.1 wytycznych [1],

- wydzielone i scharakteryzowane warstwy gruntów na podstawie rozdziału 8.2 wytycznych [1],

- opis właściwości fizyczno-mechanicznych oraz wyznaczone wartości parametrów geotechnicznych wg rozdziału 8.3 wytycznych [1],

- określone warunki hydrogeologiczne w zależności od wymaganego dokumentu zgodnie z rozdziałem 8.4.1 wytycznych [1],

- ustalone warunki geotechniczne (rozdział 8.4.3 wytycznych [1]),

- ocenę ryzyka geologicznego zgodnie z wymaganiami Załącznika  17.3 wytycznych [1]).

Podstawowe wymagania odnoszące się do dokumentów przedstawiających wyniki badań podłoża budowlanego określono w rozdziale 8.5 wytycznych [1].

#### Opinia geotechniczna (OG)

#### Zawartość OG powinna być zgodna z rozporządzeniem [5].

    - Projekt geotechniczny (PG)

#### Zawartość PG powinna być zgodna z normami [1] i [2].

# kontrola jakości PRAC

## Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań

Sprawdzenie przez Zamawiającego postępu prowadzonych prac w zakresie wykonywania opracowań geotechnicznych i geologicznych będzie odbywać się zgodnie z zapisami
i zasadami kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawionymi 
w Umowie oraz OPZ.

## Szczegółowe zasady kontroli jakości opracowań

Kontrola ma na celu zapewnienie zgodności ich wykonania z wymaganiami:

- Umowy,

- przepisów prawa,

- przywołanych norm i specyfikacji technicznych,

- wytycznych [1, 2, 3]

- programu badań geotechnicznych (PBG).

### Kontrola opracowań

Kontrola opracowań powinna następować systematycznie po zakończeniu sporządzania poszczególnych dokumentów. Zaleca się dostarczanie dokumentów do weryfikacji w formie dokumentu elektronicznego. Do przedkładanych do weryfikacji dokumentów Wykonawca dołączy wypełnione i podpisane przez autorów listy kontrolne:

- dla dokumentów przedstawiających wyniki badań podłoża budowlanego – 
zawarte w Załączniku 18.4.4 wytycznych [1]

- dla dokumentów zawierających wyniki analiz stateczności – zawartą w Załącznik 3 
wytycznych [2] – w tym przypadku listę kontrolną wypełnia oraz podpisuje również Projektant.

Kontrola dokumentów polega na ich weryfikacji pod kątem:

- kompletności,

- zgodności z wymaganiami kontraktu, przepisów prawa, norm, specyfikacji technicznych,

- zgodności zakresu wykonanych prac z niniejszymi wymaganiami,

- poprawności merytorycznej tj. przydatności do celów projektowych (czy rozpoznanie jest wystarczające do zaprojektowania obiektu),

- zgodności zakresu wykonanych badań z rozwiązaniami projektowymi inwestycji.

Kontrola dokumentów podstawowych może być prowadzona przez Zamawiającego 
i/lub weryfikatorów zewnętrznych w oparciu listy kontrolne zawarte w Załącznikach 4.7.2 oraz 18.4.4 wytycznych [1] i dotyczy wszystkich opracowań objętych zamówieniem.

Kontroli Zamawiającego i/lub weryfikatorów zewnętrznych mogą podlegać również następujące elementy/dokumenty uzupełniające (jeśli zostały opracowane):

- Opinia geotechniczna

- Projekt geotechniczny

- W przypadku pozytywnej weryfikacji, potwierdzonej pisemnie, opracowanie przekazuje się do odbioru (jeśli nie wymaga zatwierdzenia).

W przypadku negatywnej weryfikacji opracowanie uznaje się za wadliwe.

# odbiór OPRACOWAŃ

Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych wymaganych zgodnie z niniejszym dokumentem przedstawiono w Umowie i SP 00.00.00 pkt 6. Odbiór opracowań projektowych.  W celu przeprowadzenia odbioru opracowań objętych Wykonawca

do protokołu przekazania do odbioru dołączy dodatkowo:

- dokumentację fotograficzną z wizji terenowych oraz z przeprowadzonych badań 
(z geolokalizacją),

- kopie decyzji, uzgodnień warunków uzyskanych w celu prowadzenia robót,

- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje personelu Wykonawcy (jeśli 
są wymagane),

- jeżeli zajdzie taka potrzeba – inne dokumenty wskazane przez Zamawiającego.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w ilości egzemplarzy określonej w Tabeli Opracowań Projektowych. Jedynie Program badań geotechnicznych należy sporządzić w 1 egz. do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje 
i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń.

# Płatności

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SP 00.00.00.

## Cena ryczałtowa

W cenie ryczałtowej należy uwzględnić wszystkie czynności składające się na wykonanie opracowań przewidzianych do sporządzenia niniejszą SP, w szczególności:

- pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych,

- pozyskanie map topograficznych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019 poz. 725),

- przeprowadzenie wizji terenowych,

- wykonanie pomiarów i badań potrzebnych do wykonania opracowań,

- wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę projektu dla potrzeb uzgodnień,

- uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń i zatwierdzeń wymaganych dla projektu,

- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień,

- udział w spotkaniach i naradach,

- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnych opracowań w wymaganej ilości egzemplarzy,

a także inne elementy opisane w niniejszym dokumencie.

# przepisy związane

Przy wykonywaniu opracowań geologicznych oraz geotechnicznych należy stosować ponadto następujące przepisy i normy:

## Przepisy prawne

[1]		Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2023 r. poz. 682, 553, 967)

[2]		Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 288, poz. 1696, z późn. zm.)

[3]		Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033)

[4]		Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463.)

[5]		Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 199 nr 43 poz. 430 z późn. zm.)

[6]		Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie  i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., nr 63 poz. 735 z późn.zm.)

Pozostałe przepisy wskazano w załączniku 21.1 wytycznych [1].

## Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

[1]		Zarządzenie nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji.

[2]   	Zarządzenie nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia "Wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego"

## Normy

[1]   		PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne

[2]   	PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego

[3]   	PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

[4]   		PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

[5]		PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

Pozostałe normy  wskazane w Załączniku 21.2 wytycznych [1].

Normy wymienione w punktach 10 poszczególnych wzorcowych WWiORB udostępnionych pod adresem: https://www.gov.pl/web/gddkia/wzorcowe-warunki-wykonania-i-odbioru-robot-budowlanych-wwiorb2

## Wytyczne i instrukcje

[1]   		Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego. Część 1. Wytyczne badań podłoża budowlanego 
w drogownictwie – wprowadzone Zarządzeniem nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 czerwca 2019 roku 
w sprawie wprowadzenia "Wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego”

[2]   		Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego. Część 2. Wytyczne do oceny stateczności skarp 
i zboczy na potrzeby budownictwa drogowego – wprowadzone Zarządzeniem nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia "Wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego”

[3]   		Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego. Cześć 3. Geomonitoring. Monitoring podłoża budowlanego i elementów konstrukcyjnych  – wprowadzone Zarządzeniem nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia "Wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego”

[4]   		Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 
– wprowadzony Zarządzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.

[5]   		Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych – GDDKiA, Warszawa 2014 – wprowadzony Zarządzeniem nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych

[6]  		Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym- IBDiM Warszawa 2002

[7]	Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych – IBDiM Warszawa 1998

[8]	Instrukcja badania podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych część 1. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, 1998.

Pozostałe wytyczne i instrukcje wskazano w załączniku 21.3 wytycznych [1].