Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla niżej wymienionych grup:

Grupa 1 – Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym – 2 szt. o następujących parametrach:

| Procesor | Ilość Procesorów 1 zainstalowany: (Ilość rdzeni minimum 6 rdzeni, 12 wątków 12MB cache) Procesor x86 zapewniający wydajność w teście Passmark - Cpu mark minimum 12,500. Wyniki dostępne na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Karta graficzna: Zintegrowana Pamięć karty graficznej: współdzielona Gwarancja: 36 miesięcy (gwarancja producenta) |
| --- | --- |
| Płyta Główna | Typ obsługiwanej pamięci DDR4-2933 MHz (Intel Core i7/i9); DDR4-2666 MHz (Intel Core i3/i5); DDR4-2400 MHz; DDR4-2133 MHz Liczba banków pamięci: 4 x DIMM; Maksymalna wielkość pamięci RAM: 128 GB Architektura pamięci: Dual-channel Wewnętrzne złącza: SATA III (6 Gb/s) - 6 szt.; M.2 Nvme 3.0 x4 - 2 szt.; PCIe 3.0 x16 - 2 szt.; PCIe 3.0 x1 - 3 szt.; USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt.; USB 2.0 - 2 szt.; Złącze COM - 1 szt.; Złącze wyjścia S/PDIF - 1 szt.; Front Panel Audio; Złącze wentylatora 4 pin - 3 szt. Zewnętrzne złącza: DVI-D - 1 szt.; VGA (D-Sub) - 1 szt.; HDMI - 1 szt.; RJ45 (LAN) - 1 szt.; USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt.; USB 2.0 - 2 szt.; PS/2 klawiatura/mysz - 1 szt.; Audio jack - 6 szt. Obsługa RAID: RAID 0; RAID 1; RAID 5; RAID 10 Obsługa wielu kart graficznych: AMD CrossFireX Obsługa układów graficznych w procesorach: Tak Układ audio: Realtek ALC 1200 równoważny lub lepszy. Dodatkowe informacje Wsparcie dla RAID Format: ATX Gwarancja 36 miesięcy (gwarancja producenta) |
| Pamięć RAM | Zainstalowana minimum pamięci: 16GB Ilość modułów pamięci: 2 Radiator: aluminium Rodzaj pamięci: DDR4 Taktowanie: 2666 MHZ Timingi/Opóźnienia: CL16 CL16-18-18 Napięcie: 1,2 V Gwarancja: Dożywotnia (gwarancja producenta) |
| Dysk M.2 PCIe NVMe Gen 3 x4 | Pojemność: 500 GB Format: M.2 Interfejs: M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 Pamięć podręczna cache: 512 MB Prędkość odczytu (maksymalna): 3400 MB/s Prędkość zapisu (maksymalna): 2500 MB/s Odczyt losowy: 370,000 IOPS Zapis losowy: 450,000 IOPS Rodzaj kości pamięci: TLC Niezawodność MTBF: 1 500 000 godz Dodatkowe informacje: Technologia S.M.A.R.T.; Technologia TRIM; 256-bitowe szyfrowanie danych AES Gwarancja: 60 miesięcy (gwarancja producenta) |
| Obudowa | Typ Obudowy: Middle Tower Panel Boczny: Metal Standard płyty głównej: ATX, m-ATX, Mini-ITX Standard Zasilacza: ATX Miejsca na wewnętrzne dyski/napędy: 2 x 2,5" oraz 2 x 3,5"/2,5" Miejsca na karty rozszerzeń: 7 Opcje montażu wentylatorów: 3x 120 mm (przód); 1x 120 mm (tył); 2x 120/140 mm (góra); 2x 120 mm (dół) Liczba zainstalowanych wentylatorów: 1 tył 120 mm Przyciski i regulatory: Power, Reset 2x USB 3.1 na froncie obudowy Wejścia/Wyjścia na przedzie obudowy: 1x Mic In 1x Słuchawkowe Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta) |
| Zasilacz | Moc maksymalna: 600 W; Standard: ATX Złącza: CPU 4+4 (8) pin - 2 szt.; PCI-E 2.0 6+2 (8) pin - 2 szt.; MOLEX 4-pin - 2 szt.; SATA - 7 szt.; EPS12V 24-pin - 1 szt. Sprawność: 89% przy 230V oraz 20-100% obciążeniu. Certyfikat: 80 PLUS Bronze Zabezpieczenia: Przeciw przeciążeniowe (OPP); Przeciwprzepięciowe (OVP); Przeciwzwarciowe (SCP); Przed prądami udarowymi (SIP); Przed zbyt niskim napięciem (UVP); Układ PFC (korekcja współczynnika mocy); Aktywny Średnica wentylatora: 120 mm 36 miesięcy (gwarancja producenta) |
| Chłodzenie procesora: | Rodzaj chłodzenia: Aktywne Kompatybilność: 2011-3; 2011; 1366; 1156; 1155; 1151; 1150; 775 ;1200 ;AM4 ;AM3+ ;AM3; AM2+; AM2; FM2+; FM2; FM1 Rozmiar radiatora: 123×53×155 mm Materiał radiatora: Aluminium + Miedź; Ciepłowody: 4 x 6mm; Liczba wentylatorów: 1x 120 mm; Kontrola obrotów: PWM; Prędkość obrotowa: 500 - 1600 obr./min; Rodzaj łożyska: Hydraulic Bearing; Maksymalny poziom hałasu: 15 dB; Maksymalny przepływ powietrza: 46,5 CFM; Rozmiar wentylatora: 120 x 120 x 25 mm; Złącze: 4-pin PWM; Żywotność MTBF: 50 000 h TDP: 180 W Dodatkowe informacje: Możliwość montażu dodatkowego wentylatora 120mm Dołączone akcesoria:Pasta termoprzewodząca; Zestaw montażowy; backplate Intel & AMD; Zestaw montażowy dodatkowego wentylatora Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta) |
| System Operacyjny: | Windows 10 Professional (PL 64Bit) BOX |
| Klawiatura | Model: LOGITECH K120, USB, Liczba klawiszy 104, długość 1,5m |
| Mysz | Model: LOGITECH M185 Łączność: Bezprzewodowa Sensor: Optyczny Rozdzielczość: 1000 dpi Liczba przycisków:3 Rolka przewijania:1 Interfejs: 2,4 GHz Zasięg pracy: do 10 m Zasilanie: Bateria AA x1 (baterie dołączone w komplecie) Czas pracy na baterii: do 12 miesięcy Odbiornik nano USB |

Kompletna oferta w tej grupie powinna zawierać wskazanie modelu i producenta podzespołów, 
z których zostanie złożony komputer lub pełną nazwę gotowego zestawu. Nazwa zestawu nadana przez producenta sprzętu, musi w jednoznaczny sposób pozwolić na określenie zgodności oferowanego sprzętu ze specyfikacją techniczną Zamawiającego np. w przypadku braku wskazania podzespołów poprzez sprawdzenie jej w wynikach wyszukiwarki Google. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty niekompletnej z postępowania o udzielenie zamówienia.

Grupa 2 – Program biurowy – 2 szt. o następujących parametrach:

Oprogramowanie Pakiet biurowy: Microsoft Office 2019 H&B PL BOX lub nowszy (lub równoważny) tj. inny zintegrowany pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji, program do obsługi poczty elektronicznej) charakteryzujący się następującymi cechami: możliwość automatycznej instalacji komponentów, możliwość zdalnej instalacji komponentów, całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie, możliwość prowadzenia dyskusji i subskrypcji dokumentów w sieci z automatycznym powiadomieniem o zmianach w dokumentach, wsparcie dla formatu XML w podstawowych aplikacjach, możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich fragmentów, automatyczne przesyłanie poczty na podstawie reguł, automatyczne odpowiedzi, możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów w wypadku odcięcia dopływu prądu. Klient poczty elektronicznej musi umożliwiać szyfrowanie oraz cyfrowe podpisywanie wiadomości przy pomocy wdrożonej Infrastruktury Klucza Publicznego PKI, jak również współpracować z serwerem pocztowym MS Exchange Server w zakresie następujących usług: obsługa kalendarza w wersji sieciowej, prowadzenie ewidencji żądań z możliwością ich delegowania do innych użytkowników pracujących z oferowanym oprogramowaniem, a także z już istniejącym oprogramowaniem MS Outlook, możliwości zapraszania na spotkania w trybie bezpośredniego wyboru z Globalnej Księgi Adresowej serwera MS Exchange, możliwości potwierdzania spotkań i odzwierciedlanie potwierdzeń w zapisach kalendarza.

Typ licencji dożywotnia, bezterminowa, każda z dostarczonych licencji powinna posiadać jednostkowy unikalny nieaktywowany wcześniej klucz produktu.

Grupa 3 – Monitor – 2 szt. o następujących parametrach:

| Przekątna ekranu | 27" |
| --- | --- |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Rodzaj matrycy | LED, TN |
| Typ ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Format obrazu | 16:09 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 75 Hz |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Technologia synchronizacji | FreeSync™ lub G-Sync lub równoważna |
| Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free); filtr światła niebieskiego |
| Wielkość plamki | 0,311 x 0,311 mm |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 12 000 000:1 |
| Kąt widzenia w poziomie | 170 stopni |
| Kąt widzenia w pionie | 160 stopni |
| Złącza | VGA (D-sub) - 1 szt.; HDMI - 1 szt.; DisplayPort - 1 szt.; wyjście słuchawkowe - 1 szt.; wejście audio - 1 szt.; USB 2.0 - 2 szt.; USB 2.0 typ B - 1 szt.; AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |
| Głośniki | Tak |
| Moc głośników | 2 x 2W |
| Obrotowy ekran (PIVOT) | Tak |
| Regulacja wysokości (Height) | Tak |
| Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |
| Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Tak |
| Możliwość montażu na ścianie - VESA | VESA 100 x 100 mm |
| Pobór mocy podczas pracy | 19 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,5 W |
| Kolor | Czarny |
| Dodatkowe informacje | Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock); wbudowany HUB USB |
| Dołączone akcesoria | Skrócona instrukcja obsługi; instrukcja bezpieczeństwa; kabel zasilający; kabel HDMI; kabel USB |
| Szerokość | 614 mm |
| Wysokość (z podstawą) | 528 mm |
| Głębokość (z podstawą) | 230 mm |
| Waga | 6,9 kg |
| Gwarancja | 36 miesięcy (gwarancja producenta) |

Grupa 4 - Baterie do drukarek termicznych – 26 szt.

Baterie do drukarki termicznej Brother PJ-662 – 25 szt.

| Model baterii | PA-BT-500 (oryginalna bateria do drukarek firmy Brother) |
| --- | --- |
| Moc baterii | 14.4VDC, 360mAh |
| Kompatybilność z modelami | PJ-622, PJ-623, PJ-662, PJ-663, PJ-673 |
| Technologia | NiMH -Nickel Metal HydrideBateriepochodzą z oficjalnej dystrybucji producenta drukarki, posiadają gwarancję nie krótszą niż 12 miesięcy, realizowaną w miejscu pracy sprzętu w systemie „serwis odbiera sprzęt -serwis oddaje sprzęt” w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. |
| Gwarancja | 12 miesięcy (gwarancja producenta) |

Baterie do drukarki termicznej Brother PJ-762 – 1 szt.

| Model baterii: Brother | PA-BT-002 litowo-jonowa (oryginalna bateria do drukarek firmy Brother) |
| --- | --- |
| Kompatybilność z modelami | PJ 722, PJ 723, PJ 762, PJ 763, PJ 763MFi, PJ 773 |
| Technologia | Litowo-jonowa z oficjalnej dystrybucji producenta drukarki, posiadają gwarancję nie krótszą niż 12 miesięcy, realizowaną w miejscu pracy sprzętu w systemie „serwis odbiera sprzęt serwis oddaje sprzęt” w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. |
| Gwarancja | 12 miesięcy (gwarancja producenta) |

Grupa 5 – LAN ADAPTER TPLink UE300(UN) – 20 szt.

| Producent | TP-Link |
| --- | --- |
| Kod producenta | UE300 , EAN: 5054629797242 |
| Przeznaczenie | Komputer stacjonarny, Notebook |
| Zewnętrzne | Chipset Realtek RTL8153 |
| Interfejs | USB 3.0 |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Linux Kernel 2.2.x, Linux Kernel 2.4.x, Linux Kernel 2.6.x, Linux Kernel 3.x, Linux Red Hat, Linux RHEL 4, Linux RHEL 5, Linux SLES 10, Linux SLES 9, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows Vista (SP1), Windows Vista (SP2), Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP, Professional x64, Windows XP Server |
| Obsługiwane funkcje sieci | Plug & Play |
| Porty | 1 x RJ-45 |
| Gwarancja | 12 miesięcy (gwarancja producenta) |