Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wycinka sosny z wydmy szarej 
w rezerwacie przyrody „Helskie Wydmy”

kod CPV: 77211400-6 usługi wycinania drzew i krzewów

- Położenie rezerwatu

Rezerwat „Helskie Wydmy” położony jest w gminie Hel na terenie znajdującym się w zarządzie Nadleśnictwa Wejherowo, w obrębie obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032. Powierzchnia rezerwatu wynosi 108,48 ha (Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 91/06 z dnia 5 grudnia 2006 r. – Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 2665).

Położenie rezerwatu „Helskie Wydmy”.

- Cel działań ochronnych

W rezerwacie przyrody „Helskie Wydmy” niezbędne jest podjęcie działań przeciwdziałających sukcesji postępującej na siedlisku wydmy szarej. W planie ochrony dla rezerwatu jako działanie ochronne wskazano systematyczne usuwanie nalotów drzew i krzewów z siedliska wydmy szarej. Obecnie, jako że od czasu wejścia w życie planu ochrony minęło 8 lat, a nie były prowadzone wcześniej zabiegi ochronne, tylko miejscami na wydmach występuje nalot sosnowy. Na powierzchniach przeznaczonych obecnie do wycinki występuje głównie podrost sosnowy przeważnie o wys. 0,5-2 m. Pojedyncze drzewa osiągają wysokość 3-5 m.

- Położenie powierzchni objętych ochroną czynną

Powierzchnie (10 płatów), na których będą wykonywane działania ochronne są rozproszone na terenie rezerwatu na powierzchni ok. 6,5 ha – mapy z lokalizacją powierzchni do wycinki znajdują się na końcu opz.

Powierzchnie do wycinki znajdują się w niewielkich odległościach od siebie (najdalsza odległość pomiędzy sąsiadującymi płatami to 250 m). W poszczególnych miejscach sosny do wycinki są nierównomiernie rozmieszczone, czasami w płacie jest tylko kilka sztuk. Niekiedy wyższe sosny tworzą skupiska.

- Termin wykonania prac

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w ciągu trzech tygodni od dnia zawarcia umowy.

- Sposób wykonania prac

- Na powierzchniach należy ścinać wszystkie sosny w obrębie wydm szarych.
W głównej mierze porastają one zagłębienia terenu, miejscami rosną na stokach wydm prowadząc do ich częściowej stabilizacji.

- Niskie okazy sosny (do 0,5 m) tam, gdzie to możliwie należy wyrywać ręcznie
z korzeniami. Nie pozostawiać na powierzchni. Postępować jak w przypadku większych drzew.

- Drzewa ścinać możliwie najniżej przy szyi korzeniowej.

- Wycinkę należy wykonać przy użyciu narzędzi ręcznych (sekatorów, maczety, tasaka, siekiery) lub kos i pilarek spalinowych. Dobór sprzętu do wykonania prac powinien być uzależniony od rodzaju i wysokości drzew koniecznych do usunięcia.

- Całą biomasę (łącznie z gałęziami) usuwać bezpośrednio po wycince
z powierzchni wydm. Drzewa o wys. 3-5 m poprzecinać na części o długości ok. 1,5 m. Biomasę zebrać i ręcznie przenieść (nie zezwala się na przeciąganie drzew po wydmie) w głąb boru bażynowego, nie pozostawiając na wydmach i na granicy z lasem.

- Warunki wykonywania prac

- Od Wykonawcy wymaga się posiadania kompetencji, doświadczenia
i odpowiednich narzędzi do prawidłowej realizacji zamówienia.

- Podczas wykonywania prac po terenie rezerwatu należy poruszać się wyłącznie pieszo. Nie wykorzystywać pojazdów mechanicznych do usuwania biomasy.

- Podczas wykonywania zlecenia Wykonawca nie pogorszy stanu siedlisk podlegających ochronie w rezerwacie przyrody „Helskie Wydmy”.

- Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzonych prac przepisy dotyczące ochrony środowiska:

- zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem itp. (w przypadku użycia kosy i pilarki spalinowej do smarowania elementów tnących należy używać oleje biodegradowalne);

- zabezpieczyć przed możliwością powstania pożaru;

- przestrzegać przepisów obowiązujących w rezerwacie przyrody.

- Wywóz i usunięcie powstałych podczas prac odpadów jest obowiązkiem Wykonawcy.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież roboczą w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób zatrudnionych.

- Osoby wykonujące prace powinny znać procedury postępowania w razie wypadku, pożaru lub rozlania oleju lub innych wyrobów ropopochodnych.

- Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie.

- Kontrola jakości robót

- Sprawdzenie wykonania robót polegać będzie na bieżącej kontroli przebiegu prac przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Przedstawiciele Zamawiającego przez cały okres trwania prac mogą wydawać polecenia i zalecenia dotyczące sposobu wykonywania prac.

- Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o zaawansowaniu robót oraz terminach ich odbioru.

- Odbiór robót

      - Odbioru robót dokona przedstawiciel Zamawiającego.

      - Po zakończeniu prac zostanie sporządzony protokół odbioru. Podstawą do podpisania protokołu będzie prawidłowe wykonanie działań ochronnych zgodnie z OPZ, w tym odpowiednie postępowanie z wyciętą biomasą. W tym zakresie Zamawiający dokona wizji w terenie.

      - Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

      - Jeżeli podczas odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie został
w pełni wykonany z powodu niezakończonych prac, Zamawiający może odmówić odbioru.

      - W przypadku braku przeszkód formalno-prawnych zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający bezusterkowe wykonanie zadania, który to będzie stanowił podstawą do zapłaty wynagrodzenia. Protokół powinien być podpisany przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego.

Mapy z powierzchniami objętymi ochroną czynną

Fotografie – maj 2021

| Powierzchnia 1 | 0,15 ha |
| --- | --- |
| Na powierzchni niewiele okazów sosny (do 10 szt.), wys. do 1 m, rozmieszczone nierównomiernie |  |
| Powierzchnia 2 | 0,72 ha |
| Sosna rozmieszczona nierównomiernie o zróżnicowanej wysokości od nalotu do 2-3 m okazów |  |

| Powierzchnia 3 | 0,29 ha |
| --- | --- |
| Sosna powyżej 0,5 m, pojedyncze okazy 2-3 m, miejscami występuje w skupiskach |  |

| Powierzchnia 4 | 0,37 ha |
| --- | --- |
| Sosna powyżej 0,5 m, maksymalna wysokość 3 m, pojedyncze okazy 2-3 m, pojedyncze, nierównomiernie rozmieszczone |  |

| Powierzchnia 5 | 1,08 ha |
| --- | --- |
| Pojedyncze okazy sosny o wysokości do 5 m, nierównomiernie rozmieszczone |  |

| Powierzchnia 6 | 0,12 ha |
| --- | --- |
| Sosna nierównomiernie rozmieszczona, miejscami tworzy skupiska, wysokość ok. 1 m |  |

| Powierzchnia 7 | 0,43 ha |
| --- | --- |
| Rozmieszczenie nierównomierne, wysokość przeważnie do 1 m, pojedyncze okazy o wys. do 5 m |  |

| Powierzchnia 8 | 1,85 ha |
| --- | --- |
| Rozmieszczenie nierównomierne, wysokość powyżej 0,5 m, pojedyncze okazy o wys. do 5 m |  |
| Powierzchnia 9 | 1,03 ha |
| Okazy o wys. 2-3 m |  |

| Powierzchnia 10 | 0,35 ha |
| --- | --- |
| Nierównomierne rozmieszczenie, wysokość do 2-3 m, pojedynczo do 4 m |  |