Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPECYFIKACJA TECHNICZNA) zwany dalej „SOPZ”

- Oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie parametry określone w SOPZ oraz musi być fabrycznie nowy i nieużywany.

- Oferowany sprzęt musi być dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.

- Oferowany sprzęt musi być sprawny technicznie, wolny od wad, pochodzić z legalnego źródła oraz musi być dostarczony przez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie kraju i objęty standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia.

- Wykonawca musi przedstawić nazwę producenta i model oferowanego sprzętu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła pochodzenia sprzętu komputerowego w postaci oświadczenia producenta oraz potwierdzenia certyfikatów jakości sprzętu.

- Wszystkie opisane poniżej wymagane parametry należy rozumieć jako wymagania minimalne wobec oferowanego sprzętu.

- Część I: Dostawa komputerów oraz monitorów:

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 8 sztuk komputerów stacjonarnych, 2 sztuki komputerów przenośnych oraz 12 sztuk monitorów zgodnie z poniższym opisem.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości zakupionego sprzętu (komputerów stacjonarnych oraz monitorów). Zmiana ilościowa, o której mowa powyżej nie może obejmować więcej niż 2 zestawów komputerów stacjonarnych oraz 2 sztuk monitorów.

| Komputer stacjonarny |  |
| --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| Typ | Komputer stacjonarny typu mini PC |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany do potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |
| Procesor | - Minimum 8 rdzeniowy. - Procesor, który w rankingu umieszczonym pod adresem http://www.cpubenchmark.net/ (Search for your CPU Model -> CPU list -> Single CPU Systems -> CPU Mark) osiąga wynik min. 20000 pkt. - Data wprowadzenia na rynek nie wcześniejsza niż 1 kwartał 2021 roku |
| Pamięć operacyjna RAM | 32 GB (DIMM DDR4, min. 3200 MHz lub DIMM DDR5, min. 4800 MHz) |
| Parametry pamięci masowej | Dysk w technologii SSD NVMe o pojemności minimum 512 GB, |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. |
|  | Porty słuchawek i mikrofonu. |
| Obudowa | Obudowa wykonana z metalu, twardego plastiku lub z obu tych surowców. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie. |
| Ergonomia | Max 30 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296/ ISO 7779 |
| Grafika | Zintegrowana z płytą główną, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.5 |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną / procesorem system TPM 2.0 / FTPM umożliwiający bezpieczne logowanie i szyfrowanie danych; pozwalający na: skonfigurowania hasła „Power On", ustawienie hasła dostępu do BIOSu (administratora), blokadę portów USB, wyłączenie w BIOS-ie portów USB, Kontrolę sekwencji boot, start systemu z urządzenia USB |
| Oprogramowanie | - Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional PL (64-bit) lub równoważny w polskiej wersji językowej * - Microsoft Office 2021 dla Małych Firm lub równoważny w polskiej wersji językowej**. Parametry równoważności umieszczono poniżej tabeli. |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (na życzenie zamawiającego dostawca dostarczy dokument potwierdzający spełnianie wymogu) |
|  | Deklaracja zgodności CE (na życzenie zamawiającego dostawca dostarczy dokument potwierdzający zgodność) ENERGY STAR® |
| Warunki gwarancji | min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |
|  | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. |
| Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty: - Min. 2 cyfrowe wyjścia wideo (HDMI/DisplayPort, nie dopuszcza się DVI), - min. 5 portów USB w tym min 2 porty USB 3.0; wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp., port słuchawek i mikrofonu na przednim lub tylnym panelu obudowy (dozwolony combo jack); |
|  | Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną |
|  | Klawiatura USB w układzie polski programisty z wydzieloną klawiaturą numeryczną |
|  | Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll), - rozdzielczość/czułość: min. 1000dpi, - długość kabla min. 150 cm - interfejs: USB 2.0 Nagrywarka DVD +/-RW – zewnętrzna lub wewnętrzna • typ podłączenia: USB 3.0 • podłączenie wyłącznie na 1 kabel USB • do odczytu i nagrywania płyt CD i DVD • mechanizm podawania płyt: wysuwana tacka • czas dostępu CD max. 140ms • czas dostępu DVD max. 160 ms Wykonawca dostarczy wszystkie złącza i kable niezbędne do prawidłowego podłączenia komputera, monitora i wszystkich akcesoriów. |

| Monitor |  |
| --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| Monitor | - kompatybilny z zaoferowanym przez Wykonawcę komputerem - fabrycznie nowy - przekątna ekranu - minimum 27 cali - powłoka matrycy - matowa - rodzaj matrycy - LED, IPS - rozdzielczość min. 1920x1080 - format obrazu - minimum 16:9 - częstotliwość odświeżania ekranu min. 100Hz - liczba wyświetlanych kolorów - minimum 16,7 mln - jasność min. 400 cd/m2; - kontrast typowy 1000:1 - kąt widzenia poziom/pion: min. 178/178 stopni - wielkość plamki - max. 0,4 - filtr światła niebieskiego - złącza - HDMI/DIsplayPort/USB 3.2 gen 1 (typ A) - wbudowany głośnik - minmalna moc - 2x2W - PIVOT - regulowana wysokość stojaka – minimum 130 mm - kąt pochylenia w pionie min. 0/+25 stopni (+/- 5 stopni) - wbudowany HUB USB - gwarancja - minimum 36 miesięcy - czas reakcji max. 6 ms; - zgodny z normą CE (na życzenie zamawiającego dostawca dostarczy dokument potwierdzający zgodność), - zgodny z normą ENERGY STAR lub równoważnymi (na życzenie zamawiającego dostawca dostarczy dokument potwierdzający zgodność); |

| Gwarancja na monitor | min. 3 lata gwarancji typu door to door lub on-site (u klienta - z czasem reakcji serwisowej - następny dzień roboczy) oraz zapewnieniem naprawy sprzętu lub dostarczeniem sprzętu zamiennego w terminie do trzech dni roboczych od daty zgłoszenia, świadczona przez serwis producenta lub jego autoryzowanego podwykonawcę; WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WSKAZANIA TYPU OFEROWANEJ GWARANCJI. |
| --- | --- |

| Komputer przenośny |  |
| --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| Typ | Komputer przenośny W ofercie konieczne jest podanie producenta, modelu i pełnej specyfikacji |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb programów biurowych i administracyjnych, dostępu do poczty elektronicznej, Internetu, programów księgowych |
| Procesor | Minimum 8 rdzeniowy, który w rankingu umieszczonym pod adresem http://www.cpubenchmark.net/ (Search for your CPU Model -> CPU list -> Single CPU Systems -> Passmark CPU Mark) osiąga wynik min. 14000 pkt. Data wprowadzenia na rynek – nie wcześniej niż Q1 2023 |
| Pamięć operacyjna RAM | Typ – DDR5 Pojemność – 32 GB Możliwość rozbudowy – minimum do 64GB Taktowanie – minimum 4800 MHz |
| Dysk twardy | Interfejs – NVMe Typ – SSD Pojemność – minimum 512 GB |
| Wydajność grafik | Zintegrowana z płytą główną Obsługująca co najmniej DirectX 12 Grafika dedykowana – opcjonalnie |
| Monitor/wyświetlacz | Powłoka antyrefleksyjna (opcjonalnie) Rozdzielczość minimum Full HD (1920 x 1080) Przekątna pomiędzy 15,6 a 16 cali Typ matrycy – OLED Odświeżanie – minimum 60 Hz |
| Złącza | Czytnik kart pamięci Minimum 3 wejścia USB (w tym przynajmniej 2 typu A) Złącze RJ45 10/1000/1000 (akceptowalna przejściówka) WiFi minimum 802.11ac Port HDMI – pełnowymiarowy, wbudowany Złącze słuchawek/mikrofonu (combo jack) |
| Wyposażenie multimedialne | Wbudowana kamera HD Wbudowane głośniki oraz mikrofon Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną |
| Obudowa | Obudowa wykonana z wysokiej jakości materiałów. |
| Zgodność z systemami operacyjnymi. | Komputer musi być kompatybilny z zaoferowanym systemem operacyjnym. |
| Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu. - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. |
| Warunki gwarancji/wsparcie techniczne producenta | - Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta dostarczonego sprzętu. - Gwarancja świadczona na miejscu u Zamawiającego. - Gwarancja musi być świadczona przez autoryzowany serwis Producenta. - Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień oprogramowania dla dostarczonego sprzętu na stronie producenta poprzez podanie numeru seryjnego lub modelu sprzętu. - Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego. |
| Wymagania dodatkowe | - Wbudowany napęd optyczny lub zewnętrzny napęd optyczny. - Pełnowymiarowa klawiatura w układzie US-Qwerty, odporna na zalania, touchpad. Klawiatura posiadająca wydzieloną pełnowymiarową część numeryczną, podświetlana - Bateria pozwalająca na nieprzerwaną pracę urządzenia przez min. 4 godziny. - Zasilacz kompatybilny z urządzeniem. - Torba na laptop zapewniająca bezpieczne przenoszenie. - Myszka bezprzewodowa. |
| Oprogramowanie | - Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional PL (64-bit) lub równoważny w polskiej wersji językowej * - Microsoft Office 2021 dla Małych Firm lub równoważny w polskiej wersji językowej**. Parametry równoważności umieszczono poniżej tabeli. |

- Część II: Dostawa sprzętu serwerowego.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

| Pamięć RAM Samsung M393A1K43DB2-CWE – 8 sztuk |  |
| --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| Gwarancja | minimum 3 lata gwarancji |

| Kabel DAC – 12 sztuk |  |
| --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| Długość kabla | 5m |
| Złącza | obustronnie SFP+ |
| Przepustowość | 10Gb/s |
| Kompatybilność | MikroTik Intel Ubiquiti D-Link |
| Gwarancja | minimum 2 lata gwarancji |

| Karta SFP+ - 1 sztuka |  |
| --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| Złącza | PCI Express 2x SFP+ |
| Przepustowość | 10Gbps |
| Cechy | Wysoki i niski śledź Wsparcie IEEE 802.1Q VLAN |
| Kompatybilność | Serwer Dell 530 Switch/Router MikroTik / UBIQUITI / D-Link |
| Gwarancja | minimum 2 lata gwarancji |

| Serwer NAS razem z dyskami - 2 sztuki |  |
| --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| Typ obudowy | Tower |
| Pojemność RAW | Minimum 48TB |
| Kieszenie na dyski | 2,5"/3,5" – minimum 4 sztuki (Hot swap) M.2 NVMe – minimum 2 sztuki |
| Obsługiwane poziomy RAID | 0, 1, 5, 6, 10, Basic, JBOD |
| Wejścia/wyjścia | USB 3.2 Gen. 1 – minimum 2 szt. RJ45 (LAN) 1 Gbps - minimum 2 szt. eSATA - minimum 1 szt. |
| Procesor | minimum 2 rdzenie minimum 4 wątki Cache L3 – minimum 4MB Data wydania – nie wcześniej niż Q1 2020 Częstotliwość bazowa – minimum 2,6 GHz Częstotliwość turbo – minimum 3,1 GHz Obsługiwane pamięci – DDR4 TDP – maksymalnie 25W Architektura procesora – 64 bit |
| Pamięć RAM | Typ pamięci - DDR4 ECC SODIMM Fabrycznie zainstalowana – minimum 4GB Maksymalnie pojemność – minimum 32 GB Liczba gniazd – minimum 2 |
| Dyski | Ilość – minimum 4 sztuki Pojemność – minimum 12TB każdy Prędkość obrotowa - 7200 obr./min Gwarancja - minimum 3 lata Interfejs - SATA III Format – 3,5 cala Typ – HDD Dedykowane do rozwiązań NAS Zalecane przez producenta serwera NAS |
| Dodatkowe cechy | WoL Zaplanowane włączanie/wyłączanie Gotowe, dedykowane rozwiązanie, nie „składak” Możliwość dołożenia modułu do przepustowości 10 Gb/s Możliwość rozbudowy (dołożenia dysków) za pośrednictwem jednostek rozbudowujących |
| Gwarancja | Minimum 3 lata gwarancji |

| Router – 2 sztuki |  |
| --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| Procesor | ARM 64bit Minimum 4 rdzenie Taktowanie minimum 1,5 GHz |
| Pamięć RAM | Minimum 1GB |
| Pamięć wewnętrzna | Minimum 128MB Typ - NAND |
| Łączność bezprzewodowa | Minimum 2 anteny 2.4 GHz 802.11b/g/n/ax MIMO 5 GHz 802.11a/n/ac/ax MIMO Moc anten - 2.4 GHz (3.3 dBi), 5 GHz (5.5 dBi) |
| Zasilanie | Gniazdo DC lub PoE in Możliwość PoE out (min. 15W) |
| Złącza | 4x porty Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s 1x port 2.5 Gigabit Ethernet 1x port USB 3.0 typ A |
| Cechy | Sprzętowa akceleracja IPsec Wsparcie dla Wireguard Wsparcie dla WPA3 Wsparcie dla BGP Wsparcie dla QoS Obsługa load balancing, failover, VLAN Możliwość podłączenia dongla USB LTE Możliwość tworzenia skryptów i automatyzacji Obsługa IPv6 Obsługa VRF Obsługa bondingu interfejsów (LACP) Dostęp przez SSH Obsługa OSPF Load Balancing Możliwość konfiguracji z poziomu GUI Możliwość filtrowanie na warstwie 7 Obsługa RADIUSa Obsługa RIP Serwer DHCP Obsługa Port Knocking Wbudowane narzędzie do testowania przepustowości połączeń sieciowych Obsługa PPPoE Możliwość filtrowania adresów MAC Gotowe, dedykowane rozwiązanie, nie „składak” |
| Gwarancja | minimum 2 lata gwarancji |

| Switch RJ45 – 3 sztuki |  |
| --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| Złącza | 48x RJ45 1Gb/s 4x SFP+ 10Gb/s |
| Przepustowość przełączania | Minimum 170 Gb/s |
| Prędkość przekazywania pakietów | Minimum 130 Mp/s |
| Całkowita przepustowość bezblokowa | Minimum 88 Gb/s |
| Cechy | Zarządzalny Możliwość zamontowania w szafie RACK 19” Bezwentylatorowy Obsługa warstwy 2 i 3 Ochrona przed pętlą Blokowanie adresów MAC Obsługa VLAN |
| Zasilacz | Wbudowany |
| Wysokość | 1U |
| Gwarancja | minimum 2 lata gwarancji |

| Switch SFP+ - 1 sztuka |  |
| --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| Złącza | 28 portów SFP+ 10 Gb/s 4 porty 25 Gb/s SFP28 |
| Przepustowość przełączania | Minimum 760 Gb/s |
| Prędkość przekazywania pakietów | Minimum 560 Mp/s |
| Całkowita przepustowość bezblokowa | Minimum 380 Gb/s |
| Cechy | Zarzadzalny Obsługa warstwy 3 Możliwość zamontowania w szafie RACK 19” |
| Zasilacz | Wbudowany |
| Wysokość | 1U |
| Gwarancja | minimum 2 lata gwarancji |

* Parametry równoważności systemu operacyjnego:

System operacyjny musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

  - Interfejs graficzny użytkownika pozwalający na obsługę:

        - klasyczną przy pomocy klawiatury i myszy,

        - dotykową umożliwiającą sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych.

  - Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru w czasie instalacji – w tym w języku polskim i angielskim.

  - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, klient poczty elektronicznej z kalendarzem spotkań, pomoc, komunikaty systemowe.

  - Wbudowany mechanizm pobierania map wektorowych z możliwością wykorzystania go przez zainstalowane w systemie aplikacje.

  - Wbudowany system pomocy w języku polskim.

  - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim.

  - Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika z obsługą języka polskiego.

  - Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

  - Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta z mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne.

  - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.

  - Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.

  - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

  - Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.

  - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).

  - Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.

  - Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę grupową należy rozumieć zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

  - Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe.

  - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

  - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego.

  - System wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

  - Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

  - Obsługa standardu NFC (near field communication).

  - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

  - Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

  - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.

  - Mechanizmy uwierzytelniania w oparciu o:

        - login i hasło,

        - karty z certyfikatami (smartcard),

        - wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM).

  - Mechanizmy wieloskładnikowego uwierzytelniania.

  - Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5.

  - Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu.

  - Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869).

  - Mechanizm ograniczający możliwość uruchamiania aplikacji tylko do podpisanych cyfrowo (zaufanych) aplikacji zgodnie z politykami określonymi w organizacji.

  - Funkcjonalność tworzenia list zabronionych lub dopuszczonych do uruchamiania aplikacji, możliwość zarządzania listami centralnie za pomocą polityk grupowych. Możliwość blokowania aplikacji w zależności od wydawcy, nazwy produktu, nazwy pliku wykonywalnego, wersji pliku.

  - Izolacja mechanizmów bezpieczeństwa w dedykowanym środowisku wirtualnym.

  - Mechanizm automatyzacji dołączania do domeny i odłączania się od domeny.

  - Możliwość zarządzania narzędziami zgodnymi ze specyfikacją Open Mobile Alliance (OMA) Device Management (DM) protocol 2.0.

  - Możliwość selektywnego usuwania konfiguracji oraz danych określonych jako dane organizacji.

  - Możliwość konfiguracji trybu „kioskowego” dającego dostęp tylko do wybranych aplikacji i funkcji systemu.

  - Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange 
v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec.

  - Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.

  - Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

  - Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

  - Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

  - Mechanizm pozwalający na dostosowanie konfiguracji systemu dla wielu użytkowników w organizacji bez konieczności tworzenia obrazu instalacyjnego. (provisioning).

  - Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. Rozwiązanie ma umożliwiać wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.

  - Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów na dysku dla użytkowników systemu oraz zapewniający niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

  - Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

  - Udostępnianie wbudowanego modemu.

  - Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

  - Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

  - Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

  - Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

  - Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych.

  - Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika.

  - Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB.

  - Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych.

  - Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.

  - Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności ponownej instalacji systemu.

** Parametry równoważności pakietu oprogramowania biurowego.

Zamawiający uzna pakiet oprogramowania biurowego za równoważny, gdy spełni poniższe wymagania:

Oprogramowanie biurowe w najnowszej dostępnej na rynku wersji. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pakietów biurowych, programów i planów licencyjnych opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie używania zakupionego produktu. Dla oprogramowania musi być publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta systemu i dotyczący rozwoju wsparcia technicznego
– w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Wymagane jest prawo do instalacji aktualizacji i poprawek do danej wersji oprogramowania, udostępnianych bezpłatnie przez producenta na jego stronie internetowej w okresie co najmniej 5 lat. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy oprogramowania biurowego oraz jego licencja pochodziły od tego samego producenta. Zawierające w pakiecie przynajmniej edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji. Aplikacja do tworzenia prezentacji powinna umożliwiać udostępnianie prezentacji przy użyciu przeglądarki internetowej bez potrzeby instalowania dodatkowych elementów ani konfigurowania. Do każdej prezentacji można dodać wciągające wideo, aby zwrócić uwagę odbiorców. Nagrania wideo można wstawiać bezpośrednio w programie, a następnie dostosowywać je, przycinać lub oznaczać najważniejsze sceny w nagraniu zakładkami, aby zwrócić na nie szczególną uwagę. Wstawiane nagrania są domyślnie osadzone, dzięki czemu nie trzeba zarządzać dodatkowymi plikami wideo. Pliki programów edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego i programu do tworzenia prezentacji można przechowywać online i uzyskiwać do nich dostęp, przeglądać, edytować i udostępniać innym użytkownikom. Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania:

1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:

- Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika.

- Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych.

- Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową  (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.

2.Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:

- posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,

- ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 773),

- umożliwia wykorzystanie schematów XML.

3. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców.

4. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy).

5. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.

6.Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:

- Edytor tekstów.

- Arkusz kalkulacyjny.

- Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji.

- Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami).

7. Edytor tekstów musi umożliwiać:

- Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty.

- Wstawianie oraz formatowanie tabel.

- Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych.

- Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne).

- Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków.

- Automatyczne tworzenie spisów treści.

- Formatowanie nagłówków i stopek stron.

- Sprawdzanie pisowni w języku polskim.

- Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników.

- Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.

- Określenie układu strony (pionowa/pozioma).

- Wydruk dokumentów.

- Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących
z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną.

- Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu

- Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.

- Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi
umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze
bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów
Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie
z obowiązującym prawem.

- Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi
(kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.

- Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi
umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze
i pozwalające zapisać plik wynikowy zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.

8. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:

- Tworzenie raportów tabelarycznych.

- Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych.

- Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

- Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy
danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice).

- Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych.
Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych.

- Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę
wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych.

- Wyszukiwanie i zamianę danych.

- Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego.

- Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie.

- Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.

- Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem.

- Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

- Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą
oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.

- Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji

9. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:

- Przygotowywanie prezentacji multimedialnych.

- Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego.

- Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek.

- Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

- Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji.

- Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera.

- Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań
dźwiękowych i wideo.

- Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego.

- Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym.

- Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów.

- Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym
monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera.

- Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010.

10. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:

- Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego.

- Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy
zablokowanych i bezpiecznych nadawców.

- Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną.

- Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule.

- Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do
określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy.

- Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia.

- Zarządzanie kalendarzem.

- Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom.

- Przeglądanie kalendarza innych użytkowników.

- Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne
wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach.

- Zarządzanie listą zadań.

- Zlecanie zadań innym użytkownikom.

- Zarządzanie listą kontaktów.

- Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom

- Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników.

- Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników.

UWAGA. Obowiązek wykazania równoważności zaoferowanego pakietu oprogramowania biurowego lub systemu operacyjnego leży po stronie Wykonawcy. W tym celu Wykonawca winien przedstawić oświadczenie i dokumenty potwierdzające równoważność pakietu oprogramowania biurowego czy też systemu operacyjnego.