ZAKRES BADAŃ LABORATORIUM BADANIA WODY

| Przedmiot badań | Rodzaj badania | Zakres analityczny | Metoda badania** | Status metody* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Woda do spożycia przez ludzi | Obecność obcego zapachu (metoda jakościowa) Liczba progowa zapachu metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony | 1-2 TON | PN-EN 1622:2006 | A |
|  | Obecność obcego smaku (metoda jakościowa) Liczba progowa smaku, metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony | 1-2 TFN |  |  |
| Woda, woda do spożycia przez ludzi | pH | 4-10 | PN-EN ISO 10523:2012. | A |
|  | Przewodność elektryczna właściwa w 25oC | 84-2700 µS/cm | PN-EN 27888:1999 | A |
|  | Mętność | od 0,2 do 100 NTU | PN – EN ISO 7027-1:2016-09 | A |
|  | Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość) | od 10 do 600 mg CaCO3/ dm3 | PN-ISO 6059:1999 | A |
|  | Stężenie wapnia | 2 – 200 mg/dm3 | PN-ISO 6058:1999 | A |
|  | Stężenie magnezu | Z obliczeń | PN-C-04554-4:1999 | A |
|  | Stężenie chlorków | 5 – 500 mg/dm3 | PN-80/C-04617.04 w | A |
|  | Stężenie amonowego jonu | 0,13-2,58 mg/dm3 | W/PB-36 wyd. 2 z 21.07.2023r. na podstawie testu NANOCOLOR nr REF 91805 | A |
|  | Stężenie amonowego jonu | 0,05-12,9 mg/dm3 | PN-C-04576-4:1994 | A |
|  | Stężenie azotynów | 0,01- 4,9mg/dm3 | PN-EN 26 777:1999 | A |
|  | Stężenie benzo(a)pirenu | 0,003- 0,05 µg/ dm3 | W/PB-35 wyd. 3 z 21.07.2023r. | A |
|  | Stężenie ∑wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych | 0,005- 0,20 µg/ dm3 | W/PB-35 wyd. 3 z 21.07.2023r. | A |
|  | Barwa | 2,5 do 70 mg/l Pt | PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D, PN-EN ISO 7887:2012/A1:2015-06 | A |
|  | Barwa | 2 do 70 mg/l Pt | PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C, PN-EN ISO 7887:2012/A1:2015-06 | A |
|  | Stężenie siarczanów | 2,5 – 400 mg/dm3 | PN-79/C-04566.10 w | A |
|  | Stężenie cyjanków | 10 – 50 µg/dm3 | W/PB-30 wyd.4 z 21.07.2023r. | N |
|  | Stężenie sodu | 5 – 250 mg/dm3 | PN-ISO 9964-1:1994, PN-ISO 9964-1:1994/Ap1:2009 | A |
|  | Stężenie chloranów | 0,050-1,0 mg/dm3 | PN-EN ISO 10304-4:2022-08 | A |
| Przedmiot badań | Rodzaj badania | Zakres analityczny | Metoda badania | Status metody* |
| Woda, woda do spożycia przez ludzi | Stężenie chlorynów | 0,050-1,0 mg/dm3 | PN-EN ISO 10304-4:2022-08 | A |
|  | Suma stężeń chloranów i chlorynów | Z obliczeń | PN-EN ISO 10304-4:2022-08 | A |
|  | Stężenie azotanów | 0,1 - 100 mg/dm3 | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | A |
|  | Stężenie azotynów | 0,05 – 2,50 mg/dm3 | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | A |
|  | Stężenie chlorków | 2,0 – 500,0 mg/dm3 | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | A |
|  | Stężenie fluorków | 0,10– 5,00 mg/dm3 | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | A |
|  | Stężenie siarczanów | 2,0– 500,0 mg/dm3 | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | A |
|  | Stężenie żelaza | 30- 9000 µg/dm3 | PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 | A |
|  | Stężenie manganu | 15- 900 µg/dm3 | PN-92/C-04570/01 w | A |
|  | Stężenie fluorków | 0,02 - 5,0 mg/dm3 | PN-78 /C-04588.03 w | A |
|  | Indeks nadmanganianowy (utlenialność z KMnO4) | 0,5- 10 mg O2/l | PN-EN ISO 8467:2001 | A |
|  | Stężenie azotanów | 0,44 - 100 mg/dm3 | PN-82/C-04576.08 w | A |
| Woda do na pływalniach | Stężenie azotanów | 0,44 - 100 mg/dm3 | PN-82/C-04576.08 w | A |
|  | Stężenie azotanów | 1 - 100 mg/dm3 | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | A |
|  | Indeks nadmanganianowy (utlenialność z KMnO4) | 0,5- 10 mg O2/l | PN-EN ISO 8467:2001 | A |
|  | Mętność | od 0,2 do 100 NTU | PN – EN ISO 7027-1:2016-09 | A |
| Woda, woda do spożycia przez ludzi, woda na pływalniach | Liczba Escherichia coli |  | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | A |
|  | Liczba Pseudomonas aeruginosa |  | PN-EN ISO16266: 2009 | A |
|  | Liczba bakterii Legionella | od 1jtk/100ml od 1jtk/1000ml (woda na pływalni: od 1jtk/100ml) | PN-EN ISO 11731:2017-08 , Matryca A Procedura 5(pożywka BCYE) 7 (pożywka GVPC) | A |
|  | Liczba mikroorganizmów hodowanych w 36oC ±2oC po 48 h |  | PN-EN ISO 6222:2004 | A |
| Woda, woda do spożycia przez ludzi | Liczba mikroorganizmów hodowanych w 22oC ±2oC po 72h |  | PN-EN ISO 6222:2004 | A |
|  | Liczba bakterii grupy coli |  | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | A |
| Przedmiot badań | Rodzaj badania | Zakres analityczny | Metoda badania | Status metody* |
| Woda, woda do spożycia przez ludzi | Liczba enterokoków kałowych (paciorkowce kałowe) |  | PN-EN ISO 7899-2: 2004 | A |
|  | Liczba Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) |  | PN-EN ISO 14189:2016-10 | A |
| woda powierzchniowa (kąpielisko) | Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli |  | PN-EN ISO 9308-3:2002 | A |

*A -  metody akredytowane, N – metody nieakredytowane

** normy wycofane przez PKN bez zastąpienia oznaczono indeksem „W”

- Laboratorium deklaruje dla ww. zakresu badań spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.