Załącznik nr 3

# WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

im. Jarosława Dąbrowskiego

## WYDZIAŁ MECHATRONIKI I LOTNICTWA

00-908 WARSZAWA, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2

………………………………………………………………………………………

WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA

## ZAKŁAD BADAŃ UZBROJENIA STRZELECKIEGO

## 05-220 Zielonka, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7

## Tel.: (22) 761 4422, fax: (22) 761 44 44

MINIMALNE WYMAGANIA WARUNKÓW TECHNICZNYCH

ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

STRZELNICY CYWILNEJ PRZEZ WOJSKO

(MWWT)

Opracował zespół w składzie:

prof. dr hab. inż. Józef GACEK – WAT

mgr inż. Bronisław MARCINIAK – WAT

mgr inż. Przemysław LEWANDOWSKI – WITU

mgr inż. Przemysław SIDELNIK – WITU

## Warszawa   –   2021

- POSTANOWIENIA OGÓLNE

  - Przedmiot:

MINIMALNE WYMAGANIA WARUNKÓW TECHNICZNYCH

ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA STRZELNICY

CYWILNEJ PRZEZ WOJSKO

W ZAKRESIE BALISTYKI ZEWNĘTRZNEJ I KOŃCOWEJ

Treścią przedmiotu są ustalenia dotyczące wymagań programowych, funkcjonalnych 
i warunków technicznych w zakresie balistyki zewnętrznej i końcowej, pomocne przy projektowaniu strzelnic cywilnych, z możliwością wykorzystania przez wojsko.

  - Użyte określenia i definicje w treści niniejszego opracowania oznaczają:

- ustawa – ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1333 t. j., z późn. zm.),

- strzelnica cywilna z możliwością wykorzystywania do szkolenia strzeleckiego wojska (SC-W) – obiekt lub obiekty budowlane, składające się z elementów niezbędnych do prowadzenia strzelań rekreacyjno-sportowych stowarzyszeń strzeleckich, grup szkolnych i osób (dopuszczona do użytku przez odpowiednie organy administracyjne - Wójt, Burmistrz itp.), a także umożliwiające prowadzenie szkolenia strzeleckiego żołnierzy z wykorzystaniem amunicji podstawowej, 
z wyłączeniem amunicji z pociskami wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu oraz z pociskami przeciwpancernymi, przeznaczona do prowadzenia strzelań wyłącznie ogniem pojedynczym w jednym kierunku.

- strzelnica cywilna z możliwością wykorzystywania do szkolenia strzeleckiego wojska wielokierunkowa (SC-WW) – obiekt lub obiekty budowlane, składające się 
z elementów niezbędnych do prowadzenia strzelań rekreacyjno-sportowych stowarzyszeń strzeleckich, grup szkolnych i osób (dopuszczona do użytku przez odpowiednie organy administracyjne - Wójt, Burmistrz itp.), a także umożliwiające prowadzenie szkolenia strzeleckiego żołnierzy z wykorzystaniem amunicji podstawowej, z wyłączeniem amunicji z pociskami wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu oraz z pociskami przeciwpancernymi, przeznaczona 
do prowadzenia strzelań wyłącznie ogniem pojedynczym w zakresie kątów ± 70 stopni od osi strzelnicy.

- strzelnica cywilna z możliwością wykorzystywania do szkolenia strzeleckiego wojska – modułowa (kontenerowa) - SC-WM obiekt lub obiekty budowlane całkowicie szczelne pod względem balistycznym, posiadające elementy niezbędne 
do prowadzenia strzelań rekreacyjno-sportowych stowarzyszeń strzeleckich, grup szkolnych i osób (dopuszczona do użytku przez odpowiednie organy administracyjne - Wójt, Burmistrz itp.), a także umożliwiające prowadzenie szkolenia strzeleckiego żołnierzy z wykorzystaniem amunicji podstawowej, z wyłączeniem amunicji 
z pociskami wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu oraz z pociskami przeciwpancernymi, przeznaczona do prowadzenia strzelań wyłącznie ogniem pojedynczym w jednym kierunku.

- kulochwyt główny – element strzelnicy usytuowany równolegle do linii otwarcia ognia (LOO), zlokalizowany za ostatnią linią celów (LC), przeznaczony
do zatrzymywania pocisków wystrzelonych w kierunku celów,

- kulochwyty boczne - elementy strzelnicy zlokalizowane za linią celów (w przypadku strzelania w zakresie kątów 140º), przeznaczone do zatrzymywania pocisków wystrzelonych w kierunku celów,

- kulochwyt mobilny – autonomiczne, dodatkowe urządzenie techniczne o przeznaczeniu identycznym jak kulochwyt główny,

- strefa strzelań – obszar SC-W, SC-WW, oraz SC-WM, ograniczony linią otwarcia ognia (LOO), kulochwytem głównym oraz zabezpieczeniami bocznymi (lub kulochwytami bocznymi, jeżeli występują),

- oś strefy strzelań – linia prosta stanowiąca podłużną oś symetrii strefy strzelań, prostopadła do linii wyjściowej strzelnicy (LW),

- płaszczyzna bazowa strzelnicy – pozioma płaszczyzna odniesienia, będąca podstawową płaszczyzną do wyznaczania położenia wszystkich elementów
SC-W,

- płaszczyzna rzeczywista strzelnicy – teren (podłoże) strzelnicy ukształtowany 
wg projektu budowlanego,

- płaszczyzna czołowa kulochwytu głównego – płaszczyzna pionowa lub ukośna, znajdująca się od strony LOO,

- linia wyjściowa (LW) – linia prosta równoległa do linii otwarcia ognia, usytuowana przed nią w odległości nie mniejszej niż 10 m, patrząc w kierunku kulochwytu głównego,

- linia otwarcia ognia (LOO) – odpowiednio oznaczona linia prosta, określająca miejsce, z którego można rozpocząć prowadzenie ognia,

- linia przerwania ognia (LPO) – linia prosta, położona pomiędzy LOO a linią celów (LC) lub rejonem rozmieszczenia celów w strefie strzelań, określająca miejsce, 
w którym należy bezwzględnie zakończyć prowadzenie ognia.

Pomiędzy LPO i kulochwytem głównym zabrania się lokalizować stanowiska strzeleckie. LPO występuje tylko na strzelnicach przystosowanych do strzelań dynamicznych ze zmienną liną otwarcia ognia,

- linia celów / rejon celów (LC) – linia (lub obszar) położona pomiędzy LOO, a kulochwytem, służąca do rozmieszczania celów. Cele nie powinny być ustawiane dalej niż 15 m od kulochwytu głównego i 5 m od kulochwytów bocznych. Dopuszcza się zwiększenie powyższych wielkości w przypadku zastosowania dodatkowych rozwiązań eliminujących możliwość rykoszetowania (np. kulochwytów mobilnych, zadaszenia kulochwytu, przesłon itp.),

- zmienna linia otwarcia ognia (ZLOO) – obszar strefy strzelań zawarty między zabezpieczeniami bocznymi (lub kulochwytami bocznymi), najdalej usytuowaną linią otwarcia ognia (LOO) od linii celów (LC), a linią przerwania ognia (LPO), 
w którym możliwe jest prowadzenie ćwiczeń strzeleckich przy równoczesnym przemieszczaniu się strzelca – ZLOO występuje tylko na strzelnicach przystosowanych do prowadzenia strzelań dynamicznych.

- stanowisko strzeleckie (SS) – miejsce na strzelnicy w strefie strzelań – odpowiednio oznaczone i wykonane, umożliwiające regulaminowe wykonywanie strzelań,

- odporność na przebicie – odporność rozumiana, jako niespowodowanie pojawienia się rys i pęknięć lub innych śladów na płaszczyźnie przeciwnej
do płaszczyzny ze śladem wlotowym, przy trafieniu pod kątem prostym

  - pociskiem amunicji pistoletowej o energii początkowej nieprzekraczającej 1000 [J] – dla strzelnic 50 m,

  - pociskiem amunicji pośredniej o energii początkowej nieprzekraczającej 
2500 [J] - dla strzelnic 100 m,

  - pociskiem amunicji karabinowej o energii początkowej nieprzekraczającej 3800 [J] - dla strzelnic 200 m

- współczynnik bezpieczeństwa – niemianowana wielkość liczbowa, określająca wymaganą minimalną krotność grubości materiału w stosunku do ustalonej doświadczalnie grubości, gwarantującej zachowanie odporności na przebicie oraz zakładaną żywotność konstrukcji – współczynniki bezpieczeństwa dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych powinny być zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie, w przypadku strzelnic modułowych wartości współczynników bezpieczeństwa przyjmuje się zgodnie z Wytycznymi Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Uzbrojenia 
i Modernizacji z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie projektowania wojskowych strzelnic krytych,

- zabezpieczenia boczne – pionowe lub ukośne przegrody usytuowane prostopadle 
do LOO strzelnicy, zapobiegające wydostawaniu się pocisków poza strefę strzelań,

- zabezpieczenia górne – pionowe przegrody (lub pozioma osłona nad całą lub częścią strefy strzelań lub kulochwytem głównym, oparta na własnej odrębnej konstrukcji), zapobiegające wydostawaniu się pocisków poza strefę strzelań,

- zadaszenie kulochwytu głównego (oraz kulochwytów bocznych) – element konstrukcyjny mający na celu wychwytywanie rykoszetów powstających 
na kulochwycie (kulochwytach)

- stanowisko kierowania strzelaniem – wydzielone pomieszczenie lub doraźnie wyznaczane przez prowadzącego strzelanie miejsce na strzelnicy, które umożliwia sprawne kierowanie strzelaniem,

- strefa ochronna strzelnicy – minimalna wielkość terenu, w którym występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa przebywającym w nim osób i rozmieszczonemu mieniu, w wyniku oddziaływania pocisków lub rykoszetów podczas strzelań
na strzelnicy,

- sygnalizacja ostrzegawcza – elementy wyposażenia strzelnicy, informujące
o sytuacji w strefie strzelań, a poza nią informuje o prowadzonych strzelaniach, 
a także o zabezpieczeniu wejść/wyjść z/do strefy strzelań i schronów obsługujących linie celów,

- zaplecze techniczno-gospodarcze – obszar strzelnicy, zawierający elementy zabezpieczające funkcjonowanie strzelnicy, znajdujące się poza strefą strzelań,

- Polska Norma – norma ustanowiona lub zatwierdzona przez Polski Komitet Normalizacyjny,

- jednostka naukowa – uczelnię, instytut badawczy lub inną jednostkę organizacyjną posiadającą osobowość prawną i siedzibę na terytorium RP, posiadającą status centrum badawczo-rozwojowego, nadany na podstawie ustawy, prowadzącą działalność w zakresie balistyki końcowej i zewnętrznej.

- USTALENIA PROGRAMOWO-FUNKCJONALNE

  - SC-W – element infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz szkoleniowej wojska, wyposażony w budowle i urządzenia zabezpieczające, którego strefa strzelań nie jest całkowicie zakryta lub zadaszona przystosowana do prowadzenia strzelań wyłącznie ogniem pojedynczym w jednym kierunku, przy użyciu amunicji.

    - pistoletowej o energii do 1000[J] – zwana dalej SC-W-P

    - pistoletowej i pośredniej o energii  do 2500 [J] - zwana dalej SC-W-Kbk

    - pistoletowej, pośredniej oraz karabinową o energii do 3800 [J] – zwana dalej SC-W-KB

  - SC-WM - element infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz szkoleniowej wojska, wyposażony w budowle i urządzenia zabezpieczające, którego strefa strzelań jest całkowicie odizolowana od otoczenia i jest przystosowana do prowadzenia strzelań 
w jednym kierunku, przy użyciu amunicji pistoletowej i pośredniej o energii do 2500 [J].

  - Długość strefy strzelań dla:

    - SC-W-P powinna wynosić maksymalnie 50 m

    - SC-W-Kbk powinna wynosić maksymalnie 100 m

    - SC-W-KB powinna wynosić maksymalnie 300 m

Powyższe strzelnice powinny posiadać jedną LC zlokalizowaną pod kulochwytem głównym. SC-W opisane w punkcie 2.1 mogą zostać dostosowane 
do prowadzenia strzelań w trzech kierunkach. Strzelnice przystosowane 
do prowadzenia strzelań w trzech kierunkach nazywać się będą dalej:

    - SC-WW-P

    - SC-WW-Kbk

    - SC-WW-KB

SC-WW opisane w punkcie 2.3 muszą być wyposażone w budowle 
i urządzenia zabezpieczające pozwalające na prowadzenie strzelań w trzech kierunkach.

  - Możliwe jest dostosowanie:

    - SC-W-P do prowadzenia strzelań przy użyciu amunicji pośredniej 
- SC-W-P – Kbk

    - SC-W – Kbk do prowadzenia strzelań przy użyciu amunicji karabinowej 
- SC-W–Kbk-KB

  - Usytuowanie SC-W, SC-WW, oraz SC-WM.

    - SC-W, SC-WW, oraz SC-WM powinna być usytuowana na terenach 
o ograniczonym dostępie dla osób postronnych,

    - Lokalizacja SC-W, SC-WW, oraz SC-WM powinna uwzględniać wymagania otoczenia dotyczące poziomu emitowanych drgań i hałasu przenoszonych 
na zewnątrz obiektu,

    - Wokół SC-W, SC-WW, oraz SC-WM i jej strefy ochronnej należy rozmieścić tablice ostrzegawcze.

  - Wymagania funkcjonalno-użytkowe odkrytej strzelnicy SC-W oraz SC-WW.

    - SC-W, SC-WW, oraz SC-WM powinny zawierać następujące elementy:

- strefę strzelań,

- stanowisko kierowania strzelaniem,

- strefę ochronną,

- kulochwyt główny,

- zabezpieczenia boczne,

- linie otwarcia ognia,

- kulochwyty boczne – dotyczy SC-WW,

- zabezpieczenia pionowe.

    - W skład strefy strzelań mogą wchodzić:

- kulochwyt lub kulochwyty boczne,

- zabezpieczenia górne,

- linie przerwania ognia,

- linie celów lub rejony celów,

- stanowiska strzeleckie stałe lub zmienne.

    - SC-W, SC-WW, oraz SC-WM - Linie LW, LOO, LPO oznacza się wyraźnie 
(za pomocą linii poziomych o szerokości 10 cm lub chorągiewkami, światłem 
o odpowiedniej barwie) następującymi kolorami:

- LW – kolorem białym,

- LOO – kolorem czerwonym,

- LPO – kolorem zielonym.

    - Liczbę stanowisk strzeleckich należy ustalać z uwzględnieniem szerokości strefy strzelań stosując następujące wymiary stanowisk strzeleckich oraz odległości między nimi:

  - długość stanowiska strzeleckiego			≤ 2,5 m,

  - szerokość stanowiska strzeleckiego		≥ 1,2 m,

  - rozstaw osi podłużnych stanowisk			≥ 3 m.

    - Stanowisko strzeleckie wykonuje się w sposób przystosowany
do prowadzenia strzelań z postaw strzeleckich „leżąc”, „klęcząc” lub „stojąc”. 
W przypadku strzelnic z ZLOO na czas prowadzenia ćwiczeń na płaszczyźnie strzelań może przebywać tylko jedna osoba strzelająca a linie LW, LOO oraz LPO wyznacza się doraźnie i oznacza się je zgodnie z punktem 2.6.3.

- WYMAGANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

  - Strefa strzelań

    - Wysokość elementów zabudowy zabezpieczających strefę strzelań (zadaszenie, dolne krawędzie przesłon), zmierzona od płaszczyzny konstrukcyjnej strzelnicy, powinna uniemożliwić wydostanie się rykoszetu pocisku poza strefę ochronną strzelnicy. W przypadku SC-WM konstrukcja strzelnicy musi uniemożliwiać wydostanie się poza strefę strzelań jakiegokolwiek wystrzelonego pocisku z nabojów dopuszczonych do wykonywania strzelań na tej strzelnicy.

    - Szerokość strefy strzelań obejmuje wszystkie stanowiska strzeleckie, 
a zabezpieczenia boczne powinny być oddalone od skrajnych stanowisk 
nie mniej niż 1,5 m. W przypadku SC-WM dopuszcza się zmniejszenie odległości do zabezpieczeń bocznych od skrajnych stanowisk do 0,75 m.

    - Elementy zabudowy zabezpieczające przed przedostaniem się pocisku poza strefę strzelań, powinny być wykonane w sposób zapewniający odporność 
na przebicie przegrody pociskiem ze współczynnikiem bezpieczeństwa co najmniej „2”.

Zabezpieczenia boczne odkrytej strzelnicy mogą mieć możliwość doraźnego podwyższania, wykonane z materiału odpornego na przebicie 
ze współczynnikiem „2”, a także powinny być osłonięte od strony strefy strzelań materiałem antyrykoszetowym.

    - Przegrody w strefie strzelań (stale lub ruchome), mające możliwość przemieszczania się w kierunku prostopadłym do osi strefy strzelań 
(aż do całkowitego ich usunięcia), powinny posiadać okładzinę zmniejszającą energię rykoszetu w stopniu uniemożliwiającym ich odbicia w stronę LOO.

    - Płaszczyzna strefy strzelania powinna być wykonana z materiałów, ograniczających możliwość powstawania rykoszetów pocisków. Płaszczyzna rzeczywista strzelnicy powinna być pozbawiona elementów twardych (kamieni, elementów metalowych, betonu itp.) mogących powodować zwiększone rykoszetowanie pocisków.

    - Na liniach celów (w rejonie celów) mogą być montowane elementy celów ruchomych (lub stałych) i inne elementy aranżacji pola tarczowego (podnośniki, obrotniki, obrotopodnośniki itp.). Elementy te powinny być zabezpieczone osłonami antyrykoszetowymi.

    - W strefie strzelań oznacza się w sposób trwały lub doraźnie LC i miejsca ustawienia podnośników. Dla każdej LC (oraz rejonu celów) określa 
się wysokość dolnej krawędzi każdego rodzaju celu w stosunku 
do płaszczyzny rzeczywistej strzelnicy.

  - Kulochwyt główny i kulochwyt boczny.

    - Zabudowa kulochwytu głównego i stosowanie kulochwytów mobilnych, a w szczególności ich konstrukcja, warunkują rozmiar strefy ochronnej.

    - Konstrukcja kulochwytu głównego oraz kulochwytów mobilnych i kulochwytów bocznych, (jeżeli występują) oraz charakterystyki techniczne zastosowanych materiałów wynikają z przyjętej do obliczeń granicznej energii kinetycznej pocisków amunicji dopuszczonej do strzelania na strzelnicy.

    - W celu zmniejszenia możliwości opuszczenia strefy strzelań przez rykoszetujące pociski nad kulochwytem głównym (oraz kulochwytami bocznymi) projektuje się zadaszenie o współczynniku bezpieczeństwa co najmniej „1”.

  - Stanowiska strzeleckie

    - Stanowiska strzeleckie wyznacza się na obszarze położonym w strefie strzelań strzelnicy.

    - Stanowiska strzeleckie muszą umożliwić wykonywanie strzelań zgodnych z regulaminem strzelnicy.

    - Dla celów projektowych należy przyjmować położenie wylotu lufy broni 
na stanowisku strzeleckim na wysokości:

    - dla pozycji „leżąc” 		- 0,35 m,

    - dla pozycji „klęcząc” 	- 0,70 m,

    - dla pozycji „stojąc „ 	- 1,50 m.

    - Stanowiska strzeleckie mogą być wyposażone w ruchome ekrany chroniące strzelających przed wylatującymi po strzale łuskami z sąsiednich stanowisk strzeleckich.

    - Stanowiska strzeleckie numeruje się kolejno od lewego do prawego, patrząc 
w kierunku kulochwytu głównego.

  - Linia Wyjściowa (LW)

    - LW wyznacza się na płaszczyźnie rzeczywistej strzelnicy w odległości 
nie mniejszej niż 10 m przed LOO, patrząc w kierunku kulochwytu głównego. 
LW służy do ustawienia się strzelających naprzeciw wyznaczonych stanowisk strzeleckich przed rozpoczęciem strzelania.

    - LW oznacza się linią w kolorze białym, o szerokości 10 cm lub chorągiewkami 
w kolorze białym.

  - Stanowisko kierowania strzelaniem

Stanowisko prowadzącego strzelanie sytuuje się w miejscu zapewniającym sprawne 
i bezpieczne kierowanie strzelaniem.

    - Stanowisko kierowania strzelaniem powinno zapewnić możliwość:

    - obserwacji strefy strzelań w dzień oraz w nocy, gdy projekt zakłada prowadzenie takiego rodzaju strzelań,

    - komunikacji w kierunku LW,

    - sterowania celami i sygnalizacją na terenie strzelnicy,

    - komunikowania się z innymi osobami na strzelnicy za pomocą technicznych środków łączności oraz w trybie alarmowym ze służbami dyżurnymi lub ratunkowymi.

    - Dopuszcza się stosowanie obserwacji strefy strzelań za pomocą telewizji przemysłowej.

  - Zabezpieczenia boczne wykonane z elementów budowlanych, osłoniętych materiałami ograniczającymi powstawanie rykoszetów, usytuowane równolegle 
do osi strzelań, wykonane jako pełne na odcinku od LW do kulochwytu głównego powinny:

- zapewnić odporność na przebicie pociskiem ze współczynnikiem bezpieczeństwa równym „2”,

- zabezpieczać wystające krawędzie konstrukcji w sposób ograniczający rykoszetowanie pocisków.

  - Zabezpieczenia górne powinny:

- być wykonane z materiału zapewniającym odporność na przebicie pociskiem 
ze współczynnikiem bezpieczeństwa nie mniejszym niż „2”,

- posiadać odpowiednie osłony wystających z niego elementów, w celu niedopuszczenia do powstawania rykoszetów w kierunku LOO.

- STREFA OCHRONNA STRZELNICY

  - Strefę ochronną strzelnicy wyznacza się i wytycza w terenie o wielkości zależnej od:

  - rodzaju broni i amunicji stosowanej podczas strzelań na strzelnicy,

  - rozbudowy i wyposażenia w elementy zabezpieczające w strefie strzelań,

  - ustaleń w regulaminie strzelnicy i programie strzelań.

Strefę ochronną oznakowuje się tablicami ostrzegawczymi.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - Dokumentacja techniczna projektowanych strzelnic łącznie z projektem regulaminu strzelnicy (nowo budowanych, przebudowywanych lub modernizowanych) w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, wymaga zaopiniowania przez jednostkę naukową (uczelnię, instytut badawczy lub inną jednostkę organizacyjną posiadającą osobowość prawną i siedzibę na terytorium RP, posiadającą status centrum badawczo-rozwojowego, nadany na podstawie ustawy), prowadzącą badania z zakresu balistyki zewnętrznej i końcowej.

  - MWWT dla SC-W, SC-WW oraz SC-WM zostały opracowane na podstawie wiedzy 
i doświadczenia zespołu wykonawczego, z wykorzystaniem niezbędnych danych 
z obowiązujących nw. aktów prawnych:

- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie (Dz.U. 
z 2017 r., poz. 711),

- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz.U. z 2001.132 poz. 1479, z późn. zm.).

*   *   *

prof. dr hab. inż. Józef GACEK

tel. 261 839 697, e-mail: jozef.gacek@wat.edu.pl / - /

mgr inż. Bronisław MARCINIAK 
tel. 668 366 239, e-mail: b.marciniak@poczta.onet.pl / - /

mgr inż. Przemysław LEWANDOWSKI 
tel. 793 664 334, e-mail: lewandowskip@witu.mil.pl / - /

mgr inż. Przemysław SIDELNIK

tel. 665 400 126, e-mail: siedlikp@witu.mil.pl / - /