Badania płynu mózgowo-rdzeniowego

(diagnostyka serologiczna)

PRZYJMOWANIE PRÓBEK

Odbywa się od poniedziałku do piątku od godz. 800 do godz. 1100

ODBIÓR OSOBISTY SPRAWOZDAŃ Z BADAŃ

Odbywa się od poniedziałku do piątku od godz. 1300 do godz. 1430

Wykonywane są badania płynu mózgowo-rdzeniowego w kierunku:

| L.P. | Rodzaj badania |
| --- | --- |
|  | Borelioza |
|  | a. IgM metodą Elisa |
|  | b. IgG metodą Elisa |
|  | c. IgM metodą western-blot |
|  | d. IgG metodą western-blot |

Pobieranie materiału do badań

Pobieranie płynu mózgowo-rdzeniowego

Płyn mózgowo-rdzeniowy pobiera się przez nakłucie lędźwiowe.

Do laboratorium należy dostarczyć około 3 ml płynu w jałowej probówce.

W przypadku badań serologicznych wykonywanych metodą ELISA zalecane jest dwukrotne oznaczenie przeciwciał.

Pierwszą próbę należy pobrać w początkowym etapie choroby (w czasie występowania objawów klinicznych), a następną po upływie co najmniej dwóch tygodni od daty pobrania pierwszej próby.

Powyższa zasada jest niezbędna do obserwacji  narastania miana przeciwciał. Informacja taka jest potwierdzeniem czynnika etiologicznego danej jednostki chorobowej.

Przechowywanie i transport  materiału klinicznego

Warunki ogólne

- Pobrany materiał powinien być dostarczony do laboratorium do dwóch godzin.

- Próbki muszą być szczelnie zamknięte, nieuszkodzone

- Pojemniki z materiałem biologicznym do badań muszą być opisane nazwiskiem, imieniem, datą poboru oraz rodzajem zleconego badania

- Do próbki materiału musi być dołączone zlecenie, czytelnie wypełnione

- Zlecenie na badania należy skutecznie zabezpieczyć przed skażeniem materiałem zakaźnym.

# Warunki szczegółowe

| Lp. | Materiał kliniczny | Ilość próbek | Temperatura | Czas transportu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | płyn mózgowo-rdzeniowy | w zależności od zlecenia (minimalne ilości PMR borelioza: IgM i IgG metoda Elisa - 300µl IgM i IgG metoda western-blot - 2,5 ml) | temp. otoczenia | do 2 godzin jeżeli nie ma możliwości zapewnienia w/w warunków przechowywać w temp 2-8ºC do 24 godzin |