OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

DANE OGÓLNE

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie ul. Grunwaldzka 114, 82-300 Elbląg.

II.	ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem i celem opracowania jest:

Remont bramy przesuwnej wraz z wymianą automatyki na terenie Obwodu Drogowego w Wielkim Wierznie

Wykonawca przed złożeniem oferty na wykonanie przedmiotu robót zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji robót ma obowiązek dokonać pomiarów  w obecności przedstawiciela GDDKiA.

Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wszelkie materiały jakie zamierza wbudować.

III. STAN PROJEKTOWANY

Planowany zakres prac obejmuje:

- Rozbiórkę istniejącej bramy

- Zabiegi remontowo - konserwacyjne

- Ponowny montaż bramy przesuwnej

- Montaż nowej automatyki do bramy

Po zakończonych pracach remontowych brama winna pracować za pomocą napędu oraz mieć możliwość zwolnienia napędu i przełączenia na pracę ręczną.

DO WYKONANIA W TRAKCIE REMONTU:

Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do zabezpieczenia mienia Zamawiającego które w trakcie remontu może ulec uszkodzeniu.

- Remont bramy przesuwnej

Całość konstrukcji bramy należy zdemontować, miejsce po demontażu zabezpieczyć za pomocą elementów uniemożliwiających przedostanie się osób postronnych. Zdemontowaną bramę należy oczyścić poprzez piaskowanie i ponowne malowanie konstrukcji za pomocą natrysku. Przed malowaniem należy sprawdzić wszystkie elementy bramy, wszelkie luźne elementy należy przyspawać ponownie, elementy wygięte należy wyprostować oraz uzupełnić brakujące śruby.

Powierzchnię konstrukcji bramy (zawiasów, płaskowników, zasuw) oraz innych elementów stalowych – czyszczenie i malowanie obejmuje również słupki utrzymujące konstrukcje bramy. W pierwszej kolejności należy oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń oraz korozji. Zalecane piaskowanie konstrukcji. Powierzchnię pokrytą korozją należy zeszlifować mechanicznie używając wiertarki lub szlifierki uzbrojonej w drucianą ściernicę szczotkową. Jeśli kształt profilu jest skomplikowany, i nie mamy dostępu  wówczas należy użyć drucianej szczotki do usunięcia korozji i zanieczyszczeń.  Powierzchnia po szlifowaniu musi być sucha i czysta. W tym celu powierzchnię należy przemyć ścierką maczaną w benzynie ekstrakcyjnej lub rozpuszczalniku. Jako pierwszą warstwę  nakładamy  farbę podkładową. Możliwe jest zastosowanie bezpośrednio farby antykorozyjnej która nie wymaga zastosowania farb podkładowych (zależy od producenta farby) farbę nakładamy w co najmniej dwóch warstwach za pomocą za pomocą natrysku. Kolorystyka zostanie przedstawiona przez Zamawiającego. Dodatkowo wszystkie zawiasy, zasuwy winny zostać przesmarowane smarem do zawiasów. Konstrukcja po wyschnięciu farby winna zostać zamontowana ponownie i osadzona zgodnie ze sztuką na istniejących słupkach. Wszelkie uszkodzenia bramy stwierdzone w trakcie remontu winny być naprawiana na bieżąco.

2. Zestaw automatyki do bramy

| maksymalna długość skrzydła bramy: | 20m |
| --- | --- |
| maksymalna waga bramy: | 800kg |

Specyfikacja siłownika:

| maksymalna waga bramy przesuwnej: | 800kg |
| --- | --- |
| maksymalna długość skrzydła: | 20m |
| stopień zabezpieczenia | IP44 |
| zasilanie napędu: | 230V 50/60Hz |
| zasilanie silnika: | 24V DC |
| pobór mocy w trybie gotowości: | 5,5W |
| moc maksymalna: | 400W |
| cykl pracy: | praca intensywna |
| temperatura pracy: | -20 - +50 stopni Celsjusza |
| siła ciągu: | 800N |
| prędkość przesuwu: | 11m/min |

Standardowa funkcjonalność

- silnik 24V z enkoderem (z możliwością wyłączenia)

- miękki start (z możliwością wyłączenia)

- miękkie domykanie (hamowanie) z regulacją czułości i długości

- regulacja prędkości w fazie ruchu

- regulacja prędkości w fazie hamowania

- regulacja czułości zabezpieczenia przeciążeniowego w fazie ruchu

- regulacja czułości zabezpieczenia przeciążeniowego w fazie hamowania

- możliwość wpisania do 25 poleceń z pilotów

- But najazdowy bramy – umożliwiający jej właściwe ustawienie bramy

- Pilot dwukanałowy – 4 szt. Pilotów zintegrowane z zamontowanym napędem bramy

Montaż elementów ściśle wg instrukcji producenta wyrobu.

MATERIAŁY

Wszystkie materiały użyte do remontu winny spełniać następujące kryteria:

- Posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podst. Polskich Norm, aprobaty technicznej oraz właściwych przepisów o ich istnieniu zgodnie z rozp. MSWIA z 1998r. (Dz.U 99/98)

- Posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą,

- posiadać aprobatę techniczną,

Zakres robót wymienionych w kosztorysie jest ryczałtowy i nie może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji robót ma obowiązek dokonać pomiarów kontrolnych podanych ilości.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

Koszty dojazdu i transportu,

Koszty zakupu nowych materiałów,

Koszty osobowe,

Koszty uprzątnięcia i przekazania do utylizacji odpadów –wszelki materiał z rozbiórki należy do wykonawcy i powinien zostać zutylizowany

Koszty ubezpieczenia,

Pozostałe koszty Wykonawcy nie ujęte powyżej.

Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą posiadać ważą aprobatę techniczną ITB i zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją producenta

Elementy wyposażenia powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności i zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wszystkie materiały w 1 gatunku o maksymalnych paramentach wytrzymałościowych. I estetycznych.  Zwrócić szczególną uwagę na wykonanie robót zgodnie z technologią, zaleceniami producenta

W przypadku potrzeby wprowadzenia zmian w rozwiązaniach projektowych należy uzyskać akceptację Zamawiającego

Wszystkie prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.