- Załącznik Nr 5

do umowy nr

......

Zakres i częstotliwość prac konserwacyjnych - w odstępach miesięcznych.

- w budynku przy ul. Zwycięzców 34, w Warszawie

Zakres prac konserwacyjnych obejmować będzie sprawdzenie:

- instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej,

- poprawności działania wszystkich elementów systemów, łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie,

- zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich,

- czy zasilacze główne i rezerwowe pracują i są sprawne,

- central i ich obsługi zgodnie z procedurą zawartą w dokumentacji systemów,

- poprawności działania każdego urządzenia transmisji alarmu,

- poprawności działania każdego akustycznego sygnalizatora alarmowego,

- czy systemy są w stanie gotowości pracy, oraz usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

- 1. W zakresie Systemu SWiN SATEL konserwacja polegać będzie na sprawdzeniu     funkcjonowania niżej wymienionych elementów:

| Centrala INTEGRA 256 Plus | szt. | 2 |
| --- | --- | --- |
| Komputer PC - wizualizacja | szt. | 1 |
| Podcentrala PCA | szt. | 38 |
| Tablica synoptyczna (garaże) | szt. | 1 |
| Manipulator szyfrowy | szt. | 6 |
| Akumulator hermetyczny | szt. | 23 |
| Czujka magnetyczna | szt. | 156 |
| Czujka ruchu PIR+MF | szt. | 91 |
| Przycisk antynapadowy | szt. | 3 |
| Czujka zbicia szyby | szt. | 61 |
| Sygnalizator | szt. | 2 |

oraz luster czujek ruchu wraz z ponownym ustawieniem i czyszczeniem wyświetlacza i przycisków  manipulatorów.

2. W zakresie Systemu Sygnalizacji Pożaru konserwacja polegać będzie na sprawdzeniu ciągłości linii dozorowych i wymienionych elementów:

| Centrala Polon 4900 | szt. | 1 |
| --- | --- | --- |
| Gniazdo czujki | szt. | 222 |
| Czujka optyczna dwusensorowa | szt. | 222 |
| Moduł EKS | szt. | 30 |
| Ręczny ostrzegacz pożaru ROP | szt. | 14 |
| Sygnalizator | szt. | 11 |
| Akumulator 44Ah | szt. | 2 |

oraz sprawdzenie działania czujek optycznych przy użyciu imitatora dymu lub dymnika – w odstępach 6-miesięcznych,

czyszczenie układu optycznego czujek po każdorazowym fałszywym alarmie oraz 
       czyszczenie ich obudów.

- 3. W zakresie Systemu Gaszenia Gazem typ FM-200 konserwacja polegać będzie na        sprawdzeniu funkcjonowania wymienionych elementów, 2002 rok:

| Butla | szt. | 1 |
| --- | --- | --- |
| Siłownik elektromagnetyczny | szt. | 1 |
| Siłownik ręczny | szt. | 1 |
| Dysza wyrzutowa | szt. | 3 |
| Czujnik niskiego ciśnienia | szt. | 1 |
| Wskaźnik zadziałania | szt. | 1 |
| Sygnalizator | szt. | 2 |
| Centrala sterująca gaszeniem | szt. | 1 |
| Przycisk „Start” | szt. | 1 |
| Przycisk „Stop” | szt. | 1 |
| Sygnalizator „Uwaga Gaz” | szt. | 2 |
| Przyłącza Or.,Cyl.,Wł. Wąż | szt. | 3 |

oraz wykonywaniu czynności zawartymi w DTR.

- 4. W zakresie Systemu Nadzoru Telewizyjnego konserwacja polegać będzie na sprawdzeniu funkcjonowania wymienionych elementów oraz korygowaniu ustawiania kamer zgodnie z wymaganiami użytkownika:

| Kamera kopułowa IP | szt. | 13 |
| --- | --- | --- |
| SWITCH POE | szt. | 2 |
| Kamera zew. IP | szt. | 13 |
| Stacja monitorowania PV-CUCMS4 IP | szt. | 1 |
| Rejestrator IP 32 GeoVision | szt. | 1 |
| Monitor LCD 42” | szt. | 2 |
| Monitor LCD 21,5 ” | szt. | 2 |

i czyszczeniu zewnętrznym w/w elementów.

- 5. W zakresie Systemu Kontroli Dostępu firmy AC Project konserwacja polegać będzie na sprawdzeniu funkcjonowania wymienionych elementów:

| Komputer centralny (terminal) | szt. | 2 |
| --- | --- | --- |
| Czytnik kart magnetycznych | szt. | 56 |
| Monitor | szt. | 2 |
| Kontroler KDT 8000E | szt. | 26 |
| Komputer z monitorem LCD 21,5 ”do zarządzania kluczami | szt. | 1 |
| Skaner dokumentów | szt. | 1 |
| Przycisk ewakuacyjny | szt. | 26 |
| Elektromagnes zwora | szt. | 17 |
| Akumulator 28 Ah | szt. | 26 |
| Zasilacz buforowy | szt. | 26 |

6. W zakresie Systemu wideofonowego COMMAX konserwacja polegać będzie na sprawdzeniu  funkcjonowania wymienionych elementów:

| Wideomonitor | szt. | 6 |
| --- | --- | --- |
| Kaseta zewnętrzna | szt. | 3 |

- 7.  W zakresie Systemu Sygnalizacji Zalania Wodą konserwacja polegać będzie na sprawdzeniu funkcjonowania wymienionych elementów, 2002 rok:

| Procesor zalania WG230-7-1 | szt. | 2 |
| --- | --- | --- |
| Kabel sensorowy | pkt | 2 |

8. W zakresie Systemu Pomiaru Temperatury w jednym z pomieszczeń konserwacja polegać będzie na sprawdzeniu działania wymienionych elementów, 2002 rok:

| Czujnik temperatury | szt. | 2 |
| --- | --- | --- |
| Sygnalizator optyczny | szt. | 1 |
| Sygnalizator akustyczny | szt. | 1 |

9. System telewizji użytkowej.

9.1 sprawdzenie działania, regulacja - odbiornik TV,

9.2 sprawdzenie działania, regulacja urządzenia transmisji sygnału..

10.  System telewizji dozorowej.

10.1 czyszczenie obiektywów oraz obudów kamer wewnętrznych typ IP (szt. 3) oraz typ SDC 425 D/N (szt. 12),

10.2 regulacja kamer (szt. 12) w celu zmiany obszarów oglądanych - na życzenie Zamawiającego,

10.3 sprawdzanie poprawności funkcjonowania systemu,

10.4 sprawdzenie poprawności  funkcjonowania rejestratora cyfrowego firmy Samsung   (szt. 1) – w tym sprawdzenie jakości nagrywanego obrazu, czasu rejestracji sygnałów wizyjnych, możliwości wyszukiwania określonych sekwencji obrazu i ich odtwarzania,

10.4 regulacja i czyszczenie monitora TV LCD 19”  Samsung (szt. 1),

10.5 usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

11.  System sygnalizacji alarmu włamania i napadu.

11.1 czyszczenie czujek PIR+MF RISCCO  wraz z ponownym ustawieniem (szt. 16), czujek magnetycznych typ MC 440 (szt. 38), czujek zbicia szkła typ AD 700AM (szt. 15),

11.2  czyszczenie wyświetlacza i przycisków manipulatora (szt. 2),

11.3 sprawdzenie stanu i funkcjonowania centrali alarmowej typ INTEGRA 256 Plus (szt. 1),

11.4 sprawdzenie stanu i funkcjonowania zasilania podstawowego i awaryjnego,

11.5 usuwanie drobnych  usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

12. System sygnalizacji wykrywania i alarmu pożaru.

12.1 sprawdzanie działania sygnalizatorów (ręczny ostrzegacz pożarowy - szt. 4., czujki optyczno-temperaturowe typ DPR 4046 – szt. 4, czujki optyczne typ DUR 4046 – szt. 43, czujka temperaturowa typ TUN-4046 – szt. 1, wskaźniki zadziałania – szt. 22) oraz czyszczenie ich obudów,

12.2 sprawdzanie ciągłości linii pożarowych,

12.3 czyszczenie układu optycznego czujek po każdorazowym fałszywym alarmie,

12.4 sprawdzenie stanu i funkcjonowania sygnalizatorów optyczno-akustycznych typ SAK-7,

  - usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

13. System kontroli dostępu AC Project – w odstępach miesięcznych.

13.1 sprawdzenie stanu i funkcjonowania jednostki centralnej systemu terminal PC  (szt 1),

13.2 sprawdzenie zasilania awaryjnego systemu,

13.3 sprawdzenie poprawności  funkcjonowania czytników zbliżeniowych typ HID (szt. 24), przycisków ewakuacyjnych (szt. 12), kontroler KDT 8000E (szt. 12), czujników otwarcia drzwi (szt. 12) oraz zamocowania zwór elektromagnetycznych (szt.12),

13.4 usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

14. System gaszenia gazem typ TA-200 – w odstępach miesięcznych.

14.1 sprawdzanie funkcjonowania i działania centrali pożarowej typ IGNIS 1520M (szt. 1), sygnalizatorów (optyczny typ SO-1 - szt. 1, akustyczny typ SA-K5 – szt. 1, drzwiowy typ SD-1 – szt. 1), optycznej czujki dymu typ DOR-40 – szt. 1, jonizacyjnej czujki dymu typ DIO-40 – szt. 1, przycisku uruchomienia typ PU-61 szt. 1, przycisku wstrzymania typ PW-61 – szt. 1,

14.2 sprawdzanie stanu całej instalacji,

14.3 sprawdzenie poziomu napełnienia butli z gazem,

14.4 usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.