Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Konserwacja bram wjazdowych na Rejonach/Obwodach Drogowych na terenie administrowanym przez GDDKIA Oddział w Warszawie w ilości 50 szt.

- Termin realizacji: 60 dni od daty zawarcia umowy.

- Zakres prac:

- Inspekcja wizualna: Sprawdzenie stanu bramy, w tym elementów mechanicznych i elektrycznych

- Smarowanie: Nałożenie smaru na ruchome części, takie jak zawiasy, rolki i prowadnice. W sytuacji uszkodzenia rolek wózków prowadnic należy wymienić

- Regulacja: Dostosowanie siły napędu, napięcia sprężyn i innych elementów regulacyjnych. Jeśli element uszkodzony bądź zużyty należy wymienić.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa: Testowanie systemów bezpieczeństwa, takich jak fotokomórki czy zabezpieczenia przed zgnieceniem. Jeśli elementy uszkodzone bądź nie działają poprawnie należy wymienić.

- Czyszczenie: Usuwanie brudu i zanieczyszczeń, które mogą wpływać na działanie bramy. Oczyszczenie elementów skorodowanych i zabezpieczenie farbą podkładową oraz malowanie w kolorze istniejącym elementu.

- Aktualizacja oprogramowania: Jeśli brama jest sterowana elektronicznie, może być potrzebna aktualizacja oprogramowania sterującego.

- Testowanie napędu: Sprawdzenie czy napęd bramy działa płynnie i czy nie ma problemów z otwieraniem lub zamykaniem.

- Kontrola elektryki: Weryfikacja stanu przewodów, złączy oraz sprawdzenie, czy nie ma oznak korozji. Jeśli skorodowane należy wymienić.

- Sprawdzenie pilota i innych urządzeń zdalnego sterowania: Testowanie działania pilotów, kodów dostępu i innych urządzeń zdalnego sterowania. Kodowanie dodatkowych pilotów.

- Diagnostyka awarii: Ustalanie przyczyn ewentualnych problemów technicznych i usunięcie.

- Wymiana części: Jeśli jakieś części są zużyte lub uszkodzone, należy wymienić na nowe.

- W zakresie przewidzianym powyżej Wykonawca winien uwzględnić wszelkie roboty pomocnicze i towarzyszące.

Po zakończeniu prac sporządzony zostanie protokół odbioru wykonanych prac do każdej z bramy wraz z dokumentacją zdjęciową przedstawiającą zakres prac do realizacji oraz zakres wykonanej naprawy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiednie dokumenty zakupu części i materiałów eksploatacyjnych, które zostały wymienione. Wszelkie prace serwisowe powinny odbywać się w sposób jak najmniej utrudniający normalną pracę.

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić  w  cenie   wszystkie  koszty  związane z rozruchem i serwisem a także dojazdem do miejsca wskazanego w załączniku nr 1 przez okres 90 dnia w czasie trwania przedmiotu umowy. W zakresie serwisów Wykonawca jest zobowiązany do przeglądu urządzenia jeden raz w roku.

Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przedstawi do uzgodnienia Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy w którym będą określone terminy wykonania poszczególnych prac serwisowych.

Przedmiot umowy będzie realizowany w dni robocze od godziny 7.00 do 15.00

Lokalizację do przeglądu bram:

| Z-11 | Rejon w Bożej Woli | 05-101 Boża Wola, ul. Modlińska 38 |
| --- | --- | --- |
|  | Obwód Drogowy Boża Wola | 05-101 Boża Wola, ul. Modlińska 38 |
|  | Obwód Drogowy Dziekanów | 05-092 Łomianki, Dziekanów Leśny ul. Kolejowa 212A |
|  | Obwód Drogowy Radzymin | 05-250 Radzymin, ul. Piłsudskiego 2B |
|  | - | - |
|  | Obwód Drogowy Serock | 05-140 Serock, ul. Zakroczymska 50 |
|  | Obwód Utrzymania Drogi Kobyłka | 05-270 Marki, ul. Szkolna 19 |
| Z-12 | Rejon w Garwolinie | 08-400 Garwolin, ul. Legionów 9A |
|  | Obwód Drogowy Garwolin | 08-400 Garwolin, ul. Legionów 9A |
|  | - | - |
|  | Obwód Utrzymania Drogi Górzno | 08-404 Górzno, Józefów 29A |
| Z-13 | Rejon w Grójcu | 05-600 Grójec, ul. Niepodległości 22 |
|  | Obwód Drogowy Szczęsna | 05-600 Grójec, ul. Warszawska 9 |
|  | Obwód Drogowy Białobrzegi | 26-800 Białobrzegi, ul. Spacerowa 12 |
|  | Obwód Utrzymania Drogi Góra Kalwaria | 05-530 Góra Kalwaria, Mikówiec 1 |
|  | Obwód Utrzymania Drogi Zamienie | 05-500 Zgorzała, ul. Zgorzalska 3 |
| Z-14 | Rejon w Mińsku Mazowieckim | 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Polowa 2 |
|  | Obwód Drogowy Mińsk Mazowiecki | 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Polowa 2 |
|  | Obwód Drogowy Bojmie | 08-130 Kotuń, ul. Warszawska 32 |
|  | Obwód Drogowy Zawiszyn | 05-280 Jadów, Zawiszyn ul. Mińska 19 |
|  | Obwód Drogowy Stojadła | 05-303 Stojadła, ul. Warszawska 67 |
|  | Obwód Utrzymania Autostrady Halinów | 05-074 Cisie, ul. Mazowiecka 9 |
| Z-15 | Rejon w Mławie | 06-500 Mława, ul. Graniczna 1 |
|  | Obwód Drogowy Raciąż | 09-140 Raciąż, Folwark-Raciąż 38 (niezabudowana) |
|  | Obwód Utrzymania Drogi Glinojeck I i II | 06-450 Glinojeck, ul. Płocka 1B |
| Z-16 | Rejon w Ostrołęce | 07-410 Ostrołęka, ul. Stacha Konwy 24 |
|  | Obwód Drogowy Ostrołęka | 07-410 Ostrołęka, ul. Stacha Konwy 24 |
|  | Obwód Drogowy Myszyniec | 07-430 Myszyniec, ul. Reymonta 48 |
|  | Obwód Drogowy Różan | 06-230 Różan, ul. Kościuszki 31 |
|  | Obwód Drogowy Różan | 06-230 Różan, ul. Warszawska (niezabudowana) |
| Z-17 | Rejon w Ostrowi Mazowieckiej | 07-300 Ostrów Mazowiecka, Nagoszewka Pierwsza 80 |
|  | Obwód Drogowy Stawek | 07-300 Ostrów Mazowiecka, Nagoszewka Pierwsza 80 |
|  | Obwód Drogowy Turzyn | 07-221 Brańszczyk, Turzyn 191C |

| Z-18 | Rejon w Ożarowie Mazowieckim | 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 300B |
| --- | --- | --- |
|  | Obwód Drogowy Ożarów Mazowiecki | 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 300B |
|  | Obwód Drogowy Sochaczew | 96-500 Sochaczew, ul .Gwardyjska 10a |
|  | Obwód Drogowy Mszczonów | 96-320 Mszczonów, ul. Grójecka 108 |
|  | - | - |
|  | Obwód Utrzymania Autostrady Pruszków | 05-800 Pruszków, ul. 3 Maja 205 |
|  | Obwód Utrzymania Drogi Nadarzyn | 05-830 Nadarzyn, ul. Katowicka 81 |
|  | ZUD Warszawa | 02-991 Warszawa, ul. Bruzdowa 42 |
|  | Obwód utrzymania drogi Podborze | 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Zambrowska 70 |
| Z-19 | - | - |
|  | - | - |
|  | Obwód Drogowy Gostynin | 09-500 Gostynin, ul. Płocka 76a |
|  | Obwód Drogowy Sierpc | 09-200 Sierpc, ul .Kościuszki 1c |
| Z-20 | - | - |
|  | - | - |
| Z-21 | Rejon w Przasnyszu | 06-300 Przasnysz, ul. Piłsudskiego 195 |
|  | Obwód Drogowy Przasnysz | 06-300 Przasnysz, ul. Piłsudskiego 195 |
|  | Obwód Drogowy Maków Mazowiecki | 06-200 Maków Mazowiecki, ul. Mazowiecka 12A |
| Z-22 | Rejon w Radomiu | 26-660 Jedlińsk, ul. Spacerowa 10 |
|  | Obwód Drogowy Iłża | 27-100 Iłża, Krzyżanowice 237a |
|  | Obwód Utrzymania Drogi Sławno | 26-625 Wolanów, Kacprowice 72 |
| Z-23 | Rejon w Siedlcach | 08-110 Siedlce, ul. Brzeska 122 |
|  | Obwód Drogowy Siedlce | 08-110 Siedlce, ul. Brzeska 122 |
|  | Obwód Drogowy Sokołów Podlaski | 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Reymonta 2B |
|  | Obwód Drogowy Łosice | 08-200 Łosice, ul. Wiejska 3A |
| Z-24 | Rejon w Zwoleniu | 26-700 Zwoleń, ul. Perzyny 108 |
|  | Obwód Drogowy Zwoleń I i II | 26-700 Zwoleń, ul. Perzyny 108 |
|  | Obwód Drogowy Kozienice | 26-900 Kozienice, Aleksandrówka ul. Serdeczna 5 |
| T-1 | Wydział Technologii | 05-816 Opacz Kolonia, ul. Środkowa 35D |

- Forma płatności i rozliczeń za usługę konserwacji oraz usunięcie awarii.

- Płatności następować będą po wykonaniu konserwacji, na podstawie prawidłowo wystawionego potwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru prac na podstawie którego zostanie wystawiona Faktura VAT.

- Cena za usługę musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty dojazdu i inne niezbędne koszty do wykonania zamówienia.

- Rozliczenia pomiędzy stronami z tytułu wykonywanej usługi dokonywane będzie za okres określony w umowie wg stawek podanych w Formularzu ofertowym i według załączonego protokołu odbioru załącznik nr 1 – Rozliczenie usługi konserwacji, podpisanego przez Wykonawcę i potwierdzonego przez odpowiednio Wydział Technologii Laboratorium Drogowego / Naczelnik/Zastępca Wydziału Administracji/Kierownika Rejonu - zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.

- Za materiały zużyte do konserwacji Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie na podstawie faktycznie poniesionych kosztów potwierdzonych fakturami zakupu.

- Przewidziane koszty zakupów materiałów do konserwacji 40 750,00 złotych netto.

- Faktura VAT za wykonane usługi będzie składana w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Warszawie.

Protokół odbioru

Załącznik nr 1

Rozliczenie usługi konserwacji

do Umowy Nr …………………………….. z dn. ……………………..

Termin rozpoczęcia prac ………………………………… Termin zakończenia prac…………………………..

| Lp. | Wyszczególnienie robót | J.m | Cena jednostkowa | Wartość ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konserwacja /ryczałt zgodnie z umową/ | zł |  |  |
| Zużyte materiały do konserwacji : |  | szt. |  |  |
| Razem wartość materiałów /netto/ |  |  |  |  |
| 2. | Łącznie materiały /netto/ | zł |  |  |
| Wartość ogółem /netto/ 1+2 |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |
| Wartość ogółem /brutto/ |  |  |  |  |

Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca   						Zleceniodawca