# P A T I O    PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT MAŁGORZATA ADAMCZYK

# 71-250 BEZRZECZE  ul RAJSKA 1  tel. 0693226079 e-mail mm.adamczyk@op.pl

DATA :  2008 PAŹDZIERNIK

TOM 10 – PROJEKT KONSTRUKCJI WSPINALNI

PROJEKT

BUDOWLANO - WYKONAWCZY

INWESTOR:  KOMENDA  POWIATOWA  PAŃSTWOWEJ   STRAŻY POŻARNEJ

W GRYFICACH , UL 3 MAJA 25 , 72-300 GRYFICE

TEMAT:        BUDOWA OBIEKTÓW KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWE  		          STRAŻY POŻARNEJ W GRYFICACH NA   DZIAŁCE NR 35

ADRES :       72-300 GRYFICE , UL. PIŁSUDSKIEGO , DZIAŁKA NR 35

projektował: 	 MGR INŻ. IRENA CIESIELSKA  UPR.199/Sz/75

sprawdził:          MRG INŻ. GUSTAW KORDAS UPR. 137/Sz/72

### OŚWIADCZENIE

### Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.06.156.1118 tekst jednolity)  oświadczam, że projekt budowlany sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

1. OPIS TECHNICZNY

2. RYSUNKI

- rys. nr 1	Widok ściany, przekrój I-I, rzut fundamentów 	  	1:50

- rys. nr 2	Szczegóły fundamentu				 	1:25

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

- DANE OGÓLNE

OBIEKT  : 	 	Wspinalnia

TEMAT :			Budowa obiektów  Komendy Powiatowej Państwowej Straży 				Pożarnej w Gryficach na działce nr 35

ADRES    :	 	72-300 Gryfice, ul. Piłsudskiego działka nr 35

INWESTOR :    		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach 				72-300 Gryfice, ul. 3 Maja 25

BRANŻA:      		Konstrukcja

STADIUM  :		Projekt budowlano - wykonawczy

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

-    Zlecenie Inwestora;

-    Projekt budowlano wykonawczy architektoniczny

-    Projekt opracowano w oparciu o normy :

PN – 82/B – 02000 – Obciążenia budowli;

PN – 77/B – 02011 – Obciążenie wiatrem;

PN – 80/B – 02010 – Obciążenie śniegiem;

PN – 90/B – 03200 – Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264/1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

III. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji wspinalni..

IV. LOKALIZACJA

Wspinalnia zlokalizowana jest w kompleksie obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach przy ul. Piłsudskiego. Wspinania usytuowana jest w części południowo wschodniej działki nr 35.

V. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH

Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie dokumentacji geologiczno inżynierskiej opracowanej przez Pracownię ArtGeo Marek Ober w październiku 2008.

Na podstawie przeprowadzonych badań polowych stwierdzono, że podłoże badanego terenu budują plejstoceńskie utwory zwałowe i wodnolodowcowe. Utwory zwałowe, budujące głębsze podłoże działki, to piaski gliniaste, zalegające poniżej 2,7-5,8 m p.p.t., których nie przewiercono do głębokości 8,0 m p.p.t. Rzędne stropu piasków gliniastych wahają się od 16,38 m n.p.m., do 18,19 m n.p.m. Utwory wodnolodowcowe budujące na stropie zwałowych piasków gliniastych ciągłą pokrywę o miąższości 1,5-5,4 m  najwięcej w części północnej działki, najmniej w części pn. wsch. W rejonie lokalizacji wspinalni pod warstwą gleby o miąższości 0,8 m, występują piaski drobne oraz średnie warstwy II÷III. W obrębie gruntów rodzimych budujących podłoże badanego terenu wydzielono cztery warstwy geotechniczne:

Warstwa I – piaski średnie, nawodnione, luźne o uogólnionej wartości stopnia zagęszczenia  ID=0,18. Są to grunty o obniżonej nośności, budują lokalnie w profilu nr 4 strefę rozluźnienia o miąższości 0,8 m, na głębokości 1,6-2,4m p.p.t.

Warstwa II – piaski drobne, wilgotne, nawodnione, średniozagęszczone o obliczeniowej wartości stopnia zagęszczenia  - ID=0,34. Są to grunty nośne, budują w otworach nr 1-7 i 9-11 stropowe partie utworów wodnolodowcowych, do głębokości 1,0 – 2,1 m p.p.t.

Warstwa III – piaski średnie, wilgotne i nawodnione, średniozagęszczone o obliczeniowej wartości stopnia zagęszczenia ID=0,40. Są to grunty nośne, budują przeważającą część utworów wodnolodowcowych, zalegają pod piaskami drobnymi warstwy II.

Warstwa IV – zwałowe piaski gliniaste, wilgotne, w stanie półzwartym o uogólnionej wartości stopnia plastyczności  IL=0,00. Są to grunty nośne, budują głębsze podłoże działki poniżej 2,7-5,8 m p.p.t.

Ponadto w obrębie nasypów niekontrolowanych, w ich partiach złożonych w przewadze z piasków, wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

Warstwa N 1 – nasypowe piaski drobne z domieszkami, wilgotne, luźne i bardzo luźne, o uogólnionej wartości stopnia zagęszczenia ID=0,16. Są to grunty o bardzo ograniczonej nośności, zalegają lokalnie w profilu otworu nr 8.

Warstwa N 2 – nasypowe piaski drobne z domieszkami, średniozagęszczone, o uogólnionej wartości stopnia zagęszczenia ID=0,33. Są to grunty o nośności wystarczającej dla nawierzchni placu.

Wartości charakterystyczne parametrów wydzielonych warstw geotechnicznych kształtują się następująco:

Warstwa I

## Stopień zagęszczenia			IDn= 0,201

Gęstość objętościowa			rn=  19,5 kN/m3

Kąt tarcia wewnętrznego			Fun= 31,14º

Moduł odkształcenia pierwotnego	 Eon= 46,24MPa

Warstwa II

## Stopień zagęszczenia			IDn= 0,373

Gęstość objętościowa			rn=   17,5 kN/m3

Kąt tarcia wewnętrznego			Fun= 29,79º

Moduł odkształcenia pierwotnego	 Eon= 36,34MPa

Warstwa III

## Stopień zagęszczenia			IDn= 0,47

Gęstość objętościowa			rn=   18,5 kN/m3

Kąt tarcia wewnętrznego			Fun= 32,8º

Moduł odkształcenia pierwotnego	 Eon=75,30MPa

Warstwa IV

## Stopień plastyczności			ILn= 0,00

Gęstość objętościowa			 rn= 22,0kN/m3

Kąt tarcia wewnętrznego			Fun= 22,0º

Spójność właściwa			cun= 40kPa

Moduł odkształcenia pierwotnego	Eon= 249,98MPa

W wykonanych otworach stwierdzono, że przeważająca część pokrywy wodnolodowcowych piasków przesycona jest wodą, której swobodne zwierciadło stabilizuje się na głębokości 1,1 – 3,3 m p.p.t. tj. na rzędnych 19,31-19,42 m n.p.m. . Zwierciadło wody wykazuje nieznaczny spadek w kierunku południowym, zgodnie z nachyleniem powierzchni terenu. W okresach o znacznie zwiększonej sumie opadów należy liczyć się z możliwością podniesienia jej zwierciadła o ok. 0,4 m.

Przyjęto posadowienie fundamentu pod wspinanię na rzędnej 2,00 m p.p.t tj. na rzędnej 20,28 m n.p.m. Fundament posadowić na warstwie betonu podkładowego C8/10-B10.

Wg kryteriów określonych budynek rozporządzeniu MSWiA z dnia 24 września 1998 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ( Dz.U. Nr 126 poz.839 )

Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe proste.

V. DANE KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE

5.1. Charakterystyka ogólna

Konstrukcję wspinalni stanowią dwa stalowe słupy kratowe, połączone skratowaniem oraz  pomostami stalowymi.

5.2. Fundamenty

Fundament pod wspinalnię  zaprojektowano w postaci rusztu z betonu C20/25 -B25, zbrojonego stalą AIII – 34GS.

Posadowienie rusztu fundamentowego na głębokości 2,0 m, poniżej terenu na warstwie betonu podkładowego C8/10 – B10 o grubości 10cm.  Płyta fundamentowa zbrojona dołem i górą siatkami z prętów Ø10co20cm. Słupki zbrojone prętami 8Ø12. Stal AIII – 34GS.

W trakcie betonowania fundamentu, w słupach żelbetowych należy zakotwić śruby M24 służące do mocowania konstrukcji stalowej. Słupy   ustawiać na 3cm podlewce mineralnej ASOCRET –VM-K30.

Fundament zabezpieczyć przeciwwilgociowo preparatami preparatem Combiflex C2 oraz  Aquafin 1C- nakładanym na beton podkładowy.

5.3. Konstrukcja wspinalni

Konstrukcję wspinalni stanowią dwa stalowe słupy kratowe, zamocowane w żelbetowych stopach fundamentowych. Gałęzie oraz skartowanie słupów zaprojektowano z C120. Stal St3SY. W kierunku poprzecznym słupy  połączone są skratowaniem z L60x60x6 oraz  pomostami stalowymi. Konstrukcje pomostów stanowią rygle stalowe zaprojektowane z C 160. Połączenia rygli z słupami na śruby M16 kl.4.8.

Rygle pomostów oraz mocowane do nich ościeżnice okien  zaprojektowane z L60x60x6 tworzą ścianę ryglową. Połączenia na śruby M12 kl.4.8.

Podłogę pomostów oraz wypełnienie ściany ryglowej zaprojektowano z desek grubości 30 i 40mm. Deskowanie ścian oraz elementy drewniane podestów zabezpieczyć impregnatem do drewna i pomalować bejcolakiem.

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć antykorozyjnie.

Stopień  czystości „2”. Po oczyszczeniu elementów należy wykonać

następujące powłoki :

- 	farba podkładowa chlorokauczukowa cynkowa 70% o symbolu wg

SWW 7221-004 -dwie  warstwy;

- 	emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania o symbolu

wg SWW 7261- 00XXX - trzy warstwy. Całkowita grubość powłoki 150 m.

Rozpatrywać łącznie z „ Instrukcją zabezpieczenia przed korozją konstrukcji

stalowych za pomocą powłok malarskich – KOR-3.”

W s z y s t k i e  p r a c e  związane z adaptacją należy prowadzić z warunków BHP i  pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przy organizacji robót oraz ich wykonywaniu przestrzegać przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 	przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r nr 109 poz.1650 ), w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie 	bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401 ) oraz wytycznych  technicznych, aprobat technicznych i wytycznych producentów materiałów stosowanych do wykonywania 	powyższych prac.

Dopuszcza się zmianę zaproponowanych rozwiązań pod względem  materiałowym, pod warunkiem zastąpienia ich materiałami o parametrach odpowiadających parametrom materiałów zastosowanych w projekcie.

Projektował:

mgr inż. Irena Ciesielska