SMARTBUD-FIRMA BUDOWLANA

Ul. Ułańska 1A, 64-115 Święciechowa

tel:695-784-606, mail: biuro@smartbud.info

TOM  II 									egz. I

| Sierpień 2024r PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |  |
| --- | --- |
| REMONT LEŚNICZÓWKI LEŚNICTWA JEMIELNO Kategoria I – budynki mieszkalne jednorodzinne |  |
| INWESTOR | Nadleśnictwo Góra Śląska ul. Podwale 31, 56-200 Góra |
| ADRES OBIEKTU | Jemielno 124, 56-209 Jemielno |
| Nr ewidencji geodezyjnej działki: | dz. nr ewid. 457/2, obręb: 0008 Jemielno, jedn. ewid.: 020402_2, obręb ewid. 0008 |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW OLEJNIK upr.proj: 10/WPOKK/2017 w specjal. arch. KONSTRUKCJA: mgr inż. PIOTR JAROSZCZUK upr.proj: WKP/0187/POOK/06 w specjal. konstr-bud. |  |

SPIS TREŚCI

Strona tytułowa						      			     1

Spis zawartości projektu						                      2-3

- DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJKETU

Oświadczenie projektantów							     4

Decyzje o nadaniu uprawnień projektowych		  	            5-8

- CZĘŚĆ OPISOWA

I. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 				     9

II. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego										     9

III. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu          9-10

IV. Charakterystyczne parametry obiektu 				        10-11

- Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego							   11

VI. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania

z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby

niepełnosprawne                                                                              11

VII. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.   			        11-12

VIII.W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku analizę technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii. 									                      13

IX. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem. 						       13-15

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys.1 – Rzut przyziemia					1:100		str.16

Rys.2 – Rzut poddasza 					1:100		str.17

Rys.3 – Rzut dachu  					1:100 		str.18

Rys.4 – Przekrój A-A 					1:100		str.19

Rys.5 – Elewacje frontowa, tylna i boczne 		1:100		str.20

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym oświadczam, że projekt zagospodarowania działki oraz  projekt architektoniczno-budowlany

(Dz.U z 20 grudnia 2021r., poz.2351, zmiany:poz.1986, z 2022r. poz.88)

OŚWIADCZAM, że:

„remont leśniczówki leśnictwa Jemielno”

zlokalizowanej w Jemielno 124 na działce nr 457/2, Nadleśnictwa Góra Śląska, została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Święciechowa, sierpień 2024r.

Zespół projektowy:

|  | Imię i nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- |
| PROJEKTANT ARCHITEKTURY | mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW OLEJNIK upr.proj: 10/WPOKK/2017 w specjal. arch. |  |
| PROJEKTANT KONSTRUKCJI | mgr inż. PIOTR JAROSZCZUK upr.proj: WKP/0187/POOK/06 w specjal. konstr-bud. |  |

ZAŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW

CZĘŚĆ OPISOWA

- Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego:

- Podstawa opracowania:

-Zlecenie inwestora.

-Dane wyjściowe do projektowania.

-Mapa zasadnicza.

-Wizja w terenie.

- Przedmiot opracowania, rodzaj i kategoria obiektu:

- Przedmiotem opracowania jest remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego (leśniczówka) w celu poprawy funkcjonalności użytkowej budynku i dostosowania go do potrzeb nowego użytkownika.

- I kategoria obiektu.

- Lokalizacja obiektu:

- Obiekt zlokalizowany jest w Jemielnie 124 na działce nr 457/2. Administracyjnie teren inwestycji leży w obrębie 0008 Jemielno, powiat górowskim, w województwie dolnośląskim. Działka stanowi własność Inwestora.

- Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego:

Zaprojektowano remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego (leśniczówka) w celu poprawy funkcjonalności użytkowej budynku i dostosowania go do potrzeb nowego użytkownika.  Budynek użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

- Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu:

Do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego leśniczówki wolnostojącej dwukondygnacyjnej, częściowo podpiwniczonej. Zaprojektowano wykonanie remontu polegającego na wykonaniu następujących robót.

Parter:

- zamurować drzwi w kuchni do małego pokoju,

- wymienić drzwi wejściowe (wewnątrzlokalowe),

- wymienić płytki w wiatrołapie,

- rozebrać nieczynny komin w kuchni,

- z okna w pom. kuchennym wykonać  drzwi na taras (przenieś grzejnik),

- wykonać taras z wyjściem z kuchni, wymiary 3,0 x 8,0m, jeden stopień,

- odmalować elewację,

- obniżyć baterię umywalkową w kuchni,

- wymienić drzwi od spiżarni 75x150 i zamontować oświetlenie,

- wykonać szpachlowanie, malowanie i cyklinowanie podłóg drewnianych,

- wymienić panele w kuchni i wylać nową posadzkę,

- wymienić drzwi wewnętrzne na pełne,

- wykonać instalację antenową gniazdka 2+2 (parter i piętro),

- gniazdka antenowe i do prądu w salonie na ścianie od WC,

Poddasze:

- łazienka: montaż okna dachowego, skucie i wymiana płytek, montaż prysznica i nowa armatura,

- cyklinowanie parkietów, szpachlowanie, malowanie ścian, wymiana drzwi,

- docieplenie poddasza wełną 30cm, skosy PIR 6cm, wymiana włazu na termo

- wymiana okna w pokoju 145x115,

- montaż 2 gniazdek w pokoju przy łóżku.

- Charakterystyczne parametry:

Budynku:

liczba kondygnacji                           -     2

pow. zabudowy				-    103,10m2

kubatura					-    324,67m3

dł. bud.					-    12,07m

szer. bud.					-    9,25m

wysokość około				-    8,23m

kąt nachylenia połaci dachu           -    45º

(dach dwuspadowy)

Zestawienie powierzchni użytkowych pomieszczeń po remoncie:

- Parter:

1.1 Wiatrołap 			4,43m2

1.2 Pokój		    	7,35m2

1.3 WC				1,47m2

1.4 Korytarz		    	2,97m2

1.5 Kl. schodowa 		5,88m2

1.6 Kuchnia		    	12,24m2

1.7 Pokój			11,22m2

1.8 Pokój		    	32,24m2

1.9 Spiżarnia		    	1,29m2

Powierzchnia użytkowa parteru: 79,09 m2

- Poddasze:

2.1 Korytarz			14,48m2

2.2 Pokój			5,53m2

2.3 Pokój			18,98m2

2.4 Pokój			6,73m2

2.5 Łazienka			5,86m2

Powierzchnia użytkowa poddasza: 51,57 m2

Ogółem powierzchnia użytkowa:	130,66m2

- Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W poziomie posadowienia fundamentów występuje grunt rodzimy, jednorodny i nośny. Poziom wód gruntowych znajduje się poniżej projektowanego poziomu posadowienia fundamentów.

- Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełno-
sprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze:

Zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, nie ma wymogu przystosowania budynku mieszkalnego, jednorodzinnego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

- zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych:

Woda – istniejące przyłącze.

Ścieki – istniejący zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe.

Wody deszczowe rozprowadzane będą po terenie własnym działki.

- emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się:

Istniejący budynek nie generuje zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych.

- rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów:

Odpady stałe będą gromadzone i segregowane zgodnie z obowiązującym prawem w pojemnikach specjalistycznych na działce Inwestora i okresowo wywożone przez wyspecjalizowane służby na wysypisko gminne.

- właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się:

Budynek z projektowanym wyposażeniem oraz przewidywanym sposobie użytkowania  nie wytwarza ponadnormowego hałasu, nie emitują drgań wykraczających poza teren, ani promieniowania w jakiejkolwiek postaci oraz nie generuje pola elektromagnetycznego wykraczających poza teren ani nie wytwarza innych zakłóceń przekraczających normy.

- wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne - uwzględniając, że przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywać ograniczenie lub eliminację wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami:

Istniejący budynek nie wpływają niekorzystnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wpływają niekorzystnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

- W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku analizę technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepła, określającą:

- oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej 
wody użytkowej, 
b) dostępne nośniki energii, 
c) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: 
– systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo 
– systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego, 
d) obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię, 
e) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię.

Nie dotyczy.

- Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia

budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Elementy konstrukcyjne:

Taras  	 -wykonany z kostki betonowej gr.8cm, na podsypce piaskowej gr. 10cm i podkładzie betonowym gr. 12cm.

Izolacja 	- termiczna poddasze z wełny mineralnej gr.30cm, skosy pianką PIR gr. 6cm.

Sufit podwieszany  -wykonany z płyt gipsowo kartonowych (GKB, GKBI-łazienka) na ruszcie stalowym systemowym, konstrukcja rusztu podwieszana i mocowana do konstrukcji więźby dachowej.

Tynki wew. 	- wewnętrzne wapienno-cementowe kat. III

wykończone gładzią gipsową i płytkami

glazurowanymi lub tynki gipsowe maszynowe.

Parapety        	- wewnętrzne wykonane z drewna – na wzór istniejących w kolorze stolarki okiennej,

- zewnętrzne z płytek klinkierowych – na wzór istniejących.

Posadzki             - posadzka betonowa zatarta na gładko, płytki ceramiczne, panel podłogowy, wykładzina.

Stolarka              - okienna wykonana indywidualnie z PCV, drzwiowa wewnątrzlokalowa z drzwi płytowych gładkich lakierowanych np.: typu PORTA w drzwiach do łazienki zastosować kratkę nawiewną.

Malowanie          - tynki wewnętrzne malowane dwukrotnie farbą emulsyjną wewnętrzną w jasnych kolorach pastelowych.

- tynki zewnętrzne malowane dwukrotnie farbą 
          mineralną lub sylikatową zewnętrzną.

Instalacje wewnętrzne:

-ogrzewanie – istniejące,

-woda ciepła – istniejąca,

-woda zimna – istniejąca,

-kanalizacja sanitarna – istniejący zbiornik bezodpływowy,

-odprowadzenie wód deszczowych - rozprowadzenie wód opadowych po terenie własnym działki,

-wentylacja – istniejąca,

-instalacja elektryczna – istniejąca.

Uwagi końcowe:

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przepisami BHP pod stałym nadzorem technicznym osób uprawnionych.

RYSUNKI

Rys.1-Rzut przyziemia 				1:100		str.16

Rys.2 – Rzut poddasza					1:100		str.17

Rys.3 – Rzut dachu						1:100		str.18

Rys.4 – Przekrój A-A					1:100		str.19

Rys.5 – Elewacja frontowa, tylna, boczne		1:100		str.20

SMARTBUD-FIRMA BUDOWLANA

Ul. Ułańska 1A, 64-115 Święciechowa

tel:695-784-606, mail: biuro@smartbud.info

| Sierpień 2024r WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY |  |
| --- | --- |
| REMONT LEŚNICZÓWKI LEŚNICTWA JEMIELNO Kategoria I – budynki mieszkalne jednorodzinne |  |
| INWESTOR | Nadleśnictwo Góra Śląska ul. Podwale 31, 56-200 Góra |
| ADRES OBIEKTU | Jemielno 124, 56-209 Jemielno |
| Nr ewidencji geodezyjnej działki: | dz. nr ewid. 457/2, obręb: 0008 Jemielno, jedn. ewid.: 020402_2, obręb ewid. 0008 |
| SPIS ZAŁĄCZNIKÓW - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ (str.22-26) |  |

INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Nazwa i adres obiektu:

Budynek mieszkalny jednorodzinny leśniczówka

w Jemielno 124, dz. nr  457/2

- Imię i nazwisko oraz adres inwestora:

Nadleśnictwo Góra Śląska

Ul. Podwale 31, 56-200 Góra

- Imię i nazwisko oraz adres projektanta:

Przemysław Olejnik

Ul. Orzechowa 2a, 64-130 Dąbcze

INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robót dla całej budowy oraz kolejność realizacji obiektu:

- Przygotowanie placu budowy.

- Prace ziemne przy budowie tarasu.

- Prace brukarskie przy budowie tarasu.

- Uporządkowanie terenu po budowie.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- Budynek mieszkalny jednorodzinny leśniczówka i jeden budynek gospodarczy.

- Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą

stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- Składowisko materiałów budowlanych.

- Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót

budowlanych

- Roboty przy wykonywaniu, których istnieje ryzyko upadku z wysokości powyżej 1,0m.-Wykopy pod ławy fundamentowe.

4.	Oznakowanie i wydzielenie miejsca prowadzenia robót .
Teren budowy jest ogrodzony siatką metalową wys. 1,5 m oraz oznakowany tablicami informacyjnymi o zakazie wstępu osobom postronnym.

5.	Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

  - Na budowie nie występują roboty uznane zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r za niebezpieczne

  - Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed

przystąpieniem do realizacji prac szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy lub Majster Budowy są zobowiązani do przeprowadzenia instruktażu podczas którego pracownicy:

- powinni zostać poinformowani o możliwych zagrożeniach,

- skontrolowani pod względem stosowania środków ochrony osobistej

- zaznajomieni z projektem organizacji robót

Stały nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi powinni pełnić Kierownik Budowy lub Majster Budowy. Instruktaż każdorazowo zapisywać w Zeszycie Instruktażu BHP z podaniem:

- wykazu osób biorących udział,

- osoby pełniącej nadzór nad realizacją,

- zakresu instruktażu.

Podstawowymi aktami prawnymi, na które powoływać się będzie osoba prowadząca instruktaż będą:

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 28.03.1972 r, w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dn. 10.10.2003 r.)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i Higieny Pracy z dn. 26.09.1997r (Dz.U. Nr 169 z dn. 29.09.2003 r.)

- Obowiązujące Polskie Normy i przepisy

  - Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych,

zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą uprawnieni pracownicy:

- bez przeciwwskazań lekarskich do zatrudnienia przy tych pracach,

- pełnoletni,

- dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa przy tych pracach,

- posiadający dodatkowe uprawnienia wymagane przy niektórych rodzajach prac szczególnie niebezpiecznych.

Roboty przy których wykonywaniu istnieje ryzyko upadku z wysokości 
1-1,5 - 3,0 m

- wszelkie wykopy związane z prowadzeniem sieci i wykonaniem fundamentów, zostaną wydzielone biało-czerwoną taśmą BHP,

ujęte w odpowiedniej strefie niebezpiecznej i oznaczone tablicami

“UWAGA! WYKOPY! - STREFA NIEBEZPIECZNA!”

Ponadto przed przyjęciem do pracy wszyscy pracownicy musza przejść stanowiskowe szkolenie BHP oraz wykonać badania lekarskie, w zakresie odpowiednim do rodzaju wykonywanej pracy.

Również podczas zatrudnienia pracownicy są zobowiązani do brania udziału (raz w roku) w szkoleniach BHP i wykonywania badań lekarskich - wstępnych, okresowych i kontrolnych wg zakresu określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Kodeksu Pracy.

- Przechowywanie i przemieszczenie materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych.

Przewiduje się użycie gazów technicznych (tlen, acetylen, propan-butan).

6.1. W czasie pracy za materiał i właściwy transport odpowiedzialny

będzie przeszkolony pracownik, mający odpowiednie uprawnienia.

6.2. Przechowywanie w/w odbywać się będzie w zamkniętych pomieszczeniach dostępnych dla wyznaczonych pracowników.

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

7.1. Pracownicy zatrudnieni na budowie przed przystąpieniem do prac przejdą:
- szkolenie w dziedzinie BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie szkoleń wstępnych, ogólnych, na stanowisku pracy i okresowych 
- będą posiadać wymagane dla danego zawodu badania lekarskie

- zostaną wyposażeni w odpowiedni ubiór i sprzęt ochrony osobistej.

7.2. Za czynności i działania wymienione w p. 8.1. dla pracowników firm podwykonawczych odpowiedzialni są właściciele tych firm.

7.3. Kontakt z instytucjami i organami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (straż, pogotowie ratunkowe, Państwowa Inspekcja Pracy) odbywać się będzie za  pomocą telefonów służbowych, w które wyposażeni będą osoby funkcyjne (Kierownik Budowy, Majster Budowy, brygadziści, pracownicy).

7.4. Na budowie będzie prowadzony dziennik BHP, w którym będą odnotowywane działania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie.

7.5. W razie konieczności ewakuacji i transportu osób z terenu budowy przewiduje się wykorzystanie pojazdów służbowych lub prywatnych, a w razie potrzeby wezwania karetki pogotowia ratunkowego.

7.6. Właściciele firm podwykonawczych zostaną zapoznani z niniejszym planem i zobowiązani do jego przestrzegania.

8. Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych będzie: obiekt (kontener) wchodzący w skład zaplecza budowy oznaczony tablicą BIURO BUDOWY.

opracował:

mgr inż. arch. Przemysław Olejnik