SMARTBUD- FIRMA BUDOWLANA

Ul. Ułańska 1A, 64-115 Święciechowa

tel:695-784-606, mail: biuro@smartbud.info

TOM  III									egz. I

| Sierpień 2024r PROJEKT TECHNICZNY |  |
| --- | --- |
| REMONT LEŚNICZÓWKI LEŚNICTWA JEMIELNO Kategoria I – budynki mieszkalne jednorodzinne |  |
| INWESTOR | Nadleśnictwo Góra Śląska ul. Podwale 31, 56-200 Góra |
| ADRES OBIEKTU | Jemielno 124, 56-209 Jemielno |
| Nr ewidencji geodezyjnej działki: | dz. nr ewid. 457/2, obręb: 0008 Jemielno, jedn. ewid.: 020402_2, obręb ewid. 0008 |
| PROJEKTANT KONSTRUKCJA: mgr inż. PIOTR JAROSZCZUK upr.proj: WKP/0187/POOK/06 w specjal. konstr-bud. |  |

SPIS TREŚCI

Strona tytułowa									     1

Spis zawartości projektu							               2

- DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJKETU

Oświadczenie projektanta							     3

Decyzje o nadaniu uprawnień projektowych, zaświadczenia o przynależności do Izby Zawodowej				 	            4-6

II. CZĘŚĆ OPISOWA

I. Dane ogólne                                                                                               7

II. Dane konstrukcyjno-architektoniczne                    	                      7-8

III. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe                                        8-9

IV. Uwagi końcowe                                                                                       9

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany PIOTR  JAROSZCZUK, numer upr. WKP/0187/POOK/06, na podstawie art. 34. ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipiec 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r. poz. 682)

oświadczam, że projekt techniczny inwestycji „remont leśniczówki leśnictwa Jemielno” z lokalizacją na działce nr 457/2 położonej w Jemielnie,

dla Nadleśnictwa Góra Śląska

został sporządzony zgodnie z art. 20 ust. 1 ww ustawy przeze mnie i pozostałych projektantów wymienionych poniżej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projekt techniczny został opracowany przez projektanta:

|  | Imię i nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- |
| PROJEKTANT KONSTRUKCJI | mgr inż. PIOTR JAROSZCZUK upr.proj: WKP/0187/POOK/06 w specjal. konstr-bud. |  |

Święciechowa, sierpień 2024r.

ZAŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW

CZĘŚĆ OPISOWA

- Dane ogólne:

- Przedmiotem opracowania jest remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego (leśniczówka) w celu poprawy funkcjonalności użytkowej budynku i dostosowania go do potrzeb nowego użytkownika.

- Dane konstrukcyjno-architektoniczne

- Geotechniczne warunki posadowienia obiektu:

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W poziomie posadowienia fundamentów występuje grunt rodzimy, jednorodny i nośny. Poziom wód gruntowych znajduje się poniżej projektowanego poziomu posadowienia fundamentów.

- Układ konstrukcyjny

Do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego leśniczówki wolnostojącej dwukondygnacyjnej, częściowo podpiwniczonej. Zaprojektowano wykonanie remontu polegającego na wykonaniu następujących robót.

Parter:

- zamurować drzwi w kuchni do małego pokoju,

- wymienić drzwi wejściowe (wewnątrzlokalowe),

- wymienić płytki w wiatrołapie,

- rozebrać nieczynny komin w kuchni,

- z okna w kuchni zrobić drzwi na taras (przenieś grzejnik),

- wykonać taras z wyjściem z kuchni, wymiary 3,0 x 8,0m, jeden stopień,

- odmalować elewację,

- obniżyć baterię umywalkową w kuchni,

- wymienić drzwi od spiżarni 75x150 i zamontować oświetlenie,

- wykonać szpachlowanie, malowanie i cyklinowanie podłóg drewnianych,

- wymienić panele w kuchni i wylać nową posadzkę,

- wymienić drzwi wewnętrzne na pełne bez szybek,

- wykonać instalację antenową gniazdka 2+2 (parter i piętro),

- gniazdka antenowe i do prądu w salonie na ścianie od WC,

Poddasze:

- łazienka: montaż okna dachowego, skucie i wymiana płytek, montaż prysznica i nowa armatura,

- cyklinowanie parkietów, szpachlowanie, malowanie ścian, wymiana drzwi,

- docieplenie poddasza wełną 30cm, skosy PIR 6cm, wymiana włazu na termo

- wymiana okna w pokoju 145x115,

- montaż 2 gniazdek w pokoju przy łóżku.

- Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych:

Wymagane bezpieczeństwo konstrukcji zapewniono poprzez spełnienie wymagań w Polskich Normach.

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o następujące normy:

-PN-82/B-2000, B-2001, B-2003 –Obciążenie budowli.

-PN-B-03002:1999 –Konstrukcje murowane.

-PN-76/B-03001 –Konstrukcje i podłoża budowli.

-PN-81/B-03020 –Posadowienie bezpośrednie budowli.

- Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe dla wszystkich budynków takie same:

Elementy konstrukcyjne:

Taras  	 -wykonany z kostki betonowej gr.8cm, na podsypce piaskowej gr. 10cm i podkładzie betonowym gr. 12cm.

Izolacja 	- termiczna poddasze z wełny mineralnej gr.30cm, skosy pianką PIR gr. 6cm.

Sufit podwieszany  -wykonany z płyt gipsowo kartonowych (GKB, GKBI-łazienka) na ruszcie stalowym systemowym, konstrukcja rusztu podwieszana i mocowana do konstrukcji więźby dachowej.

Tynki wew. 	- wewnętrzne wapienno-cementowe kat. III

wykończone gładzią gipsową i płytkami

glazurowanymi lub tynki gipsowe maszynowe.

Parapety        	- wewnętrzne wykonane z drewna – na wzór istniejących w kolorze stolarki okiennej,

- zewnętrzne z płytek klinkierowych – na wzór istniejących.

Posadzki             - posadzka betonowa zatarta na gładko, płytki ceramiczne, panel podłogowy, wykładzina.

Stolarka              - okienna wykonana indywidualnie z PCV, drzwiowa wewnątrzlokalowa z drzwi płytowych gładkich lakierowanych np.: typu PORTA w drzwiach do łazienki zastosować kratkę nawiewną.

Malowanie          - tynki wewnętrzne malowane dwukrotnie farbą emulsyjną wewnętrzną w jasnych kolorach pastelowych.

- tynki zewnętrzne malowane dwukrotnie farbą 
          mineralną lub sylikatową zewnętrzną.

Instalacje wewnętrzne:

-ogrzewanie – istniejące,

-woda ciepła – istniejąca,

-woda zimna – istniejąca,

-kanalizacja sanitarna – istniejący zbiornik bezodpływowy,

-odprowadzenie wód deszczowych - rozprowadzenie wód opadowych po terenie własnym działki,

-wentylacja – istniejąca,

-instalacja elektryczna – istniejąca.

- Uwagi końcowe

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przepisami BHP pod stałym nadzorem technicznym osób uprawnionych.

opracował:

mgr inż. Piotr Jaroszczuk