Załącznik nr 2 do SIWZ

….......................................

miejscowość, data

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  -  PARAMETRY  TECHNICZNE I  OKRES GWARANCJI (formularz)

- po modyfikacji

Tabela nr 1.  ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY:

| ELEMENTY DO ROZBUDOWY MARCIERZY HP EVA 4400 (EVAP): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konfiguracja |  | OPIS (wymagane parametry techniczne) | Parametry oferowane (proszę podać model i producenta oraz dokładne parametry oferowanych urządzeń/elementów ) |  |
|  | Półka dyskowa | - półka dyskowa na co najmniej 12 dysków w technologii Fibre Channel, np. HP M6412-A lub równoważna z upgradem licencji HP Command View EVA4400 Upg to Unlim LTU |  |  |
|  | Dyski z kieszeniami | - 8 dysków z kieszeniami do montażu w posiadanej półce HP M6412-A, o pojemności 146GB/15krpm w technologii Fibre Channel - 8 dysków z kieszeniami do montażu w posiadanej półce HP M6412-A,o pojemności 1TB FATA w technologii Fibre Channel |  |  |
| ELEMENTY DO ROZBUDOWY MARCIERZY HP EVA 4400 (EVAO): |  |  |  |  |
| Konfiguracja |  | OPIS (wymagane parametry techniczne) | Parametry oferowane (proszę podać model i producenta oraz dokładne parametry oferowanych urządzeń/elementów |  |
|  | Półka dyskowa | - półka dyskowa na co najmniej 12 dysków w technologii Fibre Channel, np. HP M6412-A lub równoważna |  |  |
|  | Dyski z kieszeniami | - 8 dysków z kieszeniami do montażu w posiadanej półce HP M6412-A,o pojemności 146GB/15krpm w technologii Fibre Channel |  |  |

PODPIS(Y):

…...............................................................................................

(miejscowość, data, podpis(y))*

*Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:

- zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) LUB

- pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty.

Tabela nr 2.  ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY POSIADANEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO INFRASTRUKTURY

HP BladeSystem c7000:

| PRODUCENT MODUŁU VIRTUAL CONNECT 8Gb Fibre Channel : ………………………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- |
| MODEL VIRTUAL CONNECT 8Gb Fibre Channel : …………………………………………………………….. |  |  |
| OPIS (wymagane parametry techniczne) | Parametry oferowane (proszę podać dokładne parametry oferowanych urządzeń/elementów ) |  |
| Moduł typu 8Gb Fibre Channel wyprowadzający sygnały ze wszystkich portów FC na serwerach – minimalna liczba portów 24 (16 portów wewnętrznych i 8 portów zewnętrznych). Urządzenie to musi umożliwiać agregację połączeń SAN w infrastrukturze blade i muszą umożliwiać wyprowadzenie sygnałów SAN z infrastruktury z zachowaniem redundancji połączeń. Wszystkie porty muszą być aktywne. Moduł musi zapewniać możliwość przydzielania adresów WWN predefiniowanych przez producenta rozwiązania blade dla poszczególnych wnęk na serwery w obudowie. Przydzielenie adresów musi powodować zastąpienie fizycznych adresów kart Fibre Channel na serwerze. Musi istnieć także możliwość przenoszenia przydzielonych adresów pomiędzy wnękami w obudowie. Funkcjonalność ta musi być realizowana poprzez moduły SAN w infrastrukturze. Wymagana jest możliwość boot’owania systemów operacyjnych zainstalowanych na poszczególnych serwerach blade bezpośrednio z macierzy w środowisku SAN. Wymagane wszystkie niezbędne licencje na wyżej wymienione funkcjonalności. |  |  |
| PRODUCENT KARTY HBA FC: |  |  |
| MODEL KARTY HBA FC: |  |  |
| OPIS (wymagane parametry techniczne) | Parametry oferowane (proszę podać model i producenta oraz dokładne parametry oferowanych urządzeń/elementów |  |
| Karta dwuportowa HBA FC posiadająca możliwość instalacji w posiadanych przez Zamawiającego serwerach HP BL460c G1 i zapewniająca poprawną współpracę z posiadanymi serwerami oraz oferowanymi w niniejszym zamówieniu modułami Virtual Connect 8Gb Fibre Channel. Oferowana karta ze względu na ujednolicenie infrastruktury musi być oparta o chipset firmy Qlogic QMH2462 |  |  |
| PRODUCENT DYSKU: |  |  |
| MODEL DYSKU: |  |  |
| OPIS (wymagane parametry techniczne) | Parametry oferowane (proszę podać model i producenta oraz dokładne parametry oferowanych urządzeń/elementów |  |
| Dysk 146GB SAS 10K 2,5’’ kompatybilny z posiadanymi serwerami HP BL460c G1 i HP BL680c G5 |  |  |

PODPIS(Y):

…...............................................................................................

(miejscowość, data, podpis(y))*

*Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:

- zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) LUB

- pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty.

Tabela nr 3.  ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY POSIADANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SERWERÓW HP DL 380 G5::

| PRODUCENT DYSKU: |  |  |
| --- | --- | --- |
| MODEL DYSKU: |  |  |
| OPIS (wymagane parametry techniczne) | Parametry oferowane (proszę podać model i producenta oraz dokładne parametry oferowanych urządzeń/elementów |  |
| Dysk 146GB SAS 10K 2,5’’ kompatybilny z posiadanymi serwerami HP ProLiant DL380 G5 |  |  |

PODPIS(Y):

…...........................................................................................

(miejscowość, data, podpis(y))*

*Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:

- zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) LUB

- pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty.

Tabela nr 4.   SERWERY:

| PRODUCENT SERWERA Typ 1: ………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MODEL SERWERA: ………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Konfiguracja |  | OPIS (wymagane parametry techniczne) | Parametry oferowane (proszę podać dokładne parametry oferowanych urządzeń/elementów) |  |
|  | Procesor | 2 czterordzeniowe procesory Intel Xeon E5504, 2,00GHz lub równoważne, osiągające minimum 127 pkt w teście SPECInt_2006_rate (dla oferowanego modelu serwera w konfiguracji zgodnej co do ilości procesorów i rdzeni) |  | /Proszę wpisać model i producenta podzespołu oraz parametry techniczne/ |
|  | Płyta główna | 2 procesorowa, firmowana przez producenta serwera |  |  |
|  | Pamięć RAM | minimum 16GB RAM, RDIMM DDR3 z korekcją błędów ECC, możliwość rozbudowy do minimum 192GB |  |  |
|  | Kontroler | macierzowy, RAID 0, 1 i 5, 256MB cache, bateria podtrzymująca zawartość pamięci cache w razie awarii zasilania |  |  |
|  | Dyski twarde | 2 dyski twarde 146GB SAS 10K 2,5”, typu Hot-plug |  |  |
|  | Interfejsy sieciowe (LAN) | zintegrowane 2 Interfejsy sieciowe 10GbE |  |  |
|  | Rozbudowa o dodatkowe karty I/O | Dwuportowa karta HBA FC 4Gbps; oferowana karta ze względu na ujednolicenie infrastruktury musi być oparta o chipset firmy Qlogic QMH2462. |  |  |
|  | Wspierane systemy operacyjne | Red Hat Enterprise Linux 5, Suse Linux Enterprise Server 10, VMware ESX Server 3.5/vSphere, Windows 2008 Server |  |  |
| PRODUCENT SERWERA Typ 2: ………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| MODEL SERWERA: ………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Konfiguracja |  | OPIS (wymagane parametry techniczne) | Parametry oferowane (proszę podać dokładne parametry oferowanych urządzeń/elementów) |  |
|  | Procesor | 1 czterordzeniowy procesor Intel Xeon E5504, 2,00GHz lub równoważny, osiągający minimum 127 pkt w teście SPECInt_2006_ rate (dla oferowanego modelu serwera w konfiguracji z dwoma procesorami i ośmioma rdzeniami) |  | /Proszę wpisać model i producenta podzespołu oraz parametry techniczne/ |
|  | Płyta główna | 2 procesorowa, firmowana przez producenta serwera |  |  |
|  | Pamięć RAM | minimum 8GB RAM, RDIMM DDR3 z korekcją błędów ECC, możliwość rozbudowy do minimum 192GB |  |  |
|  | Kontroler | macierzowy, RAID 0, 1 i 5, 256MB cache, bateria podtrzymująca zawartość pamięci cache w razie awarii zasilania |  |  |
|  | Dyski twarde | 2 dyski twarde 146GB SAS 10K 2,5”, typu Hot-plug |  |  |
|  | Interfejsy sieciowe (LAN) | zintegrowane 2 Interfejsy sieciowe 10GbE |  |  |

|  | Rozbudowa o dodatkowe karty I/O | Dwuportowa karta HBA FC 4Gbps; oferowana karta ze względu na ujednolicenie infrastruktury musi być oparta o chipset firmy Qlogic QMH2462. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wspierane systemy operacyjne | Red Hat Enterprise Linux 5, Suse Linux Enterprise Server 10, VMware ESX Server 3.5/vSphere, Windows 2008 Server |  |  |
| PRODUCENT SERWERA TYPU RACK: ………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| MODEL SERWERA: ………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Konfiguracja |  | OPIS (wymagane parametry techniczne) | Parametry oferowane (proszę podać dokładne parametry oferowanych urządzeń/elementów) |  |
|  | Obudowa | wysokość maksymalnie 2U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych |  | /Proszę wpisać model i producenta urządzenia oraz parametry techniczne/ |
|  | Procesor | 1 czterordzeniowy procesor Intel Xeon E5520, 2,26GHz lub równoważny, osiągający minimum 199 pkt w teście SPECInt_2006_rate (dla oferowanego modelu serwera w konfiguracji z dwoma procesorami i ośmioma rdzeniami) |  | /Proszę wpisać model i producenta podzespołu oraz parametry techniczne/ |
|  | Płyta główna | 2 procesorowa, firmowana przez producenta serwera |  |  |
|  | Pamięć operacyjna | minimum 16 GB RAM , RDIMM DDR3 z korekcją błędów ECC, z możliwością rozbudowy do 192 GB |  |  |
|  | Sloty rozszerzeń | minimum 3 sloty PCI-Express; serwer musi mieć możliwość rozbudowy do 6 slotów PCI-Express. Jeśli nie ma możliwości rozbudowy, serwer musi posiadać 6 slotów PCI-Express w standardzie |  |  |
|  | Dysk twardy | 2 dyski twarde 146GB SAS 10K 2,5”, typu Hot-plug, możliwość rozbudowy do 16 dysków |  |  |
|  | Kontroler | macierzowy, RAID 0/1/1+0/5, 512MB cache, bateria podtrzymująca zawartość pamięci cache w razie awarii zasilania |  |  |
|  | Napęd optyczny | DVD-RW |  |  |
|  | Karty sieciowe | 4 porty 1GbE z funkcją Wake-On-LAN, RJ45, zintegrowane z płytą główną |  |  |
|  | Karta HBA | dwuportowa karta PCI-to-Fibre Channel, 4Gb/s |  |  |
|  | Karta graficzna | zintegrowana karta graficzna |  |  |

|  | Porty | minimum: 1 x szeregowy 5 x USB 2.0 (w tym jeden wewnętrzny) 1 x port klawiatury 1 x port urządzenia wskazującego (mysz) PS/2 2 x VGA (po jednym z przodu i z tyłu serwera) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilacz | 2 szt., typ Hot-plug, redundantne, minimum 460W |  |
|  | Chłodzenie | zestaw wentylatorów redundantnych typu Hot-plug |  |

PODPIS(Y):

….....................................................................................................

(miejscowość, data, podpis(y))*

*Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:

- zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) LUB

- pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty.

Tabela nr 5.  UPS:

| PRODUCENT UPS-a: ………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MODEL UPS-a: ………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Konfiguracja |  | OPIS (wymagane parametry techniczne) | Parametry oferowane (proszę podać dokładne parametry oferowanych urządzeń/elementów) |  |
|  | Obudowa | wysokość maksymalnie 3U dedykowana do zamontowania w szafie Rack 19", z szynami do montażu |  | /Proszę wpisać model i producenta urządzenia oraz parametry techniczne/ |
|  | Moc | minimum 6000VA/5400W |  |  |
|  | Napięcie zasilania | 230V, 50Hz |  |  |
|  | Rodzaj wejścia | IEC 309-32A |  |  |
|  | Ilość i rodzaj połączeń wyjściowych | minimum 1 gniazdo IEC 309-32A minimum 4 gniazda IEC 320 C-19 minimum 4 gniazda IEC 320 C-13 |  |  |
|  | Pojemność baterii | czas podtrzymania minimum 5 minut przy 100% obciążeniu |  |  |
|  | Dokumentacja | dokumentacja techniczna w języku polskim lub angielskim wystarczająca do prawidłowej obsługi technicznej urządzeń |  |  |
|  | Zarządzanie | dedykowany moduł zarządzający, umożliwiający zarządzaniem podtrzymaniem napięcia urządzeń pracujących w sieci, w tym serwerów (lokalnie oraz zdalnie przez sieć LAN) |  |  |

PODPIS(Y):

…..........................................................................................

(miejscowość, data, podpis(y))*

*Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:

- zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) LUB

- pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty.

Tabela nr 6.  WARUNKI  GWARANCJI, USŁUGI  WSPARCIA TECHNICZNEGO W OKRESIE GWARANCJI, POMOCY I WSPARCIA TECHNICZNEGO PRZY INSTALACJI URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW:

| Nazwa usługi |  | Opis (minimalne wymagania) | Oferowane usługi (proszę szczegółowo opisać) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na zaoferowane i dostarczone urządzenia i elementy | - minimum 36 miesięcy gwarancji, świadczonej w miejscach instalacji (dwie lokalizacje na terenie Warszawy), - termin gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru, bez zastrzeżeń (wzór protokołu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ), - wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi ponosi Wykonawca, - gotowość serwisu (przyjmowanie zgłoszeń o awarii) w dni robocze* w godz. 800-1700 (w przypadku elementów i urządzeń do rozbudowy macierzy – 24 godz./ 7 dni), - Zamawiający będzie zgłaszał awarie w dni robocze* w godz. 800-1700 (w przypadku elementów i urządzeń do rozbudowy macierzy – 24 godz./ 7 dni), faksem, drogą elektroniczną lub pisemnie, - gwarantowany czas naprawy - następnego dnia roboczego*, od dnia zgłoszenia awarii (w przypadku elementów i urządzeń do rozbudowy macierzy – 6 godzin od momentu zgłoszenia), - w razie, gdy naprawa potrwa dłużej niż gwarantowany czas naprawy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy w następnym dniu roboczym* urządzenia/elementy zastępcze (na czas naprawy) co najmniej o takich samych parametrach i standardach lub urządzenia/elementy o podobnej funkcjonalności (po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym), - w przypadku awarii, która nie zostanie usunięta w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany urządzeń /elementów na nowe, o parametrach nie gorszych od uszkodzonych. Wymiana urządzeń/elementów na nowe nastąpi najpóźniej w 15 dniu kalendarzowym, od dnia zgłoszenia awarii, - w przypadku uszkodzenia dysku twardego i stwierdzenia potrzeby jego wymiany na nowy, uszkodzony dysk nie podlega zwrotowi Wykonawcy (pozostaje zabezpieczony u Zamawiającego), -okres gwarancji będzie automatycznie wydłużany o czas naprawy, -Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji na wymienione urządzenia/elementy; termin gwarancji będzie liczony, od dnia podpisania protokołu odbioru urządzeń/elementów, bez zastrzeżeń |  |  |
|  | Wsparcie na oprogramowanie zarządzające i monitorujące | minimum 36-miesięczny dostęp do bezpłatnych aktualizacji |  |  |
|  | Wsparcie na systemy operacyjne | minimum 36-miesięczny dostęp do bezpłatnych aktualizacji |  |  |
|  | Instalacja zaoferowanych i dostarczonych elementów i urządzeń | Wykonawca zapewni pomoc i wsparcie techniczne w miejscu instalacji dostarczanych elementów i urządzeń, poprzez oddelegowanie upoważnionych osób, w terminie 5 dni roboczych*, od dnia prawidłowo zrealizowanej dostawy. Instalacja zostanie wykonana przez upoważnionych pracowników Zamawiającego (z pomocą i wsparciem technicznym Wykonawcy) w terminie 5 dni roboczych* od dnia prawidłowo zrealizowanej dostawy |  |  |
|  | Wdrożenie oprogramowania zarządzającego i monitorującego | Wykonawca zapewnia przeprowadzenie instalacji i konfiguracji oprogramowania zarządzającego i monitorującego do poprawnej współpracy z przedmiotami zamówienia (także związana z tym konfiguracja sprzętowa elementów infrastruktury, jeśli taka jest wymagana). |  |  |

PODPIS(Y):

…..........................................................................................

(miejscowość, data, podpis(y))*

*Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:

- zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) LUB

- pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty.