ZAŁĄCZNIK NR 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania analizy akustycznej dla drogi ekspresowej S8 wraz z zaproponowaniem zabezpieczeń akustycznych o parametrach zapewniających dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o nr ewidencyjnych 37/2, 37/6, 37/3 obręb Kajetany.

- Podstawa zamówienia

Podstawą zamówienia stanowi decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 9/24/PZ.E z dnia 15 listopada 2024 r. nakładająca obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S8 na odcinku od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła Paszków z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy, poprzez wykonanie działań naprawczych zapewniających dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, określonych wskaźnikami LAeqD i LAeqN, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz.112), na działkach o nr ewidencyjnych 37/2, 37/6, 37/3 obręb Kajetany.

- Cel zamówienia

Głównym celem zamówienia jest wykonanie analizy akustycznej i zaproponowanie zabezpieczeń akustycznych o parametrach zapewniających dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w  sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz.112) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o nr ewidencyjnych 37/2, 37/6, 37/3 obręb Kajetany.

- Wymagania ogólne

4.1	Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie zamówienia, w tym niezbędnych pomiarów i badań, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i wytycznymi obowiązującymi w zakresie zagadnień związanych z przedmiotem zamówienia, a także najnowszą wiedzą techniczną. Wykonawca jest zobowiązany stosować sprzęt i oprogramowanie odpowiadające wymaganym standardom dokładności danych, obliczeń oraz wymaganej czytelności załączników  graficznych.

  - W czasie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do niezakłócania ruchu publicznego na drodze, do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047) oraz przepisów BHP.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu pomiarów oraz inwentaryzacji w czasie ich trwania. Koszty tych działań nie podlegają odrębnej zapłacie.

  - Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu Zamówienia Wykonawca uzyskuje zgodę właścicieli na wejście w teren.

  - Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego, w formie pisemnej lub mailowej o terminie planowanych pomiarów lub zmianie tego terminu z przynajmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.

  - Do wykonania przedmiotu umowy niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji w terenie w zakresie zagospodarowania terenu, identyfikacji budynków chronionych akustycznie oraz elementów infrastruktury drogowej, w tym istniejących zabezpieczeń akustycznych.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji przedmiotu zamówienia.

- Termin realizacji zamówienia

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu analizę akustyczną wraz z zaproponowaniem zabezpieczeń oraz ekspertyzą techniczną dotycząca możliwości posadowienia dodatkowych zabezpieczeń akustycznych, za potwierdzeniem dostarczenia wraz z protokołem przekazania w terminie 
2 miesięcy od daty zawarcia umowy.

  - Podpisanie protokołu przekazania rozpoczyna proces odbioru opracowania i nie jest równoznaczne z dokonaniem odbioru potwierdzającego należyte wykonanie Przedmiotu zamówienia.

- Materiały wyjściowe oraz podstawowe przepisy prawa

- Decyzja wymieniona w pkt. 2 niniejszego opracowania.

- Analiza porealizacyjna dla drogi S8 na odcinku od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła Paszków z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy wraz z jej uzupełnieniami.

- Pismo Urzędu Gminy Nadarzyn z dnia 26 sierpnia 2024 r. znak GG.6724.4.44.2024.AZ.

- Przepisy podstawowe

Sposób realizacji zamówienia winien być zgodny z obowiązującymi na dzień odbioru opracowania przepisami prawa, wytycznymi i normami w zakresie sposobu wykonania, opracowania oraz zapisu, przetwarzania i udostępniania danych, w szczególności z:

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.), dalej ustawa Poś;

- Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112), dalej ustawa ooś;

- Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2023 r. poz. 215);

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów 
i sposobów ich prezentacji (Dz. U. z 2003 r. Nr 18, poz. 164);

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r. Nr 140, poz. 824 z późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz.U. z 2021 r. nr 1412);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 1518);

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1247);

- Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku (Dz.U.UE.L 2002 r. poz. 189 z dnia 18.07.2002 r.;

- Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych;

- PN-EN 61672-1:2014-03 – „Elektroakustyka - Mierniki poziomu dźwięku – Część 1”;

- PN-ISO 1996-1:2006 Akustyka – Opis, pomiary i ocena hałasu środowiskowego – Część 1: Wielkości podstawowe i procedury oceny;

- PN-ISO 1996-2:1999 Akustyka – Opis i pomiary hałasu środowiskowego – Zbieranie danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu;

- PN-ISO 1996-3:1999 Akustyka – Opis i pomiary hałasu środowiskowego – Wytyczne dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu;

- PN-ISO 9613-2:2002 Akustyka – Tłumienie dźwięku podczas propagacji 
w przestrzeni otwartej – Ogólna metoda obliczania;

- PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem 
w budynkach – Cześć 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

- PN-EN 1793-1:2017-05E Drogowe urządzenia przeciwhałasowe - Metoda oznaczania właściwości akustycznych - Część 1: Podstawowe właściwości pochłaniania dźwięku w warunkach rozproszonego pola akustycznego.

- PN-EN 1793-2:2018-08E Drogowe urządzenia przeciwhałasowe - Metoda oznaczania właściwości akustycznych - Część 2: Podstawowe właściwości izolacji od dźwięków powietrznych w warunkach dźwięku rozproszonego.

- Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania opracowania

  - Założenia ogólne

    - W analizie akustycznej należy wskazać działania naprawcze zapewniające dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, określonych wskaźnikami LAeqD 
i LAeqN, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz.112), na działkach o nr ewidencyjnych 37/2, 37/6, 37/3 obręb Kajetany.

    - W analizie akustycznej należy:

- zidentyfikować zasięg i ocenić skutki aktualnych ponadnormatywnych      oddziaływań drogi;

- określić skuteczność zastosowanych środków minimalizujących oddziaływanie drogi;

- wykonać wszystkie niezbędne pomiary i badania. Przy analizie oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko Wykonawca będzie stosował metody badań, pomiarów, obliczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a także najnowszą wiedzą techniczną, stosując sprzęt i oprogramowanie komputerowe odpowiadające wymaganym standardom dokładności danych;

- wskazać propozycje dodatkowych zabezpieczeń ograniczających oddziaływanie drogi (z określeniem ich efektywności i przybliżonego kosztu wykonania wraz z opisem analizowanych wariantów dodatkowych zabezpieczeń);

- przeanalizować wpływ planowanych ekranów na zabudowę chronioną, znajdującą się po przeciwnej stronie drogi.

    - Analizę akustyczną należy przeprowadzić na podstawie dostępnych dokumentów, pomiarów oraz wizji lokalnej w terenie w celu ustalenia faktycznego ukształtowania i zagospodarowania terenu oraz inwentaryzowania istniejącej infrastruktury drogowej.

    - W trakcie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca ma obowiązek m.in.:

- wykonania dokumentacji fotograficznej drogi i jej otoczenia oraz punktów pomiarowych;

- przeprowadzenia szczegółowej oceny technicznych możliwości posadowienia nowych lub rozbudowy istniejących ekranów akustycznych;

- przeprowadzenia analizy kosztowej wykonania proponowanych zabezpieczeń akustycznych;

- przeprowadzenia analizy pod kątem ekonomicznym, technicznym wskazanego w opracowaniu racjonalnego wariantu środków ograniczających oddziaływanie drogi na działkach zapewniających dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na działkach o nr ewidencyjnych 37/2, 37/6, 37/3 obręb Kajetany wraz 
z uzasadnieniem preferowanego wariantu zabezpieczeń;

    - Zamawiający może ustalać spotkania robocze dla oceny jakości i postępu prac w ramach opracowywania analizy. O spotkaniach roboczych Wykonawca będzie informowany z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

  - Pomiary poziomu hałasu

    - Pomiary poziomów hałasu należy wykonać przy użyciu odpowiednich zestawów pomiarowych, które posiadają świadectwa wzorcowania (świadectwa dołączyć do opracowania) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami.

    - Szczegółowe zasady lokalizacji punktów pomiaru poziomu hałasu oraz warunków i metod prowadzenia pomiarów określone są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem.

    - W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać 24-godzinne pomiary poziomu hałasu w miejscach potencjalnego występowania ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego, wykorzystując procedurę ciągłej rejestracji hałasu, określoną w zał. 3 część E „Procedura ciągłej rejestracji hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg publicznych w czasie odniesienia t” do ww. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r., wraz z opracowaniem i analizą wyników oraz określić równoważny poziom hałasu dla wymaganych okresów doby (pory dnia i pory nocy).

    - Wyniki pomiarów należy opracować zgodnie z złącznikiem nr 3 do ww. rozporządzenia i odnieść do wartości normatywnych wskazanych 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

    - Jednocześnie z pomiarami poziomu hałasu należy wykonać pomiary towarzyszące:

- natężenia ruchu (w podziale na pojazdy lekkie i ciężkie),

- prędkości pojazdów,

- warunków atmosferycznych (siła i kierunek wiatru, temperatura, wilgotność, ciśnienie).

    - Pomiary poziomu hałasu wraz z pomiarami towarzyszącymi (natężenie ruchu, prędkość pojazdów, warunki atmosferyczne) należy wykonać w robocze dni tygodnia (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem wszelkich dni świątecznych i wolnych od pracy. Pomiary hałasu w różnych punktach powinny być przeprowadzone w taki sposób, aby uwzględnić wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku, wraz z dobowymi oraz tygodniowymi szczytami natężeń ruchu. Pomiary hałasu powinny zaczynać się o pełnej godzinie.

Pomiary nie powinny być wykonywane w nietypowych sytuacjach zakłóceń akustycznych niezwiązanych z ruchem drogowym, czy podczas zatorów spowodowanych np. wypadkami drogowymi, itp.

    - Wykonawca we własnym zakresie uzyska zgodę właścicieli na wejście w teren prywatny, na którym będą zlokalizowane punkty pomiarowe, celem wykonania pomiarów.

    - Wybór dokładnej lokalizacji i ilości punktów pomiarowych referencyjnych (PPH) leży po stronie Wykonawcy, w zależności od potrzeby kalibracji modelu obliczeniowego. Punkty pomiarowe referencyjne powinny umożliwić ocenę źródła hałasu. Lokalizację PPH należy uzgodnić z Zamawiającym po podpisaniu umowy, przed przystąpieniem do pomiarów.

    - Szczegółowa lokalizacja referencyjnych i dodatkowych punktów pomiarowych powinna uwzględniać zasady i metodykę wskazaną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem 
w Załączniku nr 3 cz. B „Kryteria lokalizacji punktów pomiarowych”.

    - Punkt pomiarowy (PDH) należy lokalizować w takim miejscu, aby przeprowadzone w nich pomiary pozwoliły na ustalenie miejsca o największym oddziaływaniu hałasu od przedmiotowej drogi na ludzi.

    - Punkt pomiarowy powinien być lokalizowany w świetle okna kondygnacji użytkowej najbardziej eksponowanej na hałas, 
w pierwszej kolejności przy otwartym oknie. Dopuszcza się także wykonywanie pomiaru przy oknie zamkniętym lub nieznacznie uchylonym tj. w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie przez nie wysięgnika i kabli łączących mikrofony pomiarowe z przyrządami pomiarowymi znajdującymi się w pomieszczeniu. Właściwą kondygnację ustala się poprzedzając właściwy pomiar hałasu pomiarami orientacyjnymi na poszczególnych kondygnacjach.

    - W związku z utrudnioną interpretacją wyników pomiaru hałasu przy elewacji budynku (stopień odbicia/pochłaniania fali dźwiękowej uzależniony od sposobu/materiału wykończenia elewacji) nie należy lokować punktów pomiarowych przy elewacjach budynków w miejscach poza światłem okien. Ponadto, nie należy lokować punktów pomiarowych przy krawędziach elewacji (np. na narożnikach budynków, na styku elewacji z połaciami dachowymi).

    - W tekście analizy akustycznej należy zamieścić charakterystykę punktów pomiarowych wraz z ich dokładną lokalizacją (współrzędne X,Y z dokładnością do 5 m) przy użyciu urządzeń GPS, podaniem strony drogi, kilometraża, adresu posesji, kondygnacji, rodzaju terenu pod względem ochrony akustycznej oraz ewentualnie innych dodatkowych danych identyfikujących punkt pomiarowy (wskazanych w protokole pomiarowym). W analizie porealizacyjnej należy także zamieścić dokumentację fotograficzną pokazującą punkt pomiarowy (miejsca wykonywania pomiarów z ustawieniem miernika poziomu hałasu). Ponadto należy zweryfikować w terenie i ewentualnie zaktualizować adresy punktów pomiarowych. Lokalizacja punktów pomiarowych powinna być również przedstawiona na mapie w skali 1:5000 na podkładzie ortofotomapy.

- Lokalizacja punktów pomiarowych

  - Pomiarów poziomu hałasu należy dokonać w dwóch kategoriach punktów pomiarowych:

- referencyjnych (podstawowych) - PPH,

- dodatkowych - PDH.

  - Pomiary hałasu w punkcie dodatkowym (PDH) należy wykonać 
metodą bezpośrednią ciągłych pomiarów w ograniczonym czasie (pomiary 24-godzinne – 16 godzin w porze dnia, 8 godzin w porze nocy).

  - Punkt pomiarowy PDH należy zlokalizować w takim miejscu by jak najlepiej określić klimat akustyczny dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - działki ew.  37/2, 37/6, 37/3 obręb Kajetany.

- Pomiary towarzyszące

  - Dla punktu pomiarowego należy wykonać pomiary towarzyszące: natężenia ruchu (w podziale na pojazdy lekkie i ciężkie), prędkości pojazdów i warunków atmosferycznych (siła i kierunek wiatru, temperatura, wilgotność, ciśnienie). Pomiary te należy prowadzić równolegle (jednocześnie) do pomiarów hałasu w lokalizacjach charakteryzujących warunki panujące w miejscu wykonywania pomiarów hałasu.

  - Warunki meteorologiczne podczas wykonywania pomiarów hałasu

Pomiary hałasu powinny być wykonywane w warunkach meteorologicznych zgodnych z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 3, części D rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem.

Pomiary parametrów meteorologicznych wykonuje się równocześnie z pomiarami hałasu. Dopuszcza się pomiar parametrów meteorologicznych w jednym punkcie i odnoszenie wyników tego pomiaru do kilku punktów pomiaru poziomu hałasu zlokalizowanych w pobliżu siebie.

10.3	Warunki wykonywania pomiarów ruchu drogowego i prędkości potoku pojazdów

Pomiary ruchu drogowego powinny być wykonywane w tym samym czasie co pomiary poziomu hałasu, we wszystkich przekrojach charakteryzujących natężenie ruchu na drodze (w szczególności na wszystkich odcinkach międzywęzłowych).

Pomiary ruchu drogowego powinny być prowadzone i sumowane w interwałach jednogodzinnych (rozpoczynanych o pełnej godzinie np. 22.00).

Pomiary natężenia i prędkości ruchu powinny być wykonywane oddzielnie dla każdego kierunku ruchu niezależnie od liczby pasów ruchu występujących na danym kierunku. W przypadku prowadzenia pomiarów ruchu w obrębie skrzyżowania lub węzła drogowego należy pomierzyć natężenie ruchu na każdym 
z wlotów i wylotów skrzyżowania.

W trakcie pomiarów ruchu pojazdów, oraz do zestawień i analiz należy stosować podział pojazdów na kategorie pojazdów ciężkich (hałaśliwych) i lekkich.

Jako pojazdy lekkie określa się pojazdy z kategorii c i d, zaś jako pojazdy ciężkie (hałaśliwe) – pojazdy z kategorii a, b, e-h; zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela 1 Podział pojazdów na kategorie stosowane do pomiarów ruchu

| Lp. | Symbol kategorii pojazdów | Grupa pojazdów |
| --- | --- | --- |
| 1 | a | motorowery, skutery |
| 2 | b | Motocykle |
| 3 | c | samochody osobowe (do 9 miejsc z kierowcą), mikrobusy z przyczepą lub bez |
| 4 | d | lekkie samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg z przyczepą lub bez (samochody dostawcze do 3,5 Mg |
| 5 | e | samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg bez przyczep, samochody specjalne, ciągniki siodłowe bez naczep |
| 6 | f | samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z jedną lub więcej przyczepami, ciągniki siodłowe z naczepami, ciągniki balastowe z przyczepami standardowymi lub niskopodwoziowymi |
| 7 | g | autobusy, trolejbusy |
| 8 | h | ciągniki rolnicze z przyczepami lub bez, maszyny samobieżne (walce drogowe, koparki itp.) |

Pomiary prędkości potoku pojazdów powinny być wykonywane w podziale na dwie grupy pojazdów - pojazdy lekkie i ciężkie. Metodę pomiaru prędkości ruchu w ww. kategoriach pojazdów należy opisać w analizie akustycznej.

Zaleca się wykonanie pomiarów prędkości potoku pojazdów metodą automatyczną w podziale co najmniej na pojazdy lekkie i ciężkie. W przypadku pomiarów prędkości urządzeniami radarowymi należy stanowisko takie odpowiednio maskować, aby obecność urządzenia nie powodowała zmiany wyników pomiarów.

Pomiary prędkości mogą pochodzić ze stacji pomiarowej lub innych urządzeń wykonujących pomiary prędkości, jeżeli zlokalizowane one są na odcinku jednorodnym, na którym wykonywane są pomiary poziomu hałasu.

Dopuszcza się wykonywanie pomiarów prędkości potoku pojazdów metodami manualnymi np. metodą stoperową opartą na pomiarze czasu przejazdu pojazdu przez odcinek bazowy, gdzie długość odcinka bazowego powinna być tym dłuższa im wyższa jest prędkość (około 40-100 m).

Pomiary prędkości pojazdów na badanym odcinku drogi powinny być prowadzone z częstotliwością minimum 150 razy w ciągu pory dnia dla pojazdów lekkich (od godz. 6.00 do 22.00), minimum 50 razy w ciągu pory dnia dla pojazdów ciężkich (od godz. 6.00 do 22.00), 50 razy w ciągu pory nocy dla pojazdów lekkich (od godz. 22.00 do 6.00), 25 razy w ciągu pory nocy dla pojazdów ciężkich (od godz. 22.00 do 6.00) w równych odstępach czasu, odrębnie dla każdego kierunku ruchu. Jednakże w przypadku wykonania mniejszej liczby pomiarów należy wykazać statystycznie, że reprezentowana średnia prędkość strumienia pojazdów jest odpowiednia dla całego strumienia pojazdów i pomiar większej liczby pojazdów będzie nie istotny z punktu widzenia średniej prędkości strumienia ruchu.

Pomiar prędkości pojazdów powinien reprezentować zarówno przejazd swobodny, oraz kolumnowy pojazdów w przypadku gdy taki rodzaj ruchu występuje na drodze.

Na podstawie wyników pomiarów prędkości poszczególnych pojazdów należy określić  średnie prędkości pojazdów lekkich i ciężkich w porach dnia i nocy. Częstotliwość pomiarów prędkości pojazdów lub sposób uśredniania wyników poszczególnych pomiarów powinna oddawać zmienność natężenia rozkładu ruchu w trakcie doby. Pomiary w trakcie kolejnych okresów pory dnia i nocy, powinny być odpowiednio zagęszczone w okresach zwiększonego natężenia ruchu lub charakteryzować z góry założone przedziały czasowe, w których zmierzone prędkości pojazdów należy wstępnie uśrednić (oddzielnie w stosunku do pojazdów lekkich i ciężki). Średnie dla okresów nocy i dnia (oddzielnie w stosunku do pojazdów lekkich i ciężkich) należy wyciągnąć jako średnie ważone względem liczby pojazdów (odpowiednio lekkich lub ciężkich) z wyników otrzymanych dla poszczególnych przedziałów czasowych.

Średnią (ważoną) prędkość potoku pojazdów należy wyznaczać ze wzoru:

v= vl  (Ql  / Q) + vc (Qc  / Q)   [km/h], gdzie:

vl –  średnia prędkość potoku pojazdów lekkich [km/h]

vc – średnia prędkość potoku pojazdów ciężkich [km/h]

Ql – natężenie ruchu pojazdów lekkich [poj./h]

Qc - natężenie ruchu pojazdów ciężkich [poj./h]

Q -  całkowite natężenie ruchu potoku pojazdów [poj./h]

Pomiary natężenia ruchu oraz prędkości pojazdów muszą być wykonywane z zachowaniem warunków bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz osób przygotowujących i wykonujących pomiary.

- Model propagacji hałasu

W ramach przedmiotu zamówienia należy wyznaczyć wartość równoważnego poziomu dźwięku A dla wymaganych okresów doby (pory dnia i pory nocy) wykorzystując procedurę obliczeniową, określoną w zał. 3 cz. H „Procedura obliczeniowa” do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem wraz z opracowaniem i analizą wyników.

Analizę akustyczną należy przeprowadzić na podstawie numerycznego, trójwymiarowego modelu terenu, przy uwzględnieniu kroku obliczeniowego maksymalnie 5 m oraz liczby odbić nie mniejszej niż N=2.

Analizę należy przeprowadzić na całej długości analizowanego odcinka drogi dla pasa terenu o szerokości koniecznej do przedstawienia izolinii dopuszczalnego poziomu hałasu dla pory dnia i pory nocy.

Jezdnie drogi powinny zostać uwzględnione w modelu jako oddzielne źródła hałasu. Powyższy wymóg dotyczy również łącznic węzłów oraz dróg zbierająco-rozprowadzających.

- Kalibracja modelu obliczeniowego

Kalibracja modelu obliczeniowego powinna być przeprowadzona w oparciu o wyniki pomiarów fizycznych przeprowadzonych w punktach pomiarowych (z wyróżnieniem pory nocy i dnia), przed uwzględnieniem ewentualnych poprawek wynikających z odbicia fali dźwiękowej od fasady budynku (tj. bez odejmowania 3 dB w przypadku, gdy pomiary były wykonywane w świetle zamkniętego lub uchylonego okna).

Wymagane jest spełnienie warunku koniecznego określonego w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem - pkt H ppt 3, a także przedstawienia w analizie akustycznej dowodu, o którym mowa w pkt H. ppt 4 ww. załącznika do rozporządzenia. Zamawiający wymaga przedstawienia porównania wartości zmierzonych hałasu z wartościami obliczonymi w punktach pomiarowych.

Wszelkie znaczące różnice (powyżej 2,5 dB) pomiędzy wartością zmierzoną i obliczoną w poszczególnych punktach użytych do weryfikacji modelu należy przeanalizować i omówić w analizie.

- Obliczenia w punktach receptorowych

Niezależnie od wykonanych całodobowych pomiarów hałasu, Wykonawca jest zobowiązany do określenia metodą obliczeniową równoważnego poziomu hałasu dla pory dnia i pory nocy w punktach receptorowych.

Punkty receptorowe umiejscowione na każdej z kondygnacji użytkowych należy założyć dla wszystkich budynków chronionych akustycznie znajdujących się w zasięgu analizowanego odcinka drogi. Punktami receptorowymi powinien być również punkt pomiarowy, w którym wykonano pomiary fizyczne hałasu (PDH).

Wyboru lokalizacji i dokładnej liczby punktów receptorowych Wykonawca dokona opracowując mapy zasięgów oddziaływania hałasu (na podstawie możliwych zasięgów ponadnormatywnego oddziaływania hałasu) 
w otoczeniu analizowanego odcinka drogi.

Określając poziom hałasu metodą obliczeniową w punktach receptorowych położonych przy fasadzie zabudowy dopuszcza się ewentualne pomniejszenie poziomu hałasu wynikające z efektu odbicia fali dźwiękowej od fasady budynku uwzględnione bezpośrednio w programie użytym do modelowania. Program musi odzwierciedlać „rzeczywiste” poziomy hałasu związane z uwzględnieniem lub nie odbicia fali dźwiękowej od elewacji budynku. W przypadku punktów receptorowych nie należy stosować poprawki korekcyjnej o wartości 3 dB, o której mowa w rozporządzeniu Ministra  Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku […]. W przypadku lokalizacji punktów receptorowych w odległości powyżej 2 m od elewacji budynku nie należy pomniejszać poziomu hałasu z uwagi na odbicia dźwięku od elewacji budynków.

Poziom hałasu w punktach obliczeniowych (receptorowych) należy określić w wariancie istniejącym oraz z dodatkowymi zabezpieczeniami akustycznymi, a także z uwzględnieniem oddziaływań prostych (od przedsięwzięcia stanowiącego przedmiot analizy akustycznej) oraz skumulowanych (jeżeli sytuacja w punkcie receptorowym wskazuje, że jest możliwy wpływ innych źródeł na poziom hałasu).

Wartości równoważnego poziomu hałasu określonego metodą obliczeniową, w wyznaczonych punktach receptorowych, należy przedstawić w formie zestawienia tabelarycznego. Tabela powinna uwzględniać informację nt. lokalizacji punktu (w postaci oznaczenia zastosowanego na sporządzonej w ramach opracowania mapie akustycznej) oraz wartości poziomu hałasu na poszczególnych kondygnacjach dla pory dnia i pory nocy. Ponadto, należy podać wartości dopuszczalne poziomu hałasu oraz wartości stwierdzonych przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku.

- Akredytacje

-	zgodnie z art. 175 ust. 5a oraz art. 147a ust. 1 ustawy Poś zarządzający drogą zleca wykonanie analizy akustycznej przez akredytowane laboratorium,  które powinno posiadać certyfikat akredytacji w rozumieniu ustawy z dnia 
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2023 r. poz. 215) na wykonanie pomiarów, w tym analiz hałasu metodą obliczeniową,

-	Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dysponowanie przez Wykonawcę laboratoriom posiadającym akredytacje lub  świadectwo certyfikacji w zakresie umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 147a ust. 1 ustawy Poś (kopia wraz z zakresem),

-	jeżeli Wykonawca nie posiada własnego certyfikowanego laboratorium 
w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia, należy przedłożyć oświadczenie jednostki, która wykona wymagane pomiary, zawierające nazwę, adres laboratorium, które wykona pomiary oraz potwierdzenie, że wskazane laboratorium posiada odpowiednie świadectwo certyfikacji lub akredytacji, o których mowa w art. 147a ust. 1 ustawy Poś (kopia wraz z zakresem),

-	termin ważności certyfikatów akredytacji laboratorium badawczego musi obejmować okres wykonania przedmiotu zamówienia. W celu potwierdzenia wymaganych akredytacji należy do przygotowanej dokumentacji złożyć kopie odpowiednich certyfikatów w zakresie metod wykorzystywanych objętych zamówieniem.

- Model propagacji hałasu

W ramach przedmiotu zamówienia należy wyznaczyć wartość równoważnego poziomu dźwięku A dla wymaganych okresów doby (pory dnia i pory nocy) wykorzystując procedurę obliczeniową, określoną w zał. 3 cz. H „Procedura obliczeniowa” do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem wraz z opracowaniem i analizą wyników.

Analizę akustyczną należy przeprowadzić na podstawie numerycznego, trójwymiarowego modelu terenu, przy uwzględnieniu kroku obliczeniowego maksymalnie 5 m oraz liczby odbić nie mniejszej niż N=2.

Analizę należy przeprowadzić na całej długości analizowanego odcinka drogi (w pobliżu lokalizacji wskazanych działek będących przedmiotem zamówienia) dla pasa terenu o szerokości koniecznej do przedstawienia izolinii dopuszczalnego poziomu hałasu dla pory dnia i pory nocy.

Jezdnie drogi powinny zostać uwzględnione w modelu jako oddzielne źródła hałasu. Powyższy wymóg dotyczy również łącznic węzłów oraz dróg zbierająco-rozprowadzających.

- Proponowane dodatkowe zabezpieczenia akustyczne

-	w celu oceny, czy zostały przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu należy opierać się przede wszystkim na wynikach modelu obliczeniowego. Jeśli jednak dla danego punktu określone zostały wartości równoważnego poziomu dźwięku zarówno na podstawie ciągłej rejestracji hałasu, jak i na podstawie metody obliczeniowej, do oceny należy przyjąć wartość bardziej niekorzystną, w tym  mając na uwadze wyniki analizy porealizacyjnej,

-  przy projektowaniu dodatkowych zabezpieczeń akustycznych należy wziąć pod uwagę istniejące zabezpieczenia akustyczne w najbliższym otoczeniu (w tym  rodzaj, wysokość ekranów) oraz należy przeanalizować wpływ planowanych ekranów (efekt odbicia) na zabudowę chronioną, znajdującą się po przeciwnej stronie drogi,

-  dla proponowanych do realizacji nowych ekranów akustycznych należy podać ich lokalizację względem kilometrażu rzeczywistego i strony drogi oraz podstawowe parametry, takie jak długość, wysokość, rodzaj (proponowany materiał wykonania), klasę izolacyjności i pochłanialności. Parametry proponowanych ekranów powinny być zgodne z istniejącymi ekranami 
w pobliżu analizowanego odcinka drogi oraz planowanymi w wyniku przeprowadzonej analizy porealizacyjnej.

Ponadto, należy określić możliwość posadowienia nowych ekranów oraz ew. podwyższenia istniejących ekranów akustycznych, a dla ekranów w pobliżu skrzyżowań i zjazdów należy wykonać wstępną analizę widoczności. Wysokość ekranu powinna być liczona od poziomu jezdni będącej źródłem hałasu do górnej krawędzi ekranu. Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza projektowania ekranów wyższych niż 8 m (łącznie z dyfraktorem). Ponadto, ekrany akustyczne zlokalizowane w ciągu głównym drogi powinny mieć minimalną wysokość 3 m. Dopuszcza się zastosowanie niższych ekranów w przypadku przebiegu drogi w wykopie, wyłącznie w przypadku uzyskania akceptacji Zamawiającego.

  - planując lokalizację nowych zabezpieczeń należy przeanalizować możliwość ich posadowienia pod kątem wymagań technicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz wymagań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego wynikających z Zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 roku, w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych.

  - dodatkowo w przypadku konieczności posadowienia ekranu akustycznego na obiekcie inżynierskim należy przeanalizować m. in. obciążenia od wiatru, obciążenia od odśnieżania, możliwości zakotwienia ekranu, ustrój nośny obiektu i podpory, wpływ na łożyska oraz określić, czy konieczne będzie poszerzenie obiektu.

Ustalenia dotyczące możliwości posadowienia rozważanych dodatkowych zabezpieczeń akustycznych, w tym możliwości podwyższenia istniejących ekranów akustycznych, wynikające z przesłanek technicznych (np. kolizje z podziemną i naziemną infrastrukturą techniczną, konieczność przekładania rowów drogowych, możliwość wykorzystania istniejących konstrukcji ekranów do podwyższenia, konieczność wzmocnienia obiektów inżynierskich) oraz uwarunkowań bezpieczeństwa ruchu drogowego, powinny być dokonane przez osobę posiadającą uprawnienia projektanta drogowego, a w przypadku obiektów inżynierskich projektanta branży mostowej. W związku z powyższym do analizy akustycznej należy załączyć opracowanie z ekspertyzą techniczną w powyższym zakresie podpisaną przez właściwego projektanta/ów posiadającego stosowne uprawnienia w tym zakresie. Lokalizację rozważanych wariantów dodatkowych zabezpieczeń akustycznych należy przedstawić na planie sytuacyjnym w skali 1:1000 lub dokładniejszej oraz w przekroju normalnym (poprzecznym).

Proponując dodatkowe rozwiązania służące ochronie środowiska akustycznego należy przeanalizować co najmniej dwa warianty dodatkowych zabezpieczeń przed hałasem, przy czym Zamawiający zastrzega, że może wskazać do analizy inny wariant zabezpieczeń.

Jeden z proponowanych wariantów powinien uwzględniać ekrany znajdujące się w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi.

Analiza wariantowa zabezpieczeń powinna zostać szczegółowo opisana w opracowaniu i dotyczyć zarówno metod ochrony przed hałasem (różne rodzaje zabezpieczeń), jak i zakresu stosowania danego rodzaju zabezpieczenia (np. optymalizacja wysokości i długości ekranu akustycznego w celu uzyskania analogicznego efektu).

- W celu znalezienia rozwiązań optymalnych w przedmiotowej analizie należy w szczególności:

- przedstawić możliwe sposoby zmniejszenia oddziaływania drogi biorąc pod uwagę zarówno rodzaj, jak i zakres zabezpieczeń,

- przedstawić ewentualne ograniczenia techniczne analizowanego rozwiązania (m.in. możliwe kolizje z sieciami, wytrzymałość istniejących konstrukcji ekranów akustycznych pod kątem ich podwyższenia, możliwość dodatkowego obciążenia obiektów inżynierskich),

- ocenić szacunkowe koszty, w tym:

-   wykonania zabezpieczeń,

- ewentualnego wykupu gruntu w celu wykonania danego rodzaju zabezpieczenia;

- utrzymania/konserwacji zaproponowanych zabezpieczeń,

- wynikające z żywotności zabezpieczeń (czasu przewidzianego do zakładanej wymiany/remontu zabezpieczenia na skutek utraty jego właściwości);

- ocenić warianty zabezpieczeń w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego;

- ocenić akceptowalność społeczną zaproponowanych zabezpieczeń oraz ich estetykę i wkomponowanie w krajobraz;

- przedstawić wariant proponowany do realizacji wraz z uzasadnieniem.

Wariant preferowany należy uzgodnić z Zamawiającym m.in. w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD.)

- Wymagania dotyczące formy opracowania

Analiza akustyczna powinna zawierać:

  - Opis stanu formalno–prawnego:

-	Przedmiot i cel opracowania,

-	Zakres opracowania.

  - Opis lokalizacji przedsięwzięcia – w tym charakterystyka środowiska ze wskazaniem obszarów wrażliwych (objętych ochroną prawną) oraz analiza istniejącego zagospodarowania terenów w sąsiedztwie przedmiotowego odcinka drogi wraz z charakterystyką obszarów podlegających ochronie pod względem akustycznym (podział ze względu na wartości dopuszczalne zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem). Charakterystykę techniczną obiektu 
w stanie istniejącym oraz opis zastosowanych rozwiązań minimalizujących oddziaływanie na środowisko.

  - Określenie rzeczywistego oddziaływania inwestycji na środowisko – w tym w zakresie klimatu akustycznego opis metodyki wykonywanych obliczeń akustycznych, nazwa wykorzystanego programu obliczeniowego, założenia do modelu obliczeniowego, wyniki obliczeń równoważnego poziomu dźwięku,  przedstawienie graficzne zasięgów ponadnormatywnego oddziaływania hałasu dla stanu istniejącego.

  - Wskazanie proponowanych dodatkowych środków minimalizujących oddziaływanie na środowisko - w tym wykonanie obliczeń akustycznych równoważnego poziomu dźwięku oraz przedstawienie graficzne zasięgów ponadnormatywnego oddziaływania hałasu po zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń akustycznych oraz ocena ich skuteczności.

  - Podsumowanie i wnioski.

  - Kopie certyfikatów akredytacji.

  - Załącznik z ekspertyzą techniczną w zakresie możliwości technicznych posadowienia nowych oraz podwyższenia istniejących ekranów akustycznych, uwarunkowań bezpieczeństwa ruchu drogowego, analiz ewentualnego dodatkowego obciążenia konstrukcji istniejących obiektów inżynierskich - podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia projektanta drogowego, a w przypadku obiektów inżynierskich projektanta branży mostowej, przedstawiający lokalizację proponowanych wariantów zabezpieczeń akustycznych na planie sytuacyjnym w skali 1:1000 lub dokładniejszej oraz w przekroju normalnym (poprzecznym).

  - Załącznik z szacowanym kosztem wykonania dodatkowych zabezpieczeń akustycznych – podanie przybliżonego kosztu wykonania dodatkowych zabezpieczeń akustycznych.

  - Część graficzna:

- mapa orientacyjna (w skali 1:25 000),

- mapa dodatkowych zabezpieczeń – dla dodatkowych zabezpieczeń akustycznych rysunki powinny posiadać szczegółową lokalizację istniejących oraz proponowanych zabezpieczeń, przedstawionych w różnej kolorystyce i odpowiednio oznaczonych w legendzie wraz z jednoznacznie określoną długością i wysokością oraz rodzajem zabezpieczenia (załącznik w skali 1:1000 na planie sytuacyjnym oraz przekroje poprzeczne);

- Opracowanie powinno być zapisane w następujących formatach danych:

- Część tekstowa: zgodna z Microsoft Word i *PDF

- Rysunki: *dwg lub *dxf, *PDF, *shp

- Pliki graficzne (fotografie): *jpg

- Tabele, kosztorysy itp.: zgodne z Microsoft Excel, *PDF.

- Opracowane ma mieć postać raportu zawierającego stronę tytułową 
z podpisami Wykonawcy opracowania, w których kartki są ze sobą trwale złączone i zabezpieczone okładkami ochronnymi.

- Wersja elektroniczna dokumentacji musi być zgodna z wersją papierową oraz przekazana na płycie CD lub DVD w formacie umożliwiającym ich dalszą edycję (pliki nie powinny być zablokowane do edycji), opakowana i odpowiednio czytelnie opisana.

- W wersji elektronicznej na dodatkowej płycie CD/DVD należy również przekazać wszystkie dane wejściowe i wyjściowe wykorzystane w analizie akustycznej, w tym między innymi:

- numeryczny model terenu (NMT) uwzględniający teren po realizacji inwestycji wraz z korpusem drogowym  (format dwg lub dxf);

- obliczeniowy model hałasu wraz z plikami obliczeń, w tym:

    - posadowienie zabezpieczeń akustycznych (format dxf lub dwg, ponadto dane w formacie shp; zabezpieczenia akustyczne powinny posiadać szczegółową inwentaryzację na rysunkach z jednoznacznie określoną długością i wysokością oraz rodzajem ekranu akustycznego i przyjętymi parametrami do obliczeń (izolacyjność, pochłanialność) – dane te powinny zostać zapisane również w tabeli atrybutów plikach shp;

    - zabudowa z podziałem na zabudowę chronioną i niechronioną wraz z informacją o wysokościach budynków (format dxf lub dwg, ponadto w formacie shp, a także dane w formacie pdf);

    - granice terenu podlegającego ochronie akustycznej (format dwg lub dxf, ponadto dane w formacie shp, a także dane w formacie pdf) w przypadku braku opracowań w wersji wektorowej należy zamieścić tylko fragment dotyczący obszaru analizy);

- Pliki dwg i dxf powinny być zapisane w wersji możliwej do odczytania za pomocą programu Autocad.

- Wyniki modelowania akustycznego pokazane w formie izolinii ze szczególnym uwzględnieniem izolinii o wartościach określonych 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (format dxf lub dwg, ponadto dane w formacie shp, a także przedstawione w formacie pdf).

- Dane przestrzenne wytworzone na potrzeby niniejszego zamówienia powinny zostać zapisane w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 2000, PL-2000. W przypadku uzasadnionych odstępstw od tej reguły należy podać układ w jakim zostało zrealizowane opracowanie. Zamknięta lista dopuszczalnych układów znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

- W przypadku braku bezpośredniego powiązania z jakimkolwiek ww. układem współrzędnych (dot. np. informacji przedstawianych w formie pdf, rysunków wstawianych do tekstu) obiekty, które znajdą  się na mapach/rysunkach muszą być możliwie do zinwentaryzowania w terenie na podstawie ortofotomapy. Można to osiągnąć np. poprzez włączenie do tła ortofotomapy/bądź mapy w skali 1:10000, lub poprzez dodanie obrysów obiektów charakterystycznych 
np. budynków/elementów infrastruktury drogowej/itp.

- Nazwiska i podpisy osób sporządzających analizę.

Do opracowania należy dołączyć kopie protokołów pomiarowych (w tym również pomiarów towarzyszących) oraz kopie certyfikatów akredytacji laboratorium badawczego lub kopie certyfikatów w zakresie umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zakup map, ich aktualizacja w terenie oraz pozyskanie materiałów niezbędnych dla opracowania niniejszej analizy leży po stronie Wykonawcy.

- Sposób odbioru i przekazywania opracowania

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu analizę w wersji ostatecznej w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 3 egzemplarzach na nośniku elektronicznym.

Wersja elektroniczna dokumentacji musi być zgodna z wersją papierową oraz przekazana na nośniku elektronicznym w formacie umożliwiającym ich dalszą edycję (pliki nie powinny być zablokowane do edycji), opakowana i odpowiednio czytelnie opisana.

- WYMAGANIA DODATKOWE

W ramach umowy w razie potrzeby będzie przygotowywał odpowiedzi na wezwania oraz wyjaśnienia do organów, a także wprowadzi ewentualne, konieczne zmiany 
i uzupełnienia do opracowania na swój koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.