| Ministerstwo Rozwoju i Technologii Biuro Informatyki Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa | Warszawa, dn. 08.08.2022 r. |
| --- | --- |

ZAPYTANIE OFERTOWE

do oszacowania wartości Zamówienia

CZĘŚĆ II

dotyczącego zapewnienia Zamawiającemu dostępu do sieci Internet w lokalizacjach Zamawiającego oraz dostępu do usługi VPN w celu połączenia sieci korporacyjnych Zamawiającego, jako zapasowej usługi dostępu do sieci Internet oraz zapasowego dostępu do usługi VPN.

- ZAMAWIAJĄCY

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Biuro Informatyki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do sieci Internet dla Ministerstwa Rozwoju i Technologii w lokalizacji przy pl. Trzech Krzyży 3/5 i przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie oraz usługa VPN w celu połączenia sieci korporacyjnych dwóch lokalizacji Ministerstwa – przy Placu Trzech Krzyży 3/5 i przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie jako usług zapasowych.

Zamówienie zostanie podzielone na dwie części:

CZĘŚĆ I

- Usługa dostępu do sieci Internet w lokalizacji przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie za pomocą łącza symetrycznego o gwarantowanej przepustowości 1000 Mbps wykonanej w technologii światłowodowej

- Usługa dostępu do sieci Internet w lokalizacji przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, za pomocą łącza symetrycznego o gwarantowanej przepustowości 300 Mbps wykonanej w technologii światłowodowej,

- Zapewnienie Zamawiającemu dostępu do usługi VPN w celu połączenia sieci korporacyjnych, dwóch lokalizacji Ministerstwa – przy pl. Trzech Krzyży 3/5 oraz przy ul. Chałubińskiego 4/6.

CZĘŚĆ II

- Usługa dostępu do sieci Internet w lokalizacji przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, za pomocą łącza symetrycznego o gwarantowanej przepustowości 1000 Mbps wykonane w technologii światłowodowej, jako zapasowego dostępu do sieci Internet.

- Zapewnienie Zamawiającemu dostępu do usługi VPN w celu połączenia sieci korporacyjnych, dwóch lokalizacji Ministerstwa – przy pl. Trzech Krzyży 3/5 oraz przy ul. Chałubińskiego 4/6, jako zapasowej usługi VPN między lokalizacjami ministerstwa.

OPIS Minimalnych wymagań w zakresie realizacji CZĘŚCI I zamówienia:

- Usługa dostępu do sieci Internet w lokalizacji przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, w pomieszczeniu 48.

- Zapewnienie Zamawiającemu dostępu do usługi VPN w celu połączenia sieci korporacyjnych, dwóch lokalizacji Ministerstwa – przy pl. Trzech Krzyży 3/5 oraz przy ul. Chałubińskiego 4/6.

CZĘŚĆ II

- Usługa dostępu do sieci Internet w lokalizacji przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, w pomieszczeniu 48, będzie realizowana za pomocą łącza o gwarantowanej przepustowości 1000 Mbps wykonane w technologii światłowodowej;

Usługa dostępu do sieci Internet w ww. lokalizacji zostanie zrealizowana poprzez:

    - podłączenie i konfigurację dostępu Zamawiającego do sieci Internet w terminie do 24.10.2022 r.;|

    - zapewnienie łącza z adresacją potrzebną do uruchomienia usługi;

    - skonfigurowanie i uruchomienie na łączu protokołu BGP;

    - zapewnienie łącza z 32 zewnętrznymi adresami IP;

    - świadczenie Zamawiającemu usługi dostępu do sieci Internet od dnia 01.11.2022 r. do dnia 31.10.2025 r.;

- Zapewnienie Zamawiającemu dostępu do usługi VPN w celu połączenia sieci korporacyjnych, dwóch lokalizacji Ministerstwa – przy pl. Trzech Krzyży 3/5 oraz przy ul. Chałubińskiego 4/6 będzie realizowane w szczególności poprzez:

- zestawienie łącza pomiędzy ww. lokalizacjami o przepustowości gwarantowanej min. 300 Mbps;

- zestawienie szyfrowanego łącza VPN o przepustowości gwarantowanej min. 300 Mbps pomiędzy ww. lokalizacjami;

- świadczenie usługi transmisji danych Zamawiającego pomiędzy dwoma ww. lokalizacjami poprzez zestawione, szyfrowane łącze VPN;

- wykonanie prac wymienione w pkt a) i b) w terminie do 24.10.2022 r.

- rozpoczęcie świadczenia usług wymienionych w pkt c) nastąpi najpóźniej do dnia 01.11.2022 r.. i będzie realizowane do 30.10.2025 r.

- Warunki techniczne:

- Wykonawca będzie świadczył Zamawiającemu usługi dostępu do sieci Internet opisane w pkt II Część II, ppkt 1) oraz 2) zgodnie z poniżej podanymi wymaganiami:

- Zapewni łącze symetryczne dla lokalizacji pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa o przepustowości gwarantowanej 1000 Mbps wykonane w technologii światłowodowej.

- Zapewni dostęp do sieci Internet zakończony routerami CE, dostarczonymi i zarządzanymi przez Wykonawcę.

- Zapewni obsługę ruchu generowanego przez Zamawiającego przy pomocy dynamicznego protokołu routingu BGP w wersji 4.

- Zapewni brak ograniczeń w ilości i rodzaju przesyłanych danych.

- Zapewni na łączu uruchomienie i skonfigurowanie ruchu sieciowego przy pomocy protokołu Ipv4, z możliwością konfiguracji do Ipv6.

- Zapewni zakończenie łączy: Ethernet 10/100/1000 Mb/s,

- Opóźnienia pakietów na łączu od routera brzegowego Zamawiającego do styku sieci Wykonawcy z Internetem będą na poziomie mniej niż 15 ms,

- Miesięczną dostępność dla usług na poziomie minimum 99,8%,

- Udostępni Zamawiającemu dostęp do monitoringu i statystyk online wykorzystania oraz dostępności łącza

- Udostępni Adresy IP niezbędne do uruchomienia łącza.

- Straty pakietów IP – nie więcej niż 0,5% (Pomiar straty pakietów jest zdefiniowany, jako stosunek liczby pakietów straconych do liczby pakietów wysłanych w danym okresie pomiarowym. Przy czym za stracone uznaje się pakiety, które nie zostały odebrane lub są znacznie opóźnione (powyżej 3s). Straty pakietów IP = (Pw – Po)/Pw *100% gdzie: Pw – pakiety wysłane, Po – pakiety odebrane).

- Zapewni Zamawiającemu ochronę przed Atakami DDoS, w tym atakami wolumetrycznymi, na usługi uruchomione przez Zamawiającego w publicznej sieci Internet poprzez:

- monitorowanie ruchu sieciowego kierowanego do i z sieci Zamawiającego pod kątem prób ataków DDoS na udostępnione usługi w trybie 24/7/365 z ukierunkowaniem na wykrycie anomalii mogących skutkować wysyceniem łącza i utratą ciągłości procesów biznesowych;

- monitoring odbywający się wyłącznie na urządzeniach Wykonawcy bez przekierowywania ruchu poza teren (granice) Rzeczpospolitej Polskiej. Monitoringiem i obsługą incydentów związanych z atakami musi zajmować się wyspecjalizowana jednostka realizująca funkcję wyłącznie nadzoru pracująca w sposób ciągły (24/7/365);

- linię wsparcia, która będzie pełnić funkcję monitoringu i operacyjnej ochrony przed atakami oraz prowadzić ciągły dyżur;

- ochronę przed wolumetrycznymi atakami DDoS;

- ochronę co najmniej przed następującymi typami ataków: TCP SYN flood, UDP flood HTTP GET flood, HTTP POST flood, ICMP flood, IGMP flood, invalid packets, IP fragments, IP NULL, DNS flood, SIP request flood, SSL negotiation;

- zapobieganie atakom do minimum przepływności 200 Gbps;

- powiadamianie Zamawiającego (poprzez ustalone kanały komunikacji) w ciągu 15 minut od pojawienia się zagrożeń wskazujących na wystąpienie ataku DDoS;

- przekierowywanie ruchu w przypadku podejrzenia wystąpienia ataku do dedykowanych do tego celu zasobów wewnętrznych Wykonawcy, zlokalizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w ciągu 20 minut od zgłoszenia przez Zamawiającego;

- zastosowanie filtrowania ruchu za pomocą „blacklist” oraz „whitelist” w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od wykrycia incydentu;

- filtrowanie ruchu sieciowego (odrzucanie pakietów pochodzących ze źródeł ataku, zanim właściwy ruch zostanie przekazany do Zamawiającego) przy możliwie jak najmniejszym wpływie na ruch uprawniony oraz przekierowywanie odfiltrowanego ruchu do Zamawiającego;

- dostęp dla Zamawiającego do panelu administracyjnego usługi DDoS za pośrednictwem którego będzie dostęp do historii i szczegółów dotyczących alarmów, uruchomionych mitygacji oraz monitoringu bieżącego ruchu

- przygotowanie dla Zamawiającego raportu po zakończeniu oczyszczania ruchu po zaistniałym ataku DDoS.

- Wykonawca zobowiązany jest:

- Posiadać centrum obsługi klienta i centrum zarządzania siecią z całodobowym monitoringiem świadczonej usługi. Obsługa klienta musi być w języku polskim.

- Posiadać całodobowy, dedykowany numer telefoniczny do zgłaszania awarii w języku polskim.

- Posiadać co najmniej 2 bezpośrednie styki z operatorami międzynarodowymi o przepustowości 10 Gb/s każdy oraz co najmniej 3 bezpośrednie styki z operatorami krajowymi o przepustowości min. 20 Gb/s każdy.

- Posiadać symetryczne połączenie do węzła wymiany ruchu internetowego PLIX lub TPIX o przepustowości, co najmniej 20Gb/s.

- Posiadać symetryczne połączenie do międzynarodowego punktu węzła wymiany ruchu internetowego DEC-IX lub AMS-IX o przepustowości co najmniej 10Gb/s.

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do usługi VPN w celu połączenia sieci korporacyjnych, dwóch ww. lokalizacji Ministerstwa zgodne z poniżej podanymi wymaganiami:

- Łącze VPN musi polegać na połączeniu szyfrowanym dwóch lokalizacji Zamawiającego przy pl. Trzech Krzyży 3/5 oraz ul. Chałubińskiego 4/6 i umożliwiać odseparowaną logicznie od innych usług telekomunikacyjnych transmisję danych pomiędzy lokalizacjami.

- Wykonawca zagwarantuje usługę typu SLA, w tym:

- obowiązek ciągłego monitorowania łączy. Do zarządzania siecią i urządzeniami nie wolno korzystać z gwarantowanej przepływności łączy;

- ciągłe monitorowanie parametrów SLA oraz obciążenia wszystkich łączy;

- możliwość generowania co najmniej miesięcznych i rocznych raportów z parametrów SLA, w postaci tekstowej oraz graficznej;

- usunięcia awarii usług łącza w ciągu 8 godzin od momentu jej zgłoszenia przez Zamawiającego lub wykrycia przez Wykonawcę;

- dostępność służb technicznych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

- Warunki zgłaszania awarii:

- Zamawiający zobowiązuje się do zgłoszenia Wykonawcy awarii, usterek, wad lub innych nieprawidłowości w świadczeniu usługi dostępu do sieci Internet lub dostępu do usługi VPN, zwanego dalej „zgłoszeniem”, niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy całodobowego dostępu do urządzeń w celu przeprowadzenia napraw i konserwacji (po uprzednim uzgodnieniu terminu wykonania tych czynności). Naprawy i konserwacje będą wykonywane przez osoby uprzednio zgłoszone przez Wykonawcę w obecności osoby reprezentującej Zamawiającego.

- Zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę całodobowo przez 7 dni w tygodniu, telefonicznie pod numerem …, mailem pod adres …

- Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia awarii w czasie do 2 godzin.

- Wykonawca potwierdzi przystąpienie do usunięcia awarii poprzez wysłanie mail’a do Zamawiającego na adres …………....

- W przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych, Wykonawca może, po wcześniejszej pisemnej zgodzie Zamawiającego, zawiesić usługę dostępu do sieci Internet. Okresowe zawieszenie usługi może odbyć się wyłącznie w godzinach 23.00-5.30.

- WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Wymagania dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tj. przedstawi zaświadczenie o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych zgodnie z artykułem 10 ust. 1 ustawy Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 roku, nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).Wymagane jest przesłanie wraz z ofertą kopii zaświadczenia o wpisie do Rejestru.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy przesłać do dnia 12.08.2022 r. do godz. 16:00 wypełniając Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania

- Okres ważności oferty min. 30 dni.

- Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ofertyIT@mrit.gov.pl

Załącznik nr 1 do CZĘŚCI I

- FORMULARZ OFERTOWY

| Lp. | Nazwa usługi | liczba miesięcy* | Cena za miesiąc netto zł | Wartość całkowita netto zł | Wartość całkowita brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Usługa dostępu do sieci Internet łączem o przepustowości 1000 Mbps w lokalizacji przy ul. Plac Trzech Krzyży 3/5 pomieszczenie 48, jako zapasowego dostępu do sieci Internet. | 36 |  |  |  |
| 2 | Dostęp do usługi VPN w celu połączenia dwóch lokalizacji Ministerstwa: przy Placu Trzech Krzyży 3/5 oraz przy ul. Chałubińskiego 4/6, jako zapasowej usługi VPN między lokalizacjami ministerstwa. | 36 |  |  |  |
| Suma |  |  |  |  |  |

*maksymalna przewidywana liczba miesięcy

- DODATKOWE INFORMACJE

- Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w walucie polskiej, tj. PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

- Zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Ministerstwa do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

- Ilekroć w niniejszym zapytaniu, przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

- Dodatkowo informujemy, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.