Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie zastawek i zasypań w obszarze Natura 2000 Studzienickie Torfowiska PLH220028, w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę  i roboty ziemne,

45200000- 9 - roboty budowalne w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  lub ich części oraz roboty w zakresie  inżynierii lądowej i wodnej,

45246000-3 roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciw powodziowej,

451000000-8  przygotowanie terenu pod budowę,

45112000-5 roboty w zakresie usuwania gleby,

45223000-6 roboty budowlane w zakresie konstrukcji,

945240000-1 budowa obiektów inżynierii wodnej,

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa 3 drewnianych zastawek na rowach melioracyjnych, remont studni piętrzącej oraz punktowe zasypanie 5 rowów (12 miejsc/punktów zasypania) w obszarze Natura 2000 Studzienickie Torfowiska PLH220028, w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód z podziałem na zadania.

- Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji zgodnie z art. 441 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) i określa maksymalny zakres zamówienia:

  - podstawowy zakres zamówienia, który będzie na pewno realizowany: obejmował będzie budowę 3 drewnianych zastawek na rowach melioracyjnych, remont studni piętrzącej, zasypanie rowu nr 2 (4 punkty) i rowu nr  4 (1 punkt);

  - dodatkowy zakres zamówienia, który będzie realizowany, jeśli Zamawiający skorzysta z opcji: polegał będzie na zasypaniu rowów nr 5 (2 punkty), nr 6 (3 punkty), nr 7 (2 punkty).

Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego i zlecenie dodatkowego zakresu zamówienia jest uzależnione od otrzymania dodatkowych środków na realizację przedsięwzięcia dot. części zadania dodatkowego w roku 2022.

- Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie działek nr 152/1 i 172/1 obręb Studzienice, oraz działek nr 127/1 i 149 obręb Ugoszcz gmina Studzienice, powiat bytowski, województwo pomorskie, w obszarze Natura 2000 Studzienickie Torfowiska PLH220028. ( załącznik nr. 1.1).

- Planowane zastawki, studnia i zasypania będą zlokalizowane na rowach.

- Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i UE, w szczególności:

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.).

W przypadku zmiany ww. aktu prawnego w trakcie realizacji umowy, Wykonawca uwzględni te zmiany podczas realizacji zadania.

- Działania zaplanowano na podstawie:

  - Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Studzienickie Torfowiska PLH220028 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r. poz. 1458) ,

  - Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Studzienickie Torfowiska PLH220028 (Dz. Urz. Woj. POM z dnia 2016 r. poz. 159.

Zakres prac

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa – wykonana przez firmę ZENERIS PROJEKTY S. A., Zespół projektowy mgr inż. Michał Pawlik, mgr inż. Łukasz Urbański, mgr inż. Aleksandra Grzemska mgr inż. Przemysław Lipiecki:

  - Projekt budowlany opracowany w czerwcu 2021 r.(uzupełniony 16.08.2021 r.),

  - Projekt wykonawczy,

  - Przedmiar robót,

  - dokumentacji geodezyjnej.

Wykonawca powinien zapoznać się ponadto ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych

Podstawowy zakres zamówienia

- Zakres prac obejmuje:

  - budowę zastawek drewnianych nr 1, nr 2, nr 3,

  - remont studni piętrzącej poprzez wymianę jej elementów o tych samych parametrach, z tych samych materiałów,

  - zasypanie punktowe rowu nr 2 (w 4 punktach) i zasypanie rowu nr 4 (1 punkt).

- Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

  - obsługę geodezyjną;

  - przygotowanie BIOZ;

  - prace przygotowawcze: przygotowanie zaplecza wykonawcy wraz z miejscem do składowania materiałów, wykoszenie traw i porostów, wykonanie tymczasowych kanałów obiegowych z rur PVC, prace porządkowe;

  - prace rozbiórkowe polegające na rozbiórce istniejącej studni;

  - roboty pomiarowe (geodezyjne);

  - roboty ziemne: wykonanie wykopów, wydobywanie gruntu, transport  materiału gruntowego, wykonanie nasypu, zagęszczenie gruntu, odkłady gruntu będącego w nadmiarze lub nie wykorzystanego, wzmocnienie podłoża poprzez ułożenie narzutu kamiennego na geowłókninie igłowanej z włókien ciągłych, wykonanie palisady drewnianej zbitej u stopy nasypu;

  - roboty konstrukcyjne: budowa zastawek drewnianych - dębowych (wbijanie ścianki szczelnej i pali kierujących – prace kafarowe), układanie geowłókniny na skarpach – zaleca się zastosowanie geowłókniny z włókien naturalnych, wykonanie palisad drewnianych, narzutów kamiennych (w zależności od zakresu realizowanego zadania);

  - roboty remontowe studni betonowej – montaż studzienki kanalizacyjnej betonowej Dn 1000 mm, montaż kanału z rur kanalizacyjnych betonowych o średnicy 500  mm, odwadnianie wykopów, wzmacnianie podłoża, zasypanie i zagęszczenie gruntu;

  - zagospodarowanie terenu – uporządkowanie całości terenu objętego zakresem prac oraz bezpośrednio przylegającego;

  - wykonanie dokumentacji powykonawczej. Do odbioru ostatecznego Wykonawca opracuje kompletne dokumentacje powykonawcze w liczbie 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku CD lub DVD w formacie edytowalnym oraz .pdf;

  - uporządkowanie terenu wraz z wywiezieniem i utylizacją odpadów;

  - zapewnienie kierownika budowy.

- Teren prowadzenia prac należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy. Zaplecze budowy wykonawca przygotowuje na własny koszt (dotyczy też poboru wody i energii elektrycznej) i nie podlega to odrębnej zapłacie. Przyjmuje się, że powyższe koszty są włączone w cenę zadania.

- Przystąpienie do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

- Wytyczenie ściany szczelniej powinno być wykonane na podstawie osnowy geodezyjnej założonej na placu budowy. Na placu budowy powinny być również założone co najmniej dwa repery wysokościowe.

- W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

- Materiały dostarczone i użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi. Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego wybranych i zbadanych. Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) lub aprobatami technicznymi. Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów posiadających wady (nowych lub z odzysku), które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska.

- Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

- Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Materiałem do umocnienia ziemnego oraz zasypań powinien być lokalny grunt, pozyskany z miejsca, gdzie nie występują ekspansywne bądź inwazyjne gatunki roślin.

Dodatkowy zakres zamówienia

- Zakres prac obejmuje:

- zasypanie punktowe rowu nr 5 (w 2 punktach), nr 6 (w 3 punktach) i nr 7 (w 2 punktach).

- Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

  - obsługę geodezyjną;

  - przygotowanie BIOZ;

  - roboty pomiarowe (geodezyjne);

  - prace przygotowawcze: przygotowanie zaplecza wykonawcy, ręczne wykoszenie traw i porostów, przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu, prace porządkowe;

  - roboty ziemne: wydobywanie gruntu, transport materiału gruntowego, wykonanie nasypu, zagęszczenie gruntu, odkłady gruntu będącego w nadmiarze lub nie wykorzystanego, wzmocnienie podłoża poprzez ułożenie narzutu kamiennego na geowłókninie igłowanej z włókien ciągłych, wykonanie palisady drewnianej zbitej u stopy nasypu;

  - wykonanie dokumentacji powykonawczej. Do odbioru ostatecznego Wykonawca opracuje kompletne dokumentacje powykonawcze w liczbie 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku CD lub DVD w formacie edytowalnym oraz .pdf. W przypadku realizacji podstawowego i dodatkowego zakresu zamówienia Zamawiający dopuszcza wykonanie jednej dokumentacji powykonawczej dla całej inwestycji. Liczba egzemplarzy i forma dokumentacji pozostaje bez zmian;

  - zapewnienie kierownika budowy.

- Wymagania jak w punktach powyżej tj. od punkt 10 do 12 oraz od 14 do punktu 18.

Ochrona środowiska

- Stanowiska do tankowania pojazdów i maszyn bezwzględnie organizować poza terenem występowania siedlisk przyrodniczych i wyposażać w maty sorpcyjne.

- Dbać o sprawność sprzętu, maszyn i pojazdów pod kątem szczelności układów zawierających ciecze. W przypadku stosowania sprzętu wymagającego smarowania np. elementów tnących, używać oleje biodegradowalne.

- Wykonawca powinien na bieżąco, na własny koszt, usunąć wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych. Przed przystąpieniem do właściwych robót Wykonawca oczyści teren z pozostałości po wcześniej wykonywanych robotach i usunie je z terenu budowy na własny koszt.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - znajomość i przestrzeganie przepisów obowiązujących w obszarach chronionych, a w szczególności w obszarach Natura 2000 oraz przepisów w zakresie ochrony gatunkowej;

  - znajomość i przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska, w tym: zabezpieczenie przed możliwością powstania pożaru, zabezpieczenie gleby przed szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem itp;

  - przeszkolenie osób wykonujących prace z podstawowych przepisów ochrony przyrody i środowiska, a w szczególności z przepisów obowiązujących w rezerwatach, obszarach Natura 2000 oraz przepisów w zakresie ochrony gatunkowej;

  - przeszkolenie osób wykonujących prace z procedur postępowania w razie wypadku, pożaru, rozlania oleju lub innych wyrobów ropopochodnych.

Warunki wykonania zamówienia

- Obszar Natura 2000 Studzienickie Torfowiska obejmuje zespół torfowisk wysokich i przejściowych. Występują w nim liczne oczka wodne o charakterze dystroficznym, a wokół nich zbiorowiska mszarów przejściowo-torfowiskowych. Spotyka się tu też płaty mszarów kępkowych i turzycowych oraz bory bagienne, które wykształciły się na glebach torfowych. Torfowiska otoczone są lasami bukowymi, dębowo-bukowymi i borami mieszanymi. W obszarze występuje sieć rowów melioracyjnych, odprowadzających wody z torfowisk. Roślinność torfowiskowa jest mało odporna na deptanie i mechaniczne uszkodzenia. Nie należy wchodzić na uwodnioną powierzchnię torfowisk bez wyraźnej konieczności wynikającej ze specyfiki prac w ramach przedmiotu zamówienia. W rejonie rowów nr 5, 6 i 7 występuje gęsty podrost drzew, co może dodatkowo utrudniać poruszanie się po terenie inwestycji.

- Ze względu na charakter terenu (podmokły grunt, porośnięty drzewami i krzewami) oraz objęcie ochroną prawną obszaru działań, roboty muszą być wykonywane ręcznie. Z uwagi na powyższe wbijanie grodzic ( prace kafarowe) należy wykonać za pomocą kafara pneumatycznego bądź ręcznego o odpowiednich parametrach pozwalających  zagłębienie grodzic (bez użycia koparek).

- W przypadku remontu studni Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania maszyn, sprzętu, urządzeń i narzędzi takich na jakie pozwolą warunki gruntowo wodne. Planowany do wykorzystanie sprzęt musi zostać zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

- Dojazd w pobliże miejsca prowadzenia robót będzie się odbywał leśnymi drogami gruntowymi. Transport kołowy materiałów może odbywać się jedynie do zaplecza budowy. Dalszy transport materiałów do miejsca wykonywania robót musi odbywać się ręcznie.

- Wykonawca będzie ponosił wszelkie opłaty, w tym administracyjne, związane 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany informować o stopniu zaawansowania prac na każde wezwanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru.

- Od Wykonawcy wymaga się posiadania kompetencji, doświadczenia i odpowiednich narzędzi do prawidłowej realizacji zamówienia.

- W całym okresie trwania umowy Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru mają prawo do przekazywania uwag i sugestii w zakresie wykonania prac w sytuacji, gdy przyjęty przez Wykonawcę sposób ich wykonania stanowi zagrożenie dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000.

- Przed sporządzeniem oferty Wykonawca powinien zapoznać się z dokumentacją projektową.

- Podczas wykonywania zlecenia Wykonawca nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Studzienickie Torfowiska.

- Wykonawca wystąpi do Nadleśnictwa Bytów o zgodę na wjazd do lasu co najmniej dwa tygodnie przez rozpoczęciem prac.

- Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. W trakcie wyceny usługi  Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności przedmiotu zamówienia i zadbać, aby wartość umowy obejmowała wszystkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki czy inne przeszkody, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z umowy.

- Kierownik budowy (robót) jest zobowiązany:

  - prowadzić dziennik budowy,

  - umieścić na budowie, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,

  - odpowiednio zabezpieczyć teren budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na placu budowy przez cały okres realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować miejsce realizacji robót i przekazać je Zamawiającemu w terminie odbioru robót.

- Odpady powstałe w toku realizacji robót Wykonawca na własny koszt przekaże na składowiska, a ich przyjęcie zostanie poświadczone kartami przekazania/przyjęcia odpadów, które przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru robót.