- „Bieżące utrzymanie i konserwacja obiektów inżynierskich na drodze krajowej nr 11 od km 6+391 do km 38+453 w Rejonie Koszalin”

Szczegółowe specyfikacje techniczne dla robót rutynowych 
w zakresie utrzymania czystości na obiektach inżynierskich 
(SST_OI-czystość)

SPIS TREŚCI:

M-21.01.00. 	Usuwanie zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc	2

M-21.02.00. 	Zamiatanie pomostu	5

M-21.03.00. 	Mycie elementów obiektu mostowego/przepustu	8

M-21.03.01. 	Usuwanie graffiti z powierzchni obiektu mostowego	11

M-21.04.00. 	Usuwanie roślin	18

M-21.05.00. 	Koszenie traw i niszczenie chwastów	21

M-21.06.00. 	Czyszczenie urządzeń dylatacyjnych	25

M-21.07.00. 	Czyszczenie elementów systemu odwodnienia	28

M-21.08.00. 	Czyszczenie elementów konstrukcyjnych obiektu mostowego/przepustu z produktów korozji ługującej oraz z czynników mogących wywoływać korozję biologiczną.	31

M-21.09.00. 	Utrzymanie czystości  w otoczeniu obiektu mostowego/przepustu.	35

M-21.10.00. 	Utrzymanie zimowe.	38

M-21.11.00.	Bagrowanie przepustów	43

Uwaga!

Oprócz obiektów mostowych (czyli mostów, wiaduktów, estakad i kładek dla pieszych), na podstawie niniejszych szczegółowych specyfikacji technicznych, przewiduje się również wykonywanie odpowiednich robót utrzymaniowych w zakresie czystości w tunelach, podziemnych przejściach dla pieszych, podziemnych przejściach ekologicznych oraz na przepustach.

Na potrzeby zamówienia publicznego, dla którego częścią opisu przedmiotu zamówienia są niniejsze specyfikacje techniczne, wszystkie wyżej wymienione rodzaje obiektów mostowych nazwano w tekście niniejszych SST_OI-czystość (dla uproszczenia opisu) – drogowymi obiektami mostowymi.

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiałów, sprzętu i urządzeń, transportu, wykonania robót utrzymaniowych, kontroli jakości, odbioru robót oraz podstaw płatności podano w OST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" (pkt. od 1 do 10) oraz w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ).

#### M-21.01.00. 	Usuwanie zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc

##### 1. WSTĘP

###### 1.1. 	Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót utrzymaniowych związanych z usuwaniem zanieczyszczeń nagromadzonych w trudno dostępnych miejscach konstrukcji drogowego obiektu mostowego.

###### 1.2. 	Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana przy wykonywaniu usług związanych z bieżącym utrzymaniem czystości na drogowych obiektach mostowych.

###### 1.3. 	Zakres robót objętych specyfikacją

Wymagania techniczne zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót utrzymaniowych związanych z usuwaniem wszelkich zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc konstrukcji przęseł, podpór i otoczenia obiektów.

###### 1.4. 	Określenia podstawowe

Trudno dostępne miejsce – miejsce w konstrukcji obiektu, do którego dostęp nie jest możliwy bez użycia specjalnych urządzeń pomocniczych, środków pływających lub zastosowania specjalnego urządzenia podnośnikowego z ruchomym pomostem roboczym.

###### 1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót utrzymaniowych oraz za ich zgodność ze SST_OI-czystość oraz z poleceniami Kierownika Rejonu lub Terenowego Inspektora Mostowego (TIM-a) lub innej osoby wyznaczonej przez Zamawiającego.

Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych podane zostały w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne"

##### 2. MATERIAŁY

Usuwanie zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc nie wymaga użycia materiałów budowlanych.

##### 3. SPRZĘT

Sprzęt, narzędzia oraz urządzenia stosowane przez Wykonawcę do usuwania zanieczyszczeń, nie mogą powodować uszkodzeń konstrukcji obiektu.

##### 4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

##### 5. WYKONYWANIE ROBÓT

###### 5.1. 	Wymagania ogólne

Do miejsc trudno dostępnych przęseł, zalicza się m.in. pasy dolne i górne stalowych dźwigarów głównych i poprzecznic, przeguby, łożyska, stężenia pionowe i poziome, węzły dźwigarów kratowych, bloki kotwiące w przypadku obiektów łukowych, przestrzeń za ekranami przeciwporażeniowymi i przeciwhałasowymi, osłonami ekologicznymi, daszki przeciwporażeniowe, urządzenia obce itp.

Do zanieczyszczeń objętych niniejszą specyfikacją wymagających usunięcia zalicza się m.in. piasek, ziemię, błoto, liście, gałęzie, gruz budowlany, odspojone produkty korozji betonu i stali, papiery, folie, butelki, puszki, szkło, ptasie odchody itp.

Przy usuwaniu zanieczyszczeń z elementu konstrukcji, w którym znajdują się otwory służące do jego odwodnienia, do obowiązku Wykonawcy należy udrożnienie i oczyszczenie tych otworów.

Przy oczyszczaniu elementów podpór (ław podłożyskowych, oczepów, korpusów, ścianek zaplecznych, odkrytych fundamentów itp.) oprócz nieczystości, o których mowa powyżej, Wykonawca obowiązany jest (w przypadku fundamentów podpór nurtowych mostów) do usunięcia gałęzi drzew i innych zanieczyszczeń zalegających również poniżej poziomu wody w cieku.

Sposób prowadzenia robót nie może powodować zanieczyszczenia innych elementów konstrukcji obiektu.

Od Wykonawcy usługi oczekuje się bieżącego monitorowania obiektów inżynierskich i usuwania w miarę zaistnienia potrzeby zanieczyszczeń z miejsc trudno dostępnych. Wykonawca zobowiązany jest także informowanie Zamawiającego o wszelkiego typu zauważonych uszkodzeniach, zaobserwowanych zmianach w konstrukcji (np. zarysowania, pęknięcia, odkształcenia) i otoczeniu obiektów inżynierskich.

Wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, użycie podnośników, środków pływających i innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do wykonania lub zabezpieczenia robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym na i pod obiektem, ruchu żeglugowym w przypadku rzek żeglownych, należy do Wykonawcy robót.

###### 5.2. Bezpieczeństwo robót utrzymaniowych i ochrona środowiska

Zabezpieczenie miejsca robót utrzymaniowych prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym na obiekcie, pod obiektem lub na wodzie, należy do Wykonawcy.

Usunięte z trudnodostępnych miejsc konstrukcji zanieczyszczenia powinny być zebrane do pojemników i usunięte poza granice pasa drogowego. Do Wykonawcy robót należy utylizacja zanieczyszczeń. To samo dotyczy usuniętych z konstrukcji podpór gałęzi drzew lub innych części roślinnych. Niedopuszczalne jest ich wrzucanie do wody.

##### 6. KONTROLA JAKOŚCI

Jakość wykonanych robót podlega ocenie wizualnej.

Na żądanie przedstawicieli Zamawiającego biorących udział w czynnościach kontrolnych, Wykonawca obowiązany jest zapewnić dostęp do miejsca prac utrzymaniowych w celu dokonania kontroli jakości ich wykonania.

##### 7. OBMIAR ROBÓT

Koszt usunięcia zanieczyszczeń nagromadzonych w trudno dostępnych miejscach konstrukcji drogowego obiektu mostowego, jest częścią składową ceny ryczałtowej za wykonanie w określonym, pojedynczym okresie rozliczeniowym, w ramach usługi bieżącego utrzymania czystości, wszystkich niezbędnych czynności (przewidzianych do wykonania w rozpatrywanym okresie rozliczeniowym) zapewniających bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowników, estetykę oraz wydłużenie trwałości wszystkich elementów konstrukcyjnych obiektu i jego bezpośredniego sąsiedztwa.

##### 8. ODBIÓR ROBÓT

W przypadku bieżącego usuwania przez Wykonawcę zanieczyszczeń z miejsc trudno dostępnych, potwierdzeniem ich odbioru będzie spisywany na koniec każdego okresu rozliczeniowego kompleksowy protokół kontroli bieżącego utrzymania czystości, którego jednym z elementów będzie pozycja pod nazwą „Usuwanie zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc” (Załącznik nr 2b - kategoria sprawdzająca C).

W przypadku, kiedy Zamawiający – po stwierdzeniu zalegania zanieczyszczeń objętych niniejszą specyfikacją – wyda Wykonawcy polecenie ich usunięcia w określonym czasie (niekoniecznie przypadającym na koniec okresu rozliczeniowego), spisywany będzie odpowiedni, dodatkowy protokół odbioru odnoszący się jedynie do czynności objętych niniejszą specyfikacją.

Jeżeli w toku czynności odbiorowych (zarówno dla pierwszego jak i drugiego przypadku) zostaną stwierdzone nieprawidłowości w realizacji robót utrzymaniowych objętych niniejszą specyfikacją, to Zamawiający odmówi ich odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych wad (nieprawidłowości) zgodnie z warunkami umowy.

##### 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest przyjęcie przez Zamawiającego podstawowych robót utrzymaniowych oraz wszystkich robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji i objętych niniejszą SST, wykonanych i potwierdzonych przez przedstawicieli Zamawiającego w odpowiednim protokole kontroli/odbioru bieżącego utrzymania czystości.

##### 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wg pkt. 10 D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

#### M-21.02.00. 	Zamiatanie pomostu

##### 1. WSTĘP

###### 1.1. 	Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót utrzymaniowych związanych z zamiataniem pomostu drogowego obiektu mostowego zanieczyszczonego w czasie jego eksploatacji oraz dodatkowo w przypadku tunelu i przejść podziemnych – wnętrza tych obiektów.

###### 1.2. 	Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana przy wykonywaniu usług związanych z bieżącym utrzymaniem czystości na drogowych obiektach mostowych.

###### 1.3. 	Zakres robót objętych specyfikacją

Wymagania techniczne zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót utrzymaniowych związanych z zamiataniem pomostu obiektu mostowego oraz dodatkowo w przypadku tunelu i przejść podziemnych 
– wnętrza tych obiektów.

###### 1.4. 	Określenia podstawowe

Zamiatanie pomostu – ręczne lub mechaniczne odspojenie i zebranie zanieczyszczeń z powierzchni jezdni drogowej, opasek, chodników, wyniesionych poboczy technicznych (a w przypadku tunelu i przejść podziemnych dla pieszych – dodatkowo z wnętrza tych obiektów) oraz usunięcie ich poza teren pasa drogowego (z utylizacją włącznie).

###### 1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót utrzymaniowych oraz za ich zgodność ze SST_OI-czystość oraz z poleceniami Kierownika Rejonu lub Terenowego Inspektora Mostowego (TIM-a) lub innej osoby wyznaczonej przez Zamawiającego.

Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych podane zostały w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne"

##### 2. MATERIAŁY

Zamiatanie pomostu nie wymaga użycia materiałów budowlanych.

##### 3. SPRZĘT

Użyte narzędzia ręczne oraz miotły lub szczotki w urządzeniu do mechanicznego zamiatania, nie mogą powodować zadrapań warstw nawierzchniowych (zmniejszenie szorstkości) i nawierzchniowo-izolacyjnych oraz ścierania  farby znaków drogowych poziomych wymalowanych na nawierzchni strefy przejazdowej oraz nawierzchni w przypadku  ścieżek rowerowych znajdujących się na obiekcie.

##### 4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

##### 5. WYKONYWANIE ROBÓT

###### 5.1. 	Wymagania ogólne

Do czynności związanych z zamiataniem pomostu (obejmującym w rozumieniu niniejszego zamówienia oprócz powierzchni chodników, opasek, wyniesionych poboczy technicznych oraz stref  przejazdowych na długości płyty pomostu, skrzydeł przyczółkowych oraz dojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu (w zakresie np. do łapaczy najbliższych ścieków skarpowych, schodów skarpowych, zatopionych krawężników czy umocnień poboczy) również powierzchnię jezdni, chodników i poboczy wewnątrz tuneli i podziemnych przejść dla pieszych), należy też usunięcie zanieczyszczeń nagromadzonych w załomach wokół wystających elementów konstrukcji lub wyposażenia obiektu takich jak słupki balustrad, słupki barier ochronnych, ekrany dźwiękochłonne, wszelkie osłony ekologiczne i przeciwporażeniowe, krawężniki jezdni, wnęki wpustów odwodnieniowych, pręty kratownic, wieszaki pomostów podwieszonych, styki pasów ze środnikami dźwigarów stalowych, wyniesione pond poziom pomostu elementy konstrukcji nośnej (tj. łuki), schody skarpowe itp.

W przypadku tuneli oraz przejść podziemnych dla pieszych, oprócz zamiatania ich wnętrz, przedmiotem niniejszej specyfikacji (a więc i zakresem robót utrzymaniowych w zakresie zamiatania) objęte są również:

- elementy jezdni na górze (jezdnie, opaski, chodniki, pobocza),

- schody wejściowe,

- przestrzeń wokół wejść

Przy zamiataniu ręcznym powierzchnia pomostu powinna być uprzednio zwilżona wodą, aby nie dopuścić do zakurzenia obiektu. Zwilżenie powierzchni nie jest konieczne o ile do zamiatania użyty będzie sprzęt mechaniczny, wyposażony w pochłaniacz pyłu.

Niedopuszczalne jest usuwanie zmiecionych zanieczyszczeń obiektu poprzez wpusty odwodnieniowe, korytka, dylatacje itp.

Od Wykonawcy usługi oczekuje się bieżącego monitorowania obiektów i wykonywanie zamiatania w przypadku każdorazowego stwierdzenia zanieczyszczeń i nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu

Wykonawca zobowiązany jest także informować Zamawiającego o wszelkiego typu zauważonych uszkodzeniach, zaobserwowanych zmianach w nawierzchni jezdni i chodników (np. zarysowania, pęknięcia, odkształcenia) i w otoczeniu obiektów inżynierskich.

###### 5.2. 	Bezpieczeństwo robót utrzymaniowych i ochrona środowiska

Zabezpieczenie miejsca robót utrzymaniowych prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym na obiekcie, pod obiektem lub na wodzie, należy do obowiązku Wykonawcy.

Niedopuszczalne jest zmiatanie zanieczyszczeń z pomostu bezpośrednio poza obiekt.

Zanieczyszczenia powinny być zebrane na bieżąco (w trakcie zamiatania) do pojemników, na taczki itp. i usunięte poza granice pasa drogowego.

Do Wykonawcy robót należy utylizacja zanieczyszczeń.

##### 6. KONTROLA JAKOŚCI wykonanych robót podlega ocenie wizualnej.

W przypadku zastrzeżeń, co do dokładności usunięcia zanieczyszczeń z powierzchni pomostu 
(lub wnętrza tunelu lub przejścia podziemnego), należy przeprowadzić następujący test kontrolny
- z dowolnie wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego, 1-ego m2 (jednego metra kwadratowego) powierzchni pomostu (wnętrza tunelu lub przejścia dla pieszych), należy miękką szczotką włosianą zmieść pozostałości zanieczyszczeń i wsypać do menzurki z podziałką objętości; Objętość zanieczyszczeń nie powinna przekroczyć 200 cm3 (dwieście centymetrów sześciennych).

##### 7. OBMIAR ROBÓT

Koszt zamiecenia pomostu drogowego obiektu mostowego w zakresie objętym niniejszą specyfikacją jest częścią składową ceny ryczałtowej za wykonanie w określonym, pojedynczym okresie rozliczeniowym, w ramach usługi bieżącego utrzymania czystości, wszystkich niezbędnych czynności (przewidzianych do wykonania w rozpatrywanym okresie rozliczeniowym) zapewniających bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowników, estetykę oraz wydłużenie trwałości wszystkich elementów konstrukcyjnych obiektu i jego bezpośredniego sąsiedztwa.

##### 8. ODBIÓR ROBÓT

W przypadku bieżącego realizowania usługi w zakresie zamiatania, potwierdzeniem odbioru wykonanych czynności w tym zakresie będzie spisywany na koniec każdego okresu rozliczeniowego kompleksowy protokół kontroli bieżącego utrzymania czystości, którego jednym z elementów będzie pozycja pod nazwą „Zamiatanie pomostu” (Załącznik nr 2b - kategoria sprawdzająca A).

W przypadku, kiedy Zamawiający – po stwierdzeniu zalegania zanieczyszczeń objętych niniejszą specyfikacją – wyda Wykonawcy polecenie ich usunięcia w określonym czasie (niekoniecznie przypadającym na koniec okresu rozliczeniowego), spisywany będzie odpowiedni, dodatkowy protokół odbioru odnoszący się jedynie do czynności objętych niniejszą specyfikacją.

Jeżeli w toku czynności odbiorowych (zarówno dla pierwszego jak i drugiego przypadku) zostaną stwierdzone nieprawidłowości w realizacji robót utrzymaniowych objętych niniejszą specyfikacją, to Zamawiający odmówi ich odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych wad (nieprawidłowości) zgodnie z warunkami umowy.

##### 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest przyjęcie przez Zamawiającego podstawowych robót utrzymaniowych oraz wszystkich robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji i objętych niniejszą specyfikacją, wykonanych i potwierdzonych przez przedstawicieli Zamawiającego w odpowiednim protokole kontroli/odbioru bieżącego utrzymania czystości.

##### 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wg pkt. 10 D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

#### M-21.03.00. 	Mycie elementów obiektu mostowego/przepustu

##### 1. WSTĘP

###### 1.1. 	Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót utrzymaniowych związanych z myciem elementów drogowego obiektu mostowego, zabrudzonych w czasie jego eksploatacji.

###### 1.2. 	Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana przy wykonywaniu usług związanych z bieżącym utrzymaniem czystości na drogowych obiektach mostowych.

###### 1.3. 	Zakres robót objętych specyfikacją

Wymagania techniczne zawarte w specyfikacji dotyczą robót utrzymaniowych związanych z myciem wybranych elementów obiektu mostowego.

Rodzaj elementów oraz częstotliwość ich mycia zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia.

###### 1.4. 	Określenia podstawowe

Mycie elementu obiektu – usuwanie przy użyciu wody lub (w razie konieczności) wody z dodatkami chemicznymi, zanieczyszczeń nagromadzonych na powierzchni elementów konstrukcyjnych oraz wybranych elementów wyposażenia.

###### 1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót utrzymaniowych oraz za ich zgodność ze SST_OI-czystość oraz z poleceniami Kierownika Rejonu lub Terenowego Inspektora Mostowego (TIM-a) lub innej osoby wyznaczonej przez Zamawiającego.

Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych podane zostały w OST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne"

##### 2. MATERIAŁY

Do mycia powierzchni elementów konstrukcyjnych obiektu, należy używać wody pobranej z sieci wodociągowej. Wówczas nie wymaga się przeprowadzania dla niej żadnych badań.

Użycie wody pobieranej z innych źródeł może być dopuszczone przez TIM-a pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę wyników badania jej składu chemicznego, który powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-EN 1008:2004.

Stosowanie środków ułatwiających zmywanie zanieczyszczeń jest dopuszczalne pod warunkiem, że:

- nie będą toksyczne,

- nie będą powodować niszczenia materiału lub powłoki ochronnej mytego elementu.

Detergenty zawarte w środkach ułatwiających zmywanie zanieczyszczeń, powinny podlegać biodegradacji.

##### 3. SPRZĘT

Do mycia elementów przewiduje się zastosowanie spalinowych lub elektrycznych niskociśnieniowych urządzeń do mycia ciepłą (temp. ok. 50 st.C) lub zimną wodą pod ciśnieniem 
ok. 8-10 MPa.

Szczotki lub zmywaki używane do lokalnego mycia ręcznego lub stanowiące wyposażenie urządzenia do mycia mechanicznego konstrukcji nie powinny powodować zadrapań lub ścierania materiału mytego elementu względnie jego powłoki ochronnej.

##### 4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

##### 5. WYKONYWANIE ROBÓT

###### 5.1. 	Wymagania ogólne

Mycie elementów w ramach niniejszej specyfikacji na celu usunięcie z mytych powierzchni zanieczyszczeń pogarszających ich wygląd oraz usunięcie zanieczyszczeń szkodliwych dla betonu, zbrojenia lub stali, czyli przede wszystkim usunięcie błota, brudnych zacieków i przebarwień, soli, olejów, smarów oraz produktów korozji betonu i stali.

Mycie elementów powinno być prowadzone poczynając od najwyżej położonych jego powierzchni pionowo w dół aż do spodu elementu.

W przypadku stosowania dodatków do wody ułatwiających zmywanie zanieczyszczeń, po zakończeniu właściwego mycia, powierzchnię elementu należy spłukać czystą wodą bez żadnych dodatków.

Roboty powinny być prowadzone przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5C.

Temperatura wody użytej do mycia elementów nie powinna być wyższa niż +50C.

Przy strumieniowym (hydrodynamicznym) myciu powierzchni elementu ciśnienie wody nie powinno przekraczać 10 MPa.

Wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, użycie podnośników, środków pływających i innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do wykonania lub zabezpieczenia robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym na i pod obiektem oraz ruchu żeglownym pod mostami na rzekach żeglownych, należy do Wykonawcy robót.

Od Wykonawcy usługi oczekuje się bieżącego monitorowania obiektów inżynierskich. Wykonawca zobowiązany jest także informować Zamawiającego o wszelkiego typu zauważonych uszkodzeniach po umyciu i zaobserwowanych zmianach w konstrukcji (np. zarysowania, pęknięcia, odkształcenia), oraz 
w otoczeniu obiektów inżynierskich.

###### 5.2. 	Bezpieczeństwo robót utrzymaniowych i ochrona środowiska

Zabezpieczenie miejsca robót utrzymaniowych prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym i pieszym na obiekcie oraz drogowym i pieszym lub kolejowym lub żeglownym pod obiektem, należy do Wykonawcy.

Sposób prowadzenia przez Wykonawcę robót utrzymaniowych związanych z myciem elementów lub wykonane osłony ochronne powinny zabezpieczać wszelkie pojazdy i pieszych na obiekcie oraz pod obiektem przed zamoczeniem środkiem myjącym.

##### 6. KONTROLA JAKOŚCI

Jakość wykonanych robót podlega ocenie wizualnej.

Umyta powierzchnia elementu obiektu, po całkowitym wyschnięciu nie powinna wykazywać zacieków, ani pozostałości środka myjącego.

Powierzchnia umytego elementu w miejscu przetarcia jej gąbką nasączoną wodą z dodatkiem płynu do zmywania naczyń, po wyschnięciu nie powinna odróżniać się kolorystycznie od ogólnego tła.

Na żądanie przedstawicieli Zamawiającego biorących udział w czynnościach kontrolnych, Wykonawca obowiązany jest zapewnić dostęp do miejsca prac utrzymaniowych w celu dokonania kontroli jakości ich wykonania.

##### 7. OBMIAR ROBÓT

Koszt umycia wskazanych elementów drogowego obiektu mostowego jest częścią składową ceny ryczałtowej za wykonanie w określonym, pojedynczym okresie rozliczeniowym, w ramach usługi bieżącego utrzymania czystości, wszystkich niezbędnych czynności (przewidzianych do wykonania w rozpatrywanym okresie rozliczeniowym) zapewniających bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowników, estetykę oraz wydłużenie trwałości wszystkich elementów konstrukcyjnych obiektu i jego bezpośredniego sąsiedztwa.

##### 8. ODBIÓR ROBÓT

W przypadku mycia przez Wykonawcę elementów w terminach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, potwierdzeniem ich odbioru będzie spisywany na koniec odpowiedniego okresu rozliczeniowego kompleksowy protokół kontroli bieżącego utrzymania czystości, którego jednym z elementów będzie pozycja pod nazwą „Mycie elementów obiektu” (Załącznik nr 2b - kategoria sprawdzająca – A, B, C, D, E, F).

W przypadku, kiedy Zamawiający – po stwierdzeniu zabrudzeń wymagających mycia wg zasad niniejszej specyfikacji – wyda Wykonawcy polecenie ich usunięcia w określonym czasie (niekoniecznie przypadającym na koniec zakładanego rozliczeniowego), spisywany będzie odpowiedni, dodatkowy protokół odbioru odnoszący się jedynie do czynności objętych niniejszą specyfikacją.

Jeżeli w toku czynności odbiorowych (zarówno dla pierwszego jak i drugiego przypadku) zostaną stwierdzone nieprawidłowości w realizacji robót utrzymaniowych objętych niniejszą specyfikacją, to Zamawiający odmówi ich odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych wad (nieprawidłowości) zgodnie z warunkami umowy.

##### 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest przyjęcie przez Zamawiającego podstawowych robót utrzymaniowych oraz wszystkich robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji i objętych niniejszą specyfikacją, wykonanych i potwierdzonych przez przedstawicieli Zamawiającego w odpowiednim protokole kontroli/odbioru bieżącego utrzymania czystości.

##### 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wg pkt. 10 D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

oraz:

PN-EN 1008:2004. 	Woda zarobowa do betonu.

#### M-21.03.01. 	Usuwanie graffiti z powierzchni obiektu mostowego

##### 1. Wstęp

###### 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usuwaniem graffiti z powierzchni obiektów mostowych w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich, na terenie administrowanym przez wskazany w umowie Rejon Oddziału GDDKiA w Szczecinie.

###### 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

###### 1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w asortymencie utrzymania czystości obiektów i wyposażenia i są wspólne dla następujących pozycji przedmiaru:

Zamalowywanie graffiti na powierzchniach betonowych obiektów mostowych

Usuwanie graffiti z powierzchni ekranów i innych elementów wyposażenia obiektów

###### 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Likwidacja graffiti – proces obejmujący czynności przywracające estetykę powierzchni obiektu lub jego elementów wyposażenia, polegający na pokryciu graffiti odpowiednią powłoką malarską lub zastosowanie odpowiednich środków chemicznych do ich usunięcia.

1.4.2. Powłoka malarska – powłoka ochronna otrzymywana przez nałożenie materiałów malarskich na zabezpieczaną powierzchnię.

1.4.3. Farba – pigmentowany materiał malarski, tworzący powłokę ochronną.

1.4.4. Przyczepność – zdolność przylegania powłoki malarskiej do podłoża lub innej powłoki.

1.4.5. System – co najmniej dwa współpracujące ze sobą wyroby, stosowane razem lub kolejno.

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.

###### 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność ze SST oraz zaleceniami Zamawiającego.

###### 2. MATERIAŁY

###### 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.

###### 2.2. Akceptowanie użytych materiałów.

TIM/upoważniony przedstawiciel Rejonu jest uprawniony do akceptacji dostawcy materiałów.

Wykonawca jest obowiązany przedstawić świadectwa dopuszczające zastosowanie zaproponowanych materiałów do stosowania w obiektach mostowych, świadectwa ich jakości (atesty) oraz udokumentować źródła zakupu tych materiałów. W przypadku gdy Wykonawca wbuduje materiał, który nie został zaakceptowany usunie go na własny koszt, a następnie ponownie wykona prace za pomocą materiałów zaaprobowanych.

Należy stosować materiały, które są oznakowane znakiem CE lub znakiem B dla których Wykonawca przedstawi deklaracje właściwości użytkowych świadczącą o zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (lub rekomendacją) wydaną przez IBDiM lub europejską aprobatą techniczną lub krajową oceną techniczną lub europejska ocenę techniczną.

Producent musi dostarczyć karty bezpieczeństwa, w których zawarte są informacje o związkach toksycznych w materiałach, a obowiązkiem wykonawcy jest zapoznanie z nimi pracowników oraz przestrzeganie zaleceń zawartych w kartach. Dodatkowo pracownicy muszą zostać wyposażenie w odpowiednie środki ochrony osobistej zgodnie z zapisami kart bezpieczeństwa.

###### 2.3. Zastosowane materiały do zamalowywania

Ze względu na charakter robót, zaleca się stosowanie wyrobów lub systemów malarskich tolerujących gorzej przygotowane podłoże.

Do wykonania robót objętych niniejszą SST, należy używać tylko takich materiałów, które mają aktualne aprobaty techniczne/oceny techniczne dopuszczające ich stosowanie na obiektach mostowych.

Przewiduje się zastosowanie materiału wykonywanej powłoki malarskiej możliwie identycznego z materiałem powłoki, na której znajduje się likwidowane graffiti.

W przypadku likwidacji graffiti na powierzchni betonu nie pokrytego powłoką malarską należy w większości przypadków zastosować farby akrylowe przeznaczone na powierzchnie betonowe. Stosowana farba powinna mieć kolor jak najbardziej zbliżony do koloru podłoża, ponadto powinna być odporna na promieniowanie słoneczne, opady atmosferyczne i zanieczyszczenia atmosferyczne pochodzenia przemysłowego oraz na siarczany i chlorki.

Ostateczny dobór rodzaju zastosowanych materiałów zależy od stanu i rodzaju istniejących powłok malarskich lub podłoża betonowego, w tym: rodzaju i stanu powłok malarskich podlegających naprawie, agresywności środowiska i narażeń korozyjnych występujących na zabezpieczanych elementach obiektów oraz warunków technologicznych występujących na danym obiekcie (takich jak możliwości i warunki przygotowania podłoża, warunki atmosferyczne, warunki ochrony środowiska itp.)

Wymagane jest, aby stosowana powłoka była zgodna z pozostałymi powłokami.

Kolory stosowanych farb powinny odpowiadać kolorom podłoża, chyba że TIM/upoważniony przedstawiciel Rejonu  postanowi inaczej. Kolor należy dobrać w terenie porównując z wzornikiem kolorów producenta.

###### 2.4. Zastosowane materiały do usuwania graffiti

Stosowanie środków przeznaczonych do usuwania graffiti  jest dopuszczalne pod warunkiem, że:

- nie będą toksyczne,

- nie będą powodować niszczenia materiału lub powłoki ochronnej czyszczonego elementu

###### 2.5. Składowanie materiałów

Materiały należy przechowywać w oryginalnych zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zalecanej przez producenta lecz nie niższej niż +5ºC i nie wyższej niż +35ºC.

Dopuszczalny czas składowania zgodnie z instrukcją producenta.

##### 3. SPRZĘT

###### 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 3.

###### 3.2. Sprzęt do wykonania robót

Do wykonania robót objętych niniejszą SST stosować specjalistyczny sprzęt przewidziany przez producenta preparatów oraz sprzęt ogólnobudowlany, w tym:

spalinowe lub elektryczne urządzenie do mycia wodą (o temp. ok. 30oC) pod ciśnieniem ok. 5-8MPa,

odkurzacze przemysłowe,

szpachle, szczotki druciane,

wolnoobrotowe mieszadło,

wałki malarskie i pędzle,

spalinowe lub elektryczne urządzenie do wykonywania powłok malarskich metodą natryskową,

sprzęt pomiarowy (m.in. termometr do mierzenia temperatury powietrza i temperatury powierzchni, wilgotnościomierz powietrza).

Użyte urządzenia lub narzędzia powinny zapewniać ciągłość wykonywanych prac oraz uzyskanie wymaganej jakości robót.

W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze używanych urządzeń lub narzędzi nie zapewniają bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakości robót, TIM/upoważniony przedstawiciel Rejonu może zażądać zmiany stosowanego sprzętu.

##### 4. TRANSPORT

###### 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 4.

###### 4.2. Środki transportu

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Sposób transportu materiałów lub wyrobów nie może powodować obniżenia ich jakości lub powstania uszkodzeń.

Materiały chemiczne powinny być transportowane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach, zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozu takich materiałów.

##### 5. WYKONANIE ROBÓT

###### 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

- Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 5.

Wszelkie roboty należy prowadzić w sposób gwarantujący brak uszkodzeń elementów obiektu w obrębie prowadzonych prac. Koszt usunięcia ewentualnych uszkodzeń obciąża Wykonawcę.

Całość przebiegu procesów technologicznych wbudowania materiałów powłokowych, musi ściśle odpowiadać wymaganiom producentów materiałów stosowanych do wykonywania powłok malarskich, podanym w Kartach Technicznych.

Każdorazowo przed zastosowaniem materiałów należy sprawdzić przyczepność pomiędzy istniejącym podłożem, a nową powłoką malarską. W przypadku likwidacji graffiti na powierzchni betonu nie pokrytego powłoką malarską poprzez zamalowywanie z użyciem farb podkładowej i nawierzchniowej zalecane jest stosowanie systemów materiałowych jednego producenta.

Temperatura podłoża i materiału w czasie obróbki powinna zawierać się w granicach określonych w kartach opisowych i na opakowaniach danego materiału.

Wykonawca zobowiązany jest także informować Zamawiającego o wszelkiego typu zauważonych uszkodzeniach, zaobserwowanych zmianach w nawierzchni jezdni i chodników (np. zarysowania, pęknięcia, odkształcenia) i w otoczeniu obiektów inżynierskich.

###### 5.2. Ocena stanu i rodzaju istniejącego podłoża.

Ocenę stanu i rodzaju istniejącego podłoża, na którym występuje likwidowane graffiti, należy przeprowadzić po oczyszczeniu powłoki z wszelkich zanieczyszczeń.

W wyniku oględzin przeprowadzonych przez Wykonawcę robót i Zamawiającego, należy określić rodzaj materiału istniejącej powłoki malarskiej oraz orientacyjną powierzchnię, którą należy pokryć nową powłoką malarską w celu przykrycia lub likwidacji graffiti.

Ze względu na charakter i ograniczony zakres robót Inspektor TIM/upoważniony przedstawiciel Rejonu podejmuję decyzję o celowości i kolejności wykonywanych napraw.

###### 5.3. Przygotowanie podłoża

Podczas czyszczenia fragmentów podłoża, które są pokryte graffiti, niedopuszczalne jest trwałe lub znaczące uszkodzenie tego podłoża i powłok otaczających te fragmenty powierzchni.

Oczyszczone miejsca powinny mieć linie regularne, równoległe i prostopadłe do krawędzi elementów.

Pozostająca na podłożu nieuszkodzona powłoka malarska, powinna być trwałą i przydatną częścią nowej powłoki malarskiej.

W zakres przygotowania podłoża wchodzą następujące prace:

usunięcie pozostałości zniszczonych powłok ochronnych,

usunięcie produktów procesu korozji,

usunięcie wszelkich szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych materiałów z podłożem.

Podłoże, na którym wykonywana będzie powłoka malarska pokrywająca graffiti,  powinno być jednorodne, czyste, wolne od mleczka cementowego, wykwitów soli, piasku, pyłów, olejów, tłuszczów, i innych elementów pogarszających przyczepność.

Jeżeli producent nie podaje inaczej, to powłokę malarską należy wykonywać na suchym podłożu – podłoże w stanie powierzchniowo-suchym, bez widocznych śladów wilgoci.

Prace przygotowawcze polegające na oczyszczeniu podłoża należy wykonywać metodami, które nie naruszą materiału konstrukcyjnego.

Przygotowując podłoże do malowania lub stosowania środka usuwającego graffiti, zleca się:

ostateczne oczyszczenie podłoża przez mycie myjką wysokociśnieniową,

usunięcie wszelkich pyłów za pomocą odkurzacza przemysłowego,

odpylenie zabezpieczanej powierzchni sprężonym powietrzem.

osuszenie podłoża

###### 5.4. Nakładanie powłoki malarskiej

Materiał powłokowy powinien być dostarczany na budowę jako gotowy do użycia po ewentualnym dokładnym wymieszaniu. Przy nakładaniu pierwszej warstwy, za zgodą producenta, materiał można rozcieńczać dodając odpowiedniego rozpuszczalnika. Odstęp czasowy między nakładaniem poszczególnych warstw musi być zgodny z wymaganiami producenta.

Materiał malarski należy nakładać pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową  (zgodnie z zaleceniami producenta) w zależności od rodzaju materiału powierzchni i rodzaju elementu, na który będzie nakładany.

Miejsca napraw należy malować cienką, równomierną warstwą wyrobu, krzyżowo, bez przerw i zacieków. Należy dążyć do otrzymania powłoki o możliwie jednakowej grubości na całej malowanej powierzchni.

Powierzchnie malowane, powinny mieć regularne kształty o bokach równoległych i prostopadłych do krawędzi malowanych elementów.

Jeżeli producent materiałów nie podaje inaczej, to:

nie należy wykonywać robót malarskich na powierzchniach o temperaturze niższej niż +5oC,

temperatura powierzchni podłoża musi być wyższa o minimum 3oC od temperatury punktu rosy otaczającego powietrza,

wilgotność względna nie może przekraczać 80%,

nie należy malować powierzchni ogrzanych do temperatury powyżej +35oC,

niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich podczas złej pogody – silnego wiatru, deszczu, we mgle oraz przy pojawiającej się na powierzchni podłoża rosie.

###### 5.5. Usuwanie graffiti środkami chemicznymi

Przy usuwaniu graffiti za pomocą do tego przeznaczonych środków należy stosować się do zaleceń producenta. Przed wykonaniem docelowego czyszczenia należy wykonać próbę na mniej widocznym fragmencie w celu ustalenia skuteczności środka oraz aby sprawdzić jego wpływ na czyszczoną powierzchnie. Jeśli uszkadza lub zmienia kolor czyszczonego podłoża testowany środek nie może być stosowany.

Jeżeli producent materiałów nie podaje inaczej, to:

nie należy wykonywać robót na powierzchniach o temperaturze niższej niż +5oC,

temperatura powierzchni podłoża musi być wyższa o minimum 3oC od temperatury punktu rosy otaczającego powietrza,

wilgotność względna nie może przekraczać 80%,

nie należy oczyszczać powierzchni ogrzanych do temperatury powyżej +35oC,

niedopuszczalne jest wykonywanie prac podczas złej pogody – silnego wiatru, deszczu, we mgle oraz przy pojawiającej się na powierzchni podłoża rosie.

###### 5.6. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska.

Resztki materiału i pojemniki usunąć zgodnie z odpowiednimi przepisami. W trakcie pracy zaleca się noszenie rękawic, okularów i ubrań roboczych. Należy przestrzegać zasad podanych na kartach technicznych poszczególnych materiałów.

Na okres robót strefa obiektu, w której realizowane są roboty malarskie, powinna zostać odpowiednio zabezpieczona, tak aby nie groziło robotnikom, żadne niebezpieczeństwo związane z pracą na wysokości.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przyległego (zwłaszcza cieków wodnych), przed zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robót.

W całym okresie wykonywania zabezpieczeń należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów ppoż. i BHP.

Zabezpieczenie robót prowadzonych przy odbywającym się – na oraz pod obiektem – ruchu drogowym, należy do Wykonawcy.

Wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, podnośników, użycie środków pływających i innych urządzeń pomocniczych, niezbędnych do wykonania lub zabezpieczenia robót, należy do Wykonawcy robót.

Za bezpieczeństwo w czasie trwania prac odpowiada Wykonawca.

##### 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

###### 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

###### 6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót

Wykonawca obowiązany jest przedstawić TIM-owi/upoważnionemu przedstawicielowi Rejonu do akceptacji, aprobatę techniczną/ocenę techniczną na materiały przewidziane do wbudowania.

Kontroli jakości robót podlega zgodność wykonania robót z ustaleniami niniejszej specyfikacji oraz wytycznymi instrukcji producenta materiałów, a w szczególności:

jakość użytych i przygotowanych materiałów,

przygotowanie podłoża,

sposób nanoszenia powłok malarskich,

przestrzeganie wskazówek technologicznych producenta materiałów,

kompatybilność poszczególnych materiałów systemu lub powłoki malarskiej z materiałami istniejącego podłoża.

Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, TIM/upoważniony przedstawiciel Rejonu może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.

Wykonawca robót zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji i terminu ważności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów.

##### 7. OBMIAR ROBÓT

Koszt usunięcia graffiti jest częścią składową ceny ryczałtowej za wykonanie w określonym, pojedynczym okresie rozliczeniowym, w ramach usługi bieżącego utrzymania czystości, wszystkich niezbędnych czynności (przewidzianych do wykonania w rozpatrywanym okresie rozliczeniowym) zapewniających bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowników, estetykę oraz wydłużenie trwałości wszystkich elementów konstrukcyjnych obiektu i jego bezpośredniego sąsiedztwa.

##### 8. ODBIÓR ROBÓT

W przypadku usuwania graffiti przez Wykonawcę w terminach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, potwierdzeniem ich odbioru będzie spisywany na koniec odpowiedniego okresu rozliczeniowego kompleksowy protokół kontroli bieżącego utrzymania czystości, którego jednym z elementów będzie pozycja pod nazwą „usunięcie graffiti”

W przypadku, kiedy Zamawiający – po stwierdzeniu obecności graffiti wg zasad niniejszej specyfikacji – wyda Wykonawcy polecenie ich usunięcia w określonym czasie (niekoniecznie przypadającym na koniec zakładanego rozliczeniowego), spisywany będzie odpowiedni, dodatkowy protokół odbioru odnoszący się jedynie do czynności objętych niniejszą specyfikacją.

Jeżeli w toku czynności odbiorowych (zarówno dla pierwszego jak i drugiego przypadku) zostaną stwierdzone nieprawidłowości w realizacji robót utrzymaniowych objętych niniejszą specyfikacją, to Zamawiający odmówi ich odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych wad (nieprawidłowości) zgodnie z warunkami umowy.

##### 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest przyjęcie przez Zamawiającego podstawowych robót utrzymaniowych oraz wszystkich robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji i objętych niniejszą specyfikacją, wykonanych i potwierdzonych przez przedstawicieli Zamawiającego w odpowiednim protokole kontroli/odbioru bieżącego utrzymania czystości.

##### 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

###### 10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

| 1. | DM-00.00.00 | Wymagania ogólne |
| --- | --- | --- |

###### 10.2. Normy

PN-88/B-01807	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji.

PN-92/B-01814	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.

PN-ISO 2859-2:1996	Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną. Plany badań na podstawie jakości granicznej (LQ) stosowane podczas kontroli partii izolowanych.

ISO 8502-3	Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. 
Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania. Metoda taśmy przylepnej.

ISO 8502-6	Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. 
Badania wyrywkowe rozpuszczalnych zanieczyszczeń. Metoda Bresla.

ISO 8502-9	Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni.

###### 10.3.	Inne dokumenty.

1 Instrukcja producenta i aprobata techniczna IBDiM

#### M-21.04.00. 	Usuwanie roślin

##### 1. WSTĘP

###### 1.1. 	Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót utrzymaniowych związanych z usuwaniem dziko rosnącej roślinności z drogowego obiektu mostowego.

###### 1.2. 	Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana przy wykonywaniu usług związanych z bieżącym utrzymaniem czystości na drogowych obiektach mostowych.

###### 1.3. 	Zakres robót objętych specyfikacją

Wymagania techniczne zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót utrzymaniowych związanych z usuwaniem roślin z drogowego obiektu mostowego.

###### 1.4. 	Określenia podstawowe

Rośliny – mchy, trawy, porosty oraz inne rośliny, pędy krzewów lub drzew, wyrosłe w glebie utworzonej przez zanieczyszczenia mineralne nagromadzone w szczelinach lub załomach konstrukcji obiektu, względnie na elementach umocnień skarp nasypu w obrębie przyczółków i głowic przepustów oraz umocnień wykonywanych w bezpośrednim sąsiedztwie podpór skrajnych i pośrednich obiektów.

###### 1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót utrzymaniowych oraz za ich zgodność ze SST_OI-czystość oraz z poleceniami Kierownika Rejonu lub Terenowego Inspektora Mostowego (TIM-a) lub innej osoby wyznaczonej przez Zamawiającego.

Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych podane zostały w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne"

##### 2. MATERIAŁY

Usuwanie roślin z obiektu nie wymaga użycia materiałów budowlanych.

##### 3. SPRZĘT

Sprzęt i narzędzia stosowane przez Wykonawcę do usuwania roślin nie mogą powodować uszkodzeń elementów konstrukcyjnych obiektu oraz elementów umocnień skarp i terenu w strefach podpór obiektu.

##### 4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

##### 5. WYKONYWANIE ROBÓT

###### 5.1. 	Wymagania ogólne

Usunięcie rośliny z obiektu obejmuje:

- Oberwanie pędu

- Usunięcie korzeni

- Oczyszczenie szczeliny lub załomu z części mineralnych

Niniejsza specyfikacja obejmuje również przycinanie – wchodzących w skrajnie lub dotykających elementy konstrukcyjne obiektów – gałęzi drzew i krzewów, rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów. Zakłada się, że odległość między koroną drzewa a elementem obiektu będzie nie mniejsza niż 5,0 m.

Od Wykonawcy usługi oczekuje się bieżącego monitorowania obiektów i usuwania w miarę zaistnienia potrzeby pojawiającej się roślinności. Wykonawca zobowiązany jest także informować Zamawiającego o wszelkiego typu zauważonych uszkodzeniach, zaobserwowanych zmianach w otoczeniu obiektów inżynierskich.

Wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, użycie podnośników, środków pływających i innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do wykonania lub zabezpieczenia robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym na i pod obiektem oraz ruchu żeglownym pod mostami na rzekach żeglownych, należy do Wykonawcy robót.

###### 5.2. 	Bezpieczeństwo robót utrzymaniowych i ochrona środowiska

Zabezpieczenie miejsca robót utrzymaniowych prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym i pieszym na obiekcie oraz drogowym i pieszym lub kolejowym lub żeglownym pod obiektem, należy do Wykonawcy.

Niedopuszczalne jest stosowanie do usuwania roślin pestycydów lub innych środków chemicznych do zwalczania chwastów.

##### 6. KONTROLA JAKOŚCI

Jakość wykonanych robót podlega ocenie wizualnej.

Na żądanie przedstawicieli Zamawiającego biorących udział w czynnościach kontrolnych, Wykonawca obowiązany jest zapewnić dostęp do miejsca prac utrzymaniowych w celu dokonania kontroli jakości ich wykonania.

##### 7. OBMIAR ROBÓT

Koszt usunięcia roślin z drogowego obiektu mostowego jest częścią składową ceny ryczałtowej za wykonanie w określonym, pojedynczym okresie rozliczeniowym, w ramach usługi bieżącego utrzymania czystości, wszystkich niezbędnych czynności (przewidzianych do wykonania w rozpatrywanym okresie rozliczeniowym) zapewniających bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowników, estetykę oraz wydłużenie trwałości wszystkich elementów konstrukcyjnych obiektu i jego bezpośredniego sąsiedztwa.

##### 8. ODBIÓR ROBÓT

W przypadku bieżącego realizowania usługi w zakresie usuwania roślin, potwierdzeniem odbioru wykonanych czynności w tym zakresie będzie spisywany na koniec każdego okresu rozliczeniowego kompleksowy protokół kontroli bieżącego utrzymania czystości, którego jednym z elementów będzie pozycja pod nazwą „Usuwanie roślin” (Załącznik nr 2b - kategoria sprawdzająca A, D, F, G).

W przypadku, kiedy Zamawiający – po stwierdzeniu występowania na elementach obiektu roślin 
– wyda Wykonawcy polecenie ich usunięcia w określonym czasie (niekoniecznie przypadającym na koniec okresu rozliczeniowego), spisywany będzie odpowiedni, dodatkowy protokół odbioru odnoszący się jedynie do czynności objętych niniejszą specyfikacją.

Jeżeli w toku czynności odbiorowych (zarówno dla pierwszego jak i drugiego przypadku) zostaną stwierdzone nieprawidłowości w realizacji robót utrzymaniowych objętych niniejszą specyfikacją, to Zamawiający odmówi ich odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych wad (nieprawidłowości) zgodnie z warunkami umowy.

##### 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest przyjęcie przez Zamawiającego podstawowych robót utrzymaniowych oraz wszystkich robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji i objętych niniejszą specyfikacją, wykonanych i potwierdzonych przez przedstawicieli Zamawiającego w odpowiednim protokole kontroli/odbioru bieżącego utrzymania czystości.

##### 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wg pkt. 10 D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

#### M-21.05.00. 	Koszenie traw i niszczenie chwastów

##### 1. WSTĘP

###### 1.1. 	Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót utrzymaniowych związanych z koszeniem trawy i niszczeniem chwastów na stożkach i skarpach oraz w przestrzeni podmostowej, w bezpośrednim sąsiedztwie drogowego obiektu mostowego.

###### 1.2. 	Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana przy wykonywaniu usług związanych z bieżącym utrzymaniem czystości na drogowych obiektach mostowych.

###### 1.3. 	Zakres robót objętych specyfikacją

Wymagania techniczne zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót utrzymaniowych związanych z koszeniem trawy i niszczeniem chwastów na stożkach i skarpach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie drogowych obiektów mostowych oraz w przestrzeni podmostowej.

###### 1.4. 	Określenia podstawowe

Przestrzeń podmostowa – strefa pod ustrojem nośnym mostu, wiaduktu, estakady, kładki dla pieszych

Jednoroczne samosiewy - rośliny rozmnożone samoczynnie z nasion drzew i krzewów w miejscach niepożądanych.

Chwasty - rośliny niepożądane, występujące wśród upraw roślin (w tym wypadku - traw), hamujące ich rozwój i jakość.

Środki chwastobójcze - chemiczne środki (herbicydy) do niszczenia chwastów w różnych uprawach, w tym wypadku w trawnikach.

###### 1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót utrzymaniowych oraz za ich zgodność ze SST_OI-czystość oraz z poleceniami Kierownika Rejonu lub Terenowego Inspektora Mostowego (TIM-a) lub innej osoby wyznaczonej przez Zamawiającego.

Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych podane zostały w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne"

##### 2. MATERIAŁY

Do selektywnego lub całkowitego hamowania rozwoju lub niszczenia chwastów, należy stosować środki chwastobójcze (herbicydy) aktualnie dostępne na rynku i odpowiadające aprobatom technicznym wydanym przez uprawione jednostki.

Przechowywanie środków chwastobójczych powiano być zgodne z wymaganiami ich producentów.

##### 3. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do koszenia trawy i niszczenia chwastów powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- Kosiarek

- Kosiarki trawnikowej spalinowej,

- Kosiarki żyłkowej, spalinowej lub elektrycznej do koszenia w miejscach trudnodostępnych,

- Opryskiwacza plecakowego

##### 4. TRANSPORT

Do przewozu środków chwastobójczych, skoszonej trawy, chwastów i zanieczyszczeń można użyć dowolnego sprzętu transportowego.

Przy transporcie herbicydów należy stosować się do zaleceń ich producentów.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

##### 5. WYKONYWANIE ROBÓT

###### 5.1. 	Koszenie traw i chwastów

Koszenie traw i chwastów powinno być wykonywane w miarę potrzeb i nie mniej niż czterokrotnie w ciągu roku, przy czym zakłada się, że pierwsze koszenie zostanie wykonane w okresie wiosennym (nie później niż do końca kwietnia) natomiast ostatnie – w okresie jesiennym (i nie później niż do końca października).

Rozpoczęcie i zakończenie pierwszego koszenia traw i chwastów powinno być wykonane w takim okresie, aby nie dopuścić do wysypu nasion chwastów w wyniku ich przekwitnięcia.

Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm.

Wysokość traw w czasie trwania umowy na obiektach inżynierskich nigdy nie przekroczy 10 cm.

Poszczególne, ostateczne terminy koszeń powinny zostać uzgodnione przez Wykonawcę z Kierownikiem Rejonu lub z TIM-em.

Należy zwrócić uwagę, aby trawa i chwasty nie zasłaniały elementów konstrukcyjnych drogowych obiektów mostowych, ich urządzeń wyposażenia, umocnień prefabrykowanych stożków i skarp, elementów odwodnieniowych itp.

Skoszone trawy należy na bieżąco (po zakończeniu koszenia) zagrabić, zebrać w stosy i najpóźniej w ciągu 5 dni od zakończenia koszenia usunąć poza granice pasa drogowego.

Koszenie traw i chwastów na stożkach i skarpach, powinno obejmować całe stożki i skarpy korpusu drogowego na długości skrzydeł przyczółkowych obiektu mostowego oraz dodatkowo – w przypadku skarp – strefy po min. 5,0 m. licząc w stronę każdego z dojazdów. W przypadku istnienia schodów lub ścieków skarpowych, skarpy powinny zostać wykoszone do tych elementów oraz po ok. 1,0 m poza nimi.

Przy braku stożków (kiedy przeszkoda znajduje się w wykopie), istniejące skarpy rzeki, linii kolejowej czy drogi, powinny zostać wykoszone na szerokości min. 5,0 m licząc od powierzchni skrzydeł przyczółkowych.

Przestrzeń podmostową porośniętą trawą i chwastami, należy kosić na całej długości obiektu oraz na szerokości powiększonej obustronnie o opaski szerokości 5,0 m. Wykoszona przestrzeń powinna wychodzić po 5,0 m poza obrys gzymsów.

Koszenie traw i chwastów na skarpach w sąsiedztwie przepustów, powinno obejmować całe skarpy korpusu drogowego na długości ścianek czołowych (lub umocnień)*) obu głowic każdego przepustu oraz dodatkowo:

- Strefy po min. 5,0 m. wokół umocnień obu głowic oraz ewentualnych, istniejących umocnień linii brzegowych (ścianek szczelnych, kiszek faszynowych, koszy gabionowych itp.)

- Skarpy rowów i cieków dochodzących do przepustu, na odc. 5,0 m licząc od zakończeń przepustów (w przypadku braku umocnień)

*) 	W przypadku braku umocnień lub ścianek czołowych w strefie wlotów i wylotów przepustów, szerokość koszenia skarpy korpusu drogowego powinna obejmować światło przepustu + 10,0 m (po 5,0 m z każdej strony otworu).

###### 5.2.	Chemiczna walka z chwastami i samosiewkami.

Przy chemicznej walce z chwastami i samosiewkami Wykonawca powinien stosować opryski:

- Środkami chwastobójczymi selektywnymi, likwidującymi chwasty dwuliścienne. W tym wypadku oprysk powinien być wykonywany w okresie intensywnego rozwoju roślin.

- Środkami do całkowitego niszczenia roślin zielonych. W tym wypadku oprysk należy wykonywać w miarę potrzeby przez cały okres wegetacji, od wiosny do jesieni.

Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Kierownikiem Rejonu i/lub TIM-em rodzaj stosowanych środków chemicznych.

###### 5.3. 	Bezpieczeństwo robót utrzymaniowych i ochrona środowiska

Zabezpieczenie miejsca robót utrzymaniowych prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym na oraz pod obiektem należy do obowiązku Wykonawcy.

Do Wykonawcy robót należy utylizacja ściętej trawy i chwastów.

Należy pamiętać, że środki chemiczne są szkodliwe dla zdrowia i środowiska, a ich nieumiejętne stosowanie może powodować zagrożenie zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.

##### 6. KONTROLA JAKOŚCI

Jakość wykonanych robót podlega ocenie wizualnej.

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności koszenia trawy i niszczenia chwastów, zgodnie z wymaganiami punktu 5 niniejszej specyfikacji, w tym w szczególności:

- Dopilnowania terminu pierwszego koszenia traw i chwastów, aby nie nastąpił wysyp dojrzałych nasion chwastów,

- Skontrolowania dopuszczalnej wysokości trawy po jej skoszeniu,

- Usunięcia i zniszczenia skoszonej trawy i chwastów, zgodnie z wymaganiami,

- Kontrolowania jakości i ilości środków chwastobójczych przy chemicznym niszczeniu chwastów.

##### 7. 0BMIAR ROBÓT

Koszt koszenia trawy i niszczenia chwastów na stożkach i skarpach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu oraz w strefie podobiektowej jest częścią składową ceny ryczałtowej za wykonanie w określonym, pojedynczym okresie rozliczeniowym, w ramach usługi bieżącego utrzymania czystości, wszystkich niezbędnych czynności (przewidzianych do wykonania w rozpatrywanym okresie rozliczeniowym) zapewniających bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowników, estetykę oraz wydłużenie trwałości wszystkich elementów konstrukcyjnych obiektu i jego bezpośredniego sąsiedztwa.

##### 8. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru koszenia należy dokonać najpóźniej w ciągu 4 dni od jego zakończenia.

Odbioru oprysków dokonuje się w momencie, gdy widać reakcję oprysku chemicznego na roślinach.

W przypadku bieżącego realizowania usługi koszenia, potwierdzeniem odbioru wykonanych czynności w tym zakresie będzie spisywany na koniec określonego okresu rozliczeniowego kompleksowy protokół kontroli bieżącego utrzymania czystości, którego jednym z elementów będzie pozycja pod nazwą „Koszenie traw i niszczenia chwastów” (Załącznik nr 2b - kategoria sprawdzająca G).

W przypadku, kiedy Zamawiający – np. po stwierdzeniu występowania trawy o wysokości przekraczającej 10 cm – wyda Wykonawcy polecenie jej skoszenia w określonym czasie (niekoniecznie przypadającym na koniec okresu rozliczeniowego), spisywany będzie odpowiedni, dodatkowy protokół odbioru odnoszący się jedynie do czynności objętych niniejszą specyfikacją.

Jeżeli w toku czynności odbiorowych (zarówno dla pierwszego jak i drugiego przypadku) zostaną stwierdzone nieprawidłowości w realizacji robót utrzymaniowych objętych niniejszą specyfikacją, to Zamawiający odmówi ich odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych wad (nieprawidłowości) zgodnie z warunkami umowy.

##### 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest przyjęcie przez Zamawiającego podstawowych robót utrzymaniowych oraz wszystkich robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji i objętych niniejszą specyfikacją, wykonanych i potwierdzonych przez przedstawicieli Zamawiającego w odpowiednim protokole kontroli/odbioru bieżącego utrzymania czystości.

##### 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wg pkt. 10 D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

#### M-21.06.00. 	Czyszczenie urządzeń dylatacyjnych

##### 1. WSTĘP

###### 1.1. 	Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót utrzymaniowych związanych z czyszczeniem urządzenia dylatacyjnego w drogowym obiekcie mostowym.

###### 1.2. 	Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana przy wykonywaniu usług związanych z bieżącym utrzymaniem czystości na drogowych obiektach mostowych.

###### 1.3.	Zakres robót objętych specyfikacją

Wymagania techniczne zawarte w specyfikacji dotyczą robót utrzymaniowych związanych z bieżącym czyszczeniem urządzeń dylatacyjnych.

###### 1.4. 	Określenia podstawowe

Urządzenie dylatacyjne – element pomostu przenoszący bezpośrednio obciążenia ruchu drogowego, którego konstrukcja umożliwia przemieszczenia przekroju podporowego przęsła w stosunku do przyczółka lub innego przęsła, zachowując przy tym ciągłość jezdni i chodników obiektu.

Szczelne urządzenie dylatacyjne - urządzenie dylatacyjne nieprzepuszczające wody pochodzącej z opadów atmosferycznych w głąb szczeliny dylatacyjnej.

Modułowe urządzenie dylatacyjne – urządzenie dylatacyjne zbudowane w postaci wewnętrznie geometrycznie zmiennego układu prętów. Beleczki wbudowane w płaszczyźnie jezdni mogą być oparte na belkach trawersowych lub na mechanizmach nożycowych. Przemieszczenia krawędzi szczeliny  dylatacyjnej są kompensowane przez zmianę odległości między beleczkami wbudowanymi w płaszczyźnie jezdni. System sterowania geometrią rusztu zapewnia, że odległości w świetle między beleczkami jedni są jednakowe podczas pracy urządzenia. Całkowite przemieszczenie w szczelinie dylatacyjnej jest dzielone na przemieszczenia kilku modułów, z których każdy umożliwia kompensowanie przemieszczenia o tej samej wielkości.

Nakładki wyciszające – płyty metalowe mocowane na stalowych profilach (skrajnych i pośrednich) modułowych urządzeń dylatacyjnych, które zmieniają kształt szczeliny dylatacyjnej. Po zamocowaniu nakładek szczelina dylatacyjna przybiera kształt zbliżony do piły zębatej (lub sinusoidy) i koła pojazdów najeżdżają zawsze na krawędzie szczeliny ustawione skośnie do kierunku ruchu.

Blokowe urządzenie dylatacyjne – urządzenie dylatacyjne o grubości zbliżonej do grubości nawierzchni obiektu mostowego, wykonane z taśm elastomerowych zbrojonych blachami metalowymi. W taśmie elastomerowej, naprzeciw blach metalowych naprzemiennie od góry i od dołu ukształtowane są wycięcia. Między wycięciami powstają elementy elastomerowe o przekroju prostokątnym (bloki elastomeru), które przez swoje odkształcenia postaciowe kompensują przemieszczenia krawędzi szczeliny dylatacyjnej.

###### 1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót utrzymaniowych oraz za ich zgodność ze SST_OI-czystość oraz z poleceniami Kierownika Rejonu lub Terenowego Inspektora Mostowego (TIM-a) lub innej osoby wyznaczonej przez Zamawiającego.

Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych podane zostały w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne"

##### 2. MATERIAŁY

Do wypłukiwania zanieczyszczeń z elementów dylatacji należy używać wody pobranej z sieci wodociągowej. Wówczas nie wymaga się przeprowadzania dla niej żadnych badań.

Użycie wody pobieranej z innych źródeł może być dopuszczone przez TIM-a pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę wyników badania jej składu chemicznego, który powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-EN 1008:2004.

##### 3. SPRZĘT

Do mycia elementów dylatacji oraz wypłukiwania zanieczyszczeń z bruzd i zagłębień należy stosować spalinowe lub elektryczne urządzenia do mycia ciepłą (temp. ok. 50 st.C) lub zimną wodą pod ciśnieniem ok. 8-10 MPa.

Szczotki lub zmywaki używane do lokalnego mycia ręcznego lub stanowiące wyposażenie urządzenia do mycia mechanicznego elementów dylatacji nie powinny powodować zadrapań lub ścierania materiału mytego elementu względnie jego powłoki ochronnej.

Sprzęt i narzędzia stosowane przez Wykonawcę do czyszczenia urządzeń dylatacyjnych, nie mogą powodować uszkodzeń elementów dylatacji oraz elementów konstrukcji obiektu przyległych do dylatacji.

##### 4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

##### 5. WYKONYWANIE ROBÓT

###### 5.1. 	Wymagania ogólne

W ramach czyszczenia urządzeń dylatacyjnych powinny być wykonane następujące czynności:

- Usunięcie zanieczyszczeń z bruzd i zagłębień urządzenia dylatacyjnego strefy przejazdowej,

- Usunięcie zanieczyszczeń z bruzd i zagłębień urządzenia dylatacyjnego strefy chodnikowej i wyniesionego pobocza technicznego,

- Usunięcie zanieczyszczeń z wszelkich szczelin oraz wnęk dylatacyjnych,

- Usunięcie zanieczyszczeń z pod blach maskujących szczeliny dylatacyjne,

- Usunięcie zanieczyszczeń z wolnych przestrzeni między ściankami zaplecznymi przyczółków i tylnymi (pionowymi) ścianami elementów ustrojów nośnych (poprzecznic, dźwigarów, płyt pomostu),

- Przepłukiwanie wodą pod ciśnieniem oczyszczonych z zanieczyszczeń wkładek gumowych wraz z udrożnianiem sączków urządzeń dylatacji modułowych

- Mycie blach maskujących,

- Bieżące usuwanie (poza obowiązkowym myciem korpusów objętych SST M-21.03.00.) brudnych zacieków z elementów podpór oraz z elementów ustrojów nośnych tj. ewentualnych skutków wywołanych przeciekami wody przez nieszczelne urządzenia dylatacyjne (usuwanie).

Od Wykonawcy usługi oczekuje się bieżącego monitorowania i regularnego czyszczenia urządzeń dylatacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest także informować Zamawiającego o wszelkiego typu zauważonych uszkodzeniach w zabezpieczeniu przerw dylatacyjnych (np. rozszczelnienia, przecieki, nierówności, luźne elementy urządzeń dylatacji  itp.).

Sposób prowadzenia robót nie może powodować zanieczyszczenia innych elementów konstrukcji obiektu.

Temperatura wody użytej do mycia elementów dylatacji nie powinna być wyższa niż +500C.

Przy strumieniowym (hydrodynamicznym) myciu elementów urządzeń dylatacji oraz przy wypłukiwaniu zanieczyszczeń z bruzd i zagłębień, ciśnienie wody nie powinno przekraczać 10 MPa.

Wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, podnośników, użycie środków pływających i innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do wykonania lub zabezpieczenia robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym na i pod obiektem, należy do Wykonawcy robót.

###### 5.2. 	Bezpieczeństwo robót utrzymaniowych i ochrona środowiska

Zabezpieczenie miejsca robót utrzymaniowych prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym i pieszym na obiekcie oraz drogowym i pieszym lub kolejowym lub żeglownym pod obiektem, należy do Wykonawcy.

Sposób prowadzenia przez Wykonawcę robót utrzymaniowych związanych z czyszczeniem urządzeń dylatacyjnych lub wykonane osłony ochronne powinny zabezpieczać pojazdy i pieszych na obiekcie oraz pod obiektem przed zamoczeniem środkiem myjącym.

Usunięte ze szczeliny dylatacji zanieczyszczenia powinny być na bieżąco zebrane do pojemników i usunięte poza granice pasa drogowego.

Do Wykonawcy robót należy utylizacja zanieczyszczeń.

##### 6. KONTROLA JAKOŚCI

Jakość wykonanych robót podlega ocenie wizualnej.

Na żądanie przedstawicieli Zamawiającego biorących udział w czynnościach kontrolnych, Wykonawca obowiązany jest zapewnić dostęp do miejsca prac utrzymaniowych w celu dokonania kontroli jakości ich wykonania (np. drożność sączków urządzeń dylatacji modułowych.

##### 7. OBMIAR ROBÓT

Koszt usunięcia zanieczyszczeń nagromadzonych w strefach dylatacji drogowego obiektu mostowego jest częścią składową ceny ryczałtowej za wykonanie w określonym, pojedynczym okresie rozliczeniowym, w ramach usługi bieżącego utrzymania czystości, wszystkich niezbędnych czynności (przewidzianych do wykonania w rozpatrywanym okresie rozliczeniowym) zapewniających bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowników, estetykę oraz wydłużenie trwałości wszystkich elementów konstrukcyjnych obiektu i jego bezpośredniego sąsiedztwa.

##### 8. ODBIÓR ROBÓT

W przypadku bieżącego realizowania usługi w zakresie czyszczenia urządzeń dylatacyjnych, potwierdzeniem ich odbioru będzie spisywany na koniec każdego okresu rozliczeniowego kompleksowy protokół kontroli bieżącego utrzymania czystości, którego jednym z elementów będzie pozycja pod nazwą „Czyszczenie urządzeń dylatacyjnych” (Załącznik nr 2b - kategoria sprawdzająca D).

W przypadku, kiedy Zamawiający – po stwierdzeniu występowania zanieczyszczeń objętych przedmiotem niniejszej specyfikacji – wyda Wykonawcy polecenie ich usunięcia w określonym czasie (niekoniecznie przypadającym na koniec zakładanego rozliczeniowego), spisywany będzie odpowiedni, dodatkowy protokół odbioru odnoszący się jedynie do czynności objętych niniejszą specyfikacją.

Jeżeli w toku czynności odbiorowych (zarówno dla pierwszego jak i drugiego przypadku) zostaną stwierdzone nieprawidłowości w realizacji robót utrzymaniowych objętych niniejszą specyfikacją, to Zamawiający odmówi ich odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych wad (nieprawidłowości) zgodnie z warunkami umowy.

##### 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest przyjęcie przez Zamawiającego podstawowych robót utrzymaniowych oraz wszystkich robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji i objętych niniejszą specyfikacją, wykonanych i potwierdzonych przez przedstawicieli Zamawiającego w odpowiednim protokole kontroli/odbioru bieżącego utrzymania czystości.

##### 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wg pkt. 10 D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

oraz:

PN-EN 1008:2004. 	Woda zarobowa do betonu.

#### M-21.07.00. 	Czyszczenie elementów systemu odwodnienia

##### 1. WSTĘP

###### 1.1. 	Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót utrzymaniowych związanych z czyszczeniem elementów instalacji odwodnienia obiektu mostowego.

###### 1.2. 	Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana przy wykonywaniu usług związanych z bieżącym utrzymaniem czystości na drogowych obiektach mostowych.

###### 1.3. 	Zakres robót objętych specyfikacją

Wymagania techniczne zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują następujące rodzaje robót utrzymaniowych:

- Usunięcie zanieczyszczeń nagromadzonych w elementach systemu odwodnieniowego obiektu mostowego (wpusty, sączki, rury spustowe, koryta odwodnieniowe, ścieki przykrawężnikowe, instalacja kanalizacyjna itp.)

- Usunięcie zanieczyszczeń nagromadzonych w elementach odwodnieniowych zlokalizowanych poza obiektem (osadniki, studnie, ścieki skarpowe, koryta odwodnieniowe itp.)

###### 1.4. 	Określenia podstawowe

Element systemu odwodnienia – urządzenie służące do szybkiego odprowadzania wody opadowej poza obiekt, takie jak np. wpust, rynna, osadnik, rura instalacji kanalizacyjnej, a także zamocowania tych urządzeń do konstrukcji obiektu oraz urządzenie związane z odwodnieniem obiektu a zlokalizowane poza nim, czyli np. umocniony ściek na skarpie nasypu przy obiekcie, osadnik, studnia, przykrawężnikowe koryto odwodnieniowe.

###### 1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót utrzymaniowych oraz za ich zgodność ze SST_OI-czystość oraz z poleceniami Kierownika Rejonu lub Terenowego Inspektora Mostowego (TIM-a) lub innej osoby wyznaczonej przez Zamawiającego.

Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych podane zostały w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne"

##### 2. MATERIAŁY

Do wypłukiwania zanieczyszczeń z elementów odwodnienia należy używać wody pobranej z sieci wodociągowej. Wówczas nie wymaga się przeprowadzania dla niej żadnych badań.

Użycie wody pobieranej z innych źródeł może być dopuszczone przez TIM-a pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę wyników badania jej składu chemicznego, który powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-EN 1008:2004.

##### 3. SPRZĘT

Sprzęt, narzędzia oraz urządzenia stosowane przez Wykonawcę do usuwania zanieczyszczeń z urządzeń odwodnieniowych nie mogą powodować uszkodzeń konstrukcji obiektu.

Sprzęt użyty do hydrodynamicznego udrażniania zatkanych rur instalacji kanalizacyjnej odwodnienia obiektu powinien zapewniać możliwość regulacji ciśnienia wody. Ciśnienie robocze wody nie powinno przekraczać 2 MPa.

##### 4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

##### 5. WYKONYWANIE ROBÓT

###### 5.1. 	Wymagania ogólne

Prowadzenie przez Wykonawcę prac utrzymaniowych przy czyszczeniu elementów systemu odwodnieniowego, nie może powodować uszkodzeń lub zanieczyszczeń innych elementów konstrukcji obiektu.

W ramach robót objętych niniejszą SST, przewiduje się m.in.:

- Usunięcie zanieczyszczeń nagromadzonych we wpustach i rynnach,

- Usunięcie zanieczyszczeń ze ścieków przykrawężnikowych,

- Czyszczenie z nacieków soli rurek spustowych sączków odwadniających,

- Udrożnienie rur spustowych wpustów mostowych, sączków oraz instalacji kanalizacyjnej obiektu,

- Usunięcie zanieczyszczeń nagromadzonych w studniach, osadnikach oraz korytach odwodnieniowych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu (i będących elementem systemu odwodnienia obiektu),

- Usuniecie zanieczyszczeń nagromadzonych w ściekach skarpowych (z łapaczami i osadnikami włącznie)

Od Wykonawcy usługi oczekuje się bieżącego monitorowania i regularnego czyszczenia urządzeń odwadniających. Wykonawca zobowiązany jest także informować Zamawiającego o wszelkiego typu zauważonych uszkodzeniach w systemach odwodnienia (np. rozszczelnienia, wycieki) i w otoczeniu obiektów inżynierskich.

W przypadku konieczności wymontowania kształtki lub prostki rury z instalacji kanalizacyjnej w celu jej udrożnienia, ponowne wstawienie tych elementów i uszczelnienie ich połączeń należy do Wykonawcy.

Wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, użycie podnośników, środków pływających i innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do wykonania lub zabezpieczenia robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym na i pod obiektem oraz ruchu żeglownym pod mostami na rzekach żeglownych, należy do Wykonawcy robót.

###### 5.2. 	Bezpieczeństwo robót utrzymaniowych i ochrona środowiska

Zabezpieczenie miejsca robót utrzymaniowych prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym i pieszym na obiekcie oraz drogowym i pieszym lub kolejowym lub żeglownym pod obiektem, należy do Wykonawcy.

Sposób prowadzenia przez Wykonawcę robót utrzymaniowych związanych z czyszczeniem elementów systemu odwodnienia lub wykonane osłony ochronne powinny zabezpieczać pojazdy i pieszych na obiekcie oraz pod obiektem przed zamoczeniem środkiem myjącym.

Zanieczyszczenia usunięte z elementów instalacji odwodnienia obiektu Wykonawca obowiązany jest zbierać na bieżąco (w trakcie czyszczenia elementów) do pojemników i usunąć poza granice pasa drogowego.

Do Wykonawcy robót należy utylizacja odspojonych (zebranych) zanieczyszczeń.

##### 6. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola drożności rur spustowych, rynien lub przewodów instalacji kanalizacyjnej po wykonaniu prac utrzymaniowych polega na gwałtownym wlaniu do wpustu 10 l wody, która powinna swobodnie wypłynąć na zewnątrz obiektu.

W przypadku odprowadzenia wody z obiektu do instalacji kanalizacyjnej drożność przewodów należy sprawdzić przy zdjętej pokrywie otworu rewizyjnego w rurze spustowej na poziomie terenu.

Jakość wykonania pozostałych prac podlega ocenie wizualnej.

Na żądanie przedstawicieli Zamawiającego biorących udział w czynnościach kontrolnych, Wykonawca obowiązany jest zapewnić dostęp do miejsca prac utrzymaniowych w celu dokonania kontroli jakości ich wykonania.

##### 7. OBMIAR ROBÓT

Koszt wykonania czyszczenia elementów instalacji odwodnieniowej drogowego obiektu mostowego jest częścią składową ceny ryczałtowej za wykonanie w określonym, pojedynczym okresie rozliczeniowym, w ramach usługi bieżącego utrzymania czystości, wszystkich niezbędnych czynności [przewidzianych do wykonania w rozpatrywanym okresie rozliczeniowym] zapewniających bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowników, estetykę oraz wydłużenie trwałości wszystkich elementów konstrukcyjnych obiektu i jego bezpośredniego sąsiedztwa.

##### 8. ODBIÓR ROBÓT

W przypadku bieżącego realizowania usługi czyszczenia elementów systemu odwodnienia, potwierdzeniem ich odbioru będzie spisywany na koniec każdego okresu rozliczeniowego kompleksowy protokół kontroli bieżącego utrzymania czystości, którego jednym z elementów będzie pozycja pod nazwą „Czyszczenie elementów systemu odwodnienia” (Załącznik nr 2b - kategoria sprawdzająca E).

W przypadku, kiedy Zamawiający – po stwierdzeniu występowania zanieczyszczeń objętych przedmiotem niniejszej specyfikacji – wyda Wykonawcy polecenie ich usunięcia [dotyczy np. zanieczyszczeń, nagromadzenie których w koszach osadniczych wpustów uniemożliwiało będzie prawidłową pracę wpustów] w określonym czasie [niekoniecznie przypadającym na koniec zakładanego rozliczeniowego], spisywany będzie odpowiedni, dodatkowy protokół odbioru odnoszący się jedynie do czynności objętych niniejszą specyfikacją.

Jeżeli w toku czynności odbiorowych (zarówno dla pierwszego jak i drugiego przypadku) zostaną stwierdzone nieprawidłowości w realizacji robót utrzymaniowych objętych niniejszą specyfikacją, to Zamawiający odmówi ich odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych wad (nieprawidłowości) zgodnie z warunkami umowy.

##### 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest przyjęcie przez Zamawiającego podstawowych robót utrzymaniowych oraz wszystkich robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji i objętych niniejszą specyfikacją, wykonanych i potwierdzonych przez przedstawicieli Zamawiającego w odpowiednim protokole kontroli/odbioru bieżącego utrzymania czystości.

##### 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wg pkt. 10 D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

oraz:

PN-EN 1008:2004. 	Woda zarobowa do betonu

#### M-21.08.00. 	Czyszczenie elementów konstrukcyjnych obiektu mostowego/przepustu z produktów korozji ługującej oraz z czynników mogących wywoływać korozję biologiczną.

##### 1. WSTĘP

###### 1.1. 	Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są warunki techniczne wykonywania robót utrzymaniowych związanych z powierzchniowym czyszczeniem elementów konstrukcyjnych drogowych obiektów mostowych z produktów korozji ługującej oraz z czynników mogących wywoływać korozję biologiczną.

###### 1.2. 	Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana przy wykonywaniu usług związanych z bieżącym utrzymaniem czystości na drogowych obiektach mostowych.

###### 1.3. 	Zakres robót objętych specyfikacją

Wymagania techniczne zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót utrzymaniowych związanych z usuwaniem mechanicznym z elementów konstrukcyjnych drogowych obiektów mostowych, produktów korozji ługującej, czyli zacieków i wykwitów soli (zwłaszcza wapniowych) oraz czynników mogących wywoływać korozję biologiczną betonu lub cegieł, czyli glonów, mchów i porostów silnie związanych z podłożem.

###### 1.4. 	Określenia podstawowe

Korozja ługująca – korozja betonu oraz zaprawy cementowej spoin w konstrukcjach kamiennych i ceglanych, polegająca na ługowaniu (rozpuszczaniu i wypłukiwaniu) składników zaczynu cementowego ze stwardniałego betonu, przez miękkie wody przesączające się przez konstrukcję.

Korozja biologiczna – korozja wywołana czynnikami biologicznymi. Dotyczy na ogół elementów drogowych obiektów mostowych mających stałą styczność z wodą, bądź też stale zawilgoconych. Mchy i porosty, osiedlając się na betonie, spoinach cementowych lub na cegłach, zatrzymując wilgoć stwarzają korzystne warunki do rozwoju bakterii reagujących agresywnie na beton, zaprawy na bazie cementu lub cegły.

###### 1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót utrzymaniowych oraz za ich zgodność ze SST_OI-czystość oraz z poleceniami Kierownika Rejonu lub Terenowego Inspektora Mostowego (TIM-a) lub innej osoby wyznaczonej przez Zamawiającego.

Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych podane zostały w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne"

##### 2. MATERIAŁY

Do czyszczenia elementów konstrukcyjnych obiektów z produktów korozji ługującej oraz z czynników mogących wywoływać korozję biologiczną, należy używać wody pobranej z sieci wodociągowej i/lub odpowiedni piasek kwarcowy lub inny materiał ścierny uzgodniony przez przedstawiciela Zamawiającego.

Użycie wody pobieranej z innych źródeł może być dopuszczone przez TIM-a pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę wyników badania jej składu chemicznego, który powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-EN 1008.

Stosowany piasek kwarcowy powinien być płukany, powinien posiadać uziarnienie 1-2mm oraz powinien spełniać wymagania PN-EN 12620.

##### 3. SPRZĘT

Sprzęt do czyszczenia elementów konstrukcyjnych wg zasad niniejszej specyfikacji można podzielić na ręczny (szczotki, skrobaki, młotki, przecinaki itp.) oraz mechaniczny (szczotki, skrobaki, młotki i przecinaki o napędzie mechanicznym, urządzenia strumieniowo-ścierne, urządzenia z wodą pod ciśnieniem).

Sprzęt, narzędzia oraz urządzenia stosowane przez Wykonawcę do usuwania zanieczyszczeń, nie mogą powodować uszkodzeń konstrukcji obiektu.

Użyty przez Wykonawcę sprzęt lub narzędzia powinny zapewniać ciągłość prac oraz uzyskanie wymaganej jakości robót.

W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze użytego przez Wykonawcę sprzętu (narzędzi) nie zapewniają bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakości robót, przedstawiciel Zamawiającego może zażądać wymiany sprzętu.

##### 4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

##### 5. WYKONYWANIE ROBÓT

###### 5.1. 	Wymagania ogólne

Do „zanieczyszczeń” objętych przedmiotem niniejszej specyfikacji, zalicza się m.in. nacieki i wykwity soli, stalaktyty solne oraz glony, mchy i porosty.

Do usuwania produktów korozji lub czynników organicznych przyśpieszających korozję biologiczną, dopuszcza się m.in.:

- Skuwanie, polegające na odbijaniu zanieczyszczeń za pomocą młotków ręcznych i elektrycznych,

- Oczyszczanie za pomocą obrotowych szczotek stalowych,

- Szlifowanie, polegające na czyszczeniu elementów za pomocą szlifierek,

- Czyszczenie strumieniowo-ścierne polegające na oczyszczaniu powierzchni za pomocą strumienia ścierniwa wyrzucanego przez specjalną dyszę za pomocą sprężonego powietrza lub strumienia wody pod wysokim ciśnieniem (zalecane) – tzw. lancy wodnej o ciśnieniu kilkuset barów.

Zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji produkty korozji ługującej (zacieki i wykwity soli) oraz czynniki mogące wywoływać korozję biologiczną, należy usuwać z wszystkich elementów drogowych obiektów mostowych, czyli m.in. z płyty pomostu, dźwigarów, poprzecznic, gzymsów, wsporników pochodnikowych, podpór skrajnych i pośrednich (w tym również nurtowych) oraz z wszystkich elementów przepustów.

Czyszczenie elementów konstrukcyjnych obiektów z produktów korozji ługującej oraz z czynników mogących wywoływać korozję biologiczną powinno być wykonywane w miarę potrzeb i nie rzadziej niż dwa razy w roku,  po sezonie zimowym (najpóźniej do końca kwietnia każdego roku).

Sposób czyszczenia nie może powodować ubytków materiału czyszczonego elementu jak też uszkodzeń innych elementów konstrukcji nie przeznaczonych do czyszczenia.

Powierzchnia elementu po czyszczeniu powinna zostać odpylona strumieniem sprężonego powietrza lub przy użyciu odkurzacza przemysłowego.

Sposób prowadzenia robót nie może powodować zanieczyszczenia innych elementów konstrukcji obiektu.

Wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, użycie podnośników, środków pływających i innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do wykonania lub zabezpieczenia robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym na i pod obiektem oraz ruchu żeglownym pod mostami na rzekach żeglownych, należy do Wykonawcy robót.

Od Wykonawcy usługi oczekuje się bieżącego monitorowania obiektów inżynierskich i usuwania w miarę zaistnienia potrzeby produktów korozji ługującej, czyli zacieków i wykwitów soli (zwłaszcza wapniowych) oraz czynników mogących wywoływać korozję biologiczną betonu lub cegieł, czyli glonów, mchów i porostów silnie związanych z podłożem zanieczyszczeń z miejsc trudno dostępnych. Wykonawca zobowiązany jest także informować Zamawiającego o wszelkiego typu zauważonych uszkodzeniach, zaobserwowanych zmianach w konstrukcji (np. zarysowania, pęknięcia, odkształcenia) i w otoczeniu obiektów inżynierskich.

###### 5.2. Bezpieczeństwo robót utrzymaniowych i ochrona środowiska

Zabezpieczenie robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym na obiekcie, pod obiektem lub na wodzie, należy do Wykonawcy.

Warunkiem prowadzenia robót przy odbywającym się ruchu drogowym, pieszym lub kolejowym pod obiektem, jest zastosowanie przez Wykonawcę osłon zabezpieczających pojazdy i pieszych przed ich zapyleniem.

Obowiązek stosowania takich osłon dotyczy także obiektów usytuowanych nad zbiornikami lub ciekami wodnymi.

Usunięcie i utylizacja pozostałości oraz produktów po czyszczeniu należy do obowiązku Wykonawcy.

##### 6. KONTROLA JAKOŚCI

Jakość wykonanych robót podlega ocenie wizualnej.

Powierzchnia oczyszczonego elementu nie powinna wykazywać ubytków materiału konstrukcji. Dopuszcza się lekkie przebarwienia (plamy odróżniające się kolorystycznie od ogólnego tła) w miejscach po usuniętych produktach korozji ługującej.

Na żądanie przedstawicieli Zamawiającego biorących udział w czynnościach kontrolnych, Wykonawca obowiązany jest zapewnić dostęp do miejsca prac utrzymaniowych w celu dokonania kontroli jakości ich wykonania.

##### 7. OBMIAR ROBÓT

Koszt usunięcia produktów korozji ługującej oraz czynników mogących wywoływać korozję biologiczną, z elementów konstrukcyjnych drogowego obiektu mostowego, jest częścią składową ceny ryczałtowej za wykonanie w określonym okresie rozliczeniowym, w ramach usługi bieżącego utrzymania czystości, wszystkich niezbędnych czynności [przewidzianych do wykonania w rozpatrywanym okresie rozliczeniowym] zapewniających bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowników, estetykę oraz wydłużenie trwałości wszystkich elementów konstrukcyjnych obiektu i jego bezpośredniego sąsiedztwa.

##### 8. ODBIÓR ROBÓT

W przypadku czyszczenia przez Wykonawcę elementów konstrukcyjnych i wyposażenia obiektów z produktów korozji ługującej oraz z czynników mogących wywoływać korozję biologiczną w terminach określonych w opisie przedmiotu zamówienia potwierdzeniem ich odbioru będzie spisywany na koniec odpowiedniego okresu rozliczeniowego kompleksowy protokół kontroli bieżącego utrzymania czystości, którego jednym z elementów będzie pozycja pod nazwą „Czyszczenie elementów konstrukcyjnych  obiektów z produktów korozji ługującej oraz z czynników mogących wywoływać korozję biologiczną” (Załącznik nr 2b - kategoria sprawdzająca A, C, F).

W przypadku, kiedy Zamawiający – po stwierdzeniu występowania czynników mogących wywoływać korozję biologiczną określonych elementów obiektu – wyda Wykonawcy polecenie ich usunięcia (np. dotyczy ptasich odchodów na elementach konstrukcyjnych) w określonym czasie (niekoniecznie przypadającym na koniec zakładanego rozliczeniowego), spisywany będzie odpowiedni, dodatkowy protokół odbioru odnoszący się jedynie do czynności objętych niniejszą specyfikacją.

Jeżeli w toku czynności odbiorowych (zarówno dla pierwszego jak i drugiego przypadku) zostaną stwierdzone nieprawidłowości w realizacji robót utrzymaniowych objętych niniejszą specyfikacją, to Zamawiający odmówi ich odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych wad (nieprawidłowości) zgodnie z warunkami umowy.

##### 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest przyjęcie przez Zamawiającego podstawowych robót utrzymaniowych oraz wszystkich robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji i objętych niniejszą specyfikacją, wykonanych i potwierdzonych przez przedstawicieli Zamawiającego w odpowiednim protokole kontroli/odbioru bieżącego utrzymania czystości.

##### 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wg pkt. 10 D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

oraz:

PN-EN 1008 	Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 12620	Kruszywa do betonu.

#### M-21.09.00. 	Utrzymanie czystości 
w otoczeniu obiektu mostowego/przepustu.

##### 1. WSTĘP

###### 1.1. 	Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są warunki techniczne wykonywania robót utrzymaniowych związanych z utrzymaniem czystości w otoczeniu drogowych obiektów mostowych.

###### 1.2. 	Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana przy wykonywaniu usług związanych z bieżącym utrzymaniem czystości na drogowych obiektach mostowych.

###### 1.3. 	Zakres robót objętych specyfikacją

Wymagania techniczne zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót utrzymaniowych związanych z utrzymaniem czystości w otoczeniu drogowych obiektów mostowych, czyli oprócz samego obiektu także na ich stożkach, skarpach, schodach oraz w przestrzeni podmostowej, obejmującej teren pod pomostem oraz przeszkodę typu ciek wodny, torowisko, droga lub chodnik dla pieszych.

W przypadku tunelu i przejść podziemnych, jako otoczenie obiektu należy rozumieć przestrzeń nad poszczególnymi konstrukcjami, w granicach pasa drogowego.

###### 1.4. 	Określenia podstawowe

Powierzchniowe zbieranie zanieczyszczeń – czynność polega na ręcznym zebraniu z otoczenia obiektów zanieczyszczeń/śmieci tj. np. liście, gałęzie, gruz budowlany, kamienie, złom, papiery, folie, szmaty, butelki, puszki, szkło, stare opony itp. i usunięciu ich poza granice pasa drogowego.

Przestrzeń podmostowa – strefa pod ustrojem nośnym mostu, wiaduktu, estakady, kładki dla pieszych.

###### 1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót utrzymaniowych oraz za ich zgodność ze SST_OI-czystość oraz z poleceniami Kierownika Rejonu lub Terenowego Inspektora Mostowego (TIM-a) lub innej osoby wyznaczonej przez Zamawiającego.

Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych podane zostały w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne"

##### 2. MATERIAŁY

Utrzymanie czystości w otoczeniu obiektu nie wymaga użycia materiałów budowlanych.

##### 3. SPRZĘT

Sprzęt, narzędzia oraz urządzenia stosowane przez Wykonawcę do utrzymania czystości w otoczeniu obiektów, nie mogą powodować uszkodzeń konstrukcji obiektu oraz elementów umocnienia stożków i skarp.

##### 4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

##### 5. WYKONYWANIE ROBÓT

###### 5.1. 	Wymagania ogólne

Wykonawca robót, w ramach niniejszej specyfikacji zobowiązany jest do bieżącego, ręcznego zbierania z otoczenia obiektu wszelkich zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych typu liście, gałęzie, gruz budowlany, kamienie, złom, papiery, folie, szmaty, butelki, puszki, szkło, stare opony itp., załadunku ich na środki transportowe po zakończeniu prac i wywiezienia poza granice pasa drogowego (z utylizacją włącznie).

Przestrzeń podmostową należy czyścić na całej długości obiektu oraz na szerokości pasa wyznaczonego przez dolne krawędzie skarp korpusu drogowego.

W przypadku braku skarp korpusu drogowego, kiedy przeszkoda znajduje się w wykopie, istniejące skarpy rzeki, linii kolejowej, drogi czy chodnika, powinny zostać wyczyszczone na szerokości min. 5,0 m licząc od powierzchni skrzydeł przyczółkowych obiektu.

Od Wykonawcy usługi oczekuje się bieżącego monitorowania i regularnego sprzątania otoczenia obiektów objętych zamówieniem. Wykonawca zobowiązany jest także informować Zamawiającego o wszelkiego typu zauważonych zmianach w otoczeniu obiektów inżynierskich.

Użycie środków pływających i innych urządzeń pomocniczych, niezbędnych do usunięcia gałęzi drzew i innych zanieczyszczeń zalegających w cieku wodnym (również poniżej poziomu wody), należy do Wykonawcy robót.

###### 5.2. Bezpieczeństwo robót utrzymaniowych i ochrona środowiska

Zabezpieczenie miejsca robót utrzymaniowych prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym na obiekcie, pod obiektem lub na wodzie, należy do obowiązku Wykonawcy.

Zanieczyszczenia powinny być zebrane na bieżąco (w trakcie sprzątania) do pojemników, na taczki itp. i usunięte poza granice pasa drogowego.

Do Wykonawcy robót należy utylizacja zanieczyszczeń.

##### 6. KONTROLA JAKOŚCI

Jakość wykonanych robót podlega ocenie wizualnej.

Na żądanie przedstawicieli Zamawiającego biorących udział w czynnościach kontrolnych, Wykonawca obowiązany jest zapewnić dostęp do miejsca prac utrzymaniowych w celu dokonania kontroli jakości ich wykonania (dotyczy np. cieków wodnych).

##### 7. OBMIAR ROBÓT

Koszt utrzymania czystości w otoczeniu drogowego obiektu mostowego jest częścią składową ceny ryczałtowej za wykonanie w określonym, pojedynczym okresie rozliczeniowym, w ramach usługi bieżącego utrzymania czystości, wszystkich niezbędnych czynności (przewidzianych do wykonania w rozpatrywanym okresie rozliczeniowym) zapewniających bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowników, estetykę oraz wydłużenie trwałości wszystkich elementów konstrukcyjnych obiektu i jego bezpośredniego sąsiedztwa.

##### 8. ODBIÓR ROBÓT

W przypadku bieżącego utrzymywania przez Wykonawcę czystości w otoczeniu obiektu, potwierdzeniem ich odbioru będzie spisywany na koniec każdego okresu rozliczeniowego kompleksowy protokół kontroli bieżącego utrzymania czystości, którego jednym z elementów będzie pozycja pod nazwą „Utrzymanie czystości w otoczeniu obiektu” (Załącznik nr 2b - kategoria sprawdzająca G).

W przypadku, kiedy Zamawiający – po stwierdzeniu zanieczyszczeń objętych niniejszą specyfikacją – wyda Wykonawcy polecenie ich usunięcia w określonym czasie [niekoniecznie przypadającym na koniec okresu rozliczeniowego], spisywany będzie odpowiedni, dodatkowy protokół odbioru odnoszący się jedynie do czynności objętych niniejszą specyfikacją.

Jeżeli w toku czynności odbiorowych (zarówno dla pierwszego jak i drugiego przypadku) zostaną stwierdzone nieprawidłowości w realizacji robót utrzymaniowych objętych niniejszą specyfikacją, to Zamawiający odmówi ich odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych wad (nieprawidłowości) zgodnie z warunkami umowy.

##### 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest przyjęcie przez Zamawiającego podstawowych robót utrzymaniowych oraz wszystkich robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji i objętych niniejszą specyfikacją, wykonanych i potwierdzonych przez przedstawicieli Zamawiającego w odpowiednim protokole kontroli/odbioru bieżącego utrzymania czystości.

##### 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wg pkt. 10 D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

#### M-21.10.00. 	Utrzymanie zimowe.

##### 1. WSTĘP

###### 1.1. 	Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są warunki techniczne wykonywania robót utrzymaniowych związanych z utrzymaniem zimowym drogowych obiektów mostowych.

###### 1.2. 	Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana przy wykonywaniu usług związanych z utrzymaniem zimowym na drogowych obiektach mostowych.

###### 1.3. 	Zakres robót objętych specyfikacją

Wymagania techniczne zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót utrzymaniowych związanych z utrzymaniem zimowym na drogowych obiektach mostowych i obejmują m.in:

- W przypadku obiektów mostowych – utrzymanie w odpowiednim standardzie zimowym stref chodnikowych, wyniesionych poboczy technicznych, odpowiednich elementów wyposażenia takich jak dylatacje, wpusty, ścieki skarpowe, schody,

- W przypadku przepustów – utrzymanie w odpowiednim standardzie zimowym wyniesionych poboczy technicznych, odpowiednich elementów wyposażenia takich jak ścieki skarpowe (z łapaczami) oraz likwidację ewentualnych zatorów, zlodzeń itp. powstających w strefach głowic oraz wnętrzach przepustów

- W przypadku wszystkich drogowych obiektów mostowych objętych zamówieniem – prace porządkowe po sezonie zimowym

###### 1.4. 	Określenia podstawowe

Utrzymanie zimowe drogowych obiektów mostowych – prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu pieszych i rowerzystów po chodnikach, ciągach pieszo-rowerowych, ścieżkach rowerowych oraz zakłóceń funkcjonowania urządzeń dylatacyjnych i systemu odwodnieniowego na obiektach mostowych, wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa lub opady śniegu oraz prace mające na celu likwidację ewentualnych zatorów, zlodzeń itp. powstających w strefach głowic oraz wnętrzach przepustów i utrudniających swobodny przepływ wód a przez to stwarzających możliwość podtapiania terenów przyległych.

###### 1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót utrzymaniowych oraz za ich zgodność ze SST_OI-czystość oraz z poleceniami Kierownika Rejonu lub Terenowego Inspektora Mostowego (TIM-a) lub innej osoby wyznaczonej przez Zamawiającego.

Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych podane zostały w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne"

##### 2. MATERIAŁY

Do usuwania śliskości zimowej na chodnikach oraz schodach, należy stosować następujące materiały uszorstniajace (do uszorstnieniea lodu, zlodowaciałego i ubitego śniegu):

- Piasek o uziarnieniu do 2 mm (wg PN-EN 13043)

- Kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstniania ubitego śniegu),

- Kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu 2-4 mm.

Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni chodników nie powinno być zbyt łamliwe, nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych.

Materiały stosowane do usuwania śliskości zimowej powinny być składowane i zabezpieczone przed wpływem wilgotności w specjalnie do tego celu przygotowanych skrzyniach. Skrzyni powinny posiadać zadaszenia lub powinny być przykryte plandekami.

Wielkość skrzyń i ich usytuowanie powinny wynikać z długości i szerokości chodników oraz przyjętej technologii prac.

Od Wykonawcy robót oczekuje się zgromadzenia odpowiedniego zapasu materiałów uszorstniających przed sezonem zimowym, w ilości wystarczającej co najmniej na dwa tygodnie pracy.

W czasie sezonu zimowego zapasy należy uzupełniać na bieżąco, do wielkości wystarczającej na prowadzenia zimowego utrzymania przez co najmniej dwa tygodnie przy występowaniu średnich warunków zimowych.

Za stosowanie materiałów niezgodnych z umową, całkowita odpowiedzialność ponosi Wykonawca robót.

##### 3. SPRZĘT

Do odśnieżania chodników, wyniesionych poboczy technicznych i schodów drogowych obiektów mostowych należy używać przede wszystkim sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do tego celu oraz pługów, szczotek mechanicznych i odśnieżarek prowadzonych ręcznie.

Sprzęt, narzędzia oraz urządzenia stosowane przez Wykonawcę do zimowego utrzymania odpowiednich elementów drogowych obiektów mostowych, nie mogą powodować uszkodzeń konstrukcji obiektu, nawierzchnio-izolacji oraz elementów wyposażenia.

Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu 1 godziny od chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na obiekcie.

##### 4. TRANSPORT

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju przewożonych materiałów, ich objętości, załadunku oraz od odległości transportu.

##### 5. WYKONYWANIE ROBÓT

###### 5.1. 	Wymagania ogólne

Oprócz zakresu zimowego utrzymania określonego OPZ (dotyczącego również obiektów mostowych), do zimowego utrzymania obiektów mostowych wynikającego z niniejszej specyfikacji, należy dodatkowo w szczególności:

- Przygotowanie materiałów do usuwania śliskości – nie później niż do końca września każdego roku i w ilości materiałów obejmujące dwumiesięczny zapas. Wymóg dotyczy materiałów do usuwania śliskości przewidzianych do składowania w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów.

- Usuwanie śniegu i zalodzeń z jezdni w obszarze wpustów odwadniających, łapaczy ścieków skarpowych i urządzeń dylatacyjnych,

- Usuwanie śniegu i zalodzeń ze stref chodnikowych oraz schodów,

- Usuwanie śniegu i zalodzeń z wyniesionych poboczy technicznych,

- Usuwanie śliskości na chodnikach i schodach po których odbywa się ruch pieszy,

- Czyszczenie systemów odwadniających (kratek, osadników, kolektorów, ścieków skarpowych) i urządzeń dylatacyjnych z zalegającego piasku sypanego w czasie akcji zimowej,

- Usuwanie (stwarzających zagrożenie dla uczestników ruchu publicznego) sopli lodowych powstających na wylotach nieskanalizowanych rurek odwodnieniowych sączków i wpustów,

- Usuwanie (stwarzających zagrożenie dla uczestników ruchu publicznego) nawisów śnieżnych (tzw. „czap” śniegowych i/lub lodowych) powstających na wyeksponowanych elementach konstrukcyjnych (dźwigarach, ryglach, wieszakach, poprzecznicach, blokach kotwiących itp.) ustrojów nośnych obiektów mostowych (dotyczy w szczególności obiektów o konstrukcji łukowej, ramowej).

- Prace porządkowe po sezonie zimowym.

W przypadku przepustów, oprócz zakresu zimowego utrzymania określonego w OPZ, do zimowego utrzymania wynikającego z wymagań niniejszej specyfikacji należy w szczególności:

- Likwidacja ewentualnych zatorów, zlodzeń itp. powstających w strefach głowic oraz wnętrzach przepustów i utrudniających swobodny przepływ wód a przez to stwarzających możliwość podtapiania terenów przyległych,

- Usuwanie śniegu i zalodzeń z jezdni w obszarze łapaczy ścieków skarpowych,

- Usuwanie śniegu i zalodzeń z wyniesionych poboczy technicznych,

- Czyszczenie ścieków skarpowych z zalegającego piasku sypanego w czasie akcji zimowej,

- Prace porządkowe po sezonie zimowym.

Wyżej wymienione zabiegi muszą zapewnić ciągłą drożność systemów odwadniających obiekt oraz – w przypadku obiektów mostowych – sprawność urządzeń dylatacyjnych.

W przypadku przepustów, usuwanie śniegu i zalodzeń ze stref chodnikowych oraz usuwanie śliskości na chodnikach, po których odbywa się ruch pieszy, objęte jest zimowym utrzymaniem ZUD.

Usuwanie śniegu i zalodzeń ze stref przejazdowych drogowych obiektów mostowych objęte jest zimowym utrzymaniem ZUD.

Wykonawca zobowiązany jest także informować Zamawiającego o wszelkiego typu zauważonych uszkodzeniach w zabezpieczeniu przerw dylatacyjnych (np. rozszczelnienia, przecieki, nierówności, luźne śruby, itp.) i odwodnienia.

###### 5.2. 	Odśnieżanie

Technika odśnieżania chodników i schodów mostowych jest uzależniona od ich długości, szerokości oraz rodzaju i ilości śniegu. Niedopuszczalne jest odkładanie śniegu z chodników na jezdnię.

Śnieg zalęgający na chodnikach, o ile umożliwią to warunki terenowe pod obiektem (np. pole), może być zrzucany na dół.

Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu na tory kolejowe, drogi, place itp.

Śnieg w przypadkach, gdy jest to konieczne, powinien być wywożony z chodników obiektów znajdujących się w miastach lub innych obszarach zabudowanych. Wywożenie śniegu powinno mieć miejsce w przypadku zalegania jego dużej ilości, uniemożliwiającej poruszanie się pieszych.

Przy opadach ciągłych, Wykonawca zobowiązany jest do powtarzania usuwania śniegu w taki sposób, aby nie dopuścić do utworzenia warstwy śniegu o grubości większej niż 5 cm (dotyczy drogowych obiektów mostowych w miastach).

Po ustaniu opadów ciągi piesze, należy ponownie odśnieżyć i uszorstnić.

Odśnieżanie poboczy technicznych, stref przykrawężnikowych jezdni oraz stref przy słupach barier ochronnych zamontowanych na chodnikach, należy prowadzić po zakończeniu prac związanych z odśnieżaniem jezdni drogowej (nie będącej przedmiotem niniejszej specyfikacji i objętej ZUD-em) oraz odśnieżaniem ciągów pieszych objętych niniejszą specyfikacją.

W przypadku nie występowania opadów śniegu, a konieczności posypania chodników, prace należy zorganizować w taki sposób, aby wszystkie ciągi piesze były posypane do godz. 7.00, a w ciągu dnia systematycznie kontrolowane w celu bieżącego usuwania śliskości.

###### 5.3. 	Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości.

Grube warstwy lodu i zlodowaciałego śniegu należy w pierwszej kolejności mechanicznie usunąć z chodników. Cienkie pozostałości lodu i śniegu należy następnie uszorstnić przez jednorazowe posypywanie kruszywem z wydatkiem jednostkowym 60-100 g/m2.

Do uszorstniania ubitego śniegu należy stosować jedno lub dwukrotne posypanie w ciągu dnia kruszywem z wydatkiem jednostkowym każdorazowo 100-150 g/m2.

Posypywanie należy powtarzać w miarę usuwania kruszywa przez wiatr i ruch pieszych.

###### 5.4. 	Porządkowanie obiektów po zakończeniu zimowego utrzymania obiektów mostowych.

Zalegający przy krawędziach jezdni materiał uszorstniajacy należy dokładnie uprzątnąć.

Elementy systemu odwodnieniowego obiektów (wpusty, kolektory odwodnieniowe, przykanaliki, ścieki skarpowe z łapaczami i przeponami, osadniki itp.) oraz urządzenia dylatacyjne muszą zostać bezwzględnie oczyszczone i przepłukane czystą wodą.

Utylizacja odspojonego w wyniku czyszczenia w/w elementów materiałów należy do Wykonawcy.

Po zakończeniu sezonu zimowego skrzynie z materiałami uszorstniającymi należy uporządkować i usunąć poza granice pasa drogowego.

###### 5.5. Bezpieczeństwo robót

Zabezpieczenie miejsca robót utrzymaniowych prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym na obiekcie lub drogowym i kolejowym pod obiektem, należy do Wykonawcy.

##### 6. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola wykonania robót polega na wyrywkowej kontroli grubości pozostawionego śniegu na chodnikach, ciągach pieszo-rowerowych, ścieżkach rowerowych (jeśli były odśnieżane) oraz szerokości odśnieżania, drożności przepustów, ilości rozsypanych środków uszorstniajacych, szerokości i długości odcinków sypania, drożności wpustów odwodnieniowych, czystości urządzeń dylatacyjnych.

##### 7. OBMIAR ROBÓT

Koszt utrzymania zimowego drogowego obiektu mostowego jest częścią składową ceny ryczałtowej za wykonanie w określonym, pojedynczym okresie rozliczeniowym (od 01.03. do 30.11. w roku kalendarzowym), w ramach usługi bieżącego utrzymania czystości, wszystkich niezbędnych czynności (przewidzianych do wykonania w rozpatrywanym okresie rozliczeniowym) zapewniających bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowników, estetykę oraz wydłużenie trwałości wszystkich elementów konstrukcyjnych obiektu i jego bezpośredniego sąsiedztwa.

##### 8. ODBIÓR ROBÓT

W przypadku bieżącego realizowania usługi w zakresie zimowego utrzymania, potwierdzeniem ich odbioru będzie spisywany na koniec każdego okresu rozliczeniowego kompleksowy protokół kontroli bieżącego utrzymania czystości, którego jednym z elementów będzie pozycja pod nazwą „Utrzymanie zimowe” (Załącznik nr 2b - kategoria sprawdzająca A, B, C, D, E, G).

W przypadku, kiedy Zamawiający – po stwierdzeniu np. zalegania śniegu lub powstania zalodzenia – wyda Wykonawcy polecenie ich usunięcia w określonym czasie (niekoniecznie przypadającym na koniec okresu rozliczeniowego), spisywany będzie odpowiedni, dodatkowy protokół odbioru odnoszący się jedynie do czynności objętych niniejszą specyfikacją.

Jeżeli w toku czynności odbiorowych (zarówno dla pierwszego jak i drugiego przypadku) zostaną stwierdzone nieprawidłowości w realizacji robót utrzymaniowych objętych niniejszą specyfikacją, to Zamawiający odmówi ich odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych wad [nieprawidłowości].

Odbiór robót powinien się odbyć w ciagu 2-3 godzin od wykonania pracy, jeśli warunki pogodowe są ustabilizowane i nie niweczą wykonywanej pracy.

##### 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest przyjęcie przez Zamawiającego podstawowych robót utrzymaniowych oraz wszystkich robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji i objętych niniejszą specyfikacją, wykonanych i potwierdzonych przez przedstawicieli Zamawiającego w odpowiednim protokole kontroli/odbioru bieżącego utrzymania czystości.

##### 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wg pkt. 10 D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”

oraz:

- PN-EN 13043 	Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

- Wytyczne zimowego utrzymania dróg, GDDKiA – IBDiM, Warszawa 2006 
(wprowadzone do stosowania na drogach krajowych przez Generalnego Dyrektora GDDKiA)

#### M-21.11.00.	Bagrowanie przepustów

##### 1. Wstęp

###### 1.1.  	Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są warunki techniczne wykonywania robót utrzymaniowych związanych z bagrowaniem przepustów w ramach bieżącego utrzymania drogowych obiektów mostowych

###### 1.2. 	Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana przy wykonywaniu robót utrzymaniowych związanych z bieżącym utrzymaniem czystości na drogowych obiektach mostowych.

###### 1.3. 	Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót utrzymaniowych związanych z bagrowaniem przepustów obejmując:

- czyszczenie (bagrowanie) z namułu, ziemi, kamieni i nieczystości z wnętrza przepustów,

- czyszczenie i kamieni rowów w bezpośrednim sąsiedztwie głowic przepustów (po 5,0 m z każdej strony przepustu)

- Załadowanie na środki transportowe, odwiezienie poza teren pasa drogowego i utylizację odspojonego gruntu, namułu, kamieni i nieczystości.

###### 1.4. 	Określenia podstawowe

Bagrowanie – usunięcie z wnętrza przepustu lub z dna rowu w bezpośrednim sąsiedztwie głowic przepustu – namułu, ziemi, kamieni i wszelkich nieczystości.

###### 1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót utrzymaniowych oraz za ich zgodność ze SST_OI-czystość oraz z poleceniami Kierownika Rejonu lub Terenowego Inspektora Mostowego (TIM-a) lub innej osoby wyznaczonej przez Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych podane zostały w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne"

##### 2. Materiały

Bagrowanie przepustów nie wymaga użycia materiałów budowlanych.

##### 3. Sprzęt.

Większość robót ze względu na niewielkie światła przepustów realizowana będzie ręcznie, przy zastosowaniu narzędzi typu łopaty, grabie, wiadra, taczki itp.

Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania robót należy do Wykonawcy.

Użyty przez Wykonawcę sprzęt lub narzędzia powinny zapewniać wykonywanie robót w sposób ciągły i uzyskanie wymaganej jakości robót.

W przypadku, gdy rodzaj, stan techniczny lub parametry robocze użytego przez Wykonawcę sprzętu (narzędzi) nie zapewnia bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakości robót Zamawiający może zażądać zmiany stosowanego sprzętu (narzędzi).

##### 4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

##### 5. Wykonanie robót

###### 5.1. 	Wymagania ogólne

Bagrowanie powinno być wykonywane w miarę potrzeb i nie mniej niż dwukrotnie w ciągu roku, przy czym zakłada się, że pierwsze bagrowanie zostanie wykonane w okresie wiosennym (i nie później niż do końca maja), natomiast drugie – w okresie jesiennym (i nie później niż do końca października).

###### 5.2. 	Bezpieczeństwo robót utrzymaniowych i ochrona środowiska

Zabezpieczenie miejsca robót utrzymaniowych prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym nad przepustem należy do obowiązku Wykonawcy.

Odspojone w wyniku bagrowania materiały powinny być zebrane na bieżąco (w trakcie bagrowania) i usunięte poza granice pasa drogowego. Do Wykonawcy robót należy utylizacja odspojonych w wyniku bagrowania materiałów.

##### 6. Kontrola jakości robót

Przy wykonywaniu i odbiorze bagrowania, powinna zostać przeprowadzona kontrola czystości ich przewodów przepustów oraz rowów i cieków w bezpośrednim ich sąsiedztwie.

Jakość wykonanych robót podlega ocenie wizualnej. Na żądanie przedstawicieli Zamawiającego biorących udział w czynnościach kontrolnych, Wykonawca obowiązany jest zapewnić dostęp do miejsca robót w celu dokonania kontroli jakości ich wykonania.

##### 7. Obmiar robót

Koszt bagrowania przepustu jest częścią składową ceny ryczałtowej za wykonanie w określonym, pojedynczym okresie rozliczeniowym, w ramach usługi bieżącego utrzymania czystości, wszystkich niezbędnych czynności (przewidzianych do wykonania w rozpatrywanym okresie rozliczeniowym) zapewniających bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowników, estetykę oraz wydłużenie trwałości wszystkich elementów konstrukcyjnych obiektu i jego bezpośredniego sąsiedztwa.

##### 8. Odbiór robót

W przypadku bagrowania przepustu przez Wykonawcę w terminach określonych w opisie przedmiotu zamówienia (pkt. B.IV) oraz w niniejszej specyfikacji, potwierdzeniem ich odbioru będzie spisywany na koniec okresu rozliczeniowego kompleksowy protokół kontroli bieżącego utrzymania czystości, którego jednym z elementów będzie pozycja pod nazwą „Bagrowanie przepustów” (Załącznik nr 2b - kategoria sprawdzająca G).

W przypadku, kiedy Zamawiający – po stwierdzeniu nadmiernego zamulenia przepustu uniemożliwiającego swobodny przepływ wody w przepuście lub powodującego nadmierne piętrzenie się wody przed głowicą wlotową – wyda Wykonawcy polecenie usunięcia namułu w określonym czasie (niekoniecznie przypadającym na koniec zakładanego rozliczeniowego), spisywany będzie odpowiedni, dodatkowy protokół odbioru odnoszący się jedynie do czynności objętych niniejszą specyfikacją.

Jeżeli w toku czynności odbiorowych (zarówno dla pierwszego jak i drugiego przypadku) zostaną stwierdzone nieprawidłowości w realizacji robót utrzymaniowych objętych niniejszą specyfikacją, to Zamawiający odmówi ich odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych wad (nieprawidłowości) zgodnie z warunkami umowy.

##### 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest przyjęcie przez Zamawiającego podstawowych robót utrzymaniowych oraz wszystkich robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji i objętych niniejszą specyfikacją, wykonanych i potwierdzonych przez przedstawicieli Zamawiającego w odpowiednim protokole kontroli/odbioru bieżącego utrzymania czystości.

##### 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wg pkt. 10 D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.