SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYMAGANIA OGÓLNE D-M.00.00.00. (OST)

STOSOWANE SKRÓTY:

OST – ogólna specyfikacja techniczna

SST  – szczegółowa specyfikacja techniczna

GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

IBDiM – Instytut Badawczy Dróg i Mostów

PZJ – Program zapewnienia jakości

bhp – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

BN – Branżowa Norma

PN – Polska Norma

KPED – Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych

##### 1. Wstęp

###### 1.1. 	Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z utrzymaniem i konserwacją drogowych obiektów inżynierskich w ramach zadania p.n.: „Bieżące utrzymanie i konserwacja obiektów inżynierskich na drodze krajowej nr 11 od km 6+391 do km 38+453 w Rejonie Koszalin”.

###### 1.2. 	Zakres stosowania OST

OST jest specyfikacją wyjściową opisującą ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót. Na podstawie Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) opracowano szczegółowe specyfikacje techniczne stosowane przy bieżącym utrzymaniu obiektów inżynierskich.

###### 1.3. 	Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów usług i robót przewidzianych do wykonania w ramach kontraktu/umowy.

###### 1.4. 	Określenia podstawowe

OPZ – opis przedmiotu zamówienia z Załącznikami oraz ze specyfikacjami technicznymi.

TIM – Terenowy Inspektor Mostowy. W przypadku braku w danym Rejonie TIM-a przez określenie TIM rozumie się innego upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

###### 1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności wykonywanych w ramach kompleksowego utrzymania obiektów inżynierskich, za metody użyte przy realizacji usług i robót oraz ich zgodność z OPZ i z poleceniami Zamawiającego.

1.5.1. 	Przekazanie Drogi Wykonawcy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy objęte zamówieniem Obiekty Inżynierskie.

Wodę oraz energię elektryczną niezbędną dla realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca organizuje we własnym zakresie.

1.5.2. 	Dokumentacja projektowa – nie dotyczy.

1.5.3. 	Zgodność robót z opisem przedmiotu zamówienia.

Wszelkie dokumenty składające się na OPZ (z Załącznikami i specyfikacjami technicznymi włącznie) stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:

- Umowa kontraktowa między Wykonawcą i Zamawiającym

- Oferta Wykonawcy wraz z wypełnionym przez Wykonawcę kompletnym Formularzem Cenowym

- Opis przedmiotu zamówienia [z załącznikami]

- Gwarancja Jakości

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

- Pozostałe dokumenty stanowiące część kontraktu.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczać w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Ewentualne różnice pomiędzy danymi przedstawionymi w tabelarycznych zestawieniach obiektów mostowych i przepustów dla poszczególnych części zamówienia (Załączniki 5a) a stanem rzeczywistym (dotyczy np. różnic w długościach, szerokościach, światłach itp.), nie będą traktowane jako błędy opisu przedmiotu zamówienia, a co za tym idzie – po ewentualnym ich stwierdzeniu już w trakcie realizacji zamówienia – nie będą podstawą do zmiany zaoferowanych cen za bieżące utrzymanie obiektów mostowych.

Wszystkie wykonane usługi, roboty i dostarczone materiały będą zgodne z OPZ, w tym ze specyfikacjami technicznymi stanowiącymi elementy OPZ.

Dane określone w specyfikacjach będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów stosowanych w ramach kompleksowego utrzymania Obiektów Inżynierskich muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy stosowane materiały lub wykonywane usługi i roboty nie będą w pełni zgodne z OPZ (w tym ze specyfikacjami technicznymi) i wpłynie to na niezadowalającą jakość Obiektów Inżynierskich to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty/usługi wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 	Zabezpieczenie Obiektów Inżynierskich

Do Wykonawcy robót należy zabezpieczenie oraz właściwe oznakowanie miejsc, w których realizowane będą roboty związane z kompleksowym utrzymaniem Obiektów Inżynierskich.

Oznakowanie robót - zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ.

Opracowanie wszelkich projektów oznakowania i organizacji ruchu (z niezbędnymi uzgodnieniami) na potrzeby utrzymania Obiektów Inżynierskich objętych zamówieniem, należy do Wykonawcy robót.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje oraz będzie obsługiwać wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

W bezpośrednim sąsiedztwie miejsca robót na Drodze Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności elementów zabezpieczających, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Zamawiającego.

Koszt oznakowania i zabezpieczenia Drogi w czasie realizacji robót objętych kontraktem nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5. 	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania zamówienia i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na Drodze oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- Lokalizację np. baz, składowisk i dróg dojazdowych

- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

1.5.6.	Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.	Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. 	Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. znajdujące się w obrębie Drogi. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót objętych kontraktem.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i/lub podwieszonych do elementów obiektów mostowych.

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców zabudowy mieszkaniowej przylegającej do Drogi. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie Drogi spowodowane jego działalnością.

1.5.9. 	Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i urządzeń na i z terenu Drogi. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiać Zamawiającego.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na Drodze oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wykonawca wyposaży wszystkich swoich pracowników (realizujących w terenie roboty kompleksowe utrzymaniowe) w jednorodne stroje ochronne w barwie pomarańczowej, zimowe i letnie, koloru pomarańczowego z przytwierdzonymi pasami odblaskowymi widocznymi w ciągu całej doby oraz z napisem „SŁUŻBA DROGOWA”, zgodną lub zbliżoną do standardów stosowanych przez służby GDDKiA. Odzież robocza powinna być utrzymana w dobrym stanie technicznym (bez fizycznych uszkodzeń) 
i w czystości.

Wykonawca wyposaży wszystkich swoich pracowników wykonujących na Drodze prace kompleksowego utrzymania w dodatkową, wymaganą odrębnymi przepisami odzież ochronną lub ubranie robocze, kamizelkę ostrzegawczą oraz sprzęt ochrony osobistej i środki czystości.

Osoby kierownictwa i nadzoru Wykonawcy zobowiązane są kontrolować każde stanowisko pracy i instruować pracowników o zasadach bezpieczeństwa wykonywania robót.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca (Kierownik Robót) obowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem robót objętych zamówieniem plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robót.

W planie należy uwzględnić w szczególności specyfikę prowadzenia robót:

- na drogach krajowych pod ruchem,

- na obiektach mostowych w ciągu dróg krajowych,

- pod ruchem (zarówno na utrzymywanej Drodze jak i drogach kołowych i kolejowych przebiegających pod obiektami mostowymi),

- na obiektach mostowych zlokalizowanych nad rzekami

- na wiaduktach zlokalizowanych nad drogami i liniami kolejowymi (w tym liniami zelektryfikowanymi),

- które powodują ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności upadku z wysokości;

- z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa o ochrony zdrowia - Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

Koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obciążają Wykonawcę, nie podlegają odrębnej zapłacie. Przyjmuje się, że są włączone w cenę umowną.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu lub urządzeń użytych lub związanych z wykonaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.

##### 2. Materiały

Brak materiałów wbudowywanych.

##### 3. Sprzęt i urzĄdzenia

Wykonawca realizować będzie umowę zapewniając cały niezbędny sprzęt oraz urządzenia pomocnicze (tj. rusztowania, pomosty robocze, środki pływające, ekrany itp.). Podstawowe wymagania w zakresie sprzętu i urządzeń określone zostały w OPZ oraz w Załącznikach i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i urządzeń, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót.

Wykonawca do realizacji umowy wykorzystywać będzie wyłącznie w pełni sprawny sprzęt i urządzenia, z zastrzeżeniem, że obok sprawności technicznej charakteryzować się one będą również zadowalającym stanem wizualnym.

Sprzęt i urządzenia używane w trakcie wykonywania robót utrzymaniowych powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w OPZ, czy w projektach oznakowania i organizacji ruchu zaakceptowanych przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w/w dokumentach sprzęt i urządzenia powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego.

Liczba i wydajność sprzętu i urządzeń będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach kontraktu lub wskazań Zamawiającego.

Sprzęt i urządzenia będące własnością Wykonawcy lub wynajęte do wykonania robót mają być utrzymywane w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinny być zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca na żądanie dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu i urządzeń do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca będzie konserwować sprzęt i urządzenia jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt i urządzenia niesprawne.

Na wyposażeniu Wykonawcy dla każdej części zamówienia powinien znajdować się komplet znaków drogowych z przyczepkami sygnalizacyjnymi włącznie, w standardzie i w ilościach określonych w zatwierdzanym projekcie organizacji ruchu (sporządzanym przez Wykonawcę).

Wykonawca robót zobowiązany jest do dbałości o czystość sprzętu i urządzeń stosowanych do kompleksowego utrzymania Obiektów Inżynierskich.

W przypadku niespełnienia wymogów o których mowa wyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo niedopuszczenia sprzętu/urządzeń do pracy na Drodze.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

Wszelkie koszty obsługi i eksploatacji sprzętu i urządzeń powinny być wkalkulowane w cenę ofertową.

##### 4. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót. Podstawowe wymagania w zakresie środków transportu określone zostały w OPZ oraz w Załącznikach i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca do realizacji umowy wykorzystywać będzie wyłącznie w pełni sprawne pojazdy, z zastrzeżeniem, że obok sprawności technicznej charakteryzować się one będą również zadowalającym stanem wizualnym, w tym nie będą mieć śladów korozji na elementach karoserii, nie będą mieć uszkodzeń karoserii, widocznych wgnieceń, powłoka lakiernicza będzie jednorodna.

Ostateczna liczba środków transportu zapewniona przez Wykonawcę powinna zapewniać terminowe prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji kontraktowej.

Pojazdy używane do wykonywania bieżących prac utrzymaniowych powinny być obowiązkowo w kolorze pomarańczowym, oznakowane symbolem i opisem „Służba drogowa”, wyposażone w belki sygnalizacyjne oraz w komplet narzędzi z drobnym sprzętem niezbędnym do wykonywania prac utrzymaniowych.

Wykonawca robót zobowiązany jest do dbałości o czystość pojazdów stosowanych do kompleksowego utrzymania Drogi.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz w strefie prowadzonych robót.

Wszelkie koszty obsługi i eksploatacji pojazdów powinny być wkalkulowane w cenę ofertową.

##### 5. Wykonanie robót

Wykonawca odpowiedzialny jest w szczególności za:

- Prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy,

- Jakość zastosowanych materiałów,

- Jakość wykonywanych robót,

- Zgodność wykonywanych robót z:

- Wymaganiami kontraktu

- Poleceniami wydawanymi przez przedstawicieli Zamawiającego

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywana robót.

Zakres zadań i obowiązków Wykonawcy to w szczególności:

a)	Realizacja czynności utrzymaniowych zgodnie z umową,

b)	Wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu w oparciu o obowiązujące przepisy, z wykorzystaniem wskazanych przez Zamawiającego typowych schematów czasowej organizacji ruchu;

c)	Stała współpraca ze służbami ratowniczymi, w tym:

- bezzwłoczne informowanie PID oraz odpowiednich służb ratowniczych o zaistniałych zdarzeniach;

d)	Przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń przekazywanych przez PID;

e)	Bieżąca kontrola Obiektów Inżynierskich (patrolowanie) z częstotliwością zapewniającą utrzymanie standardu (i nie mniejszą niż wynikająca z OPZ);

f)	Prowadzenie rejestru przeprowadzonych prac w formie ustalonej z Zamawiającym;

g)	W przypadku zdarzenia drogowego bądź innego zdarzenia skutkującego uszkodzeniem infrastruktury drogowej sporządzanie dokumentacji fotograficznej i opisowej uszkodzonej lub zniszczonej infrastruktury drogowej;

h)	Bezzwłoczne zabezpieczanie miejsc zdarzeń drogowych lub innych zagrożeń występujących w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym czasowym projektem organizacji ruchu;

i)	Pomoc służbom ratownictwa drogowego w zabezpieczeniu skutków wypadków i kolizji na Obiektach Inżynierskich.

j)	Udział Kierownika Utrzymania lub wskazanej przez niego osoby w realizowanych przez Zamawiającego przeglądach obiektów inżynierskich.

k)	Zapewnienie bezpieczeństwa dla wykonujących przeglądy obiektów inżynierskich zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, w szczególności poprzez:

- zapewnienie oznakowania dla wykonujących przeglądy,

- wprowadzenie i utrzymanie zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia przez Zamawiającego przeglądów i oględzin obiektów,

- udostępnienie niezbędnego do przeglądu sprzętu.

l)	Doraźne oznakowanie (zabezpieczenie) wszelkich zagrożeń na Obiektach Inżynierskich;

m)	Usunięcie wszelkich zagrożeń na Obiektach Inżynierskich;

n)	Identyfikacja i bezzwłoczne powiadamianie Zamawiającego o usterkach podlegających usunięciu;

o)	Usuwanie wszelkich przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla Użytkowników Drogi pozostawionych w obszarze pasów ruchu i pasów awaryjnych lub na poboczu/chodniku, z powiadomieniem odpowiednich służb. Przedmioty niemożliwe do natychmiastowego usunięcia powinny zostać bezzwłocznie zabezpieczone i oznakowane do czasu przybycia odpowiednich służb lub sprzętu.;

p)	Posiadanie pozwolenia na wytwarzanie, transport i utylizację odpadów lub zawarcie stosownych umów w przedmiotowym zakresie z podmiotami trzecimi. Usługa musi być wykonywana specjalistycznym sprzętem dopuszczonym do stosowania przy odbiorze wymienionych odpadów. Wykonawca staje się właścicielem odpadu;

Szczegółowy zakres zadań i obowiązków Wykonawcy określony został w OPZ.

##### 6. Kontrola jakości robót

Wszelkie zapisy ujęte w specyfikacjach muszą być przestrzegane przez  Wykonawcę, jednakże ze względu na charakter oraz ograniczony zakres prac TIM lub upoważniony Przedstawiciel Rejonu może całkowicie lub częściowo zrezygnować z wymagań jakie w specyfikacjach stawiane są Wykonawcy i materiałom. Powyższy zapis odnosi się również do badań ujętych w specyfikacjach.

###### 6.1. 	Wymagania ogólne

Sposób kontroli robót określono szczegółowo w OPZ oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych stanowiących elementy OPZ.

Wykonawca – odpowiedzialny za pełną kontrolę robót na Obiektach Inżynierskich – zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do potwierdzenia właściwego wykonania robót kompleksowego utrzymania Obiektów Inżynierskich.

Wykonawca poprzez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie będzie przeprowadzał kontrole robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że wykonane zostały one zgodnie z wymaganiami kontraktu. Osoba dokonująca kontroli z ramienia Wykonawcy w przypadku uchybień lub rażącej niewiedzy może zostać usunięta ze swojego stanowiska na żądanie Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawca zapewni zastępstwo, które podlega akceptacji Zamawiającego. Brak osoby nadzorującej skutkuje wstrzymaniem prac przez Wykonawcę do czasu zapewnienia zastępstwa. Wstrzymanie prac może wiązać się z naliczeniem kar umownych.

W celu umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego przeprowadzenia kontroli robót w miejscach trudnodostępnych, Wykonawca zapewni niezbędne urządzenia pomocnicze tj. np. podnośniki, drabiny, rusztowania, pomosty robocze itp.

##### 7. OBMIAR ROBÓT

- 7.1. 	Ogólne zasady obmiaru robót

Brak w Umowie robót obmiarowych.

##### 8. Odbiór robót

Zasady odbioru prac związanych z utrzymaniem Obiektów Inżynierskich określono szczegółowo w szczególności w  OPZ oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych stanowiących elementy OPZ.

Wzory części dokumentów, w których potwierdzane będzie prawidłowe (lub nie) wykonanie kompleksowego utrzymania Drogi przedstawiono w Załącznikach do OPZ.

Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone nieprawidłowości w realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia [niezgodność z wymaganiami OPZ], to Zamawiający odmówi odbioru robót do czasu usunięcia stwierdzonych wad [nieprawidłowości].

Wykonawca ma obowiązek naprawienia wszystkich szkód powstałych na skutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

- 8.1. 	Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń OPZ i odpowiednich specyfikacji technicznych roboty podlegają w szczególności następującym etapom odbioru:

a)	Comiesięcznemu odbiorowi bieżącego utrzymania czystości Obiektów Inżynierskich

- 8.2. 	Odbiór bieżącego utrzymania czystości Obiektów Inżynierskich.

Odbiór (kontrola) bieżącego utrzymania czystości Obiektów Inżynierskich (i ich poszczególnych elementów) polega na comiesięcznej ocenie jakości wykonywanych robót utrzymaniowych, potwierdzonej komisyjnie w stosownych protokołach kontroli bieżącego utrzymania czystości Obiektów Inżynierskich.

Wzory stosownych protokołów zostały przedstawione w Załącznikach do OPZ.

##### 9. Podstawa płatności

- 9.1. 	Ustalenia ogólne

Podstawą płatności dla poszczególnych pozycji kosztorysowych (wycenionych w formularzach cenowych) jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Ceny ryczałtowo Cyklicznego Wynagrodzenia muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem poszczególnych rodzajów robót, w zakresie określonym w OPZ, w specyfikacjach technicznych stanowiących Załączniki do OPZ oraz wszelkie koszty pośrednie wpływające na ostateczne ceny ryczałtowe i jednostkowe, w tym w szczególności:

a)	koszty ogólne, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

b)	koszty podatkowe i koncesyjne,

c)	koszty dojazdu pracowników,

d)	koszty ubezpieczenia,

e)	koszty wynikające z zapewnienia i eksploatacji pojazdów, sprzętu, urządzeń, konstrukcji wsporczych itp.,

f)	koszty opłat za przejazd odcinkami objętymi poborem opłat, ponoszonymi za przejazd pojazdów Wykonawcy,

g)	koszty robocizny bezpośredniej wraz z towarzyszącymi kosztami,

h)	koszty wyposażenia pracowników wraz z kosztami zarządzania i koordynowania procesem utrzymania,

i)	wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, w tym koszty zakupu soli drogowej, elementów znaków i barier drogowych, mas bitumicznych, kruszyw i innych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,

j)	koszty magazynowania oraz dostarczenia materiałów w miejsce przeznaczenia,

l)	koszty pracy pojazdów, sprzętu i wszelkich urządzeń niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy wraz z towarzyszącymi kosztami,

m)	koszty opracowania i uzgodnienia dokumentacji oraz koszty wykonania w terenie (zgodnie z przedmiotową, zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją) niezbędnej, tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

n)	koszty opracowania harmonogramu robót oraz Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

o)	wykonywanie usług w dni wolne, święta, niedziele oraz w godzinach nocnych,

p)	koszty dodatkowego oznakowania i zabezpieczenia strefy prac, gwarantujących zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pracowników, w związku z wykonywaniem czynności utrzymaniowych w porze nocnej

q)	organizację zaplecza,

r)	zapewnienie niezbędnej energii, wody, itp.,

t)	koszty usuwania wszelkich nieprawidłowości stwierdzonych podczas odbiorów,

u)	koszty dostosowanie się do wymagań określonych w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia, wymagań Ogólnej Specyfikacji Technicznej D-M.00.00.00. oraz postanowień umowy,

v)	koszty zawarcia umów ubezpieczeniowych od odpowiedzialności za zdarzenia na drodze wynikłe z powodu nierealizowania przez Wykonawcę bądź realizowania niezgodnie z umową zadań utrzymaniowych,

w)	Wszystkie inne koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

Do cen jednostkowych [wyliczonych zgodnie z w/w założeniami] nie należy wliczać podatku VAT.

Warunki płatności, rozliczeń itp. – wg. OPZ.

- 9.2. 	Warunki umowy i wymagania ogólne D-M.00.00.00

Koszt dostosowania się Wykonawcy do wymagań warunków umowy (w tym m.in. wymagań ogólnych zawartych w niniejszej specyfikacji ogólnej D-M.00.00.00.) obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w formularzach cenowych. Koszty, o których mowa Wykonawca powinien ująć w cenach ryczałtowych opisanych w formularzach cenowych.

###### 9.3. 	Objazdy, przejazdy i ograniczenia ruchu.

Roboty kompleksowego utrzymania Obiektów Inżynierskich objętych umową realizowane będą przy zachowaniu ciągłości ruchu publicznego,

Do Wykonawcy należy dostarczenie i zainstalowanie oraz bieżąca obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających ruch samochodowy i pieszy w czasie realizacji robót związanych z kompleksowym utrzymaniem Drogi.

Wykonawca robót na swój koszt opracuje i uzgodni z wszystkimi zainteresowanymi stronami 
(w tym m.in. Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie) projekt oznakowania i organizacji ruchu.

Przed rozpoczęciem robót kompletny projekt, o którym mowa wyżej, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu celem uzyskania zatwierdzenia.

Projekt oznakowania i organizacji ruchu sporządzony zgodnie z instrukcją oznakowania robót w pasie drogowym oraz w oparciu o typowe schematy czasowej organizacji ruchu stanowiące element OPZ, powinien uwzględniać w szczególności:

- wszystkie typowe przekroje i charakterystyki Obiektu Inżynierskiego,

- rodzaj i sposób realizacji prac utrzymaniowych,

- porę dnia w jakiej prace będą wykonywane (w tym porę nocą)

- zestawienie pojazdów specjalnych, elementów zabezpieczających oraz znaków drogowych

Bez zatwierdzonego projektu Wykonawca nie ma prawa rozpocząć robót utrzymaniowych.

Na wyposażeniu Wykonawcy powinien znajdować się komplet znaków drogowych z zestawem pojazdów specjalnych włącznie, w standardzie i w ilościach określonych w OPZ.

Odpowiedzialność prawną i finansową za poprawność i stan techniczny oznakowania strefy robót (podczas ich trwania) ponosi Wykonawca robót.

Wymagania odnośnie oznakowania robót i organizacji ruchu – OPZ.

##### 10. Przepisy związane.

[1]	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1049 z późn. zm.).

[2]	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa o ochrony zdrowia (Dz.U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.)

[3]	Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 j.t. z późn. zm.)