PSSE.NHK.4561-1/35/20				          		    Olkusz, dnia 30 marca 2020 r.

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

w 2019 roku dla Gminy trzyciąż.

Na terenie Gminy Trzyciąż działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w 2019 roku prowadził 1 producent wody:

- Wodociągi i Kanalizacja Trzyciąż Sp. z o.o. 32-353 Trzyciąż.

Obszar Gminy Trzyciąż zaopatrywany był w 2019  roku w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 8 urządzeń zbiorowego zaopatrzenia, wodociągów publicznych (ze względu na rodzaj dostarczanej wody - 8 stref zaopatrzenia): Jangrot – Trzyciąż, Michałówka, Zagórowa, Zadroże, Sucha, Imbramowice, Kolonia Ściborzanka i Glanów. W przypadku wodociągu publicznego Sucha kontynuowano mieszanie wody z ujęcia w Suchej z wodą z ujęcia w Jangrocie.

Wodociągi publiczne Zagórowa, Zadroże, Imbramowice i Kolonia Ściborzanka są zaopatrywane w wodę, pochodzącą z 4 ujęć (4 studni głębinowych) wód głębinowych zlokalizowanych w: Zagórowej, Zadrożu, Imbramowicach i Kolonii Ściborzance. Woda ujmowana z wszystkich ww. ujęć nie była poddawana stałemu uzdatnieniu, okresowo stosowano dezynfekcję ww. ujęć i sieci wodociągowej podchlorynem sodu.

Wodociągi publiczne Sucha, Michałówka, Jangrot oraz Glanów są zaopatrywane w wodę, pochodzącą z 4 ujęć (6 studni głębinowych) wód głębinowych zlokalizowanych w: Suchej, Michałówce, Jangrocie, Trzyciążu (studnia awaryjna) oraz Glanowie (2 studnie głębinowe). Woda ujmowana                               z wszystkich ww. ujęć poddawana była stałemu uzdatnieniu. W przypadku ujęcia w Suchej zastosowano uzdatnianie wody wprowadzanej do sieci, polegające na usuwaniu azotanów oraz okresowo dezynfekcję wody podchlorynem sodu. Woda podawana do sieci wodociągowej z ujęcia wody w Jangrocie była stale dezynfekowana z użyciem technologii UV oraz okresowo dezynfekowana podchlorynem sodu. W przypadku ujęcia wody w Michałówce zastosowano stałe uzdatnianie wody w oparciu o filtrację mechaniczną oraz okresowo dezynfekcję podchlorynem sodu. W przypadku ujęcia wody w Glanowie zastosowano stałe uzdatnianie wody w oparciu o dezynfekcję podchlorynem sodu.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez użytkownika wodociągów średnia dobowa produkcja wody w 2019 roku dla potrzeb ww. wodociągów wynosiła odpowiednio:

      - wodociąg publiczny Jangrot – 549 m3

      - wodociąg publiczny Michałówka – 34 m3

      - wodociąg publiczny Zagórowa – 41 m3

      - wodociąg publiczny Zadroże – 242 m3

      - wodociąg publiczny Sucha – 120 m3

      - wodociąg publiczny Imbramowice – 81 m3

      - wodociąg publiczny Kolonia Ściborzanka – 5 m3

      - wodociąg publiczny Glanów – 84 m3.

Liczba zaopatrywanej ludności z ww. urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Trzyciąż wynosiła w 2019 roku:

      - wodociąg publiczny Jangrot – 2148

      - wodociąg publiczny Michałówka – 455

      - wodociąg publiczny Zagórowa – 299

      - wodociąg publiczny Zadroże – 1676

      - wodociąg publiczny Sucha – 1101

      - wodociąg publiczny Imbramowice – 896

      - wodociąg publiczny Kolonia Ściborzanka – 15

      - wodociąg publiczny Glanów – 466.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu w 2019 roku w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadził stały monitoring jakości wody na terenie Gminy Trzyciąż. Badania próbek wody do spożycia pobieranych przez upoważnionych przedstawicieli PPIS w Olkuszu wykonywano w laboratorium Inspekcji Sanitarnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie.

Użytkownik ww. wodociągów publicznych (Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Trzyciąż) w roku 2019 prowadził wewnętrzną kontrolę jakości wody dostarczanej odbiorcom na terenie Gminy Trzyciąż. Badania próbek wody do spożycia pobieranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez użytkownika wodociągów wykonywano w laboratoriach zatwierdzonych przez Inspekcję Sanitarną:

- Laboratorium SGS EKO - PROJEKT Spółka z o.o. ul. Cieszyńska 52 a, 43 – 200 Pszczyna

- Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorujących Głównego Instytutu Górnictwa - Śląskie Centrum Radiometrii, 40-166 Katowice ul. Gwarków 1

- Laboratorium Badania Wody i Ścieków PW i K Spółka z o.o. ul. Kluczewska 4, 32 – 300 Olkusz.

Pobór próbek wody dokonywany był w wytypowanych punktach pobierania próbek wody                     zlokalizowanych w ujęciach, miejscach wprowadzania wody do sieci wodociągowej oraz na sieci wodociągowej (przepompowniach oraz z kranów czerpalnych w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkalnych).

Zakres analiz wykonanych w ramach monitoringu obejmował zgodnie z załącznikiem nr 2 do obowiązującego w 2019 roku rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294):

- parametry grupy A: bakterie grupy coli, E. coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22oC, barwę, zapach, smak, mętność, odczyn, przewodność elektryczną a także, w większości analizowanych próbek, enterokoki

- parametry grupy B: ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22oC, bakterie grupy coli,                     E. coli, enterokoki, barwę, zapach, smak, mętność, odczyn, przewodność elektryczną, amonowy jon, azotyny, azotany, żelazo, mangan, fluorki, chlorki, twardość, ołów, kadm, chrom, arsen, miedź, rtęć, bor, sód, glin, nikiel, selen, antymon, ogólny węgiel organiczny, indeks nadmanganianowy, siarczany, bromiany, cyjanki, 1,2 – dichloroetan, Σ trihalometanów, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzen, pestycydy chloroorganiczne, Σ pestycydów, Σ WWA, benzo(α)piren, akrylamid, chlorek winylu, epichlorohydryna, Σ THM, bromodichlorometan, chlor wolny, chloraminy, Σ chloranów i chlorynów.

W badanych próbkach wody dostarczanej dla odbiorców Gminy Trzyciąż, pobieranych w 2019 roku, odnotowano przypadek zanieczyszczenia fizycznego. Przekroczenie zalecanej wartości mętności dotyczyło 1 próbki wody pobranej z wodociągu publicznego – Zadroże. Użytkownik wodociągu przeprowadził zabiegi płukania sieci wodociągowych - w powtórnie badanych próbkach nie stwierdzano przekroczenia zalecanej wartości mętności. Analiza opisanego przypadku, wystąpienia wysokiej wartości mętności w badanej próbce wody, wskazuje najprawdopodobniej na stagnację wody w instalacji w punkcie pobierania próbek wody oraz brak systematycznych, skutecznych zabiegów płukania, czyszczenia sieci wodociągowych. Mętność jest parametrem wskaźnikowym, który nie ma bezpośredniego wpływu na zdrowie konsumentów. Jego znaczenie jest drugorzędne, gdyż wpływa głównie, na jakość organoleptyczną wody i jej akceptowalność przez konsumentów. Mętność w wodzie do spożycia wywoływana jest drobnymi cząsteczkami stałymi, które mogą znajdować się w wodzie na skutek nieodpowiedniego uzdatniania lub z powodu unoszenia się cząstek pochodzących z osadów w sieci wodociągowej, uwalnianych np. w przypadku zmian w prędkości przepływu wody w sieciach przesyłowych. Woda o wysokiej mętności może chronić mikroorganizmy przed działaniem dezynfekcyjnym i może pobudzać wzrost bakterii. Dlatego we wszystkich tych przypadkach, kiedy woda jest dezynfekowana, mętność musi być tak niska, aby dezynfekcja mogła być skuteczna.

W 2019 roku odnotowano również incydentalny przypadek przekroczenia norm czystości mikrobiologicznej. Stwierdzone przekroczenie dotyczyło wskaźnikowego parametru mikrobiologicznego - liczba bakterii grupy coli. W 1 próbce wody pobranej z wodociągu publicznego Kolonia Ściborzanka stwierdzono obecność pojedynczych kolonii bakterii grupy coli w 1 ml. Obecność pojedynczych kolonii bakterii grupy coli w wodzie z reguły wskazuje na niewłaściwy stan sieci i instalacji wodociągowej. Pojawienie się w wodzie pojedynczych kolonii bakterii grupy coli nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Obecność tych bakterii może wskazywać na niewłaściwe procesy, zachodzące w urządzeniach wodociągowych np. powstanie znacznych ilości biofilmu, którego fragmenty mogą się odrywać, jak również mogą przyczynić się do problemów związanych z korozją. W opisanym przypadku zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze i potwierdził ich skuteczność prawidłowymi wynikami badań wody. Poprawę jakości wody uzyskano w terminie 7 dni od daty otrzymania przez zarządcę informacji o kwestionowanych wynikach badań. W tym terminie informowano Inspektora Sanitarnego o stwierdzonych przekroczeniach oraz wykonaniu działań naprawczych, zakończonych poprawą jakości wody.

We wszystkich pozostałych próbkach wody, pobieranych w 2019 roku z wodociągów dostarczających wodę do spożycia przez ludzi dla odbiorców z terenu Gminy Trzyciąż, nie stwierdzano przekroczenia dopuszczalnych norm badanych parametrów, określonych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W 2019 roku nie odnotowano zgłoszeń mieszkańców z terenu Gminy Trzyciąż, dotyczących reakcji niepożądanych ze strony układu pokarmowego, w związku ze spożyciem wody.

Biorąc pod uwagę wszystkie uzyskane w 2019 roku wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej dla mieszkańców Gminy Klucze - Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu stwierdza, że                 w 2019 roku mieszkańcy Gminy Trzyciąż, korzystający z wodociągów publicznych spożywali wodę dobrej jakości, ocenioną na koniec 2019 roku, jako przydatną do spożycia przez ludzi.

Wyk. B. Janik, J. Leka - Wroniecka tel. 32-7545728