Specyfikacja techniczna (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:,, Remoncie magazynów soli na terenie Obwodu Drogowego GDDKiA w Wlonicach gm. Wyszmontów”.

Lokalizacja:

Rejon GDDKiA Opatów ; Obwód Drogowy w m. Wlonice 1a

Przy DK 79 / DK 74

Zakres robót obejmuje:

- demontaż obróbek blacharskich,

- przykręcenie boazerii (rozeschnięcia, zwichrowania poszczególnych elementów)

wypełniającej ściany szczytowe do drewnianego rusztu konstrukcyjnego,

- obłożenie ścian blachą,

- montaż nowych obróbek blacharskich,

- naprawa betonowej ściany od strony wschodniej (odpadający tynk),

-  impregnowanie i zabezpieczenie elementów drewnianych,

- zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie elementów stalowych,

- izolacja cokołu,

- zabezpieczenie ścian szczytowych od wewnątrz po przez przykręcenie płyt OSB do

istniejącego rusztu drewnianego,

- ustawienie niezbędnych rusztowań.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje wykonanie prac wymienionych w załączonym do zamówienia przedmiarze robót oraz czynności do wykonania wynikających z danego zakresu zawartego w poszczególnej pozycji KNR itp.

Stan istniejący:

Ściany szczytowe magazynu soli (prostokątny), pokryte są deską elewacyjną z warstwą licową łączonych na pióro i wpust. Deska przykręcona jest do konstrukcji drewnianej ściany szczytowej i zabezpieczona lakierem. Pod wpływem czynników atmosferycznych deski rozeschły się i częściowo uległy zwichrowaniu.

Elementy drewniane, stalowe, betonowe magazynów pokryte wcześniej specjalistycznymi  środkami - powłokami po wielu latach użytkowania oraz pod wpływem warunków atmosferycznych wykazują ślady zniszczenia, wypłowienia itp.

Proponowana blacha do pokrycia ścian magazynu soli:

- Wysokość profilu 7 mm , (Trapez T-7);

- Powłoka poliuretanowa,

- Grubość blachy min.  0,5 mm,

- Grubość powłoki min. 50 µm, (ze względu na agresywne środowisko soli),

- Klasyfikacja korozji – odporność C5,

- Szerokość całkowita  ~ 1,197 m (efektywna krycia - użytkowa ~ 1,175 m),

- Proponowany kolor czerwony - wiśnia (jak najbardziej zbliżony do pozostałego pokrycia

magazynu –  gontu),

- Przetłoczenia ~ 105 / 7 / 12 mm.

- Max dł. arkusza blachy 6,0 m

| Ściana zachodnia z bramą wjazdową. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp: | Szer. | Orientacyjna proponowana Wysokość | Pow. | Uwagi |
| 1. | ~ 1, 197 m szerokość całkowita ~ 1,175 m szerokość użytkowa | 3,0 | 3,60 | Blacha liczona w układzie po lewej stronie bramy |
| 2. |  | 4,9 | 5,88 |  |
| 3. |  | 6,0 | 7,20 |  |
| 4. |  | 6,0+1,1* | 8,52 |  |
| 5. |  | 6,0+1,9* | 9,12 |  |
| 6. |  | 1,9 | 2,28 | Blacha nad bramą |
| 7. |  | 2,4 | 2,88 |  |
| 8. |  | 2,4 | 2,88 |  |
| 9. |  | 1,9 | 2,28 |  |
| 10. |  | 6,0+1,9* | 9,12 | Blacha liczona w układzie po prawej stronie bramy |
| 11. |  | 6,0+1,1* | 8,52 |  |
| 12. |  | 6,0 | 7,20 |  |
| 13. |  | 4,9 | 5,88 |  |
| 14. |  | 3,0 | 3,60 |  |
| Powierzchnia blachy strona zachodnia [m2]: |  |  | 78,96 |  |
| Razem pow. blachy + dodatkowe 5 % na zakład blach |  |  | 82,90 |  |

| Ściana wschodnia magazynu z oknem. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp: | Szer. | Orientacyjna proponowana Wysokość | Pow. | Uwagi |
| 1. | ~ 1, 197 m szerokość całkowita ~ 1,175 m szerokość użytkowa | 3,0 | 3,60 | Blacha liczona w układzie po lewej stronie okna |
| 2. |  | 4,9 | 5,88 |  |
| 3. |  | 6,0 | 7,20 |  |
| 4. |  | 6,0+1,1* | 8,52 |  |
| 5. |  | 6,0+1,9* | 9,12 |  |
| 6. |  | 4,9 | 5,88 | Blacha pod oknem |
| 7. |  | 4,9 | 5,88 |  |
| 8. |  | 4,9 | 5,88 |  |
| 9. |  | 4,9 | 5,88 |  |
| 10. |  | 6,0+1,9* | 9,12 | Blacha liczona w układzie po prawej stronie okna |
| 11. |  | 6,0+1,1* | 8,52 |  |
| 12. |  | 6,0 | 7,20 |  |
| 13. |  | 4,9 | 5,88 |  |
| 14. |  | 3,0 | 3,60 |  |
| 15. |  | 1,9 | 2,28 | Blacha nad oknem |
| 16. |  | 2,4 | 2,88 |  |
| 17. |  | 2,4 | 2,88 |  |
| 18. |  | 1,9 | 2,28 |  |
| Powierzchnia blachy strona wschodnia [m2]: |  |  | 102,84 |  |
| Razem pow. blachy+ dodatkowe 5 % na zakład blach |  |  | 107,98 |  |

* Blachy łączone (ze względu na max dł. blachy 6,00 m.). Stosować zakład na

połączeniu poziomym min. 10 cm.

- Do montażu blach oraz obróbek stosować wkręty samogwintujące z uszczelką dł. min

3,5 cm. Kolor wkrętów jak najbardziej zbliżony do koloru blachy. (montaż blach do

rusztu).

- Do wysokości 6,00 m stosować całe arkusze blachy.

- Do cięcia blach należy używać nożyc elektrycznych z głowicą rotującą. Po zakończeniu

cięcia a przed montażem oczyścić powierzchnię blachy z opiłków stalowych.

- W przypadku uszkodzenia powierzchni należy wykonać punktowy retusz, przy

zastosowaniu odpowiedniego lakieru w kolorze blachy.

- Wykonawca przed złożeniem zamówienia na blachę zobowiązany jest do dokonania

szczegółowego pomiaru powierzchni ścian uwzględniając ewentualne zakłady oraz

odpady. Załączone w niniejszym OPZ wymiary są orientacyjne.

Obróbki blacharskie:

- blacha stalowa powlekana gr. 0,5 mm. Kolor jak montowanej blachy na ścianach.

- obróbki blacharskie łączyć ze sobą na zakład min 10 cm. wkrętami typu  ,,Farmer” z

uszczelką,

- wszystkie obróbki blacharskie wykonać ze spadkiem od budynku zapewniając poprawne

odprowadzenie wody uniemożliwiające zamakanie elewacji oraz środka magazynu.

- obróbki powinny być szersze  i wystawać poza lico elewacji ~5 cm oraz zachodzić pod

dany element ~ 5 cm.

- obróbki na połączeniu ścian szczytowych oraz pokrycia z gontu mają zapewnić

odpowiednią sztywność i odporność na działanie wiatru.

Wkręty do mocowania elementów drewnianych elewacji:

- wyprodukowane zgodnie z EN 14592:2008,

- długość min. 60 mm. z łbem płaskim,

- gwint do drewna,

Elementy drewniane poszycia ścian należy tak zamocować, aby dokładnie przylegały do konstrukcji drewnianej. Niedokładne przykręcenie poszycia może spowodować późniejsze nierówności podłoża podczas układania blachy.

Impregnat do drewna:

Impregnat ochronno – dekoracyjny nadający drewnu i elementom drewnopochodnym kolor oraz zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi. (woda, promieniowanie UV).

Kolor – nawiązujący do już istniejącego.

Materiały:

Za zakup materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca. Zamawiający wymaga, aby wbudowywane materiały były nowe. Zastosowane materiały mają być dobrej jakości na które Wykonawca udzieli gwarancji.

Materiały powinny odpowiadać jakości potwierdzonej dokumentem zgodności  (certyfikatem na znak bezpieczeństwa, certyfikatem lub deklaracją zgodności),

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z  wymaganiami norm odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem danego materiału sprawdzić czy nie posiada wad technicznych, które wykluczają jego zastosowanie,

Sprzęt:

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt i narzędzia powinny być eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu ochrony zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne działanie, stosownie wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby.

Organizacja robót:

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyrządzone  szkody wynikające z niewłaściwego

sposobu prowadzenia prac, oraz niewłaściwej organizacji robót.

W uzasadnionych przypadkach Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem budynku, w którym będą wykonywane prace (godziny wykonywania prac do ustalenia wcześniej z Zamawiającym). Wykonawca po zakończeniu zadania uporządkuje teren oraz otoczenie z nieczystości związanych z realizacją robót.

Wszystkie prace winny być wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami producentów materiałów.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad BHP i Sanepid, jak również

zabezpieczenia interesów osób trzecich oraz środowiska naturalnego przed degradacją.

Uwagi:

Zaleca się, aby oferent złożył wizytę w miejscu realizacji robót celem oszacowania na własna odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, niezbędnych do przygotowania oferty na wykonanie zadania.

W cenie oferty Wykonawca uwzględni wszystkie koszty bezpośrednie, pośrednie, podatki nałożone na Wykonawcę zgodnie z obowiązującym prawem i inne podobnego rodzaju obciążenia, koszty gwarancji i ubezpieczeń, wszelkie wydatki poboczne i nie przewidziane, koszty organizacji robót, wszelkie ryzyka związane z wykonaniem  oraz usunięciem wad i zapewnieniem gwarancji jakości oraz zysk Wykonawcy.

Dokumentacja fotograficzna:

Magazyn prostokątny

widok od środka.

ściana szczytowa do naprawy

Cokół do malowania.

Magazyn soli okrągły.

Do malowania:

-  elementy drewniane (drzwi, ściany boczne),

-  elementy metalowe (kątownik żółto – czarny)

-  elementy drzwi (zawiasy)